Braille Sense U2 MINI

Руководство пользователя

Инструкция на русском

Для программного обеспечения версии 8.2

(Июнь, 2014)

Когда есть какие-либо обновления руководства,

ридми файлы или приложения, они

будут добавлены к инструкции на CD

и на веб-сайт.

HIMS International
139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu,

Daejeon, Korea 305-350

Phone:  +82-42-864-4460

Fax:  +82-42-864-4462

Email:  hims@himsintl.com

Website:  www.himsintl.com

Меры предосторожности

Для вашей безопасности и защиты Braille Sense U2 MINI, пожалуйста прочтите и следуйте следующим мерам предосторожности.

  - Входное напряжение адаптера переменного тока 100V - 240V, и выход DC 5V / 2A.

  - Когда Braille sense U2 MINI упакована, батарея может поставляться отдельно от блока, чтобы избежать повреждения. При использовании Braille Sense U2 MINI впервые, вам может потребоваться открыть пакет, извлечь аккумулятор, и вставить его в отсек для батареи на задней панели устройства. (См. раздел 1, для более подробной информации по установке аккумулятора.) Вполне возможно, что дилер или дистрибьютор, у которого вы приобрели Braille Sense U2 MINI уже сделал это за вас. Аккумулятор не может быть полностью заряжен, когда устройство поставляется. Перед использованием Braille Sense U2 MINI, вы должны убедиться, что батарея полностью заряжена.

  - Когда вы используете Braille Sense U2 MINI с батареей впервые, состояние батареи может отображаться неточно. Чтобы избежать этого, оставьте Braille Sense U2 MINI подключенным к адаптеру переменного тока в течение примерно двух часов с включенным блоком. Если вы хотите сразу использовать Braille Sense U2 MINI, вы можете использовать его во время зарядки.

  - Если вам нужно извлечь аккумулятор из устройства, выключите аппарат, а затем извлеките аккумулятор. Если устройство подключено к сети переменного тока, прежде чем снова вставить аккумулятор, убедитесь, что питание отключено.

Существует риск взрыва, если заменить неправильный тип батареи. Пожалуйста, убедитесь, что используются только те аккумуляторные батареи, которые произведены специально для Braille Sense U2 MINI от HIMS. Пожалуйста, избавляйтесь от использованных батарей в соответствии с инструкциями.

  - Когда вы используете Braille Sense U2 MINI от аккумулятора, статус оставшегося заряда батареи будет объявлен, когда заряд батареи низкий. Если заряд аккумулятора падает ниже 15 процентов, подключите адаптер переменного тока к блоку для подзарядки. Если оставшийся заряд батареи падает до пяти процентов, а аппарат не подключен к адаптеру переменного тока, Braille Sense U2 MINI выключается через одну минуту после оглашения статуса батареи. Количество автономной работы на одной зарядке варьируется в зависимости от опций, которые вы установили, количества и типа задач, которые вы выполняете.

  - Ваш Braille Sense U2 MINI необходимо использовать с осторожностью. Braille Sense U2 MINI очень деликатная машина. Обращайтесь с устройством надлежащим и тщательным образом. Braille Sense U2 MINI очень чувствителен к пыли. Убедитесь в том, чтобы держать Braille Sense U2 MINI подальше от пыльных мест.

  - Элементы Braille очень чувствительны из-за сложных деталей. Если элементы Braille не работают должным образом из-за наличия пыли или по любой другой причине, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или к дилеру, у которого вы приобрели Braille Sense U2 MINI за поддержкой.

  - Вы должны зарегистрировать Braille Sense U2 MINI, чтобы обеспечить дальнейшее обслуживание, и для получения новой информации. Пожалуйста, посетите www.himsintl.com, чтобы зарегистрироваться. Если у вас возникли проблемы при регистрации, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели свой ​​Braille Sense U2 MINI за помощью.

  - Не разбирайте Braille Sense U2 MINI самостоятельно. Не позволяйте никому, кто не санкционирован HIMS разбирать Braille Sense U2 MINI. Если неквалифицированное лицо демонтирует устройство, может возникнуть серьезная неисправность в системе Braille Sense U2 MINI. Если посторонний человек разбирает Braille Sense U2 MINI, устройство исключается из бесплатного обслуживания и гарантия теряет силу. Если жидкость или внешняя сила повреждает устройство, это также может стать причиной исключения из бесплатного обслуживания, даже если повреждение происходит в течение гарантийного срока.

  - Не оставляйте свой Braille Sense U2 MINI рядом с высокими температурами, например внутри автомобиля в жаркий летний день, так как батарея прикрепленная к Braille Sense U2 MINI может быть повреждена или послужить причиной возгорания. Пожалуйста, не оставляйте Braille Sense U2 MINI в таких условиях в течение длительных периодов времени.

  - Спасибо вам за использование Braille Sense U2 MINI. Мы ценим любые замечания или предложения, которые у вас есть для нашего продукта. Если у вас есть жалобы или предложения, пожалуйста, сообщите нам ваши комментарии на нашем сайте. Мы будем совершенствовать наш продукт на основе ваших комментариев и предложений.

  - Для предотвращения возможного повреждения слуха, не слушайте аудио на высоких уровнях громкости в течение длительного времени.

  - Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий.

1) Это устройство не должно создавать вредных помех и

2) Это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Данное оборудование может генерировать, использовать и излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае.

Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или перейти приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к электрической розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ технику за помощью.

ВАЖНО:

Федеральной Комиссии о радиационном облучении:

Это оборудование соответствует радиационным пределам воздействия FCC RF, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование должно быть установлено и работать на минимальном расстоянии 20 см между излучателем и вашим телом. Этот передатчик не должен быть совмещен или работать в сочетании с любой другой антенной или передатчиком.

Поздравляем Вас с приобретением вашего Braille Sense U2 MINI! Braille Sense U2 MINI способен делать все, что обычный КПК может сделать, и многое другое - все без необходимости в экране!

I. В комплект Braille Sense U2 MINI должны входить следующие вещи:

- Braille Sense U2 MINI

- 2 Батарейки

- Внешнее зарядное устройство

- Чехол

- Адаптер переменного тока

- USB-кабель для подключения к ПК

- USB перейтиник

- Наушники

- CD с документацией

- Основные команды Braille

II. Как использовать это руководство

Перед использованием Брайля Sense U2 MINI , Вы должны прочитать все руководство , чтобы ознакомиться с функциями Braille Sense U2 MINI. Braille Sense U2 MINI содержит много программ с различными функциями, таким образом, прочитав руководство полностью, вы сможете раскрыть весь потенциал Braille Sense U2 MINI.

В этом руководстве Вы увидите ссылки на горячие клавиши и сочетания клавиш. Они относятся к способу доступа в меню и функции быстро, используя комбинацию клавиш. Пожалуйста, обратите внимание, что не все горячие клавиши и сочетания клавиш будут работать с любого места в Braille Sense U2 MINI. Некоторые горячие клавиши и сочетания клавиш для конкретных программ, таким образом, они требуют, чтобы вы были в конкретной программе, чтобы они работали.

Это руководство пользователя, как нажимать горячие клавиши и сочетания клавиш следующим образом: Кнопки, которые должны быть нажаты одновременно отделены друг от друга - ( тире ). Когда вы видите "Пробел-b(точки 1-2)," это означает, что нужно нажать "Пробел" и точки 1 и 2 одновременно.

Если вы не можете найти решение проблемы в рамках руководства, или если вам нужна помощь с Braille Sense U2 MINI, пожалуйста, напишите нам по адресу support@himsintl.com. Вы также можете посетить нас в Интернете по адресу www.himsintl.com, или, вы можете позвонить нам по +82-42-864-4460.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	30

1.1	Что такое Braille Sense U2 MINI?	30

1.2 Оборудование	31

1.2.1 Верхняя панель	32

1.2.2 Правая панель	33

1.2.3 Левая панель	33

1.2.4 Задняя панель	34

1.2.5 Передняя панель	34

1.3 Спецификация оборудования	35

1.4 Память на  Braille Sense U2 MINI	36

1.5 Как использовать чехол и защитную крышку	36

2. Базовые функции Braille Sense U2 MINI	38

2.1 Как вводить команды	38

2.1.1 Основные предупреждения и сообщения	38

2.2 Понятие меню	39

2.2.1 Управляющие символы	42

2.3 Использование функциональных клавиш	46

2.4 Источник питания переменного тока и батарея	47

2.5 Основное понятие дисков, файлов и папок	49

2.6 Управление громкостью, скоростью и высотой тона TTS	49

2.7 Использование речи и Braille	50

2.8 Ввод текста	50

2.8.1 Таблица ввода ASCII для компьютера Braille	51

2.8.2 Введение/поиск управляющих символов	54

2.9 Многозадачность	55

2.10 Переслючение Медиа режимов	56

2.11 Переключение блокировки клавиатуры	57

2.12 Печатная катушка	58

2.13 Одноручный режим	59

2.14 Использование режима ввода	60

2.15 Общие горячие клавиши	60

2.16 Команды быстрого запуска	62

3. Индивидуальная настройка	64

3.1 Установка времени и даты	64

3.2 Настройка интернета	66

3.2.1 Установка беспроводной сети	67

3.2.2 Настройка модема & Bluetooth	70

3.3 Bluetooth Manager	71

3.3.1 Список устройств Bluetooth	72

3.3.2 Список служб Bluetooth	74

3.3.3 Горячие клавиши Bluetooth Manager	91

3.4 Меню	91

3.5 Резервное копирование/восстановление персональных настроек	93

3.6 Смена имени устройства	95

3.7 Пользовательская Брайлевская таблица.	95

3.8 Защита паролем	97

3.8.1 Установка и изменение паролей.	97

3.8.2 Настройка пароля	98

3.8.3 Сброс пароля к настройкам по умолчанию.	99

3.9 Общие параметры	99

3.9.1 Обзор глобальных параметров	100

3.9.2 Глобальные параметры в деталях	102

4. Диспетчер файлов	121

4.1 Обзор	121

4.1.1 Навигация в списке файлов	122

4.1.2 Выбор папок и файлов	122

4.1.3 Отмена / Выход	123

4.2 Работа с файлами и папками	123

4.2.1 Выбор дисков	124

4.2.2 Вход и выход из папок	124

4.3 Меню Файл.	124

4.3.1 Открытие файла	124

4.3.2 Открыть с помощью	125

4.3.3 Открыть во втором редакторе Word.	126

4.3.4 Архивация	126

4.3.5 Распаковать	127

4.3.6 Отправить	128

4.3.7 Переименовать	128

4.3.8 Новый документ	128

4.3.9 Новая папка	129

4.3.10 Преобразование файлов	129

4.3.11 Поиск файла	130

4.3.12 Информация	131

4.4 Меню Правка.	132

4.4.1 Копировать/перейти	132

4.4.2 Удаление файлов и папок	133

4.4.3 Выделить все	134

4.5 Меню Вид.	134

4.5.1 Сортировать файлы	134

4.5.2 Установить информацию файла	135

4.5.3 Показать только файлы типа	135

4.6 Меню Сеть.	136

4.6.1 Поиск компьютеров в сети и добавление их в список.	136

4.6.2 Удаление папки	139

4.6.3 Общая папка в сети	139

4.6.4 Установить локальную безопасность	140

4.7 Просмотрщик EML	141

4.8 Использование адресного окна	142

4.8.1 Редактирование	142

4.8.2 Ввод пути/имени файла	142

4.8.3 Открытие списка истории	143

4.9 Горячие клавиши в "Диспетчере файлов"	143

5. Текстовый процессор	145

5.1 Меню файл	145

5.1.1 Новый	146

5.1.2 Открыть	146

5.1.3 Открыть в новом редакторе Word	148

5.1.4 Сохранить	148

5.1.5 Сохранить как	149

5.1.6 Сохранение файла с защитой паролем	150

5.1.7 Закрыть текущий документ	151

5.1.8 Печать	151

5.1.9 Настройки	154

5.1.10 Выход	158

5.2 Меню Правка	158

5.2.1 Начать выделение	158

5.2.2 Копировать	159

5.2.3 Вырезать	159

5.2.4 Вставить	159

5.2.5 Удалить	160

5.2.6 удаление пустых строк	160

5.2.7 Добавить в буфер обмена	160

5.2.8 Очистить буфер обмена	160

5.2.9 Выделить все	161

5.2.10 Вставка из файла	161

5.2.11 Вставить дату	161

5.2.12 Вставить время	161

5.2.13 Переключение режимов Вставка и замена	162

5.2.14 Настройка шрифта	162

5.3 Меню Перейти к	163

5.3.1 поиск	163

5.3.2 Найти далее	164

5.3.3 Заменить	165

5.3.4 Изменить направление поиска	166

5.3.5  Перейти к позиции	166

5.3.6 Перейти на предыдущую страницу	168

5.3.7 Перейти на следующую страницу	168

5.3.8 Установить метку	168

5.3.9 Перейти к метке	169

5.3.10 Перейти к предыдущему документу	169

5.3.11 Перейти к следующему документу	170

5.4 Меню Читать	170

5.4.1 Чтение Выделенный текст	170

5.4.2 Читать начало выделенного текста	170

5.4.3 Читать от начала до курсора	171

5.4.4 Чтение от курсора до конца	171

5.4.5 Автопрокрутка	172

5.4.6 Читать текущее предложение	172

5.4.7 Читать текущую строку	172

5.4.8 Чтение текущего слова	173

5.4.9 Читать текущий символ	173

5.4.10 Читать позицию курсора	173

5.4.11 Читать Статус	173

5.5 Макет	174

5.5.1 Макет Брайлевского документа	174

5.5.2 Макет плоскопечатного документа	176

5.5.3 Макет Брайлевского абзаца	177

5.5.4 Макет плоскопечатного абзаца	178

5.6 Чтение файлов PowerPoint	180

5.7 Клавиши для прокрутки текста и удаления	180

5.8 Горячие клавиши для редактора Word:	181

6 . Электронная почта	183

6.1 Запуск Электронной почты и учетная запись электронной почты	185

6.1.1 Запуск Электронной почты	186

6.1.2 Управление информацией об учетной записи электронной почты	187

6.2 Прием и отправка электронной почты	196

6.2.1 получение электронной почты	196

6.2.2 Перейти к учетной записи или почтовому ящику	198

6.2.3 Чтение полученных сообщений электронной почты	198

6.2.4 Написание электронной почты	203

6.3 Расширенные функции Сообщений	211

6.3.1 Удаление Электронной почты	211

6.3.2 Ответить и Ответить всем к полученной электронной почты .	212

6.3.3 Пересылка полученных сообщений электронной почты	214

6.3.4 Сохранение полученной электронной почты в виде файла .	215

6.3.5 Печать сообщения электронной почты	217

6.4 Дополнительные особенности электронной почты	218

6.4.1 поиск	218

6.4.2 Найти далее	219

6.4.3 Перейти к следующему непрочитанному сообщению	220

6.4.4 Управление ящиками и почтовыми сообщениями	221

6.5 Использование меню инструменты	224

6.5.1 Выбрать Путь	224

6.5.2 Установка параметров	227

6.5.3 Настройки Спам	228

6.6 . Горячие клавиши для Электронной почты	233

6.6.1 Горячие клавиши , используемые в папке Входящие	233

6.6.2 Горячие клавиши для отправки Электронной почты, включая ответ, пересылку, и сохранение электронной почты в отправленных	234

6.6.3 Горячие клавиши для чтения / написания сообщений электронной почты	234

7. Медиа	234

7.1 Медиа Плеер	234

7.1.1 Использование кнопок медиа	235

7.1.2 Брайлевская Клавиатура и дополнительные клавиши	238

7.1.3 Как использовать меню Медиа плеера	241

7.1.4 Дополнительные возможности	264

7.1.5 Горячие клавиши в Медиа Плеере	264

7.2 FM-радио	266

7.2.1 Прослушивание FM-радио с помощью встроенных динамиков	266

7.2.2 Регулирование частоты	267

7.2.3 Добавление и перемещение по предустановкам	268

7.2.4 Запись с FM-радио	270

7.2.5 Дополнительные возможности	272

7.2.6 Горячие клавиши в FM-радио	273

7.3 DAISY плеер	274

7.3.1 Запуск DAISY плеера	274

7.3.2 Компоненты DAISY плеера	276

7.3.3 Файл	276

7.3.4 Навигация по Документу	280

7.3.5 Метка	284

7.3.6 Заголовок	286

7.3.7 Горячие клавиши в DAISY плеере	289

7.4 YouTube	291

7.4.2 Диалог поиска	291

7.4.3 Диалог результатов Поиска	292

7.4.4 Диалог воспроизведения	292

7.4.5 Меню File	294

7.4.6 Меню воспроизведения	294

7.4.7. Меню избранное	295

7.4.8 Настройки	296

7.4.9 Горячие клавиши в YouTube	296

8. Органайзер.	297

8.1 Адресная книга	297

8.1.1 Что такое "Адресная книга" ?	297

8.1.2 Запуск "Адресной книги"	298

8.1.4 поиск адреса	302

8.1.5 Резервное копирование и восстановление списка адресов	303

8.1.6 Импорт и экспорт CSV	306

8.1.7 Команды в списке найденных записей	311

8.1.8 Синхронизация с Microsoft Outlook	314

8.1.9 Горячие клавиши в "Адресной книге"	314

8.2 Планировщик	315

8.2.1 Обзор	316

8.2.2 Запуск "Планировщика"	316

8.2.3 Установка времени и даты	316

8.2.4 Добавление расписания	318

8.2.5 Поиск расписаний	324

8.2.6 Изменить расписание	326

8.2.7 Удаление расписания	326

8.2.8 Печать расписания	327

8.2.9 Сохранение событий в файл	328

8.2.10 Резервное копирование и восстановление событий	328

8.2.11 Установка будильника	331

8.2.12 синхронизация с Microsoft Outlook	333

8.3 Диспетчер базы данных	334

8.3.1 Диспетчер таблиц	336

8.3.2 Добавить запись	341

8.3.3 Поиск записей	342

8.3.4 Список найденных записей	344

8.3.5 Опции настройки резервного копирования	344

8.3.6 Резервное копирование базы данных	346

8.3.7 Восстановление базы данных	346

8.3.8 Импорт и экспорт CSV	347

8.3.9 Создание таблицы из CSV	351

8.3.10 Горячие клавиши для " диспетчера бызы данных "	352

9. Сетевые инструменты	353

9.1 веб-браузер	354

9.1.1 Файл	354

9.1.2 Правка	357

9.1.3 Перейти к	359

9.1.4 Читать	366

9.1.5 Избранное	367

9.1.6 Параметры	369

9.1.7 Чтение Страниц	371

9.1.8 Горячие клавиши в " веб-браузера "	377

9.1.9 Что не поддерживает "Веб-браузер"	379

9.2 Быстрый браузер	380

9.2.1 меню Файл	380

9.2.2 Правка	382

9.2.3 Перейти к	383

9.2.4 Меню Читать	387

9.2.5 Избранное	388

9.2.6 Навигация по странице	390

9.2.7 Горячие клавиши в "Быстром Браузере"	392

9.2.8 Что не поддерживает "Быстрый Браузер"	394

9.3 Google Search	395

9.3.1 Диалог Поиска	395

9.3.2 Результаты Диалог	396

9.4 RSS Reader.	397

9.4.1 RSS Главное окно	397

9.4.2 Меню Файл	398

9.4.2.1 Получать новые новости	398

9.4.3 Меню категории	400

9.4.4 меню лент	401

9.4.5 Параметры	404

9.4.6 Горячие клавиши в RSS	404

10. Социальные сети	405

10.1 Доступные услуги социальных сетей	406

10.2 Twitter	406

10.2.1 Терминология Twitter	407

10.2.2 Доступ к "Twitter"	408

10.2.3 Главный диалог "Twitter"	410

10.2.4 Лента	412

10.2.5. Управление «твитами»	413

10.2.6. Управление списками читающих и читаемых	417

10.2.7. Использование личных сообщений	419

10.2.8. Использование функции поиска	421

10.2.9. Дополнительные функции	425

10.2.10 Управление Списками	428

10.3 Google Talk	432

10.3.1 Перед запуском Google Talk	432

10.3.2 Управление контактами	434

10.3.3 Начать Чат	438

10.3.4 Начать Голосовой чат	439

10.3.5 Отправка / получение ​файла	440

10.3.6 Другие функции	442

10.3.7 Параметры настроек	445

10.3.8 Горячие клавиши в Google Talk :	449

10.4 Sense чат	451

10.4.2 Использование окна чата	452

10.4.3 Меню файл в Sense чат	453

10.4.4 ПараметрыsSense Чат	454

10.5 Facebook	455

10.5.1 Открытие и закрытие Facebook.	456

10.5.2 Вход.	456

10.5.3 Лента новостей.	457

10.5.4 Подробнее.	457

10.5.5 Написать на стене.	459

10.5.6 Подтверждения запроса на дружбу.	459

10.5.7 Просмотр ленты пользователя.	460

10.5.8 Поиск и добавление друзей.	460

10.5.9 Просмотр лент и списков.	462

10.5.10 Настройки Facebook.	462

10.6 Горячие клавиши в социальных сетях	463

10.6.1 Twitter	463

10.6.2 Google Talk	464

10.6.3 Sense чат	466

10.6.4 Команды Facebook	467

11. ДОПОЛНЕНИЯ	468

11.1 Карты Google	469

11.1.1. Что такое "Карты Google"?	469

11.1.2 . Сопряжение с GPS-приемником	469

11.1.3 . Выполнение "Карты Google"	470

11.2 Просмотрщик Excel	485

11.2.1 Общая Навигация	486

11.2.2 Меню Файл	487

11.2.3 Меню Правка	489

11.2.4 меню Перейти к	490

11.2.5 Меню Читать	494

11.2.6 Меню Вид	497

11.3 Dropbox	500

11.3.1 Меню Файл	501

11.3.2 Меню Правка	502

11.3.3 Параметры	505

11.3.4 Горячие клавиши в Dropbox	505

12.1 Sense игра в кости	506

12.1.1 Запуск игры в кости	506

12.1.2 Как это работает	506

12.2 Sense разминка для мозга	507

12.2.1 Запуск игры «Sense разминка для мозга»	507

12.2.2 меню игры	507

12.2.3 играть в игру	508

12.2.4 игра на память	508

12.2.5 Обратная игра	508

12.2.6 Преследовать преступника	509

12.2.7 Таблица умножения	509

12.2.8 Просмотр счета	509

13 . Инструменты	510

13.1 Калькулятор	511

13.1.1 Общие функции	511

13.1.2 Дробные вычисления	513

13.1.3 Функции памяти	514

13.1.4 Функции синуса	516

13.1.5 Функции косинуса	517

13.1.6 Функции тангенса	517

13.1.7 Логарифмические функции	518

13.1.8 Преобразование Единиц	518

13.1.9 Копировать в буфер обмена	519

13.1.10 Возврат формулы	519

13.1.11 Настройка параметров	520

13.1.12 Выход	520

13.1.13 Примеры математических вычислений	521

13.2 Показать направление по компасу	523

13.2.1 Опции гирокомпаса	524

13.2.2 Калибровка гирокомпаса	525

13.3 Показать время и дату	525

13.4 Будильник	526

13.4.1 Установка времени	526

13.4.2 Сигнал будильника	527

13.4.3 Срок	527

13.4.4 Продолжительность звонка	527

13.4.5 Интервал повторения	527

13.4.6 Число звонков	528

13.4.7 Подтверждение / Отмена	528

13.5 Календарь	528

13.5.1 Использование календаря	528

13.6 Секундомер	529

13.7 Терминал для программ экранного доступа	531

13.7.1 Подключение к программе экранного доступа	531

13.8 Показать сетевой статус	541

13.9 Показать уровень заряда Аккумулятора	542

13.10 Форматировать	542

13.10.1 Форматирование диска	543

13.11 Установить таймер автоотключения	544

13.12 Использование макросов	544

13.12.1 Создание макроса.	544

13.12.2 ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА.	545

13.12.3 Диспетчер макросов	545

13.13 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI	546

13.13.1 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI, используя интернет	547

13.13.2 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI с диска	548

13.14 Горячие клавиши для меню «Инструменты»”	549

14 . Использование меню помощь	551

15. Использование ActiveSync	554

15.1 Что такое ActiveSync?	554

15.2 Подключение Брайля Sense U2 MINI к ПК	554

15.3 Настройка Braille Sense U2 MINI в программе ActiveSync	555

15.4 Передача файлов на Braille Sense U2 MINI через ActiveSync	556

15.5 Использование ПК в качестве монитора и клавиатуры через ActiveSync	556

16. Обзор команд	558

16.1 Общие сочетания клавиш	558

16.2 Команды быстрого запуска	560

16.3 Диспетчер файлов	561

16.3.1 Навигационные клавиши для списка файлов и меню	561

16.3.2 Клавиши навигации для списка файлов	562

16.3.3 Выделение элемента (папка / файл)	562

16.3.4 Горячие клавиши для команд меню	562

16.3.5 Горячие клавиши для "сети и общего доступа"	563

16.3.6 Горячие клавиши для "EML Viewer"	563

16.4 Редактор Word	563

16.4.1 Горячие клавиши для команд меню	563

16.4.2 Разные Горячие клавиши	565

16.5 Электронная почта	566

16.5.1 Горячие клавиши для папки Входящие	566

16.5.2 Горячие клавиши для отправки почты, включая ответить, переслать, и Сохранить в папке Отправленные	567

16.5.3 Горячие клавиши для чтения / написания сообщений электронной почты	567

16.6 Медиа	568

16.6.1 Медиа плеер	568

16.6.2 FM-радио	571

16.6.3 Дейзи Плеер	572

16.6.4 YouTube	573

16.7 Органайзер	573

16.7.1 Адресная книга	573

16.7.2 Планировщик	575

16.7.3 Диспетчер базы данных	576

16.8 Сетевые инструменты	577

16.8.1 Веб-браузер	577

16.8.2 Быстрый браузер	579

16.8.3 Google Search	580

16.8.4 Просмотрщик RSS	580

16.9 Социальные сети	581

16.9.1 Twitter	581

16.9.2 Google Talk	582

16.9.3 Sense чат	584

16.9.4 Facebook.	585

16.10 Дополнения	585

16.10.1 Google Maps	585

16.10.2 Просмотрщик Excel	587

16.10.3 Drop box	588

16.11 Игры	589

16.11.1 Sense игра в кости	589

16.11.2 Sense разминка для мозга	589

16.12 Инструменты	590

16.12.1 Калькулятор	590

16.12.2 Показать направление по компасу	591

16.12.3 Проверка даты и времени	592

16.12.4 Календарь	592

16.12.5 Секундомер	592

16.12.6 Терминал для програм экранного доступа	592

16.12.7 Показать сетевой статус	593

16.12.8 Показать уровень заряда аккумулятора	593

16.12.9 Форматировать	593

16.12.10 Таймер автоотключения	593

16.12.11 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI	593

16.13 Настройки	593

16.13.1 Установка времени и даты	593

16.13.2 Диспетчер Блютус	594

16.13.3 Резервное копирование / восстановление персональных настроек	594

16.13.4 Защита паролем.	595

17. Обзор команд для USB клавиатуры	595

17.1 Общие сочетания клавиш	595

17.2 Команды быстрого запуска	597

17.3 Диспетчер файлов	598

17.3.1 Навигационные клавиши для списка файлов и списка меню	599

17.3.2 Клавиши навигации для списка файлов	599

17.3.3 Клавиши выбора файлов и папок	599

17.3.4 Горячие клавиши для команд меню	599

17.3.5 EML Viewer	600

17.4 Редактор Word	600

17.4.1 Горячие клавиши для команд меню	600

17.4.2 Разные Горячие клавиши	602

17.5 Электронная почта	603

17.5.1 Горячие клавишидля папки Входящие	603

17.5.2 Горячие клавиши для отправки почты, включая ответить, переслать, и сохранить в папке отправленные	604

17.5.3 Горячие клавиши для чтения и Написания сообщений электронной почты	604

17.6 Медиа	605

17.6.1 Медиа плеер	605

17.6.2 FM радио	608

17.6.3 Дейзи плеер	609

17.6.4 YouTube	610

17.7 Органайзер	610

17.7.1 Адресная книга	610

17.7.2 Планировщик	611

17.7.3 Диспетчер базы данных	612

17.8 Сетевые инструменты	613

17.8.1 Веб-браузер	613

17.8.2 Быстрый браузер	615

17.8.3 Google Search	617

17.8.4 Просмотрщик RSS	617

17.9 Социальные сети	617

17.9.1 Twitter	618

17.9.2 Google Talk	619

17.9.3 Sense чат	620

17.9.4 Facebook.	621

17.10 Дополнения	621

17.10.1 Google Maps	621

17.11.1 Sense игра в кости	624

17.11.2 Sense разминка для мозга	625

17.12 Инструменты	625

17.12.1 Калькулятор	625

17.12.2 Проверка даты и времени	626

17.12.3 Календарь	626

17.12.4 Секундомер	627

17.12.5 Показать сетевой статус	627

17.12.6 Терминал для програм экранного доступа	627

17.12.7 Показать уровень заряда аккумулятора	627

17.12.8 Форматировать	628

17.12.9 Таймер автоотключения	628

17.12.9 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI	628

17.13 Настройки	628

17.13.1 Установка времени и даты	628

17.13.2 Диспетчер Блютус	628

17.13.3 Резервное копирование / восстановление персональных настроек	629

17.13.4 Защита паролем.	629

18. Руководство по устранению неисправностей	630

18.1 Braille Sense U2 MINI не включается	630

18.2 не слышен голос	630

18.3 Темп речи слишком быстрдля понимания	630

18.4 Вы не знаете, где вы находитесь	630

18.5 Отсутствует подключение к Интернету	631

18.6 Электронная почта	631

18.7 на дисплее Брайля не отображается Брайль	631

18.8 Braille Sense U2 MINI не отвечает	631

19. Аксессуары	632

20. Получение поддержки	632

# 1. Введение

  - Что такое Braille Sense U2 MINI?

Braille Sense U2 MINI разработан и изготовлен HIMS, для слепых и cлабовидящих людей. Braille Sense U2 MINI имеет целый ряд мощных возможностей, включая следующие.

- Использование текстового процессора и клавиатуры Перкинса для создания документов Braille.

- Печать ваших текстовых документов с помощью любого совместимого Bluetooth или USB принтера.

- Создание сложных копий документов Braille, подключив устройство тиснения Braille.

- Открытие Microsoft Word документов, и чтение их в сокращенной версии системы Braille.

- Отправка email(электронная почта) сообщений, зрячим коллегам и друзьям, а так же чтение входящих сообщений email  в Braille без необходимости перевода.

- Создание списка важных встреч с Диспетчера и установка сигналов для оповещения  этих назначений.

- Введение контактной информации для коллег, друзей и семьи в Адресном менеджере.

- Серфинг в интернете с Braille Sense U2 MINI Веб браузером и встроенным дисплеем Braille.

- Прослушивание музыки, аудиокниг, ваших личных записей, или даже видео с интегрированной медиа проигрывателем Braille Sense U2 Mini.

- Прослушивание и запись FM радио.

- Расчет алгебраических уравнений , тригонометрических функций, а также других научных расчетов с встроенным калькулятором .

- Просмотр Флэш дисков Braille Sense U2 MINI в качестве привода USB на вашем компьютере и передача файлов.

- Использование Braille Sense U2 MINI в качестве дисплея Брайля с совместимым экранным читателем, таких как Window-Eyes, Jaws, или VoiceOver.

- Копирование, перемещение и удаление файлов на Braille Sense U2 MINI с его интуитивным, Windows схожим файловым менеджером.

- Регулировка громкости, скорости и высоты речи на лету.

- Использование диспетчера базы данных для создания собственной базы данных для хранения важной информации.

- Использование Google Talk и Twitter, чтобы идти в ногу со временем, и оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами.

- Если вы зрячий учитель или родитель, используйте дополнительный внешний USB LCD, чтобы посмотреть, что студент делает без необходимости знать Braille.

- Использование включенного приложения Google Maps, встроенного датчика GPS и цифрового компаса для навигации самостоятельно, без необходимости использования внешних устройств.

- Обмениваться файлами с другими людьми и другими устройствами, используя Dropbox.

- Скачивать новости и подкасты с RSS Reader.

- Просмотр и навигация в сложных документах Excel.

- Поиск и воспроизведение информационных или музыкальных видео на YouTube.

## 1.2 Оборудование

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего Braille Sense U2 MINI, важно, научиться ориентироваться в кнопках и портах на вашем Braille Sense U2 MINI, а также выучить их функции.

Этот раздел объясняет аппаратную конфигурацию Braille Sense U2 MINI.Braille Sense U2 MINI составляет 6,7 дюймов в длину, 3,5 дюйма в ширину и 1,1 дюйма в высоту. В нижней части блока находятся резиновые ножки для предотвращения скольжения во время его использования. Поместите Braille Sense U2 MINI на стол или столешницу с дисплеем Braille рядом с вами. Его форма напоминает маленький, тонкий прямоугольный ящик. Этот раздел руководства описывает каждую сторону Braille Sense U2 MINI и основные функции каждой кнопки и порта. Мы обсудим панели в следующем порядке: верхнюю панель, правую панель, левую панель, заднюю панель и переднюю панель.

### 1.2.1 Верхняя панель

На верхней грани Braille Sense U2 MINI находятся 9 клавиш клавиатуры Перкинса, состоящие из Braille точки 1:6, "Пробел", "Возврат", и "Ввод". Когда вы набираете, вы должны поместить пальцы на этих 9 клавишах следующим образом:

Расположите указательный палец, средний палец, безымянный палец и мизинец левой руки на четырех левых кнопках. Затем поместите свой ​​указательный палец, средний палец, безымянный палец и мизинец правой руки на правых четырех кнопках. Наконец, поместите оба больших пальца на клавиши пробела.

Кнопка, где вы разместили свой левый указательный палец соответствует точке один в Braille. Кнопка под левым средним пальцем соответствует точке два, а кнопка под безымянным пальцем левой руки соответствует точке три. Под вашим левым мизинцем находится кнопка Возврат.

Кнопка под указательным пальцем правой руки соответствует точке четыре в Braille. Кнопка под вашим средним пальцем правой руки это точка пять, а кнопка, на которой ваш безымянный палец соответствует точке шесть. Кнопка, на которой ваш правый является кнопкой Ввод. И, длинная кнопка под большими пальцами является пробелом.

В той же строке, что и пробел 4 прямоугольные функциональные клавиши: два слева от пробела, и две справа. Перемещение слева направо, кнопка в крайнем левом положении является кнопкой "F1", правее кнопка "F2". Клавиша справа от пробела является кнопкой "F3", а дальняя правая это "F 4".

Ниже клавиатуры дисплей Брайля с 18 ячейками. Над дисплеем Брайля, есть 18 маленьких кнопок овальной формы, соответствующие каждой из 18 брайлевских клеток. Эти кнопки называются клавишами маршрутизации курсора. При редактировании документов, вы можете использовать эти клавиши для направления курсора соответствующей клетке Брайля. Клавиши маршрутизации курсора также служат в качестве сочетания клавиш для навигации по спискам и группам полей в определенных местах на блоке.

На каждой стороне дисплея Брайля две капсулы в форме клавиш. Это "Вверх" и "Вниз" клавиши прокрутки. Клавиши прокрутки используются для перемещения по экрану Брайля через меню, поля, списки или текст. Вы можете использовать клавиши прокрутки для прокрутки по длине дисплея абзацем, строкой, предложением, или символом. Вы можете установить левый и правый наборы клавиш прокрутки независимыми в "Глобальных опциях". (См. главу 3.)

Рядом с верхней центральной частью верхней панели устройства, находится динамик для вывода звука.

### 1.2.2 Правая панель

В передней части правой панели Braille Sense U2 MINI расположены 2 маленьких, круглых гнезда. Ближайшее спереди это разъем для стереонаушников, а то, которое ближе к задней панели устройства это гнездо для стереомикрофона, использующееся для подключения стерео микрофона или источника записи линейного уровня.

Продолжая по направлению к задней части устройства, вы найдете "SD" слот используемый для SD (Secure Digital) карт. Braille Sense U2 MINI поддерживает SD HC и XC карты для дополнительной памяти.

### 1.2.3 Левая панель

Рядом с передней частью блока на левой панели расположен слайд 3-позиционного переключателя. Эта кнопка переключатель "Lock". Этот переключатель объясняется более подробно в разделе 2.11 данного руководства.

Продолжая по направлению к задней части устройства на левой панели, вы найдете OTG порт USB. Вы можете подключить Braille Sense U2 MINI к персональному компьютеру через этот порт USB, и использовать его в качестве терминала Брайля для компьютера, передавать файлы с компьютера или для синхронизации календаря и контактов с Outlook.

Порт ближе к задней части левой панели это разъем для адаптера переменного тока. Для зарядки батареи устройства или использования Braille Sense U2 MINI от сети переменного тока, подключите маленький круглый конец адаптера переменного тока к этому разъему, и подключите большой коробчатый конец к стандартной электрической розетке.

### 1.2.4 Задняя панель

Рядом с центром задней панели небольшое, круглое углубление, похожей на точку кнопкой внутри него. Это кнопка «RESET». Если ваше устройство не реагирует, вы можете нажать на эту кнопку, чтобы осуществить мягкую перезагрузку устройства. Примечание: не нажимайте кнопку "RESET" в течение более 5 секунд. Процесс перезагрузки занимает около пятнадцати секунд. Вы также можете выполнить мягкий сброс, нажав F2-F3-1-2-3-4-5-6.

Если удерживать точки 1-2 с кнопкой "RESET", в то время как питание включено, Braille Sense U2 MINI перезагружается без речи.

Слева от кнопки "Reset" на задней панели находится прямоугольный отсек для размещения съемного аккумулятора. Аккумулятор упаковывают отдельно от устройства, когда Braille Sense U2 MINI поставляется. Вставьте батарею в этот прямоугольный отсек, пока не услышите щелчок, который укажет, что батарея полностью подключена. Чтобы извлечь аккумулятор из устройства, найдите 2 переключателя на нижней стороне устройства возле дальнего левого угла. Левой рукой, щелкните самый левый переключатель вправо для «разблокировки» батареи. Справа от переключателя блокировки батареи находится второй, пружинный переключатель. Удерживайте этот переключатель влево, чтобы извлечь батарею, затем вытащите батарею из отсека.

### 1.2.5 Передняя панель

На дальнем левом углу передней панели находится еще один 3-позиционный переключатель. Это переключатель "Режим Медиа", он определяет тип контроля мультимедийных кнопок. Этот переключатель объясняется более подробно в следующем разделе.

Справа от переключателя "Режим медиа", пять кнопок разной формы. Эти кнопки управления воспроизведением мультимедиа. Как описано выше, тип содержимого контролируемого этими кнопками зависит от положения переключателя "Режим медиа". Эти кнопки могут управлять воспроизведением мультимедиа, воспроизведения DAISY или радио FM. Эти пять кнопок объясняются далее в FM-радио, Daisy и Медиа главах данного руководства.

Справа от кнопок Медиа небольшая площадка с GPS Логотипом на ней. Она указывает местоположение внутренней антенны GPS.  Справа от GPS логотипа переключатель включения / выключения. Чтобы включить устройство, нажмите переключатель вправо. Чтобы выключить устройство, повторите эту операцию.

Поздравляем! Теперь вы знакомы с основными функциями кнопок и портов Braille Sense U2 MINI. Остальная часть руководства обсуждает каждую функцию более подробно, чтобы помочь вам максимально использовать потенциал вашего Braille Sense U2 MINI.

## 1.3 Спецификация оборудования

- Операционная система: Windows CE 6.0.

- Флэш память: 32GB.

- Оперативная память: 256MB.

- ЦПУ: Mobile CPU (1GHz).

- Батарея: Литий-ионная (съемная), резервная батарея с встроенными часами​​.

- Время заряда батареи: Около 9 часов (с Braille и TTS, средней громкостью динамика)

- Клавиатура: 9 клавиш Перкинса Брайля клавиатура, 4 функции клавиш, 18 клавиш направления курсора, 4 кнопки перемотки.

- Дополнительные кнопки и переключатели: Переключатель блокировки клавиш, переключатель аудио режима, кнопка RESET, 5 аудио кнопок.

- Дистплей Брайля: 18 обновляемых клеток Брайля.

- Видео выход: Дополнительный внешний USB LCD.

- Беспроводная связь: WLAN (стандарта 802.11b / G / N), Bluetooth ver.2.0 + EDR.

- Датчик: датчик движения 6-осевой

- GPS: Встроенный GPS приемник

- Интерфейс: 1 USB OTG, 1 SD слот

- Звук: Встроенный моно динамик, разъем для стереонаушников.

- Запись голоса: Встроенный микрофон, внешний разъем для подключения микрофона.

- Установлен двигатель вибрации

## 1.4 Память на  Braille Sense U2 MINI

Braille Sense U2 MINI имеет 256 Мб оперативной памяти (оперативное запоминающее устройство) и 32 Гб флэш-памяти. Объем оперативной памяти зарезервирован для запуска программ. ОЗУ это область временного хранения любых файлов программы, которые запущены или любых открытых документов. Данные в области ОЗУ исчезают, если ваша батарея разряжена, и адаптер переменного тока не подключен. Данные оперативной памяти также исчезает, когда Braille Sense U2 MINI перезагружается по любой причине. Это означает, что если у вас есть открытый документ, который вы еще не сохранили, несохраненные данные исчезают.

## 1.5 Как использовать чехол и защитную крышку

1) Как положить Braille Sense U2 MINI в чехол.

(1) Вставьте передний край Braille Sense U2 MINI в чехол.

(2) Надавите немного вниз на задней части аппарата, пока он не встанет на место.

2) Как достать Braille Sense U2 MINI из чехла.

(1) Мягко нажмите  снаружи на небольшой кусок пластика, по центру задней части чехла.

(2) Потяните заднюю часть Braille Sense U2 MINI вверх и наружу из чехла.

3) Как установить защитную крышку Braille Sense U2 MINI

(1) Найдите два небольших отверстия на резинке

(2) Расположите углы, содержащие небольшие отверстия под передние углы Braille Sense U2 MINI. Растяните по крышке на лицевой стороне блока и закрепите остальные 2 угла по задним углам Braille Sense U2 MINI.

Примечание: защитная крышка подходит на блок так же, как покрывало для кровати, и защищает Braille Sense U2 MINI от посторонних веществ или жидкости. Крышка создана тонкой и аккуратной настолько, что кнопки и дисплей Брайля могут работать с защитной крышкой.

4) Как установить защитную крышку, когда устройство находится в чехле

(1) Вставьте передний край Braille Sense U2 MINI в чехол.

(2) Надавите немного вниз на задней части аппарата, пока он не встанет на место.

(3) Поместите 2 маленьких отверстия вокруг металлических колец на передних углах в чехол. (Если ремень для переноски прилагается к чехлу, уберите его перед установкой защитной крышки.)

(4) Растяните по крышке на лицевой стороне блока и закрепите остальные 2 угла по задним углам Braille Sense U2 MINI.

2. Базовые функции Braille Sense U2 MINI

2.1 Как вводить команды

Команды, используемые для управления Braille Sense U2 MINI состоят из различных комбинаций Брайля и функциональных клавиш. В этом руководстве, "-" (тире) используется для указания, что кнопки должны быть нажаты одновременно. Например, "Пробел-z (точки 1-3-5-6)" указывает, что пользователь должен нажать "пробел" и "Z (точки 1-3-5-6)" одновременно. Это руководство также содержит такие выражения, как "Пробел-2-4-6». Это означает, что пробел и точки 2, 4, и 6 следует нажать и отпустить одновременно.

Если вы находитесь в меню или диалоговом окне, а курсор находится на команде, которую надо выполнить, вы можете выполнять большинство команд путем нажатия кнопки "Ввод". Если вы хотите отменить выполнение команды и вернуться к предыдущему месту, нажмите "Пробел-z (точки 1-3-5-6)." "Пробел-z (точки 1-3-5-6)" очень важная команда, которую нужно запомнить, так как она позволяет прервать программы и меню, если вы нажали клавиши случайно.

2.1.1 Основные предупреждения и сообщения

Бывают случаи, когда Braille Sense U2 MINI предупреждает вас о событиях, о которых вы ставили уведомление. Например, по умолчанию, Braille Sense U2 MINI проверяет Диспетчер расписания при включении, и уведомляет вас о любых задачах, запланированных на этот день. Когда вы будете уведомлены о встрече, вы можете взаимодействовать с Диспетчером, как обычно. Для выхода из Диспетчера расписания, нажмите "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)" или "Пробел-е (точки 1-5)," и вы вернетесь к предыдущему месту.

Если вы не хотите получать уведомления "сегодняшнего графика", когда вы включите Braille Sense U2 MINI, вы можете отключить опцию "Проверить расписание на сегодня" в диалоговом окне "Глобальные параметры". (См. главу 3)

Когда вы включите Braille Sense U2 MINI, вы вернетесь в то же место, на котором вы выключили аппарат.Braille Sense U2 MINI объявляет имя запущенной программы и текущее положение или статус. Если вы выключите Braille Sense U2 MINI при использовании текстового процессора, то при включении питания, он объявляет имя программы, имя файла, режим ввода и состояние защиты файла.

Когда вы подключите адаптер переменного тока к Braille Sense U2 MINI, он говорит сообщение "Адаптер переменного тока подключен." Когда вы отключите его, Braille Sense U2 MINI говорит: "Сетевой адаптер отключен."

## 2.2 Понятие меню

Меню на Braille Sense U2 MINI предоставит вам список программ, действий или вариантов, из которых можно выбрать. Если пункт меню имеет подменю, выбрав его появится еще один список вариантов.

Перемещение по меню очень простое.

При использовании программы в Braille Sense U2 MINI, нажмите "Пробел-m (точки 1-3-4)" или F2, чтобы появилось его меню. Нажмите клавишу прокрутки "Вверх" или "Пробел-1", чтобы перейти к предыдущему элементу и нажмите "вниз" клавиши прокрутки или "Пробел-4", чтобы перейти к следующему элементу.

Для перейтиа к первому элементу в меню нажмите "Пробел-1-2-3". Чтобы перейти к последнему элементу в меню, нажмите "Пробел-4-5-6". Соответствующее название меню отображается на дисплее Брайля, и имя меню говорится через TTS (Text To Speech) машину. Чтобы повторить имя пункта меню, нажмите "Пробел-R (точки 1-2-3-5)."

Вы также можете быстро перейти и выполнить пункт меню, нажав сочетание клавиш пункта меню, как правило, первую букву имени элемента. Часто пункты меню также могут быть выполнены немедленно, прямо с вашего текущего положения в программе, при нажатии горячих клавиш, что позволяет выполнять нужное действие без доступа к меню.

Сочетания клавиш отображаются в скобках после названия меню. Горячие клавиши обычно состоят из модификатора, например, "Ввод", "Пробел", или "Возврат", нажимаемые одновременно с буквами или точками комбинации. Здесь написаны следующие сочетания клавиш.

Например, если вы находитесь в текстовом процессоре и нажмете " Пробел - m (точки 1-3-4 )" или " F2 ", затем нажмете "Ввод" на "Файл", вы услышите "Новый (n) зажмите Ввод- N". Слово " Новый " является пунктом меню. Вы должны нажать " N ( точки 1-3-4-5 ) " , чтобы перейти к "Новый" из меню "Файл". Нажмите кнопку "Ввод -n " для доступа к новому документу из любой точки текстового процессора. N укороченная клавиша и "Ввод -N " горячая клавиша. Важно отметить, что некоторые команды горячих клавиш являются глобальными, таким образом, будет работать из любой точки, и некоторые из них  для конкретных программ. Например, если вы хотите активировать опцию "Новый документ" в текстовом процессоре. Вы не можете нажать "Ввод -N" из меню "Программа" , чтобы активировать эту опцию. Вы должны быть в текстовом процессоре для нажатия "Ввод-n", чтобы активировать команду "Новый документ". Однако, если вы хотите активировать опцию "Отображение времени и даты" в меню "Утилиты", это может быть сделано из любого места на устройстве с помощью программы "Пробел -t ( точки -2-3-4-5) " , так как это глобальная горячая клавиша.

Когда вы находитесь на пункте, который вы хотите выполнить, нажмите "Ввод". Если выбранный пункт имеет подменю или диалоговое окно, нажатие "Ввод" открывает подменю или диалоговое окно. Если пункт выбранный вами это команда, при нажатии "Ввод" активируется команда. Это называется выбор.

Когда пункт меню активизирует подменю, стрелка вправо (>) отображается после имени соответствующего меню на дисплее Брайля и Braille Sense U2 MINI объявляет "ниже" после имени пункта меню. Если пункт меню является диалоговым окном, знак многоточие (...) отображается после имени пункта меню на дисплее Брайля.Braille Sense U2 MINI также говорит сообщение "стандартное диалоговое".

Давайте пройдемся по различным меню. Во-первых, включите устройство, нажав выключатель питания вправо. Теперь, чтобы открыть меню "Программа", нажмите кнопку "F1". Меню "Программа" является Главным меню Braille Sense U2 MINI. Вы можете получить доступ ко всем программам, настройкам опций, утилитам, и помощи из этого меню.

Меню "Программа" состоит из 3 программ: файловый менеджер, текстовый процессор, и E-mail, а также 9, подменю: Медиа, органайзер, Веб инструменты, социальные сети, Дополнительно, Игры, Утилиты, Настройки и Справка. Если вы решите установить дополнения, такие как наши бесплатные программы или программы, разработанные сторонними разработчиками, меню "Программ" появляется между "Игры" и "Утилиты".

Первый пункт в меню "Программы" это "Диспетчер файлов". При нажатии "Пробел-4", следующий пункт меню отображается и говорится. Нажатие "Пробел-4" неоднократно, будет продолжать свой ​​навигационный прогресс вниз по списку пунктов меню "Программа". Когда вы дойдете до конца списка, отобразится пункт меню "Помощь", так как это последний пункт в меню "Программы".

Кроме того, можно быстро перейти к элементу меню "Справка", нажав "Пробел-4-5-6", когда отображается "Диспетчер файлов". Нажмите "Пробел-1-2-3", и Braille Sense U2 MINI перейтиит обратно на верхний элемент в меню "Программы" и снова говорит и показывает "Диспетчер файлов". Как указывалось выше, для выполнения подменю или программы из меню "Программа", нажмите "Ввод". Если вы находитесь в подменю, и хотите вернуться в главное меню "Программы", нажмите кнопки "Пробел-E (точки 1-5)."

Меню Медиа содержит Медиа проигрыватель, FM радио, Daisy проигрыватель и Youtube.

Меню Органайзер содержит Адресный менеджер, диспетчер и менеджер баз данных.

Меню Веб инструменты содержит Веб браузер, быстрый браузер, google поиск и RSS reader.

Меню социальные сети содержит Twitter, google talk и sense chat.

Меню дополнительно содержит необязательный sense dictionary, google maps, sense navigation(необязательно), excel viewer и dropbox.

Меню игры содержит sense dice игру и sense brain игру.

Меню утилиты содержит калькулятор, отображение времени и даты, отображение компаса, будильник, календарь, секундомер, терминал экранного чтения, отображение статуса сети, отображение уровня заряда, форматирование, таймер спящего режима и обновление прошивки Braille sense.

Меню настройки содержит установить время и дату, настройка интернета, Bluetooth менеджер, словарь произношения, менеджер меню, резервное копирование/восстановление персональных настроек, смена имени устройства и глобальные опции.

Наконец меню помощь содержит различные части руководства пользователя так же как секцию информации содержащую основную информацию о вашем Braille Sense, например версию прошивки, MAC адрес, и номер ключа, используемый для авторизации и воспроизведения содержания с цифровых библиотек говорящей книги.

Для получения дополнительной информации о конкретной программе, см. раздел данного руководства пользователя, связанной с этой программой.

Команда "F1" для доступа к меню "Программа" представляет собой пример глобальной горячей клавиши. Это означает, что нажатие клавиши "F1" перенесет вас в меню "Программа" сразу из любой точки Braille Sense U2 MINI, находитесь ли вы в подменю, файле, диалоговом окне или приложении. При нажатии "F1", вы всегда перемещаетесь в верхнюю часть меню "Программа", и отображается диспетчер файлов.

Есть также глобальные быстрые команды запуска для каждой программы на устройстве, в основном состоящие из любой комбинации F1 или F3 и буквы или точки. Эти быстрые команды запуска будут немедленно запускать соответствующие им приложения из любой точки Braille Sense U2 MINI. См. раздел 2.16 для получения полного списка быстрых команд запуска.

### 2.2.1 Управляющие символы

Braille Sense U2 MINI использует несколько символов управления для отметки отображаемого типа информации: примеры элементов списка, меню и поля ввода. Эти символы могут появиться "До" или "После" текста, или появление этой информации может быть установлено в положение "выключено". Это можно настроить в "Управление информацией" в диалоге "Глобальные параметры". Значение по умолчанию установлено на "До". Примечание: в веб-браузере, управляющие символы отображаются, даже если "Управление информацией" установлено в положение "выкл".

Как объяснено выше, появляется символ управления до или после текста элемента управления. Например, если "Управляющая информация" установлен на "до" и вы вывели меню программы текстового процессора, Braille Sense отобразит, "MN файла (F) ниже".

В следующей таблице показаны типы управления и символы, которые используются для их обозначения.

| Имя | Символ | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Меню | MN | Это означает, что у меню есть подменю |
| Меню пункт | MI | Это означает, что у меню нет подменю |
| Список пункт | LI | Имя элемента после этого символа представляет имя элемента в любом списке. (Пример: "LI базы данных" или "LI sample.txt" в "списке файлов" диспетчера файлов) |
| Окно редактирование | EB | Имя элемента после этого символа представляет имя окна редактирования. Вы можете найти поле ввода после имени окна редактирования. В веб-браузере, символа "EB" может следовать поле ввода без имени окна редактирования. Окна редактирования, которые начинаются с символа "EB" находятся в отдельной строке. (Пример: "EB Фамилия: (курсор)" в программе менеджера адресов или "EB (курсор)" |
| Мульти окно редактирования | MEB | Это также представляет собой поле ввода. Но вы можете ввести более одной строки в поле ввода. (Пример: "MEB Тема: (курсор)" в программе e-mail) |
| Компьютерное окно редактирования | CE | Это означает, что есть окно редактирования для ввода ASCII Брайля. Это поле после этого символа должно позволить вводить ASCII Брайля (Пример: "CE Для: (курсор)" в программе e-mail) |
| поле со списком | CB | Оно представляет собой поле со списком, в котором вы можете выбрать пункт, нажав кнопку прокрутки вверх или кнопку прокрутки вниз. (Пример: "CB Тип:. * *" В "диалоговом окне Открыть" программы текстового процессора) |
| Редактировать поле со списком | ECB | Вы можете выбрать нужный пункт, нажав на кнопку вверх или вниз прокрутки, или непосредственно введя в имени элемента. (Пример: "ECB Имя файла: (курсор)" в "Открыть диалоговое окно" программы текстового процессора) |
| Кнопка вопроса | PB | PB следует любой вопрос, в котором необходимо выбрать "Да" или "Нет" Вы можете переключаться между "Да" и "Нет", нажав на кнопку "Возврат" или "Пробел". (Пример: При выходе из текстового процессора, "PB Сохранить: Да") |
| Статическое окно | ST | ST следует за текущим состоянием. (Пример: "ST noname.hbl / режим вставки / записи" в программе текстового процессора) |
| Ссылка | LN | Это означает, что здесь находится ссылка веб страницы |
| Якорь | ANC | Это означает, что есть якорь на веб-странице. |
| Радио кнопка | RB | Представляет собой переключатель, который позволяет выбрать пункт, нажав на кнопку прокрутки вверх, кнопки прокрутки вниз, пробел, или возврат. А также циклов между элементами при нажатии этой клавиши. (Пример: "RB Атрибут: Написать" в "диалоговом окне информация» диспетчера файлов) |
| Выбрана радио кнопки | SRB | Это означает, что радио кнопка выбрана в веб браузере |
| Радио кнопка не выбрана | URB | Это значит, что радио кнопка не выбрана в веб браузере |
| Флажок проверки поставлен | SCHB | Это означает, что выбран флажок. |
| Флажок проверки не поставлен | UCHB | Это означает, что флажок не установлен. |

Примечание: ссылки, якоря, и переключатели это элементы управления, которые используются только в веб-браузере.

Символы позволяют понять, с каким типом контроля или меню вы работаете. Например, если "MN", "MI", или "LI" отображаются, вы знаете, что вы можете перейти от одного пункта к предыдущему или следующему, нажав кнопку "вверх" и "вниз" клавиши прокрутки. Если "ECB", "EB", "CB", или" MEB ", отображаются, вы знаете, что находитесь в зоне, где необходимо ввести нужный текст. Если "BT" отображается, вы можете нажать" Ввод ", чтобы активировать эту кнопку.

## 2.3 Использование функциональных клавиш

Есть четыре функциональные клавиши на Braille Sense U2 MINI. Вы можете использовать эти функциональные клавиши, чтобы открыть меню, отменять задачи, и перейти к другим пунктам.

Как было описано ранее, клавиша " F1 " открывает меню "Программа" Braille Sense U2 MINI из любой точки. Вы также можете использовать "F1" и горячую клавишу программы, чтобы открыть эту программу из любой точки Braille Sense U2 MINI. Например, если вы находитесь в Текстовом процессоре, и хотите открыть веб-браузер, вы можете нажать " F1 -b (точки 1-2) ", чтобы открыть веб-браузер.

В рамках каждой программы, кнопка "F2 " открывает специальное меню программы. Примечание: как объяснялось ранее, вы можете также использовать " Пробел-m (точки 1-3-4 ) " для выполнения этой функции .

Кнопка "F3" имеет ту же функцию, как "вкладки ( " Пробел -4- 5 " ) . " Пробел -F3 " выполняет ту же функцию , что и нажатие "Shift-Tab (​​" Пробел -1-2 " ) " .

"F4" ключевые функции, как у клавиши "escape" на персональном компьютере. Вы также можете использовать " Пробел -E (точки 1-5) " для выполнения этой функции. Обратите внимание, что "escape" клавиша не выходит из программы , так же как и " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " , а, скорее, выходит из меню, диалогов, или оперативных окон.

Вы можете использовать функциональные клавиши в сочетании и выполнять различные другие задачи. Нажатие "F1" и "F2" то же, как «Страница вверх» на персональном компьютере. Нажатие кнопки «F3» и клавиши "F 4" вместе как "страница вниз". Сочетание "F1" и "F 4" перемещает вас к списку задач (по аналогии с панелью задач в Microsoft Windows ) . Нажатие кнопки " F2" и " F3" одновременно переключает вас через запущенные программы; подобно нажатию " Alt-Tab " на вашем компьютере. Список задач и переключение задач объясняются более подробно в разделе 2.9 , " Многозадачность ".

## 2.4 Источник питания переменного тока и батарея

Часто бывает полезно знать, оставшийся заряд батареи на Braille Sense U2 MINI так что вы можете определить, сколько времени у вас есть, прежде чем вы должны заменить батарею или подключиться к сети переменного тока. Если заряд аккумулятора падает ниже 15 процентов, Braille Sense U2 MINI указывает о низком заряде аккумулятора.

Чтобы проверить состояние заряда батареи, нажмите "Пробел-1-6". Устройство имеет следующие 2 пункта:

1. Уровень заряда аккумулятора

2. Источник питания (батарея или переменный ток)

Уровень заряда батареи представляет собой процент оставшегося заряда батареи. Источник питания указывает, устройство работает с использованием батареи или от источника переменного тока. Если уровень заряда батареи падает ниже 15 процентов, Braille Sense U2 MINI отображает состояние батареи на дисплее Брайля, и оглашается, что батарея имеет менее 15 процентов оставшейся мощности. Если уровень заряда батареи падает ниже пяти процентов,  Braille Sense U2 MINI дает вам предупреждение о том, что ваш уровень заряда батареи менее пяти процентов, а Braille Sense U2 MINI будет автоматически отключен в течение одной минуты, если вы не подключите его к источнику питания переменного тока.

Давайте рассмотрим съемный аккумулятор. Когда Braille Sense U2 MINI поставляется, аккумулятор не установлен. Это делается, чтобы предотвратить повреждение во время транспортировки. Когда вы вставляете батарею в Braille Sense U2 MINI впервые, аппарат может отображать неточный уровень заряда аккумулятора. Перед использованием Braille Sense U2 MINI впервые, пожалуйста, заряжайте аккумулятор не менее 2 часов. Вы можете использовать устройство во время начальной загрузки, однако, рекомендуется, если вы им пользуетесь, оставляйте подключенным к сети переменного тока, по крайней мере 2,5 часа, чтобы полностью зарядить батарею.

Когда вы вытащите батарею из Braille Sense U2 MINI, убедитесь, что ваш аппарат выключен, особенно когда адаптер переменного тока не подключен. Если вы вытащите батарею, когда аппарат включен и блок питания не подключен, вы потеряете все данные, хранящиеся в памяти, в том числе открытые документы, сообщения электронной почты и контакты или назначения, которые не были сохранены. Если вы извлечете батарею, и Braille Sense U2 MINI подключен к сети переменного тока, данные, хранящиеся в оперативной памяти, остаются примерно на 1 час. Чтобы сохранить ваши данные в RAM Braille Sense U2 MINI должен быть подключен к адаптеру питания переменного тока или аккумулятора в течение часа, или эти данные будут потеряны.

[Примечание, при использовании CD-ROM/съемных жестких дисков]

* При подключении внешнего дисковода компакт-дисков к Braille Sense U2 MINI, пожалуйста, используйте адаптер переменного тока для CD-ROM. Это занимает около одной минуты для CD-ROM, чтобы быть распознанным Braille Sense.

[Примечание, при зарядке через USB:]

* Braille Sense U2 MINI можно заряжать с помощью кабеля USB. Тем не менее, с помощью кабеля USB поставляется меньше энергии к Braille Sense U2 MINI, чем через адаптер переменного тока. Во время зарядки Braille Sense U2 MINI через USB, если вы используете устройство непрерывно, аккумулятора может не заряжаться, или, в зависимости от того, сколько энергии вы используете, батарея может даже продолжать истощаться. Если вы хотите зарядить Braille Sense U2 MINI с помощью кабеля USB, рекомендуется, чтобы вы оставили устройство пока оно заряжается.

* Если вы используете кабель USB, отличный от поставляемого с устройством, Braille Sense U2 MINI может не распознать внешних устройств USB или может не заряжаться. Пожалуйста, всегда используйте кабель USB, который поставляется вместе с Braille Sense U2 MINI.

## 2.5 Основное понятие дисков, файлов и папок

Думайте о флэш-памяти на Braille Sense U2 MINI как о большой книжной полке в библиотеке. Вы можете создавать разделы на книжной полке, чтобы расставить книги по категориям. Думайте о "папках" на Braille Sense U2 MINI как аналогичные этим категориям разделы. Книги в каждом разделе можно сравнить с "файлами" на Braille Sense U2 MINI. Вы можете сохранять файлы в любую папку по вашему усмотрению. Если вы создадите имена значимым папкам и правильно рассортируете ваши файлы в них, тогда в будущем вам будет гораздо проще получить к ним доступ.

Когда Braille Sense U2 MINI поставляется с завода, имя, данное флэш-памяти в Braille Sense U2 MINI это "Flashdisk". Можете создавать папки на этом "флэш-диске" как захотите.

Вы также сможете расширить доступное место путем добавления дополнительных запоминающих устройств, таких как Secure Digital карты или USB флэш-диск.Secure Digital Card называется, "SD".USB флэш-накопитель отображается как "USB". Если вы решили добавить любое из этих устройств памяти, можно создавать папки и сохранять файлы на них так же, как вы можете это на Флеш диске.

## 2.6 Управление громкостью, скоростью и высотой тона TTS

Вы можете изменять громкость, скорость и высоту голоса, используемого на Braille Sense U2 MINI. Нажмите кнопки "Возврат-F 4", чтобы увеличить громкость. Нажмите кнопки "Возврат-F1", чтобы уменьшить громкость. Нажмите "Пробел-F4" для увеличения скорости речи. Нажмите "Пробел-F1", чтобы уменьшить скорость речи. Нажмите кнопку "Ввод-F4", чтобы поднять высоту и "Ввод-F1" для ее уменьшения.

При нажатии любой из вышеперечисленных комбинаций клавиш, Braille Sense U2 MINI объявляет статус своей громкости, скорости, или высоты. Изменения в характеристиках голоса остаются в силе, пока вы не измените их снова, или устройство жестко перезагрузится либо вручную, либо из-за отсутствия питание устройства в течение длительного периода времени.

Примечание: громкость голоса управляется независимо от общей громкости на блоке, таким образом, вы можете настроить его выше или ниже громкости звучания системы, воспроизведения мультимедиа и т.д. с помощью регулятора громкости голоса, описанного выше. Вы можете регулировать главную громкость или "основную громкость" из устройства с помощью "Возврат-Ввод-F1", чтобы сделать тише и "Возврат-Ввод-F4", чтобы сделать громче.

Вы также можете контролировать скорость иностранных языков TTS голоса независимо от основного темпа речи. Вы можете настроить TTS для других языков, в "Под голосовой скорости", в диалоговом окне "Глобальные параметры" или нажав "Пробел-Ввод-F1" и "Пробел-Ввод-F4".

## 2.7 Использование речи и Braille

При использовании Braille Sense U2 MINI, вы можете выбрать чтение с использованием только шрифта Брайля или только речь. Вы также можете использовать Брайль и речь одновременно. Тем не менее, вы не можете выключить и Брайль и речь, так как вы не имели бы никакого способа получения информации из Braille Sense U2 MINI. Используйте "Возврат-F2", чтобы включить и выключить речь. Нажмите кнопку "Возврат-F3", чтобы включать и выключать шрифт Брайля. Пожалуйста, обратитесь к разделу 3.2.1 в данном руководстве для получения дополнительной информации.

## 2.8 Ввод текста

В документе, "поле ввода" или "мульти окно редактирования" на Braille Sense U2 MINI, вы можете ввести либо 1-й класс или класс 2 Брайля. Тем не менее, некоторые места устройства, такие как "кому" поля в программе электронной почты, содержат "компьютерное окно редактирования" где нужно вводить текст в компьютер Брайля. Чтобы ввести заглавную букву в компьютерной азбуке Брайля, используйте верхний индекс (Пробел-U (точки 1-3-6) до нужной прописной буквы. Например, если вы хотите ввести H в компьютерном поле редактирования, нажмите "Пробел-U (точки 1-3-6)", затем "точки 1-2-5". При нажатии "Пробел-U" дважды, Caps Lock включен. Нажмите "Пробел-U", чтобы выключить Caps Lock.

Вы также можете нажать "Пробел-Возврат" одновременно с буквой для печати прописными буквами. Для ввода "в знак", вы должны использовать один из этих методов печати прописными буквами в сочетании с точкой 4. Вы можете либо использовать "Пробел-U" с последующей точкой 4, или "Пробел-Возврат-точка 4".

Для ввода цифр в сжатом или несжатом Брайле, использовать "знак номера (точки 3-4-5-6)" с последующим номером. Однако, при использовании компьютера Брайля, вы не используюте знак номера и должны вводить цифры как "упали" номера или номера Немет.

### 2.8.1 Таблица ввода ASCII для компьютера Braille

Восклицательный знак: точки 2-3-4-6

Кавычка: точка 5

Количество гороскопу: точки 3-4-5-6

Знак доллара: точки 1-2-4-6

Процент: точки 1-4-6

Амперсант: точки 1-2-3-4-6

Апостроф: точка 3

Левая скобка: точки 1-2-3-5-6

Правая скобка: точки 2-3-4-5-6

Звездочка: точки 1-6

ПЛЮС: многоточий 3-4-6

Запятая: точка 6

Даш: точки 3-6

Период: точки 4-6

Сдэш: точки 3-4

0: точки 3-5-6

1: точка 2

2: точки 2-3

3: точки 2-5

4: точки 2-5-6

5: точки 2-6

6 : точки 2-3-5

7 : точки 2-3-5-6

8 : точки 2-3-6

9 : точки 3-5

Двоеточие : точки 1-5-6

Полу толстое двоеточие: точки 5-6

Менее чем : точки 1-2-6

Равно : точки 1-2-3-4-5-6

Более чем : точками 3-4-5

Вопросительный знак : точки 1-4-5-6

В знак : Пробел- U (точки 1-3-6 ) , точка 4

A: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точка 1

В: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2

С : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-4

D : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-4-5

E : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-5

F: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-4

G: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-4-5

H : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-5

I: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 2-4

J: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 2-4-5

K : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3

L : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-3

M: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-4

N : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-4-5

O : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-5

P : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-3-4

Q : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-3-4-5

R: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-3-5

S : Пробел -U ( точки 1-3-6 ) , точки 2-3-4

T: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 2-3-4-5

U: Пробел -U ( точки 1-3-6 ) , точки 1-3-6

V: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-2-3-6

W: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 2-4-5-6

X : Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-4-6

Y: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-4-5-6

Z: Пробел -U (точки 1-3-6 ) , точки 1-3-5-6

Левый кронштейн: Пробел- U (точки 1-3-6 ) , точки 2-4-6

Обратный слэш: Пробел-U (точки 1-3-6), точки 1-2-5-6

Правый кронштейн: Пробел-U (точки 1-3-6), точки 1-2-4-5-6

Карат: Пробел-U (точки 1-3-6), точки 4-5

Подчеркивание: Пробел-U (точки 1-3-6), точки 4-5-6

апостроф: точка 4

a: точка 1

b: точки 1-2

c: точки 1-4

d: точки 1-4-5

e: точки 1-5

f: точки 1-2-4

g: точки 1-2-4-5

h: точки 1-2-5

i: точки 2-4

J: точки 2-4-5

k: точки 1-3

l: точки 1-2-3

m: точки 1-3-4

n: точки 1-3-4-5

o: точки 1-3-5

p: точки 1-2-3-4

q: точки 1-2-3-4-5

r: точки 1-2-3-5

s: точки 2-3-4

t: точки 2-3-4-5

u: точки 1-3-6

V: точки 1-2-3-6

w: точки 2-4-5-6

x: точки 1-3-4-6

y: точки 1-3-4-5-6

z: точки 1-3-5-6

Левая скобка: точки 2-4-6

Вертикальная черта: точки 1-2-5-6

Правая скобка: точки 1-2-4-5-6

Тильда: точки 4-5

### 2.8.2 Введение/поиск управляющих символов

Управляющие символы это коды в наборе символов, которые сами по себе не представляют письменных знаков в вычислительной технике. Например, все записи в таблице ASCII кода, такие как Form Feed (FF), TAB и Carriage Return (CR). Вы можете вводить и искать управляющие символы в документах Брайля.

#### 2.8.2.1 Ввод управляющих символов

Управляющие символы могут быть введены только в документах Брайля. Для ввода управляющих символов в документах Брайля, выполните следующие действия.

(1)В документе Брайля, нажмите "Пробел-X (точки 1-3-4-6)". Сообщится «Управляющий символ», чтобы предупредить вас о том, что следующий символ, который вы введете, должен быть символ управления.

(2) Введите управляющий символ. Например: "L(точки 1-2-3)" для Form Feed (FF) или "I (точки 2-4)" для TAB в алфавитном порядке.

(3) Управляющий символ вводится в документ Брайля.

#### 2.8.2.2 Поиск управляющих символов

Вы можете также искать управляющие символы в документах Брайля. Для поиска управляющего символа, выполните следующие действия.

(1) В документе Брайля, нажмите "Пробел-F (точки 1-2-6)".

(2) Появится сообщение "Текст найти".

(3) Нажмите "Пробел-X (точки 1-3-4-6)". Сообщится "управляющий символ".

(4) Введите управляющий символ, который вы хотите найти.

(5) Нажмите кнопку "Ввод" для поиска управляющего символа.

## 2.9 Многозадачность

Уникальным для Braille Sense U2 MINI является его способность выполнять до семи задач сразу. Возможность работать с несколькими приложениями одновременно, называется многозадачностью. Например, вы можете работать с Текстовым процессором во время прослушивания музыки, и помещать расчеты в документ в то же время. Чтобы продолжить на примере текстового процессора и Медиа проигрывателя, откройте медиа проигрыватель и включите музыкальные файлы. В то время как аудио воспроизводится, нажмите клавишу "F1", чтобы вывести на экран меню "Программа" и запустите текстовый процессор.

Вы не можете запустить более семи приложений одновременно. Если вы попытаетесь запустить программу, которая в данный момент работает, Braille Sense U2 MINI не откроет новый экземпляр программы, а скорее, вернется к экземпляру программы, который уже выполняется. Например, во время работы с документом под названием "Записки" вы решили выполнить команду "Диспетчер файлов". Затем вы перейтиите к документу под названием "Журнал" в списке файлов и нажмите "Ввод".Текстовый процессор не загружается во второй раз, но, скорее, "журнал" открывается в том же экземпляре текстового процессора, в котором "заметки" уже загружены. Вы можете переключаться между несколькими открытыми документами в одном экземпляре текстового процессора. Используйте "Tab (Пробел-4-5 или F3)" или "Шифт-Tab (Пробел-1-2 или Пробел-F3)" чтобы перемещаться вперед или назад по открытым документам. Переключение документов объясняется более подробно в разделе 4, который охватывает текстовый процессор.

Если вы нажали "F1", чтобы вызвать меню "Прораммы", или "F1-F4", чтобы открыть список задач и вы решили не обращаться другое приложение, вы можете нажать "уйти" ("Пробел-e" или "F4"), чтобы вернуться к предыдущей позиции на аппарате. Для переключения между запущенными программами нажмите "F1-F4", чтобы открыть список задач. Список задач показывает все запущенные в данный момент программы в виде списка. Чтобы вернуться к любому приложению, просто перейдите к нему и нажмите клавишу "Ввод".

Вы можете использовать "F2-F3" чтобы немедленно переключаться среди всех запущенных программ, не открывая списка задач. Это похоже на использование "Alt-Tab" на вашем компьютере. Если вы работаете в три программы и во второй программе, нажмете "F2" и "F3" это переместит вас к третьей программе. Если вы нажмете "F2-F3" снова, вы оказываетесь в первой программе.

В приведенном выше случае, если бы вы нажали "Пробел-z (точки 1-3-5-6)", чтобы закрыть открытые в данный момент программы, затем поместится к предыдущей программе. Тем не менее, если есть только одна запущенная программа, нажатие "Пробел-z" закрывает программу и перемещает вас в меню "Программа".

## 2.10 Переслючение Медиа режимов

Мультимедийные кнопки на передней панели выполняют различные функции в зависимости от местоположения переключателя "режим Медиа".

При сдвиге "режим Медиа" переключателя в крайнее левое положение, Braille Sense U2 MINI объявляет , " режим радио " и мультимедийные кнопки управления работают с FM-радио. Если вы установите переключатель «режим Медиа» в центральном положении, Braille Sense U2 MINI говорит: "Режим DAISY" и мультимедийные кнопки управления воспроизводят контент Daisy. При сдвиге "режим Медиа" переключателя в правое положение, Braille Sense U2 MINI объявляет, "режим медиа" и мультимедийные кнопки управляют воспроизведением мультимедиа.

Очень важно обратить внимание на положение переключателя "режим Медиа" для достижения желаемой работы кнопок медиа. Например, если вы используете Медиа проигрывтель, если переключатель "Режим Медиа" находится в крайнем левом положении, мультимедийные кнопки на передней панели управления оперируют с FM-радио, даже если ваш фокус находится в медиа проигрывателе. Более подробные объяснения функций кнопок медиа даются в FM-радио, DAISY проигрывателе, и секциях Медиа проигрывателя в данном руководстве.

## 2.11 Переключение блокировки клавиатуры

Вы можете отключить клавиши на Braille Sense U2 MINI для предотвращения случайного нажатия клавиш с помощью ключа зажигания "Замок" на левой панели.

Когда ключ "Замок" находится в положении, ближайшем к задней панели устройства, Braille Sense U2 MINI объявляет, "Все клавиши заблокированны". Это означает, что все клавиши на устройсте отключены включая включение / выключение. Если клавиша "Замок" находится в центральном положении, Braille Sense U2 MINI говорит: "верхняя панель заблокирована". Это означает, что вы можете продолжать использовать кнопки и переключатели на передней панели (Переключатель режима медиа, мультимедийные кнопки и включение / выключение), однако, вы не можете использовать любую из клавиш на верхней грани устройства. Если клавиша "Замок" находится в положении, ближайшем к передней панели устройства, Braille Sense U2 MINI объявляет, "разблокировка". Это означает, что все клавиши находятся в рабочем состоянии (Брайля клавиатура, мультимедийные кнопки, клавиши прокрутки, функциональные клавиши, Переключатель режимов медиа и включение / выключение).

Примечание: "RESET" кнопка всегда работает, независимо от расположения ключа "Замок".

If you want to lock and unlock only the keys on the front media panel, you can do this by pressing the “Back” and “Forward” media buttons simultaneously. If you press “Back-Forward” the unit announces “Media keys locked”, and the media panel does not respond to key presses. If you press the keys again, the unit announces “Media keys unlocked”, and the media buttons are again operational. Если вы хотите блокировать и разблокировать только кнопки на передней медиа панели, вы можете сделать это, нажав мультимедийные кнопки "Назад" и "Вперед" одновременно. Если вы нажмете "вперед-назад" блок объявляет "клавиши медиа заблокированы", и панель медиа не будет реагировать на нажатие клавиш. При повторном нажатии клавиши, блок объявляет "клавиши медиа разблокированы", и мультимедийные кнопки снова в рабочем состоянии.

## 2.12 Печатная катушка

Braille Sense U2 MINI имеет функцию печатной катушки. Эта функция позволяет Braille Sense U2 MINI делать другие задачи во время печати, на чернильном принтер или Брайля тиснении. Например, если вы отправляете данные на принтер или тиснение, вы сразу же вернетесь туда, где вы были до того, как команда печати была выполнена. Если вы хотите проверить диалоговое окно очереди печати после того как вы дали команду печати, нажмите "Пробел-2-3-4-6". Появится диалоговое окно с тремя контроллерами: список, содержащий информацию о файлах, которые будут печататься, кнопка "Отмена" и кнопка "Закрыть". Вы можете перейтиить от трех элементов управления, нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)." В списке информации, вы можете перемещаться среди пунктов, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Если открыть диалоговое окно, когда ничего не печатается, "нет пунктов" появится в списке и только кнопка "Закрыть" будет доступна.

Во время печати информационный список содержит следующее: "работает название программы", "печать имя файла", "тип принтера", "количество копий", и либо "печать" или "готов". Например, давайте предположим, что мы печатаем одну копию "sample.txt" от текстового процессора. В информационном списке отображаются, "программа: текстовый процессор, файл: sample.txt, принтер, копировальный: 1, печать." Если вы используете тисения Брайля, "тиснения" вместо "принтер". Если ничего не печатает, но, (принтер ожидает), "готов" отображается вместо "печати". Если вы печатаете что-нибудь из программы e-mail, "emailtemp.txt," отображается вместо имени файла. Если вы печатаете из адресного менеджера, или Диспетчера, показано сообщение "prn_ggtimegg.txt".

Если сосредоточить внимание на файле в списке информации, нажав "Ввод" на "Отмена" отменяется печать этого файла. Если вы переключитесь на "Закрыть", и нажмете "Ввод" диалоговое окно печати закроеься. Нажатие "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)" также закрывает диалог печати.

## 2.13 Одноручный режим

Braille Sense U2 MINI поддерживает одноручный режим для пользователей, ограниченных к использованию одной руки для ввода Брайля. Чтобы включить Одноручный режим, нажмите и удерживайте "F3" при включении устройства. Чтобы выключить одноручный режим (т.е. вернуться к двуручному режиму), нажмите и удерживайте "F4" во время включения устройства. Вы также можете включить или выключить одноручный режим в диалоговом окне "Глобальные параметры".

Когда одноручный режим включен, используйте следующие методы ввода текста :

1 . Для ввода символа нажмите точки в любой комбинации. После нажатия всех точки, нажмите "Пробел", чтобы завершить ввод символа. Например, если вы хотите ввести "H", вы нажимаете "точка 1" и "точка 2" по отдельности или вместе, а затем нажмите "точку 5" Наконец, нажмите "Пробел" .

2 . Чтобы набрать команду, которая включает в себя "Пробел", нажмите кнопку "Пробел" и до, и после комбинации точки. Например, нажать " Пробел-O ( точки 1-3-5 ) ", нажмите "Пробел", затем нажмите "точку 1", "точку 3" и "точку 5" по отдельности или вместе в любом порядке. Затем нажмите "Пробел" снова.

3 . Чтобы ввести команду, которая включает в себя "Возврат" или "Ввод", нажмите кнопку "Возврат" или "Ввод" перед комбинацией точки. Затем нажмите клавиши, которые составляют комбинацию точки. Наконец нажмите "Пробел". Например, нажать "Ввод - L (точки 1-2-3 ) ", нажмите "Ввод", а затем нажмите "точки 1-2-3 . " затем нажмите «Пробел».

4 . Чтобы нажать " Пробел ", "Возврат" и "Ввод", нажмите клавишу дважды. Например, дважды нажать "Пробел", чтобы создать пробел между словами, нажмите " Пробел ".

Операции из клавиш прокрутки, функциональных клавиш и кнопок медиа остаются такими же, как в обычном режиме.

Если одноручный режим включен, Braille Sense U2 MINI объявляет это каждый раз, когда он включается, а также, когда возвращается к нормальной работе.

## 2.14 Использование режима ввода

В то время как вы печатаете в документе, вы можете отключить клавиши навигации, особенно если вы набираете очень быстро, как вы можете случайно перейти, когда вы собираетесь вводить текст. Чтобы включить "режим ввода",

выполните следующие действия:

(1) Нажмите "Возврат-Ввод,-C (точки 1-4)", из документа.

(2) "Запуск режима ввода" объявляется и отображается.

При использовании "Режима ввода", если нажать "Пробел-точку 4", вместо перемещения к следующей строке, "Пробел" и "точка 4" вводятся в документ.

Для отмены "Режима ввода", выполните следующие действия:

(1) Нажмите "Возврат-ввод-C (точки 1-4)", когда находитесь в "режиме ввода".

(2) "Конец режима ввода" объявляется и отображается.

После этого "Режим ввода" отменяется, нажатие "Пробел-точку 4" в очередной раз перемещает вас к следующей строке, как вы ожидаете.

## 2.15 Общие горячие клавиши

- Открыть меню программы: F1

- Запустить программу в меню программы F1-"сочетания клавиш" (варьируется для каждой программы)

- Вызовите список задач: F1-F4

- Перейти к предыдущей программе: Пробел-F2-F3

- Перейти к следующей программе: F2-F3

- Вызов определенного меню программы: Пробел-M (точки 1-3-4) или F2

- Выход: Пробел-Z (точки 1-3-5-6)

- Escape: Пробел-E (Пробел-1-5) или F4

- Перейти к следующему элементу управления в диалоговом окне: Tab (Пробел-4-5 или F3)

- Перейти к предыдущему элементу управления в диалоговом окне: Shift-Tab (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

- Перейти к предыдущему символу: Пробел-3

- Перейти к следующему символу: Пробел-6

- Перейти к предыдущей линии / элементу: Пробел-1

- Перейти к следующей линии / элементу: Пробел-4

15 . Перейти к началу строки / пункта : Home (Пробел-1- 3)

16 . Перейти в конце линии / пункта : End (Пробел-4- 6)

17 . Перемещение в начало документа или списка : Ctrl-Home (Пробел-1-2-3 или F1-F2-кнопка прокрутки вверх)

18 . Перейтися в нижнюю части документа или списка: Ctrl-End (Пробел -4- 5 -6 или F3- F4 - вниз кнопка прокрутки )

19. Перейти к предыдущей странице или к первому элементу предыдущей группы 18 из пунктов : Page Up ( Пробел 1-2-6 или F1-F2)

20 . Перейти к следующей странице или к первому элементу следующей группы 18 из пунктов : Page down (Пробел 3-4-5 или F3-F4)

21 . Прокрутка влево : Вверх клавишу прокрутки

22 . Прокрутка вправо : Вниз клавишу прокрутки

23 . Передвижение курсора к каждой ячейке или перейти к элементу: соответствующая клавиша маршрутизации курсора

24 . Чтение текущего элемент снова : Пробел-R (точки 1-2-3-5 )

25 . Сказать текущее время : Пробел - T (точки 2-3-4-5 )

26 . Отображение состояния питания : Пробел-1- 6

27 . Открыть " Глобальные параметры " : Пробел-O (точки 1-3-5 )

28 . Помощь онлайн : Пробел - H (точки 1-2-5 )

29 . Проверка версии ПО : Пробел- V (точки 1-2-3-6 ) только из меню Braille Sense U2 MINI "Программа" " .

30 . Отобразить Состояние сети : Пробел-N (точки 1-3-4-5 ) из Braille Sense U2 MINI меню "Программа"

31 . Увеличение громкости голоса : Возврат-F4

32 . Уменьшить громкость голоса : Возврат-F1

33 . Увеличение скорости голоса : Пробел-F4

34 . Уменьшить скорость голоса : Пробел-F1

35 . Увеличьте высоту голоса : Ввод-F4

36 . Уменьшите высоту голоса : Ввод-F1

37 . Одной рукой режим включить : удерживайте F3 при включении

38 . Одноручный режим отключить : удерживайте F4 при включении

39 . Bluetooth вкл / выкл : Возврат-3-4-5-6

40 . Беспроводная сеть вкл / выкл : Возврат-1-4-5-6

41 . Голос перемотки вкл / выкл : F3-вверх клавиша прокрутки

42 . Выберите Брайля тип курсора : F-4-клавишу прокрутки вверх

## 2.16 Команды быстрого запуска

Используйте следующие команды для запуска связанных с ними приложений из любой точки Braille Sense U2 MINI.

Используйте F1 в сочетании с каждой буквой, чтобы запустить следующие приложения:

Адресный менеджер: (точка-1).

Веб-браузер: B (точки-1-2).

Sense chat: C (точки-1-4).

DAISY проигрыватель: D (точки-1-4-5).

E-mail: E (точки-1-5).

Диспетчер файлов: F (точки-1-2-4).

Google Talk: G (точки-1-2-4-5).

Помощь: H (точки-1-2-5).

Twitter: I (точки-2-4).

Media проигрыватель: М (точки-1-3-4).

RSS reader: N (точки-1-3-4-5).

DropBox: О (точки-1-3-5).

Google Maps: P (точки-1-2-3-4).

Быстрый Браузер: Q (точки-1-2-3-4-5).

FM-радио: R (точки-1-2-3-5).

Диспетчер: S (точки-2-3-4).

Администратор баз данных: T (точки-2-3-4-5).

Поиск Google: U (точки-1-3-6).

Sense Navigation: V (точки-1-2-3-6).

Текстовый процессор: W (точки-2-4-5-6).

Excel Viewer: X (точки-1-3-4-6).

YouTube: Y (точки-1-3-4-5-6).

Используйте F3 в сочетании с каждой буквой, чтобы запустить приложения ниже:

Будильник: (точка 1).

Bluetooth Manager: B (точки-1-2)

Калькулятор: C (точки-1-4).

Sense dice игра: D (точки-1-4-5).

Форматирование: F (точки-1-2-4).

Sense Brain игра: G (точки-1-2-4-5).

Настройка Интернета: I (точки-2-4).

Резервное копирование / восстановление персональных настроек: K (точки-1-3).

Календарь: L (точки-1-2-3).

Менеджер меню: М (точки-1-3-4).

Словарь произношения: P (точки-1-2-3-4).

терминал для чтения с экрана: S (точки-2-3-4).

Установка времени и Даты: T (точки-2-3-4-5).

Обновление BrailleSense: U (точки-1-3-6).

Секундомер: W(точки-2-4-5-6).

Другие Быстрые команды:

Отображение времени и даты: Пробел-T (точки-2-3-4-5).

Отображение Состояния сети: пробел-N (точки-1-3-4-5).

Отобразить уровень заряда: Пробел-точки-1-6.

Показать Компас: Ввод-точки-5-6.

Изменить имя устройства: Возврат-Ввод-E (точки-1-5).

Таймер спящего режима: Пробел-J (точки-2-4-5).

Открыть Глобальные параметры: пробел-O (точки-1-3-5).

Открыть Sense Словарь: Возврат-Ввод-D (точки-1-4-5).

# 3. Индивидуальная настройка

Когда вы получите свой NoteTaker, одной из первых вещей, которые вы должны сделать, это настроить его, чтобы он действовал так, как вы хотите. Меню "Настройки" на Braille Sense U2 MINI позволяет  настроить свой NoteTaker для удовлетворения ваших конкретных потребностей и предпочтений. Это меню позволяет установить время и дату, установить интернет и Bluetooth соединения, настроить скорость и объем ваших TTS, настроить произношение слов, и многие другие опции и настройки на устройстве.

Чтобы открыть меню "Настройки", нажмите "F1" для открытия главного меню. Нажмимайте "Пробел-4", пока не достигнете "Настройки" и нажмите кнопку "Ввод". Или, просто нажмите "S (точки-2-3-4)" в главном меню для быстрого перейтиа к и откройте меню «Настройки».

Меню "Настройки" содержит 8 пунктов: "установить время и дату", "Настройка Интернет», «Bluetooth менеджер", "Словарь произношения", "Менеджер меню", "Резервное копирование / восстановление персональных настроек", "Изменить имя устройства", и "Глобальные параметры". В следующих разделах мы обсудим каждый из этих пунктов подробно.

## 3.1 Установка времени и даты

Установить внутренние часы Braille Sense U2 MINI, при помощи кнопки "Ввод" на "установить время и дату" в меню "Настройки". Вы можете найти его, перейдя в меню "Настройки" на "Пробел-1" или "Пробел-4" или нажмите "T (точки 2-3-4-5)", чтобы открыть диалоговое окно "Установка времени и даты" из меню. Вы можете запустить диалог "Установка времени и даты" из любой точки, нажав кнопку "F3-Т (точки-2-3-4-5)".

Установленное время и дата является диалогом, состоящим из следующих действий: "Часовой пояс", "использование Летнего времени", "Формат времени", "Время", "Дата", "Синхронизация с сервером времени", кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между этими пунктами, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)".

При активации "установить время и дату" в первый раз, вы, вероятно, увидите "Часовой пояс Тихоокеанское время (США и Канада); Тихуана (GMPT-08: 00)", так как это по умолчанию. Вы можете ознакомиться с списком "часовых поясов", нажав "Пробел-4" или "Пробел-1", или набрав первую букву часовых поясов или представленных городов. Выберите свой часовой пояс, и перейдите к следующему элементу, нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)».

"Использовать летнее" проверочное поле отображается в соответствии с "Часовым поясом". Если используется летнее время в выбранном часовом поясе, отображается этот пункт. Если он не используется, этот пункт не отображается. Вы можете проверить и снять этот пункт с помощью "Пробел".

Следующий пункт "Формат времени", варианты которых 12 часовой и 24 часовой. Вы можете переключаться между ними с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4".

Перейтися во "Время", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)». Используйте эту опцию, чтобы установить время на часах. При выборе 12-часового формата в "формат времени", A.М. или P.M. отображается после часов и минут. В 12-часовом формате, вы можете переключать A.M. и P.M. нажав "Пробел-X (точки 1-3-4-6)". В настройках формата 24 часов, вы можете ввести 24-часовое время независимо от AM или PM. При вводе времени, можно отделить час и минуту, используя пробел или двоеточие.

Перейтися в "Дата", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)». Введите в "Дата" месяц, дату и год, как мм / дд / гггг. Используйте 2 цифры месяца, 2 цифры для дня и 4 цифры за год, разделяя их пробелом или косой чертой.

Следующий пункт "Синхронизация с сервером времени", используется для синхронизации времени и даты с сервером времени в Интернете. Эта функция будет очень полезна, когда время Braille Sense U2 MINI позже или раньше, чем сейчас. Для выполнения этой функции ваш Braille Sense U2 MINI должен быть подключен к Интернету. После установления соединения нажмите «Ввод» на кнопке "Синхронизация с сервером времени". После синхронизации, он отображает синхронизацию времени в "Время" со списком редактирования. Синхронизированная дата также отображается в «Дата» со списком редактирования.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку "вкладка (Пробел-4-5)", на кнопке "Подтвердить" нажмите "Ввод" вы вернетесь в "Установить время и дату" в меню "Настройки". Или, когда вы завершили ввод всей информации, просто нажмите «Ввод».

## 3.2 Настройка интернета

Функция "Настройка Интернет" используется для настройки Braille Sense U2 MINI различные типов соединения для доступа в Интернет. "Настройка Интернета" содержит следующие параметры подключения: "Беспроводная ЛВС", "Модем" и "Bluetooth DUN". Вы можете перемещаться между тремя пунктами, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1".

Установку "Модем" следует использовать, если вы подключаетесь к Интернету через модем. Для подключения к Интернету через беспроводную сеть, используйте опцию "Wireless LAN". Если вы хотите подключиться к Интернету через соединение Bluetooth к мобильному телефону или другому устройству, используйте опцию Bluetooth DUN.

Для активации "Настройка Интернета", нажмите кнопку "Ввод" на "Настройка Интернета" в меню "Настройки", или нажмите кнопку "I (точки 2-4)" из меню. Вы можете открыть меню "Настройка Интернета" из любой точки, нажав кнопку "F3-I (точки-2-4)".

Или, если компьютер, на котором установлена ​​программа активной синхронизации подключен к Интернету, и Braille Sense U2 MINI подключен к этому ПК, вы также можете подключить Braille Sense U2 MINI к Интернету через это соединение.

Различные типы соединений описаны более подробно в следующих разделах.

### 3.2.1 Установка беспроводной сети

Перед настройкой подключения беспроводной локальной сети, убедитесь, что она включена в диалоговом окне "Глобальные параметры". Вы можете включать и выключать беспроводную сеть из любой точки Braille Sense U2 MINI с помощью "Возврат-1-4-5-6". Для подключения к беспроводной сети, перейдите к элементу «беспроводной локальной сети" в списке типов подключения в разделе "Настройка Интернета" и нажмите "Ввод".

Диалоговое окно "Беспроводной интернет" состоит из списка "точки доступа", кнопки "Дополнительно" и кнопки "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (​​Пробел-1-2)". Если беспроводная сеть не включена, список "точки доступа" отображает "нет пунктов".

Когда беспроводная сеть включена, этот список показывает беспроводные "точки доступа" (сетей) в зоне действия NoteTaker. В списке "Точки доступа" отображаются "имя точки доступа", "шифрование", и "чувствительность" каждого элемента. (Пример: Linksys, шифрование: WEP, чувствительность: Хорошо) Если есть больше, чем одна точка доступа в списке, вы можете перемещаться между ними, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4". Перейдите к "точке доступа", к которой вы хотите подключиться, и нажмите "Ввод". Если точка доступа не имеет шифрования, Braille Sense U2 MINI объявляет, "Подключение к (имя точки доступа)". Если соединение установлено успешно, раздается звук соединения. Если сеть зашифрована и требует ключ сети, когда вы нажимаете "Ввод" на точке доступа, отображается окно редактирования "Сетевой ключ". Введите ключ сети в поле ввода и нажмите "Ввод". Если настройки верны, блок говорит: "Завершена установка профиля" и раздается звук соединения.

"Расширенный" диалог используется для изменения существующего профиля, добавления нового профиля вручную, или для проверки настройки существующего профиля. Если нажать "Ввод" на кнопку "Дополнительно" в то время как беспроводная локальная сеть выключена, "нет пунктов" отображается. При нажатии кнопки "Ввод" на кнопке "Дополнительно", в то время как беспроводная локальная сеть включена, отображается список беспроводных профилей, сохраненных на Braille Sense U2 MINI.

Диалоговое окно "Расширенный" имеет 5 элементов управления. Вы можете перемещаться из этих элементов управления, нажав "вкладка(Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)". "Расширенное" диалоговое окно содержит "список профилей", кнопку "Подключиться", кнопку "Добавить", "Удалить", кнопку "Свойства", и "Закрыть".

1. "Список Профилей": список профилей, которые вы добавили. Вы можете перемещаться по списку, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1".

2. Кнопка "Подключиться": Используется для подключения к выбранному беспроводному профилю.

3. Кнопка "Добавить": Используется для добавления профиля, в частности, где SSID скрыт, и таким образом не появится в списке "точки доступа". "Добавить" содержит 10 элементов управления.

1) Список "Настройка IP: Автоматическая": Вы можете переключаться между автоматическим и ручным режимом нажатием "Пробел-4" или "Пробел-1". Если вы выберите "Вручную", необходимо ввести свой ​​IP -адрес, маску подсети, IP адрес шлюза и IP адрес DNS. Вы можете перемещаться между этими полями редактирования, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему элементу управления.

2) "Имя сети (SSID)" окно редактирования: Введите идентификатор сети в окне редактирования.

3) "Сетевой режим" со списком: Вы можете выбрать среди "Инфраструктура", и режим "802.11 Ad-Hoc", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

4) Список "режим проверки подлинности сети": Выберите среди "Открытый", "Общий", "WPA-PSK", и "WPA2-PSK", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

5) "Шифрование данных" Поле со списком: Выберите метод шифрования данных, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Если вы выберите "Открытый" или "Общий" в режиме аутентификации сети, вы можете выбрать среди "Отключить" и "WEP". И если вы выберите "WPA-PSK" или "WPA2-PSK" в режиме аутентификации сети, "AES" или "TKIP" может быть выбран в списке "Шифрование данных".

6) Флажок "Ключ предоставлен автоматически": Если "точка доступа" не дает ключ для пользователей автоматически, снимите этот флажок, нажав "Пробел". По умолчанию установлен.

7) "Сетевой ключ" окно редактирования: Это окно редактирования для ввода ключа сети, если ключ не предоставляется автоматически.

8) "Индекс ключа" окно редактирования: Это окно редактирования для ввода номера ключа беспроводной точки доступа, которая соответствует ключу сети.

9) кнопку "Подтвердить": При нажатии этой кнопки применяются изменения.

10) кнопку "Отмена": Вы можете нажать эту кнопку, чтобы отменить.

Примечание:

1) Если "Шифрование данных" было установлено в качестве "отключено", нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", и вы переместитесь непосредственно к кнопке "Подтвердить".

2) "Сетевой ключ" и "Индекс ключа" отображаются только если вы снимите флажок "Ключ предоставлен автоматически".

4. "Удалить" кнопка: Чтобы удалить пункт профиля в списке профилей выберите Профиль который вы хотите удалить, и нажмите кнопку "R (точки 1-2-3-5)" или перейдите к кнопке "Удалить" нажатием  "вкладка (Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод" на кнопке "Удалить".

5. Кнопка "​​Свойства": Для получения информации о выбранном объекте профиля в списке профилей, нажмите «Ввод» на кнопке "Свойства" после фокусировки на элементе профиля. Используя вкладку "(Пробел-4-5)". Вы можете подтвердить эту информацию для каждого профиля. Вы также можете изменить информацию в "Свойствах".

Для выхода из диалога "Дополнительно", нажмите "Пробел-E (точки 1-5)" или "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)".

### 3.2.2 Настройка модема & Bluetooth

Перед установкой Braille Sense U2 MINI для подключения к Интернету через модем, необходимо подключить USB 3G модем карту к порту USB. Из списка типов подключения в рамках опции "Настройка Интернет" в меню "Утилиты", перейтися к модему, нажав "Пробел-1" или "пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод".

Если вы хотите подключиться к сети мобильной связи с использованием Bluetooth DUN, перейдите к "Bluetooth DUN" и нажмите "Ввод". Bluetooth DUN не требует вставки модема, однако, его пользовательский интерфейс такой же, как настройки подключения с помощью модема.

Установка модема содержит следующее: "подключить список", "По умолчанию", "Добавить", "Изменить", "Удалить", и "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (​​Пробел-1-2)". Вы можете перемещаться среди элементов управления, нажав кнопку "Пробел-4 " или "Пробел-1".

"Список подключения» содержит ранее добавленные конфигурации подключения. Вы можете перемещаться среди них, нажав "пробел-4" или "Пробел-1".

"По умолчанию", чтобы установить соединение по умолчанию, используемое при соединении через модем. Чтобы установить подключение как по умолчанию, перейти к "списку подключения", и перейдите к "По умолчанию", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" и нажмите "Ввод".

"Добавить" является диалоговым окном для создания конфигурации модемного соединения. Он содержит "список параметров подключения", кнопку "Подтвердить", и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться среди них, нажав "вкладку (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)". "Список настройки подключения» содержит "Подключиться имя", "Подключение номер", "ID", "Пароль", и "Скорость модема". В поле "Имя соединения", введите имя хоста или что-то, что четко определяет эту связь с вами. В поле "Подключение номер", введите номер хоста в компьютер Брайля. Примечание: вы можете ввести только цифры и запятые. Если соединению требуется идентификатор и пароль, введите их в соответствующие поля ввода с использованием компьютера Брайля. Если соединение не требует имя пользователя и пароль, оставьте поле пустым. В "скорость МОДЕМа», выберите ее из списка, нажав кнопку "Возврат" или "Пробел". Когда вы ввели все необходимые сведения, нажмите "Ввод" для сохранения конфигурации подключения. Если вы не хотите сохранять, вы можете отменить, переместившись к кнопке "Отмена ", используя вкладку " (Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод" на ней.

"Изменить" используется для изменения информации в данной конфигурации подключения. Вы можете сделать это путем перемещения к соединению, которое требуется изменить, а затем нажмите клавишу "Ввод". Вы также можете нажать "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Изменить" и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-M (1-3-4)" на "название соединения" в "списке соединений". "Изменить" содержит те же элементы, как диалог "Добавить", навигация и установка значений осуществляется таким же образом.

Чтобы удалить элемент, перейдите к соединению, которое требуется удалить, и нажмите клавишу "Ввод" на кнопке "Удалить". Или, вы можете удалить элемент, нажав кнопку "Пробел-D (точки 1-4-5)" на соединении которое вы хотите удалить.

Для выхода из "настройки модема", нажмите "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или нажмите "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к кнопке "Закрыть" и нажмите "Ввод" .

3.3 Bluetooth Manager

Braille Sense U2 MINI совместим с Bluetooth, вы можете подключить Braille Sense U2 MINI к различным устройствам, таким как клавиатуры, принтеры, аудио устройства и другие компьютеры без необходимости использования кабелей. . Bluetooth является последней в технологией беспроводной связи и позволяет установить беспроводное соединение по персональной сети (PAN). В отличие от традиционной беспроводной локальной сети (WLAN), эти сети ограничены примерно 30 и менее футами. Bluetooth позволяет обмениваться различными типами информации по этому беспроводному соединению.

Для использования Bluetooth с Braille Sense U2 MINI, необходимо сначала включить опцию Bluetooth в диалоговом окне "Глобальные параметры". Вы также можете включать и выключать Bluetooth из любой точки устройства с помощью "Возврат-точки-3-4-5-6".

Вы можете использовать Bluetooth для передачи файлов от Braille Sense U2 MINI к компьютеру, использовать подключение к Интернету вашего компьютера, или использовать Braille Sense U2 MINI в качестве беспроводного дисплея Брайля для компьютера или смартфона. Примечание: чтобы использовать Braille Sense U2 MINI в качестве беспроводного дисплея Брайля, вы должны работать с экранными читалками, такими как Window-Eyes, Supernova, или VoiceOver. Обратите внимание, что Bluetooth является развивающимся стандартом, а функциональность может изменяться в зависимости от операционной системы, которую вы используете.

Braille Sense U2 MINI использует встроенный в программу Bluetooth Manager для управления функциональностью Bluetooth. Вы можете получить доступ к диспетчеру Bluetooth несколькими способами. Чтобы получить доступ к Bluetooth-менеджеру из меню программы, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к меню "Настройки" и нажмите «Ввод». Перейдите к "Bluetooth Manager", и нажмите "Ввод", чтобы активировать его. Вы также можете нажать "F3-B(точки-1-2)", чтобы запустить диспетчер Bluetooth из любого места на аппарате.

3.3.1 Список устройств Bluetooth

Когда менеджер Bluetooth активирован, он начинает сканировать другие устройства Bluetooth, которые находятся в диапазоне, и услуги, доступные на других Bluetooth устройствах. Например, если у вас есть компьютер с включенным Bluetooth поблизости, Braille Sense U2 MINI попытается найти его. Может потребоваться от 30 до 40 секунд, чтобы обнаружить все устройства Bluetooth в радиусе действия. Braille Sense U2 MINI объявляет и отображает, "Сканирование устройств. Пожалуйста, подождите...". Звуковые сигналы прогресса слышны во время процесса сканирования, а также полные ячейки заполняются на дисплее Брайля, чтобы указать процесса сканирования.

Когда устройство Bluetooth обнаружено, Braille Sense U2 MINI объявляет "найдено (имя устройства Bluetooth)". Примечание: в то время как Braille Sense U2 MINI сканирует устройства Bluetooth, он не может реагировать на нажатие клавиш. Кроме того, вы не можете отменить сканирование после его начала, и должны ждать его завершения, прежде чем Braille Sense U2 MINI вернется к нормальной работе.

Если Bluetooth выключен, или если Braille Sense U2 MINI не признает радио Bluetooth, Braille Sense U2 MINI объявляет, "Bluetooth не активирован", и выходит из диспетчера Bluetooth.

Когда процесс сканирования завершен, вы оказываетесь в списке устройств Bluetooth. Если Braille Sense U2 MINI нашел другие устройства Bluetooth в диапазоне, они отображаются как "имя устройства (ненадежный (или доверенный)) хх / уу", где хх это номер устройства в списке, и уу общее количество устройств. "доверенный" указывает, что служба прошла проверку подлинности, "ненадежный" указывает, что служба не прошел проверку подлинности.

Если нет других устройств Bluetooth в диапазоне, Braille Sense U2 MINI объявляет, "нет предметов". Вы можете нажать "Пробел-1" или "Пробел-4" для перемещения по списку. Чтобы выбрать устройство из списка, нажмите «Ввод» на имени устройства.

Если устройство Bluetooth доверенное, настройки для подключения устройства, автоматически сохраняются в Braille Sense U2 MINI. Если вы хотите удалить эту информацию, нажмите "Пробел-D (точки 1-4-5)" на имени устройства Bluetooth в списке устройств Bluetooth. Braille Sense U2 MINI объявляет, "Аппаратные настройки удалены". Удаление параметров применяется только к текущему устройству.

Из списка устройств Bluetooth, вы можете получить доступ к меню, нажав "Пробел-M (точки 1-3-4)" или нажав "F2". "Список устройств Bluetooth" содержит "Повторное сканирование устройств", "Имя устройства", "Удалить информацию соединения" и " Выход". Вы можете перемещаться по меню, используя "Пробел-1" или "Пробел-4".

Первый пункт меню "Повторное сканирование устройств". Эта опция инициирует новое сканирование для других устройств Bluetooth. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M (точки 1-3-4)" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Повторном сканировании устройств". Вы также можете получить доступ к этой опции, нажав "R ( точки 1-2-3-5 )" из меню Список устройств Bluetooth, или вы можете его активировать напрямую, нажав "Ввод-R (точки 1-2-3-5)".

Вы можете получить доступ к следующему элементу в меню, нажав "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" и "Пробел-1" или "Пробел-4", пока не достигнете "Имя устройства" и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "N ( точки 1-3-4-5 )" из меню, чтобы активировать опцию «Имя устройства». Вы можете получить доступ к нему напрямую, нажав "Ввод-N ( точки 1-3-4-5 )".

Этот пункт позволяет указать имя устройства, предоставленное Braille Sense U2 MINI. Имя по умолчанию для имени устройства Bluetooth является "BrailleSenseU2 MINI". При активации этой опции, вы оказываетесь в компьютерном поле ввода, которое содержит текущее имя устройства. Чтобы изменить имя, введите новое имя и нажмите клавишу "Ввод". После ввода нового имени, вы должны закрыть все программы и перезагрузить Braille Sense U2 MINI, нажав на кнопку "Сброс" на задней панели устройства. Для отмены изменений нажмите "Пробел-E (точки 1-5)" или "F4". Вы вернетесь в список устройств Bluetooth.

Следующий пункт меню "Удалить информацию соединения". Этот пункт позволяет удалить настройки соединения для текущего устройства. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Удалить информацию соединения". Вы также можете получить доступ к этой опции, нажав "D ( точки 1-4-5 )" из меню, или вы можете его активировать напрямую, нажав "Пробел-D ( точки 1-4-5)".

Последний пункт в меню Список устройств Bluetooth это "Выход". Эта опция выходит из менеджера Bluetooth. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M (точки 1-3-4)" и нажмите кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Выходу" и нажмите "Ввод". Вы также можете получить доступ к "Выходу", нажав "Z ( точки 1-3-5-6 )" из меню. Выход из программы в любое время, нажав "Пробел-Z ( точки 1-3-5-6 )".

3.3.2 Список служб Bluetooth

Когда вы найдете устройство Bluetooth, к которому вы хотите подключиться, нажимайте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к устройству в списке устройств Bluetooth и нажмите «Ввод» на имени устройства. Устройство объявляет, "Сканирование служб. Пожалуйста, подождите...". Пожалуйста, обратите внимание, что Braille Sense U2 MINI не реагирует на нажатие клавиш в процессе сканирования.

Braille Sense U2 MINI поддерживает следующие Bluetooth службы: доступ в Интернет, FTP, ActiveSync, последовательный порт, USB порт, гарнитура и Bluetooth DUN. Чтобы получить доступ к любой из этих функций, убедитесь, что удаленное устройство Bluetooth находится в режиме обнаружения, и что служба, к которой вы хотите получить доступ, включена на этом устройстве. Определенные службы, могут быть активны в вашем устройстве Bluetooth, в то время как другие могут быть выключены. Например, вы могли бы локальной сети и FTP включить, в то же время отключив ActiveSync и последовательный порт. Braille Sense U2 MINI видит и показывает службы, которые позволены на удаленном устройстве, даже если другие доступны.

Когда Braille Sense U2 MINI нашел все доступные службы, они отображаются в списке в следующем формате: "имя службы хх / уу", где хх это номер службы в списке, а уу общее количество доступных служб. Вы можете перемещаться по доступным службам, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Нажмите кнопку "Возврат", чтобы вернуться в список устройств Bluetooth.

Из списка служб Bluetooth, вы можете получить доступ к меню, нажав "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" или нажав "F2". Меню "Список служб Bluetooth" содержит "имя устройства", "Открыть FTP", "Отключить" и "Выход". Вы можете перемещаться по пунктам меню, используя "Пробел-1" или "Пробел-4".

"Имя устройства" и "Выход" в меню "Список служб Bluetooth" такие же, как в меню "Bluetooth Список устройств".

Пункт меню "Открыть FTP" позволяет быстро открыть прямое соединение FTP с удаленным устройством Bluetooth без доступа к устройству и списку служб. Однако, вы заранее должны подключить FTP обслуживание для Braille Sense U2 MINI, чтобы позволить вам передавать файлы. Если вы еще не подключили FTP службу, и вы активируете эту функцию, устройство объявляет, "FTP сервис отключен".

Вы можете получить доступ к элементу "Открыть FTP ", нажав "Пробел- M (точки 1-3-4)", а затем использовать "Пробел-1 " или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть FTP" и нажмите кнопку "Ввод". Braille Sense U2 MINI говорит, "Подключение к службе". Вы также можете активировать его, нажав "T (точки 2-3-4-5 )" из меню, либо нажатием "Ввод-T ( точки 2-3-4-5)" непосредственно в списке слудб Bluetooth. Подключение различных Bluetooth служб описывается более подробно далее в этой главе.

"Отключить" пункт меню позволяет отключать услуги другим устройствам Bluetooth. Вы можете получить доступ к этому элементу, нажав "Пробел-M (точки 1-3-4)" и "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "отключить". Нажмите "Ввод", чтобы активировать его. Вы также можете активировать этот пункт из меню, нажав "D ( точки 1-4-5)". Или вы можете активировать его непосредственно из списка служб Bluetooth, нажав "Ввод-D ( точки 1-4-5 )".

Чтобы отключить услугу, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к службе в списке служб Bluetooth и выполните команду "Отключить".

Если нет активных служб, устройство говорит: "​​никакие службы не подключены".

3.3.2.1 Подключение к службе

Для проверки подлинности службы и подключения к ней, нажмите «Ввод» на службе. Braille Sense U2 MINI объявляет, "подключение к службе". Вам будет предложено "ПИН-код: " Вы должны использовать символы ASCII при вводе пин-кода. Это окно редактирования появляется только при подключении к ранее не подключенной службе, и пин-код требуется для устройства. Вы можете выйти из окна редактирования или удаления текста, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", и вы вернетесь к списку служб Bluetooth.

Когда вы завершите ввод пин-кода, нажмите кнопку "Ввод". Устройство объявляет, "Пожалуйста, подождите для аутентификации". Если удаленное устройство настроено правильно, и не было создано, чтобы позволить этому устройству всегда подключать удаленные устройства, оно также просит пин-код. Пожалуйста, не забудьте ввести тот же пин-код на обоих устройствах. Если пин-код удаленного Bluetooth устройства пин-код соответствует пин-коду на Braille Sense U2 MINI, служба должна проверить подлинность. Если соединение установлено успешно, устройство объявляет, "PIN-код аутентификации принят".

Вам будет предложено, "Пожалуйста, подождите. Разрешение на допуск". Если удаленное устройство Bluetooth не дает разрешения на доступ, блок говорит: "Не удалось установить соединение", и вы возвращаетесь к списку служб Bluetooth. Если удаленное устройство Bluetooth дает вам разрешение на доступ, Braille Sense U2 MINI говорит "Соединение удалось". Если соединение установлено успешно, "на связи" отображается после службы в списке служб Bluetooth. Некоторые службы могут быть подключены без ввода пин-кода в зависимости от удаленных настроек устройства Bluetooth.

При подключении к службе, вы можете нажать "Ввод-D (точки 1-4-5)" чтобы отключить службу. Braille Sense U2 MINI говорит: "Служба отключена", и вы возвращаетесь к списку служб Bluetooth.

Если вы подключаетесь к FTP службе, отображается список файлов и папок на удаленном устройстве Bluetooth. В остальной части этой главы обсуждается каждая служба в деталях.

3.3.2.2 Служба LAN

Вы можете воспользоваться услугой LAN для доступа в Интернет через подключение к Интернету компьютера. При подключении данной услуги, вы можете использовать веб-браузер и почтовую программу, как если бы вы были подключены к Интернету через Ethernet или беспроводную локальную сеть. Прежде чем вы сможете подключиться к службе LAN на удаленном устройстве Bluetooth, устройство должно быть сконфигурировано для подключения к Интернету (ICS). Если ICS не правильно установлен, вы не можете подключиться к Интернету с помощью службы локальной сети. Для получения информации о том, как настроить ICS для вашего удаленного устройства Bluetooth, пожалуйста, обратитесь к документации, поставляемой с адаптером Bluetooth. Настройка ICS требует знания архитектуры сети, хорошей идеей будет связаться с местным техником сети или к сетевому администратору за помощь в создании ICS.

3.3.2.3 FTP служба

Эта услуга работает так же, как FTP в Интернете. Она позволяет передавать папки и файлы с удаленного устройства Bluetooth. При обращении к FTP службе, мы будем обращаться к перечню файлов / папок на удаленном устройстве Bluetooth как к "удаленному списку папок" и списку файлов / папок на Braille Sense U2 MINI как «местному списку папок".

Вы можете взаимодействовать со списком удаленной папки во многом таким же образом, как вы взаимодействуете с файлами и папками в файловом менеджере. С FTP службы, вы можете выполнять следующие функции:

1 . Копировать

2 . Вставить

3 . Отправить

4 . Получить файл

5 . Новая папка

6 . Удалить файл / папку

7 . Открыть локальную папку. Если нажать "Ввод" на этой опции, вы переместитесь в список локальных папок. Если вы находитесь в местном списке папок, эта опция меню изменяется на "перейтися в удаленную папку".

8 . Выбрать все

9 . Информация

В следующих разделах мы обсудим различные функции FTP. Обратите внимание, что при отправке данных и с удаленного устройства Bluetooth, ему возможно, нужно дать разрешение на доступ к Braille Sense U2 MINI. Пожалуйста, обратитесь к документации удаленного устройства Bluetooth для деталей.

3.3.2.3.1 Копировать и вставить

Эти функции позволяют копировать и вставлять файлы между локальной папкой и удаленной папкой.

Используйте следующие действия, чтобы скопировать файлы из локальной папки на удаленную папку:

1 ) Из списка удаленной папки, нажмите "Пробел- м (точки 1-3-4)" или "F2" , чтобы открыть меню FTP. Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть локальную папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "о (точки 1-3-5)", в меню, или вы можете нажать "Ввод-O(точки 1-3-5)", чтобы открыть локальную папку непосредственно из списка дистанционных папок. После активации этой функции, устройство говорит: "Открытие локальной папки", и вы оказываетесь в списке Disk, которая появляется в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию, но если у вас есть вставленная SD ​​-карта или карту памяти USB, вы можете перейти к ним, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

2) Как при навигации в файловом менеджере, можно получить доступ к диску, нажав "Ввод" на нем. Используйте те же клавиши навигации, как в файловом менеджере чтобы перемещаться по локальной папке. Обратите внимание, что вы не можете выбрать папки. Вы можете выбрать только файлы. При попытке выбрать папку, Braille Sense U2 MINI говорит: "дезактивированно".

3) После того как вы выбрали файлы, нажимая "Пробел", их можно скопировать, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Копировать", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-C (точки 1-4)".

4) После активации команды копирования, Braille Sense U2 MINI объявляет, "Копирование" и "Открыть удаленную папку". Затем вы вернетесь к списку дистанционных папок.

5) В списке удаленных папок, перейдите в папку, где вы хотите вставить файл. Нажмите кнопку "Ввод-V (точки 1-2-3-6)". Или, вы можете нажать "Пробел-м(точки 1-3-4)", использовать "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к функции "Вставить", и нажмите "Ввод". Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса.

6) Когда файл успешно вставили, Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен». После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.

Используйте следующие шаги, чтобы скопировать файл из списка удаленной папки в список локальных папок:

1) Перемещайтесь по удаленной папке, так же, как в файловом менеджере. Для получения информации о том, как ориентироваться в файловом менеджере, пожалуйста, обратитесь к главе 4 данного руководства.

2) Выберите файлы, которые вы хотите скопировать, нажав "Пробел", вы можете открыть меню FTP, нажав "Пробел-м(точки 1-3-4)", а также использовать "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Копировать", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Ввод-C(точки 1-4)". Обратите внимание, что вы можете только копировать файлы, вы не можете копировать папки, чтобы отправить в локальную папку.

3) После того как вы активировали функцию "Копировать", появится список дисков, как в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию. Тем не менее, если у вас есть вставленная SD​​-карта или карта памяти USB, можно перейти к этим дискам, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

4) После ввода диска, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Затем перейдите в "Вставить" с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Ввод-V(точки 1-2-3-6)". Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса.

5) Когда файл успешно вставили, Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен». После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список локальных папок.

3.3.2.3.2 Отправить

Эта функция позволяет отправлять файлы с локального списка папок в список удаленных папок. Примечание: эта опция доступна только в локальном списке папок. Это очень похоже на функцию копирования и вставки с парой заметных различий. Одно из отличий то, что вам не нужно вставлять файл в удаленной папке. Это делается, как только вы активируете функцию "Отправить". Другое отличие состоит в том, что при активации этой функции, файл может быть отправлен только в коренной список дистанционных папок. Чтобы скопировать файл с помощью функции "Отправить", выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)" из списка удаленных папок, чтобы открыть меню. Затем нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из " дистанционного списка папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)".

2) После активации функции "Отправить", появится список дисков, как в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию. Тем не менее, если у вас есть вставленная SD​​-карта или карта памяти USB, можно перейти к этим дискам, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4". Пожалуйста, обратитесь к главе 4 данного руководства для получения информации о файле и навигации по папкам.

3) Выберите файл, перейдя к нему и нажав "Пробел". Примечание: вы можете выбрать только файлы; папки не могут быть выбраны.

4) После того как вы выбрали файл, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", и нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Отправить", и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-S(точки 2-3-4)", чтобы активировать функцию "Отправить" напрямую.

5) Как и для копирования и вставки, гудки прогресса слышны в процессе отправки. Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса. Когда передача завершена, Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен». После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.

3.3.2.3.3 Получить файл

Функция "Получить файл" позволяет получить файл из списка удаленных папок, и перейти его в локальную папку. Эта функция доступна только из списка дистанционных папок. При использовании этой функции, все найденные файлы сохраняются в "FlashDisk/download" папку. Используйте следующие шаги, чтобы получить файл:

1) Перейдите список удаленной папки, используя те же команды, что и в файловом менеджере ( см. главу 4).

2) Нажмите "Пробел", чтобы выбрать файл, который вы хотите получить. Обратите внимание, что вы можете выбрать только файлы, не папки.

3) После выбора файла, нажмите кнопку "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, а также используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Получить файл", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию напрямую, нажав "Ввод-R(точки 1-2-3-5)".

4) Как и копирования и вставки, гудки прогресс был услышан. Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса. Когда передача завершена, Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение, "ххх файл извлечен", где ххх это имя файла. Если файл не извлекается, отображается "ххх файл не извлечен». После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Извлечение завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.

3.3.2.3.4 Новая папка

Функция "Новая папка" позволяет создать новую папку в локальном списке папок или списке дистанционных папок. Используйте следующие шаги, чтобы создать новую папку:

1) С FTP службы, связанной, с любым локальным или удаленным списком папок, перейдите к папке, в которой вы хотите создать новую папку. Перемещение между "удаленным списком папок» и «локальным списком папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)". Используйте обычные команды навигации для перемещения по элементам в списке папок.

2) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, а также используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Новая папка" и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать функцию "Новая папка" непосредственно из списка папок, нажав "Ввод-F(точки 1-2-4)".

3) Появляется окно редактирования и устройство запрашивает, "имя новой папки:". Введите имя папки с символов ASCII, и нажмите "Ввод". Если папка успешно создана, Braille Sense U2 MINI говорит: «Папка ххх создана", где ххх это имя папки. Затем вы возвращаетесь к предыдущему месту: к списку удаленных или локальных папок.

4) Для отмены создания папки нажмите "Пробел-Z(точки 1-3-5-6)", и вы возвращаетесь к предыдущему списку.

3.3.2.3.5 Удалить файл/папку

Эта функция позволяет удалять файлы и папки из списка удаленных или локальных папок. Обратите внимание, что, если папка содержит вложенные папки, вы не можете удалить папку. Чтобы удалить файл или папку, выполните следующие действия:

1) С FTP службы, перейдите к списку локальных или удаленных папок и выберите файл(ы) или папку(и), которые вы хотите удалить, используя "Пробел". Вы можете перемещаться между "удаленным списком папок» и «местным списком папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)".

2) После выбора файла(ов) или папки, которые хотите удалить, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "удалить файл / папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать функцию "Удалить" напрямую, нажав "Пробел-D(точки 1-4-5)".

3) Если файл(ы) или папка(папки) удаляются, то говорится «Удаление завершено".

3.3.2.3.6 Информация

Эта функция позволяет получить информацию о файле или папке, расположенных в списке удаленных или локальных папок. Вы можете получить информацию файла или папки, выполнив следующие действия:

1) С FTP службы, перейдите к локальным или удаленным спискам папок и выберите файл или папку, о которых вы хотите получить информацию.

2) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "информации", и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать функцию "Информация" непосредственно из списка папок, нажав "Ввод-I(точки 2-4)".

3) Появится "диалоговое окно Информация". Диалоговое окно содержит "Тип", "Размер", "Дата", "Атрибут (для папок исключение)" и "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка(Пробел-4-5)" или "Shift-Tab(Пробел-1-2)". Если выбрать несколько файлов, диалог "Информация" отображает количество выбранных файлов и общий размер.

3.3.2.4 ActiveSync служба

Эта служба предлагает такую ​​же функциональность как подключение Braille Sense U2 MINI к компьютеру через USB и с помощью ActiveSync. Если подключение к службе ActiveSync успешно, вы услышите звуковой сигнал, указывающий что ActiveSync успешно подключен. Как и для всех служб Bluetooth, удаленному устройству Bluetooth, возможно, потребуется разрешить доступ Braille Sense U2 MINI. Затем Вам нужно вернуться к списку служб Bluetooth. Как и с помощью ActiveSync через USB, вы можете копировать и вставлять файлы из Braille Sense U2 MINI в удаленное устройства Bluetooth и наоборот.

Чтобы отключить сервис, нажмите кнопку "Ввод-D(точки 1-4-5)" из диспетчера Bluetooth. Braille Sense U2 MINI сообщит: "Сдужба отключена", и вы возвращаетесь в список служб Bluetooth.

Вы не можете использовать ActiveSync через USB и Bluetooth одновременно. Если удаленное устройство Bluetooth подключается через USB и с помощью ActiveSync, необходимо прекратить ActiveSync подключение USB на удаленном устройстве Bluetooth для того, чтобы воспользоваться услугой ActiveSync через Bluetooth.

3.3.2.5 Последовательный порт

При подключении данной услуги, вы не должны подключаться к другим Bluetooth службам. Серийный Порт позволяет вам использовать ваш Braille Sense U2 MINI в качестве беспроводного дисплея Брайля через Bluetooth. Примечание: необходимо использовать Window-Eyes, SuperNova, VoiceOver или другую совместимую экранную читалку, чтобы использовать Braille Sense U2 MINI в качестве беспроводного дисплея Брайля. Для использования Braille Sense U2 MINI в качестве беспроводного дисплея Bluetooth с Window-Eyes или мобильного или IPad, пожалуйста, смотрите следующие разделы. Если вы используете другой экран читателя, чем те, что рассматриваются ниже, пожалуйста, свяжитесь с HIMS по электронной почте на support@himsintl.com.

3.3.2.5.1 Настройка Braille Sense U2 MINI для работы как Bluetooth-дисплей Брайля с Window-Eyes

Следующие шаги, проведут вас через настройки Braille Sense U2 MINI, чтобы работать в качестве дисплея Bluetooth Брайля с экранной читалкой Window-Eyes от GW Micro. Эти инструкции предполагают, что у вас уже есть Bluetooth, установленный на вашем компьютере. Следующие инструкции также предполагают, что вы работаете Window-Eyes 5.5 или более поздней, и по крайней мере Windows XP с пакетом обновления 2. Прежде чем начать, убедитесь, что ваш Braille Sense U2 MINI включен. Хотя это может и не понадобиться, вы должны закрыть все запущенные приложения на Braille Sense U2 MINI, и перейти в меню программы для достижения наилучших результатов. Если у вас есть более одного Braille Sense U2 MINI, убедитесь, что включен только тот Braille Sense U2 MINI, который вы хотите настроить.

3.3.2.5.2 Настройка компьютера

1) Перейдите к пиктограмме Bluetooth на панели задач. Вы можете сделать это в Windows XP, нажав кнопку "Windows Key-B", и использовать правую или левую клавиши со стрелками, пока не достигнете значка Bluetooth. Затем нажмите клавишу "контекстного меню". Заметим, что если у вас нет значка Bluetooth на панели задач, вам, возможно, придется изменить настройки, чтобы значок Bluetooth появился. Перейдите в панель управления Windows, Устройства Bluetooth, и установите флажок с надписью "Показать иконку Bluetooth в области уведомлений".

2) Нажимайте стрелки вверх или вниз пока вы не получите "Открыть настройки Bluetooth".

3) Нажмите кнопку "Ввод".

4) Выберите вкладку устройства. Возможно, вам придется нажать Ctrl-Tab, чтобы выбрать этот элемент управления вкладки.

5) Вкладка с кнопкой Добавить.

6) Нажмите кнопку "Ввод".

7) Нажмите "Пробел", чтобы проверить флажок для "Мое устройство настроено и готово к обнаружению".

8) Нажмите кнопку «Ввод».

9) Машина XP найдет Braille Sense U2 MINI, и он будет называться "Windows CE". Помните, что Braille sense U2 MINI должен быть включен для того, чтобы быть найденным как уже упоминалось выше. Если Вы забыли включить Braille Sense U2 MINI, включите, выйдите из режима настройки Bluetooth, и начните с этапа № 1 выше.

10 ) Нажмите клавишу "Стрелка вниз", чтобы сфокусироваться на Windows CE.

11) Переключитесь(клавиша Tab) на кнопку Далее.

12) Нажмите кнопку "Ввод".

13) Нажмите кнопку "стрелка вниз", чтобы сфокусироваться на переключателе, "Позвольте мне выбрать свой ​​собственный ключ доступа". Фокус будет автоматически поставлен в поле ввода, и вы можете услышать подсказку, которая говорит, "Мы рекомендуем использовать ключ доступа, длиной от 8 до 16 цифр". Вы должны ввести свой ​​код доступа здесь. Например, можно ввести "1111".

14) Нажмите кнопку "Ввод". Windows начнет обмен паролями, и новый диалог появится на компьютере.

15)Braille Sense U2 MINI будет просить ввести пароль, сказав: "Компьютерное Окно редактирования ПИН-код:" Используя тот же ключ доступа, который был введен в к компьютер, введите его на Braille Sense U2 MINI и нажмите "Ввод" на Braille Sense U2 MINI.

16) Компьютер должен отобразить сообщение "Найдено новое оборудование" и диалог окончания должен появиться на компьютере. Помните, что вы можете нажать "Ctrl-Shift-W", чтобы прочитать весь диалог с помощью Window-Eyes. Диалог должен показать, что устройство Bluetooth успешно создано. Очень важно отметить COM порты для исходящего COM порта и входящего COM порта. Например, исходящий СОМ-порт может быть COM 5, и входящий СОМ-порт может быть COM 6. Не удивляйтесь, если ваши COM порты не установлены в COM 5 и COM 6. Используемые COM-порты, могут варьироваться от компьютера к компьютеру.

17 ) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до кнопки Готово и нажмите "Ввод", чтобы активировать ее.

18) Вы после этого будете приняты к диалогу настроек устройства на Bluetooth. Нажмите Ctrl-Tab два раза, чтобы сфокусироваться на вкладках COM портов.

19 ) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до списка COM портов и нажмите стрелку вниз для перемещения по списку СОМ портов, чтобы убедиться, что они соответствуют COM порта, которые были упомянуты, когда вы завершали работу мастера устройства Bluetooth. Вы должны услышать свой ​​первый COM порт, направление, и имя. После нажатия стрелки "вниз" снова, вы должны услышать следующий COM порт, направление и имя. Например, при нажатии на "стрелку вниз" в первый раз, вы, возможно, услышите "COM 5 Исходящие Windows CE Blue Tooth Серийный". При нажатии на "стрелку вниз" во второй раз, вы можете услышать, "COM 6 входящий Windows CE".

20) Переключитесь на кнопку ОК и нажмите клавишу ВВОД.

Теперь вы настроили Braille Sense U2 MINI и компьютер. Тем не менее, вы должны правильно настроить Window-Eyes, с тем, чтобы использовать Braille Sense U2 MINI в качестве дисплея Bluetooth Брайля.

3.3.2.5.3 Настройка Window-Eyes

1) Нажмите "Ctrl-косая черта", чтобы открыть Панель управления Window-Eyes.

2) Нажмите "Alt-F", чтобы открыть меню Файл.

3) Нажмите "стрелка вверх" или "стрелка вниз", чтобы перейти к Выберите дисплей Брайля, и нажмите "Ввод". Или просто нажмите B, чтобы открыть диалог Выберите дисплей Брайля без использования клавиши со стрелками.

4) Нажимайте "стрелку вниз" или букву b, пока не услышите Braille Sense U2 MINI.

5) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до списка COM портов

6) Выберите порт, который был дан в качестве исходящего COM порта при настройке компьютера для взаимодействия с Braille Sense U2 MINI через Bluetooth.

7) Нажмите "Ввод"

Теперь, когда вы настроили Window-Eyes, необходимо вернуться к Braille Sense U2 MINI для завершения установки.

3.3.2.5.4 Настройка Braille Sense U2 MINI

1) Нажмите "F1", чтобы добраться до меню программы.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до меню Утилиты, или просто нажмите букву U.

3) Нажмите кнопку "Ввод".

4) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до терминала для чтения с экрана, и нажмите "ввод".

5) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до Bluetooth Serial Port и нажмите "Ввод".

Braille Sense U2 MINI должен быть подключен в качестве дисплея Bluetooth Брайля. Для выхода из режима терминала, нажмите "Возврат-Пробел-Z". Обратите внимание, что "F1" на Braille Sense U2 MINI еще приведет вас в меню программы, так вы можете продолжать многозадачность в то время как терминальный режим работает. Это позволяет использовать приложения на Braille Sense U2 MINI в то же время, и быть в состоянии вернуться к использованию Braille Sense U2 MINI в качестве дисплея Bluetooth Брайля.

3.3.2.5.5 Использование Braille Sense U2 MINI как дисплей Брайля с iPhone, iPad, или iPod

Для подключения Braille Sense U2 MINI в качестве дисплея Bluetooth Брайля с вашего Iphone, Ipad, или Ipod воспользуйтесь следующими инструкциями. Примечание: Вы должны работать под управлением IOS 4,2 или выше на вашем устройстве, чтобы использовать Braille Sense качестве дисплея Bluetooth Брайля с VoiceOver. Эти инструкции относятся к IPhone, однако, они применяются ко всем совместимым I-устройствам: iPhone 3GS и выше , Ipad и Ipod Touch 3G и поздние.

На Braille Sense U2 MINI:

1) Включите Bluetooth "Возврат-точки-3-4-5-6".

2) В меню программы, нажмите U для доступа к меню "Утилиты", затем нажмите S для выполнения терминала для чтения с экрана.

3) Выберите "Bluetooth Serial" в качестве типа подключения и нажмите "Ввод".

4) Braille Sense U2 MINI выводит "Подключение" вскоре последует "терминальный режим"

На I-Phone:

1) Перейдите в Настройки / Общие / Accessibility / VoiceOver / Брайля.

2) Если функция Bluetooth не активирована на I-Phone, вам будет предложено это сделать. КОГДА Bluetooth активирован, результаты I-Phone начинает поиск устройств.

3)Braille Sense U2 MINI должен появиться в списке доступных устройств Брайля.

4) Дважды нажмите "Braille Sense U2 MINI" в списке устройств Брайля.

5) Вы попросили пин-код. Введите любой 4-значный код, по вашему выбору.

6) Дважды нажмите на кнопку "Соединиться".

Возвращаемся к Braille Sense U2 MINI:

Braille Sense U2 MINI просит пин-код. Введите тот же пин-код, который ввели в мобильный и нажмите Ввод.

Вы должны услышать перезвон на мобильный, и отображаемый на телефоне текст должен появиться на дисплее Брайля вашего Braille Sense U2 MINI.

Для получения информации о работе с iPhone с помощью Braille Sense как Брайля терминала, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту компании Apple по адресу: www.apple.com

Для выхода из "Терминал для чтения с экрана" нажмите "Возврат-Пробел-Z(точки 1-3-5-6)".

3.3.2.6 Служба Bluetooth клавиатура

Вы можете использовать этот сервис для подключения клавиатуры Bluetooth к вашему Braille Sense U2 MINI.

Прежде чем пытаться воспользоваться этой услугой, пожалуйста, убедитесь, что клавиатура Bluetooth включена и в диапазоне Bluetooth.

Используйте следующие шаги для подключения к клавиатуре Bluetooth:

1) Перейдите к клавиатуре Bluetooth в списке устройств Bluetooth и нажмите «Ввод».

2) "Клавиатура" должна отображаться в списке доступных служб.

3) Нажмите кнопку "Ввод" на службе "Клавиатура".

4) Если клавиатура требует ПИН-код будет предложено ввести его. Некоторые устройства не требуют PIN.

5) Если будет предложено, введите PIN-код на Braille Sense U2 MINI и нажмите "Ввод". Если клавиатура требует ПИН-код, необходимо также ввести ПИН-код на клавиатуре Bluetooth. (Вы должны найти информацию PIN кода для клавиатуры Bluetooth в документации, поставляемой с ней.)

3.3.2.7 Служба Bluetooth принтер

Вы можете использовать этот сервис для печати документов из Braille Sense U2 MINI через позволенный Bluetooth принтер.

Выполните следующие действия для подключения к включенному Bluetooth принтер:

1) Нажмите "Возврат-3-4-5-6", чтобы включить Bluetooth.

2) Выполнить "Bluetooth Manager" в меню "Программа".

3) Braille Sense U2 MINI сканирует устройства Bluetooth.

4) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к включенному Bluetooth принтеру в списке устройств Bluetooth.

5) Нажмите кнопку "Ввод".

6) Braille Sense U2 MINI найдет доступные службы.

7) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к службе "Принтер".

8) Нажмите "Ввод"

9) Принтер подключится к Braille Sense U2 MINI.

3.3.2.8 Использование нескольких служб

Вы можете использовать LAN, FTP и услуги ActiveSync Bluetooth одновременно. Однако, если вы планируете использовать любую из этих услуг одновременно, необходимо подключить FTP службу перед подключением услуг LAN и ActiveSync. Если вы не подключите FTP службу во-первых, могут возникнуть проблемы. Если вы используете службу последовательный порт, вы не должны подключиться к любым другим Bluetooth службам.

3.3.3 Горячие клавиши Bluetooth Manager

Сканирование устройств Bluetooth: Ввод-r (точки 1-2-3-5)

Подключиться к устройству: Ввод на имени устройства

Подключиться к службе: Ввод на имени службы

Отключить службу в списке служб Bluetooth: Ввод-d (точки 1-4-5)

Перейти к списку устройств Bluetooth из списка служб: Возврат

Удалить информацию о соединении в списке устройств Bluetooth: Пробел-d (точки 1-4-5)

1) FTP сервис

Открыть папку / открыть удаленную папку: Ввод-O (точки 1-3-5)

Копировать: Ввод-с (точки 1-4)

Вставить: Ввод-V (точки 1-2-3-6)

Отправить: Ввод-S (точки 2-3-4)

Получить файл: Ввод-R (точки 1-2-3-5)

Новая папка: Ввод-F (точки 1-2-4)

Удалить файл / папку: Пробел-D (точки 1-4-5)

Информация: Ввод-I (точки 2-4)

## 3.4 Меню

Используя менеджер меню на Braille Sense U2 MINI, вы можете управлять тем, какие меню и / или программы отображаются в главном меню или подменю. Вы можете показать или скрыть практически любые программы в главном меню с несколькими исключениями. Вы не можете скрыть диспетчер файлов сам менеджер меню, или меню "Программы", который появляется только, если установлены внешние программы.

Для запуска "менеджер меню", выполните следующие действия:

(1) Из меню "Программа", нажмите S (точки-2-3-4) или Ввод на меню «Настройки».

(2) Нажмите клавишу"м (точки 1-3-4)" или "Ввод" на "менеджер меню".

(3) отображается "Менеджер меню ".

Вы также можете запустить "Менеджер Меню" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F3-M(точки-1-3 -4)".

"Менеджером меню" состоит из следующих пунктов:

1 ) Список меню / программы

2) кнопка "Изменить имя меню" (появляется, когда курсор находится в меню)

3) кнопка Подтвердить

4) Кнопка отмены

Для навигации между программами, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4".

Нажмите кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)", чтобы перейти к кнопкам "Подтвердить" и "Отмена".

При размещении в меню, таких программ как "медиа" или "Веб инструменты", вы не имеете возможность показывать или скрывать их. Меню отображаются, если есть программы, доступные в них. Если вы выбрали скрыть все программы в данном меню, это меню не будет отображаться. Когда курсор находится в меню, у вас есть возможность переименования пункта. Чтобы переименовать пункт меню, выполните следующие действия:

I . Перейдите к меню, которое вы хотите переименовать.

II . Переключитесь на "Исправить имя Меню" и нажмите "Ввод".

III. Braille Sense подсказывает, "Имя Меню", и вы оказываетесь в поле ввода, в котором вы можете ввести новое имя меню.

IV . Когда вы ввели новое имя в окно редактирования, нажмите клавишу "Ввод" или переключитесь на «Подтвердить» и нажмите «Ввод».

Чтобы скрыть неиспользуемые программы на Braille Sense U2 MINI, нажмите "Пробел" на каждой из программ, которые вы хотите скрыть в списке. Нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки, или переключитесь на кнопку "Подтвердить" и нажмите кнопку "Ввод". Вы должны перезагрузить Braille Sense U2 MINI с помощью кнопки "Reset" на задней панели устройства чтобы эти параметры вступили в силу. Когда Braille Sense U2 MINI перезагрузится, программы которые вы выбрали чтобы скрыть больше не отображаются.

Чтобы отобразить программы, вернитесь к " Менеджеру Меню", и нажмите "Пробел" на программах, которые требуется отобразить, и нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки. Нажмите кнопку "Reset" в очередной раз, и программы появляются в меню после перезагрузки.

## 3.5 Резервное копирование/восстановление персональных настроек

"Резервное копирование / восстановление персональных настроек" это утилита, предназначенная для резервного копирования / восстановления настроек опций сразу для каждой программы в Braille Sense U2 MINI. Вы можете запустить эту утилиту, нажав клавишу "K (точки 1-3)" в меню "Настройки". Вы также можете запустить диалог "Резервное копирование / восстановление персональных настроек" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F3- К (точки -1- 3)".

"Резервное копирование / восстановление" содержит: "программа опции списка флажов", кнопку "Выбрать все", кнопку "Резервное копирование", кнопку "Восстановить", и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться между флажками в «программе опции списка флажков", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4". Вы можете перемещаться между элементами управления в диалоговом окне, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)".

"Программа опции списка флажков" содержит "Настройки опций", "Опции Диспетчера файлов", "Опции текстового процессора", "Опции менеджера Адресов", "опции менеджера Расписания", "Опции медиа-проигрывателя", "опции Веб-браузера", "Опции электронной почты», «Опции DAISY проигрывателя", "Опции Радио", "Опции менеджера Bluetooth", "Опции социальных сетей" и "Опции менеджера баз данных".

В этом списке, перейти к опциям программы, которую вы хотите копировать или восстановить и проверьте пункт, нажав "Пробел". Вы можете снять отмеченный элемент, нажав "Пробел" снова. Для выбора всех опций программ в списке, нажмите "Ввод" на кнопку "Выбрать все".

После выбора всех опций, которых вы хотите сделать резервные копии или восстановить, нажмите "Ввод" на "Резервное копирование" или кнопке "Восстановить" или нажмите "Ввод-B(точки-1-2)" для резервного копирования или "Ввод-R (точки-1-2-3-5)" для восстановления. Если вы нажмете на кнопку "Резервное копирование", вам будет предложено выбрать путь для сохранения файла резервной копии. Перейдите к папке, в которой будут храниться файлы резервных копий с помощью обычных навигационных команд файла / папки. Выберите папку или диск, в котором будет храниться копия, нажав "Пробел" и нажмите "Ввод", чтобы начать процесс резервного копирования.

Каждая из этих опций имеет свой собственный файл резервной копии. Это означает, что если вы копируете опции 5 программ, утилита генерирует 5 файлов резервных копий.

Если вы нажмете на кнопку "Восстановить", вам будет предложено выбрать путь, с которого будет произведено восстановление файлов резервных копий. Опять же, использовать обычную навигацию файлов и папок, чтобы выбрать папку, содержащую файлы резервных копий. Если вы выберите папку, в которой нет никаких резервных копий, вы получите ответное сообщение, что нет файла резервной копии. Чтобы восстановить настройки, выберите папку, содержащую файлы резервных копий, нажав "Пробел", а затем нажмите клавишу "Ввод", чтобы начать процесс восстановления.

Если вам трудно перезагрузить Braille Sense U2 MINI, или его батарея полностью разряжена, основные параметры настройки и настройки для каждой программы инициализируются значениями по умолчанию. Если вы создали резервную копию настроек, вы можете восстановить настройки параметров после жесткой перезагрузки.

3.6 Смена имени устройства

Функция "Изменить имя устройства" позволяет изменить имя устройства. По умолчанию Braille Sense назван что-то вроде "Braille Sense U2035». Вы можете придать ему более персональное имя в целях более легкого его выявления при сопряжении с другим устройством или идентификации его в сети. Это особенно важно при использовании "Sense Chat", так как вы будете подключать 2 Sense модели, и важно знать, что есть что.

Вы можете открыть диалоговое окно "Изменить имя устройства", перейдя в меню "Настройки", затем "изменить имя устройства". Вы также можете запустить диалог "Изменить имя устройства" из любой точки на блоке, нажав кнопку "Возврат-Ввод-E (точки-1-5)».

Диалог «Изменить имя устройства» состоит из 3 элементов управления:"Имя устройства" поле редактирования, кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Используйте "Tab (F3)" и "Shift-Tab (Пробел-F3)" для перемещения между элементами управления.

Чтобы изменить имя устройства, введите новое имя в поле ввода и нажмите "Ввод". Или, после ввода нового имени, нажмите вкладку, чтобы переключиться на "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Если вы решили, что не хотите изменить имя устройства, перейдите на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод", или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".

После того, как вы изменили имя вашего устройства, необходимо сбросить настройки аппарата, чтобы изменения вступили в силу. Сброс устройства осуществляется, нажатием небольшой круглой кнопки сзади. В следующий раз при использовании другого устройства для поиска устройств Bluetooth или устройств в сети, ваш Braille Sense должен появиться под новым именем.

3.7 Пользовательская Брайлевская таблица.

Инструмент "Пользовательская Брайлевская таблица" позволяет назначить комбинации точки для символов по таблице Ascii отличные от комбинаций, установленных на устройстве. Измененню таблицу можно сохранить и переключаться между нею итаблицей по умолчанию, используя пункт "Пользовательская Брайлевская таблица" в "Общих параметрах". Это может пригодиться, если вам нужно писать или вы изучаете иностранный язык, где комбинации точки отличаются от вашего языка.

Чтобы открыть пункт "Пользовательская Брайлевская таблица", из главного меню, нажмите "С (точки -2-3-4)" чтобы открыть меню "Настройки". Затем нажмите "Е (точки -1-5)" чтобы открыть пункт "Пользовательская Брайлевская таблица".

Диалог "Пользовательская Брайлевская таблица" стостоит из 6 элементов: списка "Номер Ascii", кнопки "Изменить", кнопки "Восстановить строку", кнопки "Восстановить", кнопки «Сохранить-Выйти" и кнопки "Отменить". Использвйте "Таб(F3 или пробел-4-5)" и "Шифт-Таб(Пробел-F3 или пробел-1-2)" для перемещения по элементам диалога.

Список "Номер Ascii" отображает все знаки в таблице символов Ascii от 0 до 255 и комбинацию точки, используемоую для каждого символа. Используйте "Проблем-1" и "Пробел-4" для перемещения по списку.

Кнопка "Изменить" открывает диалго, позволяющий назначить новую комбинацию точки для символа. Кнопка "Восстановить строку" восстанавливает комбинацию точки для выбранного символа по умолчанию. Кнопка "Восстановить" восстановливает всю таблицу по умолчанию.

Кнопка "Сохранить-Выйти" сохраняет изменения, внесенные в Брайлевскую таблицу и закрывает программу "Пользовательская Брайлевская таблица".  Кнопка "Отменить" закрывает программу, не сохраняя внесенных изменений. Можно также нажать "Пробел-Е (точки -1-5)" или "Пробел-З (точки -1-3-5-6)" чтобы отменить и выйти.

Чтобы переназначить комбинацию точки для данного символа Ascii, используйте "Пробел-1" или "Пробел-4" чтобы к нему перейти. Затем, Нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите "Ввод". Диалог "Изменить" состоит из 3 элементов: поля редактирования "Введите точки", кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить". Используйте "Таб(F3 или Пробел-4-5)" и "Шифт-Таб(Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам диалога.

Поле «Введите точки" показывает текущую комбинацию точки для символа Ascii который вы выбрали для изменения. Чтобы изменить комбинацию точки для этого символа, введите номера точки в поле редактирования, и нажмите "Ввод". Чтобы отменить ввод, нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке «Отменить" и нажмите "Ввод" или "Пробел-Е (точки -1-5)".

Как описано выше, комбинацию точки для текущего символа можно восстановить по умолчанию, нажав "Ввод" на кнопке "Восстановить строку". Восстановить всю таблицу по умолчанию можно, нажав "Ввод" на кнопке "Восстановить".

Закончив редактирование Брайлевской таблицы, нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке «Сохранить-Выйти" и нажмите "Ввод". Чтобы начить пользоваться измененной Брайлевской таблицей, включите параметр "Пользовательская Брайлевская таблица" в "Общих параметрах". (см. Раздел 3.10.2.5.)

3.8 Защита паролем

«Защита паролем» позволяет создать пароль, который будет вводиться при включении устройства, выходе из спящего режима, после обновления, или после форматирования диска.

Чтобы открыть настройки “Защиты паролем” из главного меню, перейтиде к “Настройкам” и нажмите “Ввод”, или просто нажмите “С (точки -2-3-4)”. В меню “Настройки”, используйте “Пробел-1’ или “Пробел-4” чтобы перейти к элементу “Защита паролем” и нажмите “Ввод”. или, нажмите “а (точка-1)” чтобы перейти и открыть пункт “Защита паролем”. Пункт “Защита паролем” можно открыть из любого места, нажав “F3-Н (точки -1-3-4-5)”.

Диалог “Защита паролем” состоит из 4 элементов: “Установить/изменить пароль”, “Настройка пароля”, “Сбросить настройки пароля по умолчанию”, и “Закрыть”. Используйте “Таб (Пробел-4-5 или F3)” и “Шифт-Таб (Пробел-1-2 или Пробел-F3)” для перемещения по элементам.

3.8.1 Установка и изменение паролей.

При открытии программы "Защита паролем", вы оказываетесь на пункте "Установить пароль". Нажмите "Ввод" чтобы открыть диалог "Установить пароль" dialog. Диалог "Установить пароль" состоит из 4 элементов: поля редактирования "Пароль", поля редактирования "Пароль еще раз", кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить" ". Используйте "Таб (F3 или Пробел-4-5)" или "Шифт-Таб (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам.

Введите пароль, котррый хоти е использовать в поле редактирования "Пароль". Нажмите «Таб» для перейтиа к полю редактирования "Пароль еще раз", и введите его еще раз. Чтобы сохранить пароль, нажмите "Ввод", или «Таб» для перейтиа к кнопке "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Чтобы отменить сохранение пароля, нажмите "Пробел-З (точки -1-3-5-6)" или нажмите «Таб» чтобы перейти к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод".

После того, как пароль сохранен, пункт "Установить пароль" заменяется на "Изменить пароль". После того, как вы ввели пароль, его можно изенить примерно таким же образом. Диалог "Изменить пароль" состоит из тех же элементов, за исключение того, что вы должны ввести текущий пароль, прежде чем вводить новый. После того как введен текущий пароль, а затем – новый пароль, нужно ввести новый пароль еще раз. Нажмите "Ввод" на кнопке "Подтвердить" чтобы сохранить новый пароль, или «Ввод" на кнопке "Отменить" чтобы отменить изменения.

3.8.2 Настройка пароля

Диалог "Настройка пароля" позволяет назначить когда будет выдаваться запрос на ввод пароля. Нажав "Ввод" для открытия диалога "настройка пароля", нужно ввести текущий пароль, чтобы получить доступ к этим настройкам. Введите ваш пароль и нажмите "Ввод".

Диалог "Настройка пароля" состоит из 6 элементов, 4 радиокнопок, кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить". Используйте "Таб(F3

или Пробел-4-5)" или "Шифт-Таб(Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения между элементами. «Настройка пароля»

состоит из 4 радиокнопок: "Запрашивать пароль при загрузке», «Запрашивать пароль в спящем режиме", "Запрашивать пароль при форматировании" и "Запрашивать

пароль при обновлении." Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для переключения этих кнопок между «да» и «нет». Выбрав нужные параметры, нажмите

"Ввод" на кнопке "Подтвердить", чтобы сохранить настройки. Если хотите отменить конфигурацию, нажмите "Ввод" на кнопке "Отменит".

3.8.3 Сброс пароля к настройкам по умолчанию.

Используйте эту опцию, чтобы сбросить настройки пароля и вернуть устройство в первоначальное состояния, без защиты паролем. При нажатии «Ввод», для открытия этой опции, появится запрос: , " Хотите инициализировать настройки пароля?». Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4", чтобы выбрать между "да" и

"нет". Если вы выберете "да", вам будет предложено ввести текущий пароль. Введите его и нажмите «Ввод». Устройство сообщит "Настройки пароля были инициализированы"

и вы окажетесь на пункте "Установить пароль".

## 3.9 Общие параметры

"Глобальные параметры" на Braille Sense U2 MINI это большое диалоговое окно для управления множеством настроек. Вы можете получить доступ к "Глобальным параметрам", нажав кнопку "F1", чтобы добраться до главного меню, а затем перейдя в меню "Настройки" и нажав "Ввод". Перейдите в "Общие параметры", нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "Ввод", чтобы открыть диалоговое окно "Глобальные Параметры". Вы также можете открыть "Глобальные параметры" из любой точки NoteTaker, нажав "Пробел-O (точки 1-3-5)".

Вы можете перемещаться среди элементов в "Глобальных параметрах" используя "Пробел-1" и "Пробел-4" или с помощью клавиш прокрутки. Вы также можете использовать сочетания клавиш для быстрого перейтиа к конкретным пунктам в диалоге "Глобальные параметры". Вы можете переключать опции или переключаться через доступные значения параметров с помощью "пробела" или клавиши "Возврат".

Многие из Глобальных параметров также имеют глобальные горячие клавиши, позволяющие регулировать эти параметры из любой точки на блоке. Вы можете просмотреть ярлык и горячую клавишу для опции, поместив на него курсор и нажав "Пробел-3-6".

Чтобы сохранить изменения, внесенные в "Глобальные параметры", нажмите «Ввод» или переключитесь на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод". При нажатии «Ввод», чтобы сохранить настройки, Braille Sense U2 MINI говорит: "параметры сохранены", и вы вернетесь к тому месту на NoteTaker, из которого вы вошли в "Глобальные параметры". Для отмены без сохранения изменений, нажмите клавишу "F4", "Пробел-E(точки 1-5)", или "Пробел-z (точки 1-3-5-6)". Braille Sense U2 MINI объявляет, "Отмена сохранения параметров".

Из списка опций, вы можете также использовать "вкладка ("Пробел-4-5")" или кнопки "Shift-Tab (​"Пробел-1-2")", чтобы перейти к "Подтвердить" и "Отмена". Если вы хотите сохранить настройки, нажмите кнопку "Ввод" на кнопке "Подтвердить". Если вы не хотите сохранить изменения, нажмите клавишу "Ввод" на кнопке "Отмена".

Прежде чем идти в к деталям о каждой опции, давайте сначала пройдем через краткий обзор того, что появляется в диалоге "Глобальные параметры".

3.9.1 Обзор глобальных параметров

Диалоговое окно "Глобальные параметры" содержит различные настройки, которые могут быть изменены в Braille Sense U2 MINI. Как указано выше, вы можете открыть "Глобальные параметры" из любой точки устройства нажатием "Пробел-O (точки 1-3-5)". Диалоговое окно "Глобальные параметры" содержит пять групп, что позволяет легко перейти к конкретному разделу в очень длинный список настроек, присутствующих в диалоге.

1 . Настройки Брайля (включает дисплей Брайля, Брайля курсор, режим восьми точки, вид / входной класс, Брайля кодекс, линии разрыва и сообщение времени отображения)

2 . Параметры звука (включают язык, голос, уровень препинания, эхо клавиатуры, редупреждение печати прописными буквами, цифры, аббревиатуры, громкость голоса, скорость голоса, тембр голоса, скорость под голоса, основная громкость и голос прокрутки)

3 Настройки дисплея (включают щелчок ЖК-дисплея и ЖК-размер шрифта) Примечание: Эти параметры появляются, если внешний USB LCD подключен.

4 . Настройки печати (включают порт принтера и печати размера бумаги)

5 . Общие настройки (включают звуковые сигналы, воспроизведение звука включения / выключения питания, левую кнопку прокрутки, правую кнопку прокрутки, пропустить пустые строки, управляющую информацию, скрыть пароли, информацию о горячих клавишах, сообщить сочетания клавиш, режим экономии энергии, энергосбережения удар в, проверка расписания на сегодня, одноручный режим, автоматическая проверка орфографии, тип документа по умолчанию, стандартный браузер, автоматическая синхронизация с сервером времени, индикатор прогресса, Bluetooth, беспроводная локальная сеть и режим устройства массового хранения.)

Вы можете перемещаться между пятью группами, нажав "страницу вниз ("Пробел-3-4-5" или "F3-F4")" или "страница вверх ("Пробел-1-2-6» или «F1-F2")". При перейтие к определенной группе, вы оказываетесь на месте в "Глобальных параметрах", где начинается эта группа опций. Хотя диалог "Глобальные параметры" делится на группы для удобства навигации, это на самом деле один длинный непрерывный список настроек. Как объяснялось выше, вы можете перемещаться между пунктами в "списке", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Вы можете изменить настройки для каждого параметра, нажав "Пробел" или "Возврат".

Примечание: в дополнение к навигации по группам, вы можете также использовать сочетания клавиш для перейтиа к определенным настройкам в диалоге "Глобальные параметры". Однако также следует отметить, что часто, то же самое сочетание клавиш используется для нескольких вариантов. Таким образом, как и в случае, когда с помощью первой буквы навигации, нажатие сочетания клавиш перемещает фокус на первую установке, которая соответствует сочетанию клавиш, повторным нажатием клавиши движется к следующей настройке которая совпадает с этой клавиши быстрого вызова. Если нет больше настроек, соответствующих сочетаниям клавиш, Braille Sense U2 MINI перейтиит к первому совпадению.

Как указывалось выше, многие пункты в "Глобальных параметрах" также имеют глобальные горячие клавиши. Это означает, что вы можете использовать эту горячую клавишу из любой точки на блоке, чтобы мгновенно изменить эту конкретную установку без вызова диалога "Глобальные Параметры".

3.9.2 Глобальные параметры в деталях

Давайте взглянем на каждый параметр в диалоговом окне "Глобальные параметры" более подробно.

3.9.2.1 Дисплей Брайля

Первый пункт в "Глобальных параметрах" это "дисплей Брайля". Когда курсор находится на этой опции, вы можете переключать дисплей Брайля нажатием кнопки "Пробел". По умолчанию установлено значение "Вкл." Используйте "B (точки 1-2)" для быстрого перейтиа к опции дисплея Брайля в списке элементов в "Глобальных параметрах". Вы также можете переключать дисплей Брайля вкл / выкл из любой точки Braille Sense U2 MINI, нажав кнопку "Возврат-F3".

3.9.2.2 Курсор Брайля

Используйте этот параметр, чтобы определить, как вы хотите, чтобы курсор Брайля появляться на дисплее Брайля. По умолчанию курсор установлен в положение "Всегда". Нажмите "Пробел", чтобы изменить курсор на "Мигает", и снова, чтобы включить курсор "Выкл."

Используйте "C (точки 1-4)" для быстрого перейтиа к этой опции. Используйте "F4-перемотка вверх", чтобы изменить внешний вид курсора Брайля из любой точки на блоке.

Обратите внимание, что курсор Брайля может появиться в 3 различных формах:

1. "Точки 7-8"

2. Мигание "точки 7-8"

3. Мигание "точки 1-2-3-4-5-6-7-8"

Мигающие "точки 7-8" отображаются, если вы используете "режим перезаписи" в текстовом процессоре. Мигающие "точки 1-2-3-4-5-6-7-8" появляются, когда вы выбираете текст, чтобы обозначить конец выделения.

Во всех других ситуациях, курсор отображается как "точки 7-8".

3.9.2.3 Режим восьми точки

Вы можете использовать режимы 6-точки-Брайля или 8-точки-Брайля при вводе текста ASCII. Быстрая клавиша "E (точки 1-5)". По умолчанию 8-точки-Брайля отключено. Когда курсор находится на этой опции, вы можете включить режим 8-точки-Брайля, нажав "Пробел". Вы можете переключать эту опцию включения / выключения, нажав кнопку "F1-вниз Прокрутка" из любой точки.

3.9.2.4 Просмотр/ввод Брайля класс

Эта опция позволяет выбрать, какой тип Брайля вы хотите использовать при просмотре / вводе текста. Быстрая клавиша является "G (точки 1-2-4-5)". Возможные значения сжатый Брайль, сокращенная версия системы Брайля, и компьютер Брайля. Вы можете переключаться среди настроек, нажав "Пробел". Вы можете нажать "Пробел-G (точки 1-2-4-5)" для переключения между классами Брайля из любого места на Braille Sense U2 MINI.

3.9.2.5 Код Брайля

Установка кода Брайля определяет правила, по которым Брайль переводится в текст и наоборот. Braille Sense U2 MINI предлагает 3 Английских кода Брайля, а также ввод испанского, французского, итальянского и немецкого Брайля. Таким образом, код Брайля может быть настроен на использование "США", "UK", "UEBC", (Унифицированный Английский Брайля код) или "Испанский", "французский", "Немецкий", или "Итальянский".

Первоначальной целью UEBC было изучить возможность объединения трех официальных кодов Брайля, которые используются для Брайля в странах английского языка для различных целей, а именно: Литературный материал (Английский Брайль, американский вариант), математика и научные обозначения (Немет код), и компьютер обозначения (Компьютер Брайля код).

Выбор одного из 4 языков позволяет вводить Брайль в соответствии с правилами что языка, и читать документы, созданные на этом языке с использованием связанного перевод Брайля. Язык Брайля также влияет на списки, выпадающие списки и поля ввода. Кнопки и статические коробки не влияют на изменения языка Брайля.

Горячая клавиша, используемая для перейтиа к опции кода Брайля это "C (точки 1-4)". По умолчанию установлено значение "США". Используйте "Пробел", чтобы перейти в "Английский", "UEBC" или "Испанский".

Вы можете перейтиить к всем доступным кодам Брайля из любой точки на устройстве с помощью "Возврат-Ввод-B (точки -1-2)".

Примечание: Если вы измените параметр кода Брайля при редактировании Брайля в Текстовом процессоре, значение Брайля в текущем документе будут изменены с учетом текущих настроек Брайля кода. Чтобы избежать этой проблемы, опция Брайля кода должна быть изменена перед запуском текстового процессора.

3.9.2.6 Разрыв строк

Когда читаете документ, если разрывы строк выключены, вы можете перейти к предыдущему / следующему слову по одному и дисплей перемещается постоянно вне зависимости от размещения строки.

Используйте следующие команды:

Перейти к предыдущему / следующему слову: Пробел-2 или пробел-5

Перейти к предыдущему / следующему символу: Пробел-3 или Пробел-6

Например, при создании нового документа из "Диспетчера файлов", вам будет предложено, "Новое имя папки документа", во-первых, вы видите "Новый документ" на дисплее Брайля. При нажатии "Пробел-6" или "Пробел-5", на дисплее появится "папка докуманта". При нажатии "Пробел-6» или «Пробед-5" в очередной раз, она меняется на "имя папки".

Когда разрывы строк включены, дисплей автоматически перейтиит к следующему тексту на дисплее Брайля. Например, когда вы читаете "Новое имя папки документа", и вы нажимаете "Пробел-6" или "Пробел-5", дисплей перейтиит к следующим 18 ячейкам текста и отображает "имя папки"

Используйте "Пробел" для включения и выключения разрывов строк. Используйте "(точка-1)" для быстрого перейтиа к "разрывам строк" из любой точки "Глобальных параметров".

3.9.2.7 Время отображения сообщений

Эта опция определяет, как Braille Sense U2 MINI поступит с системными сообщениями. Вы можете установить аппарат игнорировать системные сообщения, чтобы находиться в режиме готовности, пока вы не нажмете на клавишу, или, если дисплей Брайля включен, вы можете определить, как долго сообщения остаются на дисплее, прежде чем автоматически исчезают. Используйте "M (точки 1-3-4)" для быстрого перейтиа к этому элементу в «Глобальных параметрах».

Доступные настройки "Режим ожидания", "Игнорировать", и время дисплея от 1 до 10 секунд. По умолчанию установлено значение "3 секунды". Используйте "Пробел", чтобы увеличить время отображения сообщения на одну секунду и "Возврат", чтобы уменьшить время отображения сообщения на одну секунду. Если вы читали сообщение до того как время отображения истекло, вы можете сбросить сообщение, нажав любую клавишу.

Установите аппарат в режим ожидания, нажав "Пробел", пока не достигнете "Ожидание". В этом режиме, сообщение остается на неопределенный срок, пока вы не нажмете клавишу. Если вы выберете "Игнорировать", сообщения игнорируются и не отображаются на дисплее.

3.9.2.8 Язык

Braille Sense U2 MINI может выводить речь на американском, английском, мексиканском, испанском, французском, немецком и итальянском языках. Вы можете изменить (TTS) двигатель текста в речи, используя "язык" в диалоговом окне "Глобальные параметры".

При изменении языка текста в речь двигателя при использовании этой установки, пункты меню, подсказки, и статические коробки не меняются и остаются говорить по-английски. Тем не менее, элементы списка со списком, и все поля ввода и мульти-поля ввода, такие как документы или сообщения электронной почты, произносятся и вводятся с помощью выбранного языка.

Когда текст вводится с помощью данного языка, атрибут язык прилагается к этому тексту, и всякий раз, когда он встречается на блоке, говорится использованием TTS на языке, на котором он был создан. Вы можете изменить язык, связанный с определенным блоком текста с помощью функции "Редактировать языковую принадлежность", описанную в разделе 5.2.15 данного руководства.

Клавиша для быстрого прыжка с настройкой "Язык" это "l ( точки -1-2-3)". Нажмите "Пробел", чтобы переключить Голос между "английский" и "Испанский".

Примечание: Вы можете изменить язык TTS из любой точки на блоке, нажав кнопку "Возврат-Ввод-V (точки1-2-3-6)".

3.9.2.9 Голос

Эта опция позволяет включать и выключать голос Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша "V (точки 1-2-3-6)". По умолчанию голос включен. Вы можете изменить статус голоса нажав на кнопку "Пробел". Вы можете переключать голос из любой точки Braille Sense U2 MINI, нажав кнопку "Возврат-F2".

Вы также можете удерживать "точки 1-2" при включении Braille Sense U2 MINI, чтобы включить его без речи. Вы можете удерживать "точки-1-2" при перезагрузке Braille Sense U2 MINI, чтобы перезагрузить его без речи.

3.9.2.10 Уровень элементуации

Используйте этот параметр, чтобы выбрать, как вы хотите Брайля Braille Sense U2 MINI читал знаки препинания. Быстрая клавиша является "р (точки 1-2-3-4)". Доступные опции "Все", "Выключить", "Элементуация" и "Символ". По умолчанию установлено значение "Выключить", таким образом, по умолчанию, Braille Sense U2 MINI не говорит ни одного знака препинания и символа. Используйте "Пробел" для переключения между четырьмя настройками. При выборе "Все", Braille Sense U2 MINI говорит все знаки и символы. Когда опция установлена ​​в "элементуации", Braille Sense U2 MINI говорит знаки препинания; при включенной опции "Символ" говорит все символы и никаких знаков препинания.

3.9.2.11 Эхо клавиатуры

С этой опцией, вы можете определить, что Braille Sense U2 MINI говорит при вводе текста. Быстрая клавиша «K (точки 1-3)". Значения этого параметра "с символами и словами", "с символами", "с словами", и "Выкл." По умолчанию "с символами и словами" таким образом, каждое нажатие клавиши будет объявлено и каждое слово говорят при нажатии "Пробел". При выборе «с символами" каждое нажатие клавиши будет объявлено, когда вы набираете. Если вы выберите вариант "с словами", каждое слово говорится после нажатия "Пробел". Вы можете переключаться нажав "Пробел".

3.9.2.12 Оповещение ввода прописными буквами

Используйте эту опцию, чтобы выбрать, как Braille Sense U2 MINI предупреждает вас, что символы вводятся прописью, либо при наборе или при навигации по документу или окну редактирования по символу используя "Пробел-3" или "Пробел-6". Быстрая клавиша "U (точки 1-3-6)". Значения этого параметра «Выключить», «Сказать Заглавная" и "Шаг". Значение по умолчанию "Шаг". При выборе по умолчанию, когда вы сталкиваетесь с большой буквой, шаг голоса поднимается, чтобы показать его. При выборе "Выключить", голос остается тем же, независимо от верхнего или нижнего регистра. И если вы выберите "сказать Заглавная", "Заглавная" говорится перед буквой, чтобы указать. Например, когда вы сталкиваетесь с большой буквы "V", Braille Sense U2 MINI говорит «Заглавная V".

3.9.2.13 Числа

Эта опция определяет, как вы хотите Braille Sense U2 MINI говорил цифры. Быстрая клавиша является "N (точки 1-3-4-5)". Значение по умолчанию: "Вкл". Если "цифры" установлено ​​в положение "Включить", "2007" читается как "2007". Если "цифры" установлено ​​в положение "Выключить", цифры говорятся как цифры, и "2007" читается как "два ноль ноль семь». Вы можете изменить значение нажатием "Пробел".

3.9.2.14 Сокращения

Вы можете включить/выключить перевод сокращений на Braille Sense U2 MINI. Используйте "A (точка 1)", для быстрого перейтиа к элементу «Сокращения» в диалоговом окне «Глобальные параметры". Если "Сокращения" установлены на "Включить", когда Braille Sense U2 MINI встречает "Ала", то говорит "Алабама". Но если "Сокращения" установлены на "Выключить", то говорит "Ала".

3.9.2.15 Громкость голоса

Используйте эту опцию, чтобы установить уровень громкости голоса на Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша "l (точки1-2-3)​​". Уровень громкости можно установить с помощью значения от 1 до 21, где 1 самый низкий уровень громкости и 21 является самым высоким. Используйте "Пробел", чтобы увеличить громкость на 1, и "Возврат", чтобы уменьшить ее.

Из любой точки Braille Sense U2 MINI, вы можете увеличить громкость с помощью "Возврат-F4" и уменьшить ее с помощью "Возврат-F1".

3.9.2.16 Скорость голоса

Эта опция контролирует скорость речи на Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша "R (точки 1-2-3-5)". Вы можете установить скорость с помощью значения 1 до 12, где 1 самый медленный, и 12 самый быстрый. Нажмите "Пробел", чтобы увеличить скорость речи на один шаг, и "Возврат", чтобы уменьшить его.

Из любой точки Брайля Sense U2 MINI, вы можете увеличить скорость речи, используя "Пробел-F4", и вы можете уменьшить его с "Пробел-F1".

3.9.2.17 Высота голоса

Используйте эту опцию для управления высотой голоса на Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша "T (точки 2-3-4-5)". Возможные значения от 1 до 10, где 1 самое низкое, а 10 самое высокое. Используйте "Пробел", чтобы увеличить высоту голоса на один уровень, и "Возврат", чтобы уменьшить его.

Из любого места на Брайля Sense U2 MINI, можно увеличить высоту, нажав "Ввод-F4", и уменьшить ее, нажав "Ввод-F1".

3.9.2.18 Скорость под голоса

Опция скорость под голоса контролирует скорость голоса, используемого для вывода речи на других языках, кроме английского. Диапазон значений от уровней от 1 до 12, с установленным на 8 умолчанию. Используйте "Пробел", чтобы увеличить скорость и "Возврат" для ее уменьшения. Быстрая клавиша является "R (точки-1-2-3-5)".

Отрегулируйте скорость под голоса из любой точки Braille Sense U2 MINI с помощью "Пробел-Ввод-F1", чтобы уменьшить ее, и "Пробел-Ввод-F4", чтобы увеличить ее.

3.9.2.19 Основная громкость

Используйте опцию основная громкость, чтобы контролировать уровень громкости устройства. Регулировка основной громкости меняет уровень как системы аудио, а также TTS. Возможные значения от 1 до 21. Используйте "Пробел", чтобы увеличить основную громкость и "Возврат" для ее уменьшения. Быстрая клавиша "V (точки-1-2-3-6)". Вы также можете настроить основную громкость из любого места, нажав кнопку "Возврат-Пробел-F1", чтобы уменьшить ее, и "Возврат-Пробел-F4", чтобы увеличить ее.

3.9.2.20 Голос прокрутки

Используйте этот параметр, чтобы выбрать, хотите ли вы чтобы Braille Sense U2 MINI говорил пока используются кнопки прокрутки, пока вы читаете. Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)" по умолчанию установленно в положение "Выключить". Значение по умолчанию (Выкл) означает, что Braille Sense U2 MINI не говорит, когда вы используете клавиши прокрутки для перемещения по документу. Установите эту опцию в положение "Включить", если вы хотели бы слышать текст, во время прокрутки через него. Используйте "Пробел", чтобы переключить опцию включения / выключения.

3.9.2.21 Флип ЖК дисплея

Braille Sense U2 MINI дает вам возможность просмотра текста на ЖК-экране в нормальной или обратной ориентации. По умолчанию, "флип ЖК" установлен в положение "Выкл", что означает текст отображается в нормальной ориентации. Если опция установлена ​​в положение "Включить", текст находится в обратной ориентации так, чтобы кто-то через стол может смотреть на дисплей в правильной ориентации от его положения. Вы можете переключать значение вкл / выкл с помощью "Пробел".

Это полезный инструмент для учителей и родителей, желающих посмотреть работу студента, или для общения с глухими или слепыми пользователями.

Примечание: эта опция появляется только если подключен внешний USB.

3.9.2.22 Размер ЖК шрифта

Используйте этот параметр, чтобы изменить размер шрифта текста на вашем дисплее. Быстрая клавиша "F (точки 1-2-4)". По умолчанию установлено значение 19. Размер шрифта можно задать с помощью значения от 12 до 20. Используйте "Пробел", чтобы увеличить размер шрифта на 1, и "Возврат", чтобы уменьшить его. Если у вас размер шрифта установлен в 20, и вы увеличиваете шрифт на один размер, шрифт переключается на 12. Если ваш размер шрифта 12, и вы уменьшаете шрифт на один размер, шрифт переключается на 20.

Примечание: Этот параметр отображается только если внешний USB LCD подключен.

3.9.2.23 Порт принтера

Используйте эту опцию, чтобы определить, какой порт используется для отправки информации на принтер при печати документа. Быстрая клавиша "P (точки 1-2-3-4)". По умолчанию установлено значение "USB". Вы также можете выбрать печать через параллельный порт или принтер Bluetooth. Используйте "Пробел" для переключения среди 3 вариантов.

Примечание: если вы хотите использовать параллельный порт принтера, вы должны использовать USB на параллельный адаптер и подключить принтер к порту USB на Braille Sense U2 MINI.

3.9.2.24 Формат бумаги для печати

Эта опция позволяет выбрать размер бумаги, чернила которые принтер использует при печати. Для быстрого перейтиа к этой опции, используйте "S (точки 2-3-4)". Вы можете настроить размер, нажав "Пробел". Доступные размеры "Письмо" (8,5 дюйма на 11 дюймов) и "Юридические" (8,5 дюйма на 14 дюймов.)

3.9.2.25 Аудио оповещения

Используйте этот параметр, чтобы выбрать предупреждает ли Braille Sense U2 MINI об определенных событиях с использованием звуковых сигналов, сигналов вибрации, с использованием обоих, или отсутствие сигнала. Быстрая клавиша "a (точка 1)". Оповещения Аудио или вибрации может быть полезно, если речь на Braille Sense U2 MINI выключена. По умолчанию "оповещения Аудио" включены. Когда "Аудио оповещение" установлено в "звуковой сигнал", вы слышите звуковые сигналы при нажатии клавиш, которые не приемлемы в текущем контексте на Braille Sense U2 MINI. Если оповещения установлены на "вибрацию" устройство испускает вибрацию как предупреждение. Если параметр установлен на "Оба оповещения", вы получаете как аудио так и вибро сигналы. Если вы не хотите слышать или чувствовать предупреждение или уведомление, нажимайте "Пробел", пока не дойдете до "Выключить".

3.9.2.26 Воспроизводить звук включения/выключения

Используйте эту опцию, чтобы выбрать хотите ли вы слышать звук включения / выключения при включении / выключения Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)". По умолчанию для этого параметра установлено значение "Включить".

Если вы хотите чтобы Braille Sense U2 MINI включался / выключался молча, нажмите "Пробел", чтобы выключить звук.

3.9.2.27 Левая кнопка прокрутки

Используйте этот параметр для определения работы левой кнопки прокрутки. Доступные опции "Прокрутка экрана", "Перейти на линию", "Перейти на символ», «Перейти по абзацу" и "Перейти по предложению". Используйте "Пробел" для переключения среди вариантов.

Если вы установите значение "прокрутка экрана" кнопки левой прокрутки, будет прокручиваться предыдущая / следующая длина дисплея Брайля. Нажатие левой верхней кнопки прокрутки, прокручивает к предыдущему дисплею Брайля, а нажатие левой нижней кнопки прокрутки, выводит следующий дисплей Брайля.

Если вы установите значение "Перейти на линию", кнопка левой прокрутки перейтиит к предыдущей / следующей строке, аналогично нажатию "Пробел-1" или "Пробел-4" на клавиатуре Перкинса.

Если вы установите значение "Перейти по символам" кнопки левой прокрутки переместят к предыдущему / следующему символу на дисплее Брайля, аналогично нажатию "Пробел-3" или "Пробел-6".

Если вы установите значение "Перейти по абзацу" кнопки левой прокрутки можно использовать для перейтиа к предыдущему / следующему абзацу, аналогично нажатию "Пробел-2-3" или "Пробел-5-6".

Если вы установите значение "Перейти по предложению" кнопки левой прокрутки перейтият к предыдущему / следующему предложению, подобно нажатию "Пробел-2-3-5" или "Пробел-2-5-6" на клавиатуре Перкинса.

3.9.2.28 Правая кнопка прокрутки

Эта опция позволяет выбрать режим работы кнопки прокрутки на правой стороне дисплея Брайля. Значения в точности такие же, как и описанные в 3.2.27.

3.9.2.29 Пропустить пустые строки

Вы можете выбрать для Braille Sense U2 MINI предупредить вас о пустой строке, объявив "Пусто", когда вы обнаружите пустые строки при прокрутке документа, или вы можете выбрать для пропустить пустые строки. Быстрая клавиша "E (точки-1-5)" и по умолчанию устанавливается в положение "Выключить". Используйте "Пробел", чтобы переключить опцию включения / выключения.

3.9.2.30 Информация управления

Используйте этот параметр, чтобы определить, где будет объявлена информация относительно типа управления, которым вы в настоящее время пользуетесь, элемент списка, меню, список и т.д. короткий путь клавиша "i (точки 2-4)" значение по умолчанию установлено в положение "После". Для переключения "Управление информацией» между до, после и выключить, нажмите «Пробел».

При выборе "До", информация управления, например, "элемент списк", или "список" говорится перед пунктом меню / списка или управления формы. При выборе "После", управляющая информация будет объявлена после пункта или контроллера. Если у вас информация управления в положении "Выключить", управляющая информация не отображается или произносится.

Обратите внимание: если информация управления установлена на что-нибудь кроме "Выключить", она всегда появляется в Брайле до контроля.

Обратите внимание, что если вы используете веб-браузер, управляющие символы отображаются, даже если опция "Управляющая информация" установлен в положение "Выкл."

3.9.2.31 Скрыть пароли

При вводе пароля в компьютерное окно редактирования, Braille Sense U2 MINI может либо отображать звездочкой, (точки 1-6) или фактический пароль при вводе его.

Быстпая клавиша "P (точки 1-2-3-4)," и по умолчанию установлен в "Включить". Это означает, что пароли скрыты, и таким образом будут показаны с помощью звездочки. Для отображения паролей при вводе их, использовать "пробел", чтобы переключить этот параметр в положение "Выключить".

3.9.2.32 Информация горячих клавиш

Как описано выше, горячие клавиши используются, чтобы немедленно получить доступ или сделать запись, например к меню, или конкретному элементу в списке. Используйте эту опцию, чтобы определить, как будет объявлена информация горячей клавиши. Быстрая клавиша "H (точки 1-2-5)" и по умолчанию устанавливается на «Буквы». Возможные значения "Буквы", "узоры точки" и "Выключить" Вы можете перейтиить по элементам нажав "Пробел".

При выборе "Букв", опция "Открыть" в меню Файл текстового процессора, объявляется как "Открыть (о) Введите-о". Если вы выберите "узоры точки", он заявит: "Открыть (о), введите точки 1 3 5". И если вы выберите "Выключить", горячая клавиша не будет объявлена.

3.9.2.33 Озвучивание сочетания клавиш

Опция "Озвучивание сочетания клавиш" позволяет выбрать говорит ли Braille Sense U2 MINI сочетание клавиш. Быстрая клавиша для этой опции "S (точки 2-3-4)" и по умолчанию установлена в "Включить". Например, если нажать "F2", чтобы вызвать меню программы в текстового процессора, вы можете услышать, "Файл (е) снести". В этом случае сочетание клавиш для доступа к меню "Файл" текстового процессора является буква "е". Если вы не хотите слышать сочетания клавиш, переключите "анонс сочетания клавиш", нажав "Пробел".

3.9.2.34 Энергосберегающий режим

Используйте эту опцию, чтобы установить Braille Sense U2 MINI для экономии энергии за счет автоматического отключения после определенного периода времени. Быстрая клавиша "р (точки 1-2-3-4)". Значение по умолчанию установлено в "Включить". Используйте "Пробел", чтобы перебрать все имеющиеся значения: "Включить", "Выключить", и "Сообщение". Если вы не хотите, чтобы ваш Braille Sense U2 MINI отключался автоматически, установите опцию "Выключить". Если вы установите опцию "Сообщение", Braille Sense U2 MINI дает вам предупреждение, которое говорит "питание", чтобы напомнить вам что устройство находится во включенном состоянии после 10, 20 или 30 минут бездействия (в зависимости от настройки что вы выбираете для экономии питания).

Примечание: эта опция доступна только тогда, когда адаптер переменного тока не подключен к блоку. Другими словами, даже если эта опция установлена ​​в "Включить", если адаптер переменного тока подключен к блоку, блок не входит режим энергосбережения.

3.9.2.35 Энергосбережение начало в

Используйте эту опцию, чтобы установить время бездействия перед входом в режим энергосбережения. Быстрая клавиша "K (точки 1-3)" с установленным "Через 10 минут" по умолчанию. Это означает, что Braille Sense U2 MINI входит в режим энергосбережения, когда вы не использовали Braille Sense U2 MINI в течение 10 минут. Используйте "Пробел" для переключения между доступными настройками: 10 минут, 20 минут, и 30 минут.

3.9.2.36 Проверить сегодняшнее расписание

В "Диспетчере" (который вы узнаете чуть позже), вы можете отслеживать ваши встречи, используя Braille Sense U2 MINI. Вы можете установить Braille Sense U2 MINI, чтобы проверить сегодняшнее расписание для назначения каждый раз, когда вы включите его. Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)". Для изменения этой опции включения / выключения, нажмите "Пробел".

3.9.2.37 Одноручный режим

Эта опция позволяет пользователям только с использованием одной стороны использовать Braille Sense U2 MINI в определенном режиме, приспособленной для этой цели. Быстрая клавиша "H (точки 1-2-5)". По умолчанию установлено значение "Выключить" Используйте "Пробел" для переключения одноручного режима. Более подробную информацию о одноручном режиме см. в разделе "2.14 Одноручный режим".

Примечание: Если эта опция установлена ​​в положение "Включить" при подключении клавиатуры USB, она автоматически выключается, когда клавиатура подключена. Опция вернется в прежнее состояние, когда клавиатура USB отсоединена от устройства.

3.9.2.38 Автоматическая проверка орфографии

Используйте эту опцию, чтобы Braille Sense U2 MINI автоматически проверял орфографию в "окнах мульти редактирования" в таких программах, как менеджера расписания, Адресный менеджер, сообщений электронной почты, текстовый процессор и т.д. клавиша быстрого доступа для этой опции "C (точки1-4)".

По умолчанию эта опция установлена ​​в положение "Выключить", таким образом, написание не проверяются при вводе текста. Нажмите "Пробел", чтобы переключить автоматическую проверку орфографии.

Если установлено "Включить", и вы окажетесь возле слова с ошибкой, Braille Sense U2 MINI издаст звуковой сигнал, указывающий на неправильное написание. Звучит предупредительный сигнал, даже если сигналы аудио выключены.

3.9.2.39 Тип документа по умолчанию

Эта опция используется для установки типа по умолчанию для новых документов, создаваемых при помощи текстового процессора на Braille Sense U2 MINI. Быстрая клавиша для этой опции "Q (точки 1-2-3-4-5)". По умолчанию, "документ Брайля" выбран в качестве типа файла по умолчанию.

Вы можете выбрать "Sense документ", "документ Брайля" или "Текстовый документ" в качестве типа документа по умолчанию. Нажмите "Пробел" для переключения между тремя вариантами.

Примечание: При подключении QWERTY клавиатуры USB к Braille Sense U2 MINI, эта опция автоматически устанавливается на "Текстовый документ". Когда клавиатура USB отключена, тип документа по умолчанию возвращается к тому, который был установлена ​перед подключением клавиатуры USB.

3.9.2.40 Браузер по умолчанию

Эта опция позволяет установить, следует ли использовать первоначальный веб-браузер или более новый Быстрый браузер в качестве браузера по умолчанию для открытия веб-страницы с программами, такими как электронная почта, RSS, Поиск Google, и Twitter.

Быстрая клавиша для этой опции является "B". По умолчанию эта опция установлена ​​в обычный "Веб браузер". Нажмите "Пробел" для переключения между "Веб браузер" и "Быстрый браузер".

3.9.2.41 Автоматическая синхронизация с сервером времени

Если у вас опция "Автоматическая синхронизация с сервером времени" включена, дата и время синхронизируется с сервером времени в Интернете автоматически каждый раз, когда Braille Sense U2 МИНИ подключен к интернету. Используя эту функцию, вы можете обеспечить точность времени на Braille Sense U2 MINI путем синхронизации с атомными часами через Интернет.

Быстрая клавиша "T (точки 2-3-4-5)". По умолчанию установлено значение "Включить". Используйте "Пробел" для переключения синхронизации с сервером времени.

3.9.2.42 Индикатор выполнения (прогресса)

Установка индикатор прогресса определяет, как прогресс открытия документа, копирования файлов или открытия веб-страницы будет указываться. Быстрая клавиша "P (точки 1-2-3-4)". Вы можете выбирать между "Тихо" (без индикации прогресса) "Гудки", (непрерывные гудки в то время как задача выполняется) и "Сообщение" (прогресс отображается в процентах). По умолчанию индикация прогресса установлена на "сообщение". Нажмите "Пробел" для переключения между тремя настройками,

3.9.2.43 Bluetooth

Используйте эту опцию, чтобы включить или выключить Bluetooth. Быстрая клавиша для этой опции "B (точки 1-2)". Переключается Bluetooth нажатием "Пробел". По умолчанию он установлен в положение "Выключить" Вы можете переключать Bluetooth из любой точки Braille Sense U2 MINI, нажав кнопку "Возврат-3-4-5-6".

Примечание: необходимо включить Bluetooth для подключения к Bluetooth-совместимым устройством. Рекомендуется, чтобы вы выключали Bluetooth, когда он не используется для экономии заряда аккумулятора.

3.9.2.44 Беспроводная локальная сеть

Используйте этот параметр, чтобы включить/выключить беспроводную локальную сеть. Быстрая клавиша для этой опции "W (точки 2-4-5-6)". Вы можете переключаться нажав "Пробел". По умолчанию он установлен в положение "Выкл." Вы можете включать и выключать из любой Braille Sense U2 MINI, нажав кнопку "Возврат-1-4-5-6"

Примечание: необходимо включить беспроводной локальной сети для подключения к беспроводной сети или к Интернету через беспроводной маршрутизатор. Рекомендуется, чтобы вы выключали беспроводную сеть, когда она не используется, для экономии заряда батареи.

3.9.2.45 Режим запоминающих устройств

Режим запоминающих устройств прибора, позволяет рассматривать диски на вашем Braille Sense U2 MINI как съемные устройства хранения данных на ПК при подключении через USB. Быстрая клавиша для этой опции "D (точки 1-4-5)" установлено на "Включить" по умолчанию. Используйте "Пробел", чтобы включать/выключать эту опцию.

Если Mass Storage режим прибора отключается, Braille Sense U2 MINI может быть подключен к ПК в качестве устройства Windows Mobile и с помощью Microsoft ActiveSync или Центра устройств Windows Mobile провести синхронизации календаря и контактов с Outlook.

Когда вы закончите изменять опции в диалоговом окне "Глобальные параметры", нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки. Вы также можете переключиться "вкладка ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (​"Пробел-1-2")" на кнопку "Подтвердить", и нажать "Ввод". Если вы не хотите сохранять настройки, "вкладка ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (​"Пробел-1-2")" на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод". Вы также можете отменить сохранения настроек, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)" или "Пробел-E (точки 1-5)".

# 4. Диспетчер файлов

## 4.1 Обзор

Функциональность и структура "Диспетчера файлов" на Braille Sense U2 MINI очень похожа на "Windows Explorer" на персональном компьютере. Для запуска "Диспетчера файлов", нажмите "f (точки 1-2-4)" из меню "программы" или нажмите "Ввод", когда курсор находится на "Диспетчере файлов".

Вы можете запустить "Диспетчер файлов" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1 -F".

"Диспетчер файлов" содержит 2 основные области: "адресное окно" и "Список файлов". При первом открытии "файлового менеджера", вы оказываетесь в списке устройств. По умолчанию, вы оказываетесь на внутреннем флэш-диске, названном "Флешка". Вы можете использовать стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" или "Пробел-4") или кнопки прокрутки для перемещения по элементам в списке дисков. Нажмите "Ввод" на диске, который необходимо открыть. Braille Sense U2 MINI затем отображает список файлов / папок на диске, который вы открыли.

При нажатии "вкладка (Пробел-4-5 или F3)" или "Shift-Tab (​​"Пробел-1-2" или "Пробел-F3") " на "списке файлов", вы входите в "адресное окно". "Адресное окно" содержит путь к текущей директории или файла.

Для вашего удобства "Диспетчер файлов" содержит как меню так и горячие клавиши, что позволяет легко активировать элементы в программе с помощью одного нажатия клавиши, а также доступ к выбору функций меню, даже если вы не запомнили, связанные с ними нажатия клавиш. Вы можете вызвать меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2".

ВНИМАНИЕ! Braille Sense U2 MINI позволяет форматировать FlashDisk решить проблемы испорченности и / или начать с чистого внутреннего диска. Форматирование FlashDisk стирает все на флэш-диске. Будьте предельно осторожны при выполнении этой команды. Если вы выполняете эту команду, вы потеряете все ваши данные. Вы не сможете получить эти данные, как только команда выполнится. Для форматирования FlashDisk, нажмите и удерживайте "Пробел-1-2-3". Удерживая "Пробел-1-2-3", быстро нажмите и отпустите кнопку сброса. Продолжайте удерживать "Пробел-1-2-3", пока вы не услышите оповещение "старт форматирования".

### 4.1.1 Навигация в списке файлов

"Диспетчер файлов" содержит два вида списков: "Список файлов" и "Список меню", а точнее, список элементов, содержащихся в меню «Диспетчер файлов». Меню в Braille Sense U2 MINI возвращающееся. Это означает, что, когда вы дойдете до конца списка элементов в меню, Braille Sense U2 MINI автоматически возвращает вас к верхней части списка, когда вы нажимаете "Пробел-4". Однако, когда вы дойдете до конца "списка файлов", Braille Sense U2 MINI остается в конце списка, даже если вы нажмете "Пробел-4". Ниже приведен список из клавиш, используемых для навигации по спискам:

. 1 Перейти к предыдущему элементу: Стрелка вверх (Пробел-1) или кнопки прокрутки вверх.

. 2 Перейти к следующему элементу: Стрелка вниз (Пробел-4) или кнопка прокрутки вниз

. 3 Перейти к началу списка: Ctrl-дом (Пробел-1-2-3)

. 4 Перейти к концу списка: Ctrl-конец (Пробел-4-5-6)

Следующие комбинации клавиш действительны только в "списке файлов".

. 1 Перейти в папку или список файлов: Пробел-5-6

. 2 Перемещение между списком файлов и адресной строкой: Tab (Пробел-4-5 или F3) / Shift-Tab (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

. 3 Вход в выбранную папку или открыть выбранный файл: Ввод

. 4 Вернитесь на уровень в структуре папок: Возврат

. 5 Перейти к списку дисков: Пробел-1-2-5-6

. 6 Перейти к предыдущей группе из 18 элементов: Page Up (Пробел 1-2-6 или F1- F2)

. 7 Перейти к следующей группе из 18 элементов: Page Down (Пробел 3-4-5 или F3-F4)

8 . Перейти к файлу или папке, нажав первую букву имени папки или файла. Вы должны использовать символы ASCII.

### 4.1.2 Выбор папок и файлов

. 1 Выберите отдельных элементов "Пробел": * отображается перед элементом для обозначения своего ​​выбора. Нажатие "Пробел" снова на выбранной папке или файле отменяет выбор.

. 2 Непрерывный выбор ("Ввод-B (точки1-2)"): Выбирает все элементы с точки, где эта команда выполняется до пункта, где находится курсор. * Появляется перед выбранными элементами.

. 3 Выделить все ("Ввод-а (точка 1)"): Выбирает все файлы и папки в текущем списке. Вы можете использовать клавиши навигации для перемещения среди выбранных элементов для проверки их состояния выбора. Вы можете отменить выбор или повторно отменить выбранные элементы, нажав "Пробел". Когда команда "Выделить все" выполняется, Braille Sense U2 MINI говорит число выбранных файлов и * появляется перед выбранными файлами на дисплее Брайля

### 4.1.3 Отмена / Выход

Отменить ("Пробел-е (точки 1-5)" или "F4"): Отменяет функцию, так же, как клавиша "ESC" отменяет функции на персональном компьютере.

Выход ("Пробел-Z (точки 1-3-5-6)"): Отмена или остановка выбранной функции или программы. Это аналогично тому, как "Alt-F4" закрывает программу на персональном компьютере.

## 4.2 Работа с файлами и папками

При открытии "Диспетчера файлов", отображается список доступных дисков. Перейдите в диск, к которому вы хотите получить доступ, и нажмите "Ввод", чтобы открыть его. Braille Sense U2 MINI отображает список папок и файлов на этом диске. Элементы в кавычках это папки, а также пункты без кавычек это файлы.

За элементами в списке следуют номера, например, 1/5 или 2/5. Номера следующие за пунктами указывают размещение по элементу в списке и общее количество элементов в списке. Например, "база данных: 1/5," указывает "база данных" является первой папкой в списке, содержащем пять пунктов.

### 4.2.1 Выбор дисков

При открытии "Диспетчера файлов", первый пункт в списке "Флешка". Если SD-карта или USB флэш-накопитель вставлен, он также появится в этом списке. Найдите и выберите диск, используя стрелки вверх и вниз ("Пробел-1 или Пробел-4") или кнопки прокрутки. После выбора нужного диска, нажмите «Ввод», чтобы открыть его.

### 4.2.2 Вход и выход из папок

Есть несколько способов открыть папку. Вы можете использовать меню, чтобы открыть определенную папку.

1) Откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". Выберите опцию «Открыть» из списка и нажмите «Ввод».

2) Вы также можете нажать горячую клавишу "Ввод-O (точки 1-3-5)", чтобы активировать команду "Открыть" и откройте нужную папку.

3) Наконец, как описано выше, вы можете просто нажать "Ввод" на выбранной папке.

Для выхода из текущей папки, используйте клавишу "Возврат". Вы вернетесь к предыдущему уровню в структуре папок.

4.3 Меню Файл.

### 4.3.1 Открытие файла

Вы можете открыть файл, нажав "Ввод" на выбранном элементе. Вы также можете использовать "Ввод-O (точки 1-3-5)", чтобы открыть файл или папку. Braille Sense U2 MINI автоматически загружает приложение или программу, чтобы открыть выбранный файл.

Вы также можете открыть файл с помощью меню. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню. Затем нажмите букву «О (точки 1-3-5 )", или нажмите "Ввод" на "Открыть".

Braille Sense U2 MINI поддерживает следующие форматы файлов:

1 Файлы документов : . HBL , BRL , TXT, PWD , BRF , RTF, DOC / DOCX, XLS / XLSX , PDF и незащищенные файлы EPUB поддерживаются в текстовом процессоре.

2 Веб- форматы: . URL и HTML файлы поддерживаются веб-браузером.

3 Форматы носителей : . AC3 , ASF, ASX, M3U, MP2, MP3, OGG, PLS , WAV, воск , WMA, WMV и FLAC файлы поддерживаются Media Player.

4 . DAISY книги, в том числе из открытой библиотеки, и обучения Элли поддерживаются DAISY проигрывателем.

4.3.2 Открыть с помощью

Если нажать "Ввод" на файле, кроме упомянутых выше, появится диалоговое окно "Открыть с помощью", потому что тип файла не связан с программой. Вы также можете вызвать диалоговое окно "Открыть с помощью" с помощью меню. С помощью пункта меню "Открыть с помощью", вы можете открыть выбранный файл с программой, кроме тех, которые изначально связанны с этим типом файлов. Сначала нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы вызвать меню. Перейдите в "Открыть с помощью", и нажмите "Ввод". Вы можете быстро перейти к этой опции в меню, нажав кнопку "е (точки 1-5)". Вы также можете открыть диалоговое окно, нажав "Ввод-E (точки 1-5)" из списка файлов.

Это диалоговое окно состоит из списка "Открыть с помощью", список "принимают", и кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между этими элементами, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или " Shift-Tab (Пробел-1-2)". В списке, вы можете выбрать следующий пункт меню нажатием кнопок "Пробел-4", и предыдущий пункт, нажав "Пробел-1".

Когда откроется диалоговое окно "Открыть с помощью: Текстовый процессор" отображается. В этом списке, вы можете выбрать программу, текстовый процессор, Медиа проигрыватель, или веб-браузер. Нажатие "Пробел-4" выбирает следующую программу, и "Пробел-1" для выбора предыдущей программы. Как только вы выбрали программу, с помощью которой хотите открыть, нажмите "вкладка (Пробел-4-5)" на типе файла, чтобы перейти к списку "принять". Если вы выбрали текстовый процессор, нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" приведет вас к дополнительному списку под названием "Открытый режим". Используя этот список, вы можете указать, будет ли открыт файл в виде файла Брайля или текстового файла. Нажмите "Пробел-4" или "Пробел-1", чтобы выбрать один из двух типов файлов, затем нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Применить к" радио кнопке. Используйте эту кнопку радио, чтобы указать, является ли только выбранный файл или все файлы с таким же расширением открываются с указанной программой. После установки ваших предпочтений, нажмите "Ввод" или "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к кнопке "Подтвердить", а затем нажмите клавишу "Ввод", чтобы применить настройки. Если вы указали программу, которая не поддерживает тип файла, ничего не отображаться или воспроизводиться после запуска программы.

Если вы активации меню "Открыть с помощью" после фокусировки на папках с DAISY или мультимедийных файлах, соответствующая программа, отображается DAISY или Media Player. Если вы активируете меню "Открыть с помощью", и сталкиваетесь с папкой, которая не имеет информационного файла DAISY (discinfo.html или ncc.html), DAISY проигрыватель не отображается в качестве ассоциированной программы. Вы можете проигрывать все файлы после выбора либо DAISY или Media Player.

4.3.3 Открыть во втором редакторе Word.

По умолчанию, при нажатии "Ввод" на файле поддерживаемом редактором Word, на устройстве запускается редактор Word по умолчанию. Тем не менее,

вы можете открывать файлы во втором "новомредакторе Word», что позволяет легко переключаться между документами. Чтобы сделать это, нажмите кнопку

"F2", чтобы открыть меню, и нажмите «Ввод"на"Файл ". Перейдите к "новый редактор Word" и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать

эту функцию, нажав "Пробел-Возврат-В (точки -2-4-5-6)" непосредственно из списка файлов.

### 4.3.4 Архивация

С помощью этой функции вы можете сжимать файлы и папки в виде архива. Сжатие файла делает общий размер файла меньше, что делает его легче, делая его легче для отправки по email или для экономии места на устройстве хранения. Для использования функции "Архивация", выполните следующие действия:

1) Выберите файлы или папки, которые требуется сжать в "списке файлов" с помощью одного из методов, описанных ранее.

2) Откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4 )" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Архивация". Или, из меню, нажмите кнопку "z (точки 1-3-5-6)". Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из списка файлов, нажав "Ввод-Z ( точки 1-3-5-6 )".

3) Braille Sense U2 MINI подскажет, "Архивировать имя файла: (по умолчанию filename.zip)". "По умолчанию имя файла" это имя файла, которое используется для сжатого файла, если вы пытаетесь сжать только один файл или папку. При попытке сжать несколько файлов или папок, имя по умолчанию является именем папки, которая содержит файлы и папки.

4) Нажмите "Ввод" (или Tab, чтобы "Подтвердить" и нажмите кнопку "Ввод", и почтовый файл создается в текущем каталоге. Если вы хотите изменить имя архива, вы можете изменить значение по умолчанию с помощью клавиши-стрелки или введите новое имя. Если вы хотите отменить, нажмите "Пробел-E (точки 1-5)" или "Пробел-z (точки 1-3-5-6)". или, переключитесь на "отменить" и нажмите "Ввод".

### 4.3.5 Распаковать

Функция "распаковать" позволяет распаковать запакованный файл, независимо от того, был ли он создан на Braille Sense U2 MINI или ПК. Для активации функции "Распаковать", выполните следующие действия:

1) После выбора архива, откройте меню "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Распаковать". Или , нажмите "U (точки 1-3-6)" из меню. Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из списка файлов, нажав "Ввод-U (точки 1-3-6)" когда расположены на запакованном файле.

2) Braille Sense U2 MINI подсказывает, "распаковать в папку имя: (имя по умолчанию папка)". Имя папки по умолчанию такое же, как имя сжатого файла. Например, если вы распакуете файл с именем "test.zip", "распаковать имя папки : test" отображается.

3) Нажмите кнопку "Ввод", или перейти к "Подтвердить", нажав кнопку "вкладка ("Пробел-4-5")" и нажмите кнопку "Ввод". Braille Sense U2 MINI распаковывает файлы в папку по умолчанию. Если вы хотите изменить имя папки по умолчанию, можно изменить имя папки по умолчанию. Или, вы можете ввести новое имя. Если вы хотите отменить, нажмите "Пробел-E (точки1-5)» или «Пробел-Z (точки 1-3-5-6)". Вы также можете перейти на кнопку "Отмена", нажав кнопку "вкладка ("Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод".

Примечание: Вы также можете начать процесс распаковки, просто нажав "Ввод" на запакованном файле.

### 4.3.6 Отправить

Вы можете использовать эту опцию, чтобы копировать файлы и папки с разных носителей, таких как флэш-накопитель, USB флэш-диск (также известный как палки памяти USB), или SD-карты. После выбора файлов и папок, откройте меню с "Пробел-м (точки 1-3-4)", и выберите опцию "Отправить". При нажатии "Ввод" на "Отправить", Braille Sense U2 MINI отображает список дисков, на которые можно отправить файлы или папки. Вы можете выбрать диск назначения с помощью стрелок вверх и вниз ("Пробел-1" или "Пробел-4") или кнопок прокрутки вверх и вниз. При нажатии кнопки "Ввод" на нужном диске начинается копирование выбранных файлов и папок на выбранном диске. Вы можете активировать "Отправить", нажав "Ввод-S (точки 2-3-4)" из списка файлов.

### 4.3.7 Переименовать

Вы можете изменить имя файла или папки с помощью этой функции. Чтобы изменить имя файла или папки, переместитесь к файлу или папке, которую хотите переименовать. Откройте меню с помощью "Пробел-м (точки 1-3-4)" выберите "Переименовать" из списка меню и нажмите кнопку "Ввод", или нажмите "R (точки 1-2-3-5)", чтобы активировать функцию "Переименовать" быстро. Вы также можете использовать горячую клавишу "Ввод-R", чтобы активировать функцию "Переименовать" непосредственно из списка файлов. Braille Sense U2 MINI запросит новое имя. На дисплее Брайля появится "Новый файл (или папка) имя: (нынешнее название файла / папки)". Необходимо ввести новое имя файла / папки в символах ASCII. Нажмите "Ввод" после ввода нового имени файла, чтобы завершить процесс переименования.

Вы не можете использовать следующие символы в имени файла или папки: “|, \, <, >, ?, :, *”

### 4.3.8 Новый документ

Используйте эту опцию для создания нового документа. Есть несколько способов доступа к этой функции. Вы можете открыть меню, нажав "Пробел-м(точки 1-3-4)", перейдите в "Новый документ" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете открыть меню и нажать кнопку "N (точки 1-3-4-5)". Горячая клавиша для этой опции в "Диспетчере файлов" "Ввод-N (точки 1-3-4-5)".

Когда функция нового документа активируется, Braille Sense U2 MINI выводит "Тип файла: Текст (TXT)". Можно создать два типа документов: текстовые файлы и файлы Брайля. Вы можете использовать стрелку вниз ("Пробел-4"), чтобы выбрать "Брайля (BRL)" формат файла. При нажатии "Ввод" на "текст (TXT)" или "Брайль (BRL)", Braille Sense U2 MINI отображает "Новое имя документ: Новый Document0.txt" или "Новый Documen0.brl". "Новый Document0.xxx" имя файла по умолчанию в зависимости от типа файла, который вы выбрали. Следующие новые документы увеличивается на единицу, когда вы создаете новый документ, для которого вы не указали имя. Вы также можете ввести имя документа, которое вы предпочитаете и нажмите "Ввод". Новый документ с вашим названием создается. " | , \ , <,> , , : , * ?" Символы не могут быть использованы при создании имени файла.

### 4.3.9 Новая папка

Используйте эту опцию, чтобы создать новую вложенную папку в текущей папке. Откройте меню в "Диспетчере файлов", нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" и выберите "Новая папка" из списка меню. Нажмите кнопку "Ввод" на "Новая папка", чтобы активировать эту функцию. Вы можете использовать букву "F (точки 1-2-4)", чтобы перейти на вариант новая папка в меню. "Ввод-F (точки 1-2-4)" горячая клавиша, которая используется для доступа к этой функции непосредственно из списка файлов.

Braille Sense U2 MINI подсказывает, "новое имя папки:". Введите нужное имя новой папки в ASCII, и нажмите "Ввод". Ваша новая папка будет создана.

При создании новой папки, вы не можете использовать следующие символы: "|, \, <,>,,:?, *"

### 4.3.10 Преобразование файлов

Функция "Преобразование файлов" на Braille Sense U2 MINI похожа на функции "Сохранить как" в текстовом процессоре. Эта функция преобразует файлы в различных форматах. Функция преобразования файлов Braille Sense U2 MINI поддерживает следующие форматы файлов: "Смысл текстов ( HBL )", "Текст ( TXT)" и "Шрифт Брайля (BRL)".

Braille Sense U2 MINI может конвертировать один файл или сразу несколько файлов в нужный формат файла. Выберите файлы, используя метод выбора файла, описанный ранее. После выбора файлов, которые вы хотите конвертировать, откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)". Выберите опцию "Преобразование файла" и нажмите "Ввод". Вы также можете использовать букву "t (точки 2-3-4-5 )", чтобы перейти к опции преобразования файлов из меню. Используйте "Ввод-T (точки 2-3-4-5)", чтобы выполнить команду "конвертирования файлов" непосредственно из списка файлов.

Braille Sense U2 MINI предложит вам выбрать предпочтительный формат файла. Используйте стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" или "Пробел-4"), чтобы выбрать нужный формат файла. При нажатии «Ввод» на формате файла, Braille Sense U2 MINI начнет конвертирование файлов в файловый формат который вы выбрали. Braille Sense U2 MINI сохраняет исходные имена файлов для файлов, которые вы преобразовали. Если файл с таким же именем и расширением уже существует, "дата" и "время" добавляются к имени файла.

### 4.3.11 Поиск файла

Используйте функцию «Поиск файла", чтобы найти файл или папку, для которого вы знаете все имя или часть имени, но не расположение. Вы можете нажать "Пробел-м (точки 1-3-4), чтобы открыть меню и перейти к "Поиск файла" и нажмите кнопку "Ввод". Или использовать b, чтобы перейти к функции поиска в меню. Вы можете нажать "Пробел-F (точки 1-2-4)", чтобы активировать эту функцию непосредственно из списка файлов. Braille Sense U2 MINI отображает диалоговое окно "файл для поиска".

Диалоговое окно состоит из "поле ввода для ввода имени текста для поиска", в "поле со списком, чтобы выбрать диск", "флажок выбрать, следует ли искать во вложенных папках", "кнопка Поиск", "кнопка отмены" и список результатов. Вы можете использовать вкладку "(Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)" для перемещения по элементам управления.

При активации поиск файлов, устройство сообщает "Файл для нахождения:" вы оказываетесь на поле ввода для ввода имени файла для поиска Braille Sense U2 MINI "Введите все или часть имени файла и нажмите ввод». Введите все файлы, содержащие текст, для поиска. Когда поиск файлов будет завершен, вы оказываетесь в списке результатов.

Вы можете перемещаться среди элементов в списке результатов с помощью стрелок вверх и вниз ("Пробел-1" и "Пробел-4"). Если нажать "Ввод" на файле, вы оказываетесь на пути, где хранится файл, и диалоговое окно поиска файлов закроется. Вы можете открыть файл, нажав "Ввод" на имени файла снова.

Если вы хотите найти файл на другом диске, после ввода имени файла, нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к списку "целевой диск". Вы можете нажать стрелки вверх и вниз ( "Пробел-1" и "Пробел-4"), чтобы перейти на другой диск. Если нажать "Ввод" или на определенном диске или на кнопке "Поиск", Braille Sense U2 MINI ищет на диске файлы, удовлетворяющие текст, введенный в поле ввода.

Список дисков отображает все устройства хранения данных которые подключены к системе Braille Sense U2 MINI. Если есть много файлов в диске, это может занять некоторое время, чтобы выполнить поиск. В то время как поиск выполняется, "Поиск" отображается, чтобы предупредить вас о том, что поиск активен.

### 4.3.12 Информация

Используйте эту опцию, чтобы запросить Braille Sense U2 MINI для получения информации о файлах и папках. Информация в "Диспетчере файлов" предоставляет вам информацию о типе файла, размере файла, дате и времени создания файла или папки, и является ли файл / папка защищенным. Нажмите "Пробел- м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню. Перейдите к "информации" и нажмите "Ввод". Используйте букву "I (точки 2-4)", чтобы открыть "Информация" быстро изнутри "меню". "Ввод-I (точки 2-4)" горячая клавиша для этой опции. Вы можете использовать эту горячую клавишу для доступа к этой функции непосредственно из списка файлов.

Braille Sense U2 MINI отображает информацию о файле или папке в следующем порядке: тип файла, размер файла, дата и время создания, и атрибут. Вы можете просмотреть эту информацию, нажав на вкладку "("Пробел-4-5")".

1 Тип файла: Отображает информацию о формате файла, например, "BRL файл", "док файл" или "текстовый файл". При выборе папки, эта область показывает, что элемент является папкой, содержащей х количество файлов и папок.

. 2 Размер файла: отображает размер выбранного файла или папки. Когда несколько файлов или папок выбираются, в данной области отображается общий размер выбранных файлов и папок.

. 3 Дата и время: отображает время и дату папки / файла, когда он был создан или изменен.

. 4 характеристики: Отображает файл защищен от записи или для записи. Вы можете изменить этот атрибут, используя стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" или "Пробел-4") или "Пробел". Когда несколько файлов или папок выбираются, этот атрибут не показывается.

. 5 Подтвердите: Чтобы изменить атрибут, нажмите "Ввод" на "Подтвердить".

. 6 Отменить: Для отмены изменений нажмите "Ввод" на кнопке "Отмена".

Вы также можете нажать "Пробел-i (точки 2-4), "в то время как вы находитесь в файловом менеджере или меню "программы" в Braille Sense U2 MINI, чтобы услышать, сколько свободного места на флэш-диске.

4.4 Меню Правка.

### 4.4.1 Копировать/перейти

"Копировать" оставляет выбранные файлы и папки в прежних местах, и создает их копии в выбранных вами директориях. "Перейти" удаляет выбранные файлы и папки из прежних мест, и перемещает их в новые места, которые вы выбрали.

Используйте функцию копирования / перемещения следующим образом:

1 . Выберите файлы и папки , которые требуется скопировать.

2 .Откройте меню и выберите "Копировать" из списка, чтобы скопировать выбранные файлы и папки. Вы можете выполнить команду "Копировать" непосредственно из списка файлов, нажав "Ввод-С". Если вы хотите перейти выбранные файлы и папки, выберите "Вырезать" из меню. Используйте "Ввод-х" если необходимо выполнить команду "Вырезать" непосредственно из списка файлов. Когда команда "Копировать" или "Вырезать" выполнится, Braille Sense U2 MINI возвращается в список файлов.

3 . Перейдите в папку назначения.

4 . Откройте меню и выберите "Вставить". Нажмите кнопку "Ввод" на "Вставить", и выбранные файлы и папки скопируются или переместятся. Вы можете нажать "Ввод-V", чтобы выполнить команду "вставить" непосредственно из списка файлов.

Если папка назначения такая же, как в исходной папке, Braille Sense U2 MINI придает «COpY1» к вашим оригинальным именам файлов. Если одни и те же файлы копируются в папку во второй раз, Braille Sense U2 MINI придает «COpY2» к оригинальным именам файлов.

Если ваша папка имеет то же имя, что и копируемый файл, Braille Sense U2 MINI предложит "ххх Файл уже существует. Заменить ? Да". Нажмите "Ввод", если вы хотите заменить файл. Если вы не хотите перезаписать файл, выберите "Нет" и нажмите "Ввод". Когда "Нет" выбрано, функция "Вставить" не отменяется.

### 4.4.2 Удаление файлов и папок

Чтобы удалить файл или папку, перейдите к папкам или файлам, которые нужно удалить, и выберите их. Откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" и выберите опцию «Удалить». Нажмите кнопку "Ввод" на "Удалить", чтобы завершить удаление выбранных файлов и папок. Вы также можете нажать букву "D (точки 1-4-5)" после открытия меню, это позволяет удалить выбранные элементы. Вы также можете удалить выбранные файлы или папки с помощью горячих клавиш. "Пробел-D (точки 1-4-5)" и "Ввод-D (точки 1-4-5)" оба могут быть использованы для выполнения "Удалить".

Примечание: "Пробел-D (точки 1-4-5)" может быть использовано с другими программами на Braille Sense U2 MINI. "Ввод-D (точки 1-4-5)" может быть использовано только в «Диспетчер файлов».

При удалении только одного файла или одной папки, не стоит использовать функцию выбора. Вместо этого просто перейдите к файлу или папке, которую необходимо удалить, и используйте один из способов, описанных выше, чтобы удалить файл или папку.

### 4.4.3 Выделить все

Эта функция выбирает все файлы и папки в текущем списке. Вы можете воспользоваться этой функцией в меню или с помощью сочетания клавиш. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть меню. Нажмите стрелку вниз ("Пробел-4"), чтобы перейти к "Выделить все". Нажмите "Ввод", чтобы выполнить функцию "Выделить все". Вы можете использовать букву «a (точка 1)" для перейтиа к "Выделить все" из меню. Используйте "Ввод-а (точка 1)", чтобы выбрать все файлы и папки в текущем списке не заходя в меню. Когда "Выделить все" активировано, Braille Sense U2 MINI говорит, "х объекты, выбраны". Braille Sense U2 MINI возвращается в список файлов.

* Появляется перед каждым именем файла, который вы выбрали. Вы можете отменить выбор файла или папки, нажав "Пробел". Эта функция является удобным способом для выбора нескольких файлов для копирования, вырезания или удаления.

4.5 Меню Вид.

### 4.5.1 Сортировать файлы

Эта опция используется, чтобы указать порядок, в котором файлы и папки отображаются в списке файлов. Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы вызвать меню. Перейдите к "Сортировать по", и нажмите "Ввод". Или, нажмите кнопку (g"из меню, чтобы перейти и выполнить эту опцию. Вы можете воспользоваться этой функцией непосредственно из списка файлов, нажав "Ввод-g (точки 1-2-4-5)"

Файлы и папки могут быть отсортированы в соответствии со следующим: "Имя", "Размер", "расширение" и "даты и времени". Вы можете перемещаться между этими пунктами, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "Ввод" после выбора критерия сортировки, и файлы и папки отображаются в указанном порядке. Если вы выберите "Имя" или "расширение", список сортируется в порядке возрастания, и если вы выберите "Размер" или "Дата и время", список сортируется в порядке убывания. По умолчанию, файлы и папки в списке файлов сортируются по "Имя" папки появляются в верхней части списка, а файлы появляются в нижней части. После того как вы выбрали, как вы хотите, чтобы ваши списки файлов и папок сортировались, опция сохраняется, так что файлы сортируются в соответствии с вашими предпочтениями каждый раз при открытии "Диспетчера файлов".

### 4.5.2 Установить информацию файла

Этот пункт используется для установки, какого рода информация отображается для каждого элемента в списке файлов. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы вызвать меню. Перейдите к "Установить Сведения о файле" и нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "l (точки 1-2-3)" для быстрого доступа к этому элементу из меню. Вы можете воспользоваться этой функцией непосредственно из списка файлов, нажав кнопку "Ввод-l (точки 1-2-3)"

Используйте эту опцию, чтобы выбрать информацию, которая будет отображаться для каждого элемента в списке. Доступные опции "Имя", "Имя, Размер" и "Имя, размер, дата и время". Вы можете перемещаться между этими пунктами, нажав кнопку "Пробел-4 или "Пробел-1". Нажмите "Ввод" после выбора информации, которая будет отображаться, и список файлов обновляется, показывая всю информацию, которую вы указали. По умолчанию только имена отображаются в "списке файлов". Если вы выбрали "Имя, Размер" наименование и размер файлов отображаются. Тем не менее, для папок, размер не отображается. Эта опция сохраняется и остается в силе до тех пор, пока аппаратный сброс не производится.

### 4.5.3 Показать только файлы типа

Это используется, чтобы определить, какой тип файлов отображается в списке файлов. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы вызвать меню. Перейдите к "Показать только файлы типа", и нажмите "Ввод". Или нажмите W для быстрого доступа к этой опции из меню. Вы также можете получить доступ к этой функции непосредственно из списка файлов, нажав кнопку "Ввод-W (точки 2-4-5-6)"

Выберите, какие файлы отображаются, выбрав один из следующих пунктов: "Все файлы", "Sense Word файлы", "MS Word файлы", "Текстовые файлы", "Брайля файлы", "HTML файлы", "URL Файлы" "Media файлы" и "Wave Файлы". Вы можете перемещаться между этими пунктами, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "Ввод" после выбора типа файлов, который вы хотите, и только файлы указанного типа отображаются в списке файлов. Папки не отображаются независимо от того, какой тип вы указали. По умолчанию все файлы отображаются в списке файлов. Эта установка остается в силе только пока вы не закроете "Диспетчер файлов", таким образом, все файлы отображаются в очередной раз после перезапуска "Диспетчера файлов".

4.6 Меню Сеть.

Функция разделения файлов по сети позволяет обмениваться файлами между Braille Sense U2 MINI и компьютерами, подключенными к той же сети, и

Получать доступ к файлам на других компьютерах так же, как если бы они были расположены прямо на вашем Braille Sense U2 MINI. Другими словами, вы можете копировать файлы

на Braille Sense с других компьютеров в сети, редактировать файлы на других компьютерах при помощи редактора Word или даже открывать медиа файлы на других устройствах

и воспроизводить их в Меддиа Плеере на Braille Sense U2 MINI. Кроме того, вы можете поделиться папками на Braille Sense U2 MINI и получать к ним доступ

с других компьютеров, подключенных к сети. Вы можете обмениваться файлами по сети, используя LAN или беспроводное подключение. При использовании локальной

сети, как только Braille Sense U2 МИНИ подключен, вы можете легко найти и получить доступ к общим файлам других компьютеров, подключенных к сети. Однако

при использовании беспроводной локальной сети, можно получить доступ к общим файлам, только если ваш Braille Sense U2 MINI и подключенный компьютер находятся

на том же уровне. Это значит, что вы не можете искать компьютер, подключенный к маршрутизатору А если вы подключены к маршрутизатору Б, и беспроводная

локальная сеть является суб-подключением маршрутизатора А. Для получения более подробной информации о настройке LAN / WLAN, обратитесь к разделу "Настройка интернета"

главы «Инструменты" данного руководства пользователя.

### 4.6.1 Поиск компьютеров в сети и добавление их в список.

При открытии "Диспетчера файлов", сеть отображается в списке дисков. Список сети состоит из общих папок на компьютерах, подключенных к сети, добавленных

в список сети. Из списка сети, вы можете открыть общую папку, или удалить сетевое расположение из списка. Если вы еще не добавили общие папки, этот список пуст. Для добавления элементов в список сети, нужо выполнить поиск сетевых устройств, затем выбрать общие папки на этих устройствах

и добавить их в список сети.

Для поиска общих компьютеров, подключенных к сети, используйте диалоговое окно "Настройка сетевого подключения". Вы

можете открыть диалоговое окно "Настройка сетевого соединения", нажав "Пробел-возврат-е (точки 1-5)" независимо от вашей позиции в диспетчере файлов . Или

нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Сеть". Перейдите в "Настройка сетевого подключения" и нажмите "Ввод".

Диалог "Настройка сетевого соединения" содержит следующие элементы:

Строка редактирования "Удаленное имя"

Список "Удаленная папка"

кнопку "Добавить / Удалить"

Кнопку "Отмена"

Когда диалог " Настройка сетевого подключения" открывается с использованием "Пробел-Возврат-е

(точи 1-5) ", вы оказываетесь на поле редактирования « Имя компьютера ". Введите имя компьютера с или без символов обратной косой черты и нажмите "Ввод".

Например, если имя компьютера, который  вы хотите найти - "HIMS", введите "\\HIMS" или "HIMS" и нажмите "Ввод". Если общий компьютер будет найден, пояится запрос логина, в соответствии с настройками общего компьютера. Если компьютер работает под управлением Windows Vista или Windows 7, необходимо ввести путь к папке, как

показано ниже.

Пример) "\\hims\sharing", "hims\music"

Примечание: если имя общей папки превышает 11 символов, оно не не будет распознано Braille Sense U2 MINI.

Если у  компьютера, к которому  вы пытаетесь получить доступ, нет сетевого имени пользователя и пароля, введите "guest" в окне ввода логина и нажмите "Ввод". Если для компьютера требуется

Определенное имя пользователя и пароль, убедитесь, что они введены правильно. Если вход выполнен успешно, вы окажетесь в списке удаленных папок и в списке отображаются папки, общие для этого компьютера. Перейдите к нужной папке в списке и нажмите клавишу "Ввод" на кнопке "Добавить". Сетевое расположение общей папки добавляется

в список сети в диспетчере файлов. Вы можете выбрать любое количество папок из списка удаленных папок и добавить их в список сети.

Используйте следующие комбинации клавиш для навигации по диалогу "настройка сетевого подключения":

перейти к следующему элементу: "Таб(F2 или

Пробел-точки-4-5)"

Перейти к предыдущему элементу: "Шифт-Таб(Пробел-F2 или Пробел-точки-1-2) "

Используйте следующие комбинации клавиш в списке удаленых папок.

Перейти к следующему элементу списка: "Пробел-точка-4"

Перейти к предыдущему элементу в списке: "Пробел-точка-1" Выбор текущего элемента:

Пробел

Выделение всех элементов: Пробел-Ввод-(точка 1)

Используйте кнопку "Добавить", чтобы добавить выбранную общую папку из списка удаленной папки

к списку сети диспетчера файлов. Из списка удаленной папки, нажмите кнопку "Ввод", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка сетевого подключения". Вы также

можете отменить изменения, нажав "Пробел-З (точки 1-3-5-6)" или "Пробел-Е (точки 1-5)". После того, как сетевые местоположения общих папок добавлены

в список, они доступны в пункте "Сеть" диспетчера файлов, пока вы подключены к сети, в которой они расположены. Другими словами, если вы добавили место

для общей папки вашей домашней сети, вы не можете получить доступ к ней из офиса, поскольку вы больше не подключены к домашней сети, в которой находится

общая папка. Также помните, что вы не можете получить доступ к общим папкам в сети, если у вас нет LAN или беспроводного подключения к этой сети.

### 4.6.2 Удаление папки

Удаленную папку можно удалить из из списка сети диспетчера файлов двумя способами: при помощи опции "Удалить" в списке сети или через диалог "Настройка сетевого подключения".

При помощи списка сети:

Запустите диспетчер файлов и выберите "сеть" из списка устройств. Перейдите к удаленной папке, которую  вы хотите удалить,

и нажмите "Пробел-Возврат-д (точки 1-4-5)". Вы также можете получить доступ к этой функции из меню. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы

открыть меню. Спуститесь вниз до "Удалить эту папку из сети" и нажмите клавишу "Ввод".

Из диалога "Настройка сетевого подключения":

Нажмите "Пробел-Возврат-е", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка сетевого подключения". Перейдите к удаленной папке, которую требуется удалить. Нажмите ", Таб"чтобы перейти к кнопке "Удалить" и нажмите "Ввод".

### 4.6.3 Общая папка в сети

Braille Sense позволяет разрешить общий доступ к папкам по сети, так что вы можете получить к ним доступ с других устройств, таких как компьютеры, в сети. После выбора папки, которой вы хотите поделиться, откройте меню с "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Поделиться этой папкой в сети". Или нажмите "J (точки 2-4-5)" из меню. Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из списка файлов, нажав "Возврат-S (точки-2-3-4)" при размещении на папке, которой вы хотите поделиться.

Braille Sense подсказывает, "Папка успешно открыта, пожалуйста, перезагрузите Braille Sense". Если папка является общей, этот пункт меню читает "Не возможно поделиться этой папкой". Вы можете запретить доступ к папке, выделив ее и выбрав пункт "Не открывать эту папку" из меню или, нажав кнопку "Возврат-U (точки-1-3-6)".

### 4.6.4 Установить локальную безопасность

Если вы выбрали общий доступ к папкам в сети, вам может потребуется имя пользователя и пароль для доступа к папке, для того, чтобы другие не могли получить несанкционированный доступ к папке на вашем Braille Sense. Чтобы обеспечить безопасность папке, выберите папку и откройте меню "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Настройки локальной безопасности" Или нажмите "Y (точки 1-3-4-5-6)" из меню. Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из списка файлов, нажав кнопку "Возврат-P (точки-1-2-3-4)" при размещении на папке, которую вы хотите защитить.

Диалоговое окно "Локальная настройка безопасности" содержит 4 пункта: "Имя пользователя" компьютерное окно редактирования, "Пароль" компьютерное окно редактирования, кнопку "Подтвердить", и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться среди элементов, используя "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab "Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Чтобы обеспечить безопасность папки с именем пользователя и паролем, введите имя пользователя и пароль, которые вы хотите использовать в соответствующие компьютерные поля редактирования. Нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки, или Tab, чтобы переключиться на "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Если вы не хотите сохранить настройки, Tab к "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".

### 4.7 Просмотрщик EML

Braille Sense U2 MINI позволяет просматривать и взаимодействовать с EML файлами (файлы сообщений электронной почты) непосредственно из файлового менеджера. Сообщения электронной почты, созданные и полученные с помощью программы электронной почты на Braille Sense хранятся в папке "электронная почта" на флэш-диске устройства. Папка электронной почты содержит "POP3" и "IMAP" папки, состоящие из вложенных папок для каждой учетной записи в этой категории. Каждая папка счета содержит папки для каждого почтового ящика, которые, в свою очередь, содержат сообщение или "EML" файлы.

Время от времени, вы можете найти его более эффективным для доступа к конкретной электронной почте с помощью файлового менеджера, так как вы не должны ждать, пока программа электронной почты для загрузки почтовых ящиков и т.д. Используйте обычную навигацию файлов и папок, как описано выше, чтобы доступ к файлу EML, а точнее, сообщение, которое вы хотите найти. После этого  найдиет в списке сообщение, которое вы хотите открыть, его можно открыть в EML Viewer, нажав кнопку "Ввод".

EML Viewer открывает сообщение, и помещает вас в сообщение. Диалоговое окно "EML Viewer" содержит 7 элементов управления: "Тема" статическое окно, "Дата" статическая коробка, "От" статическая рамка, "Тело сообщения" окно редактирования многоканальное, "Прикрепить" окно списка файлов (появляется только если сообщение содержит вложение), «Переслать» кнопку, кнопку "Ответ", и кнопку «Закрыть». Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab(Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Внутри тела сообщения, использовать обычные команды навигации. (См. раздел 4, Текстовый процессор для более подробной информации) Вы также можете Переслать или ответить на сообщение из EML Viewer. Чтобы переслать, Tab на кнопку "Переслать" и нажмите "Ввод" или нажмите "Ввод-е(точки-1-2-4)" из сообщения. Чтобы ответить, Tab на кнопку "Ответить" и нажмите "Ввод" или нажмите "Ввод-р (точки-1-2-3-5)" из сообщения.

Когда либо "Переслать" или "Ответить" запущено, вы оказываетесь на поле "Кому" нового диалога в сообщениях. Создание пересыльного или ответного сообщения так же, как в программе Braille Sense U2 MINI "Электронная почта". ( См. раздел 8 данного руководства.)

Чтобы закрыть EML файл / сообщение и вернуться к списку файлов, Tab на "Закрыть" и нажмите на кнопку "Ввод" или нажмите "Пробел-z(точки1-3-5-6)".

## 4.8 Использование адресного окна

Это окно редактирования позволяет ввести прямой путь имени файла, который необходимо открыть. Это окно также содержит список истории для удобного доступа к недавно открытым файлам или каталогам.

### 4.8.1 Редактирование

Когда вы находитесь в списке файлов или папок, вы можете нажать "Tab (Пробел-4-5)" для перейтиа к адресной строке. Braille Sense U2 MINI выводит текущий путь поиска, включая имя текущего диска, например, "Fkashdisk/Download/". При редактировании пути, с помощью клавиш маршрутизации курсора перейти курсор на место, где вы хотите изменить текст пути. При первом входе в адресное окно, курсор находится в конце имени пути.

Адресное окно видно только когда вы находитесь в файле или списке папок. Когда вы находитесь в списке устройств, адресное окно не доступно.

### 4.8.2 Ввод пути/имени файла

При перемещении курсора клавишами маршрутизации курсора, Braille Sense U2 MINI вставляет текст в позицию курсора. Если вы знаете точный путь и имя файла, вы можете ввести в путь и имя файла, чтобы открыть файл с соответствующим заявлением. Например, если вы введете "FlashDisk/Download" в адресном окне и нажмите "Ввод", Braille Sense U2 MINI отображает список файлов в папке загрузки. Если вы введете "FlashDisk/Мои документы/sample.txt" в окне адреса и нажмете "Ввод", Braille Sense U2 MINI загружает текстовый процессор, и открывает файл "sample.txt". Когда файл открыт, вы можете прочитать или отредактировать файл "sample.txt".

### 4.8.3 Открытие списка истории

Список журнала содержит пути, папки и файлы, которые были открыты ранее. Вы можете получить доступ к истории из адресного окна нажав стрелку вниз ("Пробел-4"). Используйте стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" или "Пробел-4"), чтобы просмотреть список истории. Вы также можете использовать кнопки прокрутки для навигации по этому списку. Чтобы открыть файл в списке журнала, нажмите "Ввод". Файл открывает соответствующее приложение. (См. раздел 4.2.3).

Во время навигации по истории, вы можете ввести новые имена пути или имена файлов, чтобы получить мгновенный доступ к файлу или папке.

## 4.9 Горячие клавиши в "Диспетчере файлов"

Ниже приведен список горячих клавиш, которые можно использовать в файловом менеджере

1 Открыть: Ввод-O (точки 1-3-5)

. 2 Открыть с помощью: Ввод-е (точки 1-5)

3 Архивация: Ввод-z (точки 1-3-5-6)

. 4 распаковать: Ввод-U (точки 1-3-6)

. 5 Отправить: Ввод-S (точки 2-3-4)

6 Скопируйте:. Ввод-C (точки 1-4)

. 7 Вырезать: Ввод-х (точки 1-3-4-6)

. 8 Вставить: Ввод-V (точки 1-2-3-6)

. 9 Удалить: Ввод-D (точки 1-4-5)

10. Переименовать: Ввод-R (точки 1-2-3-5)

11. Новый документ: Ввод-N (точки 1-3-4-5)

12. Новая папка: Ввод-F (точки 1-2-4)

13. Преобразование файлов: Ввод-T (точки 2-3-4-5)

14. Выбрать все: Ввод-а (точка 1)

15. Сортировать по: Ввод-G (точки 1-2-4-5)

. 16 Информация о файле: Ввод-l (точки 1-2-3)

17. Откройте файлы типа: Ввод-W (точки 2-4-5-6)

. 18 Искать файл: Пробел-F (точки 1-2-4)

19 Информация:. Ввод-I (точки 2-4)

20 Настройка сети подключение:. Возврат-е (точки 1-5)

21. Снимите удаленной папки на сетевом Возврат-е (точки 1-5)

# 5. Текстовый процессор

Вы можете запустить "текстовый процессор" несколькими способами:

1 .Нажмите кнопку "F1", чтобы открыть главное меню "Программа". Перейдите к "текстовый процессор", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Вы также можете нажать "W (точки2-4-5-6)" из главного меню для быстрого перейтиа и открытия «текстового процессора».

2 .Вы можете запустить "текстовый процессор" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-W".

При запуске процессора Word на Braille Sense U2 MINI, он помещает вас в новый пустой документ. Меню можно открыть, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". Не волнуйтесь, если вы не можете вспомнить точные сочетания клавиш для всех функций текстового процессора, так как вы можете активировать все функции текстового процессора через меню процессора Word. Меню в Текстовом процессоре состоит из файла, редактирования, перейти к, прочитанными и макета. Для доступа к этим меню, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2" в процессоре Word, выберите пункт меню и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Пробел-м (точки-1-3-4)" или "F2", а затем ярлык для соответствующего пункта меню. Например, чтобы открыть меню редактирования, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и навигацию в меню редактирования, нажав стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" и "Пробел-4") и нажмите клавишу "Ввод". Или нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" и нажмите кнопку "е (точки-1-5)».

Прежде, чем перейтиить более подробно к Текстовому процессору, важно также отметить, что в то время как вы находитесь в любом месте документа, вы можете обнаружить свое местоположение, нажав кнопку "Пробел-1-5-6". В следующих разделах особенности процессора Word, объясняются более подробно. Также объясняются функции каждого из имеющихся элементов меню.

## 5.1 Меню файл

Меню "Файл" содержит функции, которые позволяют создавать новые документы, открывать документы, сохраненные на диск, сохранить отредактированные документы, производить печать и тиснение. Оно также содержит различные настройки параметров. Для выбора меню файл, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", и нажмите "F (точки 1-2-4)". Или нажмите "Ввод" на "Файл".

### 5.1.1 Новый

Команда новый создает новый, редактируемый документ. По умолчанию, имя нового документа является "noname.brl". Расширение ".BRL" является расширением документов, которые создаются с использованием шрифта Брайля на Braille Sense U2 MINI. Это то же самое имя файла, который создается автоматически при открытии текстового процессора.

Примечание: если вы изменили свой ​​тип по умолчанию в "Глобальных параметрах", расширение может быть TXT или HBL, как ваш тип документа по умолчанию может быть установлен на Брайля, текст или документа Sense.

Чтобы создать новый документ, выберите "Новый" из меню "Файл". Или нажмите "Ввод-N (точки 1-3-4-5)". Если "Новый" выполняется при редактировании другого документа, вам будет предложено в качестве типа файла нового документа: "Sense документ (S)" отображается в первую очередь. Если вы нажмете "Пробел-4" несколько раз, "Брайль Документ (B)» и «Текстовый документ (T)" отображаются. Выберите тип документа, который требуется, и нажмите "Ввод".

"Новый" относится к созданию нового пустого документа после закрытия документа, который в настоящее время редактируется. Закрытие документа, который в настоящее время редактируется означает, что документ будет стерт из памяти. Если новый документ создается или открывается без сохранения документа, который в настоящее время редактируется, Braille Sense U2 MINI спрашивает, следует ли сохранить текущий документ, так что изменения в нем не теряются. Когда "Сохранить : Да" отображается, пользователи могут выбрать "Да" Чтобы сохранить текущий документ, или "Нет", чтобы не сохранять изменения. Если вы нажмете "Пробел" еще раз и выберите "Отмена", Текстовый процессор отменяет новый документ, и возвращается в текущий документ.

### 5.1.2 Открыть

Команда открыть открывает документ, который уже был сохранен на диск. Выберите "Открыть" в меню "Файл", или нажмите кнопку "Ввод-O (точки 1-3-5)". Откроется диалоговое окно "Открыть".

"Открыть" является инструментом, который поможет вам найти документы, которые вы хотите отредактировать и читать. Она состоит из "списка файлов" (список файлов или папок в текущем каталоге), "Имя файла" (окно редактирования для ввода имени файла непосредственно), «Тип» (для выбора формата файла, который вы хотите открыть), кнопку (для подтверждения выбора) "Подтвердить" и кнопку "Отмена" (для отмены выбора). Для перемещения между этими элементами управления, нажмите "Tab ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (​​"Пробел-1-2»)».

Когда "Открыть" выполняется, вы оказываетесь в окне редактирования "Имя файла:". Вы можете ввести имя файла, который вы хотите открыть, и нажмите "Ввод". Имя файла должно быть набрано в ASCII Брайля. Braille Sense U2 MINI ищет файл в папке "/Флешка/Мои документы". Если вы недавно обращались к другим файлам, вы можете прокручивать их, нажав "Пробел-1" и "Пробел-4" или вверх и вниз кнопки прокрутки. Вы можете открыть выбранный файл, нажав "Ввод". Если вы выберите папку и нажмете кнопку "Ввод", список файлов в этой папке отобразится.

Чтобы получить доступ к файлу, который находится на SD-карте или карте памяти USB, вы можете получить доступ к файлу в диалоговом окне «Открыть», переехав в "списке файлов" с помощью "Shift-Tab (​​"Пробел-1-2")" или "Пробел-F3". Затем нажмите "Возврат", пока не достигнете списка дисков. Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для навигации среди дисков, пока вы не достигнете USB карты памяти Memory Stick или SD Card. Нажмите "Ввод", чтобы открыть устройство хранения и файлы и папки отобразятся.

При открытии документов, Braille Sense U2 MINI выбирает тип Брайля в зависимости от типа файла. Например, если нажать "Ввод", чтобы выбрать файл, который имеет HBL или BRL расширение, или если вы введете в имени файла с этими расширениями и нажмите "Ввод", Braille Sense U2 MINI открывает выбранный файл в 2-й класс Брайля. Вы не в состоянии изменить класс Брайля в этих документах. Если нажать "Ввод", чтобы выбрать файл, который имеет TXT или док расширения, это открывает файл в соответствии с "Посмотреть / вход класс включения" в "Глобальные параметры". После открытия файла, вы можете переключить класс Брайля среди компьютерного Брайля, неконтрагированного Брайля, и класса 2 Брайля, с помощью "Пробел-g".

Текстовый процессор позволяет открывать и работать в 10 файлах одновременно. Если у вас уже есть один открытый документ, и вы пытаетесь открыть другой документ, Braille Sense U2 MINI спросит вас, хотите ли сохранить изменения в документ, который уже открыт. После того, как документ сохраняется, появляется диалоговое окно открытия. Тем не менее, ваш исходный документ остается открытым. Вы можете перемещаться между открытыми документами, нажав кнопку "Shift-Tab (Пробел-1-2)" для предыдущего документа, и "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему документу.

5.1.3 Открыть в новом редакторе Word

Опция "Открыть в новом редакторе Word" работает так же, как параметр "Открыть", описанный выше, за исключением того, что открывает файл во второй копии редактора Word. Эта опция полезна, когда вы хотите, чтобы 2 документа были открыты одновременно, между ними можно было переключаться без необходимости загрузки и сохранения каждого из них. Чтобы открыть документ во втором редакторе Word, выберите "Открыть в новом редакторе Word" из меню Файл или

нажмите "Пробел-Возврат-О (точки-1-3-5)». Диалоговое окно "Открыть файл" отображается так же, как в обычном пункте «Открыть»".

### 5.1.4 Сохранить

Команда Сохранить сохраняет документ на диск. Чтобы использовать эту опцию, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть меню "Файл" и выполнить команду "Сохранить", нажав кнопку "Ввод" на нем, или вы можете нажать "S (точки 2-3-4)" для быстрого перейтиа и выполнения команды. Вы также можете использовать горячую клавишу, "Ввод-S (точки 2-3-4)" при редактировании документа.

Если документ не был сохранен ранее, при выполнении "Сохранить", открывается "Сохранить как". Вы можете обратиться к разделу 5.1.4 для получения информации о том, как использовать "Сохранить как".

При выполнении "Сохранить" после редактирования существующего документа, Braille Sense U2 MINI сохраняет документ с вашими изменениями под тем же именем файла, не открывая диалог. После сохранения документа, вы вернетесь к документу редактирования.

Если у вас есть несколько открытых документов, вы можете сохранить и закрыть целенаправленный документ, нажав "Пробел-Q (точки 1-2-3-4-5)". Документ сохраняется и закрывается, и ваш акцент делается на предыдущем документе в последовательности перейтиов.

Примечание:

1) Хотя вы можете открыть PDF и незащищенные файлы EPUB в Текстовом процессоре, они не могут быть сохранены в этих типах файлов, как и редактирование в этих форматах не поддерживается.

2) При сохранении в "RTF" и "документ", форматирование файла потеряно, как и создание прогрессивного форматирования не поддерживается в Braille Sense U2 MINI.

### 5.1.5 Сохранить как

Опция "Сохранить как" используется для сохранения документа под другим именем файла, в другом месте, или как файл другого типа. Чтобы выполнить эту команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", и нажмите "Ввод", когда отображается меню "Файл". Переместитесь в "Сохранить как", нажав "Пробел-4". Затем нажмите "Ввод". Или используйте горячую клавишу, "Пробел-S (точки 2-3-4)", при редактировании документа.

При выполнении "Сохранить как", "Сохранить как" диалоговое окно отображается. Этот диалог почти такой же, как в диалоге "Открыть". Он состоит из "списка файлов", "Имя файла", "Тип" (представляющий формат файла), "Подтвердить" кнопку, и кнопку "Отмена". В открывшемся диалоговом окне "Имя файла:" отображается. Вы можете перемещаться между элементами управления, нажав кнопку "Tab ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (​"Пробел-1-2")".

При выполнении "Сохранить как" при редактировании существующего документа, отображается имя файла, формат файла, а в папке такие же, как у существующего файла. При выполнении "Сохранить как" , на "PDF" и "EPUB" документах, форматирование теряется, как эти файлы конвертируются в формат текстовый при открытии.

При выполнении "Сохранить" или "Сохранить как" в то время как в новом документе, отображается имя файла по умолчанию "noname.brl" и путь к файлу "Флешка/Мои документы/".

Чтобы изменить отображаемое имя файла, нажмите кнопку перемещения курсора клавиши маршрутизации на позиции, которую вы хотите отредактировать, а затем измените его. Или, чтобы создать новое имя файла, просто введите новое имя файла для перезаписи, в поле редактирования. Вы не можете использовать следующие символы в имени файла или папки. " | , \ , <,> , , : ? , * "

Чтобы изменить формат файла, перейдите к "Тип". Переместитесь в нужный формат файла, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4".

Чтобы сохранить файл с именем файла, который находится в списке файлов, перейти к "списку файлов", нажав кнопку "Shift-Tab".

### 5.1.6 Сохранение файла с защитой паролем

Braille Sense U2 MINI позволяет шифровать и защищать паролем файлы, которые никто не смог бы открыть случайно или иным образом. Перед тем, как сохранить документ как защищенный файл, необходимо установить пароль в опции "Настройки" в меню "Файл". Нажмите "F2" или "Пробел-м (точки-1-3-4)", чтобы открыть меню, перейдите в "Настройки" и нажмите "Ввод". Нажмите "tab (F3 или пробел-4-5)" два раза, чтобы перейти к кнопке "Установить пароль" и нажмите "Ввод".

Диалоговое окно "Установка пароля" состоит из 5 элементов: "Удалить оригинальный файл" флажок, "Пароль" поле ввода, "Повторите пароль" поле ввода, кнопку "Подтвердить", и кнопку "отмена". Перемещение среди элементами в диалоговом окне, нажав кнопку "Tab (F3 или пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или пробел-1-2)".

"Удалить оригинальный файл" флажок позволяет выбрать, будет ли, когда вы сохраните файл как защищенный файл, оригинальный удаляться. Если вы хотите удалить исходный файл, нажмите "Пробел", чтобы проверить эту опцию. По умолчанию он не установлен.

После того как вы выбрали удалить ли исходный файл, нажмите Tab, чтобы переключаться на каждое из полей редактирования для ввода пароля, и введите его с помощью компьютерного Брайля. Если пароль ввели в обоих полях редактирования, переключитесь на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод", чтобы сохранить пароль. Устройство объявляет, "Установка пароля закончена" и возвращает вас диалогу "Настройки". Если вы решили, что не хотите сохранять пароль, Tab, чтобы перейти к кнопке "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".

Когда вы создали и сохранили пароль для файла, который вы хотите защитить, перейдите на "Сохранить как", как описано в предыдущем разделе, и выберите "HPF" (HIMS защищенный файл) в качестве типа файла. Документ будет зашифрован и защищен паролем. В следующий раз при открытии документа, вам будет предложено ввести пароль, который вы создали. Чтобы открыть документ, введите его и нажмите "Ввод".

Примечание: При сохранении защищенных файлов, пожалуйста, убедитесь, что вы обратили внимание на пароль, используемый для их защиты. Используемые пароли можно вспомнить, и запишите их, как они набираются правильно. Хотя это не является невозможным, восстановление защищенных паролем документов крайне сложно, и ваш документ необходимо будет отправить HIMS для расшифровки.

### 5.1.7 Закрыть текущий документ

"Закрыть Текущий документ" команда позволяет закрыть документ, не закрывая процессор Word. Вы можете получить доступ к команде "Закрыть текущий документ", нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". Затем нажмите "Ввод" в меню "Файл". Используйте стрелки вверх и вниз ("Пробел-1" и "Пробел-4"), чтобы перейти к "Закрыть Текущий документ", и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "D (точки 1-2-3-4-5)" в меню "Файл". Вы также можете получить доступ к этой функции, нажав кнопку "Пробел-D (точки 1-2-3-4-5)" при редактировании документа. Обратите внимание, что эта функция не доступна, если у вас есть только один открытый документ. Вы должны открыть по крайней мере два или более документа чтобы выполнить команду "Закрыть текущий документ".

### 5.1.8 Печать

Команда "Печать" используется для печати или тиснения текущего документа. Чтобы выполнить эту команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" в меню "Файл". Затем перейдите в "Печать" , нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или просто нажмите "р (точки 1-2-3-4)". При редактировании документа, горячая клавиша для печати является "Пробел-р (точки 1-2-3-4)". Есть два диалга более низкого уровня для опции "Печать". Одним из них является для печати с принтером чернильным, а другой для тиснения шрифтом Брайля. Помните, что вы можете перемещаться между пунктами меню с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4".

1 . Выбивание шрифтом Брайля

Откройте документ, который требуется для тиснения. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" для активации меню. Найдите "печать" в меню "Файл" и выберите "Тисение", или нажмите "B (точки 1-2)". При выборе "Тисение (B)" выше, диалог "Тисение" открывается, он содержит следующие пункты:

1) Номер главной страницы

Это первый номер страницы, которая будет рельефной. На странице по умолчанию число устанавливается в 1. Вы можете изменить значение числа страницы, введя новое значение. Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "номер последней страницы"

2) Номер последней страницы

Это последний номер страницы, которая будет рельефной. Значение по умолчанию устанавливается в 100000. Это означает, что документ тиснением в конце документа, если документ не превышает 100 000 страниц. Чтобы изменить это значение, введите число последней страницы. Используйте "Пробел-4", чтобы перейтися к "Число копий").

3) Количество копий

Эта опция определяет количество копий, которые будут напечатаны. Значение по умолчанию установлено в 1. Вы можете изменить это число, введя нужное количество копий. Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Установить формат Брайля".

4) Установить формат Брайля

В этом случае вы можете указать, следует ли использовать настройки макета документа Брайля, указанные в Braille Sense U2 MINI при тиснении. Если вы установите его на "Да", то документ будет выбит с помощью настроек макета документа Брайля. Если вы установите его в "Нет", то документ будет выбит в формате, указанном в исходном документе.

5) Подтверждение / Отмена

Для начала тиснения документа, перейти к "Подтвердить", нажав кнопку "Tab ("Пробел-4-5")", и нажмите "Ввод". Или, чтобы отменить тиснение, перейдите к "Отмена", нажав кнопку "Tab ("Пробел-4-5")", и нажмите "Ввод".

Когда "Ввод" нажат на кнопке «Подтвердить», «Печать : Да" отображается. Нажмите кнопку "Ввод" на "Да", и тиснение начинается. Если вы не хотите выбивать, нажмите "Пробел", чтобы выбрать "Нет", и нажмите "Ввод". Вы также можете выбрать создание электронного Брайля файла документа в соответствии с предпочтением тиснения. Чтобы сделать это, нажмите "Пробел" еще раз, чтобы выбрать "Сохранить как файл", нажмите "Ввод", и нынешний документ сохраняется в виде файла "BRL". Если вы выбрали тиснение, и есть проблемы с принтером Брайля, Braille Sense U2 MINI показывает сообщение об ошибке и возвращается в открытый документ.

2 . Распечатать текст

Эта опция используется, когда вы хотите распечатать документ на чернильном принтере. Чтобы это сделать, откройте документ для печати и нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" в меню "Файл". Перейти в "Печать", нажав "Пробел-4" неоднократно, и нажмите "Ввод". Или просто нажмите "P (точки 1-2-3-4)" из меню "Файл". Диалог для "Принтер" почти то же самое, что и для "Тисение". После ввода значения, нажмите "на вкладке диалогового тиснения ("Пробел-4-5") и нажмите "Ввод" на "Подтвердить печать". ": Да". Отображается Если "Ввод" нажата, печать начинается. При нажатии "Пробел", чтобы перейти к "нет", и нажмите "Ввод", печать будет отменена, а Braille Sense U2 MINI возвращает вас к открытому документу.

Обратите внимание, что Braille Sense U2 MINI совместим со всеми принтерами HP (уровень PCL 3 или выше), а также с HP-совместимыми принтерами.

### 5.1.9 Настройки

Чтобы изменить настройки вашего текстового процессора, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" на "Файл". Переместитесь в "Настройки (е)", нажав "Пробел-4" неоднократно, и нажмите "Ввод" или просто нажмите "е (точки 1-5)" из меню "Файл". При редактировании документа, нажав "Ввод-е (точки 1-5)" открывает диалог "Настройки".

Диалоговое окно "Настройки" содержит следующее: "Настройки", кнопка "Папка по умолчанию", кнопка "Установить пароль", кнопку "Подтвердить" и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться между элементами управления, нажав кнопку "Tab ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (​"Пробел-1-2")". И вы можете двигаться среди элементов в списке настроек, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4".

Ниже приведены параметры, которые могут быть изменены:

. 1 Вид символов форматирования (Да / Нет): Если эта опция установлена ​​на "Да", все символы форматирования отображаются. Используйте "Пробел", чтобы переключить эту опцию. Отформатированные символы помечены как "возврат каретки ($ р)", а также "Индикатор знак ($ PL)".

Расширенный форматирование обозначается следующими символами:

Шрифт свойства:

$ научная $ EF → начало / конец шрифта

$ n → имя шрифта ( например: $ Nar → Arial , $ nTNR → Times New Roman, $ NWI → $ Wingdings )

$ S → размер шрифта

$ C → Цвет шрифта

$ SB $ EB → начало / конец жирного

$ си $ е → начало / конец курсив

$ су $ ес → начало / конец подчеркивание

Таблица форматирования :

$ STB $ ETB → Начало / конец таблицы

$ ул $ ETR → начало / конец строки таблицы

$ STD $ ETD → Начало / конец ячейки таблицы

$ Вт Ширина → Таблица

$ ч → Высота стола

$ ср → обивка ячейки таблицы

$ кд → расстояние ячейки таблицы

$ VT → Таблица Выровнять по верхнему краю

$ В. М. → Таблица выравнивания среднего

$ сущ → Таблица выравнивания дна

Свойства стиля :

$ мл → маржа налево

$ Мистер → маржа право

$ ти → Текст отступ

$ т → маржа сверху

$ мб → маржа снизу

$ LH → Линия Высота

$ с → Выровнять по центру

$ J → Выровнять по ширине

$ R → По правому краю

$ л → По левому краю

Miscalaneous :

$ SL $ эль → начало / конец Hyper ссылка .

$ пг → разрыв страницы

$ ле → Язык Английский

$ LS → Язык Испанский

$ LF → Язык Французский

$ LG → Язык Немецкий

$ литий → Язык Курсив

2 Рединг блок (линия / Пункт): Определяет единицу движения при нажатии "Пробел-1" или "Пробел-4" во время чтения документа. Если эта опция установлена ​​в "линии", "Пробел-1" поднимается строка за строкой. Если эта опция установлена ​​на "пункт", "Пробел-1" движется назад в документе по пунктам. Для переключения между "Линия" и "Пункт", нажмите "Пробел".

. 3 только для чтения (Да / Нет): Если эта опция установлена ​​на "Да", документ не может быть изменен. Эта установка используется для защиты документа от любых случайных изменений. Чтобы изменить его на "Нет", нажмите "Пробел".

4 режим (оригинал / сжатый) Чтение: Эта опция устанавливает режим чтения. Режим оригинального чтения показывает документ в оригинальном формате.

В режиме "сжатого" чтения, Braille Sense U2 MINI отображает содержимое документа на дисплее Брайля непрерывно без учета форматирования, такие как возврат каретки ( $ р). Для переключения между "Оригинал" и " Сжатый" режимов чтения, нжмите "Пробел".

5 Скорость автоматической прокрутки (1 ~ 35): Эта опция устанавливает длительность отображения одной длины дисплея Брайля, пока вы находитесь в авто прокрутке в документе. Тридцать пять является самой быстрой скоростью прокрутки. При нажатии кнопки "Пробел" увеличивает скорость прокрутки и "Возврат" уменьшает.

6 интервал автоматического сохранения (Не сохранять автоматически, 10 ~ 60): Эта опция определяет автоматическое сохраненное время интервала для файла, редактируемого сейчас. Время схватывания может быть увеличена или уменьшена на 10 минут, если вы нажмете "Пробел" или "Возврат" соответственно. Если вы не хоите, чтобы документ сохранялся автоматически, выберите "Не сохранять автоматически".

7 Применить настройки ко всем документам (да / нет): Эта опция позволяет применить текущие настройки ко всем документам. При выборе "Да", настройки применяются ко всем документам, если "нет", ее параметры влияют только на документ редактирующийся в настоящий момент. Для переключения между "да" и "нет", нажмите "Пробел".

8 не поддерживает форматирование документов: (Да / нет). Этот параметр позволяет выбрать, следует ли обрабатывать форматирование документа при загрузке документов, содержащих расширенные возможности форматирования, такие как документы Microsoft Word. Нажмите «Пробел» для переключения между "Да" и "Нет".

9 Опция Посмотреть Дисплей позволяет выбрать, показывать ли текстовые документы на виду дисплея. Полный просмотр дисплея позволяет зрячему учителю или помощнику посмотреть, что находится на NoteTaker используя визуальный экран компьютера через соединение ActiveSync. Строка текста отображается в верхней, а затем полный экран текста ниже. Используйте "Пробел" для включения и выключения "представления". Или, вы можете использовать "Возврат-Ввод-M (точки-1-3-4)" для переключения непосредственно в документе. Используйте следующие комбинации клавиш для навигации по полноэкранному режиму:

Читать текущую строку на визуальном экране: F1-Пробел-Точки-1-5-6.

Перейти к первой линии на визуальном экране: F1-Пробел-Точки-1-3

Перейти к последней линии на визуальном экране: F1-Пробел-Точки-4-6

Перейти к предыдущей линии на визуальном экране: F1-Пробел-Точка-1)

Перейти к следующей строке на визуальном экране: F1-Пробел-точка-4)

Изменение положения текущей строки курсора на первую строку на визуальном экране: Возврат-Пробел-Точки-1-2-6 или Возврат-F1-F2

Установите цвета подсветки текущей строки на визуальном экране. (Возможные варианты желтый и черный): Возврат-U

Чтобы изменить сохранения по умолчанию к папке, перейдите к кнопке "По умолчанию папка", нажав кнопку "Tab (Пробел-точки 4-5)" и нажмите "Ввод". Вы помещаетесь в "список файлов". Перейдите в папку или диск с помощью обычных навигационных клавиш, нажмите "Пробел" на папке, которую вы хотите выбрать, и нажмите "Ввод".

Чтобы установить пароль для вашего текущего открытого файла, перейдите к кнопке «Установить пароль», используя "Tab (F3" или "Пробел-4-5)" и нажмите "Ввод". Установите пароль, как описано в разделе 5.1.5.

Когда вы закончите, установив ваши настройки, перейдите к кнопке «Подтвердить», нажав кнопку "Tab (Пробел-точки 4-5)" и нажмите "Ввод". Если вы не хотите сохранять настройки, нажмите кнопку "Ввод" на кнопке "Отмена". Активация "Подтвердить" или кнопки "Отмена" выполняет операцию и возвращает вас к документу, который в настоящее время редактируется.

### 5.1.10 Выход

Эта команда закрывает процессор Word . Чтобы выполнить эту команду , выберите "Выход" из меню файла , или нажмите кнопку " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " . Если вы редактировали документ и не сохранили изменения , когда вы выберите "Выход" , вам будет предложено сохранить текущий документ . Вы можете выбрать "Да" или "Нет" с пробела и нажмите " Ввод " , чтобы выйти из процессор Word .

## 5.2 Меню Правка

На Брайля Sense U2 MINI , вы можете редактировать все файлы независимо от того, вид / вход сорта установлен в положение. Меню "Правка" содержит следующие пункты: "Старт выбор" , "Копировать" , " Вырезать " , "Вставить" , "Удалить" , "Удалить пустые строки ", " Добавить в буфер обмена" , " очистить буфер обмена" , " Выберите Все " , " Вставить из файла "," Вставить дату " , " Переключить Вставить / Режим замены "и" Проверить орфографию " . Чтобы открыть меню , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите "Ввод" на " Edit " . Или , вы можете нажать " е (точки 1-5) " из меню .

### 5.2.1 Начать выделение

Команда «Старт Выбор " позволяет выбрать определенную часть текста, который вы хотели бы изменить. При использовании команды " начать выбор " , курсор появляется как мигает "точки 1-2-3-4-5-6-7-8 ", чтобы указать , что текст идет выбор . Когда текст выделен , вы можете внести изменения только к выделенному тексту , не влияя на текст в остальной части документа . Эта команда особенно полезна для копирования, вырезания и вставки.

Чтобы выделить текст в документе , поместите курсор на том месте, где Вы хотите начать выделение текста . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 ", чтобы открыть меню "Правка" и нажмите " Ввод " на "Пуск выбор" , или вы можете нажать " Ь ( " точки1 -2 ») " в меню" Правка " , чтобы добраться до этой опции. При редактировании документа , нажав "Ввод -B ( точки 1-2) " активирует эту команду .

Конечная точка выделенного текста определяется место, в котором вы поместите курсор после установки начальной точки . Например, если вы ввели слово " мать" в документе , и вы хотите , чтобы выбрать слово " мать " , поместите курсор на букву м , активировать кнопку "Начать команду выбора " , и поместите курсор непосредственно после буква а . Выбран слово " мать " .

### 5.2.2 Копировать

После выбора текста в документ нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 " , чтобы открыть меню , и перейти к "редактировать" , нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" , чтобы открыть меню "Правка" . Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Copy" и нажмите "Ввод" , или нажмите " с (точки 1-4) " из меню "Edit" . При редактировании документа , нажав "Ввод -с (точки 1-4) " активирует эту команду .

При копировании выделенного текста , он копируется в буфер обмена . Буфер обмена является виртуальное пробел , которое используется для хранения скопированных данных временно . При копировании новый текст в буфер обмена , данные в буфер обмена , скопированный ранее , стирается, и заменяется текущего текстового выделения .

### 5.2.3 Вырезать

Чтобы вырезать фрагмент текста , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )", или "F2" , и нажмите "Ввод" на "Edit" . Перейти в " Вырезать" , нажав "Пробел - 4" неоднократно , и нажмите " Ввод ", или Нажмите "X ( точки 1-3-4-6 ) " из меню "Edit" . При редактировании документа , нажав "Ввод - х ( точки 1-3-4-6 ) " активирует команду " Вырезать " .

Разница между " Cut " и " Copy" в том, что если вы выполните команду " Вырезать " , выделенный текст перемещается в буфер обмена и выбор будет удален из документа . "Копировать" командовать просто копирует выделение в буфер обмена , а выделенный текст в документе остается .

### 5.2.4 Вставить

Чтобы вставить выделенный текст в буфер обмена , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )", или "F2" , и нажмите " Ввод " на "Edit" . Перейти в " Вставить" , нажав "Пробел -4" неоднократно и нажмите "Ввод" , или нажмите " V (точки 1-2-3-6 ) " из меню "Edit" . При редактировании документа , нажмите кнопку " Ввод- V (точки 1-2-3-6 ) " , чтобы вставить текст из буфера обмена к вашему текущему местоположению курсора.

### 5.2.5 Удалить

Чтобы удалить выделенный текст , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " или "F2 ", и нажмите "Ввод" на " Edit " . Перейти в " Удалить " , нажав "Пробел - 4" неоднократно , и нажмите " Ввод" , или нажмите "D ( точки 1-4-5 ) " из меню "Edit" . При редактировании документа , вы можете нажать " Пробел -д (точки 1-4-5 ) ", чтобы удалить выделенный текст.

### 5.2.6 удаление пустых строк

Чтобы удалить пустые строки , вы должны выбрать область документа , с которого нужно пустые строки для удаления. После этого, нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите "Ввод" на " Edit " . Перейти в " удаления пустых строк " с использованием "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" или нажмите " л ( точки 1-2-3 ) " из меню "Edit" . Чтобы удалить пустые строки при редактировании документа , нажмите кнопку " Возврат - е (точки 1-5) " .

### 5.2.7 Добавить в буфер обмена

Чтобы добавить выбранный текст в буфер обмена , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )", или "F2" , и нажмите "Ввод" на "Edit" . Перейти в " Добавить в буфер обмена " , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или нажмите "р (точки 1-2-3-4 ) " . При редактировании документа , нажав "Ввод -р (точки 1-2-3-4 ) " активирует эту команду .

" Добавить в буфер обмена " почти то же самое , что и команда "Копировать" . Тем не менее, в то время как команда " Копировать " заменяет текст , скопированный ранее с недавно выделенного текста , команда " Добавить в буфер обмена " не стирает ранее скопированные данные , но добавляет только выделенный текст в буфер обмена.

### 5.2.8 Очистить буфер обмена

Чтобы очистить буфер обмена , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите "Ввод" на " Edit " . Перейдите к " Очистить буфер обмена " , нажав "Пробел - 4" неоднократно , и нажмите " Ввод" . Или , вы можете нажать " е (точки 1-5) " из меню "Edit" . Выполнение команды "Очистить Clipboard" удаляются все в буфер обмена. При редактировании документа , вы можете нажать "Ввод -D (точки 1-4-5 ) ", чтобы активировать эту команду .

### 5.2.9 Выделить все

Команда " Выделить все" выделяет весь текст в документе. Для активации этой команды , пресс " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите "Ввод" на " Edit " . Перейти в " Выделить все" , нажав кнопку " Пробел - 4" неоднократно , и нажмите " Ввод" , или нажмите "( точка 1) " из меню "Edit" . При редактировании документа , нажмите " Ввод- а ( точка 1) ", чтобы активировать эту функцию .

### 5.2.10 Вставка из файла

Эта команда вставляет другой файл в документе вы в настоящее время редактирования . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 ", и нажмите "Ввод" в меню "Правка" . Перейти в " Вставить из файла" , нажав "Пробел -4" неоднократно и нажмите "Ввод" , или нажмите " I (точки 2-4) " из меню "Edit" . При редактировании документа , нажав "Ввод -I ( точки 2-4) " активирует эту функцию .

При использовании этой опции ,диалоговое вставки отображается похоже на диалог "Открыть" . Выберите файл , который требуется вставить , и нажмите "Ввод" . Выбранный файл будет вставлен в начале абзаца , на котором курсор находится.

При выполнении "Вставить из файла " , если формат вставленного файла отличается от вашего текущего документа , текст вставляется из файла преобразуется в формат файла текущего документа . Например, если вы вставляете " sample.txt " в " sample.brf " и сохранить его , сохраненный файл является " sample.brf " .

Примечание: Если вы вставить файл Брайля в в текстовый файл , документ Брайля является обратный перевод к тексту. Хотя вставленный текст обычно появляется в классе 2 , в редких случаях вы можете увидеть различия в обратный перевод текста.

### 5.2.11 Вставить дату

Чтобы вставить дату в документ , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите "Ввод" на " Edit " . Перейти в "Вставка даты» , нажав "Пробел -4" неоднократно и нажмите "Ввод" , или нажмите "W ( точки 2-4-5-6 ) " из меню "Правка" . Текущая дата и время "вставляется в текущем местоположении курсора. При редактировании документа , нажмите кнопку" Ввод -W ( точки 2-4-5-6 ) ", чтобы активировать эту команду .

### 5.2.12 Вставить время

Для использования этой функции , нажмите " Пробел- м ( точки 1-3-4 ) " или "F2 ", и нажмите " введите " на " редактировать " . Перейти в " вставки времени " , нажав кнопку " пробел -4" неоднократно и нажмите "войти" , или нажмите " т (точки 2-3-4-5 ) " из меню "Редактирование". Текущее время вставляется в документ в вашем местоположении курсора. При редактировании документа нажмите клавишу "Возврат -W ( точки 2-4-5-6 ) ", чтобы активировать эту функцию .

### 5.2.13 Переключение режимов Вставка и замена

Есть два способа редактирования документов на Брайля Sense U2 MINI. Первый для вставки текста , который отодвигает текст после курсора . Это называется "Вставить режим" , потому что вы просто вставив текст. Когда вы находитесь в "Вставка режиме" , курсор отображается как "точки 7-8 " . Вторая заключается в перезаписи текста в позиции курсора . Это называется " Режим перезаписи " . В " режиме записи поверх " , курсор отображается как мигает " точки 7-8 " .

При запуске процессор Word (или открыть документ ) , "Вставить режим" по умолчанию. Вы можете переключиться на " режиме записи поверх " , нажав "пробел- I ( точки 2-4) " . Чтобы вернуться в " режиме Вставка " , нажмите кнопку " Космические я (точки 2-4) " еще раз. Вы также можете получить доступ к этой функции через меню. Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , нажмите кнопку "Ввод " на " Edit " . Перейдите к "Переключить Вставить / Режим перезаписи ", используя " Пробел -1 " , или вы можете нажать " м ( точки 1-3-4 ) " из меню "Edit" .

### 5.2.14 Настройка шрифта

Диалоговое окно " Шрифт Настройка" позволяет выбрать тип, размер , цвет и стиль шрифта для текущего выделения текста . Вы можете открыть диалоговое окно " Шрифт Настройка ", нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Edit" . Перейдите к " Установка шрифта ", используя "Пробел -1 " , или вы можете нажать " F (точки 1-2-4 ) " из меню "Edit" . Вы можете открыть диалоговое окно " Шрифт Установка " при редактировании документа с помощью " Возврат -М (точки -1-3-4) " .

"Настройка диалоговое шрифта содержит следующие пункты: " Имя шрифта " списке , " Размер " Окно списка ", Цвет " Окно списка ", подчеркивания " списком ", Жирный " списком ", Курсив " со списком ," Подтверждение " кнопка и " " кнопку . Вы можете перемещаться между элементами управления в диалоговом окне, используя " Отменить Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) "и" Shift-Tab (Пробел -f3 или пробел -1- 2) " .

" Имя шрифта " список содержит опцию "Нет" для не выбирая ни один тип шрифта и 84 выбор шрифтов на основе популярных шрифтов, доступных в Microsoft Windows. "Размер" список окно позволяет задать размер шрифта в различных шагом от 8 до 72 точки шрифта . Окно списка " Цвет " содержит опцию "Нет" , 140 вариантов цвета и опцию " Определение пользователя" , которая позволяет ввести точное значение RGB в цвет в тех случаях, когда цвет вы хотите нет в списке или вы должны быть очень конкретным о цвете , который вы используете . При выборе "Определение пользователя " в качестве опции цвета , 3 поля ввода появляются в последовательности перейтиа : "Красный" , "Зеленый " и синий " Введите соответствующие красные, синие , зеленые и значения в этих полях редактирования определить свой шрифт . цвет. Используйте " Пробел " для переключения " подчеркивание" , " Смелый " и " Курсив " вкл / выкл , когда курсор находится на соответствующем поле . когда вы закончили установку свой ​​шрифт , Tab для подтверждения "и нажмите кнопку " Ввод " . Если вы не хотите , чтобы сохранить настройки , вкладка к " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6) " .

### 5.3 Меню Перейти к

Чтобы открытьменю "Перейти к" в Текстовый процессор , нажмите кнопку " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 ", и нажмите " Введите " . Или , вы можете нажать " г (точки 1-2-4-5 ) " из меню . "Go To " меню содержит следующие пункты: " Найти ", " Найти снова" , " Заменить" , "Go To Откуда ", " Перейти на предыдущую страницу ", " Перейти на следующую страницу " , "Set Mark" , " к Марка " , " Перейти к предыдущему документу "и" Перейти к следующему документу " .

### 5.3.1 поиск

Функция находка позволяет искать текст в документе. После того, как текст найден вы приняты на эту должность в документе. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейти в " Найти " , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" , или вы можете нажать " F ( точки 1-2-4 ) " из меню "Перейти" . При редактировании документа , нажав кнопку " Пробел -F (точки 1-2-4 ) " активирует команду " Найти " . Когда " Найти " выполняется, " Найти " отображается диалоговое . Этот диалог состоит из "Текст найти ", " Поиск направлении ", " Матч случае", на " Подтвердить " кнопку , и кнопку "Отмена" . Вы можете перемещать среди полей , нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

1 . Текст найти

Первое поле в диалоговом окне " Найти " является "Текст для поиска". В этом поле ввода можно ввести текст, который вы хотите найти . Чтобы сразу найти текст , нажмите «Ввод» . Чтобы установить другие поля в , пресс "на вкладке диалогового ( « Пробел -4- 5 " ) " , чтобы перейти к следующему полю.

2 . Направление Поиск

Следующее поле " направление Поиск " . Направление по умолчанию является "Вперед" . Если вы хотели бы изменить направление поиска , нажмите "Пробел" для переключения между «Вперед» и «Назад» . После ввода в текст, который будет найден , и задать направление поиска , нажмите «Ввод» , чтобы сразу найти текст .

3 . Учитывать

Следующее поле " Учитывать " . В этом поле отображается только тогда, когда вы выполните команду " Найти " в текстовом файле . Это поле не отображается в Брайля файлов. Значение по умолчанию "Нет". Чтобы изменить значение , нажмите "Пробел " .

4 . Подтвердите

Для выполнения " Найти " , нажмите кнопку " Ввод" на "Confirm " . Вы также можете выполнить " Найти " , нажав кнопку " Ввод" на "Текст найти " или " Поиск направление " .

5 . Отменить

Для отмены функции "Поиск" , нажмите "Ввод" на "Отмена" . Или , вы можете отменить команду " Найти ", нажав " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" .

Если Braille Sense U2 MINI находит текст вы ввели , появится предложение с текстом . Если бы не было никакого текста , что соответствует то, что вы ввели , курсор остается на прежнем месте и Braille Sense U2 MINI объявляет " не найден" . Эта функция сохраняет текст прошлом искали , а также направления , так что вы можете использовать его снова искать следующее вхождение текста.

При использовании команды поиска , текущая позиция курсора очень важно . Если курсор находится в начале документа , необходимо выбрать "Далее" направление поиска . Если курсор расположен в конце документа , необходимо , чтобы выбрать " назад " , как направление , используемого для поиска. Если вы не выбираете правильное направление поиска в отношении текста, который вы ищете, и вашего текущего положения , текст не найден , даже если он присутствует в документе.

### 5.3.2 Найти далее

Для выполнения " Найти Опять " команду, нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " или "F2" . Затем перейдите к "идут в" нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейти в " Find Again " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" , или нажмите " ч ( точки 1-2-5 ) " из меню "Перейти" . При редактировании документа нажмите клавишу "Ввод -F ( точки 1-2-4 ) ", чтобы активировать эту команду . Когда " Найти Опять " выполняется ", Find Again " ищет текст, который был искали в предыдущем " Найти " . " Найти снова" поиск в том же направлении , который был использован с последним " Найти " . Если вы еще не использовали команду " Найти " в текущем документе , " Найти снова" не доступен.

### 5.3.3 Заменить

Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейти в " Заменить" с помощью "Спейс- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" , или нажмите "р (точки 1-2-3-5 ) " из меню "Перейти" . При редактировании документа , нажав "Ввод -р (точки 1-2-3-5 ) " активирует эту функцию .

" Заменить" открывает диалог , который состоит из следующих полей : " Текст для поиска " , "Заменить ", " Поиск направлении ", " Учитывать регистр ", " Заменить" , "Подтвердить" и "Отмена" . Вы можете перемещать среди полей , нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

Каждый из элементов управления описан ниже :

1 . Текст найти

Введите текст, который вы хотите заменить в этой области.

2 . Замените

Введите текст для замены в этом окне редактирования .

3 . Направление Поиск

" Направление Поиск " имеет ту же функцию, кнопку "Поиск направление" объясняется в разделе 5.3.1. После того как вы установите направление поиска , нажмите «Ввод» , чтобы начать замену текста , или нажмите " вкладку ( " Пробел -4- 5 " ) ", чтобы установить "Учитывать регистр " или " Заменить" варианты .

4 . Учитывать

В этом поле отображается только тогда, когда вы выполните команду " Заменить " в текстовых файлах. Это поле не отображается в Брайля файлов. Значение по умолчанию "Нет". Чтобы изменить значение , нажмите "Пробел " .

5 . Замените

Вы можете заменить только один экземпляр текста, который вы искали . Или , вы можете заменить все экземпляры искомого текста . Выберите "Однажды " или " Все ", в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете переключаться между двумя вариантами , нажав "Пробел" .

6 . Подтвердите и Отменить

При нажатии кнопки " Ввод" на " Подтвердить " начинает поиска и замены текста . Если нет текст, соответствующий текст, введенный , " Не найдено " отображается , а функция отменяется. При нажатии кнопки " Ввод" на "Отмена" отменяет функцию "Заменить " .

### 5.3.4 Изменить направление поиска

Функция "Изменить направление поиска" работает так же, как и функция "Найти далее",  описанная выше, однако, поиск всегда производится в направлении от конца к началу документа. Для выполнения

Команды "изменить направление поиска", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". Затем перейдите к "Перейти на" нажав "Пробел-4" и нажмите клавишу "Ввод". Перейдите к "Изменить направление поиска", нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или нажмите "V (точки 1-2-3-6)" из меню "Перейти". При редактировании документа, нажмите "Пробел-Возврат-F

(точки 1-2-4)", чтобы активировать эту команду. Когда выполняется команда "Найти далее", при активации "Изменить направление поиска" ищется текст, который был введен в предыдущем диалоге поиска.

### 5.3.5  Перейти к позиции

Комангда " Перейти к позиции" быстро перемещает в определенное место. Вы можете перейти к определенной странице , абзацу или строке. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейдите к "Перейти на" , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейдите к "Перейти к позиции" , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" . При редактировании документа , нажмите кнопку " Ввод- л (точки 1-2-3 ) ", чтобы активировать эту функцию .

Когда выполняется "перейти к позиции", редактор Word сообщит: "Перейти к номеру страницы " . Если ввести номер здесь ,Braille Sense U2 MINI перейдет к номеру страницы , который соответствует номеру, который вы вводите . Вы также можете ввести букву " е (точки 1-2-4 ) " перед числом . Это говорит Брайля Sense U2 MINI , что вы ищете номер страницы , а не пункт , или , номер строки . Введите номер страницы, которую вы хотите перейти в без знака плюс или минус , и нажмите "Ввод" . Текстовый процессор перескакивает от начала документа к соответствующей странице . Чтобы двигаться вперед от вашего текущего местоположения , поставить знак плюс перед числом и буквой . Например, чтобы двигаться вперед пять страниц типа " + F5 " . Для перемещения назад от вашего текущего местоположения , введите знак минус перед числом и буквой .

Вы также можете использовать эту функцию для перейтиа к определенной пунктом . Выберите "Go To Откуда " в "идут в" меню , или нажмите кнопку "Ввод - L ( точки 1-2-3 )" . Braille Sense U2 MINI говорит , "Перейти в номер страницы : " Прежде чем набрать номер пункте вы хотите пойти , типа " р ( точки 1-2-3-4 ) " , затем введите номер параграфа . Введя в письме " р (точки 1-2-3-4 ) " ,Braille Sense U2 MINI знает, что вы ищете пункте , а не страницы или строки . Чтобы двигаться вперед от вашего текущего местоположения , введите знак плюс перед числом и буквой . Для перемещения назад от вашего текущего местоположения , введите знак минус перед числом и буквой . Если номер пункта вводе не является допустимым,Braille Sense U2 MINI объявляет , "ошибка диапазона Перейти " .

Вы также можете использовать эту функцию , чтобы перейти к определенной строке. Выберите "Go To Откуда " в "идут в" меню , или нажмите кнопку "Ввод - L ( точки 1-2-3 )" . Braille Sense U2 MINI говорит , "Перейти в номер страницы : " Перед тем, как ввести номер строки , которую вы хотите пойти в , типа " л ( точки 1-2-3 )" , затем введите номер строки . А.С. при прыжках на странице и пунктом , чтобы двигаться вперед от вашего текущего местоположения , введите знак плюс перед числом и буквой . Для перемещения назад от вашего текущего местоположения , введите знак минус перед числом и буквой . Если номер строки, введите недействителен,Braille Sense U2 MINI говорит: " Move ошибку диапазона " .

Вы также можете перейти на определенный номер линии на определенной странице. Braille Sense U2 MINI позволяет ввести эту информацию в то же время . Чтобы это сделать, нажмите " Ввод- л (точки 1-2-3 ) " , или вы можете выбрать " К Откуда " в меню "Перейти" . Затем, когда Braille Sense U2 MINI говорит , "Перейти в номер страницы : " можно ввести номер страницы , за которой следует номер строки. Например, чтобы перейти к 3-й линии на 20-й странице , вы должны ввести " 20 +3 " , либо вы можете набрать " F20 3 " .

### 5.3.6 Перейти на предыдущую страницу

Команда " Перейти к предыдущей странице " позволяет перейти к странице , которая находится перед странице вы в настоящее время на . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейти в " Перейти на предыдущую страницу " , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или нажмите "Пробел -1-2 -6 » или « F1- F2" в то время как в документе. Braille Sense U2 MINI принимает вас на предыдущую страницу .

### 5.3.7 Перейти на следующую страницу

Команда " Перейти на следующую страницу " позволяет перейти к странице , которая находится после странице вы в настоящее время на . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейти в " Перейти на следующую страницу " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "Пробел -3- 4-5 " или " F3 -F 4" в то время как вы находитесь в документе. Braille Sense U2 MINI приведет вас к следующей странице.

### 5.3.8 Установить метку

"Установить метку" Команда знаменует собой место в документе , который вы хотите вернуться позже. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейти в " указан знак " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" , или нажмите " м (точки 1-3-4 ) " из меню "Перейти" . При редактировании документа , нажмите кнопку " Ввод- м (точки 1-3-4 ) ", чтобы активировать эту команду .

Подведите курсор к месту , что вы хотите , чтобы отметить и нажмите «Ввод - м (точки 1-3-4 " ) . Braille Sense U2 MINI говорит: « Отметить имя:" . Назвать знак использовать буквычерез как . При редактировании документа ,Braille Sense U2 MINI не показывает знак знак , если вы выбрали " Просмотр формата характер" в "Настройки" , объясняется в разделе 5.1.7 . Если у вас есть эта опция включена, знак закладку показан в документе. Вы можете пойти в отмеченной текста с помощью "Пробел -3 " или " Пробел -6" , и появится знак закладки , что "$ пл (название марки )" . Если вы переместите курсор в место марки в документе , вы можете увидеть точки 7-8 все через знак марки . Это означает, что Braille Sense U2 MINI имеет дело с выделенного текста в качестве фрагмента , но не с каждого символа.

### 5.3.9 Перейти к метке

Команда " Перейти к метке" находит метку, которая ранее была установлена. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) ", или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейти в " К Марка" , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или нажмите "J (точки 2-4-5 )" от " Go To" меню . При редактировании документа перейдите на выделенного текста , нажав "Ввод - J ( точки 2-4-5 )" .

Braille Sense U2 MINI говорит "Перейти в знак : " . Введите символ имени марки , которую вы хотите найти , и шрифтом Braille Sense U2 MINI перемещает курсор в выделенной позиции .

### 5.3.10 Перейти к предыдущему документу

Если у вас есть несколько открытых документов , вы можете легко перемещаться между ними . Для перейтиа к предыдущему документу нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )", или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейти в " Перейти к предыдущему документу " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать " Shift-Tab ( ​​пробел -1- 2) " при редактировании документа .

### 5.3.11 Перейти к следующему документу

Чтобы перейти к следующему документу , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )", или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Перейти в " Перейти к следующему документу " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать " вкладку ( Пробел -4- 5)" при редактировании документа .

## 5.4 Меню Читать

Меню "Читать" используется для чтения отдельных частей документа с речью и / или азбукой Брайля . Чтобы открыть " читать меню ", нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " или "F2 ", и нажмите " г ( точки 1-2-3-5 ) " . Пункты в меню " Читать " являются: " Читать выделенный текст " , "Read начале выделенный текст " , "Read от начала до курсора " , "Read от курсора до конца ", " Auto Scroll " , "Read текущего предложения " , "Чтение Текущая строка », «Читать текущего слова ", "чтение текущий символ " , и " прочитать статус " .

### 5.4.1 Чтение Выделенный текст

Команда "Чтение Выделенный текст " читает текст, который вы в настоящее время выбрали. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4 " и нажмите "Ввод" , или нажмите " г (точки 1-2-3-5 ) ", чтобы открыть " Меню Read " . Нажмите кнопку "Ввод " на " Читать выделенный текст " . При редактировании документа нажмите " Возврат -б (точки 1-2) ", чтобы активировать функцию " Читать выделенный текст " . Хотя вы активируете эту функцию , положение курсора не движется к выделенному тексту . Это просто читать вслух , а курсор остается в текущем положении.

### 5.4.2 Читать начало выделенного текста

" Читать Входит выделенного текста " позволяет вам услышать первую линию выделенного текста без перемещения позиции курсора . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Перейти в " Начале Читать выделенного текста " , нажав "Пробел -4" и нажмите "ВВОД", или нажмите "U (точки 1-3-6 ) " из меню чтения. При редактировании документа , нажмите кнопку " Ввод- U (точки 1-3-6 ) ", чтобы активировать эту функцию .

### 5.4.3 Читать от начала до курсора

Используя эту функцию,Braille Sense U2 MINI говорит текст в документе от начала до текущего положения курсора . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Перейти в " Читать от начала до курсора " , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или вы можете нажать " T ( точки 2-3-4-5 ) " из меню чтения. При редактировании документа , нажмите кнопку " Возврат - г (точки 1-2-4-5 ) ", чтобы активировать эту функцию .

Чтобы прервать речь , не достигнув текущее местоположение курсора , вы можете нажать " Возврат -Ввод" . Курсор остается в положении он был помещен перед выполнением этой команды .

### 5.4.4 Чтение от курсора до конца

Эта команда считывает документ от текущей позиции курсора до конца документа. В то время как Braille Sense U2 MINI читает текст , курсор остается на месте , с которого вы выполненной эту команду . Тем не менее, при чтении завершена, курсор находится в конце документа .

Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Вы можете перейти к "Read от курсора до конца " , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" , или вы можете нажать " G ( точки 1-2-4-5 ) " из меню "Чтение" . При редактировании документа , нажмите кнопку " Ввод- г (точки 1-2-4-5 ) ", чтобы активировать эту функцию .

Если прервать речь перед чтение закончится , вы можете нажать " Возврат -Ввод" , чтобы перейти курсор туда, где вы перестали читать .

### 5.4.5 Автопрокрутка

"Автопрокрутка " команда свитки дисплея Брайля автоматически по документу . Скорость "Auto Scroll " установлен в меню "Настройки" , расположенный в меню "Файл" , объясняется в разделе 5.1.7 . При использовании автоматической прокрутки , речь не слышал , как дисплея отображается Брайля по документу.

Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Перейти в "Auto Scroll " , нажав "Пробел -4" и нажмите " Ввод " , или нажмите "а ( точка 1)" из меню чтения. При редактировании документа , вы можете включить функцию автоматического прокрутки и выключается одновременным нажатием вверх и вниз кнопки прокрутки . Для более быстрого скроллинга , нажмите "Пробел -6" . Для медленной прокрутки , нажмите "Пробел -3 " . Читайте линию снова , нажав на кнопку вверх прокрутки или "Пробел -1" Точно так же, чтобы пропустить линии вы не хотите читать, нажмите кнопку прокрутки вниз или "Пробел -4 " .

### 5.4.6 Читать текущее предложение

Эта функция считывает текущее предложение. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" , чтобы перейти к "Read текущего предложения " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете нажать " е (точки 2-5) " , в меню чтения. При редактировании документа , нажмите "Пробел -1-4-5-6 " , чтобы активировать эту функцию .

### 5.4.7 Читать текущую строку

Эта функция читает текущую строку. Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" . Затем нажмите "Ввод" . Перейти в "Read Current Line" , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или вы можете нажать " L ( точки 1-2-3 ) " из меню чтения. При редактировании документа , пресс " Пробел -C ( точки 1-4 ) ", чтобы активировать эту функцию .

### 5.4.8 Чтение текущего слова

Эта функция читает текущее слово . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" . Затем нажмите "Ввод" . Перейти в " , чтобы проверить текущий Слове" , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или вы можете нажать "W ( точки 2-4-5-6 )" из меню чтения. При редактировании документа , нажмите "Пробел -2- 5" , чтобы активировать эту функцию .

### 5.4.9 Читать текущий символ

Эта функция читает текущий символ . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4" . Затем нажмите "Ввод" . Перейти в "Read текущий символ " , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или вы можете нажать " C ( точки 1-4) " из меню чтения. При редактировании документа , нажмите "Пробел -3- 6" , чтобы активировать эту функцию .

5.4.10 Читать позицию курсора

Во время чтения документа, вы можете узнать позицию курсора. Для этого, нажмите "Пробел-1-5-6". Текущая позиция курсора объявляется несколькими способами: "Страница: xx, Строка: xx, Столбец: xx, xx%, Слово: xx, Абзац: xx/yy, Строка: xx/yy".

Позицию курсора можно также узнать, выбрав пункт “Читать позицию курсора” из меню «Читать».

### 5.4.11 Читать Статус

Эта функция дает вам информацию о вашей текущем файле. При активации этой функции Braille Sense U2 MINI говорит вам "имя файла ", " режим редактирования ( вставки или перезаписи ) ", и " защиту файлов ( писать или только чтение) " . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к меню "Чтение" , нажав "Пробел -4». Затем нажмите "Ввод" . Перейти в "Read Status" , нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" , или вы можете нажать " S ( точки 2-3-4 ) " из меню чтения. При редактировании документа , нажмите "Пробел -3- 4" для активации этой функции.

## 5.5 Макет

Меню " Настройки" содержит опции для настройки макета для печати на принтере чернил или тиснение на тиснения Брайля. Меню " Настройки" содержит следующие пункты: " Брайль Документ макета ", " Разметка документа ", " Шрифт Брайля Пункт макета " и " Печать Пункт макета " . Изменения, внесенные в меню " Макет " , не отображаются на дисплее Брайля. Чтобы проверить макет , откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" , и нажмите " л (точки -1 -2- 3)" , чтобы открыть меню Layout.

### 5.5.1 Макет Брайлевского документа

При редактировании документа , нажмите " Пробел- м ( точки 1-3-4 )" или "F2" , чтобы открыть меню , и выберите пункт " Макет " или нажмите кнопку " л ( точки 1-2-3 )" и выберите " Шрифт Брайля Документ Макет " . Или , вы можете нажать " Возврат -P ( точки 1-2-3-4 ) " , чтобы открыть диалоговое окно " Шрифт Брайля макет документа " при редактировании документа . " Брайль Макет документа " используется , чтобы установить ширину и высоту бумаги для тиснения , а также другие варианты.

Вы можете перемещаться по пунктам меню с "Пробел -1 " или " пространства -4 " , и вы можете перейти к "Confirm " или "Отмена" , нажав "на вкладке " ( "Пробел -4- 5 " или " F3 " ) . Вы можете пропустить пункт, нажав "Пробел -4 ", если вы не хотите , чтобы изменить настройки по умолчанию .

Вы можете настроить следующие параметры :

1 . Набор символов в строке

Это устанавливает количество Брайля символов в строке для тиснения . Значение по умолчанию установлен в 32 . Чтобы изменить значение , введите количество символов в строке. Перейти к следующему параметру, нажав кнопку "Пробел -4" .

2 . Набор строк на странице

Это устанавливает количество строк на странице , чтобы быть рельефными . Она включает в себя линию, на которой печатается номер страницы . Например, если он установлен в 26 , содержание документа является тиснением с 25 линиями и номер страницы печатается как 26-й линии . Чтобы изменить значение , введите количество строк , которые вы хотите выбивать . Перейти к следующему параметру, нажав кнопку "Пробел -4" .

3 . Тип печати

Это устанавливает ли тиснением документ на одной или обеих сторонах листа . Значение по умолчанию установлен в двухсторонний тиснение . Для односторонней тиснения , пресс "` пространстве " . Перейти к следующему параметру, нажав кнопку "Пробел -4" .

4 . Тип Нумерация

Это задает тип нумерации для тиснения документ . Тип по умолчанию установлен на " Двусторонняя " . Это означает, что номер страницы тиснением на каждой странице. Значения этого параметра "Двойной не встал на сторону " , "Странный ", " Даже " , и "Нет" . Нажмите "Пробел " и " Возврат" , чтобы изменить значение . Нажмите "Пробел -4" Для перейтиа к следующему параметру.

5 . Установите нумерация страниц

Это задает положение номера страницы при тиснения . Выборы являются " Верхний правый " и " Нижний правый " . Значение по умолчанию установлен в " нижнем правом " . Нажмите "Пробел" Чтобы изменить настройку . Нажмите "Пробел -4" Для перейтиа к следующему параметру.

6 . Заголовок

Это окно редактирования , в котором вы можете ввести текст, который будет тиснением в качестве заголовка . Для перейтиа к следующему параметру нажмите "Пробел -4 " .

7 . Footer

Это окно редактирования , в которую можно ввести текст, который будет тиснением как сноске . После того как вы задать настройки , перейти к "Confirm " или " Отмена" , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " ) " .

8 . Подтвердите / Отменить

Чтобы применить настройки , когда "Подтвердить" отображается нажмите "Ввод". Если вы не хотите , чтобы изменить настройку , когда " Отмена " отображается нажмите "Ввод".

### 5.5.2 Макет плоскопечатного документа

Эта опция позволяет вам установить макет документа для печати на принтере чернил . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , чтобы открыть меню , и выберите пункт " Макет " или нажмите кнопку " л ( точки 1-2-3 )" . Выберите " Печать макет документа " . Или , нажмите кнопку " Возврат - т (точки 2-3-4-5 ) " при редактировании документа . Параметры в этом меню применяются по всему документу. Вы можете перемещаться по пунктам меню с "Пробел -1 " или " пространства -4 " , и вы можете перейти к "Confirm " или "Отмена" , нажав "на вкладке " ( "Пробел -4- 5 " или " F3 " ) . Вы можете пропустить пункт, нажав "Пробел -4 ", если вы не хотите , чтобы изменить настройки по умолчанию .

Ниже приводится подробное описание каждого параметра :

1 . Установите верхнее поле

Это устанавливает верхнее поле для печати чернилами . Верхнее поле является расстоянием от верхней части листа до первой линии печатной пункте . Значение по умолчанию установлен в 20 мм (около 0,78 дюйма). Чтобы изменить настройки по умолчанию , введите новое значение .

2 . Установить нижнее поле

Это задает нижнее поле для печати чернилами . Нижнее поле является расстояние от нижней части листа до последней строки печатного пункте . Значение по умолчанию установлен в 20 мм (около 0,78 дюйма). Чтобы изменить настройки по умолчанию , введите новое значение .

3 . Набор левое поле

Это устанавливает левое поле для печати чернилами . Левого поля расстояние от левого края бумаги, чтобы первый текст , который напечатан . Значение по умолчанию установлен в 20 мм (около 0,78 дюйма). Чтобы изменить настройки по умолчанию , введите новое значение .

4 . Установить правое поле

Это устанавливает правое поле для печати чернилами . Правое поле это расстояние от правого края печатного текста к правому краю бумаги . Значение по умолчанию установлен в 20 мм (около 0,78 дюйма). Чтобы изменить настройки по умолчанию , введите новое значение .

5 . Установите нумерация страниц

Это задает положение , где номера страниц печатаются . Доступные позиции " Вверху слева ", " выше среднего ", " Верхний правый ", " левый нижний ", " ниже среднего " и " Нижний правый " . Чтобы изменить настройки , нажмите "Пробел " или " Возврат " .

6 . Заголовок

Это используется для редактирования заголовок , напечатанное в верхней части каждой страницы . Перейти в "заголовок" , и введите текст, который вы хотите напечатать .

7 . Footer

Это используется для редактирования колонтитула , напечатанное в нижней части каждой страницы . Перейти в "Подвал " , и введите текст, который вы хотите напечатать .

8 . Расстояние между строками

Это задает расстояние между печатных линий. Значение по умолчанию установлен в 150%. Расстояние может быть от 100 % до 300% . Если вы введете значение, превышающее этот диапазон ,Braille Sense U2 MINI говорит: " Вне зоны доступа . Значение слишком велико " , и ждет , что следует ввести другое значение.

9 . Подтвердите / отменить

Чтобы применить настройки , нажмите «Ввод» , когда отображается " Подтвердить " . Если вы не хотите , чтобы применить параметр , когда "Отмена" отображается , нажмите "Ввод" .

### 5.5.3 Макет Брайлевского абзаца

Чтобы открыть " Брайля Пункт Макет " Диалог , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" . Затем нажмите "Ввод" на " Layout " , или нажмите " л (точки 1-2-3 ) " . Выберите " Брайля абзаца Layout " и нажмите кнопку "Ввод". Или , вы можете нажать " Возврат -1-2-4-6 " при редактировании документа . Эти настройки применяются только к выбранному элементу .

Вы можете перемещаться между пунктами меню , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Перейти к "Confirm " или "Отмена " кнопки , нажав "на вкладке " ( "Пробел -4- 5 " или " F3 " ) . Вы можете пропустить пункт, нажав "Пробел -4 ", если вы не хотите , чтобы изменить настройки по умолчанию .

В этом диалоговом окне можно настроить следующие пункты :

1 . Отступ первой линии

Это отступ первой строки абзаца , как установлено по количеству символов. Значение по умолчанию установлен в 0 . Чтобы изменить этот параметр , введите количество символов, которое будет отступлением . Нажмите кнопку прокрутки вниз или "Пробел -4" Для перейтиа к следующему параметру.

2 . Отступ всех строк , кроме первой линии

Это сдвигает все строки абзаца , кроме первой строки абзаца в качестве назначенного на количество столбцов. Чтобы сделать отступ текста , введите номер для отступа .

3 . Подтвердите / отменить

Нажмите " вкладка ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" , чтобы добраться до Confirm и Отмена . Чтобы применить изменения , нажмите «Ввод» , когда отображается " Подтвердить " . Для выхода из режима настройки без сохранения изменений, нажмите "Ввод" , когда "Отмена" отображается .

### 5.5.4 Макет плоскопечатного абзаца

Вы можете установить макет текущего абзаца для печати на принтере чернил . Для установки " Разметка пункт " , нажмите кнопку " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " . Выберите " Макет ", или нажмите " л ( точки 1-2-3 ) " и выберите " Печатать абзац Макет " . Или нажмите " Возврат -2-3 -4- 6" , при редактировании документа. Этот параметр применяется только к текущему абзацу . Вы можете перемещаться по пунктам меню , нажав "Пробел - 1" или "Пробел -4" , и вы можете перейти к "Подтвердить" или "Отмена" , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 "или" F3 " ) " . Вы можете пропустить пункт, нажав "Пробел -4 ", если вы не хотите , чтобы изменить настройки по умолчанию .

Ниже приводится подробное описание установок " Печать Пункт Layout : "

1 . Набор левое поле

Это устанавливает левое поле для текущего абзаца . Значение по умолчанию установлен в 0 мм . Чтобы изменить настройку , введите значение маржи вы хотите . Перейти к следующему параметру , нажав кнопку прокрутки вниз или нажмите " Пробел -4" .

2 . Установить правое поле

Это устанавливает правое поле для текущего абзаца . Значение по умолчанию установлен в 0 мм . Чтобы изменить настройку , введите значение маржи вы хотите . Перейти к следующему параметру , нажав кнопку прокрутки вниз или нажмите " Пробел -4" .

3 . Отступ первой линии

Это устанавливает отступ первой линии на величину вы выберите. Эта установка действительна для последующих пунктах , если не будут изменены . Значение по умолчанию установлен в 0 . Чтобы изменить настройку , введите количество символов для отступа . Нажмите кнопку прокрутки вниз или нажмите " Пробел -4" Для перейтиа к следующему параметру.

4 . Отступ всех строк , кроме первой линии

Все линии в пункте , за исключением первой строки , с отступом на значение вы выберите. Эта настройка действует для следующих пунктах , если не будут изменены . Значение по умолчанию установлен в 0 . Чтобы изменить настройку , введите количество символов для отступа .

5 . Выравнивание

Это задает тип выравнивания. Тип по умолчанию установлен на " выравнивание по левому краю " . Другие параметры " По центру " и "Право оправдано " . Нажмите "Пробел" Чтобы изменить настройку .

6 . Установить стиль

При печати документа с принтера чернил , стиль каждого абзаца можно установить независимо для различных типов текста. Стиль включает в себя " тип шрифта " , " размер шрифта " и "текст форму" . Вы можете выбрать "Текст" , " Название ", " Sub название ", " Аннотация 1 " и " Абстракция 2" , нажав "Пробел " или " Возврат " . Шрифты по умолчанию для каждого стиля , перечислены ниже.

Текст: шрифт Times New Roman , размер шрифта 11

Abstract1 : Times New Roman , размер шрифта 11 , Жирный

Abstract2 : Times New Roman , размер шрифта 14 , Жирный

Sub название: Courier New , размер шрифта 16 , курсив , Жирный , Центр краю

Название: Times New Roman , размер шрифта 20 , Жирный , Центр краю

7 . Подтвердите / отменить

Нажмите " вкладка ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" , чтобы добраться до "Подтвердить" и " отменить " кнопки .

Чтобы применить настройки , нажмите кнопку " Ввод" на "Confirm " . Для отмены без сохранения настроек , нажмите "Ввод" на "Отмена" .

## 5.6 Чтение файлов PowerPoint

Редактор Word в Braille Sense поддерживает чтение и навигацию по файлам Microsoft PowerPoint (PPT и PPTX). Эти файлы открываются защищенными, в режиме «Только чтение», и вы можете по ним перемещаться, используя обычные команды навигации по тексту. По слайду можно также перемещаться вперед и назад, используя клавиши “Пробел” и “Возврат” соответственно. Вызвать список слайдов в презентации можно нажав “Пробел-Возврат-С (Точки -2-3-4)”. Используйте “Пробел-1” and “Пробел-4” для перейтиа по слайдам, нажмите “Ввод” на том, который хотите просмотреть.

## 5.7 Клавиши для прокрутки текста и удаления

Читая документ , вы можете использовать следующие команды для чтения Брайля и / или речи . Вы можете перемещать символ за символом , слово за словом , или по пунктам.

Предыдущий характер : Стрелка влево ( "Пробел -3 " )

Следующий символ : Стрелка вправо ( "Пробел -6" )

Предыдущее слово : Пробел -2

Следующее слово : пробел -5

Начало строки : Главная ключ ( "Пробел -1-3 " )

Конец строки : Конец ключ ( "Пробел -4- 6")

Предыдущий приговор : Пробел -2 -3- 5

Следующая фраза : Пробел -2- 5 -6

Предыдущая строка : Стрелка вверх ( "Пробел -1" )

Следующая строка : Стрелка вниз ( "Пробел -4")

Следующая пункт : "Пробел -5- 6 " или " Ввод- вниз кнопки прокрутки "

Предыдущий абзац: "Пробел -2-3 " или " колесо-кнопка Возврат - до "

К началу документа : Контрольно- дом ( "Пробел -1-2 -3 " или " колесо-кнопка F1- F2- до " )

Нижняя документа: Контрольно- конец ( "Пробел -4- 5 -6 " или " F3- F 4 - вниз кнопки прокрутки " )

Читайте текущий абзац : " Пробел -2-3 -5- 6 "

Читайте текущего предложения : Пробел -1- 4 -5- 6

Читать текущую строку : " Пробел -1- 4 "

Читайте текущее слово : " Пробел -2- 5 "

Читайте текущий символ : " Пробел -3- 6 "

Используйте следующие команды для удаления различных элементов документа в соответствии с текущей позиции курсора.

Удалить текущий абзац : " Возврат -2-3 -5- 6 "

Удаление текущей строки : " Возврат -1- 4 "

Удалить текущее слово : " Возврат -2- 5 "

Удалить текущий символ : «Пробел -D (точки 1-4-5 )"

## 5.8 Горячие клавиши для редактора Word:

1 . Меню Файл

Новый документ : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Часы работы: Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Сохранить : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Сохранить как : Пробел -х ( точки 2-3-4 )

Закрыть текущий документ : Пробел - д (точки 1-2-3-4-5 )

Печать : Пробел - р (точки 1-2-3-4 )

Настройки: Ввод- е ( точки 1-5)

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

2 . Меню Правка

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Копировать : Введите -с (точки 1-4 )

Cut : Ввод- х (точки 1-3-4-6 )

Вставить : Ввод- V (точки 1-2-3-6 )

Удалить : Пробел -D ( точки 1-4-5 )

Удалить пустые строки : Возврат - е (точки 1-5)

Добавить в буфер обмена : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Очистка буфера обмена : Введите -D (точки 1-4-5 )

Выбрать все: Ввод- а ( точка 1 )

Вставить из файла : Введите -I (точки 2-4)

Дата внесения: Ввод- ж (точки 2-4-5-6 )

Вставьте время: Возврат -W ( точки 2-4-5-6 )

Переключить вставки / режим перезаписи : Пробел -I ( точки 2-4)

Проверка орфографии : Ввод- к ( точки 1-3)

Проверка орфографии текущего слова : Возврат -к (точки 1-3)

3 . Перейдите в меню

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Заменить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Перейти к списку стран : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Перейти к предыдущей странице : Пробел -1-2 -6 или F1 -F2

Перейти на следующую страницу : Пробел -3-4 -5 или F3- F4

Набор знак : Ввод- м (точки 1-3-4 )

К отметке : Ввод- J (точки 2-4-5 )

Перейти к предыдущему документу : Пробел -1-2 или Пробел- F3

Перейти к следующему документу : Пробел -4- 5 или F3

4 . Меню прочитанными

Читать выделенный текст : Возврат - б (точки 1-2)

Читайте начало выделенного текста : Введите -U (точки 1-3-6 )

Читать от начала до курсора : Возврат - г (точки 1-2-4-5 )

Читайте от курсора до конца : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Авто прокрутки : до - вниз кнопки прокрутки

Считать состояние : Пробел -3-4

Меню Макет 5 .

Макет Брайля документ: Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Разметка печати документа: Возврат - т (точки 2-3-4-5 )

Шрифт Брайля макет пункт : Возврат -1-2 -4-6

Разметка печати пункт : Возврат -2-3 -4-6

6 . Разное горячие клавиши

Перейти к предыдущему характера : Пробел -3

Перейти к следующему характера : Пробел -6

Перейти к предыдущему слова : Пробел -2

Перейти к следующему слову : Пробел -5

Перейти к началу строки : Главная (Пробел -1- 3)

Перейти к концу строки : Конец (Пробел -4- 6)

Перейти в предыдущем предложении : Пробел -2 -3- 5

Перейти в следующем предложении : Пробел -2- 5 -6

Перейти к предыдущей строке : Пробел - 1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующей строке : Пробел -4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущему элементу : Пробел -2-3

Перейти к следующему элементу : Пробел -5- 6

Перейти к началу документа : Ctrl- дом (Пробел -1 -2- 3)

Перейти к концу документа : Ctrl- конец ( Пробел -4 -5- 6)

Читайте текущий абзац : Пробел -2-3 -5- 6

Читайте текущий приговор : Пробел -1- 4 -5- 6

Читать текущую строку : Пробел -1- 4

Читайте текущее слово : Пробел -2- 5

Читайте текущий символ : Пробел -3- 6

Удалить текущий абзац : Возврат -2-3 -5- 6

Удаление текущей строки : Возврат -1- 4

Удалить текущее слово : Возврат -2- 5

Удалить текущий символ : Пробел -D (точки 1-4-5 )

Подтвердите текущую позицию курсора : Пробел -1- 5 -6

Установить вид формат символов : Пробел -1 -4-6

Установите блок чтения : Пробел -2 -4-6

Набор только для чтения : Пробел -3-4 -6

Установите режим чтения : Пробел -1-2 -4-6

# 6 . Электронная почта

Программа электронной почты используется для общения с другими людьми , посылая сообщения через Интернет. Чтобы использовать эту программу электронной почты , вы должны иметь учетную запись электронной почты , предоставленные Вам поставщиком услуг Интернета или зарегистрироваться на бесплатный аккаунт , таких как Gmail или Hotmail.

Ваш учетная запись электронной почты должна поддерживать протокол POP3 ( Post Office Protocol 3 ) или IMAP ( Internet Message Access Protocol) и SMTP ( Простой протокол пересылки почты ), чтобы получить доступ с Брайля Sense U2 MINI. Вы должны проверить с вашим поставщиком услуг Интернета , чтобы убедиться , что ваш провайдер поддерживает POP3/IMAP и SMTP.

POP3 и IMAP два различных стандартных протоколов для получения электронной почты . POP3 и IMAP функция очень по-разному друг от друга и каждый из них имеет свои преимущества .

При доступе полученные вами сообщения через POP3 , они загружаются с сервера и хранятся локально на любом устройстве вы используете , чтобы загрузить их ; в этом случае Braille Sense U2 MINI . У вас есть возможность установки или не удалять сообщения с сервера на скачивания . Если вы это сделаете, после их загрузки , они будут удалены с сервера. Если вы решите оставить сообщения на сервере , и вы удаления сообщения электронной почты из Брайля Sense U2 MINI, он снова загружены в следующий раз вам доступ новую почту в качестве Брайля Sense U2 MINI просто извлекает ничего с сервера он делает не найти хранятся локально . . Если вы хотите только получить доступ к вашей электронной почте на Брайля Sense U2 MINI, вы можете найти его выгоднее использовать POP3 , и установить U2 MINI не оставлять письма на сервере . В этом случае , ваш адрес электронной почты полностью контролируется Брайля Sense U2 MINI. Принятые сообщения будут загружены с сервера , а при удалении по электронной почте , он уходит . Что бы вы решите сэкономить сохраняется , и все, что вы решили не экономить нет.

Если доступ полученные вами сообщения через IMAP, а не просто получение информации из почтового сервера , каждый раз при загрузке почтовый ящик на Брайля Sense U2 MINI , это синхронизируется с информацией, находящейся на вашем сервере электронной почты . Другими словами, вместо того, чтобы тянуть информацию с сервера , вы читаете содержимое ваших различных почтовых ящиков , как они существуют на сервере. При удалении сообщение , что сообщение больше не появляется на любом устройстве вы используете для доступа к электронной почте. Если вы переместите его в другую папку , вы увидите его в этой папке на любом устройстве вы используете для доступа к электронной почте. Преимущество IMAP является то, что , при использовании нескольких устройств , вы можете получить доступ те же электронные письма от любого из них, и изменения, внесенные на одном устройстве распространяется на информацию об общем сервере электронной почты , и, таким образом , также влияют на все устройства как они к нему доступ. Это особенно полезно при использовании различных устройств в различных ситуациях ; например, с помощью ПК на работе, U2 MINI когда вы путешествуете, и смарт- телефона в автомобиле.

SMTP протокол используется для отправки сообщения из почтового клиента , ( в этом случае программа электронной почты U2, МИНИ ) и доставить его к серверу электронной почты .

Перед тем, как использовать программу электронной почты , необходимо настроить Брайля Sense U2 MINI для доступа в Интернет , (см. раздел 13.9 " настройки Интернет " ) .

Примечание: Меню в программе электронной почты Брайля Sense U2 MINI являются специфическими для этой задачи вы выполняете : например, при проверке "Входящие" в программе электронной почты , меню отличается от меню , которые используются при вы пишете электронное письмо . Внимательно прочтите эту главу и ознакомиться с конкретным условиям перед использованием программы электронной почты на Брайля Sense U2 MINI.

## 6.1 Запуск Электронной почты и учетная запись электронной почты

Чтобы использовать эту программу электронной почты , необходимо настроить Брайля Sense U2 MINI для доступа каждого из ваших учетных записей электронной почты , введя определенную информацию учетная запись электронной почты . В следующих разделах приведены подробное объяснение , как выполнить электронную почту, как добавить информацию учетной записи электронной почты , и как проверить , изменять и удалять эту информацию .

### 6.1.1 Запуск Электронной почты

Чтобы выполнить программу электронной почты , выполните следующие действия :

1) Перейдите в " Электронная почта " в меню " программы" , нажав кнопку " Пробел -1" и "Пробел -4" .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Электронная почта " или нажмите "Е (точки 1-5) " .

Вы можете запустить " программу электронной почты из любой точки мира на блоке , нажав кнопку" F1- E ( точки -1- 5) " .

Когда вы запускаете программу электронной почты в первый раз ,Braille Sense U2 MINI говорит: " Вы должны создать по крайней мере один почтовый аккаунт от менеджера счетов в меню Сервис " . Затем «Входящие» будет открыта.

" Входящие " является главным окном программы электронной почты. При запуске программы электронной почты в первый раз , это " Входящие " пуста, а Braille Sense U2 MINI не отображает " нет товаров " .

Нажмите кнопку " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " , и вы оказываетесь в списке почтовых ящиков .

По умолчанию Braille Sense U2 MINI содержит следующие почтовые ящики :

1) Входящие: полученной почты , который не был удален или сохранен в другую папку .

2) Отправлено : отправленные сообщения вы выбрали для хранения.

3) Исходящие : сообщения , ожидающие передачи , либо при сохранении почты в " Исходящие" или отправки почты не удается.

Если есть сообщения электронной почты в папки «Входящие» , « Часы почтовый ящик. " объявляется и " хх % обрабатываются " отображается на дисплее Брайля. После того, как прогресс достиг 100% ," Входящие " открывается и отображает полученное сообщение электронной почты в списке сообщений . Перейти в " Отправленные" или " Исходящие" , и нажмите "Ввод" . Если есть какие-либо сообщения электронной почты в " Отправленные " или " Исходящие" , они отображаются в списках сообщений , как в папки «Входящие» .

### 6.1.2 Управление информацией об учетной записи электронной почты

В "менеджер счета» , вы можете управлять информацией учетной записи электронной почты .

Чтобы получить доступ к " Accounts Manager " , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню от " Входящие " списке сообщений .

2) При нажатии "Пробел -4" , перейти к меню "Инструменты" . Нажмите кнопку "Ввод " на "Сервис" . Или нажмите " Т (точки 2-3-4-5 ) " .

3) Вы размещаются на "менеджер счета» .

4) Нажмите "Ввод" .

5) " Имя учетной записи: никакие пункты " не отображается . Вы также можете перейти в это меню , нажав "Ввод -м (точки 1-3-4 )" .

"Менеджер счета " содержит следующие 6 пунктов .

1 . Счета список

2 . Информация

3 . Добавить

4 . Изменить

5 . Удалить

6 . Закрыть

Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Вы можете выполнить каждый пункт , нажав кнопку " войти " на нем.

Для выхода из " Диспетчер учетных записей " , перейдите к кнопке «Закрыть» , и нажмите «Ввод» . Или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

Ниже приводится подробное описание каждого элемента в "Accounts Manager".

6.1.2.1 Добавить учетную запись электронной почты

Чтобы получать электронную почту , необходимо добавить учетную запись электронной почты , с помощью которой для отправки и получения сообщений. Чтобы добавить учетную запись электронной почты , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Перейти к меню "Инструменты" , нажав "Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " или нажмите " Т (точки 2-3-4-5 ) " .

4) Вы размещаются на "менеджер счета» . Нажмите "Ввод" .

5) " Имя учетной записи: никакие пункты " не отображается . Вы также можете быстро перейти к этому диалогу с папки «Входящие» , нажав " Ввод- M ( точки 1-3-4 )" .

6) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в " Добавить " .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку "Добавить" или нажмите "(точка 1) " .

8)открывается диалоговое окно и " Имя учетной записи: " отображается . Введите имя, под которым вы хотите , чтобы идентифицировать учетную запись электронной почты : (пример , " Gmail " или " работа электронной почты " ) .

9) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Display Name " . Введите "Display Name" в окне редактирования . Это имя является именем люди будут видеть , когда они получают по электронной почте от вас.

10) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Авторизация Пользователь " . Введите " Logon имя пользователя" в окне Компьютер редактирования с помощью компьютера Брайля . (Пример: Чувство или sense@himsintl.com ) . Примечание: некоторые провайдеры требуют использовать весь адрес электронной почты в качестве имени пользователя , в то время как другие могут использовать часть адреса до на - знака. Убедитесь, что вы введите логин правильно для вашего поставщика услуг электронной почты .

11) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Пароль" . Введите "пароль" в окне Компьютер редактирования с помощью компьютера Брайля . Примечание: По умолчанию , пароль скрыт , и таким образом отображает в виде звездочек . Обязательно введите тщательно, как вы не можете просмотреть пароль , если вы решите не скрывать пароли в " Global Options " .

12) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " адрес электронной почты " . Введите " Адрес электронной почты " в коробке компьютер редактирования с помощью компьютера Брайля . (Пример: sense@himsintl.com )

13 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " По умолчанию почтового сервера " . Вы можете выбрать использовать " POP3 " или " IMAP " сервер на "Пробел" .

14 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Входящий сервер ? ». Если вы выбрали "IMAP " в качестве тип входящего сервера , " Входящий сервера IMAP ? " Отображается . Если вы выбрали " POP3 " в качестве тип входящего сервера , " Входящий сервера POP3 " отображается . Введите " поступления сервер" в поле компьютер редактирования с помощью компьютера Брайля . (Пример: imap.himsintl.com или pop.himsintl.com ) . Проверьте с вашим поставщиком Интернет- счета или администратора сети для вашей конкретной имя сервера входящей почты .

15) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Исходящая SMTP сервер " . введите " Исходящий SMTP -сервер " в поле компьютер редактирования с помощью компьютера Брайля . Проверьте с вашим поставщиком Интернет- счета или администратора сети для точного имени вашего исходящего SMTP -сервера.

16) Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в кнопку " Подтвердить " .

17) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Подтвердить " .

18)Braille Sense U2 MINI выходит в "Account списка имен " и показывает добавленный имя учетной записи (например: имя счета: Braille Sense U2 MINI 1/1) .

19) По завершении добавления учетных записей , нажмите " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " , чтобы выйти в папки «Входящие» .

Для перейтиа от элемента в списке параметров ( Пример: ID , пароль) к предыдущему элементу , нажмите "Пробел -1" . Для перейтиа к кнопку "Подтвердить" или кнопку "Отмена" , нажмите " Tab ( ​​Пробел -4- 5 ) " или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Если вы допустили опечатку в такой элемент, как имя учетной записи, ID или пароль , Вы можете исправить ошибку следующим образом;

1) Чтобы удалить письмо, в котором находится курсор , нажмите " Пробел -D (точки 1-4-5 )" .

2) Чтобы удалить письмо перед позицией курсора , нажмите " Возврат " .

3) Чтобы удалить текущую строку , нажмите кнопку " Возврат -C ( точки 1-4) " .

Несколько полей для создании учетной записи электронной почты требуют использовать компьютерную Брайля . Чтобы введите имя пользователя, пароль и адрес , пожалуйста, используйте следующие компьютерные Брайля символы:

. 1 Dot ( ".") : Точки 4-6

2 В знак ( " @ " ) : . Нажмите "Пробел -у " и отпустите ее , а затем нажмите DOT 4 .

. 3 подчеркивания ( "_") : точки 4-5-6

. 4 тире ( "_") : точки 3-6

. 5 Капитал гороскопу: Возврат - космической характер

Или нажмите "Пробел - и ( точки1 -3- 6)" и отпустите ее , а затем нажмите характер.

Примечание: многие провайдеры услуг электронной почты использовать защищенные серверы с различным числом портов. Если ваш провайдер требует использования шифрования , необходимо установить эти параметры в диалоговом окне "Дополнительно" объясняется в разделе 8.1.2.1.1 .

6.1.2.1.1 Подпись и Расширенный

При добавлении учетной записи, вы можете создать подпись и настроить дополнительные параметры в диалоговом окне "Дополнительно" .

1 ) Пресс " Пробел -М (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел -4" , перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на "Сервис" или нажмите кнопку " Т ( точки 2-3-4-5 )" .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "менеджер счета» .

6) Braille Sense U2 MINI выводит "имя пользователя" . Вы также можете использовать горячую клавишу , " Ввод- M ( точки 1-3-4 ) " быстро открыть этот диалог .

7) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5) , перейти к " Добавить " .

8) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку "Добавить" или нажмите "(точка 1) " .

9) Когда вы заполнили все в списке главного настройки учетной записи , нажмите " Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " Дополнительно " .

10) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку "Дополнительно" .

11) Braille Sense U2 MINI выводит " Использовать безопасное POP3 (или IMAP ) ( POP- SSL) " . Значение по умолчанию для этого флажка не выбран . Если POP3 или IMAP сервер использует " SSL " , установите флажок , нажав "Пробел" .

12) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " POP3 (или IMAP ) номер порта " : POP3 установлен в 110 по умолчанию, и IMAP установлен в 143 по умолчанию. Введите другое POP3 или IMAP номер порта в поле компьютер редактирования , если ваш провайдер требует другой номер порта . Примечание: если вы проверяете " SSL " выше, количество поп- порт автоматически меняется на 995 , как большинство серверов поп с SSL требуют . Если вы используете IMAP , а также проверить SSL выше, номер порта автоматически устанавливается на 993 , как является наиболее распространенным для защищенных серверах IMAP .

13 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " типа шифрования SMTP " . Значения этого параметра являются «None» , « SSL » и « TLS ». Если ваш Исходящий SMTP -сервер использует " SSL " или " TLS" , измените значение , нажав "Пробел" .

14 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " номеру порта SMTP ": установить до 25 по умолчанию. Если вы выбрали " SSL " в качестве типа шифрования , номер порта по умолчанию установлен в 465 , как наиболее часто используется для SMTP -серверов , использующих SSL. Если вы выбрали TLS , номер по умолчанию SMTP порт установлен в 587 . Введите другое значение в поле компьютер редактирования , если ваш провайдер использует другой номер порта SMTP .

15) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " SMTP имя пользователя " . Если ваш интернет-провайдер счета требует от вас использовать другой SMTP логин , введите его в этом компьютере окне редактирования .

16 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " SMTP пароль". Введите пароль , который соответствует выше ID . Это должны быть набраны с использованием ASCII .

17 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Использовать как по умолчанию отправить - со счета " Чтобы использовать имя пользователя и пароль , которые были установлены с шагом 7 и 8 , установите флажок , нажав "Пробел" .

18 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " по умолчанию IMAP счет" . ( Появляется только если вы используете IMAP , как ваш тип входящего сервера )

19 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Держите почты копий в сервере " . При загрузке электронной почты из вашего почтового сервера , вы можете установить Брайля Sense U2 MINI держать сообщений электронной почты на сервере или удалить их, как они скачать . Нажмите "Пробел" для переключения "Да" и "Нет" , и нажмите "войти" , если вы не хотите копия электронной почте , чтобы остаться на сервер электронной почты .

20 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Save почты копий в отправил почтовый ящик " . При отправке по электронной почте , вы можете указать, следует ли сообщения Braille Sense U2 MINI магазины электронной почты отправить вам в посланном почтовый ящик. Нажмите "Пробел" для переключения "Да" и "Нет".

21) Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Использовать подпись" . Значение по умолчанию "Нет". Для включения подписи в вашем почтовом нажмите "Пробел ", чтобы изменить "Нет" на "Да" .

22) Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "подпись" .

23) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Подпись " .

24) Вы помещен в " Подпись: " мульти поле редактирования. Введите информацию для подписи , которую необходимо подключить к вашей электронной почты .

25) Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Confirm " .

26) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Подтвердить " .

27) Это экономит подпись , и вы возвращаетесь к кнопке "подпись" . Вы можете отменить , нажав кнопку " войти " на кнопку " Отмена" .

28) Нажмите " вкладка ( " Пробел -4- 5 " ) и нажмите " войти " на кнопку" Подтвердить " .

6.1.2.2 Проверка информации для добавленных счетов

Используйте следующие шаги, чтобы просмотреть информацию о дополнительной учетной записи электронной почты .

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите "Ввод" , или нажмите " Т (точки 2-3-4-5 ) " из меню .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "менеджер счета» .

6) Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перейти в нужный аккаунт в списке учетных записей.

7) Если будет выбран нужный счет , нажмите "Ввод" . Или "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке "Информация" и нажмите "войти" .

8) диалоговое окно " Информация " открыт, и " Имя учетной записи: ( Добавлено имя учетной записи ) " отображается (например: имя учетной записи : Braille Sense U2 MINI ) .

9) Нажмите "Пробел - 4" или "на вкладке ( " Пробел -4- 5 " ) " , чтобы прочитать информацию по каждому элементу . Нажатие кнопки "войти" на "Закрыть" кнопка позволяет вернуться к списку счета.

В этом диалоге вы можете прочитать всю информацию, связанную с учетной записи электронной почты .

С помощью навигационных клавиш , перечисленные ниже , чтобы перейти среди элементов в диалоговом окне :

Перейти к предыдущему элементу : Пробел -1

Перейти к следующему элементу : Пробел -4

Перейти к первому вопросу: Пробел -1- 3 или пробел -1-2 -3

Перейти к последнему элементу : Пробел -4- 6 или пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущей контроля : Пробел -1-2

Перейти к следующему элементу управления : Пробел -4- 5

6.1.2.3 Модификация учетную запись электронной почты

Используйте следующие шаги, чтобы изменить информацию для учетной записи электронной почты .

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на " Инструменты " или нажмите " Т (точки 2-3-4-5 ) "

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "менеджер счета» .

6) Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перейти в нужный аккаунт в списке учетных записей.

7) Когда появится нужное счет , нажмите " Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите "Ввод" . Или нажмите " м (точки 1-3-4 ) " .

8) Braille Sense U2 MINI выводит "имя пользователя" и вы оказываетесь в " Имя учетной записи " поле ввода с текущей информации, занесенной дюйма Например , " Имя учетной записи : Braille Sense U2 МИНИ " .

9) диалоговое окно " Изменить " открыта. Теперь вы можете внести изменения в представленной информации.

10) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Display Name " и внести любые изменения , которые вы хотите .

11) Используйте "Пробел -4 " для продолжения через диалог , редактирование любое из полей , которые вы хотите изменить , как вы ориентируетесь их .

12) Когда вы дойдете до нижней части диалогового основные настройки учетной записи , нажмите "Tab (Пробел -4- 5 )", чтобы перейти к кнопку "Дополнительно" и нажмите "Ввод" . Опять же, использовать "Пробел -4" для перемещения по списку элементов этого диалогового окна , и внесите необходимые изменения .

13) Когда вы закончили делать изменения , нажмите " Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " Confirm "и нажмите " Ввод " .

14) Вы вернетесь в основном диалоговом окне Настройка учетных записей. Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить" , и нажмите "Ввод" .

15) Когда модификация будет завершена, вы вернетесь в "список счет" .

Как описано , вы можете перемещать среди пунктов (имя учетной записи , входа в систему имя пользователя, пароль ...) нажатием "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Вы можете перейти к кнопку "Подтвердить " или кнопку "Отмена" , нажав кнопку " вкладку (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Для всех элементов , значения , которые были введены ранее отображаются . Если вы введете новую информацию , новая информация заменяет старую информацию . Чтобы изменить часть элемента , нажмите " клавишу курсора маршрутизации " в нужном месте и редактировать текст .

Если вы допустили опечатку в элементе (имя учетной записи , входа в систему имя пользователя, пароль ...) , вы можете изменить его , используя следующие горячие клавиши :

1 . Удалить текущий письмо , нажав " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " .

2 . Нажмите кнопку " Возврат" Чтобы удалить предыдущее письмо .

3. Удалить текущую строку , нажмите " Возврат -1- 4" .

6.1.2.4 Удаление учетной записи электронной почты

Выполните следующие действия , чтобы удалить учетной записи электронной почты .

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на "Сервис" или нажмите кнопку " Т ( точки 2-3-4-5 )" .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "менеджер счета» .

6) Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перейти в нужный аккаунт в списке учетных записей.

7 ) Когда появится нужное счета , пресс " Пробел -D ( точки 1-4-5 ) " или " D (точки 1-4-5 )». Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке «Удалить » и нажмите «Ввод» .

8) отображается " Да Вы уверены, что хотите удалить (добавлено имя учетной записи ) запись? ».

9) Нажмите " Ввод", чтобы удалить его.

10)Braille Sense U2 MINI удаляет учетную запись , показывает " успешно удален " , и возвращается в "список счет" .

Чтобы отменить удаление, нажмите " Пробел ", когда " Вы уверены, что хотите удалить ( Добавлено имя учетной записи ) запись? Да " отображается . Нажмите "Ввод" . Или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

## 6.2 Прием и отправка электронной почты

### 6.2.1 получение электронной почты

Braille Sense U2 MINI способен принимать простой текст электронной почты и HTML сообщения электронной почты .

1) POP 3

Вы можете получать сообщения электронной почты из учетных записей POP3 , выполнив следующие действия :

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Послания» .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на "Послание " Или нажмите " M (точки 1-3-4 ) " .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " Ответ " .

5) Нажмите "Пробел -4" , перейти к " проверки новой почты " .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на " проверки новой почты " . Или нажмите "N (точки 1-3-4-5 ) " .

7) Вы представлены с " Имя учетной записи " список. Вы также можете перейти на этот диалог непосредственно с папки «Входящие» , нажав " Ввод- N ( точки 1-3-4-5 )" . Этот диалог состоит из " списка учетных записей " , кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" .

8) Когда " Имя учетной записи: ( Добавлено имя учетной записи х / х) " отображается , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к нужной учетной записи.

9) Нажмите "Ввод" , когда появится нужный счет, или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Подтвердить" кнопку , и нажмите "Ввод" .

10)Braille Sense U2 MINI выводит "Есть хх сообщения , беру . Сейчас получения . " "х / вы отправляете получил ; " "Успешно получил х из у сообщения " отображается . Когда сообщения электронной почты загружаются с сервера ,список адресов электронной почты сообщение отображается в папки «Входящие» ( Ex : Тема : ( предметом электронной почте получил ) хх / хх ) .

Если размер электронной почты превышаетBraille Sense U2 MINI может справиться , он объявляет , " Это сообщение является слишком большим, чтобы скачать . Пропуск " . И Braille Sense U2 MINI начинает загрузку следующего сообщения электронной почты .

Для отменызагрузки , нажмите " Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Отмена" и нажмите "ВВОД", или вы можете нажать " Пробел -E ( точки 1-5 ) " .

2) IMAP

При получении сообщений через сервер IMAP , вы можете не только проверить новейший почту, в зависимости от количества сообщений вы это настроено на автоматический прием в диалоге " установить параметры " , или вы можете попросить Брайля Sense U2 MINI загрузить старую е почтовые сообщения . Чтобы получить новейшие сообщения электронной почты , нажмите «Ввод -н ( точки1 -3 -4- 5)" из списка сообщений почтового ящика , на котором вы находитесь. Для получения предыдущий почту, тогда нажмите " Возврат - р (точки -1 -2 -3- 4)" . Вы также можете получить доступ к " Получить новую почту " и " Получить Предыдущий почту " в меню "Сообщение" , нажав кнопку " F2 " или " Пробел- м ( точки -1-3-4) " и перейдя в "Сообщение" . Нажмите кнопку "Ввод " на " сообщение " и выберите " Получить новую почту » или « Получить список предыдущей почты" и нажмите "Ввод" . Кроме того, при использовании протокола IMAP , как вы ориентируетесь различные почтовые ящики на счете , новая почта автоматически , полученных для каждого почтового ящика , как вы открыть его.

Когда вы выполните команду , чтобы получать почту ,Braille Sense U2 MINI объявляет , " Получение новой почты » или « Получение предыдущий почту " . Как сообщения будут загружены , гудки прогресс были услышаны и полные клетки выводятся , чтобы вы зналипринимаются меры . Когда Braille Sense U2 MINI заканчивается получением сообщений, помещаются в почтовый ящик , с которого вы выполнили команду " получить почту " .

### 6.2.2 Перейти к учетной записи или почтовому ящику

Есть два способа , чтобы перейти к учетной записи или почтовом ящике.

Вы можете получить доступ списком аккаунтов или список почтовых ящиков , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел- 1-2) " , пока не достигнете " почтовые ящики " или "счет" . Используйте нажмите " вкладку ( F3 или пробел -4- 5) " "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения среди элементов в списке , и , чтобы открыть счет или почтовый ящик.

Вы также можете использовать следующие горячие клавиши для навигации записей и почтовых ящиков :

Перейти в К следующему почтовому ящику : Ввод- 3 -4-5 .

Перейти к предыдущему почтовый ящик : Введите - 1 -2-6 .

Следующая категория счет: Возврат - точки -3-4 -5.

Перейти к предыдущей категории счета : Возврат -1-2 -6 .

Примечание: горячие клавиши не доступны из списка счета или списка по электронной почте .

### 6.2.3 Чтение полученных сообщений электронной почты

Если вы загружаете сообщения с вашего сервера электронной почты , сообщения электронной почты , перечислены в папки «Входящие» . Каждый адрес электронной почты в папки «Входящие» содержит следующие пункты .

1 . Тема

2 . Дата

3 . Из ( Отправитель )

4 . CC

5 . Сообщение

6 . Прикрепите (это отображается только для электронной почты , который имеет один или несколько прикрепленных файлов )

Вы можете перемещать среди пунктов , нажав кнопку " Tab ( ​​Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

#### 6.2.3.1 Тема

"Тема" показывает название электронной почте; "Тема: ( предметом электронной почте) хх / уу " . После субъекта электронной почте, вы найдете " XX / YY », которая показывает количество (XX) текущего электронной почте и общее количество (YY) полученных сообщений электронной почты. Например, " 11/21 " означает, что электронная почта является 11-м по электронной почте из в общей сложности 21 сообщений электронной почты .

Если есть файл прилагается к электронной почте, "Тема: ( предметом электронной почте) хх / уу " отображается . Символ "(точка 1) " означает, что электронная почта имеет вложенный файл . Она отображается как " (точка 1 )" на дисплее Брайля , и оно будет объявлено как " 1 привязанности " , что указывает на количество прикрепленных файлах .

Braille Sense U2 MINI также указывает , какие сообщения электронной почты были прочитаны , и какие сообщения электронной почты непрочитано . Сообщения электронной почты , которые еще не были прочитаны есть тире , расположенной перед этому вопросу. Например, давайте предположим, что существует электронная почта с вложениями , которая была непрочитанные. Казалось бы, как - субъекта : ( предметом электронной почте) хх / уу .

Вы можете перемещаться между сообщениями электронной почты , когда объект отображается с помощью следующих клавиш :

Перейти к следующему электронной почты : Пробел -4

Перейти к предыдущей электронной почты : Пробел -1

Перейти к первой электронной почте в папке Входящие : Пробел -1-2 -3 или пробел -1-3

Перейти на последнюю электронной почте в папке Входящие : Пробел -4- 5 -6 или пробел -4-6

#### 6.2.3.2 Дата

" Дата" показывает дату и время , когда был полученпо электронной почте ; " Дата: (дата) , (время) хх / уу " . Дата отображается в следующем порядке : день, месяц , дата и год. Время отображается в следующем порядке : час, минуты и секунды , используя 24-часовой формат времени. И , " XX / YY » показывает текущее количество электронной почты и общего количества сообщений электронной почты , полученных . Вы можете перемещаться между сообщениями электронной почты , когда отображается дата , используя те же кнопки навигации , описанные выше.

Braille Sense U2 MINI также указывает , какие сообщения электронной почты были прочитаны , и какие сообщения электронной почты непрочитано при просмотре по дате.

#### 6.2.3.3 Отправитель

"От" показывает информацию об отправителе ; " От кого: ( адрес электронной почты отправителя ) хх / уу " . Braille Sense U2 MINI также указывает , какие сообщения электронной почты были прочитаны , и какие сообщения электронной почты непрочитано при просмотре по отправителю .

Вы можете сохранить электронной почты идентификатор отправителя в список контактов в " Адрес Manager" , выполнив следующие действия :

1) Нажмите кнопку "Ввод -I (точки 2-4) " , когда " От кого: ( адрес электронной почты отправителя ) хх / уу " отображается .

2) диалоговое окно " добавить адрес " открыт, и "Имя: (имя пользователя отправителя или адрес электронной почты )" появится .

3) Введите имя отправителя , или , если то, что автоматически заполняется приемлемо , нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " подтверждают ", и нажмите "войти" .

При вводе имени , вы можете ввести его непосредственно без нажатия клавиш курсора для обозначения позиции ввода . Или , вы можете изменить то, что уже заполнено , нажав соответствующую клавишу курсора , и редактирование текста . Если адрес сохраняется , и диалог закрывается ,Braille Sense U2 MINI возвращает вас к списку сообщений , и показывает вам "От" пункт снова.

При сохранении электронной почты ID используя данный метод , имя и его электронной почты ID сохраняется в Брайля Sense U2 МИНИ " Адрес Manager". . Сохраненный электронной почты ID можно использовать для отправки сообщения этого человека в будущем времени.

Чтобы отменить сохранение "на вкладке (Пробел -4- 5 ) " электронной почты ID , нажмите для перейтиа на кнопку " Отмена" и нажмите "Ввод" , или нажмите "Пробел -е (точки 1-5) " .

#### 6.2.3.4 Скрытая копия

" Скрытая копия" показывает получателя копирования углерода . Этот контроль показан , если электронная почта имеет "CC" .

Вы можете сохранить электронной почты идентификатор получателя копии углерода в адресную менеджера используя описанный выше процесс для сохранения адрес электронной почты отправителя .

#### 6.2.3.5 Сообщение

"Сообщение" отображает тело сообщения выбранного электронной почте. Вы можете перейти на сообщение , нажав "на вкладке ( Пробел -4- 5) ». Или , вы можете прочитать тело сообщения , нажав кнопку " войти " , когда " Тема ", " Дата " , или " С " отображается . При нажатии "Ввод" на "Тема" , "Дата ", или " От " управления , все сообщение автоматически языков . Чтобы прервать чтение , нажмите " Возврат ввести " .

Для возврата к "Тема" во время чтения сообщения нажмите " Пробел -е (точки 1-5) " .

Когда вы читаете это сообщение, все навигации и управления ключами такие же, как в " текстовый процессор " .

#### 6.2.3.6 Вложение

Вы можете найти и скачать вложенные файлы , перейдя в "Прикрепить " в сообщениях , содержащих вложения . Braille Sense U2 MINI выводит этот контроль только для электронной почты , которые содержат вложения . Вложения отображаются в виде , "Attach : (прилагается имя файла) хх / уу " . "Гг " является общее количество присоединенных файлов в электронной почте и "XX" является " ХХ " прикрепленный файл .

Используйте следующие действия для загрузки вложения :

1) Из теле сообщения , содержащего вложение (ы) , нажмите " Tab ( ​​Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к списку вложенных файлов .

2) Перейдите к необходимому имени файла в списке вложений , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" .

3) Нажмите "Пробел" на имя файла , который требуется загрузить , чтобы выбрать его . * Отображается перед именем файла.

4) Нажмите "Ввод" , чтобы загрузить файл . Вам будет предложено , " Вложения будут сохранены в / FlashDisk / загрузки. Хотите изменить это место ? Нет " Нажмите кнопку "Ввод " .

Поступая таким образом, выбранный файл будет сохранен в "загрузить" папку на " флэш-диске " .

Если у вас есть более одного вложение, которое необходимо скачать , можно нажать "Ввод - а ( точка 1) " , чтобы выбрать все вложения в списке , или нажмите пробел на любое количество отдельных файлов , чтобы выбрать их . Чтобы скачать только в настоящее время сосредоточена файл, вы можете просто нажать "войти" на нем.

Чтобы изменить путь загрузки :

1) При появлении запроса , " Вложения будут сохранены в / FlashDisk / загрузки. Хотите изменить это место ? " , Перейдите в " Да " и нажмите кнопку "Ввод" .

2) Вы помещаются в списке файлов в папке "Загрузки" на " флэш-диске " . Используйте нормальные файлов и навигации папка ключи , как описано в разделе " Файловый менеджер " этого руководства , чтобы найти папку , в которую вы хотите сохранить вложения .

3) Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать папку, в которой , чтобы сохранить вложения и нажмите "Ввод" .

4) Файл загружается , и вы возвращаетесь в список вложений .

#### 6.2.3.7 Чтение электронной почты в HTML

Если вы получаете сообщения в формате HTML , выполните следующие действия для доступа к ссылкам и т.д. :

1) Откройте сообщение с веб-браузера , нажав горячую клавишу , " Возврат -O ( точки 1-3-5 ) " .

2) Или, вы можете использовать меню : Нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " , переехать в «Послания» и нажмите «Ввод» . Перейдите к " Открыть сообщение в веб-обозревателе " и нажмите кнопку "войти" .

" Веб-браузер " запущен , и вы можете просмотреть HTML сообщение в " веб-браузера " . Если сообщение электронной почты содержит ссылки , вы можете посетить эти сайты , нажав "Ввод" так же, как вы бы на любой веб- странице , при условии, ваш Braille Sense U2 МИНИ подключен к Интернету.

### 6.2.4 Написание электронной почты

Используйте следующие шаги , чтобы создать сообщение электронной почты :

1) Нажмите "Пробел -М (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI отображает меню "Файл" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " в меню "Файл".

4) Braille Sense U2 MINI выводит " Написать новое сообщение" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на " Написать новое сообщение" .

6) " Кому: " отображается на дисплее Брайля. Нажатие " Ввод -W ( точки 2-4-5-6 ) " открывает этот диалог непосредственно с папки «Входящие» ..

7) Нажмите " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы перейти к "Учетная запись" списком. Перемещение на счет, с которого вы хотите отправить это сообщение с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Нажмите " вкладка (Пробел- 4- 5)" , чтобы перейти к " Кому: " поле .

8) Введите адрес электронной почты получателя , а точнее, лицо, которому вы отправляете сообщение . Пожалуйста, введите адрес электронной почты с помощью компьютерного Брайля . (Пример: sense@himsintl.com ) .

9) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " CC: " .

10) Введите адрес электронной почты получателя копирования с помощью компьютерной Брайля . Если вам не нужно , чтобы копия любому, вы можете перейти к следующему шагу.

11) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " BCC : " .

12) Введите адрес электронной почты получателя скрытой копии с помощью компьютерной Брайля . Если нет получатель скрытой копии , можно перейти к следующему шагу.

13 ) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к «Subject:» .

14) Введите тему сообщения электронной почты . Вы можете ввести объект в компьютерной Брайля, 1 класс , или 2-й класс . Вы можете изменить класс Брайля , нажав " Пробел - G ( точки 1-2-4-5 )" .

15) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " Текст сообщения: "

16) Введите текст вашего сообщения электронной почты . Используйте те же ввод и редактирование методы, которые используются в текстовом процессоре. Опять же, вы можете написать сообщение в компьютерной Брайля, 1 класс , или 2-й класс .

17) Когда вы закончите писать сообщения электронной почты , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) "меню, чтобы открыть " Электронная почта " . Меню "Файл" отображается снова.

18) Нажмите "Ввод" .

19 ) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Отправить».

20) Нажмите "Ввод" . Вы также можете отправлять почту напрямую, нажав " Ввод- S ( точки 2-3-4 )" .

21) " Sendingdd_ " . отображается , и адрес электронной почты будет отправлено . Когда электронная почта завершения передачи , на дисплее отображается " Успешно отправлено новое сообщение" . Если передать сообщение не удалось ,Braille Sense U2 MINI выводит "Невозможно отправленного сообщения " , часто с определенной ошибкой , объясняя причину невозможности доставки сообщения. Если это происходит, адрес электронной почты сохраняется в " Исходящие" .

Примечание: Убедитесь, что вы активное подключение к Интернету перед выполнением " Отправить " команду , как вы не можете отправить по электронной почте , если Braille Sense U2 MINI не может получить доступ в Интернет .

После отправки будет завершена, или вышел из строя, вы вернулись в папки «Входящие» .

Для отмены электронной почты создание сообщений или отправки , нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) или" Пробел- г (точки 1-3-5-6 ) ", и вы вернетесь в папки« Входящие » .

6.2.4.1 Прикрепление файла

В то время как вы пишете электронную почту, вы можете прикрепить файлы к сообщениям .

Используйте следующие шаги, чтобы прикрепить файл :

1 ) Во время написания электронной почты , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню . Braille Sense U2 MINI отображает меню "Файл" .

2) Нажмите "Ввод" в меню "Файл".

3) Braille Sense U2 MINI выводит " Вложить файл " .

4) Нажмите кнопку "Ввод " на " Прикрепить файл " . Список открытии файла. Вы также можете получить доступ к " прикрепить файл " напрямую, нажав "Ввод -F ( точки 1-2-4 )" .

5) По умолчанию папка для " списке файлов " папка " загрузки " на " флэш-диске " . Используйте нормальные файлов и навигации папка ключи , чтобы найти файл или файлы, которые вы хотите прикрепить.

6) Перейти к нужному файлу и нажмите "войти" . Чтобы прикрепить более одного файла , двигаться к каждому файлу и нажмите "Пробел" , чтобы выбрать его . * Отображается перед выбранных имен файлов . Нажмите "ВВОД" Чтобы прикрепить выбранные файлы.

7) Когда выбранные файлы прикреплены ,Braille Sense U2 MINI объявляет , "XX прилагается " , и возвращает в тело сообщения . " хх " это количество прикрепленных файлах .

Если есть файлы, прикрепленные к электронной почте ,"Прикрепить " элемент отображается в последовательности табуляции после "тело сообщения " .

Вложения отображаются в виде : "Attach : (прилагается имя файла ) хх / уу ( размер файла) " . "гг " является общее количество вложенных файлов , а " хх " означает " ХХ " файл из " уу " файлов. Вы можете перемещаться между прикрепленных файлах , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Если есть файл в прилагаемом списке файлов вы не хотите приложить , вы можете удалить его из списка , нажав кнопку " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " .

Если вы нажмете " пробел -D ( точки 1-4-5 )" , " удалить (файл nameggfile Да " отображается . При нажатии "войти" , этот файл удаляется из прилагаемого списка файлов. Если вы нажмете "Пробел " перейти от " Да "на " Нет " , и нажмите " войти " , ваш выбор будет отменен , и файл остается в прилагаемом списке файлов.

6.2.4.2 Отправка сообщений электронной почты нескольким получателям

Вы можете ввести более одного получателя, получателя копии углерода , или получателя слепого копирования. Если вы введете более одного адреса электронной почты в этих областях , то же самое электронной почты отправляется на все из них сразу.

Когда вы вводите более одного получателя , необходимо вставить точку с запятой или запятую между адресами электронной почты , используя следующие Брайля точки.

Запятой ( ; ( : Точки 5-6

Запятая ( , ( : Dot 6

Например, sense@himsintl.com ; hims@himsintl.com .

6.2.4.3 Поиск в список адресов

Вы можете добавить получателя в "Кому" , " CC " , или "BCC " из списка адресов без ввода в адрес электронной почты напрямую.

Ниже приведены шаги для поиска и добавления адреса электронной почты получателям сообщения :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню " Электронная почта " от "Кому" , "CC" , или " BCC " . "Файл" отображается .

2) Нажмите "Ввод" в меню "Файл".

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Поиск адресов " .

4) Нажмите кнопку "Ввод " на " Уточняющий Адрес " . "Поиск адреса " отображается . Нажмите кнопку "Ввод - л (точки 1-2-3 ) " , чтобы искать адрес непосредственно от одного из полей получателей .

5) Введите фамилию нужного получателя в "Поиск адреса " и нажмите "войти" . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Confirm " и нажмите "войти" .

6) " хх адреса находятся " отображается , а также отображается первый пункт найденного списка. " хх " это количество найденных адресов, которые имеют то же имя в списке адресов (например: HIMS hims@himsintl.com 1/xx )

7) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к желаемому адресу , и нажмите "войти" . Вы можете выбрать более одного адреса , нажав "Пробел" . Когда вы выбрали адреса , которые вы хотите , нажмите кнопку " войти" .

8) Выбранные адреса вставляются в "Кому" , "CC " или " BCC " .

Если вы нажмете " введите " без ввода в нужное имя , все адреса в списке адресов отображаются . Если нет соответствия адрес : "Нет матч " . объявляется и "Поиск адреса " отображается снова.

6.2.4.4 Сохранение E-Mail к Исходящие

Сообщения сохраняются в " Исходящие" до 2 условий :

1 . Пользователь вручную сохраняет электронную почту в " Исходящие" для последующей отправки .

2 .Электронной почты автоматически сохраняется в "Исходящие" после того, как не удается отправить из-за ошибки сети или по другой причине .

Диалоговое окно " Сохранить Почта в Исходящие " содержит следующее:

1 . " Имя файла " поле со списком редактировать

2 . " Подтвердить " Кнопка

3 . Кнопка "Отмена"

4 . " Папка для хранения " Список

Вы можете перемещаться между элементами управления меню с помощью " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " или " Tab (Пробел -4- 5)" .

Используйте следующие шаги , чтобы сохранить сообщение электронной почты в папке исходящих :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " после создания сообщения электронной почты . Появится меню "Файл" .

2) Нажмите "Ввод" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Save почтой в Исходящие" .

4) Нажмите "Ввод" .

5) диалоговое окно для сохранения открыт.

6) " Имя файла : (с учетом того, чтобы писать электронную mailgg.txt " . Отображается Вы также можете перейти к этому диалогу , нажав " Пробел - S ( точки 2-3-4 ) " при написании сообщения .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на "Имя файла : (с учетом того, чтобы писать электронную mailgg.txt " , или нажмите "на вкладке ( Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Подтвердить " .

8) Сообщение сохраняется как " (при условии написания электронной mailgg.txt " .

9) Для назвать сообщение электронной почты , введите имя файла . Используйте ту же процедуру , что и в "Сохранить как" в " текстовый процессор " . Вы также можете изменить путь , где сообщение хранится .

10) После того, как Braille Sense U2 MINI сохраняет сообщения электронной почты , вы вернетесь к тому, с которого вы вошли в диалог "Сохранить" .

После вышеуказанных инструкций , сообщение электронной почты сохраняется как " (при условии написания электронной mailgg.txt " в " FlashDisk / электронной почте / storagebox " .

Если электронная почта не содержит тему, файл называется " Noname " .

Если вы решите сохранить электронную почту в другом месте, кроме " FlashDisk / электронной почте / storagebox " , вы не можете получить доступ к сообщение электронной почты в " Исходящие" . Таким образом, вы не можете отправить электронную почту , если она не возвращается в папку хранения " Исходящие " .

При создании " сообщение ", нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) " или " Пробел- г ( точки -1-3-5-6) " Для отмены записи по электронной почте.

1)Braille Sense U2 MINI отображает "В настоящее время пишите письма . Сохранить ? Да " .

2) Для возврата к " Входящие " без сохранения электронной почты , нажмите "Пробел" , чтобы изменить "Да" на "Нет" и нажмите "Ввод" .

6.2.4.5 Сохранение E-Mail под другим именем в "Исходящие "

При сохранении сообщения электронной почты в " Исходящие" , вы можете сохранить его под другим именем . Чтобы сделать это, выполните действия , описанные выше , но выберите " Сохранить черновик " от " File Menu " .

6.2.4.6 Отправка E-Mail в "Исходящие "

Используйте следующие шаги, чтобы отправить по электронной почте от " Исходящие" :

1) Когда Braille Sense U2 MINI отображает список сообщений в папки «Входящие» .

2) Нажмите " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , переехать в " почтовый ящик " .

если вы используете IMAP счета , нажмите " Shift-Tab ( ​​" Пробел -F3 "или" Космические - точки 1-2 " ) 2 раза , чтобы перейти к ответу список . Затем нажмите " Пробел -4 », чтобы выбрать учетную запись POP3 , затем нажмите " вкладку ( " F3 " или " Спейс- точки 4-5 " ) . Затем нажмите " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " , переехать в " почтовый ящик " .

3) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к " Исходящие" .

4) Нажмите "Ввод" .

5) Braille Sense U2 MINI отображает список сообщений в " Исходящие" .

6) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к почтовому сообщению вы хотите отправить .

Если вы хотите отправить все по электронной почте в списке : Нажмите кнопку "Ввод - а ( точка 1) , чтобы выбрать все .

Если вы хотите отправить отдельные сообщения , использовать команды нормальное выбор , чтобы выбрать их .

8) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

9) Нажмите "Ввод" в меню "Файл".

10) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к «Отправить».

11) Нажмите кнопку "Ввод " на " Отправить " .

12) Выбранные сообщения отправляются .

Нажмите кнопку "Ввод - ы (точки 2-3-4 ) " , чтобы выполнить команду "Отправить" непосредственно из исходящие.

Если вы отправляете все сообщения в " Исходящие" , никакие пункты " не появится .

6.2.4.7 Установка по умолчанию Учетная запись электронной почты

Если вы создали более одной учетной записи электронной почты на Брайля Sense U2 MINI, вы можете установить учетную запись электронной почты по умолчанию для отправки сообщений .

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню из любого почтового ящика , но " Исходящие" .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на " меню Сервис " или нажмите "T (точки 2-3-4-5 ) " .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "менеджер счета» .

6) Braille Sense U2 MINI отображает " Имя счета " список .

7) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к учетной записи электронной почты , который требуется использовать по умолчанию .

8) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Изменить" .

9) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку "Изменить" или нажмите " м ( точки 1-3-4 )" .

10) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Дополнительно" .

11) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку "Дополнительно" .

12) Braille Sense U2 MINI выводит " Использовать безопасное POP3 или IMAP ( POP- SSL) " .

13 ) Нажмите "Пробел -4" , несколько раз, чтобы перейти к "Использовать как по умолчанию отправить - со счета SMTP" .

14 ) Нажмите "Пробел" , чтобы изменить состояние флажка , чтобы " проверить " .

15) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Confirm " и нажмите "Ввод" .

16) Вы вернулись в кнопку "Дополнительно" .

17) Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Confirm " и нажмите "Ввод" .

18) Braille Sense U2 MINI объявляет , " Успешно модифицированный счет" и вы вернетесь в списке учетных записей .

Braille Sense U2 MINI выводит "по умолчанию" на дисплее Брайля рядом с учетной записью по умолчанию .

## 6.3 Расширенные функции Сообщений

### 6.3.1 Удаление Электронной почты

Вы можете удалить сообщения электронной почты индивидуально , или вы можете выбрать несколько сообщений и удалить их одновременно.

6.3.1.1 Удаление сообщений электронной почты

Вы можете удалить электронную почту в почтовом ящике , следуя приведенным ниже инструкциям ;

1) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к "Тема" в электронной почте вы хотите удалить .

2) Нажмите "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " .

3) Braille Sense U2 MINI выводит "Удалить ( предмет выбранной электронной почты ) почте? Да " .

4) Нажмите "Ввод" Чтобы удалить электронную почту.

Для отмены нажмите кнопку "Пробел" , чтобы изменить " Да " на " Нет " и нажмите кнопку "Ввод" .

Вы также можете отменить электронной почты удаление, нажав " Пробел -е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .

6.3.1.2 Удаление нескольких сообщений электронной почты

Чтобы удалить два или более сообщений электронной почты , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к электронной почте "Тема" , который вы хотите удалить. Вы также можете выбрать сообщения из " Дата контроля".

2) Нажмите "Пробел" на сообщениях электронной почты , которые необходимо удалить .

3) Braille Sense U2 MINI отображает * перед выбранной теме письма .

4) Перейти к другим сообщениям электронной почты , которые необходимо удалить , нажав кнопку " Пробел- 4 " или " Пробел- 1 " . Нажмите "Пробел" на каждом из сообщений , которые вы хотите удалить.

5) Нажмите "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " .

6) Braille Sense U2 MINI выводит "Удалить хх сообщения? Да " . " Х " является общее количество сообщений , которые необходимо удалить .

7) Нажмите кнопку "Ввод " .

Вы также можете выбрать все сообщения в текущем почтовом ящике , нажав "Ввод - а ( точка- 1 ) " , или выберите непрерывную группу сообщений , нажав "Ввод -B ( ТОЧКИ- 1-2) ", чтобы установить начало выбор и переместите курсор к последнему сообщению, которое вы хотите выбрать .

Для отмены этой функции нажмите "Пробел" , чтобы изменить "Да" на "Нет" на удаления строке и нажмите клавишу "Ввод" .

Или вы можете отменить , нажав кнопку " Пробел -е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .

### 6.3.2 Ответить и Ответить всем к полученной электронной почты .

При ответе на сообщение электронной почты , вы можете редактировать или добавлять сообщение для исходного сообщения , или добавить еще один получатель .

Пример:

Предположим, что вы получили электронное письмо со следующей информацией :

Адрес электронной почты отправителя: hims@himsintl.com

Предмет электронной почты : Добро пожаловать в Хомс

Вы можете ответить на это по электронной почте , выполнив следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню от "Тема" , " Дата " или " Текст сообщения " сообщения в папки «Входящие» .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Послания» .

4) Нажмите "Ввод" .

5) Braille Sense U2 MINI выводит " Ответ " .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на "Ответить" .

7) Braille Sense U2 MINI выводит "тело сообщения".

8) Тело сообщения уже содержит оригинальный текст сообщения о полученной электронной почты ; ниже "--- Original Message ---. Вы также можете выполнить команду" " команду напрямую, нажав " Ответить Ввод- R (точки 1-2-3-5 ) " .

9) Нажмите " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы перейти к «Тема », « BCC " "," CC " , и " Кому " .

10) В "Тема" , Braille Sense U2 MINI выводит " Тема: Re : Добро пожаловать в Хомс " . И, "Кому" , Braille Sense U2 MINI выводит " Кому: hims@himsintl.com " .

11) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "телу Message" .

12) Введите текст, который вы хотите добавить или изменить.

13) Нажмите кнопку "Ввод - ы (точки 2-3-4 ) , чтобы отправить по электронной почте.

Вы можете сохранять ответы так же, как вы можете сохранить новые сообщения в " Исходящие" для последующей отправки.

Вы можете отвечать на электронную почту с помощью любого " ​​Ответить " или " Ответить всем " , как Выбор " Ответ " отправляет ан электронной почте только отправителю . Выбор " Ответить всем " посылает по электронной почте обратно к отправителю , а также всех других получателей оригинального электронной почте.

Для активации" Ответить всем " функции :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Послания» .

4) Нажмите "Ввод" .

5) Braille Sense U2 MINI выводит " Ответ " .

6) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Ответить всем " .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на " Ответить всем " . Вы можете активировать функцию " Ответить всем " напрямую, нажав " Возврат -R ( точки 1-2-3-5 )" .

8) Braille Sense U2 MINI выводит " Кому: ( отправителю и всем другим исходным адресатам ) "

9) Вы можете использовать те же самые шаги , чтобы отправить сообщение , как при использовании функции "Ответить" .

### 6.3.3 Пересылка полученных сообщений электронной почты

" Переадресация " относится к отправке по электронной почте вы получили другому лицу. Вы также можете добавить или отредактировать сообщение и тему. Вы также можете прикрепить файл к этой электронной почте.

Пример:

Давайте предположим, что есть сообщение электронной почты, который вы получили следующим образом:

Адрес электронной почты отправителя: hims@himsintl.com

Предмет электронной почты : Добро пожаловать в Хомс

Вы можете переслать это письмо другим , используя следующий метод :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню от " Тема ", " Дата " , или " тело сообщения " .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Послания» .

4) Нажмите кнопку "Ввод " на "Сообщение" .

5) Braille Sense U2 MINI выводит " Ответ " .

6) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "вперед" .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на "Вперед" .

8) Braille Sense U2 MINI выводит "Кому:" . Вы можете активировать команду "Вперед " напрямую, нажав "Ввод -F ( точки 1-2-4 )" . Введите адрес электронной почты нового получателя или нескольким получателям , используя компьютер Брайля .

9) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "CC" , "BCC " и " Тема " .

10) В "Тема" , Braille Sense U2 MINI выводит "Тема: Fw : Добро пожаловать в Хомс " .

11) Нажмите "Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " ) " , переехать в "тело сообщения " .

12) Оригинальный сообщение электронной почты показан следующий , " ----- Forwarded Message ----- " .

13) Введите дополнительный текст , который вы хотите добавить к сообщению , или сделать все необходимые изменения в пересылаемого текста.

14) Нажмите кнопку "Ввод - ы (точки 2-3-4 ) , чтобы отправить по электронной почте.

При пересылке по электронной почте , у вас есть все теми же возможностями, как при написании нового сообщения электронной почты . Таким образом, вы можете добавить получателей и прикреплять файлы к электронной почте вы переадресации же, как с нового сообщения. И, как и новое сообщение , вы также можете сохранить в " Исходящие" для последующей отправки.

### 6.3.4 Сохранение полученной электронной почты в виде файла .

Там могут быть случаи , когда вы хотите сохранить полученное сообщение в виде файла . Пожалуйста, обратите внимание , что есть некоторые различия между IMAP и POP3 . Пожалуйста, обратитесь к ниже пояснений в зависимости от типа сервера.

1 . POP3

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " на "Файл" .

4) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Сохранить как текст" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на " Сохранить как текст" .

6)"сохранить как диалоге " открыта .

7) Braille Sense U2 MINI выводит "имя файла: ( субъект электронной почты будучи read.txt " . Вы можете открыть этот диалог напрямую, нажав " Пробел - S ( точки 2-3-4 )" .

8) Нажмите кнопку "Ввод " на "Имя файла : ( субъект электронной почты будучи read.txt " . Или нажмите кнопку " вкладки ( Пробел -4- 5)" , переехать в кнопку "Подтвердить ", и нажмите "Ввод" . Если вы хотите , вы можете переименовать файл , используя тот же метод , что и в " Сохранить как " диалог в " текстовый процессор " .

9) Когда завершения сохранения , вы вернетесь к предыдущему месте.

2 . IMAP

1) из списка сообщений , перейдите к нужному сообщению , используя " Пробел- 1 " или " Пробел -4 " .

2) Нажмите "Ввод" , чтобы открыть тело сообщения .

3) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

4) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "Файл" .

6) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Сохранить как текст" , и нажмите "Ввод" .

7)"сохранить как диалоге " открыта . Braille Sense U2 MINI выводит "имя файла: ( субъект электронной почты будучи read.txt " . Вы можете открыть этот диалог непосредственно из тела сообщения , нажав " Пробел - S ( точки 2-3-4 )" .

8) Нажмите кнопку "Ввод " на "Имя файла : ( субъект электронной почты будучи read.txt " . Или нажмите кнопку " вкладки ( Пробел -4- 5)" , переехать в кнопку "Подтвердить ", и нажмите "Ввод" . Если вы хотите , вы можете переименовать файл , используя тот же метод , что и в " Сохранить как " диалог в " текстовый процессор " .

Текстовый файл сохраняется в " FlashDisk / Мои документы" с именем файла " ( субъект электронной почты будучи read.txt " . Вы не можете изменить формат файла . Вы можете прочитать сохраненный текстовый файл в " текстовый процессор " .

Для отмены " Сохранить как текст" , нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" с помощью кнопки "Подтвердить" , чтобы перейти к "Отмена" . И нажмите «Ввод» . Или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

### 6.3.5 Печать сообщения электронной почты

Вы можете выбивать или печати сообщения электронной почты.

Пожалуйста, обратите внимание , что есть некоторые различия между IMAP и POP3 . Пожалуйста, обратитесь к приведенным ниже инструкциям в зависимости от типа сервера.

1 . POP3

1) Подключите Брайля Sense U2 MINI к чернильному принтер или Брайля тиснения . Убедитесь в том, чтобы использовать тот же набор портов принтера в " Global Options " .

2) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

3) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

4) Нажмите "Ввод" на "Файл" .

5) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Печать E- почта" .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на " Печать Электронная почта " .

7) Braille Sense U2 MINI выводит "тип печати " . Вы также можете нажать " Пробел -р (точки 1-2-3-4 ) ", чтобы активировать "печать " Диалог напрямую.

8) Нажмите "Пробел" изменить " тип печати " . Значения этого параметра "Принтер" и " Тисение " .

9) После выбора " Тип печати ", нажмите "Ввод" . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " " кнопку , и нажмите " Confirm Ввод " .

10) Выбранный электронной почты печатается .

2 . IMAP

1) Подключите Брайля Sense U2 MINI к чернильному принтер или Брайля тиснения . Убедитесь в том, чтобы использовать тот же набор портов принтера в " Global Options " .

2) Из списка сообщений , перейдите к сообщению , чтобы быть напечатаны с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод ", чтобы открыть тело сообщения .

4) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

5) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на "Файл" .

7) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Печать E- почта" .

8) Нажмите кнопку "Ввод " на " Печать Электронная почта " .

9) Braille Sense U2 MINI выводит "тип печати " . Нажмите " Пробел - р (точки 1-2-3-4 ) ", чтобы активировать "печать " Диалог непосредственно из тела сообщения .

10) Нажмите "Пробел" изменить " тип печати " . Значения этого параметра "Принтер" и " Тисение " .

11) После выбора " Тип печати ", нажмите "Ввод" . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " " кнопку , и нажмите " Confirm Ввод " .

11) Выбранный электронной почты печатается .

Чтобы отменить печать , нажмите " Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " Отмена" и нажмите "Ввод" . Или нажмите кнопку " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

## 6.4 Дополнительные особенности электронной почты

### 6.4.1 поиск

" Найти " команда используется для поиска сообщений в текущем почтовом ящике. Функция " Найти " ищет текст , который соответствует текст, введенный в "Тема" , " Дата " и / или "С " . Эта функция работает только в поле "Тема" , "Дата" или "От " управления.

Диалог "Поиск" состоит из следующих действий:

. 1 " Найти " : Изменить для печатания текста для поиска

2 . " Поиск " радио-кнопка

3 . " Направление " радио-кнопка

Кнопка 4 . " Подтвердить "

5 . Кнопку "Отмена" .

В диалоговом окне " Найти " , вы можете перемещать между пятью элементами управления , нажав кнопку " Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») ». Горячая клавиша для открытия диалогового окна " Найти " является "Пробел - е (точки 1-2-4 ) " .

Чтобы открытьдиалог "Поиск" с помощью меню , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Edit" .

4) Нажмите кнопку "Ввод " на " Edit " .

5) Braille Sense U2 MINI выводит "Выделить все" .

6) Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перейти к " Найти " .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на " Найти " . Или нажмите " е (точки 1-2-4 ) " .

8) Braille Sense U2 MINI отображает " Найти : " окно редактирования для ввода текста , для которого вы хотите найти .

9) После ввода текста , нажмите " Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " ) " , чтобы перейти к радио-кнопки "Поиск " . Вы можете выбрать среди "Все ", " Тема ", " Дата ", или "с" . Выбор "Все" ищет все три поля . Вы можете выбрать пункт, нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Выбрав поле , вы можете искать , что определенное поле для текста, который нужно найти .

10) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к радио-кнопки "Направление" , содержащий значения "Вперед" или " Назад " . Нажатие "Пробел -4 " или " Пробел -1" меняет направление поиска .

11) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в кнопку " Подтвердить " .

12) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Подтвердить " .

Для отмены нажмите кнопку "Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " ) " на "Confirm " , перейти к "Отмена" . И нажмите «Ввод» . Или , вы можете нажать " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" или " Пробел -E ( точки 1-5) " в любом месте в этом диалоге , чтобы отменить " Найти " .

### 6.4.2 Найти далее

Команда " Найти снова" находит следующее вхождение текста в соответствии со строкой поиска и направлении, указанном в диалоговом окне " Найти " . Как и " Найти " , функция " Find Again " работает только в поле "Тема" , "Дата" или "с" полей .

Для активации функции " Find Again " , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) или" F2 " , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл"

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Edit "

4) Нажмите кнопку "Ввод " на " Edit " .

5) Braille Sense U2 MINI выводит "Выделить все" .

6) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к " Найти снова" .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на " Найти снова" . Или нажмите " г (точки 1-2-4-5 ) " .

Для активации этой функции непосредственно из списка сообщений нажмите " Возврат - е (точки 1-2-4 ) " .

### 6.4.3 Перейти к следующему непрочитанному сообщению

Команда " Перейти в следующему непрочитанному сообщению " позволяет перейти к следующему непрочитанному сообщению . Если вы используете эту функцию в последний непрочитанному сообщению в списке , вы послали к первому непрочитанному сообщению в списке.

Для активации этой функции от "Тема" , "Дата" или "От " поле ,

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Edit" .

4) Нажмите кнопку "Ввод " на " Edit " .

5) Braille Sense U2 MINI выводит " Выбрать все " .

6) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Перейти в следующему непрочитанному сообщению " .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на "Перейти в следующему непрочитанному сообщению " . Или нажмите " U (точки 1-3-6 ) .

Чтобы выполнить эту команду непосредственно , нажмите "Ввод -U (точки 1-3-6 ) " .

### 6.4.4 Управление ящиками и почтовыми сообщениями

6.4.4.1 скопировать или перейти в почтовый ящик

Вы можете копировать и перемещать сообщения электронной почты с помощью " Копировать в почтовый ящик " или " Перейти в почтовый ящик " команд в меню "Правка" .

" Перейти / диалог Копировать " содержит следующее:

1 . "Папка " список .

2 . " Создание почтового ящика " Button

3 . "Удалить почтовый ящик " Button

4 . "Переименовать почтового ящика " Button

" Подтвердить " Кнопка 5 .

6 . Кнопка "Отмена"

Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») ». И вы можете перемещаться между элементами в "Folder " список , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Чтобы отменить этот диалог , нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

Чтобы копировать и перемещать по электронной почте в другую папку , выполните следующие действия :

1) Вы можете выбрать отдельные сообщения электронной почты , нажав "Пробел" , выберите непрерывную группу с " Ввод- б ( Точки 1-2 )" , или выбрать все с "Ввод - а ( точка 1). Или вы можете выбрать е почта используя " Выбрать все " или " Старт выбора" параметры в меню " " Правка " .

2 ) Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню .

3) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

4) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Edit" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на " Edit " .

6) Braille Sense U2 MINI выводит "Выделить все" .

7) Нажмите " ПРОБЕЛ- 4" , чтобы перейти к "Копировать в почтовый ящик " или " Перейти в почтовый ящик " .

8) Нажмите кнопку "Ввод " на " Копировать в почтовый ящик " или " Перейти в почтовый ящик " .

9) Braille Sense U2 MINI выводит "список папок " . Вы можете активировать эти функции непосредственно из списка сообщений , нажав " Возврат -C ( точки 1-4 )" или " Возврат - X ( точки 1-3-4-6 ) .

10) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к папке, в которую вы хотите скопировать или перейти сообщения .

11) Нажмите кнопку "Ввод " .

12)адрес электронной почты перемещается или копируется в папку .

13) Вы вернетесь к почтовому ящику , из которого вы активировали "Move" или команды "Копировать" .

6.4.4.2 Создание почтового ящика

Вы можете создавать дополнительные папки в папку " Электронная почта " для сортировки и хранения ваших сообщений.

Для создания нового почтового ящика , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню из списка почтовых ящиков

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Edit" и нажмите кнопку "Ввод " . Или Нажмите кнопку " е (точки 1-5) .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " Создать почтовый ящик " .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на " Создать почтовый ящик " . Вы также можете вызвать диалоговое окно «Создать почтовый ящик ", нажав "Ввод -н ( точки1 -3 -4- 5)" непосредственно из списка почтовых ящиков.

6) Braille Sense U2 MINI выводит " имя Папки :" . Введите имя почтового ящика , который необходимо создать .

7) Нажмите "Ввод" или нажмите "Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " Confirm "и нажмите " Ввод " .

8) Braille Sense U2 MINI отображает созданный почтовый ящик в списке почтовых ящиков . Папка также видна в папке электронной почты от « Диспетчер файлов ».

6.4.4.3 Удаление сообщения

Braille Sense U2 MINI не позволяет удалить "Входящие" , " Отправленные " или "Исходящие" . Тем не менее, вы можете удалить папки / почтовых ящиков , которые вы создали .

Чтобы удалить папку / сообщения , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню из списка почтовых ящиков.

2) Braille Sense U2 MINI выводит "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , перейти к "Edit" и нажмите кнопку "Ввод " . Или Нажмите кнопку " е (точки 1-5) .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " Создать почтовый ящик " .

5) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к "Удалить почтовый ящик» .

6) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к "Удалить почтовый ящик» .

7) Нажмите кнопку "Ввод " .

8) Braille Sense U2 MINI выводит "Удалить ( имя почтового ящика ) почтовый ящик ? Да " .

9) Нажмите кнопку "Ввод " .

Вы также можете удалить текущий почтовый ящик в списке , нажав кнопку " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " .

Для отмены этой функции , нажмите " Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " Отмена " . И нажмите кнопку" Ввод " .

При попытке удалить "Входящие ", " Отправленные ", или " Исходящие" , Брайль Sense U2 MINIannounces , " Не удается удалить папку " и возвращает вас в список почтовых ящиков.

6.4.4.4 Изменение название почтового ящика

Вы также можете переименовать почтовый ящик . Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

1) В списке почтовых ящиков , перейдите в почтовый ящик , который вы хотите переименовать.

2) Откройте меню Edit , как описано выше , и перейдите к "Переименовать сообщения " и нажмите кнопку "Ввод" . Вы можете нажать " введите -р (точки -1 -2 -3- 5)" , чтобы открыть " переименовать почтовый ящик " диалог непосредственно из списка почтовых ящиков.

3) Braille Sense U2 MINI выводит " почтовый ящик папки: "

4) Введите новое имя для почтового ящика папок.

5) Нажмите кнопку "Ввод . Или нажмите " Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к "Confirm " и нажмите "Ввод" .

При попытке переименовать "Входящие ", " Отправленные " или "Исходящие" , на U2 MINIannounces Брайля смысле " Невозможно переименовать почтовый ящик " и возвращает вас в список почтовых ящиков.

## 6.5 Использование меню инструменты

В дополнение к "Accounts Manager" , меню " Инструменты " содержит опции для настройки путь и другие параметры электронной почты .

Меню " Инструменты " содержит следующие четыре пункта :

1 . Диспетчер учетных записей

2 . Установить путь

3 . Настройка параметров

4 . Установите спам

" Диспетчер учетных записей " объяснили в начале этой главы. Другие элементы подробно описаны ниже:

### 6.5.1 Выбрать Путь

"Установить Путь " устанавливает путь загрузки по умолчанию , где файловые вложения и электронной почты хранятся . Вы можете установить путь загрузки , выполнив следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню " Электронная почта " из папки «Входящие» .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Установить путь" .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на "Set Path" .

7) Braille Sense U2 MINI выводит " сохранять вложения путь : / Флешка / скачать " . Вы можете открыть этот диалог напрямую, нажав "Ввод -P ( точки 1-2-3-4 )" .

"Установить Путь " содержит следующие три пункта :

1 . Сохранять вложения путь

2 . Отправить вложения путь

3 . Диск для сохранения почты в

Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "Пробел -4 " и " Пробел -1" . Каждый элемент состоит из "Путь" , "Изменить" и "Закрыть" . В " Пути " , отображается путь по умолчанию . Вы можете перемещаться между этой информации , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

"Установить Путь " закрывается при нажатии " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )" . Или , вы можете закрыть его, нажав введите на кнопку " Закрыть" .

6.5.1.1 Установите сохранять вложения Путь

Путь по умолчанию для загруженных файлов вложений является " / Flash/ скачать " .

Вы можете установить путь загрузки , используя следующий метод :

1) Используйте шаги, описанные выше, чтобы открыть диалоговое окно " Сохранить Path" .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " сохранять вложения путь : / FlashDisk / скачать" , или нажмите " м ( точки 1-3-4 )" . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите " Ввод " .

3) Braille Sense U2 MINI выводит " скачать папку XX / YY ».

Используйте нормальные файлов и навигации папка ключи , чтобы найти папку , в которой вы хотите сохранить вложения .

4) Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать папку , и нажмите "Ввод" . Если выбрана папка , * отображается перед выбранной папке.

Если нажать "Ввод" , чтобы установить путь ,Braille Sense U2 MINI показывает измененное путь . Например, если вы изменили путь к папке "Мои документы ", " Сохранить вложения пути : / FlashDisk / Мои документы " отображается .

6.5.1.2 Установите отправлять вложения Путь

" Отправить вложения путь " это путь , где программа электронной почты выглядит по умолчанию при прикрепить файл к сообщению электронной почты. Путь по умолчанию " / Флешка / загрузки " . Вы можете изменить этот путь на другой путь , выполнив следующие действия :

1) Откройте диалоговое окно " Установить путь ", используя шаги, описанные выше.

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " отправлять вложения путь : / FlashDisk / загрузки " .

3) Нажмите кнопку "Ввод " или " м (точки 1-3-4 )" на " Отправить вложения путь : / FlashDisk / выгрузки " . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите "Ввод" .

4) Braille Sense U2 MINI появится надпись " Загрузка папки хх / уу " Использовать обычный файл и навигационные клавиши папок , чтобы найти папку вы хотите использовать в качестве пути для вложения для отправки.

5) Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать нужную папку и нажмите "Ввод" .

6) Braille Sense U2 MINI отображает * перед выбранной папке.

Если вы установите путь , нажав "Ввод" ,Braille Sense U2 MINI показывает измененное путь .

6.5.1.3 Установить с диска , в котором , чтобы сохранить почту

Сообщения электронной почты , которые загружаются из сети сохраняются в папке " электронной почты " , расположенный на " флэш-диске " . Если размер по электронной почте вы получаете настолько велик, что он не может быть загружен и хранится в " флэш-диске " , или вы просто хотите сохранить свой ​​адрес электронной почты где-то в другом месте , вы можете сэкономить на другой диск , используя следующие Пошаговая инструкция:

1) Подключите внешний диск для хранения на Брайля Sense U2 MINI.

2) Используйте шаги, описанные выше, чтобы открыть диалоговое окно " Установить Path" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " диск для экономии почту в : / флэш-диске " .

4) Нажмите кнопку "Ввод " или " м (точки 1-3-4 )" на " диск для экономии почту в : / флэш-диске " . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в кнопку " Изменить", нажмите кнопку " Ввод " .

5) Braille Sense U2 MINI выводит " FlashDisk " .

6) Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перемещаться по списку диска . Если вы подключили палку или SD память памяти USB , Braille Sense U2 MINI появится надпись " USB " или " SD " ( памяти SD ) .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на нужном диске.

Braille Sense U2 MINI отображает изменившуюся диск .

### 6.5.2 Установка параметров

Диалоговое окно " Настройка параметров " содержит 5 пунктов: " По умолчанию почтового сервера ", " по умолчанию почтовый ящик для POP3-сервера ", " получить количество почте сразу для IMAP " ,кнопку "Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещать среди элементов в диалоговом окне , нажав кнопку " Tab (пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Чтобы открыть диалоговое окно " Установить параметры " , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню " Электронная почта " из папки «Входящие» .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Задать значения опций" .

6) Нажмите кнопку "Ввод " на "Set Options" . Или активировать эту команду непосредственно , нажав "Ввод -O ( точки 1-3-5 ) .

Первый пункт в диалоге " установить параметры " является " сервер по умолчанию ? " . Вы можете установить сервер по умолчанию на « IMAP » или « POP3 ». Используйте "Пробел" , чтобы изменить значение параметра .

Следующий пункт в диалоге " Параметры набора " является "Использовать почтовый ящик как почтовый ящик по умолчанию при использовании POP3 -сервер? Да . " . если вы хотите, чтобы программа электронной почты , чтобы всегда поставить вас в "Входящие" при запуске электронной почты с помощью POP3 , оставьте этот параметр как есть. Если вы хотели бы использовать другой почтовый ящик , нажмите "Пробел" , чтобы изменить этот параметр на "нет " .

На следующий опции в диалоге является " Получить количество почте сразу при использовании IMAP " . По умолчанию установлено значение 64 . Используйте "Пробел " или " Возврат " для переключения между различными вариантами. Возможные значения Все , 32, 64 , 96 и 128 .

Когда вы закончите настройки параметров нажмите кнопку "Ввод ", чтобы сохранить параметры , или перейти на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы не хотите , чтобы сохранить изменения , вкладку, чтобы кнопку " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел - г ( точки1 -3 -5- 6)" .

### 6.5.3 Настройки Спам

Когда Braille Sense U2 MINI загрузок электронной почты от сервера электронной почты , может быть ряд сообщений электронной почты , которые спамом. В этом случае вы можете избежать загрузки этих спам-сообщений электронной почты путем выявления указанные слова в теме или указания адреса электронной почты вы знаете, от спаммеров .

В спам-сообщений электронной почты , которые определены вашими "Настройки спам" не загружаются в Брайля Sense U2 MINI, и остаются на сервере электронной почты .

Используйте следующие шаги, чтобы установить спам электронной почты фильтры :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню из папки «Входящие» .

2) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к меню "Инструменты" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Braille Sense U2 MINI выводит " менеджер Accounts" .

5) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " " Настройки спам " .

6) Нажмите кнопку "Ввод " .

7) Braille Sense U2 MINI выводит "Тип : Тема 1/3 " . Вы также можете открыть этот диалог напрямую, нажав "Ввод -E ( точки 1-5) " .

Диалоговое окно " Настройки Спам " содержит следующие 6 пунктов ;

1 . Тип

2 . Список

3 . Добавить

4 . Изменить

5 . Удалить

6 . Закрыть

Вы можете перемещать среди пунктов , нажав кнопку " Tab ( ​​Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Для выхода из " Настройки спам " , перейдите к кнопке «Закрыть» и нажмите "ВВОД", или нажмите кнопку " Пробел -E ( точки 1-5) " или " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " .

" Тип " может быть установлен в 1 из 3 вариантов: " Тема ", " Адрес электронной почты струнных " , и " хозяин" . Вы можете перемещаться между этих вариантов , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . "Список " отображается в другой форме в соответствии с "Тип" , вы выбираете.

Если вы выбрали "Тема" , список отображается как " Тема: ( регистрации слова ) 1/xx " . Если вы выбрали " Адрес электронной почты строку" , он отображается как " Адрес электронной почты строку: ( регистрации адрес электронной почты строка) 1/xx " . Это отображается как " без элементов " , если нет зарегистрированным слово или адрес электронной почты строка.

Ниже объясняется , как зарегистрироваться , изменять и удалять настройки спам-рассылку.

6.5.3.1 Добавить как спам по электронной почте

1) Используйте шаги, описанные выше, чтобы открыть диалоговое окно " Настройки Спам " .

2) Нажмите "(точка 1) " , когда " Тип : Тема 1/3" отображается . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Добавить" , и нажмите «Ввод» .

3)" добавить диалог" открывается и " Тема добавить : " отображается .

4) Введите слова , по которым вы хотите определить спам-сообщений и нажмите "Ввод " . Или нажмите "Tab ( ​​" Пробел -4- 5 " ) " , чтобы перейти к кнопку "Подтвердить" , и нажмите "Ввод" .

5) " успешно добавлен данные спама " . объявляется , и вы вернетесь в "списке" . "Тема: (зарегистрирован слово) 1/1 " отображается .

Если есть больше чем один зарегистрированный слово , вы можете перемещаться между ними, нажимая "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Добавив слово , как описано выше , если есть какие-либо сообщения электронной почты , которые включают слова , которые вы ввели в теме сообщения ,Braille Sense U2 MINI загружает те письма от сервера электронной почты , но удаляет их автоматически .

Вы также можете избежать получения сообщений электронной почты от конкретного отправителя или хоста , зарегистрировав его .

Ниже приведены шаги, чтобы зарегистрировать адрес электронной почты отправителя как спам :

1) Используйте шаги, описанные выше, чтобы открыть диалоговое окно " Настройки Спам " .

Отображается : ​​2) Нажмите "Пробел -4" , когда " Тема 1/3 Тип " . Отображается : ​​" Адрес электронной почты строка 2/3 Тип " .

3) Нажмите "(точка 1) " или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Добавить" , и нажмите «Ввод» .

4)" диалоговое " открыт, и " Адрес электронной почты строка : ( адрес электронной почты )" появится . " ( Адрес электронной почты ) " является адрес электронной почты отправителя , что было сосредоточено , когда вы открыли окно . Вы можете выбрать для фильтрации по этому адресу , или введите другой адрес электронной почты в поле редактирования.

5) Нажмите кнопку "Ввод " на " адрес электронной почты строки : ( адрес электронной почты ) " . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить ", и нажмите "Ввод" .

6) " успешно добавлен данных о спаме " объявляется и " Адрес электронной почты строка : ( регистрации адрес электронной почты ) 1/1 " отображается .

Когда " Адрес электронной почты строка : (зарегистрирован адрес электронной почты ) 1/1 " отображается , вы можете добавить еще один адрес , нажав кнопку " а ( точка 1)" или нажав "Tab (Пробел -4-5 ) " для перемещения чтобы на кнопку "Добавить " и нажмите "Ввод" . Вы можете проверить зарегистрированные адреса электронной почты , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Для регистрации определенного хоста в качестве отправителей спама , выполните следующие действия:

1) Используйте шаги, описанные выше, чтобы открыть диалоговое окно " Настройки Спам " .

2) Нажмите "Пробел -4" , когда " Тип : Тема 1/3" отображается Для перейтиа к " Тип: Узел 3/3 " .

3) Нажмите "(точка 1 )" на " Тип: Узел 3/3 " , или нажмите "Tab ( ​​Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к кнопке «Добавить» и нажмите « Ввод ».

4)" диалоговое " открыт, и " Хост добавить : ( адрес хоста )" появится . По умолчанию , " адрес хоста " является адрес хоста , что было сосредоточено на том, когда вы выполнена эту команду . Вы можете добавить эту гостиницу или введите другое хозяина в поле редактирования .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на "Host дополнения : (хост -адресов ) " . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " " кнопку , и нажмите " Подтвердить Ввод " .

6)Braille Sense U2 MINI говорит , " успешно добавлен данные спам " и показывает " Ведущий: ( зарегистрирован адрес хоста ) 1/1 " .

Когда " Ведущий: ( зарегистрирован адрес хоста ) 1/1 " отображается , вы можете добавить новый хост , нажав "а ( точка 1)" или нажав "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Добавить " и нажмите "Ввод" . Вы можете проверить на зарегистрированные адреса хостов , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Для отмены установки спам-фильтры от "Добавить диалоге" , нажмите " Tab ( ​​Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к "Отмена" кнопки , и нажмите " Ввод " . Или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )».

6.5.3.2 Изменение Спам Регистрация

Чтобы изменить фильтр спама , которую Вы установили , выполните следующие действия:

1) Откройте диалоговое окно "Настройки Спам " , как описано выше , и перейдите к "Тип" спама параметр, который требуется изменить , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " .

2) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к списку зарегистрированных продуктов в этой категории .

3) Перейдите к элементу , который требуется изменить , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

4) Нажмите " м (точки -1-3-4) " или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Изменить" , и нажмите "Ввод" .

5) Сделайте изменения в окне редактирования .

6) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить" , и нажмите "Ввод" , чтобы сохранить изменения .

6.5.3.3 Удаление спама

Вы также можете удалить элемент , который был зарегистрирован в списке спама.

1) Откройте диалоговое окно "Настройки Спам " , как описано выше , и перейдите к "Тип" спама параметр, который требуется удалить , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " .

2) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к списку зарегистрированных продуктов в этой категории .

3) Перейдите к элементу, который нужно удалить, с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

4) Нажмите "г (точки -1-4-5) " или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке «Удалить» и нажмите «Ввод» .

## 6.6 . Горячие клавиши для Электронной почты

## 6.6.1 Горячие клавиши , используемые в папке Входящие

Перейти от оффлайн в онлайн-режим в IMAP : "Ввод - точки1 -2-3 " .

Перейти к предыдущей категории счета : "Возврат -1-2 -6" .

Перейти к следующему категории счета : "Возврат -3 -4- 5 " .

Перейти к предыдущему почтового ящика: "Ввод - 1 -2-6 " .

Перейти к следующему почтовому ящику : "Ввод - 3 -4-5 " .

Откройте "Диспетчер учетных записей " : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Проверки новой почты : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Скачать предыдущий почты ( IMAP) : "Возврат - р (точки -1 -2 -3- 4) " .

Написать сообщение : Введите -W ( точки 2-4-5-6 )

Ответ : Ввод- г (точки 1-2-3-5 )

Ответить всем : Возврат -р (точки 1-2-3-5 )

Вперед: Ввод- е (точки 1-2-4 )

Откройте " набор путь" : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Откройте " Задать значения опций" : Введите -O (точки 1-3-5 )

Открыто " установить спам " : Ввод- е (точки 1-5)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Возврат -F (точки 1-2-4 )

Перейти к следующему непрочитанному сообщению : Введите -U (точки 1-3-4 )

Перейти в Мои : Возврат -х (точки 1-3-4-6 )

Скопируйте в почтовый ящик : Возврат -C ( точки 1-4 )

Добавить отправителя в список адресов : Введите -I (точки 2-4) (действует только от " от " области списке сообщений ) .

Удалить выбранный адрес электронной почты: Пробел- д (точки 1-4-5 ) (действует только от " Тема " и " Дата " поля в списке сообщений.

Сохранить текущую электронную почту в виде текстового файла : Пробел- ы (точки 2-3-4 )

Распечатать выбранные электронной почты : Пробел - р (точки 1-2-3-4 )

Отменить : Пробел -е (точки 1-5)

Отмена и выход из программы электронной почты : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

### 6.6.2 Горячие клавиши для отправки Электронной почты, включая ответ, пересылку, и сохранение электронной почты в отправленных

Список Поиск адреса: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Прикрепить файл : Ввод- е (точки 1-2-4 )

Отправить по электронной почте : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Сохранить сообщение в папке исходящих : Пробел - ы (точки 2-3-4 )

Отменить : Пробел -е (точки 1-5)

Отмена и выход из программы электронной почты : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

### 6.6.3 Горячие клавиши для чтения / написания сообщений электронной почты

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Выбрать все : Ввод- а ( точка 1 )

Копировать в буфер обмена : Ввод- C (точки 1-4)

Вырезать в буфер : Введите - х (точки 1-3-4-6 ) ( не действует при чтении электронной почты в папки «Входящие» ) .

Вставить из буфера обмена : Ввод- V (точки 1-2-3-6 ) ( не действует при чтении электронной почты в папки «Входящие» )

Удалить : Пробел -D ( точки 1-4-5 ) ( не действует при чтении электронной почты в папки «Входящие» )

Отмена блок : Пробел - е (точки 1-5)

# 7. Медиа

## 7.1 Медиа Плеер

Media Player на Брайля Sense U2 MINI является программа, которую можно использовать для воспроизведения аудиофайлов , а также прослушивать аудио для некоторых форматов видео файлов . Медиаплеер воспроизводит следующие форматы , AC3 , ASF, ASX, M3U, MP2, MP3, MP 4 , МПа, миль на галлон , OGG, Pls , WAV, воск, WMA, FLAC, миди и WMV. Примечание: вы не можете увидеть видео для "Ави " и " WMV " файлов , однако, вы можете слушать аудио , содержащейся в этих форматах .

Вы можете контролировать воспроизведение аудио файлов с использованием либо Брайля команды клавиатуры или кнопок СМИ на передней панели Брайля Sense U2 MINI. Медиаплеер может воспроизводить аудиозаписи и книг, а также музыкальные файлы .

Вы можете запустить " Media Player " , перейдя к нему в меню "Медиа" и нажав "Ввод" . Или , вы можете запустить " Media Player " из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1 -М" .

### 7.1.1 Использование кнопок медиа

Рядом с центром передней панели на Брайля Sense U2 MINI представляет собой группу из 5 кнопок с различной формы . Эти кнопки могут быть использованы для управления Media Player. Перемещение слева направо , кнопки : «Назад» , «Запись» , «Стоп» , « Воспроизведение / Пауза » и «Вперед» . Эти кнопки используются для воспроизведения и записи музыки или голоса быстро и легко.

Мультимедийные кнопки можно управлять воспроизведением мультимедиа , воспроизведения DAISY содержание, или операцию FM радио , в зависимости от положения переключателя режимов Медиа , расположенный слева от кнопок СМИ . Сдвиньте переключатель в правое положение , "Режим Медиа" , позволяет управлять воспроизведением мультимедиа .

Если кнопка "Play / Pause " нажата при использовании другой программы на Брайля Sense U2 MINI , устройство открывает Media Player и начнет воспроизведение файлов в самое последнее время для списка. Если нет файлов в списке воспроизведения ,шрифтом Braille Sense U2 MINI говорит: " Там ​​нет объектов для отображения " . "Назад" , "Стоп" , и "Вперед" доступны после воспроизведения аудио запускается .

Примечание: Как Braille Sense U2 MINI способен многозадачной , инициируя воспроизведение аудио с помощью кнопки " Воспроизведение / Пауза" не закрывает программу, которую вы бежали , когда вы нажали ее . Чтобы вернуться к прежней позиции , нажмите " F2- F3" для перейтиа между запущенными программами , пока не достигнете своего бывшего местоположения.

7.1.1.1 Кнопка воспроизведения / паузы

Кнопка " Воспроизведение / Пауза " имеет долгую, прямоугольную форму . Это вторая кнопка справа в группе кнопок СМИ . Как объяснялось выше, нажав кнопку " Воспроизведение / Пауза " начнет воспроизведение файлов в самое последнее время для медиа воспроизведения. Список воспроизведения может содержать только 1 файл или много файлов . Если есть более одного файла в списке воспроизведения при нажатии на кнопку " Play / Pause " ,Braille Sense U2 MINI играет все файлы в списке один за другим . При нажатии на кнопку " Play / Pause " во время воспроизведения , воспроизведения звука приостановлено. Для возобновления воспроизведения , снова нажмите кнопку . При нажатии на кнопку " Play / Pause " , пока вы находитесь в диалоге " Рекорд" ,самый последний записанный файл воспроизводится .

Кнопку "Далее" 7.1.1.2 и кнопка "Назад"

Оба из этих кнопок имеют треугольную форму . Кнопка "Назад" находится кнопка левая в медиа-группы и направлены влево . Кнопка "Вперед" является самый правый кнопка в медиа-группы и направлена ​​вправо . Если нажать кнопку "Далее" ,следующий файл в списке воспроизведения играет , и нажав кнопку "Назад" играет предыдущий файл. При нажатии одной из этих кнопок,аудиофайл ,Braille Sense U2 MINI останавливает воспроизведение текущего файла , и перейтиит к предыдущему или следующему файлу (в зависимости от кнопки , которые при нажатии ) и начинает играть. Если нажать кнопку "Далее" ( в то время как последний файл в списке воспроизведения (или кнопку "Назад " ( в то время первый файл в списке играет ), он не имеет никакого эффекта , поскольку нет ни одного файла для навигации в .

7.1.1.3 Кнопка записи

Кнопка «Запись» имеет круглую форму , и используется для записи звука с помощью встроенного или внешнего микрофона . Кнопка «Запись» расположен непосредственно справа от кнопки "Назад" . Вы можете использовать эту кнопку, чтобы создать запись из любой точки на блоке при условии, переключатель режима Медиа установлен в правое положение . При нажатии на кнопку "Запись" , как только открывает диалог "Запись" . Нажмите кнопку "Запись" , чтобы начать запись . Нажмите кнопку "Запись" во время записи , чтобы приостановить запись . Резюме запись, нажав на кнопку "запись" еще раз . Нажмите кнопку "Стоп" , непосредственно справа от кнопки "Record" , чтобы остановить и сохранить вашу запись . Записанный файл сохраняется в папке " Флешка / СМИ / запись " .

7.1.1.4 Кнопка остановки

Кнопка "Стоп" имеет квадратную форму и точку на ней , и используется для остановки воспроизведения или записи. Если нажать "Стоп" во время воспроизведения аудио , следующий время воспроизведения медиа запускается ,Braille Sense U2 MINI начнет воспроизведение первого файла в списке воспроизведения. При нажатии на эту кнопку во время записи, Braille Sense U2 MINI останавливается и сохраняет запись. При нажатии на кнопку " Стоп" в "Record" диалоге , когда он не записи , диалоговое окно закроется .

7.1.1.5 Использование кнопок СМИ в диалоге открытия файла

Нажмите и удерживайте кнопку " Стоп ", чтобы открыть диалоговое окно " Открыть файл" из диалога "Воспроизведение медиа" . Нажмите и удерживайте "Stop" еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно " Открыть файл " и вернуться в диалоговое окно "Воспроизведение медиа" .

В диалоговом окне « Открыть файл » , «Воспроизведение / Пауза" функции кнопок так же, как "Ввод" . Кнопка кнопку "Стоп" , " Рекорд" , " Назад" и "Вперед" функциональная кнопка так же, как " Возврат " , " Пробел" , "Пробел -1 " и "Пробел -4 " соответственно.

А именно, вы можете перемещаться вверх и вниз , нажав кнопку "Назад" и кнопки "Вперед " в списке файлов ; и вы можете выбрать и отменить пункты , нажав на кнопку "Запись" . Нажмите кнопку "Стоп" , чтобы вернуться на один уровень по структуре папок. И нажмите кнопку " Воспроизведение / Пауза ", чтобы играть выбранные файлы.

### 7.1.2 Брайлевская Клавиатура и дополнительные клавиши

Вы можете использовать клавиатуру Брайля , чтобы выполнять те же функции , что и кнопки СМИ , а также более сложные функции в Media Player. Чтобы открыть "Воспроизведение Медиа" , нажмите кнопку " Ввод" на " Воспроизведение медиа " , или нажмите м из меню Braille Sense U2 MINI " программы" . Как объяснялось ранее, вы также можете открыть Media Player , нажав "Play - Пауза" , когда переключатель " Режим Медиа" установлен в правое положение .

Диалоговое окно " Воспроизведение медиа " содержит два информационных вкладки: " воспроизведение информации » и « плейлист ». Нажмите "Пробел -4- 5 " или "Пробел -1-2 » для перемещения между этими вкладками.

7.1.2.1 Воспроизведение Информация Tab

Вкладка " Воспроизведение информации " отображает номер трека , имя файла , и текущее состояние воспроизведения : (воспроизведение , пауза, или остановка) . Если нет файлов в списке воспроизведения ,шрифтом Braille Sense U2 MINI отображает " Название: Там нет объектов для отображения " . Если вы нажмете " Пробел- 4 " ,Braille Sense U2 MINI отображает информацию воспроизведения времени .

Во-первых, отображается истекшее или оставшееся время . Вы можете установить , будет ли отображаться время, прошедшее или оставшееся время , с помощью диалогового окна «Параметры воспроизведения " . Если вы выбрали " Оставшееся время " с этой опцией , в - ( минус ) , отображается до времени . Рядом с прошедшее / оставшееся время Braille Sense U2 MINI отображается общее время воспроизведения выбранного файла .

Если нет файлов в списке воспроизведения , " Время : Там нет объектов для отображения " отображается .

7.1.2.2 Вкладка Плейлист

Вкладка " плейлист " отображает все файлы в список воспроизведения. Для каждого файла в списке воспроизведения , он отображает номер трека , имя файла, расположение файла в списке , и общее количество файлов в списке. Если нет файла в списке воспроизведения ,шрифтом Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение " нет позиций " .

Например, если у вас следующий трек на Брайля Sense U2 MINI : " Track 1 Шопен - Фантазия экспромт 1/10 " , "Трек 1" означает этот файл является первым пунктом в списке воспроизведения. " Шопен - Фантазия экспромт " это имя файла . " 1/10 " указывает этот файл является первым из десяти файлов в списке воспроизведения.

7.1.2.3 Текст песни Tab

Брайля Sense U2 МИНИ Media Player поддерживает просмотр лирики для MP3-файлов , которые содержат их . " Вкладка Текст появляется в последовательности перейтиа , только если файл вы играете содержит тексты на его информацию о файле . Если файл содержит текст ," Лирика " появляется вкладка в порядке перейтиа после вкладке" Playlist " . Лирика в в настоящее время играет трек отображаются в нескольких коробкой редактирования. чтения и навигации тексты с помощью обычных команд документ навигации . См. главу 5 данного руководства на " текстовый процессор " для получения подробной информации по документу навигации .

7.1.2.4 Горячие клавиши в Информация о воспроизведении и списков воспроизведения песен

Горячие клавиши , которые можно использовать в " воспроизведения информации » и « плейлист » вкладки являются:

1 ) Горячие клавиши в игре Информация Tab

Горячая клавиша Функция

Пробел- 4 Перейти к следующей информации

Пробел- 1 Перейти к предыдущей информации

Пробел " Пауза" , когда он играет состояние и "играть" , когда это пауза состояние .

Введите Начните играть

Возврат Остановка воспроизведения

Dot 6 Воспроизведение следующего файла

Dot 3 Проигрывание предыдущего файла

Точки 4-6 Играть последний файл

Точки 1-3 Играть первый файл

Точки 5-6 Играть пятый файл после текущего файла

Точки 2-3 Играть пятый файл перед текущего файла

Dot 4 Перейти к следующей позиции по индексу времени и игры

Dot 1 Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры

Dot 2 или Dot индекс 5 Изменить время

Точки 3-4-5 Скорость до

Точки 1-2-6 Замедление

Пробел- до кнопки прокрутки громкости

Пробел- вниз колесо-кнопка уменьшения громкости

Пробел- 1 -3-4 Откройте меню

Пробел- 1 -2- 5 Open помощь

Пробел-4-5/Пробел-1-2 Перейти в " список играть " на вкладке

Пробел- 1 -3 -5- 6 Выход " Медиаплеер "

2 ) Горячие клавиши на вкладке списка воспроизведения

Горячая клавиша Функция

Пробел- 4 Перейти к следующему файлу

Пробел- 1 Перейти к предыдущему файлу

Пробел- 4 -6 Перейти к последней файла

Пробел- 1 -3 Перейти к первому файлу

Пробел Выбор / возобновить текущий файл ( во время игры , он используется в качестве воспроизведение / пауза )

Введите -1-2 начала выбора файлов

Введите Начните играть выбранные файлы

Возврат Остановка воспроизведения

Пробел- 1 -4- 5 Удаление выбранных файлов в списке воспроизведения

Dot 6 Воспроизведение следующего файла

Dot 3 Проигрывание предыдущего файла

Точки 4-6 Играть последний файл

Точки 1-3 Играть первый файл

Точки 5-6 Играть пятый файл после текущего файла

Точки 2-3 Играть пятый файл перед текущего файла

Dot 4 Перейти к следующей позиции по индексу времени и игры

Dot 1 Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры

Dot 2 или Dot индекс 5 Изменить время

Точки 3-4-5 Скорость до

Точки 1-2-6 Замедление

Пробел- до кнопки прокрутки громкости

Пробел- вниз колесо-кнопка уменьшения громкости

Пробел- 1 -3-4 Откройте меню

Пробел- 1 -2- 5 Open помощь

Пробел-4-5/Пробел-1-2 Перейти в закладке " воспроизведение информации»

Пробел- 1 -3 -5- 6 Выход " Медиаплеер "

### 7.1.3 Как использовать меню Медиа плеера

Чтобы открыть меню «Воспроизведение Медиа ", нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " или "F2 ", а в диалоговом окне " Воспроизведение медиа" . Это меню содержит пять пунктов: "Файл" " играем " , "Запись" , " Позиция " , "Марк " и " Настройки " . Меню "Файл" позволяет добавлять или удалять файлы в списке воспроизведения. " Играть " меню перечислены все команды , связанные с проигрыванием файлов . Меню «Запись» открывает диалоговое окно "Запись" , которая позволяет записывать звук и воспроизвести его . Меню "Позиция" содержит команды, связанные с закладкой и пойти в положении. Меню "Настройки" позволяет настроить различные параметры Media Player .

7.1.3.1 файл

Для использования меню "Файл" , нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню " воспроизведением медиа ", затем нажмите "Ввод" на "Файл" или нажмите "F (точки 1-2 -4 ) " . Появится подменю , содержащего " Открыть файл" , " Открыть папку " , "Добавить файл ", " Добавить папку ", " Сохранить список воспроизведения ", " Сохранить как плейлист ", " Удалить элемент ", " Открыть URL " и " Выход" . Вы можете перемещать между этими предметами , нажав кнопку " пробел -4 " или " Пробел -1" . Нажмите кнопку "Ввод " на объект, который требуется выполнить . Для возврата в меню Media Player , нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) " . Для выхода из меню , нажмите, " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " , и вы вернетесь в диалоговое окно "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.1.1 Открыть файл

Вы можете использовать "Открыть файл " пункт меню , чтобы добавить файлы в список воспроизведения и начать играть их . Если нажать "Ввод" на " Открыть файл " , в открывшемся диалоговом окне похож на " список файлов " в " File Manager " . Вы можете перемещаться папки и файлы так же, как в " File Manager " . Файлы игровых в " Воспроизведение медиа " это те, с расширениями , AC3, ASF, ASX , M3U , MP2, MP3 , OGG, PLS , WAV, воска , WMA, FLAC, миди и WMV .

Если вы выберите все файлы , которые вы хотите играть , и нажмите «Ввод» ,Braille Sense U2 MINI добавляет файлы в список воспроизведения , и начинает воспроизведение первого файла . Вы можете выбрать более одного файла в диалоговом окне " Открыть файл " , нажав "Пробел" на каждом из элементов, которые необходимо добавить в список воспроизведения . Когда вы выбрали все нужные файлы , нажмите "Ввод" .

При открытии диалогового окна " Открыть файл " , файлы в папке по умолчанию отображаются . Папка по умолчанию установлен в " / Флешка / СМИ " . Вы также можете открыть диалоговое окно " Открыть файл" с помощью горячей клавиши , «Ввод -O ( точки 1-3-5 ) " непосредственно в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.1.2 Открыть папку

" Открыть папку " пункт меню используется для добавления всех аудио файлов в выбранных папках в список воспроизведения. Если нажать "Ввод" на " Открыть папку " в меню "Файл" , или нажмите "Ввод -F ( точки 1-2-4 ) " в диалоге "Воспроизведение медиа" ,диалог " Открыть папку " открыта . Диалоговое окно " Открыть папку " почти то же самое как " Открыть файл " диалогового . Разница в том, что только имена папок , которые отображаются в диалоговом окне « Открыть папку ». При открытии диалогового окна " Открыть папку " , отображается имя папки по умолчанию . Папка по умолчанию установлен в " флэш-диске " . Нажмите "Ввод" для отображения всех папок в « флэш-диске " , и нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4 " для перемещения между папками. Для входа в папку под курсором , ( и перечислить все вложенные папки , содержащиеся там) нажмите «Ввод» на нем. Нажмите кнопку " Возврат" , чтобы вернуться в родительскую папку . Чтобы выбрать папку, нажмите "Пробел" на имени папки . Вы можете выбрать более одной папке. Как только вы выбрали все папки , которые вы хотите , нажмите "Ввод" . Braille Sense U2 MINI добавляет все поддерживаемые аудио файлы из выбранных папок в список воспроизведения и начинает воспроизведение первого файла .

7.1.3.1.3 Добавить файл

Пункт меню " Добавить файл" используется для добавления аудиофайлов воспроизводимой в данный момент списка. Если нажать "Ввод" на "Добавить файл " в меню "Файл" , или нажмите " Возврат -O ( точки 1-3-5 ) " в диалоге "Воспроизведение медиа" , том же диалоге , который используется для " Открыть Файл "отображается . Выберите все файлы , которые вы хотите , и нажмите "Ввод" (как в диалоге " Открыть файл " ) . Braille Sense U2 MINI добавляет выбранные файлы в список воспроизведения. ОднакоBraille Sense U2 MINI не начать играть эти файлы. Чтобы начать играть файлы в список воспроизведения , нажмите кнопку " Play / Pause " на передней панели . Или , вы можете нажать "Ввод" на " игру " в меню " играть " . Подробное объяснение меню "Play" можно найти в разделе 9.3.2.

7.1.3.1.4 Добавить папку

Пункт меню " Добавить папку " используется для добавления всех аудио файлов в выбранной папке воспроизводимой в данный момент списка. Если нажать "Ввод" на " Добавить папку " в меню "Файл" (или нажмите " Возврат -F ( точки 1-2-4 ) " в диалоге " воспроизведением медиа ") , то же самое диалоговое который используется для " Открыть папку "отображается . При выборе всех папок , которые нужно добавить , и нажмите "Ввод" ,Braille Sense U2 MINI добавляет все поддерживаемые аудио файлы в выбранных папках в список воспроизведения. Тем не менее, это не начать играть файлы . Вы можете начать играть файлы в список воспроизведения , нажав на кнопку " Play / Pause " на передней панели Брайля Sense U2 MINI, или нажмите " Ввод " на кнопку "играть " в меню "играть " .

7.1.3.1.5 Сохранить плейлист

" Сохранить список " пункт меню используется для сохранения плейлист на диск . Для доступа к этой функции , вы можете нажать "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню "Файл" и выполнить команду " Сохранить Playlist" , нажав кнопку " Ввод" на нем. Или , вы можете нажать " с ( точки 2-3-4 ) " для быстрого перейтиа к и выполнить его из меню . Вы также можете нажать "Ввод -I (точки 2-4) " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

При сохранении файлов в новый список воспроизведения , "Сохранить как плейлист " Откроется диалоговое .

При выполнении "Сохранить список" после добавления файлов в существующий список воспроизведения ,шрифтом Braille Sense U2 MINI сохраняет плейлист с тем же именем файла , не открывая диалоговое окно. После сохранения списка воспроизведения , он возвращается в диалоге "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.1.6 Сохранить как плейлист

" Сохранить как плейлист " пункт меню используется для сохранения списка воспроизведения под другим именем или в другом месте . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню "Файл" и выполнить команду " Сохранить как Playlist" , нажав кнопку " Ввод" на нем ; или вы можете нажать " л (точки 1-2-3 ) " для доступа к нему быстро. Вы также можете нажать " Пробел - S ( точки 2-3-4 )" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

При выполнении "Сохранить как плейлист " , отображается диалоговое " Сохранить как плейлист " . Этот диалог состоит из " списка файлов " , " Имя файла " ,кнопку "Подтвердить " , икнопки "Отмена" . При открытии диалогового окна " Имя файла : " отображается . Вы можете перемещаться между вкладками , нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

Формат файла плейлисты сохраненных на Брайля Sense U2 MINI всегда " m3u " . По умолчанию , список воспроизведения файлы сохраняются в "/ FlashDisk / СМИ " .

Чтобы создать новое имя файла , введите новое имя файла. Вы не можете использовать следующие символы в файле гриву. " | , \ , <,> , , : ? , * " .

Чтобы изменить расположение , перейти к " списке файлов " , нажав кнопку " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Перейдите в папку, в которой вы хотите сохранить список воспроизведения , и нажмите "Ввод" .

7.1.3.1.7 исключить пункт

Чтобы удалить файл из списка воспроизведения , во-первых, найти файл, который вы хотите удалить, в закладке " плейлист " , нажав кнопку " Пробел- 1 " или "Пробел -4" неоднократно . Затем откройте меню " Media Player " , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )", и нажмите " Ввод " на "Файл" . Перейдите к " Удалить элемент " , нажав "Пробел - 4" неоднократно , и нажмите " Ввод" . Или , вы можете нажать " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " на файл, который необходимо удалить из списка воспроизведения. Вы можете выбрать более одного файла на вкладке " плейлист " , нажав кнопку " пространства" на каждом файле , который нужно удалить . * Отображается перед каждым выбранного элемента. Если вы нажмете "Пробел" на выбранном элементе , выбор будет отменен и / исчезает.

Вы также можете удалить несколько файлов в одном квартале от воспроизведения. Нажмите кнопку "Ввод - б (точки 1-2) " на первый файл , который нужно удалить . "Ввод - б (точки 1-2) " указывает на начало блока. Далее, если вы нажмете "Пробел -4 " или " Пробел -1" , выбираются отображаемые файлы . После выбора файлов, которые вы хотите удалить , нажмите " Пробел -D ( точки 1-4-5 ) " , чтобы удалить их .

7.1.3.1.8 тегов Информация

Опция " Тег Информация " в меню "Файл" позволяет просматривать информацию о воспроизводимой в данный момент файлов, таких как исполнителю, жанру и т.д. Чтобы открыть диалоговое окно " Информация тегов " , нажмите "Ввод" на "Информация категории " в меню "Файл" , или нажмите "Ввод -T (точки -2-3-4-5) " во время воспроизведения файла .

Диалоговое окно " Tag Информация " состоит из списка информации, и кнопка "Закрыть" . Вы можете перемещать среди элементов, использующих "Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift- Tab" Пробел- F3 или Пробел -1-2 ) " . Перемещение среди элементов в списке информации с использованием " Пробел- 1 »или« Пробел -4 " . список информация включает " Title " , " Исполнитель "," альбом "," Жанр "," официальный сайт "," Ссылка "," Частота "," Поток "и" каналы " . Когда вы закончите просмотр информации , перейти на кнопку "Закрыть" и нажмите "Ввод" , или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" .

7.1.3.1.9 Открыть URL

" Открыть URL " пункт меню используется для воспроизведения аудио поток с веб-страницы . Если нажать "Ввод" на "Open URL" в меню "Файл" , или нажмите "Ввод -U (точки 1-3-6 ) " в диалоге "Воспроизведение медиа" , отображается диалоговое " Открыть URL " . В этом диалоге , введите веб-адрес аудиопотока и нажмите "Ввод" . Braille Sense U2 MINI автоматически получает доступ к аудио поток из Интернета и начинает играть.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что активное подключение к Интернету перед попытке открыть аудиопоток .

7.1.3.1.10 Выход

Вы можете выйти из " Media Player " , выбрав "Выход" в меню "Файл" , или нажав " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" в диалоге "Воспроизведение медиа" . Braille Sense U2 MINI перестает играть (если он воспроизведении файла ) , и выходит в меню " программы" .

7.1.3.2 Играть

" Играть " подменю содержит все команды , которые можно использовать для управления воспроизведением. Чтобы открыть это меню , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню " Media Player " . Нажмите "Пробел -4" . Braille Sense U2 MINI выводит "Play ( стр. ) -> " . Нажмите "Ввод" , и отображается " Играть " подменю . Вы можете перемещаться между элементами в этом меню , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Для возврата в меню " Media Player ", нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) " . Нажмите " Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " Для выхода из меню и вернуться в диалоговое окно "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.1 Играть

Если нажать "Ввод" на " Play " ,Braille Sense U2 MINI начинает играть файлы в текущий список воспроизведения . Вы также можете начать воспроизведение с диалога "Воспроизведение Медиа », нажав кнопку Пробел " .

7.1.3.2.2 Предыдущий трек

" Предыдущий трек " используется для воспроизведения предыдущего файла в списке воспроизведения . Вы также можете сделать это, нажав "точку 3" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.3 Следующая дорожка

Этот пункт используется для воспроизведения следующего файла в списке воспроизведения . Вы также можете нажать " точка 6 " в диалоговом окне " Воспроизведение медиа" , чтобы сделать это .

7.1.3.2.4 Назад 5 треков

Используйте эту команду , чтобы играть пятый файл перед файла, который в настоящее время играет . Вы также можете нажать " точки 2-3 " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" , чтобы сделать это .

7.1.3.2.5 Вперед 5 треков

Используйте эту команду , чтобы играть пятый файл после файла, который в настоящее время играет . Вы также можете сделать это, нажав " точки 5-6 " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.6 первого варианта

Используйте эту команду , чтобы играть первый файл в списке воспроизведения. Вы также можете сделать это, нажав " точки 1-3 " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.7 Последний трек

Используйте эту команду , чтобы играть последний файл в списке воспроизведения. Вы также можете сделать это, нажав " точки 4-6 " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.8 громкости и уменьшения громкости

Эти параметры используются для регулировки громкости воспроизведения звука . Здесь , уровень громкости в диапазоне от 0 до 10. Вы также можете настроить уровень громкости , нажав "кнопку Пробел- свиток (вверх) " или " кнопку Пробел- прокрутки вниз (вниз) "диалоговое в " Воспроизведение медиа " . Фактический уровень громкости зависит от стоимости " громкость голоса " , который установлен в «Глобальные параметры » , как описано в разделе 3. Например, если " Громкость голоса " установлен в 5, и уровень громкости в « СМИ Воспроизведение "установлен до максимального 10, фактический объем составляет 5 . Если уровень громкости в" Воспроизведение медиа "установлен в 5, фактический уровень громкости 2.5 .

7.1.3.2.9 Скорость и замедлить

Вы можете использовать эти элементы управления для регулировки звука скорость воспроизведения. Уровень скорость колеблется от -2 до +8 . Вы также можете настроить скорость нажатием "точки 3-4-5 " или "точки 1-2-6 " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" . " Точки 3-4-5 " увеличивает аудио скорость воспроизведения , и " точки 1-2-6 " уменьшает аудио скорость воспроизведения.

7.1.3.2.10 Пауза

Этот пункт приостанавливает воспроизведение файла. Если вы активируете эту команду еще раз ,Braille Sense U2 MINI начинает играть снова с позиции , где находится файл было приостановлено. Вы также можете сделать это, нажав "Пробел" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.2.11 Стоп

Эта команда останавливает воспроизведение текущего воспроизводимого файла. Вы также можете сделать это, нажав " Возврат " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

7.1.3.3 Запись

Этот пункт меню используется для открытия диалогового окна "Запись" . Чтобы открыть "Record " Диалог , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , чтобы открыть меню " Media Player " . Нажмите "Пробел -4" в два раза , чтобы перейти к "записи (г) ", и нажмите "Ввод" . Или вы можете нажать "R (точки 1-2-3-5 ) " в меню Media Player. Braille Sense U2 MINI отображает диалоговое окно "Запись" . Вы также можете открыть этот диалог , нажав "Ввод -р (точки 1-2-3-5 )" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

Диалоговое окно " Рекорд" содержит вкладку " Информация " и пять кнопок . Вы можете перемещать среди них , нажав "Пробел -4-5 " или " Пробел -1- 2" . Активируйте кнопки в этом окне , нажав "Ввод" на кнопку вы хотите использовать . Вы также можете активировать кнопки , введя отображаемое после имени кнопки характер.

7.1.3.3.1 Запись / Воспроизведение Информация Tab

На этой вкладке отображается только тогда, когда Braille Sense U2 MINI записывает , или когда есть файл , который только что был записан . Информация, отображаемая на этой вкладке включает в себя: имя файла, текущее состояние и две части информации времени. Имя файла является именем файла, содержащего звук, который в настоящее время записанный или проигранный . Текущее состояние является одним из следующих: записи, воспроизведения , приостановки или остановки . Информация о времени , которая отображается сразу это прошедшее время записи и прошедшее или оставшееся время во время игры, (в зависимости от "Отображение времени " настройки в диалоговом окне " Настройки воспроизведения " , объясняется в разделе 9.3.6.2 ) . Последняя часть информации о времени во время записи является доступное время записи в соответствии с доступного пространства на вашем флэш-диске . Во время воспроизведения отображается общая длина файла во времени. Вы можете перемещаться между информацией времени и прочая информация , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" .

7.1.3.3.2 Запись

Используйте эту команду , чтобы начать запись . Вы также можете начать запись, нажав на кнопку "Запись" на передней панели Брайля Sense U2 MINI. Во время записи ,Braille Sense U2 MINI отображает вкладку " информацией о записи " . всякий раз, когда вы начинаете записьBraille Sense U2 MINI создает файл . Файл называется " запись 01.mp3 " , или " запись 02.mp3 " и т.д. По умолчанию эти файлы сохраняются в "/ FlashDisk / СМИ / запись" . Вы можете изменитьсохранить - в папку и тип файла записи с помощью опции «Настройки записи» , объясняется в разделе 9.3.6.3 . При записи , приостановки записи , нажав кнопку " пробел 4-5 " , чтобы перейти к кнопку " Пауза" , а затем нажмите клавишу "Ввод" . Вы также можете приостановить , нажав на кнопку "Запись" на передней панели . Чтобы возобновить запись , нажмите «Ввод» на кнопку " Продолжить " , или снова нажмите кнопку "Запись" . Чтобы остановить запись, нажмите "Пробел -4- 5 " несколько раз, чтобы перейти к Кнопка "Стоп" , и нажмите " Ввод " .

7.1.3.3.3 Играть

Эта кнопка используется для воспроизведения файла , который только что записанный . Вы также можете начать играть записанный файл , нажав на кнопку " играть " на передней панели . Эта функция доступна только после записи файла . Во время воспроизведения отображается вкладка " воспроизведение информации». Чтобы приостановить или остановить воспроизведение , вкладку на нужную кнопку и нажмите «Ввод» .

7.1.3.3.4 Стоп

Используйте эту команду для остановки записи или воспроизведения . Если нажать "Ввод" на " Стоп " во время записи, Braille Sense U2 MINI останавливает запись и показана вкладка " информацией о записи " . Если нажать "Ввод" на кнопку " Стоп" во время воспроизведения, шрифтом Braille Sense U2 MINI перестает играть и показывает вкладку " Воспроизведение сведения». Вы также можете остановить запись или смотреть , нажав на кнопку " Стоп" на передней панели .

7.1.3.3.5 Пауза

Используйте эту команду для приостановки записи или проигрывания файла. Если нажать "Ввод" на "паузу" , или нажмите кнопку " Play / Pause " на передней панели, для записи или воспроизведения на паузу, и отображается " записи информации " или вкладке " Воспроизведение информации " .

7.1.3.3.6 Продолжить

Нажмите кнопку "Ввод " на "Продолжить" , когда Знакомлюсь " пауза " , а также шрифтом Braille Sense U2 MINI возобновляет запись или смотреть .

7.1.3.3.7 Отменить

Если нажать "Ввод" на "Отмена" ,Braille Sense U2 MINI останавливает запись или играть, закрывает диалог "Запись" , и возвращается в диалоге "Воспроизведение медиа" . Если нажать "Ввод" на "Отмена" во время записи , записанный файл не сохраняется. Чтобы сохранить запись и выйти из диалогового окна ; нажмите «Ввод» на «стоп» , а затем перейдите к кнопке " Отмена " и нажмите "Ввод" . Вы также можете использовать " Пробел -E ( точки 1-5) » или « Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " для отмены операции .

7.1.3.4 Положение меню

Доступа к меню " Позиция ", чтобы установить или удалить закладку во время прослушивания музыки или звукового файла . Это меню также позволяет перейти к указанному времени в аудиофайле.

Меню "Позиция" из 7 пунктов :

1 . Марк Статус

2 . Удалить отмеченное положение

3 . Перейти Для отмеченное положение

4 . Перейти к часам

5 . Перейти к процентному

6 . Набор Начальная точка

7 . Точка выхода

Вы можете перемещаться между пунктами меню , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Для активации пункта меню , нажмите клавишу "Ввод" .

7.1.3.4.1 Марк Статус

Если выполнить эту функцию, когда вы играете в файл , или если файл находится в режиме паузы , закладка устанавливается . Закладка отмечает определенное место , так что вы можете вернуться в том самом месте, в более позднее время .

Для выполнения этой функции ,

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " и перейти к "Позиция" , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " .

3) Перейдите в " Отметить Position" , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" .

4) Или нажмите кнопку " Ввод- м (точки 1-3-4 ) " , при воспроизведении файла , или когда файл находится в режиме паузы .

7.1.3.4.2 Удалить отмеченное положение

Если выполнить эту функцию, когда вы играете в файл , или если файл находится в режиме паузы , он удаляет закладку , который ранее был создан.

Для выполнения этой функции ,

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " и перейти к "Позиция" , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " .

3) Перейдите в "Удалить отмеченное положение " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" .

4) Кроме того, можно нажать "Ввод -D (точки 1-4-5 ) " , при воспроизведении файла , или когда файл находится в режиме паузы .

Если выполнить эту функцию в файле, который не имеет закладку ,Braille Sense U2 MINI выводит : "Там нет закладки в выбранном файле " .

7.1.3.4.3 Перейти к отмеченной позиции

Если выполнить эту функцию, когда вы играете в файл , или если файл находится в режиме паузы , он прыгает на должность закладки , которые уже были созданы.

Для выполнения этой функции ,

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " и перейти к "Позиция" , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " .

3) Перейдите в " Jump To отмеченное положение " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" .

4) Кроме того, можно нажать "Ввод -J (точки 2-4-5 ) " , при воспроизведении файла , или когда файл находится в режиме паузы .

Если выполнить эту функцию в файле, который не имеет закладку ,Braille Sense U2 MINI выводит : "Там нет закладки в выбранном файле " .

7.1.3.4.4 К часам

Если выполнить эту функцию, когда вы играете в файл , или если файл находится в режиме паузы , он перемещается в то время, что вы укажете , и начинается воспроизведение файла в этой позиции .

Для выполнения этой функции ,

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " и перейти к "Позиция" , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " .

3) Перейдите в "Go To Time" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" .

4) Кроме того, можно нажать "Ввод - г (точки 1-2-4-5 ) " , при воспроизведении файла , или когда файл находится в режиме паузы .

5)Braille Sense U2 MINI выводит " К позиции : 0 минуту " .

6) Введите раз, когда вы хотите пойти , и нажмите "Ввод" . Вы можете перейти более чем на час , используя несколько методов :

Если вы хотите ввести 1 час и 20 минут , введите " 1", " Пробел" или : " . Последовательно Также вы можете ввести 80-й , просто набрав " "," 20 80 Пробел " " Если нет ". или : ? " , входное значение рассматривается как минут.

Если ввести время больше , чем общее время воспроизведения файла или плейлиста , дисплеев Braille Sense U2 MINI , "Неправильное время " , и возобновляет воспроизведение с паузы месте.

7.1.3.4.5 К Процент

В пьесе или состоянии паузы , вы можете перейти на указанное количество процентов файла.

1) В игре или приостановить статус, нажмите " Пробел - M ( точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню .

2) При нажатии " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , перейдите в меню " Position" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " . Или нажмите " а ( точка 1) "

4) При нажатии " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , перейти к "идут в процентах " пункта меню.

5) Нажмите кнопку "Ввод " . Или нажмите " Возврат - р (точки 1-2-3-4 ) " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

6) Вам будет предложено " К процента : XX" .

7) Введите процент , что вы хотите перейти в поле редактирования с помощью числа от 0 до 99.

8) Нажмите кнопку "Ввод " .

9 ) Вы помещается в позицию, в файле соответствующие процент вы ввели .

7.1.3.4.6 установить начальную точку

Режим повтора AB позволяет воспроизводить определенную часть аудиофайла столько раз, сколько вы хотите . Это может быть полезно при изучении нового языка , и вы должны услышать ту же информацию в файле снова и снова .

Режим повтора AB требует установления начальной и конечной точки для повторения .

Чтобы установить начальную и конечную точку , выполните следующие действия :

1) Нажмите кнопку "Ввод - р (точки 1-2-3-4 ) " в положении, в котором вы хотите установить начальную точку.

2) Или , пресс " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " и перейти к "Позиция" , нажав "Пробел -4" . Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " . Перейти в "Установить начальную точку " , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" .

3) Блок объявляет , "Установить начальную точку " и файл продолжить игру.

4) Чтобы установить конечную точку , нажмите " Ввод- р ( точки 1-2-3-4 ) " в точке , где вы хотите , чтобы положить конец раздел для повторения.

Или , вы можете выполнять режим повтора AB , нажав кнопку " Record" во время воспроизведения.

1) Нажмите кнопку " Запись " в положении, в котором вы хотите установить начальную точку.

2) Чтобы установить конечную точку , нажмите кнопку " Record" снова в точке, где Вы хотите завершить раздел для повторения.

Примечание: Вы можете использовать только кнопку " Запись" , чтобы выполнить эту функцию в то время как файл играет . Если воспроизведение приостановлено или остановлено ," кнопка записи " активизирует функцию записи.

После того как вы выделили участок в файл с помощью начальную и конечную точки , режим повтора AB позволяет воспроизводить эту конкретную часть файла столько раз, сколько вы хотите . Чтобы установить , сколько раз в указанный раздел повторения , перейдите в раздел " настройки воспроизведения " в меню "Настройки " .

7.1.3.4.7 Точка выпуска

Чтобы установить точку релиз , нажмите " Пробел -е " . Или нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или " F2 " и перейти к "Позиция" , нажав "Пробел -4». Нажмите кнопку "Ввод " на " Позиция " . Перейти в " точке выпуска " , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . После остановки воспроизведения указанном разделе , файл продолжает играть .

7.1.3.5 Марк

Вы можете вставить знак во время прослушивания музыки или звукового файла . Знак сохраняется, даже если вы выходите из программы или воспроизведения другого файла .

Для использования функции знак , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " и перейти к " Марка " , нажав "Пробел -4" . И нажмите «Ввод» .

Меню "Марк " имеет следующие подменю .

7.1.3.5.1 Установить метку

Чтобы установить знак во время прослушивания аудио, Откройте меню , и нажмите "Ввод" на " Марка " . Перейдите к "Установить Марка" и нажмите "Ввод" . Или , чтобы активировать эту функцию непосредственно , нажмите " Возврат - м ( точки 1-3-4 ) " до 1000 знаков могут быть вставлены в файл.

Знаки автоматически нумеруются в последовательном порядке.

7.1.3.5.2 Перемещение метки

Вы можете перейти к следующей или предыдущей отметки , нажав кнопку " Возврат - точка 6 " и " Возврат - точка 3" соответственно. Вы также можете перейти к отметке с помощью меню . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " и перейти к " Марка " . И нажмите «Ввод» . Перейдите в " Предыдущая Марка » или пункт « Далее Марк " и нажмите "Ввод" .

Вы также можете перейти к отметке используя номер метки.

1) Откройте меню и нажмите "Ввод" на " Марка " . Перейдите к " Перейти в Марка" .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на " Перейти в Марка" . Или нажмите " Возврат -J (точки 2-4-5 ) " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

3) Введите номер метки в поле ввода и нажмите "Ввод" .

4) При вводе несуществующего номера Марк, Braille Sense U2 MINI дисплеев , "Марк х не существует" , и отображается окно редактирования снова.

7.1.3.5.3 Удалить Отметить

Выполните следующие действия , чтобы удалить отметку :

1) Откройте меню и нажмите "Ввод" на " Марка " . Перейдите к "Удалить метку " .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на "Удалить Марка " . Или нажмите " Возврат - д (точки 1-4-5 ) " в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

3)Braille Sense U2 MINI выводит : "Введите имя метки для удаления : " . Введите номер знака , который нужно удалить , и нажмите клавишу "Ввод" .

4) При вводе несуществующего номер отметки , сообщение " Ошибка ввода" является появляется , и появится окно редактирования снова.

7.1.3.5.4 Управление метками

Вы можете открыть диалог Отметить менеджера для запроса знак информацию для текущего звукового файла , нажав " Возврат -K ( точки 1-3) " . Вы также можете открыть диалог с помощью меню . Откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" и перейти к " Марка " . Нажмите "Ввод" , и перейдите к "Марк -менеджер " и нажмите кнопку "Ввод" .

Диалог состоит из " списка меток ", в " синюю кнопку ", «кнопки Удалить" , и "Закрыть кнопку" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5) " и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Все знаки для текущего файла появится в " списка меток " с " именем и временем установки марки " . Можно перейти к другой информации в списке , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Вы можете удалить отметку в списке , нажав кнопку " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " . Кроме того, вы можете начать воспроизведение с определенного знака , нажав "Ввод" на название марки или нажав "Ввод" на кнопку " Move "

Чтобы закрыть диалоговое окно менеджера знак , нажмите "Ввод" на кнопку " Закрыть" или нажмите "Пробел -е (точки 1-5) " .

7.1.3.6 Настройки

С помощью этого меню вы можете изменить настройки для записи, воспроизведения и варианты целом Media Player. Для доступа к меню "Настройки" , нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню " Media Player " . Нажмите " Космические -4" в три раза для достижения "Настройки" и нажмите кнопку "Ввод " . Или , вы можете нажать S из меню " Media Player " . "Настройки" появится подменю , содержащее четыре пункта: " Конфигурация " , " Настройки воспроизведения », « Настройки записи » и « Настройки эффектов " .

7.1.3.6.1 Диалог конфигурации

Если нажать "Ввод" по первому вопросу , " Конфигурация " , или нажмите " Возврат -с (точки 1-4) " в диалоговом окне " воспроизведением медиа " , отображается диалоговое "Конфигурация" , содержащий следующее:" заголовок индикации "вариант," позиция магазин файла, если дольше, чем : " в ", " кнопки , и" Confirm кнопку Отмена " . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" и " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " . Перемещение среди вариантов настройки , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Опция " название Дисплей " позволяет установить , является ли или нет заглавный трек объявил при перейтие на предыдущую / следующую дорожку . Значение по умолчанию установлен на " Выкл." Вы можете переключать эту опцию , нажав "Пробел" .

"Позиция Магазин файла, если дольше, чем : " опция позволяет установить память вашего последней позиции на файлы больше, чем длина вы укажете. По умолчанию установлено значение " Выкл ", что означает ваша последняя позиция никогда не сохраняется . Вы можете установить значение 5, 10, 30 или 60 минут . Если вы установите значение 30 минут , ваш последний положение запоминается для всех файлов дольше, чем 30 минут. Эта опция может быть полезна, если вы не хотите , чтобы сохранить позицию для музыкальных файлов , но вы хотите сохранить позицию аудиокниг и подкастов .

Чтобы сохранить измененные настройки и выйти из диалогового окна , нажмите кнопку "Ввод " . Или перейти на кнопку "Подтвердить" , нажав "Пробел -4- 5 " неоднократно и нажмите «Ввод» . Чтобы отменить изменения экономии и выйти из этого диалогового окна , нажмите кнопку " Пробел -E (точки 1-5) " или " Пробел -Z (точки 1-3-5-6 )" . Вы также можете нажать "Ввод" на кнопку " Отмена" , чтобы закрыть диалоговое окно без изменения каких-либо параметров .

Диалоговое 7.1.3.6.2 Настройки воспроизведения

Если нажать "Ввод" на "Настройки воспроизведения» , или нажмите "р (точки 1-2-3-4 ) " в меню "Настройки" , появится диалоговое " Настройки воспроизведения " . В этом диалоге , нажав "Пробел -4- 5 " или "Пробел -1-2 » движется среди выбор значений параметров , "Confirm" и "Отмена" . Параметры настройки являются " Отображение времени " , "Repeat" , " Playlist " , "В произвольном порядке ", " раз повторить указанную дорожку " , "Установить скорость " и " индекс Время " . Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" для перемещения между различными вариантами. Вы также можете открыть этот диалог , нажав " Ввод- S ( точки 2-3-4 )" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" .

Опция " Показывать время " позволяет установить , какой тип сообщений времени отображаются на вкладке " Воспроизведение информации " . Вы можете установить его на любом " Прошедшее время " или " оставшееся время " . Вы можете изменить его значение , нажав "Пробел" .

"Повтор" опция позволяет установить , все ли файлы в списке воспроизведения будут воспроизводиться повторно . Если эта опция установлена ​​на "Да" , все файлы в списке воспроизведения воспроизводятся повторно , и если он установлен на "Нет" ,Braille Sense U2 MINI перестает играть после завершения воспроизведения последнего файла в списке воспроизведения . Опять же, вы можете изменить значение этого параметра , нажав "Пробел" .

Следующая опция " Плейлист " . Для воспроизведения аудио-файлов из файлового менеджера , вы можете выбрать несколько файлов , нажав "Пробел" и играть в них , нажав клавишу "Ввод" . Если в список воспроизведения уже содержит файлы , этот параметр позволяет выбрать , хотите ли вы перезаписать плейлист или добавить выбранные файлы в список воспроизведения. Значение по умолчанию "Заменить ", что означаетплейлист создается заново с выбранных файлов. Если вы нажмете "Пробел" ,значение установлено в "Добавить " и выбранные файлы будут добавлены в список воспроизведения.

Опция " Shuffle" позволяет установить звуковой порядок воспроизведения. Значение по умолчанию установлен в "Off" , таким образом , аудио файлы воспроизводятся в порядке их появления в списке воспроизведения. Если вы установите "Shuffle" на "ВКЛ" , плейлист реорганизован в случайном. Если у вас есть только один звуковой файл в списке воспроизведения , то при переключении опцию " On" , сообщение " Режим случайном порядке не доступен" отображается .

" Таймс повторить указанную дорожку " позволяют установить , сколько раз вы хотите повторить , при выполнении раздел повторения. " Таймс повторить указанную дорожку " Вы можете выбрать из значений от 1 до 10 или неограниченное . Значение по умолчанию 3 . Нажатие "Пробел" увеличивает время повторить указанную дорожку и " Возврат " уменьшает раз повторить указанную дорожку .

Опция "Установить скорость " позволяет установить звуковой скорости воспроизведения.

Уровень скорость колеблется от 1 до 10. Значение по умолчанию 5 .

Чтобы изменить значение , нажмите "Пробел " или " Возврат " . Чем выше число , тем быстрее звука скорость воспроизведения .

Опция " Время индекс " позволяет установить время с помощью которого можно прыгать. Значение по умолчанию установлен в 1 минуту. Значения " 5 секунд ", " 10 секунд ", " 30 секунд ", " 1 минута " , " 3 минуты " , " 5 минут " , " 10 минут ", " 15 минут ", " 20 минут ", " 30 минут "и" 1 час " . Вы можете изменить значение с помощью "Пробел " или " Возврат " .

Или, вы можете изменить значение индекса времени , нажав кнопку " точка 2 " или " точка 5" в диалоговом окне "Воспроизведение медиа" . Нажмите " точки 2-5 ", чтобы услышать текущий индекс времени .

После изменения индекса времени , нажмите "точку 1" или " точка 4" , чтобы перейти к предыдущему или следующему позиции по индексу времени.

Для сохранения настроек и выхода из диалога , нажмите «Ввод» или вкладка с кнопкой "Подтвердить" , и нажмите "Ввод" . Для отмены изменений и выхода из диалогового окна , нажмите клавишу ввода на кнопку "Отмена" , или нажмите "Пробел -е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )" .

Диалоговое 7.1.3.6.3 Настройки записи

Если вы нажмете введите "Настройки запись" в меню "Настройки" , или нажмите кнопку " Возврат - ы ( точки 2-3-4 ) " от диалога " воспроизведением медиа " ,Braille Sense U2 MINI отображает "Настройки Рекорд" диалоговое , который содержит "тип записи" , " Частота дискретизации ", " Качество ", " источник записи ", " Набор папок " , кнопку и кнопку "Отмена" "Подтвердить" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" и " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " . И вы можете двигаться среди вариантов , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

" Тип записи " позволяют установить тип файла по умолчанию записанных файлов. Значение по умолчанию установлен в " mp3 " . Вы можете переключаться между "WAV " и " mp3 " , нажав "Пробел" .

Следующие три опции используются для контроля качества записанного звука . Более высокие значения в " частота дискретизации " и " Поток " / " бит на канал " означает более высокое качество записанного звука , а также увеличивается размер файла для записанных файлов . Другими словами, для записи высокого качества звука , общее времяBraille Sense U2 MINI может записывать сокращается . С другой стороны , если вы опустите значения этих параметров,Braille Sense U2 MINI может записывать звук больше , но качество звука не может быть так хорошо . Вы можете изменить эти значения с помощью кнопок "Пробел" . При использовании "mp3" , " Частота дискретизации " можно получить 16 000 Гц до 48000Hz и ценность " Поток " можно получить 64K для 320K .

При использовании "WAV" , значение " Частота дискретизации " можно получить в 8000 Гц в 44100Гц и " бит на канал " значение доступно между 8 бит и 16 бит.

При записи звука с помощью внешнего микрофона , необходимо установить источник записи " Внешний микрофон " . При записи аудио , используя линейный вход - кабеля , необходимо установить источник записи " Line в " . Если при записи звука с помощью встроенного микрофона , установите источник записи " Внутренний Mic " .

Опция "Установить папка" позволяет установить папку по умолчанию , где записанные файлы сохраняются . Значение по умолчанию установлен в " / Флешка / СМИ / запись" . Чтобы указать другую папку , нажмите " Ввод " на "Установить папку" , и отображается диалоговое файловый менеджер типа . Выберите папку , как это делается в диалоге " Открыть папку".

Нажмите "Ввод" , чтобы сохранить настройки , или "Пробел - е" , чтобы выйти из диалогового окна без сохранения настроек.

Примечание : пожалуйста , обратитесь к ниже максимальное время записи в соответствии с частотой дискретизации . ( После флэш-диск был отформатирован , ниже время измеряли . )

* Тип записи : mp3

- 48000Hz 320K : 217'h 55'm

- 44100Hz 192K : 363'h 45'm

- 32000Hz 128K : 544'h 48'm

- 24000Hz 96K : 726'h 25'm

- 22050Hz 80K : 872'h 27'm

- 16000Hz 64K : 1089'h 37'm

* Тип записи: WAV

- 44100Hz : 49'h 25'm

- 22050Hz : 98'h 50'm

- 11025Hz : 197'h 40'm

- 8000 Гц : 272'h 25'm

Диалоговое 7.1.3.6.4 Эффект Настройки

Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ( " или "F2 " в программе медиа-плеер , перейти к меню "Настройки" и нажмите кнопку " Ввод " . Нажав "Пробел -4 " , перейти к "Настройки эффекта" . Нажмите кнопку "Ввод " на " настройки эффектов " или пресс Е. или нажмите кнопку " Ввод- е ( точки 1-5) в закладке" PLAY LIST " или " Воспроизведение информации вкладке " .

" Настройки эффектов " диалоговое окно будет отображаться , который содержит следующие опции: " Эквалайзер " списке ", BASSBOOST " , "Surround" , " 3D эффект ", " Reverb " и " Эхо " и " Подтвердить" и "Отмена" кнопок. Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " Tab ( ​​Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . И вы можете перемещаться между опциями или элементов списка , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

" Окно списка Эквалайзер позволяет выбрать один из нескольких запрограммированных наборов настроек эквалайзера , оптимизированных для определенных типов музыки , таких как джаз, классика, поп или рок . Используйте " Пробел -1 "и " Пробел -4 " для навигации " Эквалайзер " список . Перейдите по вашему выбору , и нажмите "Ввод" . вы должны немедленно услышать звук вашего воспроизведения изменен в соответствии с " Equalizer выбранной настройкой.

Опция " усиления НЧ " используется, чтобы подчеркнуть звучание басов . Введите значение от 0 до 20 в поле редактирования. Чем выше значение вводе , тем больше баса звук.

"Surround" может вывести окружающего звука более отчетливо . Введите значение от 0 до 100 в поле редактирования. Чем выше значение вводе , тем сильнее эффект объемного звучания.

" 3D эффект " может усилить эффект объемного звучания. Введите значение от 0 до 100 в поле редактирования. Чем выше значение вводе , тем сильнее 3D-эффект .

Опция «Reverb» добавляет реверберацию аудиофайлов , которую вы слушаете . Введите значение от 0 до 100 в поле редактирования. Чем выше значение вводе , тем сильнее эффект реверберации .

Опция «Эхо» используется для добавления эффекта эха в аудио файлах . Введите значение от 0 до 100 в поле редактирования. Чем выше значение вводе , тем сильнее эффект эха .

Чтобы сохранить настройки , нажмите «Ввод» . Для выхода из диалога без сохранения изменений, нажмите " Пробел -е " .

### 7.1.4 Дополнительные возможности

7.1.4.1 Навигационные функции с помощью клавиш управления курсором

При воспроизведении звукового файла , нажатие курсора маршрутизатор в " вкладке Воспроизведение информации ставит вас в позицию в звуковом файле , связанной с положением курсора маршрутизатора вы нажали . Как Есть 18 курсор маршрутизаторы на дисплее Брайля , каждый аудиофайл можно перемещаться с помощью 18 равных областей . Если вы хотите , чтобы возобновить воспроизведение в начале файла , нажмите курсором маршрутизатора 1. Если вы хотите, чтобы перейти в положение около полпути , нажмите кнопку перемещения курсора маршрутизатор 9 или 10. Если вы хотите перейти в конец файла , нажмите кнопку перемещения курсора маршрутизатор 18 .

### 7.1.5 Горячие клавиши в Медиа Плеере

1 ) Горячие клавиши для команд меню Файл

Открыть файл : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Открыть папку : Ввод- е (точки 1-2-4 )

Добавить файл: Возврат -о (точки 1-3-5 )

Добавить папку: Возврат - е (точки 1-2-4 )

Сохранить список воспроизведения : Введите -I (точки 2-4)

Сохранить как плейлист : Пробел - ы (точки 2-3-4 )

Удалить позицию: Пробел -D (точки 1-4-5 )

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

2 ) Горячие клавиши для воспроизведения команд меню

Играть : Введите , кнопку Play

Предыдущий трек : кнопка Dot 3 , "Назад"

Следующий трек : кнопка Dot 6 , "Вперед"

Вернуться 5 треков : точки 2-3

Вперед 5 треков : точки 5-6

Первый трек : Точки 1-3

Последний трек : Точки 4-6

Громче : Пробел - до кнопки прокрутки

Тише : Пробел - вниз кнопки прокрутки

Ускорить : Точки 3-4-5

Снижение скорости: точками 1-2-6

Пауза / продолжить : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

Список форумов Изменить время: точка 2 или точка 5

Перейти в следующую позицию по индексу времени и игры: DOT 4

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: точка 1

Удалить список во время остановки : Пробел -D ( точки 1-4-5 )

3 ) Горячие клавиши для команд Record Dialog

Откройте запись диалог: Ввод- г (точки 1-2-3-5 ) , кнопку записи

Запись: Запись кнопку

Пауза / продолжить запись : Пробел, кнопку записи

Играть : кнопку воспроизведения

Пауза / продолжить воспроизведение : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

4 ) Горячие клавиши для команд Положение меню

Установить закладку : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Удалить закладку : Введите -D (точки 1-4-5 )

Перейти к закладке : Введите -J (точки 2-4-5 )

К позиции : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

5 ) Горячие клавиши для команд меню Mark

Набор знак : Возврат - м (точки 1-3-4 )

Перейти в знак : Возврат -J (точки 2-4-5 )

Перейти к предыдущей отметке : Возврат - DOT 3

Перейти к следующему марки : Возврат - точка 6

Удалить отметку : Возврат -D (точки 1-4-5 )

Марк менеджер : Возврат -к (точки 1-3)

6 ) Горячие клавиши для команд настройки меню

Диалог конфигурации : Возврат -с (точки 1-4 )

Диалог настроек воспроизведения: Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Диалог настроек записи : Возврат - ы (точки 2-3-4 )

Диалоговое Настройки эффектов : Ввод- е ( точки 1-5)

7 ) Горячие клавиши для переключения вариантов .

Переключить " Отображение времени" между " прошедшего времени " и " оставшееся время ": т (точки 2-3-4-5 )

Переключить " повторить " между "Да" и "Нет" : г ( точки 1-2-3-5 )

Переключить " перетасовать" между "On" и "Off": с ( точки 2-3-4 )

## 7.2 FM-радио

Чтобы использовать эту программу " FM-радио " на Брайля Sense U2 MINI , необходимо подключить наушники к разъему для наушников на устройстве , так как кабель наушников служит антенной , так и без него , радиоприемник будет плохим , чтобы не существовало.

В меню программы , используйте кнопки прокрутки для перейтиа к " FM-радио " и нажмите "Ввод" . Вы также можете нажать "R (точки 1-2-3-5 ) " для быстрого перейтиа к и запустить " FM-радио " . Вы можете запустить " FM Радио" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1 -R (точки -1 -2 -3- 5)" .

Когда программа FM-радио запускается , ваша Braille Sense U2 MINI объявляет о радиочастоты. Если вы использовали программу FM-радио ранее, Braille Sense U2 MINI настраивается на частоту, которая последней прослушиваемой .

Примечание:диапазон частот FM-радио 87,5 до 108 МГц .

### 7.2.1 Прослушивание FM-радио с помощью встроенных динамиков

При выполнении FM-радио после подключения наушников , звук от радио направляется через наушники. Как объяснялось ранее , необходимо для подключения наушников , чтобы обеспечить антенну для приема радиосигнала . Однако, могут быть случаи, когда вы хотите для звука с радио для вывода через динамики на Брайля Sense U2 MINI. Чтобы слушать радио через встроенные динамики , нажмите " Пробел -X ( точки 1-3-4-6 )", или просто X, для переключения внутренний звуковой выход громкоговорителей, вкл / выкл .

Вы также можете изменить эту опцию с помощью меню :

1) Пробел - м (точки 1-3-4 ) , чтобы открыть меню FM-радио , нажмите "Ввод" в меню "Файл" и нажмите " Ввод " на "Настройки" .

2) Или нажмите "Ввод - е (точки 1-5) " , чтобы быстро открыть диалоговое окно «Параметры ».

3) " Встроенный динамик: Нет " не будет объявлен , как громкоговоритель настроен на первый параметр в диалоговом окне.

4) Нажмите "Пробел" , чтобы изменить настройку на "Да " и нажмите кнопку "Ввод" , чтобы применить настройку .

Звук радио должны теперь выход через обе наушниках и через внутренние громкоговорители .

Примечание: Этот параметр доступен только в программе FM-радио. Если вы выйдите из программы FM-радио , и вы хотите услышать аудиовыход Брайля Sense U2 MINI через встроенные динамики , необходимо отключить наушники.

Вы можете настроить радио тома, независимо от общего объема Брайля Sense U2 MINI. Объем радио может регулироваться с помощью " кнопки прокрутки пробел вниз" , чтобы уменьшить громкость и " кнопку прокрутки пробел -вверх» , чтобы поднять его.

### 7.2.2 Регулирование частоты

Во время прослушивания радио , чтобы настроиться на другую частоту , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню . Перейдите к "Frequency" и нажмите " Ввод " , чтобы открыть меню «Частота» .

Меню «Частота» состоит из следующих пунктов :

1) Предыдущее Частота

2 ) Далее Частота

3) Автоматическое сканирование назад

4) Автоматическое сканирование вперед

5) К Частота

Для навигации между этими предметами , нажмите " Пробел -1 " или "Пробел -4 " . При нажатии кнопки " Ввод" активирует выбранную позицию .

Вы также можете использовать горячие клавиши изнутри радио, чтобы быстро выполнить эти команды . Нажмите " точка 5 " для сканирования вперед для следующего радиостанции . Если вы нажмете "точку 2" , ваш Braille Sense U2 MINI autoscans назад. Нажмите " точка 6" , для увеличения частоты на 0,1 МГц . Нажмите " точка 3" , чтобы уменьшить частоту 0,1 МГц .

Нажмите "Пробел - е (точки -1 -2- 4)" для ввода частоты напрямую. Введите частоту в цифрах в поле редактирования и нажмите «Ввод» , чтобы перейти к этой частоте.

В дополнение к использованию клавиш Брайля на верхней панели , вы можете использовать кнопки медиа на передней панели для управления FM-радио. Управление радиоприемником с помощью кнопок СМИ , переключатель режима СМИ должны быть перемещены в крайнем левом положении , "FM" . После установки переключателя режима Медиа , нажав на кнопку «Назад» сканирование назад, и нажав кнопку "Далее" сканирует вперед.

### 7.2.3 Добавление и перемещение по предустановкам

Используйте следующие шаги, чтобы добавить выбранный частоту в качестве предустановки .

1 ) Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню . Перейдите к " пресетов " и нажмите кнопку "Ввод" .

2) Перейдите в " Добавить предустановку " и нажмите "Ввод" . ( Используйте горячую клавишу " Ввод- S ( точки 2-3-4 ) " для быстрого доступа к этой опции )

3) диалоговое окно " добавить предустановки» открывается и "Частота : ( текущая частота ) " будет объявлено.

4) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5 или f3 ) " .

5) Вы помещены в "Label" поле ввода . Введите имя, под которым вы хотите определить пресет.

6) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5 или F3) " , чтобы перейти к "Confirm " и нажмите "Ввод" .

Если вы хотите добавить частоту , кроме той, которую вы слушаете в данный момент , вы можете ввести количество частоте вы хотите добавить в "Частота" поле ввода диалога "добавить предустановку " .

Вы можете перемещаться пресеты с помощью " точка 1 " , чтобы вернуться пресет , и "точка 4" , чтобы двигаться вперед пресет .

Для удаления пресета перейдите к предустановке и нажмите "Пробел -D ( точки 1-4-5 ) " . Примечание: при выполнении этой команды ,предварительная настройка удалена мгновенно, без всякого предупреждения или проверки .

Вы также можете добавлять и удалять пресеты с помощью диалогового окна Управление наборами . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню , и перейдите к " пресетов " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейдите в "Preset Manager" и нажмите "Ввод" . Вы также можете нажать "Ввод - м (точки 1-3-4 ) ", чтобы открыть Управление наборами напрямую.

Диалог Управление наборами содержит " Список предустановленных ", кнопку "Добавить" , кнопку "Удалить" ,кнопку и кнопку "Закрыть" "Изменить" . Вы можете перемещения по элементам управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 или F3) " и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3) " .

При нажатии кнопки " Ввод" на диалоге "Добавить" открывает кнопку "Добавить предустановку " объяснено выше . Если вы хотите изменить метку ранее добавленного предустановки , перейтиа к нужному заданного элемента в список предустановок , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите "Ввод" . Откроется диалоговое окно " Изменить " . Структура «Изменить диалоге" то же самое , что и в диалоге "Добавить". Разница лишь в том , что пресет этикетки и частота и заполняется на диалоге "Изменить" .

Если вы хотите удалить предустановку из заданного списка , выберите нужный пресет и перейдите к кнопке "Удалить" , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5) " и нажмите кнопку "Ввод" .

Для выхода из предустановки Manager " диалог перейтиит к " " и нажмите на кнопку " Закрыть Ввод " или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " .

Вы также можете использовать мультимедийные кнопки на передней панели, чтобы добавлять и перемещать между предустановками.

Для использования кнопок СМИ , переключатель режима СМИ должны быть установлены в " FM радио " .

Нажмите кнопку " запись" более 2 секунд , чтобы открыть диалоговое окно "добавить предустановки " . Для перейтиа к предыдущему настройку в списке пресетов , нажмите кнопку "Назад" в течение более 2 секунд . При нажатии на кнопку "Далее" в течение более 2 секунд перейтиит к следующему предустановки в список предустановок .

При нажатии на кнопку «стоп» в течение более 2 секунд удаляет выбранный пресет.

### 7.2.4 Запись с FM-радио

Для записи аудио радиостанции , к которой вы в настоящее время прослушивания , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " Чтобы открыть меню , перейдите в "Рекорд (г) " и нажмите кнопку "Ввод" . Или используйте горячую клавишу " Ввод -р (точки 1-2-3-5 )" . Диалоговое окно " запись" открывается и Braille Sense U2 MINI начинает запись .

Диалоговое запись состоит из следующих элементов управления :

1 . "Статус Рекорд" в строке состояния

Кнопку 2 . " Пауза / Продолжить"

Кнопка 3 . "Стоп"

4 . Кнопку "Отмена"

Вы можете перемещаться между этими элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 или F3) " или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3) " .

Во время записирадио, пресса "Tab (Пробел -4- 5 или F3) " и нажмите "Ввод" на кнопку "Пауза" или нажмите " а ( точка 1) " , чтобы приостановить запись . Название этой кнопки меняется на "Продолжить" . Если вы активируете кнопку "Продолжить" или нажмите " г ( точки 1-2-4-5 )" , запись возобновляется.

Чтобы остановить запись, нажмите "ы (точки 2-3-4 ) . Или нажмите " Tab (Пробел -4- 5 или F3) "и нажмите кнопку " Ввод " на кнопку" Стоп " .

Чтобы проверить длительность текущей записи во время записи , нажмите "Пробел -4" . Устройство объявляет текущее время записи запуска и общее возможное время записи.

Записанные файлы сохраняются в папке " Флешка / СМИ / Радио " . Файлы называются в соответствии с заданным этикетке и частоты. Если вы записываете радиостанцию ​​, которого нет в вашей заданного списка , запись под названием " радио " с указанием частоты. Первая запись о станции пронумерованы 01 , и каждый последующий запись этой станции пронумерованы 02 , 03 и т.д.

Если вы остановите запись , диалоговое запись , происходит автоматический выход . Если нажать "Ввод" на кнопку " Отмена" или нажмите "с (точки 1-4) " , записанный файл не сохраняется и диалоговое закрывается.

Примечание: во время записи , вы не можете изменить пресет или частоты.

Во время прослушивания радио , вы можете мгновенно начать запись , нажав на кнопку " запись" на передней панели . Как объяснялось ранее, убедитесь, что переключатель режима Медиа установлен в режим FM-радио . Если нажать кнопку "Запись" , диалоговое запись открывается и начинает запись .

Если вы нажмете кнопку "Стоп" на передней панели во время записи , запись останавливается и записанный звук файл сохраняется . При нажатии на кнопку " пауза " во время записи , кнопка " пауза " изменяется на кнопку "Продолжить" . Нажмите кнопку " пауза" , (ныне кнопку "продолжить" ) , чтобы возобновить запись . При нажатии кнопки "Назад" или кнопку "Далее" движется среди элементов управления в диалоговом окне «Запись» .

7.2.4.1 Изменение папки записи

Чтобы изменить папку, в которой записанные файлы сохраняются , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл" .

2) Перейдите в " Настройки записи » и нажмите «Ввод» . Или используйте горячую клавишу ", Возврат - S ( точки 2-3-4 ) " , чтобы открыть диалоговое окно " Настройки записи " .

3) Вы ставится на первую пункта , " Тип записи : mp3 " .

4) Нажмите Пробел -4- 5 , чтобы перейти к установке " Запись папки " .

5) " Папка Запись: / Флешка / СМИ / Радио " отображается . Нажмите "Ввод" .

6) На дисплей выводится список папок и файлов в папке "Медиа" . Нажмите кнопку " Возврат" , чтобы вернуться уровень в структуре папок , и нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к нужной папке.

7) Нажмите "Пробел" на папке, в которой вы хотите сохранить записи и нажмите "Ввод" .

8) " Папка Запись: ( Изменен папка) " будет объявлено.

9) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить " и нажмите "Ввод" .

В диалоговом окне настроек записи , вы можете установить тип записи , частоту дискретизации и битрейт . Чтобы изменить тип записи , нажмите "Пробел" для переключения между "WAV " и " mp3 " .

При использовании "mp3" как тип записи , значение " Частота дискретизации " доступна 16000Hz чтобы 48000Hz и ценность " Поток " можно получить 64K для 320K .

При использовании "WAV" как тип записи , значение " Частота дискретизации " доступна " 8000 Гц " в " 44100Hz " и " бит на канал " значение доступно между 8 бит и 18 бит . Также значение "Preset" предоставляется с "Стерео " и " Моно" .

Чтобы изменить частоту дискретизации и битрейта , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к нужному элементу должно быть изменено. Нажмите "Пробел" , чтобы изменить значение . Когда вы закончите , установив ваши настройки , нажмите "пробел- 4- 5 " , чтобы перейти к кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод" .

Повышение значения частоты дискретизации и битрейта производит более высокое качество записи . Однако более высокие записи качества , хотя они имеют лучший звук , занимают большее количество места для хранения. Обязательно установить свои значения записи в соответствии с вашими требованиями к качеству и космических .

### 7.2.5 Дополнительные возможности

1 . Регулировка чувствительности

Если Braille Sense U2 MINI не может настроиться на частоту вещания вы желаете , настроить чувствительность сканирования. Для регулировки чувствительности , откройте диалоговое окно "Настройки" , как описано в разделе 7.2.1 . Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Чувствительность " и нажмите кнопку "Пробел " или " Возврат " для регулировки чувствительности . Более высокие значения увеличивают чувствительность сканирования радио . Если чувствительность увеличивается , вы можете настроить для более частот .

2 . Mute

Во время прослушивания радиоприемника нажмите «Пробел» для отключения звука . Нажатие "Пробел" в очередной раз включает звук радио. Вы также можете отключить звук радио , нажав на кнопку "стоп" на передней панели , и включить звук , нажав на кнопку " играть " . Не отключен ли звук , радио молчит , но TTS (текст в речь ) и все другие системные звуки слышал .

### 7.2.6 Горячие клавиши в FM-радио

Откройте диалоговое окно настроек : Ввод- е (точки 1-5)

Откройте меню : Пробел - м (точки 1-3-4 ) или F2

Встроенные динамики включения / выключения : Пробел- х (точки 1-3-4-6 ) или Х (точки 1-3-4-6 )

Перейти к следующему частоты : точка 6

Перейти к предыдущей частоте : точка 3

Автосканирование назад: точка 2 или короткое нажатие кнопку назад

Автосканирование вперед : точка 5 или короткое нажатие кнопки вперед

К частоты : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Перейти к предыдущей предустановки : точка 1 или долгое нажатие кнопки назад

Перейти к следующему предустановки : DOT 4 или долгое нажатие кнопки вперед

Добавить предустановленных : Ввод- S ( точки 2-3-4 ) или долгое нажатие кнопки записи

Удалить предустановленные : Пробел -D ( точки 1-4-5 ) или долгое нажатие кнопки остановки

Откройте диалоговое окно записи : Введите -R (точки 1-2-3-5 )

Начало записи / паузы : Короткое нажатие кнопки записи

Запись остановка : короткое нажатие кнопки останова

Mute на : короткий нажмите кнопку остановки или пространства

Отключение от : короткое нажатие воспроизведения или Пробел

Громче : Пробел - до кнопки прокрутки

Тише : Пробел - вниз кнопки прокрутки

## 7.3 DAISY плеер

Использование DAISY плеер на Брайля Sense U2 MINI, вы можете слушать файлы и читать книги , которые используют формат DAISY . DAISY является аббревиатурой ( DIGITAL доступной системы информации). Одним из преимуществ DAISY книг является то, что вы можете слушать аудио , а также прочитать соответствующий текст с аудио в DAISY книг, где текст и аудио присутствуют .

Braille Sense U2 MINI поддерживает DAISY книги, которые версии 3.0 или более ранней. DAISY игрок также поддерживает содержание DAISY от специализированных поставщиков услуг , таких как книги из открытой библиотеки .

DAISY плеер поддерживает следующие типы книга:

DAISY 2.0/2.02/3.0 , DAISY XML / Цифровой Говорящая книга .

ANSI / NISO Z39.86 2002, 2005 .

Nimas 1.1

DRM : поддерживает 2006 аутентификации PDTB2 .

archive.org ( открытая библиотека )

### 7.3.1 Запуск DAISY плеера

Для запуска DAISY плеер , выполните следующие действия :

(1) Нажмите кнопку "Ввод " на " DAISY Player" в меню Брайля Sense U2 MINI "Медиа" .

(2) Или нажмите сочетание клавиш "D (точки 1-4-5 ) " из меню "Медиа" .

Вы также можете запустить DAISY игрока из любой устройство нажатием " F1- D ( точки -1 -4- 5) ».

(3) При запуске DAISY плеер, все диски , доступных на Брайля Sense U2 MINI отображаются ( независимо от того, содержат ли они DAISY - отформатированные файлы ) .

(4) Вы можете перемещаться список с "Пробел -1 " или " пространства -4 " . Вы можете открыть диск, содержащий DAISY - отформатированные файлы , нажав "Ввод" на имя диска .

(5) После открытия диска, все папки на диске , а также любые DAISY наименований книг на диске, который вы открыли отображаются .

(6) Когда вы найдите папку, содержащую DAISY книгу, которую хотите открыть , нажмите "Пробел" , чтобы выбрать его .

(7) Нажмите кнопку "Ввод ", чтобы играть эту книгу.

Если у вас есть DAISY книги в папку на диске , вы можете зайти в папку , нажав кнопку " Ввод" на нем. Убедитесь, что вы не нажмете "Пробел" на папке . Вы можете перемещаться диск , используя те же кнопки навигации , используемые в файловом менеджере . Перейдите к папке, содержащей DAISY книгу вы хотите читать или слушать . Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать папку , и нажмите "Ввод" , чтобы играть в DAISY книгу . Если у вас только один DAISY книгу в выбранной папке , то он автоматически начинает играть после показа титул. Если выбранный папка содержит более 1 DAISY книгу , вы можете играть в DAISY книгу , нажав "Ввод" на выбранной книги после перейтиа список файлов с "Пробел -1 " или " пространства -4 " .

Если вы переиграть книгу , что вы слушали раньше, воспроизведение возобновляется с того места, где вы последний раз выходили . Чтобы остановить воспроизведение ромашку книгу , нажмите " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " . Появится приглашение окно с просьбой , если вы хотите , чтобы выйти из DAISY Player. Вы можете выбрать "Да" или "Нет" с "Пробел " или " Возврат " и нажмите " Ввод " .

Вы также можете управлять воспроизведением DAISY с помощью кнопок СМИ на передней панели . Для использования кнопок медиа контролировать DAISY плеер , переключатель режима Медиа должен быть установлен в центральное положение , " DAISY Mode " . Вы можете начать воспроизведение DAISY , нажав на кнопку " играть " на передней панели . Во время воспроизведения контента DAISY , нажмите "играть" еще раз, чтобы приостановить воспроизведение . НАЖМИТЕ кнопку "Назад" , чтобы вернуться 1 навигационную элемент , и нажмите кнопку "Далее" , чтобы двигаться вперед на 1 навигационного элемента. Используйте кнопку "Запись" , чтобы установить навигационную элемент , с помощью которого "Назад" и "Вперед" кнопки перемещения . Управление DAISY плеер с помощью кнопок СМИ объясняется более подробно далее в этой главе .

Откройте меню DAISY игрока , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" . Меню содержит "Файл" , "Документ" , "Марк " , и "Заголовок " . Вы можете перемещаться по пунктам меню , используя "Пробел -1" и "Пробел -4" . Для активации пункта меню , нажмите клавишу "Ввод" .

### 7.3.2 Компоненты DAISY плеера

Во время воспроизведения контента DAISY, четыре элемента управления / компоненты:

1) "заголовок"

2) "Информация"

3) "Play"

4) "Пауза"

Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "вкладку (" F3 "или" Пробел-4-5 ")" и "Shift-Tab (" Пробел-F3 "или" Пробел-1-2 ")". Во время воспроизведения DAISY книгу, `заголовок", показывает вам префикс заголовка или навигации элемент, а также текст под этим элементом, если текст не существует. В "информации", вы можете найти текущую страницу, уровня, фразу, истекшее время, и время работы. Вы можете перемещать среди этих предметов с "Пробел-1" или "пространства-4". Вы можете нажать "Ввод" на "Пауза" или "Play", чтобы приостановить или воспроизводить аудио. Из любой точки четырех контроля компоненты, вы можете переключаться воспроизведение / пауза, нажав "Пробел".

### 7.3.3 Файл

Когда в меню "Файл" , вы можете открыть новую книгу DAISY , проверьте информацию файла на открытой в данный момент книги , и установить голосовые параметры . Вы можете открыть меню "Файл" , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите " Ввод " на "Файл" . Или , вы можете нажать "F (точки 1-2-4 ) " для быстрого доступа к меню Файл.

Меню "Файл" содержит :

1) " Открыть DAISY "

2 ) " Настройки тембра "

3) " Книга -Инфо"

4) "Выход"

Вы можете перемещаться между этим пунктам с "Пробел -1 " или " Пробел- 4" . Вы можете активировать выбранный пункт, нажимая клавишу "Ввод" .

7.3.3.1 Открыть DAISY

Вы можете открыть еще DAISY книгу, используя "Открыть Ромашка» . Чтобы добраться до "Open DAISY ", нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ), чтобы открыть меню , и нажмите " Ввод " на" Файл " . Используйте" Пробел- 4 " , чтобы перейти к " Открыть DAISY " и нажмите «Ввод» . Или , вы можете использовать горячую клавишу " Ввод- O ( точки 1-3-5 ) " .

При активации "Open Ромашка» , отображается список езды .

Вы также можете открыть диалоговое окно " Открыть Ромашка» , удерживая кнопку " Стоп" . Если нажать и удерживать кнопку " Стоп" , на этот диалог будет закрыт , и вы вернетесь к предыдущему положению .

Кнопка "Стоп" Кнопка , "Рекорд ", " Play" кнопка выполняет ту же функцию, "Ввод" в диалоговом окне " Открыть Ромашка» . , "Назад" Кнопка и " Форвард" кнопки выполняют те же функции, " Возврат " , "Пробел" , "Пробел -1" и "Пробел -4" в диалоговом окне " открыть Ромашка» .

А именно, вы можете перемещаться вверх и вниз , нажав кнопку " Назад " и кнопки "Вперед" в диалоговом окне " Открыть Ромашка» . И вы можете выбрать и отменить выбор , нажав на кнопку "Запись" . Нажмите кнопку "Стоп" , чтобы вернуться на один уровень по структуре папок , и нажмите кнопку "Play" для воспроизведения выбранного файла в диалоговом окне " Открыть Ромашка» .

Чтобы использовать эти функции , необходимо установить переключатель режима Медиа на « DAISY Mode".

7.3.3.2 Настройки Голосовые

В " Voice Настройки" , вы можете установить DAISY игрока голосовые параметры .

Для выполнения голосовых параметров , выполните следующие действия :

(1) Нажмите "Пробел - м ( точки1 -3- 4) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

(2) Перейти к "Голос Настройки" , ниже в меню "Файл " и нажмите "Ввод" . Или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4 )».

(3) Кроме того, можно непосредственно активировать «Голос Настройки" , нажав " Ввод- S ( точки 2-3-4 )" .

Выполнение этой опции открывается диалоговое окно " Голосовые Настройки" .

Диалог содержит следующие пункты:

1) DAISY играть Тип: (доступно приDAISY книга содержит и текст, и аудио, эта опция позволяет вам выбрать способ воспроизведения ) .

2) Голосовое управление

- Установить скорость

- Указан объем

- Установите для управления информацию о содержимом

3 ) Убедитесь,

4) Отменить

Вы можете перемещать между четырьмя управления с "Tab ( ​​Пробел -4- 5) " или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . На вкладке " голосового управления " , вы можете перемещаться между "Установить скорость ", " Установить объем " и "Set контролировать информацию содержимого " ​​на " Пробел- 1 " или " Пробел- 4" .

Для отмены этой функции , нажмите " Пробел - е (точки 1-5) или" Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) ».

7.3.3.2.1 Тип DAISY игра

Этот параметр отображается при воспроизведении текст аудио DAISY книги . Вы можете получить доступ этот параметр напрямую, нажав " Ввод- T ( точки 2-3-4-5 )" .

По умолчанию установлено значение "Аудио" . Это означает, что DAISY Игрок играет аудио в текстовом аудио DAISY . Если вы установите "Текст" , он играет текст в текст аудио DAISY , и, таким образом содержание считывается с помощью ТТС .

Чтобы изменить значение параметра , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" . После изменения значения параметра , нажмите клавишу "Ввод" . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Confirm " и нажмите " Ввод " .

7.3.3.2.2 Объем и скорость

Вы можете увеличить уровни скорости и объема с "Пробел" , и снизить их с " Возврат " . После настройки уровней , нажмите «Ввод» для подтверждения настроек .

Без использования меню " Голосовые Настройки" , вы можете увеличить или уменьшить скорость и объем со следующими горячими клавишами : .

1) Увеличение скорости : многоточий 3-4-5

2) Уменьшите скорость : многоточий 1-2-6

3) Увеличение громкости : Кнопка пробел -Up прокрутки

4) Уменьшение громкости : кнопки прокрутки пробел вниз

7.3.3.2.3 указан контролировать информацию о содержимом

Используйте эту функцию при попытке воспроизвести содержимое Nimas DAISY . Значение Значение по умолчанию "Вкл." Чтобы изменить значение параметра , нажмите "Пробел " или " Возврат " .

Если вы установите его на "On" ,Braille Sense U2 MINI отображает элементы управления и информационные символы , играя содержание Nimas DAISY .

Управления Nimas DAISY включают " изображения ", " описание ", " заголовок ", " prodnote и " стол " . Эти элементы управления отображаются на дисплее Брайля как" пер " для изображения, " по убыванию " для " описание "и" prodnote " , " шапка" для " подписи " , и " ТДТ за" столом " .

7.3.3.3 Книга -Инфо

Использование "Книга -инфо" , вы можете запросить информацию о воспроизводимой в данный момент файла.

Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )» и нажмите «Ввод» на "Файл" . Нажмите "Пробел -4" несколько раз, чтобы перейти к "Книга -Инфо» и нажмите « Ввод » на « Book- Info" . Вы также можете активировать "Книга -инфо" , нажав "Ввод -I (точки 2-4) " .

Активация "Книги Info" открывается диалоговое окно " Книга - Info" . Диалог содержит коробку статус с " время работы и страницы " , еще одну коробку статус , содержащий "информацию марка " и кнопку "Закрыть" . Вы можете перемещать между тремя управления с " вкладки ( Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " . Первое поле состояния содержит слово « Общее время " , "Read время ", " Оставшееся время " , " Всего страниц ", " Текущая страница " и " остальных страниц " . Коробка Второй статус содержит " Всего знаки " и " Отметить страницу" . Вы можете перемещать среди предметов с "Пробел -1 " или " Пробел- 4" . Если вы хотите , чтобы закрыть диалог , нажмите кнопку " Ввод" на "Закрыть" , и вы вернетесь в настоящее время играет файла.

7.3.3.4 Выход

Для выхода из DAISY проигрывателя нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Файл" . Нажмите "Пробел -4" несколько раз, чтобы перейти к "Exit" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " мгновенно выйти из DAISY Player. Когда вы выполните команду "Выход" ,Braille Sense U2 MINI подсказывает, "Выход DAISY игрока . Вы уверены? " нажмите «Ввод» на «Да» , который используется по умолчанию ; или, если вы не хотите , чтобы выйти , выберите "Нет" , нажав "Пробел" , и нажмите "Ввод" .

### 7.3.4 Навигация по Документу

Когда в меню «Документ» , вы можете перемещать за фразой или уровня при воспроизведении DAISY книгу . Для активации меню "Документ" , нажмите " Пробел- м ( точки1 -3-4 ) " и нажмите кнопку "D ( точки 1-4-5 )" .

Меню "Документ" содержит следующие пункты :

1) " Воспроизведение / Пауза "

2) " Предыдущий Фраза "

3) "Следующее Фраза "

4) " Предыдущая страница"

5) " Следующая страница "

6) " Перейти на страницу "

7) " Вниз "

8) " Вверх "

9) " Set To прежнем уровне "

10) " указан До следующего уровня " .

Вы можете перемещаться между этими элементами в "Пробел - 1" или " Пробел- 4 " . Для активации пункта меню , выберите пункт меню и нажмите "Ввод" .

7.3.4.1 Воспроизведение и пауза

Вы можете получить доступ " Play / Pause " в меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Документ " . Затем с помощью "Пробел -4" , чтобы перейти к "Play / Pause " и нажмите "Ввод" . Вы также можете активировать " Play / Pause " напрямую, нажав "Пробел" . Во время игры , вы можете перейти к началу документа , нажав "Пробел -1-2 -3 " или " Пробел -1- 3" . Вы можете перейти к последней фразы , нажав "Пробел -4-5 -6 " или " Пробел -4- 6" .

7.3.4.2 Перемещение по фразе

Вы можете воспользоваться этой командой в меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Документ " . Затем с помощью "Пробел -4" , чтобы перейти к " Предыдущая фраза" или " следующую фразу " и нажмите "Ввод" . Вы можете перейти к следующей , предыдущей , следующей пятой , или предыдущей пятой фразы напрямую, нажав "точку 6" , " точка 3 ", " точка 4 ", или " точка 1" , соответственно.

Также вы можете перейти к предыдущей или следующей фразе непосредственно с помощью короткого нажатия кнопки "Назад" или кнопку "Дальше" на передней панели . Для перемещения по фразе помощью "Назад" и кнопки «Вперед», вы должны установить Медиа переключатель режимов в положение " режиме DAISY " .

7.3.4.3 Перемещение по странице

Вы можете получить доступ этот пункт в меню, нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Документ " . Затем с помощью "Пробел -4" , чтобы перейти к " Предыдущая страница ", " Следующая страница ", или " Перейти на страницу " , и нажмите "Ввод" . Вы можете перейти к следующей или предыдущей странице напрямую, нажав "Пробел -3- 4-5 " или " Пробел -1- 2- 6" во время воспроизведения или паузы статус . Вы можете перейти к определенной странице , нажав "Ввод - г ( точки 1-2-4-5 )" . При активации " Перейти на страницу " , вам будет предложено "Перейти в номер страницы ? " Введите номер страницы , которые вы хотите перейти в поле редактирования. Нажмите "Ввод" , а также шрифтом Braille Sense U2 MINI перемещает вас на эту страницу.

7.3.4.4 Перемещение по уровням

Вы можете использовать эту функцию в меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Документ " . Затем с помощью "Пробел -4" , чтобы перейти к " Вверх " или " Вниз " и нажмите "Ввод" . Или , вы можете изменить уровень напрямую, нажав "точку 2 " или " точка 5" . Вы можете установить уровень , нажав " точки 5-6 " или " точки 2-3 " . Если уровень установлен в 3 , вы можете перемещаться по уровням 1 , 2 и 3 , но если уровень установлен в 1 , вы можете перемещать только через уровень 1.

7.3.4.5 Перемещение по индексу времени

Вы можете использовать эту функцию в следующих ситуациях :

1 . При воспроизведении звукового DAISY книгу или в состоянии паузы .

2 . Во время воспроизведения аудио в аудио текст DAISY книге или в состоянии паузы .

Значения этого параметра являются " 5 секунд ", " 10 секунд ", " 30 секунд " , " 1 минута ", " 3 минуты ", " 5 минут ", " 10 минут ", " 15 минут ", " 20 минут ", " 30 минут "и" 1 час " .

Для установки предыдущего индекса времени , выполните следующие действия :

1 ) Пресс "точки 1-2 " . Каждый раз при нажатии точки 1-2 , Braille Sense U2 MINI циклов индекс времени между 30 , 10 или 5 секунд ; 1 час и 30 минут .

2) Выберите значение настройки вы хотите.

Чтобы установить следующий временной индекс , выполните следующие действия :

1 ) Пресс "точки 4-5 " . При каждом нажатии многоточий 4-5 , Braille Sense U2 MINI циклов индекс времени между 5 , 10 или 30 секунд : 1 минута , 3 минуты и 5 минут .

2) Выберите значение настройки вы хотите.

двигаться к тому времени , указанного индекса времени , выполните следующие действия:

. 1 Перейдите в предыдущий раз : Пресс "точки 2-3-6 " . Если установить временной индекс на « 5 минут» , игрок пятится 5 минут от вашего текущего положения .

. 2 Перейти к следующему время : Пресс "точки 3-5-6 " . Если установить временной индекс на « 5 минут» , она движется вперед 5 минут от вашего текущего положения .

7.3.4.6 Перемещение Текст Index

Вы можете использовать эту функцию в следующих ситуациях :

1 . Во время воспроизведения текста DAISY книгу или в состоянии паузы .

2 . Во время воспроизведения текста в аудио текст DAISY книге или в состоянии паузы .

Значения этого параметра " фонетический ", " Характер ", " Слово " и " Предложение " .

Чтобы установить предыдущий индекс текста , выполните следующие действия :

1 ) Пресс "точки 1-2 " . Каждый раз при нажатии точки 1-2 , Braille Sense U2 MINI циклов индекс среди " Предложение " , "Слово" , " Характер " или " фонетический " .

2) Выберите значение настройки вы хотите.

Чтобы установить следующий текстовый индекс , выполните следующие действия :

1 ) Пресс "точки 4-5 " . Каждый раз при нажатии " точки 4-5 " , Braille Sense U2 MINI циклыпоказатель среди " фонетический ", " Характер ", " Слово " и " Предложение " .

2) Выберите значение настройки вы хотите.

Для перемещения на указанное значение индекса текст , выполните следующие действия :

. 1 Перейти к предыдущему тексту : Пресс "точки 2-3-6 " . Если установить индекс на « Предложение » , вы попадаете в предыдущем предложении .

. 2 Перейти к следующему тексту : Пресс "точки 3-5-6 " . Если установить индекс на « Предложение » , вы перейдете к следующему предложению .

### 7.3.5 Метка

Использование меню " Метка" , вы можете вставить знак или прыгать по созданной ранее отметки в DAISY книги. До 1000 знаки могут быть вставлены в каждой DAISY книги. Вы можете открыть меню " Марка" , нажав кнопку " Пробел - м ( точки1 -3- 4) " или "F2 ", а затем " м (точки 1-3-4 ) " . В меню "Отметить " , вы найдете следующие пункты:

1) " Предыдущий Марк"

2 ) "В следующий Марк"

3) "Установить Марка"

4) " Перейти в Марка"

5) " Delete Mark "

Вы можете перемещаться между пунктами меню с помощью "Пробел - 1" или " Пробел- 4 " .

7.3.5.1 Предыдущая метка

Функция " Предыдущий Марк" позволяет перемещать к месту до вашего текущего положения , где вы разместили знак . Вы можете получить доступ к функции " Предыдущий Марк ", нажав "Ввод" в меню "Отметить " , перейти к " предыдущей марки" нажатием кнопки " Пробел- 4 " и нажмите кнопку " Ввод" . Или просто нажмите " P ( точки 1-2-3-4 ) " для выполнения " Предыдущий Марка" команду . Вы также можете перейти к предыдущей отметке , нажав "Пробел -3 " во время чтения содержание DAISY .

7.3.5.2 Следующая метка

Функция " Следующая Марк" позволяет перемещать к месту впереди текущего положения , где вы разместили знак . Вы можете получить доступ к функции " Следующая Марк ", нажав "Ввод" в меню "Отметить " , перейдите в "Next Марка " , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Или просто нажмите "N (точки 1-3-4-5 ) " , чтобы выполнить команду " Вперед Марка" . Вы также можете перейти к следующей отметке , нажав "Пробел -6 " во время чтения содержание DAISY .

7.3.5.3 Установить метку

Вы можете установить отметку в любом месте вы хотите во время воспроизведения файла , чтобы отметить позицию вы хотели бы вернуться в в более позднее время . Вы можете установить отметку , нажав "Ввод -м (точки 1-3-4 ) « изнутри ромашку книги. Вы также можете активировать эту функцию , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" . Затем нажмите "Ввод" на " Марка " . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к "Установить Марка" , и нажмите "Ввод" . Или нажмите " м (точки 1-3-4 ) " , когда вы находитесь в меню " Марк " . Откроется диалоговое окно "Set Mark" , и вам будет предложено "Введите имя метки : " . Введите номер знака, который вы хотите вставить от 1 до 1000 .

7.3.5.4 Перемещение метки

Вы можете перейти к следующей или предыдущей отметки , нажав "Пробел -6 » или « Пробел- 3" во время состояния воспроизведения / паузы . Вы также можете перейти к определенной отметки , нажав "Ввод - J ( точки 2-4-5 )" . Вы можете воспользоваться этой функцией в меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или нажав "F2" . Затем вы можете использовать "Пробел -4" , чтобы перейти к " Марка " и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "J (точки 2-4-5 ) " , когда вы находитесь в меню " Марк " . Если вы активируете функцию "Перейти в Марка " , вам будет предложено ввести "имя Марк , чтобы перейти к :" . Введите имя метки в поле редактирования . Если вы ранее не установить отметку , вы не можете использовать эту функцию .

7.3.5.5 Удаление метки

Вы можете активировать функцию "Удалить Mark" , нажав кнопку " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " во время воспроизведения. Вы также можете активировать эту функцию в меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к " Марка " и нажмите "Ввод". Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к " Delete Mark " и нажмите "Ввод" еще раз. При активации функции "Удалить Mark" , вам будет предложено "Введите имя метки для удаления : " . Убедитесь, что вы хотите удалить метку , что вы ввели . Если ввести имя метки в этом поле ввода , знак удаляется без предупреждения или подтверждения.

### 7.3.6 Заголовок

Когда в меню " Заголовок " , вы можете перемещаться документ, доступных текстовых заголовков , или вы можете искать заголовок во время воспроизведения DAISY . Вы можете открыть меню "Заголовок " , нажав кнопку " Пробел - м ( точки1 -3- 4) " или "F2 ", и нажмите " ч (точки 1-3-5 )" .

Меню "Заголовок " содержит следующие пункты :

1) " Предыдущий Заголовок "

2 ) "В следующий Заголовок "

3) " Сканирование Заголовок "

4) "Read заголовком"

5 ) "Первый Заголовок "

6) " Последний Заголовок "

7) " Найти Рубрика"

8) " Найти снова"

Вы можете перемещать среди пунктов подменю , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

7.3.7.1 Перемещение по товарной позиции

Во время воспроизведения DAISY книгу , вы можете перейти заголовок по рубрикам помощью горячих клавиш . Вы можете перейти к следующей , предыдущей , первой , и последней заголовком , нажав "Пробел -5 " , " Пробел -2 ", " Пробел -2-3 ", и " Пробел -5- 6" соответственно.

Вы также можете перейти к предыдущей или следующей отправиться непосредственно с помощью средств массовой информации кнопок на передней панели. Перед тем, как использовать эту функцию , не забудьте установить переключатель режима Медиа на передней панели в " режим DAISY " . Чтобы перейти к предыдущему или следующему разделу , нажмите кнопку " Назад " или кнопку "Вперед" в течение 2 секунд и отпустите его.

7.3.7.2 Перейти к определенному заголовку

Для перейтиа к определенной рубрике , выполните следующие действия :

1) Нажмите кнопку "Ввод - ч (точки 1-2-5 ) " во время воспроизведения DAISY книгу .

2) Braille Sense U2 MINI дисплеи, " Текущий Заголовок: хх Всего заголовок : . Уу Введите номер заголовка , чтобы перейти к : " .

3) Введите номер заголовком вы хотите переехать в .

4) Нажмите "Ввод" .

5)DAISY книга начинает играть в указанном разделе ..

7.3.7.3 поиск Заголовок

Вы можете активировать " Найти заголовком" функцию , нажав кнопку " Пробел -F ( точки 1-2-4 ) " . При нажатии на эту горячую клавишу , вам будет предложено , "Заголовок найти: " Вы помещаются в окне редактирования , в который можно ввести имя заголовка . " Найти заголовком« Диалог также содержит " Поиск направление : " ,кнопкукнопку "Отмена" "Подтвердить" , и . Вы можете перемещать среди четырех элементов с "на вкладке (Пробел- точки 4-5) " или " Shift-Tab (Пробел- точки 1-2) " .

Вкладка в " Поиск Направление" списком , и нажмите "Пробел" для переключения между вперед и назад. Вкладка в "Подтвердить" , и нажмите "Ввод" , чтобы выполнить поиск.

7.3.7.4 Сканирование Заголовок и чтение Заголовок

Во время воспроизведения DAISY книгу , вы можете прочитать текущее направление , или сканировать заголовки от вашего текущего местоположения в конце книги . Вы можете сканировать их , активизируя "Read заголовком" или "Сканировать заголовком" в меню " Заголовок " или с помощью горячих клавиш для этих функций .

Вы можете запросить текущий курс ( в открытой книге , нажав кнопку " Ввод- ж (точки 2-4-5-6 ) " . При активации этой функции , текущее имя заголовок и уровень отображаются . Нажимая кнопку " Ввод- н (точки 1-3-4-5 ) " , вы можете просмотреть список заголовков от текущей позиции до конца книги . заголовки от текущей позиции до конца отображаются в виде списка. Нажмите" Ввод " или "Пробел" на заголовок в этом списке , чтобы начать воспроизведение в этой позиции. Если вы хотите , чтобы отменить " сканирование заголовком" функцию , нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) » или « Пробел - Z ( точки 1-3 -5-6 ) " , и вы возвращаетесь к предыдущему месте.

7.3.7.5 Поиск Фраза

Вы можете также искать по фразе в открытом DAISY книги.

Выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

2) Braille Sense U2 MINI отображает , "Файл" .

3) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Заголовок " .

4) Нажмите "Ввод" в меню " Заголовок " . Или нажмите " ч (точки 1-2-5 ) " .

5) отображается " Предыдущий рубрика" .

6) Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Найти фраза" .

7) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Найти фраза" . Или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4 )».

Вы также можете открыть " Найти PHRASE " Диалог напрямую, нажав " Пробел - S ( точки 2-3-4 )" .

" Найти Фраза диалог" состоит из следующих действий:

1 ) Фраза найти

2) направление Поиск

3 ) Убедитесь,

4) Отменить

Вы можете перемещать среди 4 управления , нажав кнопку " Tab ( ​​Пробел -4- 5) " и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Введите все или часть фразы в поле редактирования. Нажмите кнопку " Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Поиск направлении " . По умолчанию установлено значение "Далее" . Вы можете выбрать "Далее" или "Назад" . Чтобы изменить значение параметра , нажмите "Пробел " .

После установки "направление поиска" , нажмите кнопку "Ввод " . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в " подтверждения. Нажмите" Ввод " на " кнопку подтверждения " .

Воспроизведение начнется в искали фразы.

Если вы хотите , чтобы отменить "Найти фраза" диалог , нажмите "Ввод" на кнопку " Отмена" . Или нажмите " Пробел - г (точки 1-3-5-6 )" .

### 7.3.7 Горячие клавиши в DAISY плеере

Играть

Воспроизведение / Пауза : Пробел

Перейти к началу документа : Пробел -1- 3 или пробел -1-2 -3

Перейти к последней фразе : Пробел -4- 6 или пробел -4- 5 -6

Увеличьте скорость : многоточий 3-4-5

Уменьшите скорость : многоточий 1-2-6

Увеличение громкости : Пробел планом кнопки прокрутки

Уменьшите объем: Пробел- вниз кнопки прокрутки

Перемещение по фразе

Перейти к следующей фразе : точка 6 или короткое нажатие кнопку "Далее"

Перейти к предыдущей фразе : DOT 3 или короткое нажатие кнопки "Назад"

Перейти к следующему пятой фразы : DOT 4

Перейти к предыдущей пятой фразы : точка 1

Перемещение по странице

Перейти к следующей странице : Пробел -3 -4- 5

Перейти к предыдущей странице : Пробел -1-2 -6

Перейти на страницу: Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Перемещение по уровню

Вверх : точка 2

Вниз : точка 5

Установите на верхний уровень : многоточий 2-3

Установлен в нижнем уровне : точки 5-6

Перемещение по рубрикам

Перейти к следующему разделу : кнопка "Вперед " Пробел -5 или нажмите и удерживайте

Перейти к предыдущей заголовком : кнопка " Назад " Пробел -2 или нажмите и удерживайте

Перейти на последнюю заголовком : Пробел -5- 6

Перейти к первой заголовком : Пробел -2-3

Проверьте текущий курс и уровень : Ввод- ш (точки 2-4-5-6 )

Просмотрите список заголовков от настоящего к концу : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Перейти в нужный заголовок : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Найти фразу : Пробел - ы (точки 2-3-4 )

заголовок

Найти заголовок: Пробел- е (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Заголовок сканирования : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Читайте рубрику: Ввод- ш (точки 2-4-5-6 )

Набор знак

Установите метку в текущей позиции : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Перейти к следующему марки : Пробел -6

Перейти к предыдущей отметке : Пробел -3

Удалить отметку : Пробел -D (точки 1-4-5 )

Разное Горячие клавиши

Перейти к списку название : Пробел -1-2 -5- 6

Открыть DAISY книга: Введите -O (точки 1-3-5 )

Параметры звука : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Установить DAISY играть тип: Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Проверьте книгу -инфо : Ввод- I ( точки 2-4)

## 7.4 YouTube

Приложение YouTube на Брайля Sense U2 MINI позволяет искать и воспроизводить контент с веб-сайта обмена видео YouTube. Если вы подписались на счет YouTube, вы можете также оценить видео, оставлять свои комментарии, и сохранить избранное.

Чтобы запустить приложение YouTube, откройте меню «Медиа», перейдя к нему с помощью "Спейс-1" или "Пробел-4" и нажав "Ввод", или просто нажмите "М (точки-1-3-4)" от главное меню. В меню "Медиа", перейдите в "YouTube" и нажмите "Ввод" или просто нажмите "Y (точки-1-3-4-5-6)". Вы также можете запустить "YouTube" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-Y (точки-1-3-4-5-6)".

7.4.1 верхнее меню

Когда приложение "YouTube" выполняется, вы оказываетесь в меню "Top". Меню "сверху" состоит из 8 вариантов: "Поиск", (Лучшие по рейтингу "," Топ избранное "," Популярные "," Последние "," Самые обсуждаемые "," Отвечаемые "и" Особенное ".

Для поиска видео по YouTube, нажмите кнопку "Ввод" на "Поиск" и вы оказываетесь в поле ввода, в которое можно ввести условия поиска. Если нажать "Ввод" на любой из других 7 вариантов, вы получите результаты для этой категории.

### 7.4.2 Диалог поиска

"Поиск" Диалог состоит из 3 элементов управления: "Поиск" поле редактирования, кнопку "Поиск", и кнопка "Закрыть". Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Чтобы выполнить поиск, введите условие поиска в поле редактирования и нажмите «Ввод» или вкладка с кнопкой "Поиск" и нажмите "Ввод". Если вы хотите отменить поиск, перейти на кнопку "Закрыть" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)", и вы вернетесь в меню "Top".

При нажатии «Ввод», чтобы начать поиск, шрифт Брайля смысл подсказывает, "Поиск". Через несколько секунд, результаты поиска отображаются.

### 7.4.3 Диалог результатов Поиска

В "Результаты поиска" Диалог содержит следующие пункты : "Результаты поиска" список кнопки " Открыть " , кнопка " Назад " (появляется только если на странице 2 или выше ) , кнопка "Далее" , " Страница " списком ", выберите " кнопка ", " кнопка ", Закрыть Поиск " окно редактирования , и" Поиск " . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (Пробел -4-5 или F3 )" и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 ) " .

Результаты поиска группируются в страницах 50. Для перемещения между элементами в " Результаты поиска " список , используйте " Пробел -1" и Пробел- 4 " . Чтобы загрузить видео в списке , перейдите к нему и нажмите " Ввод »или вкладка в " " кнопку , и нажмите " Open Ввод " .

Если есть несколько страниц с результатами поиска , вы можете управлять ими в ряде направлений . Вы можете перейти на кнопку " Назад " и нажмите " Ввод " , чтобы перейти к предыдущей или следующей странице результатов "Next" или . Вы также можете использовать " Возврат -N ( точки -1-3-4-5) " , чтобы перейти к следующей странице результатов и " Возврат -P ( точки -1-2 -3- 4) " для перемещения на предыдущую страницу .

Вы также можете использовать " страницы" списком , чтобы перейти к другой странице результатов . Чтобы сделать это, вкладка к «Страница» списком , перейдите в нужную страницу с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" , чтобы перейти к этой странице результатов . Или выбрать страницу в поле со списком , Tab , чтобы "Выбрать" и нажмите "Ввод" .

Чтобы выполнить новый поиск , Tab в окно редактирования "Поиск " и введите новый поисковый запрос. Нажмите "Ввод" , чтобы запустить поиск , или перейти на кнопку "Поиск" и нажмите "Ввод" .

Чтобы закрыть диалоговое окно " Результаты поиска " и вернуться в меню "Top" , Tab на "Close" и нажмите на кнопку "Ввод" . Или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" .

### 7.4.4 Диалог воспроизведения

Диалоговое окно " Воспроизведение " состоит из следующих элементов управления: " Название " статический коробки , " Описание" статическое поле , " Автор " статический ящик " Опубликовано " статический коробка, " Количество просмотров " статический коробка, " Рейтинг " статический окно , "Скорость это " кнопка ( появляется только при подписано в ), « Комментарии » список , ( Оставить комментарий " кнопку ( появляется только при подписано в ) , " Связанные " кнопку список , "Открыть" , " Назад " , кнопка " пауза " , " Перезагрузка " кнопку , и " Кэш и Play" кнопку . Перемещение между элементами управления с помощью "Tab (Пробел -4- 5 или F3) " и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 ) " .

Первые 6 статические коробки предоставить информацию о воспроизводимого видео . Если вы вошли в систему," Оценить " появляется кнопка после " Рейтинг " статического окне . Чтобы оценить видео, Tab в " Оценить " и нажмите на кнопку " Ввод" . Или нажмите "Ввод - е (точки -1- 5)" из любой точки мира в диалоге "Воспроизведение" .

" Проголосовать " диалог содержит 3 управления: " Очки " поля со списком , кнопки " Сообщение " , и кнопка "Отмена" . Перемещение между элементами управления, используя "Tab (Пробел -4-5 или F3 )" и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 ) " . Чтобы оценить воспроизводимого видео использования " Пробел - 1" и " Пробел -4" для перейтиа к нужному оценка от 1-5 в поле со списком и нажмите "Ввод" . Или перейти на кнопку " Начать " и нажмите "Ввод" . Для отмены Рейтинг видео перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Escape" или "Пробел -E (точки -1- 5)" .

" Комментарии " список содержит комментариев другие сделали о воспроизводимого видео . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения по элементам в "Комментарии" списка. Если вы вошли в систему," Оставить комментарий " появляется кнопка после "Комментарии" списка. Чтобы оставить комментарий , перейти на кнопку " Оставить комментарий " и нажмите "Ввод" . Или нажмите "Ввод - м (точки -1-3-4) " из любой точки мира в диалоге "Воспроизведение" .

" Оставить комментарий " Диалог состоит из 3 элементов управления: "Комментарий " поле редактирования , кнопки " Сообщение " , и кнопки "Отмена" . Перемещение между элементами управления, используя "Tab (Пробел -4-5 или F3 )" и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 ) " .

Чтобы прокомментировать воспроизводимого видео , введите комментарий в поле редактирования и нажмите "Ввод" , чтобы разместить его , или перейти на кнопку " Начать " и нажмите "Ввод" . Для отмены оставив комментарий , перейти на кнопку "Отмена" и нажмите " Ввод " , или нажмите "Escape" или "Пробел -E (точки -1- 5)" .

" Связанные " список является списком видео , связанных с воспроизводимого видео . "Навигация среди элементов в списке с помощью функции" Пробел -1 "и " Пробел -4 " . Для воспроизведения видео в этом списке, перейдите к нему и нажмите клавишу" Ввод " или Tab на кнопку" " и нажмите кнопку" Открыть Ввод " .

Кнопка «Назад» возвращает вас на один уровень от вашего текущего положения . Например, если вы играете в видео с " Результаты поиска " список , активируя эту кнопку вернет вас к " Результаты поиска " список. Если вы выбрали видео с " Связанные " список, нажав кнопку "Назад" вернет вас на видео вы играли , прежде чем выбрал соответствующий видео . Для активации кнопку «Назад» Tab к нему и нажмите " Ввод " , или нажмите " Возврат -B ( точки -1- 2)" .

Кнопка " Пауза" приостанавливает воспроизведение текущего видео . Чтобы приостановить вкладке Воспроизведение с кнопкой "Пауза" и нажмите " Ввод " или нажмите "Пробел" . Вы можете нажать "Пробел" еще раз, чтобы возобновить воспроизведение .

Вы можете перезагрузить воспроизводимого видео при обходе с кнопкой "Reload" и нажав "Ввод" или нажав "Ввод - O (точки -1-3-5) ». Если вы хотите загрузить все видео до начала воспроизведения, вы можете использовать " Cache и Play" кнопку . Это может быть полезно, если у вас есть медленное подключение к интернету , и воспроизведение прерывается . Для кэширования и воспроизведения текущей видео, таб к "Кэш и Play" кнопку и нажмите «Ввод» или нажмите «Ввод -П (точки -1-2-3-4) " .

.

### 7.4.5 Меню File

Меню "Файл" в " YouTube " состоит из 2 пунктов: " Вход / Выход " и "Выход" .

7.4.5.1 Вход / выход

Вы можете искать и воспроизводить видео ли вы , подписанные в систему или нет. Однако, если вы хотите , чтобы оценить видео , оставляют комментарии , или сохранить избранное , вы хотите, чтобы войти в аккаунт YouTube.

Чтобы зайти в свой аккаунт на YouTube , нажмите "Пробел -М " или "F2 " , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на "Файл" . Перейдите к "Войти ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" .

"Войти " диалог содержит следующие элементы: " Логин ID " компьютер Edit Box , " Логин Пароль " компьютер Edit Box , " Сохранить пароль " флажок ", Авто Войти" флажок , кнопку "Войти" и" Закрыть кнопка " . Перемещение между элементами управления, используя "Tab (Пробел -4-5 или F3 )" и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 ) " .

Введите ваше логин и пароль в соответствующие поля ввода с использованием компьютерной Брайля . Используйте "Пробел" , чтобы поставить или убрать галочку "Сохранить пароль " и " Auto Войти " коробки в соответствии с вашими предпочтениями. Вкладка к " Вход " и нажмите на кнопку "Ввод" . Если ваш Войти информация верна , Braille Sense объявляет , "Успешно подписан в " . Если ваш Войти информация не верна , вы вернетесь в диалоговое окно "Войти" .

Если вы хотите отменить входа в систему Вкладка с кнопкой "Закрыть " и нажать " Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" . После входа в этот пункт меню изменяется на Выход " . Чтобы выйти из своего аккаунта , перейдите в " Выход " меню используя метод, описанный выше, и нажмите " Ввод " . Braille Sense объявляет , " успешно вышли " и возвращает вас к предыдущей позиции в" программе YouTube "

Эта команда завершает программу " YouTube " и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню " программы" . Вы можете выйти из "YouTube ", нажав " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" , или выбрав "Выход" из " YouTube " в меню Файл.

### 7.4.6 Меню воспроизведения

Меню "Играть" содержит все команды, которые можно использовать для управления воспроизведением."Играть" меню содержит следующие пункты: "играем", "Volume Up", "Уменьшение громкости", "пауза" и "Стоп".

Чтобы открыть это меню, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть меню "YouTube". Нажмите "Пробел-4".Braille Sense U2 MINI выводит "Play (стр.) ->". Нажмите "Ввод", и отображается меню "Play". Вы можете перемещаться между элементами в этом меню, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Для возврата в меню "YouTube", нажмите "Пробел-E (точки 1-5)". Нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)" Для выхода из меню и вернуться в прежнее положение.

7.4.6.1 Играть

Если нажать "Ввод" на "Play", Braille Sense U2 MINI начинает играть выбранную видео.

7.4.6.2 громкости и уменьшения громкости

Эти параметры используются для регулировки громкости воспроизведения звука. Здесь, уровень громкости в диапазоне от 0 до 10. Вы также можете настроить уровень громкости, нажав "кнопку Пробел-свиток (вверх)" или "кнопку Пробел-прокрутки вниз (вниз)" в диалоге "Воспроизведение". Фактический уровень громкости зависит от значения "Главном объема" установлены в "Глобальные параметры", как описано в разделе 3.8. Например, если "Основной объем" установлен в 5, и уровень громкости в "Воспроизведение медиа" установлен в максимальной 10, фактический объем составляет 5. Если уровень громкости в "Воспроизведение медиа" установлен в 5 , фактический уровень громкости 2.5.

7.4.6.3 Пауза

Этот пункт приостанавливает воспроизведение файла. Если вы активируете эту команду еще раз, Braille Sense U2 MINI начинает играть снова с позиции, где находится файл было приостановлено. Вы также можете сделать это, нажав "Пробел" в диалоговом окне "Воспроизведение".

7.4.6.4 Стоп

Эта команда останавливает воспроизведение текущего воспроизводимого файла. Вы также можете сделать это, нажав "Возврат" в диалоговом окне "Воспроизведение".

### 7.4.7. Меню избранное

Вы можете добавить видео, которое вы в настоящее время играет в "Избранное" список. Чтобы добавить видео в "Избранное" списка нажмите «Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Избранное" нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Добавить в Избранное" нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод". Вы можете активировать "Добавить в Избранное" нажав "Возврат-(точка 1)" прямо из видео, которое вы хотите добавить.

При активации "Добавить в избранное", шрифт Брайля смысл подсказывает, "Добавление Favorite" вскоре последовали "Любимое успешно добавлен rite" soon followed by "Favorite added successfully".

Чтобы открыть "Избранное" список, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", и перейти к "Избранное" нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Список Избранное" нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-л (точки 1-2-3)" из любой точки приложения "YouTube".Braille Sense U2 MINI отображает диалоговое окно список избранных. Этот диалог содержит следующее: список фаворитов, кнопку "Открыть", а "Удалить" кнопку, и кнопку "Закрыть". Вы можете перейтиить от одного элемента к другому путем нажатия кнопки "вкладку (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 »)».

Когда "Список Избранное" открыт, можно перейти к нужному видео с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4" и откройте его, нажав клавишу "Ввод". Чтобы удалить фаворита, найдите его в списке, перейти на кнопку "Удалить" и нажмите "Ввод". Для Выйдите из "Избранные" список, перейти на кнопку "Закрыть" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)".

### 7.4.8 Настройки

Меню "Настройки" содержит настройки "Регион". Эта опция позволяет установить регион, в котором вы находитесь, чтобы получить результаты поиска, относящиеся к, где вы находитесь.

Для активации настройки "Регион", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", и перейдите в меню «Настройки» "Пробел-4". Нажмите кнопку "Ввод" на "края" Вы также можете активировать эту опцию, нажав "Ввод-R (точки-1-2-3-5)" из любой точки "YouTube".

Диалоговое окно "Регион" состоит из 3 элементов управления: "Регион" поля со списком, "Set" кнопку, и кнопку "Отмена". Перемещение между элементами управления, используя "Tab (Пробел-4-5 или F3)" и "Shift-Tab (​​Пробел-1-2 или Пробел-F3)".

Чтобы установить желаемый регион, использовать "Пробел-1" и "Пробел-4", чтобы перейти к нужной области в поле со списком и нажмите «Ввод» или Вкладки в "Set" и нажмите на кнопку "Ввод". Для отмены установке региона, перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)".

### 7.4.9 Горячие клавиши в YouTube

Играть текущее видео: Введите

Перейти на следующую страницу результатов: Возврат-N (точки-1-3-4-5)

Перейти на предыдущую страницу результатов: Возврат-П (4 точки-1-2-3-)

Пауза воспроизведения: Пробел

Стоп воспроизведения: Возврат

Громче: Пробел-Up Прокрутка

Тише: Пробел-вниз Прокрутка

Повторите переключения: R (точки-1-2-3-5)

Оценить текущее видео: Ввод-E (точки-1-5)

Оставить комментарий: Введите-М (точки-1-3-4)

Перезагрузка: Введите-О (точки-1-3-5)

Кэш и Играть: Ввод-р (точки-1-2-3-4)

Добавить в избранное: Возврат-A (Dot-1)

Перейти в Избранное Список: Ввод-L (точки-1-2-3)

Назад: Возврат-B (точки-1-2)

Возврат к меню: Пробел-точки-1-2-5-6

Установите Регион: Ввод-R (точки-1-2-3-5)

# 8. Органайзер.

Меню "Органайзер" на Брайля Sense U2 MINI содержит элементы, которые, как правило, найти в "Органайзере", электронной или печатном виде. Меню "Органайзер" содержит 3 пунктов: "Адресная книга», «Диспетчер» и «менеджер баз данн0ых".

Откройте меню «Органайзер», перейдя в "Организатор" в главном меню "Программа", или просто нажав "О (точки-1-3-5)" в главном меню.

Программы в меню «Органайзер» будет подробно обсуждаются в следующих разделах.

## 8.1 Адресная книга

### 8.1.1 Что такое "Адресная книга" ?

" Адрес менеджер " является программа, которую можно использовать для отслеживания вашей контактной информации для друзей и коллег , таких как адреса компании , домашние адреса , адреса электронной почты , а также другую информацию.

" Адрес менеджер " состоит из двух основных диалогах : " Добавить адрес " и " Поиск -mail адрес " . В диалоговом окне " Добавить адрес" можно ввести контактную информацию, такую ​​как имена, адреса компании , домашние адреса и так далее. В « Поиск адреса » , диалоге вы можете искать информацию , которая хранится в " Адрес Manager". Вы можете редактировать или удалять информацию вы найдете . Вы также можете выбрать адреса , которые будут напечатаны с помощью красящей печать или Брайля принтер .

Кроме того, вы можете подключиться к веб-сайт , нажав "Ввод" на поле адрес домашней страницы , если поле содержит адрес для веб-сайта .

В меню " программы" , вы можете начать "Адрес Manager" , перейдя в меню " Органайзер " с "Пробел -1 " или " Пробел- 4" и нажав "Ввод" . Или , просто нажмите " O (точки -1-3-5) " в главном меню , чтобы открыть меню «Органайзер» . В меню «Органайзер » , вы можете быстро перейти к открытой" Адрес менеджер " , набрав " а ( точка 1) " , или , перейдя на «Адрес Manager" и нажав "Ввод" .

Прежде чем углубляться в детали того, как использовать " Адрес Manager" , давайте обсудим структуру адресных данных .

Данные адрес, который хранится в "Address Manager" состоит из набора записей . "Запись" представляет собой сборник контактную информацию об одном человеке или компании. Каждая запись содержит 23 полей . Эти 23 поля : " Фамилия " , "Имя ", " Название фирмы" , " Название ", " Мобильный телефон ", " Домашний телефон ", " Главная факс ", " телефон Компания" , " факс Компания" , " »,« Компания Главная адрес "," Главная город "," Главная государство »,« Главная почтовый индекс "," страна "," Компания адрес "," Компания " , " государственная компания "," Компания почтовый индекс страна " . " Главная электронной почты ", " Компания по электронной почте ", " Главная " и " Памятка " . Таким образом, одна запись содержит всю информацию, вы можете сохранить о человеке или компании.

### 8.1.2 Запуск "Адресной книги"

При нажатии "Ввод" на "Address Manager" в меню "программы", Braille Sense U2 MINI говорит: "Поиск Адрес", и отображает предупреждение, то "Фамилия:" и "Искать адрес" Откроется диалоговое окно .

В "Адрес Manager", вы можете использовать меню удобно просматривать и выполнять все доступные команды. Если вы не можете вспомнить точное горячую клавишу для команды, которую надо выполнить, вы можете нажать "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и получить доступ ко всем функциям там.

8.1.3 Использование "Добавить адрес"

Этот диалог позволяет вводить новые адреса в поле "Адрес Manager". Для использования функции "Добавить адрес", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы вызвать меню "Адрес менеджер", затем нажмите "Пробел-1", "Пробел-4" или вверх и вниз кнопки прокрутки, чтобы перейти к "Добавить адрес". Затем нажмите "Ввод". Или нажмите "Ввод-I (точки 2-4)" непосредственно из в "Адрес менеджер".

8.1.3.1 Добавление Адреса

" Добавить адрес " является диалог, который содержит список из 22 полей ввода , поле " Memo " , в " Подтвердить " кнопку , и кнопку " Отмена" . В полях ввода можно ввести информацию, соответствующую 22 полей записи. Используется для отмены ввода "Confirm" используется , чтобы сохранить информацию, введенную , и "Отмена" . Вы можете перемещаться между полями ввода , " Памятка " , "Подтвердить" , и "Отмена" , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») ». Среди полей ввода 22 , вы можете перейтиить от одного поля к другому , нажав кнопку " Пробел - 1", "Пробел -4 " или вверх и вниз кнопки прокрутки . Введите соответствующую информацию для каждого поля и нажмите стрелку вниз ( " Пробел -4") , чтобы перейти к следующему полю. Вы не должны заполнить все поля . Чтобы пропустить поле , нажмите на стрелку вниз ( "Пробел -4") , а поле остается пустым . Вам будет предложено за информацию для следующего поля .

Когда вы ввели информацию в нужных полях , вы можете сохранить информацию , нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" несколько раз, чтобы перейти к" " и нажмите на кнопку " Подтвердить Ввод " . Или , вы можете нажать "Ввод" в любой области.

Если вы не хотите , чтобы сохранить , нажмите кнопку " вкладку Информация ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" повторно, чтобы перемещаться с кнопкой " Отмена " , то нажмите «Ввод» .

После отмены ввода , вам будет предложено ввести информацию в другой записи , начиная с поля " Фамилия " .

Вы можете использовать клавиши маршрутизации курсора для перемещения от одного поля к другому .

В любом поле ввода , если нажать первую клавишу курсора маршрутизации влево, первого поля ввода ( " Фамилия : " ) отображается, и вы можете ввести имя . Чтобы ввести номер мобильного телефона , не вводя информацию , нажмите пятый курсора маршрутизации ключ , затем введите номер телефона. Для перейтиа к 20-й Курсор маршрутизации ключ " титульную " поле , 20-го поля, пресса.

Если вы нажали 23-й ключ маршрутизации курсора, или любую клавишу , расположенную справа от 23-й нажатии клавиши , вы услышите звуковой сигнал, потому что есть только 23 поля в записи .

Вы можете ввести телефонные номера с помощью компьютерного Брайля (без знака числа ) или обычный класс 1 Брайля (с или без знака числа ) . Для ввода в тире во время набора телефонного номера (например 000-000-0000 ) , нажмите "Пробел " или " точки 3-6 " .

Если вы хотите поставить добавочный номер после любой телефонный номер , введите телефонный номер , как описано выше , а затем введите запятую (, ), а затем добавочный номер , как в « 000-000-0000,100 . « В этом случай , Пресс "точка 6" , чтобы войти в запятую в компьютерной Брайля или " точка 2" в класс 1 Брайля.

При вводе адреса домашней страницы или адреса электронной почты , введите информацию, используя компьютерную Брайля . Для @ ( в знак ) , нажмите кнопку " Пробел -U (точки 1-3-6 ) ", то "точка 4" . Периода или точка (. Были в адрес домашней страницы (или адрес электронной почты ) должен быть введен в качестве " точки 4-6 " .Толстой кишки могут быть введены при помощи " точки 1-5-6 " и слэш может быть набрано с использованием " точки 3-4" .

При нажатии "на вкладке ( " Пробел -4- 5 ")" , вы можете получить на поле " Memo " . Вы можете ввести несколько строк текста в поле " Memo " . Чтобы начать новую строку текста , нажмите "Ввод".

После ввода информации для записи , пока не дойдете до "на вкладке ( Пробел -1- 2) " " Подтвердить " кнопку , нажмите . Затем нажмите "Ввод" на "Confirm " .

8.1.3.2 Установка Добавить Поля адреса

"Пуск в поля адреса " позволяет выбрать один из 22 месторождений , которые будут представлены , когда вы входите контактной информации. Есть 22 поля в записи , но вы не можете вводить информацию в каждом из 22 полей . Вы можете использовать "Set поля адреса " , чтобы выбрать только те поля, которые вам нужны.

Для использования этой функции , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , чтобы вызвать меню , затем выберите "Установить адрес поля", или нажмите " о ( точки 1-3-5 )" затем нажмите клавишу "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод -O (точки 1-3-5 ) " в диалоговом окне " Добавить адрес" .

На правой стороне каждого имени поля , "использовать" или "неиспользуемым" отображается . Значение по умолчанию установлен на " используется " . Для переключения значение, нажмите "Пробел " .

После установки всех полей вы хотите изменить , перейдите к кнопке «Подтвердить» или « закладке кнопку" Отмена " , нажав ( « Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) ", затем нажмите " Ввод " , чтобы сохранить или отменить изменения . Вы также можете отменить изменения , нажав кнопку " Пробел -е (точки 1-5) " или " Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .

8.1.3.3 Использование "Поиск адреса" в "Добавить адрес"

В "Добавить адрес", используйте функцию "Поиск адреса", чтобы перейти к другой записи. Для использования функции "Искать адрес", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню. Следующая перейти к "Поиск адреса", а затем нажмите клавишу "Ввод" или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4)". Вы также можете нажать "Ввод-S (точки 2-3-4)" в диалоговом окне "Добавить адрес".

Если вы ввели информацию в записи перед выполнением "Поиск адреса", вас просят, "Сохранить изменения? Да / Нет". Откроется диалоговое После вам сделать свой выбор, "Поиск Адрес".

### 8.1.4 поиск адреса

8.1.4.1 Использование " поиск адреса"

Диалоговое окно " Поиск Адрес " позволяет искать информацию, хранящуюся в поле "Адрес Manager". Если выполнить "Адрес Manager" в меню " программы" , "Поиск адреса" открывается диалоговое окно автоматически. Чтобы открыть " Поиск адреса" от "Добавить адрес" , можно либо выбрать его из меню , и нажмите "Ввод" , или нажмите " Ввод- ы (точки 2-3-4 ) " в диалоговом окне " Добавить адрес" . Если нажать "Ввод" в диалоге " Поиск адреса " , без ввода текста , когда " Фамилия: " отображается , вы можете просматривать все записи , которые хранятся в «Адрес Manager". "Запись" является сбор информации о одного человека. Если более чем одна запись найдена, вы можете перейти к следующей записи , нажав кнопку " Пробел- 4 " . Для перейтиа к предыдущей записи , нажмите "Пробел -1".

Для навигации поля и записи в списке результатов поиска , вы можете использовать следующие горячие клавиши :

Перейти к предыдущему полю в рекордно : Пробел -2

Перейти к следующему полю в записи: Пробел- 5

Перейти к первому полю в записи : Пробел -1-3

Перейти в последнем поле в рекордно : Пробел -4- 6

Перейти к предыдущей записи : Пробел -1

Перейти к следующей записи : Пробел -4

Перейти к первой записи : Пробел -1-2 -3

Перейти к последней записи : Пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущему же поля другой записи : Пробел -3

Перейти к следующему же поля другой записи : Пробел -6

Вы можете также искать записи с помощью других полей . Чтобы найти записи с названием компании , нажмите " Пробел- 4" несколько раз, пока " Название компании:" слышен . Затем введите название компании и нажмите "Ввод" . Отображается первая запись, которая имеет название компании .

При вводе текста для поиска, вы не должны ввести все содержимое поля . Например, чтобы найти запись о " Эдварда " , введите " изд " в " Поиск Имя " поле . Затем все записи поля чье имя содержит «Эд » найден .

8.1.4.2 Настройка поиск адресных полей

Эта опция позволяет выбрать поля, которые вы хотите искать. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы вызвать меню, и выберите пункт "Установить адресу Поиск областях". Затем нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-O (точки 1-3-5)" в диалоговом окне "Настройка Адрес Поиск Fields".

Для поиска только имя, номер мобильного телефона, и компания телефонного номера поля, перейти к этих областях, что вы не хотите, чтобы поиск, нажав кнопку "Пробел-4" или "Пробел-1", затем нажмите "Пробел", чтобы изменить значение из этой области, чтобы "не используется". При нажатии "Пробел", вы можете переключать значение поля между "б" и "не используется".

8.1.4.3 Использование "Добавить адрес" В "Поиск адреса"

Вы также можете получить доступ команду "Добавить адрес" в диалоговом окне "Поиск адреса". Чтобы это сделать, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы вызвать меню, затем выберите "Добавить адрес". Затем нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "Ввод-I (точки 2-4)", в диалоговом окне "Поиск адреса".

### 8.1.5 Резервное копирование и восстановление списка адресов

8.1.5.1 Резервное копирование списка адресов

Если вы выполните аппаратный сброс , или если ваш аккумулятор умирает , все данные в поле "Адрес Manager" теряется . Таким образом, это очень важно, что вы делаете резервную копию файла каждый раз при внесении изменений в списке адресов . Для перейтиа к "Backup списке адресов " , откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" . Затем, используя стрелки вверх и вниз ( " Космические - 1" или " Космические -4" ) , чтобы перейти к " Резервное копирование список адресов " . Затем нажмите "Ввод" . Вы также можете нажать "U (точки 1-3-6 ) " из меню , чтобы добраться до "Backup списке адресов " . Или , вы можете нажать "Ввод -U (точки 1-3-6 ) ", чтобы активировать эту функцию непосредственно .

Если у вас уже есть файл резервной копии , вам будет предложено , " Резервное копирование файлов уже существует. Продолжить для резервного копирования ? Да " . Если вы внесли изменения к списку адресов , нажмите " Ввод " , чтобы создать новый файл резервной копии. Чтобы сохранить предыдущий файл резервного копирования нажмите кнопку " Пробел -4 " , чтобы перейти к "нет" , и нажмите "Ввод" . При создании файла резервной копии в списке адресов , вы будете иметь новый файл резервной копии с расширением DAT , и у вас будет еще один файл с расширением BAK , созданный по сравнению с предыдущим " address.dat " файл ) .

8.1.5.2 Восстановление списка адресов

Чтобы восстановить список адресов после аппаратного сброса , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню , и используйте стрелки вверх и вниз кнопки прокрутки , чтобы найти "Восстановить список адресов " . Затем нажмите "Ввод" на "Восстановить список адресов " . Или , вы можете нажать "R (точки 1-2-3-5 ) " из меню, чтобы найти " Восстановить список адресов " . Вы также можете нажать "Ввод - г (точки 1-2-3-5 ) ", чтобы активировать эту функцию , непосредственно .

Если вы активируете функцию " Восстановить список адресов " , и у вас уже есть список адресов , вам будет предложено , " Адрес файл уже существует . Что вы предпочитаете ? Append " . Если нажать "Ввод" , резервное копирование список адресов прилагается к текущему списку адресов. Если вы нажмете "Пробел -4 " один раз и нажмите «Ввод» на «запись» , новый файл резервной копии восстанавливается , стирая старый файл резервного копирования. Например, предположим, что у вас есть три записи в списке адресов и у вас есть десять адресов в вашей резервной копии. При выборе " Append " , у вас будет 13 записей в списке адресов . В этом случае три адреса мог быть избыточными. При выборе " Переписать " , у вас будет 10 адресов подкреплены, и три оригинальных адреса удаляются. Если вы не хотите , чтобы или "Добавить " или "Заменить ", нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Отмена" и нажмите "Ввод" .

8.1.5.3 настройки параметров резервного копирования

Вы можете создать резервную копию списка адресов вручную с помощью функции " Резервное копирование списка адресов " . Вы можете также резервное копирование список адресов автоматически с помощью " установить параметры резервного копирования " . Для активации " установить параметры резервного копирования " функцию , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню . Затем нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" несколько раз, чтобы найти " установить параметры резервного копирования " . Затем нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать " е (точки 1-5) " из меню, чтобы перейти к " установить параметры резервного копирования " . Вы также можете активировать функцию напрямую, нажав "Ввод -E ( точки 1-5) " .

При активации этой функции открывается диалоговое окно. Диалог имеет три элемента управления : кнопка " Резервный режим " радио,кнопку "Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Для перемещения между переключателей , нажмите "Пробел - 1", " Возврат" , "Пробел -4" , или "Пробел" .

" Резервный режим " имеет три переключателя : " Всегда резервные изменения при выходе ", " ручного резервного копирования " , и " Подскажите резервного копирования изменяется при выходе " .

1 . При выборе "всегда резервные изменения при выходе ", новый резервный файл создается автоматически при выходе из "Адрес Manager" , если вы измените список адресов или добавить другую информацию.

2 . Если вы выберите "Ручная резервного копирования " , он не создает новый файл резервной копии , даже если есть изменения в список адресов. В этом случае , вы можете только создать новый файл резервной копии , используя опцию меню " резервное копирование списка адресов " .

3 . При выборе «Prompt резервные изменения при выходе из " сообщение " резервного изменения Да ? " Появляется при выходе из "Адрес Manager" , если вы изменили список адресов или добавлены другую информацию. Если нажать "Ввод" на "Да" , новый резервный файл создается и" Адрес менеджер " закрыт. Если вы нажмете "Пробел -4 " один раз и нажмите «Ввод» на «нет» , это будет выйти без создания нового файла резервной копии.

Вы можете изменить режим резервного копирования , нажав "Ввод" после фокусировки на одной из кнопок трех радио . Или , вы можете нажать "Ввод" на "Confirm " после переезда в него с помощью "на вкладке (Пробел -4- 5 )" . Режим резервного копирования по умолчанию установлен на " оперативно вносить изменения резервных при выходе .

### 8.1.6 Импорт и экспорт CSV

"CSV" является аббревиатурой для значения, разделенные запятыми. Файл CSV используется для цифрового хранения данных, структурированных в виде таблицы, с информацией, в различных колонках разделены запятыми."Адрес менеджер" можно импортировать файл контактов CSV созданный с помощью MS Outlook или некоторые сотовые телефоны.

1. "Импорт из CSV" позволяет импортировать данные из файла CSV в к "Адрес Manager".

2. "Экспорт в CSV" позволяет экспортировать данные в «Адрес Manager" в виде файла CSV.

8.1.6.1 Импорт из CSV

Вы можете импортировать данные из файла CSV в к "Адрес Manager", с помощью этой функции. Вы можете выполнять эту функцию, из любой точки "адресной Manager".

8.1.6.1.1 Выполнение Импорт CSV "

Для выполнения "Импорт из CSV", выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Импорт из CSV" и нажмите "Ввод". Или нажмите "с (точки 1-4).

Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Возврат-I (точки 2-4)".

8.1.6.1.2 Импорт из CSV управления

1. "Имя файла" поле со списком редактировать

2. "Подтвердить" Кнопка

3. Кнопка "Отмена"

4. "Поиск Путь" список

Вы можете перемещаться между элементами управления, нажав кнопку "Tab (​​" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 »)».

8.1.6.1.3 Импорт файла CSV

Чтобы импортировать файл CSV , выполните следующие действия :

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню .

2) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к " Импорт из CSV " и нажмите "Ввод" . Или нажмите " C (точки 1-4 ) " из меню . Вы можете активировать эту функцию напрямую, нажав " Возврат -I ( точки 2-4) " .

3) Вам будет предложено для "Имя файла" .

4) Введите имя файла, который вы хотите импортировать. Например, для поиска " address.CSV " , типа " адрес " или " address.CSV " в " Имя файла " поле редактирования .

5) Нажмите " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы перейти к " Путь поиска " список. Перейдите в папку , содержащую файл CSV . Например, если файл CSV находится в папке загрузки под флэш-диске , нажмите кнопку " Ввод" на папке загрузки , чтобы открыть его .

6) После выбора папки нажмите "Ввод" . Или нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" перейти к "Confirm " и нажмите " Ввод " .

7) Импорт файла CSV выполняется .

Если вы не знаете имя файла, CSV ,

1) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" на "Имя файла" .

2) Перейти к " Путь поиска " список.

3) отображается диалоговое окно " Открыть файл " . Используйте нормальные команды навигации для навигации в файл CSV и нажмите "Ввод" .

Для отмены этой функции , нажмите " Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " Отмена" и нажмите "Ввод" . Или нажмите " Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) .

8.1.6.1.4 Добавление данных из файла CSV в " Адрес менеджера "

Когда файл CSV импортируется , " Фамилия : не использовался 1/xx " отображается .

Структура , как показано ниже .

1 . Поле список адресов / Добавить адрес

1) Не используется

2) Имя поля список CSV файла

2 . "Разрешить полей в первой записи "

3 . "Подтвердить"

4 . "Отмена"

При нажатии "Tab (Пробел- 4-5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " , вы можете перемещаться между элементами управления .

При нажатии "Пробел - 1" или " Пробел -4" , вы можете перемещаться между элементами в "неиспользуемым" и "список Имя поля в файле CSV" .

Чтобы добавить данные файла CSV в " Адрес Manager" , выполните следующие действия :

1) На " Фамилия: неиспользованный 1/xx " , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" . Перейдите к полю файла CSV , который вы хотите импортировать в поле " Фамилия " .

Например, там может быть 5 поля, такие как , "Имя", " Название фирмы " , "название ", " Адрес компании " и " Компания почтовый индекс " в файле CSV. " Фамилия: не используется 1/6" отображается . Чтобы импортировать значения поля "Имя" из файла CSV , нажмите "Пробел -4" и перейти к "Имя" . Тогда Braille Sense U2 MINI выводит " Фамилия: Имя 2/6 " на дисплее Брайля. Если нет значение поля из файла CSV для импорта , оставьте поле "неиспользуемым" .

Если установить " Имя " и " Название фирмы" , как "не " вам будет предложено , " Необходимо выбрать один или несколько из имени и названия компании " . Вы должны выбрать значение из файла CSV для " Имя " и / или " Название фирмы" .

2) После установив ваши настройки , нажмите " Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к другой области , такие как , «Компания» «Группа » и « Название » и т. д.

3) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в " Разрешить полей в первой записи " . Вы можете изменить настройки , нажав "Пробел" . При импорте файла CSV , вы можете выбрать , следует ли импортировать данные из файла CSV для каждого поля , используя данную опцию . Некоторые файлы CSV может содержать данные, которые не эквивалентно любому из полей в "Address Manager" , или вы можете просто не хотите импортировать определенную информацию .

4) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , переехать в "Confirm " .

5) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Подтвердить " .

6) Вам будет предложено , " Адрес файл уже существует . Что вы предпочитаете ? " Значение по умолчанию " перезаписи " . Значения этого параметра "Заменить " и " Добавить " . Вы можете либо заменить существующий файл с данными , импортированных из файла CSV , или вы можете добавить его в существующий список адресов . Чтобы изменить значение параметра , нажмите " Пробел.

7) Вы вернетесь в "Поиск адреса " .

8) Нажмите кнопку "Ввод " . Теперь Данные , импортированные из файла CSV должна появиться среди ваших записей адресов .

Для отмены этой функции , нажмите " Tab (Пробел -4- 5) , чтобы перейти к " Confirm "и нажмите " Ввод " . Или нажмите" Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .

8.1.6.2 Экспорт CSV

Вы можете экспортировать данные из "Адрес Manager" в виде файла CSV, с помощью этой функции.

8.1.6.2.1 Выполнение "Экспорт в CSV" функции

Чтобы выполнить команду "Экспорт в CSV" функции, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел 4" и перейти к "Экспорт в CSV".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "х (точки 1-3-4-6)".

Вы можете выполнить эту функцию напрямую, нажав "Возврат-х (точки 1-3-4-6)".

8.1.6.2.2 Структура "Экспорт в CSV" диалоге

1. "Имя файла" поле со списком редактировать

2. "Подтвердить" Кнопка

3. Кнопка "Отмена"

4. "Хранение файлов" список

Вы можете перемещаться между элементами управления, нажав кнопку "Tab (​​" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 »)».

8.1.6.2.3 Как сохранить как CSV файл

Чтобы сохранить как CSV файл, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Экспорт в CSV".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "X (точки 1-3-4-6)".

4) Вам будет предложено, "Имя файла".

5) Введите имя файла для экспортируемых данных.

6) Нажмите "Tab (Пробел-4-5)", переехать в "Confirm".

8) Нажмите кнопку "Ввод".

Файл сохраняется в "Flashdisk".

Для отмены этой функции, нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Отмена" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)".

8.1.6.2.4 Как изменить место сохранения

Чтобы изменить место, где файл CSV сохраняется, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Экспорт в CSV".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "х (точки 1-3-4-5)".

4) "Имя файла" отображается.

5) Нажмите "Tab (Пробел-4-5)", переехать в списке файлов. Команды Используйте обычный файл и папку навигации, чтобы выбрать другое место для сохранения файла CSV.

6) Нажмите «Tab», чтобы перейти к "Confirm".

7) Нажмите кнопку "Ввод" на кнопку "Подтвердить". Файл сохраняется в новом месте.

Для отмены этой функции, нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Отмена" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)".

### 8.1.7 Команды в списке найденных записей

8.1.7.1 Найти снова

Для поиска другим именем, нажмите "Tab (​​« Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 ")".Подскажите, "Фамилия:" отображается. Вы можете ввести новый текст, для которого вы хотите найти.

Так же, как в новом поиске, вы можете начать поиск, нажав клавишу "Ввод".

8.1.7.2 Открытие домашней страницы

Если запись имеет адрес домашней страницы или адреса электронной почты, вы можете открыть домашнюю страницу или отправить по электронной почте. Перейти к »Главная», «титульную» или «Компания электронной почты" поле, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4". Затем нажмите "Ввод" на "Главная", "титульную" или "Компания по электронной почте".

Если нажать "Ввод" на "домашней странице", Braille Sense U2 MINI автоматически открывает программу веб-браузера. Если нажать "Ввод" на "титульную" или "Компания электронной почте", Braille Sense U2 MINI открывает программу "Электронная почта", так что вы можете отправить по электронной почте на выбранный адрес электронной почты.

Перед тем, как использовать эту команду, убедитесь, что вы подключены к Интернету.

8.1.7.3 редактирование адресов

Для редактирования информации в записи, найти нужный адрес, используя функцию "Поиск Адрес", затем перейти к полю вы хотите изменить с помощью "Пробел-2" или "Пробел-5". Тогда, пресс "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть "меню" и выберите "Изменить адрес". Нажмите "Ввод", или вы можете нажать "Ввод-м (точки 1-3-4)", для активации этой команды непосредственно. Теперь вы можете ввести новую информацию в поле. Когда вы изменили информацию, нажмите "Ввод".Braille Sense U2 MINI сохранит изменения, и вы возвращаетесь к первому полю записи.

Чтобы сохранить изменения и выйти в режим изменять, перемещать, чтобы "Confirm", нажав кнопку "вкладку (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 ")", затем нажмите "Ввод". Для выхода из режим изменения без сохранения изменений, перейти к "Отмена", нажав кнопку "вкладку (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 ")" и нажмите "Ввод". Вы можете также выйти из "Изменить адрес", нажав "Пробел-E (точки 1-5)» или «Пробел-Z (точки 1-3-5-6)".

8.1.7.4 Удаление Адреса

Чтобы удалить учетную запись вы сейчас читаете , откройте "меню" , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" и выберите "Удалить адрес " . Затем нажмите "Ввод" или нажмите " D ( точки 1-4-5 )" из " меню" . Или , вы можете нажать "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " при просмотре записи. Вы также можете удалить более одной записи в то время, следующим образом:

1 . Выберите записи , которые будут удалены и используйте команду "Удалить" .

Чтобы выбрать запись, которую вы хотите удалить , нажмите "Пробел" , когда запись появилась на экране . Отдельные записи могут быть удалены нажатием клавиши "удалить" ( "Ввод -D (точки 1-4-5 " ) Записи , которые вы выбрали * символ слева от " фамилией :" . . ПоляBraille Sense U2 MINI говорит , "избранных" . При отмене выбор нажатием "Пробел" на выбранной записи ,/ исчезает, а Braille Sense U2 MINI говорит: " Отменено выбор " .

2 . Выбрать все и удалить

Чтобы удалить все записи в поле "Адрес Manager" , нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) ", чтобы открыть "Меню " и выберите " Выделить все" . Затем нажмите "Ввод" . Затем нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) ", чтобы открыть "меню" снова , а затем выбрать пункт "Удалить адрес " . Затем нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод - а ( точка 1) " , чтобы выбрать все , и нажмите " Пробел -D ( точки 1-4-5 ) " для удаления адреса

8.1.7.5 Печать адреса

Эта опция позволяет печатать выбранные записи на принтер Брайля или принтер с чернилами. Во-первых, поиск записей, которые будут напечатаны с помощью команды "Поиск адреса", затем выберите записи, которые нужно напечатать. Чтобы выбрать запись, нажмите "Пробел" на записи, которую необходимо распечатать. Чтобы выбрать все записи в "Адрес Manager", нажмите "Ввод-а (точка 1)", или выбрать "Выделить все" из "меню" и нажмите "Ввод".

После выбора записи, которые будут напечатаны, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть "меню", а затем выберите "Печать Адрес". Затем нажмите "Ввод", или нажмите "Пробел-р (точки 1-2-3-4)", чтобы активировать эту функцию непосредственно из "Поиск адреса" диалога. Braille Sense U2 MINI предложит выбрать принтер. По умолчанию используется выбор "Принтер". Нажмите "Пробел" один раз, и выбор меняется на "Тисение". Нажмите "Пробел" снова, и "Отмена" выбран. Нажмите "Ввод", когда отображается вариант вы хотите.

8.1.7.6 Сохранение адресов в файл

Вы также можете сохранить выбранные записи в файл.

Чтобы сохранить выбранные записи в документ нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть "Меню", выберите "Сохранить адреса как файл", затем нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-T (точки 2-3-4-5)" в диалоговом окне "Поиск адреса" после выбора желаемых записей."Сохранения файла" диалогового окна отображается и вас просят ввести имя файла и выбрать формат файла. После ввода имени файла и выберите один из доступных форматов файлов, нажмите "Ввод" на "Confirm", и выбранная запись (ы) сохраняются. Этот диалог так же, как "Сохранить как" диалог в процессоре Word, кроме того, что, вот, когда вы сохраняете адреса в файл, имя файла по умолчанию не отображается. См. раздел 5.1.4, чтобы узнать о "Сохранить как" диалог в процессоре Word.

### 8.1.8 Синхронизация с Microsoft Outlook

"Адрес менеджер" можно синхронизировать с Microsoft Outlook на вашем персональном компьютере, чтобы помочь вам следить за вашей информации. Для более детального объяснения, как подключить Брайля Sense U2 MINI к компьютеру и использовать ActiveSync или Центр устройств Windows Mobile для синхронизации контактов с Microsoft Outlook, пожалуйста, обратитесь к главе 19, "Использование ActiveSync".

### 8.1.9 Горячие клавиши в "Адресной книге"

1 . Навигационные клавиши для перемещения от поля к полю в " добавить адрес" или "меню"

Перейти к предыдущей поля или пункта меню : стрелка вверх ( Пробел -1) или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему полю или пункта меню : Стрелка вниз ( Пробел -4 ) или вниз кнопки прокрутки

Перейти к первому полю или пункта меню : Ctrl- дома (Пробел -1 -2- 3)

Перейти в последнем поле или пункта меню : Ctrl-End (Пробел -4 -5- 6)

2 . Клавиши навигации для перемещения от записи к записи в списке результатов поиска

Перейти к предыдущему полю в рекордно : Пробел -2

Перейти к следующему полю в записи: Пробел- 5

Перейти к первому полю в записи : Главная (Пробел -1- 3)

Перейти на последнюю поля в записи : Конец (Пробел -4- 6)

Перейти к предыдущей записи : Пробел -1

Перейти к следующей записи : Пробел -4

Перейти к первой записи : Пробел -1-2 -3

Перейти к последней записи : Пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущему же поля другой записи : Пробел -3

Перейти к следующему же поля другой записи : Пробел -6

3 . Быстрый выбор меню

Добавить адрес: я (точки 2-4)

Поиск адреса: с ( точки 2-3-4 )

Изменить адрес: м (точки 1-3-4 )

Удалить адрес : D ( точки 1-4-5 )

Выбрать все :(точка 1)

Сохранить как файл : T (точки 2-3-4-5 )

Печать адрес: п (точки 1-2-3-4 )

Резервное копирование список адресов : и ( точки 1-3-6 )

Восстановить список адресов : R (точки 1-2-3-5 )

Установите параметры резервного копирования : е (точки 1-5)

Набор адрес поля поиска : о (точки 1-3-5 )

Импорт из CSV : с (точки 1-4)

Экспорт в CSV : х (точки 1-3-4-6 )

4 . Горячие клавиши для команд

Добавить адрес : Введите -I (точки 2-4)

Поиск адреса: Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Изменить адрес: Ввод- м (точки 1-3-4 )

Удалить адрес: Пробел -D (точки 1-4-5 )

Выбрать все : Ввод- а ( точка 1 )

Сохранить как файл : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Печать адрес : Пробел - р (точки 1-2-3-4 )

Резервное копирование список адресов : Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Восстановить список адресов : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Установите параметры резервного копирования : Ввод- е (точки 1-5)

Набор адрес поля поиска : Введите -O (точки 1-3-5 )

Импорт из CSV : Возврат -I ( точки 2-4)

Экспорт в CSV : Возврат - х (точки 1-3-4-6 )

5 . Разное горячие клавиши

Вкладка : Пробел -4- 5

Shift-Tab : Пробел -1-2

Отмена : Пробел- е (точки 1-5) или Fbled

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

## 8.2 Планировщик

### 8.2.1 Обзор

"Планировщик" это программа, используемая для управления важную информацию о встречах, годовщинах и событий. Планировщик также может сообщить вам о встречах в заданное время с помощью сигнализации. Вы можете начать "Диспетчер расписания" из меню "Органайзер", нажав на стрелки вверх и вниз ("Космические-1" или "Космические-4"), чтобы перейти к "Диспетчера". Затем нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "S (точки 2-3-4)" из меню "Органайзер". Вы можете запустить "Диспетчер расписания" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-ы (точки-2-3-4)".

"Диспетчер" имеет два основных диалоговых окон: "Добавить расписание" и "Поиск расписание". В "Добавить по расписанию", вы можете ввести информацию для нового назначения. Использование "Поиск расписание", вы можете искать информацию о конкретном назначении хранящейся в "Диспетчере", и редактировать или удалять информацию о расписании.

## 8.2.2 Запуск "Планировщика"

При нажатии "Ввод" на "Диспетчера", или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4)" из меню "Органайзер", появится "Поиск расписание" диалоговое окно, чтобы вы могли быстро найти для назначения. Вам будет предложено для "даты Найти:". с текущей датой, заполненной в качестве значения по умолчанию для добавления нового события или графика, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню . затем выберите "Добавить расписание", затем нажмите "Ввод". Или, вы можете быстро открыть "Добавить Расписание диалог", нажав "Ввод-I (точки 2-4)" в диалоговом окне "Поиск Расписание". Как и другие программы на Брайля Sense U2 MINI, вы можете использовать меню и сочетания клавиш в "диспетчере".

### 8.2.3 Установка времени и даты

В связи с характером назначений и графиков , это очень важно , что дата и время введены правильно , чтобы убедиться, что ваш график является точной и вы предупреждены о ваших назначений в надлежащее время через опцию «Проверить Сегодняшнее расписание " , а также тревоги, которые могут быть связаны с назначениями в " диспетчере " .

Как даты и времени входа связано с несколькими программами на Брайля Sense U2 MINI , таких как "разбудить Alarm" , опция " Время и дата " в меню Настройки и, конечно, " Диспетчера ", The Брайля Sense U2 MINI предоставляет вам единый интерфейс для ввода даты и времени в этих диалоговых окнах . Прежде чем мы начнем говорить об использовании " Диспетчер расписания " мы объясним, как ввести дату и время .

Когда вас просят ввести дату и время , вы можете либо введите дату и время , или выбрать его с помощью сочетания клавиш , описанные в конце этого раздела. При вводе номера в дату / время, вы можете использовать либо компьютер Брайля (без знака числа ) или регулярное Учащиеся 1 Брайля (с или без знака числа ) . При вводе времени , использовать формат " чч мм ", две цифры в течение часа , и две цифры для каждой минутой через двоеточие .. Например , используйте " 10 05 ", чтобы войти через 5 минут после 10 . Вы можете ввести дату в формат " мм дд гггг " , две цифры месяца , две цифры для дня, и четыре цифры за год , как и в " 09 01 2004 " , с косыми чертами разделяющих день, месяц и год.

Вы также можете выбрать различные компоненты даты и времени с использованием навигационных клавиш :

1 . Встречи ключи настройки

Перемещение на следующий день : Пробел -6

Перейти к предыдущей день : Пробел -3

Перейти к следующей неделе : Пробел -5

Перейти к предыдущей неделе : Пробел -2

Перемещение на следующий месяц : Пробел -4

Перейти к предыдущему месяцу : Пробел -1

Перейти к следующему году : Пробел -5- 6

Перейти к предыдущему году : Пробел -2-3

2 . Установка времени ключи

Перемещение вперед 1 час : Пробел -4

Вернитесь 1 час : Пробел -1

Перемещение вперед 10 минут : Пробел -5

Вернитесь 10 минут : Пробел -2

Перемещение вперед на 1 минуту : Пробел -6

Вернитесь 1 минуту : Пробел -3

### 8.2.4 Добавление расписания

Для добавления нового события, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню. Выберите "Добавить расписание", и нажмите "Ввод", или нажмите "Ввод-I (точки 2-4)" в диалоговом окне "Поиск расписание". Диалоговое окно "Добавить расписание" имеет набор полей ввода, кнопку "Подтвердить", и кнопку "Отмена". В поля ввода "Дата начала", "Время начала", "Дата окончания", "время окончания", "Тема", "Страна", "Памятка", "Время сигнала", и "Set повторения график". Вы можете перемещаться между полями ввода, нажав кнопку "вкладку (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Пробел-1-2 ")". Для "Тема" и "Memo" полей, вы можете ввести текст, а для "Дата окончания" "Дата начала", "время начала", "Конец времени" поля, вы можете либо введите дату / время, или выбрать его с помощью сочетания клавиш, описанные выше. Если нажать "Ввод" на кнопку "Подтвердить", информация график будет сохранен. Если нажать "Ввод" на кнопку "Отмена", запись не сохраняется.

8.2.4.1 Дата начала

Отображается При запуске "Добавить расписание", "Дата начала" окно редактирования. Для использования отображаемую дату, просто нажмите "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю. Чтобы ввести новую дату, тип месяц / день / год. Нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю. Если нажать "Ввод" случайно после заполнения в этой области, вам не будет предложено, "нет предмета", то фокус перемещается в поле "Тема".

Примечание: По умолчанию "Дата начала" варьируется в следующих 2-мя способами:

1. Если вы не искали назначения, дата по умолчанию текущая дата.

2. Если вы искали для назначения на конкретную дату, дата по умолчанию является последняя дата вы искали. Если вы будете искать встречи по теме, дата по умолчанию текущая дата.

8.2.4.2 Время начала

"Время начала" является второе поле в диалоговом окне "Добавить расписание". По умолчанию в этом поле отображается текущее время. Если вы установить формат времени, как "12 часа" в этой опции, отображается время в формате "AM / PM". В противном случае, отображается время в 24-часовом формате. Если вы установили формат времени до "12 час" нажмите "Пробел-х (точка 1-3-4-6)" для переключения между часами утра и вечера. После того как вы вошли в, нажмите "вкладку (Пробел-4-5)" времени, чтобы перейти к следующему полю. Если нажать "Ввод" случайно после ввода этой области, вам не будет предложено, "нет предмета", то фокус перемещается в поле "Тема".

8.2.4.3 Дата окончания

"Дата окончания" является третье поле в диалоговом окне "Добавить расписание". По умолчанию, дата, дате, как вы установите в "Дата начала" поле. Для использования этой, нажмите "вкладку (Пробел-4-5)" Дата, чтобы перейти к следующему полю. Чтобы ввести новую дату, тип месяц / день / год. Нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю.

8.2.4.4 время окончания

"Время окончания" является четвертым поле в диалоговом окне "Добавить расписание". По умолчанию, время окончания то же самое время, как вы установите в "время начала" поле. Чтобы изменить время, введите время как ЧЧММ. Нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю.

8.2.4.5 Тема

"Тема" пятое поле. Введите тему назначения. Если вы ничего не введете в этой области, вы не можете сохранить запись. Если нажать "Ввод" после ввода в теме, запись сохранена, оставив "Location" и поле "Memo" пустой, и "TIME ALARM" поле набор в значение по умолчанию ("Time назначения"). Чтобы перейти к пресс "на вкладке (Пробел-4-5)" следующее поле.

8.2.4.6 Расположение

В поле "Location", тип местоположение вашего назначения. Если нажать "Ввод" после ввода в том месте, запись сохранена, оставляя поле "Memo" пуст, и "Время сигнала" поле набор в значение по умолчанию ("Время назначения"). Для перейтиа к полю нажмите "на вкладке (Пробел-4-5)" следующего.

8.2.4.8 Время сигнала

Функция " Время сигнала " позволяет установить время , когда вы будете уведомлены о назначении . Будильник установлен по отношению ко времени назначения . Например , вы можете подачи сигнала за 30 минут до назначенного времени , так что вы не поздно. Значение по умолчанию для этого поля установлено значение " Время назначения " . Это означает, что звуковой сигнал , в то же время, как вашего назначения . Вы можете установить время , когда вы установите время встречи . Время может быть установлено в любом месте от одной минуты до сорока семи часов до назначения . Чтобы установить время с горячими клавишами , используйте следующие команды .

1 . Установка времени ключи

Перейти в 1 час после : Пробел -4

Перейти в 1 час до : Пробел- 1

Перейти в 10 минут после : Пробел- 5

Перейти в 10 минут , прежде чем : Пробел- 2

Перейти в 1 минуту после : Пробел- 6

Перейти в 1 минуту до : Пробел- 3

При попытке установить время на 0, Braille Sense U2 MINI выводит на экран сообщение , " Время назначения " . Если вы не хотите , чтобы настроить оповещение , когда " Время сигнала " установлен на "Время назначения " , нажмите "Пробел -1 " . "Тревога от " отображается , а сигнал тревоги для этого назначения выключен. После установки " Время сигнала " , сохранить это назначение , нажав "Ввод" или нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " ) " , чтобы перейти к кнопку "Подтвердить ", и нажмите "Ввод" . Если вы установите " Время сигнала " , это звучит в указанное время , даже если Braille Sense U2 MINI выключен. Чтобы остановить сигнал будильника, нажмите "Возврат -Ввод" .

8.2.4.9 Установка повторяющееся расписание

Вы можете установить этот параметр, если график вы создаете повторяется периодически. Если снять этот флажок, график установлен, происходит один раз. Вы можете проверить или отключите эту опцию, нажав "Пробел". Если вы отключили эту опцию, нажмите "Ввод", или нажмите "вкладка (Пробел-4-5)" несколько раз, чтобы перейти к кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод", чтобы сохранить расписание. Чтобы установить повторяющееся расписание, нажмите "Пробел", затем нажмите "вкладку (Пробел-4-5)" или "Ввод", чтобы перейти к списком, где вы можете установить шаблон повторения. В этом поле со списком, вы можете выбрать из "Daily", "Weekly", "Monthly" и "Годовой". Мы будем обсуждать эти варианты более подробно в следующем разделе.

8.2.4.9.1 Ежедневно

При выборе " Daily ", и нажмите "на вкладке ( Пробел -4- 5 )" , фокус перемещается на « Периодическое интервал день " окно редактирования . Здесь вы можете ввести количество дней, после которых встречи будут повторяться . Вы можете ввести число от 1 до 999 . При вводе 1 , встречи будут повторяться каждый день, и если вы введете 2 , это повторяется каждый день. При использовании этой опции , убедитесь, что разница между начальной и конечной датой короче повторяющегося интервала значения. Например, предположим, что назначение начинается в 09:00 , 1 февраля 2006 , и заканчивается в 12:00 , 2 февраля 2006 года. Если вы установите повторяющийся интервал 1, вы получите сообщение об ошибке , «Назначение продолжительность должна быть короче, чем повторяющегося интервала " . Это потому, что логически невозможно , что продолжительность назначение 27 часов , и встречи будут повторяться каждые 24 часа. Это правило применяется так же, когда вы устанавливаете еженедельно, ежемесячно, или ежегодно повторяющиеся встречи . Появляется флажок При нажатии "на вкладке ( Пробел -4- 5)" после установки повторяющийся интервал , "Установить повторения Конечная дата " . По умолчанию , это не остановить, что означает, что встречи будут повторяться до бесконечности. Если вы установите этот флажок , нажав "Пробел ", и нажмите "на вкладке (Пробел -4- 5 )", при перемещении фокуса в поле со списком редактирования для ввода конечную дату . Введите сделай

8.2.4.9.2 Еженедельный

После того как вы установите " Повторение ", чтобы еженедельно , пресс "на вкладке ( Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " Периодическое интервала " поле редактирования . Выберите количество недель между каждым рецидива. Вы можете ввести число от 1 до 999 . Если вы установите его в 1 , встречи будут повторяться каждую неделю , и если вы установите значение в 2 , это повторяется раз в две недели . Ограничение на повторяющегося интервала , что и в " Daily" применяется к " Weekly" . Если повторяющийся интервал составляет одну неделю , продолжительность назначение должно быть короче, чем одной недели. Или вы получаете сообщение об ошибке " Продолжительность назначение должно быть короче, чем повторяющегося интервала " . Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" и фокус перемещается в списке , где можно выбрать день недели, в который встречи будут повторяться . Вы можете перемещать между элементами в списке , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " . Для выбора или отмены выбора текущего пункта , нажмите "Пробел " . Вы можете сделать больше, чем один выбор , таким образом, встречи будут повторяться на более чем один день в течение недели. Если вы не выберите день , он установлен на сегодняшней день недели . Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , и фокус перемещается на "Set повторения Конечная дата " флажок .

8.2.4.9.3 месяц

Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" после задания " Повторение в месяц " , в центре внимания перемещается на " Периодическое типа" списком. Вы можете установить повторяющиеся тип как " Дата " или " День недели " . Для перемещения между этими двумя вариантами , используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" . " Дата " используется, когда вы хотите установить назначение повторяющиеся в тот же день месяца , например, на 17 число каждого месяца , или раз в два месяца . С другой стороны , " День недели " используется, когда вы хотите установить назначение повторяющиеся на той же неделе и дня недели месяца , например, в среду второй недели каждого месяца. После выбора, нажмите " вкладки (Пробел -4- 5)" в "Периодическая типа" , чтобы перейти к " повторяющийся интервал " .

В этой области , вы установите , через сколько месяцев назначение будет повторяться . Вы можете ввести число от 1 до 999. Пресс "на вкладке ( Пробел -4- 5)" и различные поля показаны в зависимости от того, что вы выбрали в " повторяющихся типа" . Если вы установите "Периодическая тип ", чтобы "Дата" , окно редактирования показано , где можно ввести день месяца , когда встречи будут повторяться . По умолчанию дата, установленная в " Дата начала " показано . Вы можете ввести число от 1 до 31 . При нажатии "на вкладке ( Пробел -4- 5 )" после установки этой опции , фокус перемещается на "Set повторения Конечная дата " .

8.2.4.9.4 года

Если вы установите " Повторение ", чтобы " Годовой ", пресс "на вкладке ( Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к " Периодическое типа" списком. Вы можете выбрать либо "дата " или " день недели " , и вы можете перемещаться между ними , нажимая "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Если вы установите "Периодическая тип ", чтобы "Дата" , вы можете установить месяц и день месяца, когда встречи будут повторяться . Если вы установите его в " День недели " , вы можете установить месяц ,неделю и день недели , когда встречи будут повторяться каждый год. Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" после установки "Периодическая типа" , в центре внимания перемещается на " месяц для повторения " списком. Вы можете выбрать месяц года , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Если нажать "на вкладке (Пробел -4- 5)" здесь , фокус перемещается к различным областям , в зависимости от того, как вы установили "Периодическая типа" . Если вы установили "Периодическая тип ", чтобы "Дата" , в центре внимания переместится на " День для повторения " поле редактирования . Вы можете ввести число от 1 до 31 . При нажатии "на вкладке ( Пробел -4- 5)" фокус перемещается на "Set повторения Конечная дата " флажок . Если " Периодическое тип " установлен на " День недели " , вы должны установить " недели: " и " День недели рецидива " .

8.2.4.10 Подтверждение

Если нажать "Ввод" на кнопку "Подтвердить", назначение сохраняется, и диалог "Добавить расписание" закрыт.

8.2.4.11 Отменить

Если нажать "Ввод" на кнопку "Отмена", информация о назначении вы вошли отбрасывается, и вы возвращаетесь в диалоговое окно «Добавить расписание", где можно создать новое назначение. Вы также можете отменить ввод нажатием "Пробел-е (точки 1-5)".

8.2.5 Поиск расписаний

" График Поиск " используется для поиска Назначения , введенных вами ранее . При запуске " Диспетчер " ,диалог " Поиск Расписание" открыта . Вы также можете открыть этот диалог в диалоге "Добавить расписание " , нажав " Ввод- S ( точки 2-3-4 )" . Или вы можете открыть меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )", и нажмите "Ввод" на "Поиск по расписанию" .

Есть два метода для поиска встречу : "Поиск по теме " и " Поиск по дате " . Когда " поиск по теме" , вы можете найти расписание с использованием ключевых слов в предметной области . Когда " поиск по дате " , вы можете найти расписание в соответствии с указанной даты. Для переключения в режим поиска , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или F2, чтобы открыть меню и перейти к "Переключить режиме поиска " и нажмите "Ввод" . Или вы можете выполнить его , нажав "Ввод -F ( точки 1-2-4 ) " непосредственно . Каждый раз, когда вы нажимаете "Ввод -F (точки 1-2-4 ) " ,Braille Sense U2 MINI говорит: " Режим поиска: Дата " или " Режим поиска: Тема " , а режим поиска переключается .

Последний режим поиска вы использовали сохраняется при выходе из Диспетчер расписания .

8.2.5.1 поиск по дате

Этот режим ищет расписание , используя дату вы указываете . Когда " Поиск Расписание" выполняется в этом режиме ,Braille Sense U2 MINI говорит: " Дата Найти : ( текущая дата ) " .

Если нажать "Ввод" здесь ,Braille Sense U2 MINI ищет встреч , происходящих сегодня. Для поиска на другую дату , вы можете ввести дату в формате " мм / дд / гггг " , или использовать " движение по дате" горячих клавиш. Если нажать "Ввод" после ввода даты , назначения , происходящие в день показаны . Если нет встречу в этот день , устройство объявляет : "Там нет расписания зарегистрирован" . Если назначения присутствуют , первое свидание в этот день будет объявлено в форме " даты , времени и теме" . Если назначение длится более одного дня , " непрерывный режим " будет объявлено. Если встречи будут повторяться , " повторяющиеся график " будет объявлено. Если вы запланировано более одного назначения на этот день , вы можете перемещать среди назначений в тот день , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Для перейтиа к первой встрече на день , вы можете нажать "Пробел -1- 3" , а также перейти к последней записи в день , нажмите "Пробел -4-6 " . Для перейтиа к назначений на другой день , нажмите "Пробел -2" или "Пробел -5 " . Отображается предыдущий / следующий назначение происходит в течение четырех месяцев . Для перейтиа к первой встрече , хранящейся в Диспетчере , нажмите "Пробел -1- 2-3" , а также перейти к последней записи , хранящейся в Диспетчере , нажмите "Пробел -4- 5 -6" . Чтобы получить подробные

8.2.5.2 поиск по теме

Когда поиск Расписание " открывается диалоговое окно , в этом режиме Braille Sense U2 MINI говорит:" Поиск тему: "Type в ключевые слова для поиска и нажмите " Ввод " отображаются все расписания с ключевыми словами Если нажать . . " Ввод " без ввода текста в " Искать тему:" Edit Box ,Braille Sense U2 MINI отображает все встречи в вашем Брайля Sense U2 MINI.

Для перейтиа к следующему или предыдущему графику , нажмите " космической -4 " или " космическим -1" соответственно. Нажатие "Пробел -1- 3" перейтиит на первый элемент в списке встреч , и нажав "Пробел -4- 6" движется к последнему элементу в списке назначения .

Для повторяющихся встреч и несколько день встречи,Braille Sense U2 MINI показывает только расписание первого дня , если вы будете искать в график по теме. Например, если у вас есть назначение с 1 января 2007 года и повторяется в первый день каждого месяца ,Braille Sense U2 MINI показывает этот график с 1 января 2007 возможно только при поиске по теме.

Нажмите кнопку "Ввод " на прием, чтобы прочитать подробности. Нажмите " Пробел - е (точки 1-5) ", чтобы вернуться в список назначения . Для поиска других ключевые слова , нажмите " вкладку (Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к "Поиск предмета " поле редактирования .

### 8.2.6 Изменить расписание

Вы можете изменить назначение , что вы уже запланировано . Перейти к назначению , которую требуется изменить . Откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" и нажмите кнопку " Ввод" на " Изменить расписание " , или нажмите сочетание клавиш " м (точки 1-3-4 ) " от меню . Или вы можете нажать ее горячую клавишу , " Ввод- м ( точки 1-3-4 ) " из списка результатов поиска. Если назначение является определенным графиком ,подскажите, показывая " Повторение встречу . Открытого типа ? " появляется . Выберите , хотите ли вы изменить повторяющееся расписание или расписание для конкретного дня. При выборе " Это происшествие " , ваши изменения влияют на назначение дня , но повторяющиеся встречи на другие дни не изменилась. При выборе " Серия " , ваши изменения влияют на все рецидивы . При выборе "Отмена" , диалог " Изменить расписание " не открывается , и вы вернетесь к вашему последней позиции . Сделайте свой выбор , нажав "Пробел " или " Возврат " . Нажмите "Ввод" , чтобы открыть диалоговое окно " Изменить расписание " . Этот диалог содержит те же элементы управления , как в диалоговом окне " Добавить расписание " . Разница лишь в том , что каждое поле имеет значение, введенное ранее . Если вы внесли изменения вы хотите сохранить , вкладку, чтобы " Подтвердить " и нажмите "Ввод" .

### 8.2.7 Удаление расписания

Для удаления расписания , двигаться с графиком в списке результатов поиска . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на "Удалить по расписанию" . Или вы можете нажать ее горячую клавишу , "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " из списка результатов поиска. Если выбранный графикопределенным графиком , вам будет предложено , " новое назначение. Удалить тип ? " отображается . Вы можете выбрать , хотите ли вы удалить повторяющееся расписание , или просто о назначении на этот день . При выборе " Это происшествие " , только текущий назначение будет удален. При выборе " Серия " , все рецидивы назначения будут удалены. Вы не можете выбрать и удалить несколько расписаний с этой опцией. Вы можете удалить только в настоящее время сосредоточены на прием.

Если вы хотите полностью инициализировать Диспетчер расписания , вы можете удалить все расписания , открыв меню с "Пробел - м ( точки1 -3- 4)" , переехать в "Удалить все расписание " , и нажмите " Ввод " . Вы также можете использовать горячую клавишу " Возврат - Ввод -Q (точки -1-2-3-4-5) ", чтобы активировать эту опцию из любой точки Диспетчера . Вам будет предложено , " Удалить все графики " Да " . Для удаления всех назначений в вашем Диспетчера , нажмите "Ввод" . Если вы не хотите , чтобы удалить все ваши встречи , нажмите "пробел- 4 " , чтобы перейти к " нет " и нажмите "Ввод" .

### 8.2.8 Печать расписания

После нахождения встречу с помощью диалогового окна " Поиск Расписание" , вы можете распечатать на прием с помощью "Печать расписание " команду . Откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите " р ( точки 1-2-3-4 ) " , или выберите "Печать расписание " и нажмите "Ввод" . Или, из списка результатов поиска , нажмите " Пробел - р (точки 1-2-3-4 ) " . Braille Sense U2 MINI просит вас указать дату начала назначений для печати. По умолчанию отображается текущая дата. Если вы хотите , вы можете указать другую дату , используя процедуры входа и навигации , описанные в 7.3. Нажмите " вкладка ( " Пробел -4- 5 " ) ", чтобы установить конечную дату назначений для печати. Опять же, вы можете ввести или выбрать другую дату , чем то, что отображается . Нажмите "Ввод" или "на вкладке ( " Пробел -4- 5 " ) " , и вас просят , чтобы выбрать тип принтера для использования. "Принтер" является настройкой по умолчанию . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" для перемещения между " Тисение " и "Принтер" . Если вы выбрали соответствующий тип принтера нажмите «Ввод» , чтобы начать печать . Пожалуйста, убедитесь, что Braille Sense U2 МИНИ подключен к принтеру и , что принтер готов к приему информации . После завершения печати, Braille Sense U2 MINI возвращается в списке результатов поиска .

### 8.2.9 Сохранение событий в файл

Вы можете сохранить назначения, хранящихся в "Диспетчере" в виде документа. Откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", затем выберите "Сохранить расписание как файл" и нажмите "Ввод". Или нажмите "т (точки 2-3-4-5)" из меню. Или, из списка результатов поиска, нажмите кнопку "Ввод-т (точки 2-3-4-5)".Braille Sense U2 MINI просит указать начальное и конечное даты назначений, которые будут сохранены так же, как с "печати по расписанию". После установки даты начала и окончания, нажмите "Ввод" или "вкладку (" Пробел-4-5 ")", и вам будет предложено ввести имя и формат файла, который будет сохранен. Этот диалог так же, как в диалоговом окне "Сохранить как" в "текстовый процессор".

### 8.2.10 Резервное копирование и восстановление событий

8.2.10.1 Резервное копирование Расписание

Если вы выполните аппаратный сброс , или ваш аккумулятор умирает , все данные в Диспетчере теряется . Таким образом, очень важно , чтобы создать архив каждый раз, когда вы изменить свой график . Для резервного копирования вашего графика , откройте меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" . Затем, используя стрелки вверх и вниз ( " Космические - 1" или " Космические -4" ) , чтобы найти " расписание резервного копирования» . Затем нажмите "Ввод" . Вы также можете нажать "U (точки 1-3-6 )" из меню . Или , вы можете нажать "Ввод -U (точки 1-3-6 ) ", чтобы активировать эту функцию непосредственно .

Если у вас уже есть файл резервной копии , вам будет предложено , " Резервное копирование файлов уже существует. Резервное копирование в любом случае? Да " . Если вы внесли изменения в расписание , нажмите "Ввод" , чтобы создать новый файл резервной копии. Чтобы сохранить предыдущий файл резервного копирования , нажмите " Пробел -4 " , найти "Нет" , и нажмите "Ввод" на нем. Если вы делаете резервную копию файла снова в Диспетчере , новый резервный файл создается с расширением DAT , а другой файл создается с расширением BAK , содержащей ваш предыдущий файл резервной копии.

8.2.10.2 Восстановление расписание

Чтобы восстановить график после аппаратного сброса , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню , и используйте стрелки вверх и вниз кнопки прокрутки , чтобы найти "Восстановить расписание " . Затем нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "R (точки 1-2-3-5 ) " . Вы также можете нажать " Ввод- R ( точки 1-2-3-5 ) ", чтобы активировать эту функцию непосредственно .

Если вы активируете функцию " Восстановить расписание " , и у вас уже есть существующее расписание , вам будет предложено , " Расписание файл уже существует . Что вы предпочитаете ? Append " или нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Переписать " . Вы можете добавить или заменить текущий график с файла резервной копии. Если вы решите добавить , и резервный файл содержит назначения, которые также существуют в текущем файле , вы будете иметь избыточные назначений. Если вы решили перезаписать и ваш текущий график содержит назначений файл резервной копии не , эти назначения будут потеряны. Если вы не хотите , чтобы "Добавить " или "Заменить ", нажмите "Пробел -4" еще раз , найти "Отмена" и нажмите "Ввод" на нем.

8.2.10.3 Настройка резервного копирования Опция

Можно сделать резервную копию расписание вручную путем активации функции " Резервное копирование по расписанию " . Вы автоматически может также резервное копирование расписание путем активации функции " установить параметры резервного копирования " . Для активации " установить параметры резервного копирования " функцию , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню . Затем нажмите "Пробел - 4" или " Пробел - 1" несколько раз, чтобы определить местонахождение " установить параметры резервного копирования " . Затем нажмите "Ввод" . Или , в меню , вы можете нажать " е (точки 1-5) " , чтобы перейти непосредственно к " установить параметры резервного копирования " . Вы также можете активировать функцию " установить параметры резервного копирования " напрямую, нажав "Ввод -E ( точки 1-5) " .

Диалоговое окно " Параметры резервного копирования " имеет три элемента управления , кнопки радио " Резервный режим " , а " Подтвердить " кнопку , и кнопку "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Для перемещения между переключателями , вы можете нажать " Пробел- 1 " , " Возврат " , " Пробел -4 ", или " Пробел" .

" Резервный режим " имеет три переключателя : " Всегда резервные изменения при выходе ", " ручного резервного копирования " , и " Подскажите резервного копирования изменяется при выходе " .

1 . При выборе "всегда резервные изменения при выходе ", новый резервный файл создается автоматически , если были изменены или добавлены в расписание .

2 . Если вы выберите "Ручная резервного копирования " , новый резервный файл не создается , даже если есть изменения в расписании . Если вы выбираете эту опцию , можно только создать новый файл резервной копии с помощью функции " Резервное копирование по расписанию " .

3 . При выборе "Запрос резервные изменения при выходе из " , вам будет предложено , " Резервное копирование изменения? Да " , если были изменены или добавлены в расписание . Если нажать "Ввод" на "Да" , новый резервный файл создается перед выходом из Диспетчер расписания . Если вы нажмете "Пробел -4 " один раз , и нажмите "Ввод" на "Нет" , вы выходите из Диспетчер расписания , не создавая резервную копию файла .

Вы можете изменить режим резервного копирования , нажав "Ввод" после фокусировки на одной из кнопок трех радио . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5) , и нажмите клавишу" Ввод " на " Confirm " . Режим копирования по умолчанию установлен на" Подскажите изменения резервного копирования при выходе " .

### 8.2.11 Установка будильника

Вы можете открыть диалоговое окно "установить параметры сигнализации", нажав "Ввод-O (точки 1-3-5)", или, нажав кнопку "Ввод" на "Набор настроек будильника" в меню, нажав "Пробел-м (точки 1 -3-4) "или" F2 "в" диспетчере ". Этот диалог имеет список опций сигнализации полей, кнопки "Подтвердить", и кнопки "Отмена". Опция сигнализации поля включают "тип эхо", "продолжительность тревоги", "Тревога Интервал повторения" и "Повторить". Вы можете перемещать между этими полями, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Вы можете получить доступ к "Подтвердить" и "Отмена" кнопки, нажав "вкладку (" Космические-точки 4-5 ")" или "Shift-Tab (​​" Космические-точки 1-2 ")".

8.2.11.1 Тип Эхо

"Тип эхо" вариант позволяет установить, какой тип сигнализации вы хотели бы использовать, чтобы предупредить вас о вашем назначении: звуковой сигнал тревоги, (звонок), вибрацию, или оба (все). Нажмите "Пробел" в цикле среди 3 вариантов.

8.2.11.2 Продолжительность сигнала тревоги

С этой опцией, вы можете изменить продолжительность звукового сигнала. Вы можете установить этот параметр в значение, которое находится между 5 и 600 секунд. Значение по умолчанию составляет 30 секунд. Введите номер в компьютерной системе Брайля или 1-й степени Брайля, без знака числа. Нажмите "Ввод", чтобы сохранить изменения и выйти из диалогового окна. Чтобы установить "Тревога Интервал повторения" в следующем поле, нажмите "Пробел-4".

8.2.11.3 временной интервал повтолра сигнала

При срабатывании будильника, если вы не остановите его, нажав кнопку "Возврат-Ввод", Braille Sense U2 MINI продолжает давать вам уведомление о назначении после заданного интервала времени. Опция "Тревога Интервал повторения" позволяет изменить этот интервал. Вы можете установить значение в любом месте от 1 до 60 минут, значение по умолчанию установлен в 5 минут. Чтобы изменить значение, введите число от 1 до 60 в области компьютерных Брайля, или 1-й класс Брайля без знака числа. Нажмите "Ввод", чтобы сохранить изменения, и закройте диалоговое окно. Или, если вы нажмете "вкладку (" Пробел-4-5 ")", Braille Sense U2 MINI движется к «Повторить» поле редактирования.

8.2.11.4 Число повторов

Звуковой сигнал звучит на сумму времени, на который вы установили длительность сигнала, а затем останавливается. Если вы еще не признал тревогу, после заданного интервала времени, звучит сигнал тревоги снова.

"Повтор" поле позволяет решить, сколько раз сигнал тревоги будет звучать. Вы можете установить значение от 1 раза в 10 раз; значение по умолчанию установлен на 3. Чтобы изменить значение, введите число от 1 до 10. Пресс "на вкладке (Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод" на кнопку "Подтвердить", чтобы сохранить настройки.

Сигнал тревоги повторяется в соответствии с количеством раз, которые вы установили для этой опции, а затем останавливается автоматически.Дисплей Брайля на Брайля Sense U2 MINI также отображает "дата" и "предмет" для тревоги.

8.2.11.5 Подтверждение

При нажатии "Ввод" на кнопку "Подтвердить", настройки сохраняются, и диалог "Установка параметров сигнализации" закрыт.

8.2.11.6 Отменить

Если нажать "Ввод" на кнопку "Отмена", или нажмите "Пробел-е (точки 1-5)" или "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", параметры сигнализации по умолчанию будут восстановлены идиалог "Установка параметров сигнализации" закрыт.

### 8.2.12 синхронизация с Microsoft Outlook

"Диспетчер" можно синхронизировать с Microsoft Outlook на вашем персональном компьютере, чтобы помочь вам отслеживать ваши встречи. Для более детального объяснения, как подключить Брайля Sense U2 MINI к компьютеру и как использовать ActiveSync или Центр устройств Windows Mobile, обратитесь к главе 19.

8.2.13 Горячие клавиши для Планировщика

1 . Добавить расписание

Перемещение между полями

Перейти к следующему полю : Tab (Пробел -4- 5)

Перейти к предыдущей области : Shift-Tab (Пробел -1- 2)

2 . Горячие клавиши для команд

График Поиск : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Варианты сигнализации : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Резервное копирование график : Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Восстановить график : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Установка параметров резервного копирования : Ввод- е (точки 1-5)

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

3 . График Поиск Горячие клавиши

Добавить расписание : Ввод- я (точки 2-4)

Варианты сигнализации : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Резервное копирование график : Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Восстановить график : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Установите параметры резервного копирования : Ввод- е (точки 1-5)

Переключение режима поиска: Введите - е (точки 1-2-4 )

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

4 . Кнопки навигации в списке результатов поиска

1) Перемещение среди назначений в списке расписания :

Перейти к предыдущей записи в тот же день : стрелка вверх (Пробел - 1)

Перейти к следующему назначения в тот же день : стрелка вниз (Пробел -4 )

Перейти к первой записи в тот же день : Пробел -1-3

Перейти на последнюю назначения в тот же день : Пробел -4-6

2) Перемещение среди всех назначений

Перейти к предыдущей графика : Пробел -2

Перейти к следующему графику : Пробел -5

Перейти в первом графике : Пробел -2- 3 или пробел -1-2 -3

Перейти на последнюю графика : Пробел -5- 6 или пробел -4- 5 -6

3 ) Горячие клавиши для команд :

Добавить расписание : Ввод- я (точки 2-4)

Изменить расписание : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Удалить расписание : Пробел -D (точки 1-4-5 )

Варианты сигнализации : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Резервное копирование график : Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Восстановить график : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Установите параметры резервного копирования : Ввод- е (точки 1-5)

Сохранить график как файл : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

График печати: Пробел- р (точки 1-2-3-4 )

5 . Отменить / Выход

1) Отменить : Пробел -е (точки 1-5)

Отменяет текущее меню или диалоговое окно .

2) Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Выход из Диспетчер расписания , или отменяет любую функцию .

## 8.3 Диспетчер базы данных

"Диспетчер базы данных " это программа, которая может быть использована для создания базы данных в виде , который вы укажете . Вы можете использовать "Диспетчер базы данных" для добавления записей и поиск данных в ваших записей .

Для запуска "Диспетчер базы данных" , перейдите к нему в меню «Органайзер » , и нажмите "Ввод" , чтобы выполнить его . Или запустите "Диспетчер базы данных" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1- Т (точки -2 -3 -4- 5)" .

Терминология баз данных

Таблица содержит по меньшей мере одну запись , изапись состоит из по меньшей мере одного поля . Вы можете указать атрибуты для каждого из полей . Другими словами,запись состоит из группы одного или нескольких полей , а таблица состоит из одной или нескольких записей .

Когда " Администратор баз данных " запускается , она проверяет , действительно ли был создан стол . Если таблица не была создана , диалоговое" Table Manager " , кажется, у вас через процесс создания новой таблицы . Если есть хотя бы одна таблица создана , появится диалоговое " Поиск записей " и "Поиск" окно редактирования ориентирована , так что вы можете искать данные . Чтобы закрыть программу , добавляя или поиск стол, пресс " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " . Или вы можете использовать меню . Нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или F2, чтобы открыть меню. Перейти в " Exit " , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " (или вверх или вниз кнопки прокрутки ) неоднократно , и нажмите "Ввод" . Или вы можете набрать " Z ( точки 1-3-5-6 ) " из меню .

Общие навигационные клавиши для "" менеджера баз данных " " заключаются в следующем.

1 . Перемещение в контрольной группе

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab (Пробел -1- 2) или Пробел- F3

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5) или F3

2 . Перемещение в окне списка

Перейти к предыдущей элемента списка : Пробел -1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему элементу списка : Пробел -4 или вниз кнопки прокрутки

3 . Изменение выбора в окне подсказки

Выберите следующее значение : пробел -4 , пробел или вниз кнопки прокрутки

Выберите предыдущее значение : Пробел -1 , Возврат или до кнопки прокрутки

Меню в « администратор баз данных » состоит из следующих пунктов . Вы можете открыть это меню , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или F2.

1 Таблица менеджер: . Создание, удаление и изменение таблиц , записей и их поля . При запуске "Диспетчер базы данных" впервые появляется диалоговое " Table Manager " .

. 2 Добавить запись : Добавление записей в текущей таблице .

. 3 Поиск записей: Поиск записей в текущей таблице . Вы можете также искать каждое поле в таблице.

. 4 Список записей найдено : Используйте этот пункт меню для навигации список записей найдено в таблице на предыдущей категории. Вы можете удалить или изменить каждую запись в списке . Если вы еще не выполнили поиск перед вами с помощью этой функции , сообщение , " никакие пункты " , не появится .

. 5 Установка параметров резервного копирования : Выберите способ резервного копирования базы данных .

. 6 Резервное копирование базы данных : Резервное копирование всех файлов базы данных, используемые в « администратор баз данных ».

. 7 Восстановление базы данных : Восстановление из резервной копии файлов базы данных.

. 8 Выход : использовано , чтобы закрыть "Диспетчер базы данных" .

Эти пункты меню подробно описаны в последующих разделах .

### 8.3.1 Диспетчер таблиц

Используйте диалоговое окно "Таблица Manager", чтобы создать, удалить или изменить таблицу. Этот диалог содержит следующие элементы управления.

. 1 Таблица Список имен: Отображает имя созданных таблиц и их порядок в списке.

. 2 Добавить кнопку стол: Используйте эту опцию, чтобы создать новую таблицу.

. 3 Измените кнопку стол: Используйте эту опцию, чтобы изменить имя таблицы или изменить структуру таблицы, добавляя или удаляя поля.

. 4 Удалить кнопку стол: Используйте эту опцию, чтобы удалить таблицу, которую Вы выбрали в таблице списка имен.

. 5 Установите кнопку стол по умолчанию: Используйте эту опцию, чтобы накрыть на стол, что открывается по умолчанию при запуске программы.

. 6 Кнопка закрытия: После закрытия диалог "Таблица Manager", и возвращает вас к предыдущей позиции в программе. Когда нет таблица создана, если вы нажмете "Ввод" на кнопку "Закрыть", программа "Администратор баз данных" закрыт.

Перемещение из этих элементов управления, нажав кнопку "вкладку (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (​​Пробел-1-2)".

8.3.1.1 Добавить таблицу

" Добавить таблицу " диалоговое окно для создания новой таблицы . Этот диалог содержит " таблицу Имя " окно редактирования ", созданный поля " список , "Добавить поле" кнопку , кнопку " поле Изменить" , кнопку , кнопку " Назад поля", кнопку " Далее поле ", " Подтвердить " кнопку " Удалить поле " и кнопку "Отмена" . Перемещение из этих элементов управления , нажав кнопку " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Предположим, вы хотите создать таблицу под названием « адресная книга » , который содержит 4 поля: имя , телефон , адрес, и памятки . Создайте следующую таблицу следующим образом.

1) В диалоговом нажмите " Таблица Менеджер " " вкладке (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Добавить таблицу ", и нажмите "Ввод" . Или просто нажмите "а ( точка 1)" в диалоговом окне .

2) Появится диалоговое окно " Добавить таблицу " , и " Имя таблицы " окно редактирования ориентирована .

3) Введите " адресная книга " , а затем нажмите " вкладку ( Пробел -4- 5)" .

4)" , созданные поля " Список ориентирована . Как вы еще не добавили поля , " никакие пункты " не отображается в списке . По мере добавления полей в этой таблице , они будут добавлены в этот список.

5) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку "Добавить поле" , и нажмите "Ввод" . Или нажмите сочетание клавиш ", а ( точка 1)" .

6)" Добавить поле " открывается диалоговое окно , и " Имя поля " окно редактирования ориентирована .

7) Введите "Имя " и нажмите " вкладку ( Пробел -4- 5)" .

8)" Тип поля " списком ориентирована . Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" , чтобы перейти к " поле ввода ", и нажмите "на вкладке ( Пробел -4- 5)" .

9)"Установить первичный ключ " флажок находится в фокусе. Для установки текущей поле в качестве первичного ключа , нажмите "Пробел" , чтобы проверить его.

10) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить ", и нажмите "Ввод" . Теперь в поле " Имя " была добавлена ​​к " адресной книги " стол .

Для отмены добавления , нажмите " вкладку (Пробел -4- 5 ) " поле еще ​​раз , чтобы перейти к кнопку " Отмена" и нажмите "Ввод" . Если вы добавили новое поле , вы получите сообщение о том , что новое поле было добавлено. " Созданные поля " Список вновь показали . Теперь поле "имя" появится в списке , с формой , " имя ( окно редактирования , PRI) 1/1 " . Поскольку существует только один первичный ключ в таблице , если вы поставили перед собой поле в качестве первичного ключа , "Установить ключ первичных" флажок не отображается в диалоге "Добавить поле" , когда вы добавить еще одно поле .

Добавьте "телефонная ", " адрес " и " памятки " поля , повторяя шаги с 5 по 10 выше. Обратите внимание, что вы можете установить " тип поля " поля "телефонного " ​​до " число " , "адрес" , чтобы " окно редактирования " и " Памятка " до " нескольких Прямоугольник редактирования " . После добавления всех полей вы хотите добавить , нажмите " вкладку (Пробел -4- 5 ) " , чтобы перейти к кнопку "Подтвердить ", и нажмите "Ввод" .

Чтобы изменить имя создаваемого поля , перейти к имени поля вы хотите изменить в " создано полей " список. Нажмите " м (точки 1-3-4 ) " или "на вкладке (Пробел -4- 5)" , и введите на кнопку «Изменить поле" . " Имя поля: ( выбранное имя поля )" появится . Введите новое имя для поля и нажмите «Ввод» . Хотя вы можете изменить имя поля , это не возможно , чтобы изменить свойства поля , как только он будет создан.

Чтобы удалить созданное поле , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" неоднократно в " создано полей " список , чтобы перейти к имени поля, которое необходимо удалить. Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" несколько раз, чтобы перейти к кнопку и нажмите клавишу ВВОД или нажмите "D ( точки 1-4-5 ) " " поле Удалить " , чтобы активировать сочетание клавиш для кнопки "Удалить поле " . Вы также можете нажать " вкладку ( Пробел -4- 5)" несколько раз, чтобы перейти к "Удалить поле" кнопку и нажмите " Ввод " .

Чтобы изменить размещение поля в таблице , перейдите к полю , что вы хотите изменить в " создано полей " список. Нажмите " р (точки 1-2-3-4 )" или " н (точки 1-3-4-5 ) " . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" и введите на "поле Предыдущая " кнопки или "Next поле" кнопку, чтобы изменить местоположение текущего поля .

Диалоговое окно " Добавить таблицу " закрывается , а " имя таблицы " Окно списка вновь показали . Вновь созданная таблица добавляется в этот список , и " адресная книга 1/1 " показан в списке . Чтобы закрыть диалоговое окно " Таблица Manager" , нажмите кнопку " вкладку (Пробел -4- 5 ) , чтобы перейти к " Закрыть " кнопку , и нажмите " Ввод " . Или нажмите" Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " чтобы закрыть диалоговое окно . Затем " поиск записей " открывается диалоговое окно , и " имя " ,первое поле " адресной книги "стол , показано . Здесь введите имя вы хотите найти .

8.3.1.2 Изменить таблицу

" Изменить таблицу " используется для изменения имени или структуру созданной таблицы . Он содержит те же элементы управления , как в диалоговом окне " Добавить таблицу " . Чтобы изменить таблицу , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или F2 , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на " Table Manager " . Или нажмите горячую клавишу для " Table Manager " , "Ввод - т (точки 2-3-4-5 ) " . Когда диалог " Table Manager " открыт, "Имя таблицы " Список ориентирована . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы перейти к таблице , которую вы хотите изменить, и нажмите кнопку " м (точки 1-3-4 ) " ,клавиша быстрого доступа для кнопки «Изменить стола" . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" повторно, чтобы перемещаться с кнопкой «Изменить таблицу ", и нажмите "Ввод" . Появится диалоговое окно " Изменить таблицу " . Эта таблица является таким же, как в диалоговом окне "Добавить таблицу " . Разница лишь в том , что " Имя таблицы " окно редактирования , и " созданные поля " Список содержит информацию уже хранится в таблице. Вы не можете изменить имя таблицы .

Чтобы добавить дополнительные поля , нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " Добавить поле " и нажмите кнопку "Ввод" . Введите новое имя поля и нажмите «Ввод» . Чтобы удалить уже существую поле, нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" неоднократно в " создано полей " список , чтобы перейти к имени поля, которое необходимо удалить. Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" несколько раз, чтобы перейти к "Удалить поле" кнопку и нажмите клавишу ВВОД или нажмите "г (точки 1-4-5 ) " , чтобы активировать сочетание клавиш для кнопки "Удалить поле" . Вы также можете нажать " вкладку ( Пробел -4- 5)" несколько раз, чтобы перейти к "Удалить поле" кнопку и нажмите " Ввод " .

Чтобы изменить порядок поля в таблице , перейдите к полю , что вы хотите изменить в " создано полей " список. Нажмите " р (точки 1-2-3-4 )" или " н (точки 1-3-4-5 ) " . Или нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" и введите на "поле Предыдущая " кнопки или "Next поле" кнопку .

Чтобы изменить имя создаваемого поля , перейти к имени поля вы хотите изменить в " создано полей " список. Нажмите " м (точки 1-3-4 ) " или "на вкладке (Пробел -4- 5)" , и введите на кнопку «Изменить поле" . " Имя поля: ( выбран подал имя) " отображается . Введите новое имя для поля и нажмите «Ввод» .

Хотя вы можете изменить имя поля , это не возможно , чтобы изменить свойства созданного области .

8.3.1.3 Удалить таблицу

Используйте эту опцию, чтобы удалить таблицу. Чтобы удалить таблицу, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или F2, чтобы открыть меню, и нажмите "Ввод" на "Table Manager". Или нажмите "Ввод-т (точки 2-3-4-5)", горячая клавиша для открытия "Таблица Manager". Когда диалог "Table Manager" открыт, "Имя таблицы" окно редактирования ориентирована. В этом списке, перейдите к имени таблицы, которую требуется удалить, нажав кнопку "Пробел-4" или "Пробел-1" несколько раз, и нажмите "D (точки 1-4-5)", сочетание клавиш для кнопку "стол Удалить". Или нажмите "вкладка (Пробел-4-5)" несколько раз, чтобы перейти к кнопку "Удалить таблицу", и нажмите "Ввод". Вам будет предложено, "Удалить таблицу? Да". Для удаления нажмите «Ввод». Для отмены, нажмите "Пробел", чтобы выбрать "Нет", и нажмите "Ввод".

8.3.1.4 Набор умолчанию Таблица

При установке таблицу в виде таблицы по умолчанию , каждый раз, когда " Администратор баз данных " запускается , отображается эта таблица и вы оказываетесь в диалоговом окне поиска . Если вы создали более одной таблицы , и вы используете один из них чаще , чем другие, это может быть удобно для Вас, чтобы установить эту таблицу в виде таблицы по умолчанию. Если таблица не установлен в виде таблицы по умолчанию , последний стол используется отображается при открытии "Диспетчер базы данных" .

Чтобы установить таблицу в виде таблицы по умолчанию , нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" на или F2 , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на менеджера таблицы. Вы также можете нажать "Ввод - т (точки 2-3-4-5 ) " , горячая клавиша для открытия "Таблица Manager" . Появится диалоговое окно " Таблица менеджер " , а " имя таблицы " Список ориентирована . В этом списке , нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" несколько раз, чтобы перейти к имени таблицы вы хотите установить в качестве таблицы по умолчанию. Затем нажмите " ы (точки 2-3-4 ) " , сочетание клавиш для таблицы Набор умолчанию "вариант Press. Или" вкладку ( Пробел -4- 5) " несколько раз, чтобы перейти к " кнопке указан таблицы по умолчанию "и нажмите "Ввод" . Или просто нажмите «Ввод» на имя таблицы в « имени таблицы " список.Braille Sense U2 MINI объявляет, что стол накрыт в виде таблицы по умолчанию , а также диалог " Table Manager " закрыт.

### 8.3.2 Добавить запись

Используйте эту опцию , чтобы добавить информацию в таблицу , которую вы создали . Когда " Администратор баз данных " запускается ,диалог " Поиск записей " открыта . Чтобы открыть " вставить новую запись " диалог , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на " вставить новую запись " . Или нажмите "Ввод -I (точки 2-4) " в диалоговом окне .

Подумайте о записи в качестве сбора информации (поля ) для объекта (запись) . Рассмотрим " адресной книги " стол , созданный в предыдущем разделе . Вы можете добавить записи в эту таблицу , используя метод, описанный ниже:

1) Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 )" или F2, чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на " вставить новую запись " . Или нажмите "Ввод -I (точки 2-4) " из списка записей.

2) В поле " Имя " , первое поле в " адресной книги " стол , показано . Введите имя человека, для которого вы хотите создать запись , и нажмите кнопку "на вкладке ( Пробел -4- 5)" .

3 ) В поле " телефон " ориентирована . Введите номер телефона этого человека . Так как это является полем "номер" , ограниченный набор символов, включая цифры и дефис доступно . Введите число без знака номера . Если вы нажмете "Пробел " вместо ? (Дефис) , дефис вводится .

4) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" для перемещения к полю " адрес" . Введите адрес .

5) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к области " памятки " . Поскольку это поле"мульти поле ввода " , вы можете ввести несколько строк текста . Чтобы начать новую строку , нажмите клавишу "Ввод" .

6) Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к кнопку " Подтвердить " . Если нажать "Ввод" , эта запись будет добавлена ​​в таблицу . Если вы не хотите , чтобы сохранить запись вы создали , нажмите " вкладку ( Пробел -4- 5)" еще раз , чтобы перейти к кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" . Или нажмите " Пробел - е (точки 1-5) " .

Если вы добавили запись , поле "имя" снова сосредоточены поэтому вы можете добавить еще один рекорд .

Чтобы вернуться в диалоговое окно " Поиск записей", нажмите кнопку "Ввод -S ( точки 2-3-4 ) " . Чтобы открыть диалоговое окно " Таблица Manager" , нажмите кнопку " Ввод- T ( точки 2-3-4-5 ) " . Если вы откроете эти диалоговые окна во время внесения записи , вас просят сохранить запись . Выберите "Да" или "Нет" , нажав "Пробел " или " Возврат ", и нажмите "Ввод". Если вы выберите "Да" , то запись будет сохранена, а если вы выберете "Нет" , он не сохраняется, и указанный открывается диалоговое окно. При выборе "Отмена" , диалог не открыл .

### 8.3.3 Поиск записей

После добавления записи , вы, вероятно, хотите, чтобы доступ к этой информации в эффективной манере . Для поиска информации в ваших записей , используйте диалоговое окно " Поиск Records" . Чтобы открыть диалоговое окно " Поиск записей ", нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " и нажмите кнопку "Ввод" на "Поиск Records" . Или нажмите "Ввод - ы (точки 2-3-4 ) " . Диалоговое окно " Поиск записей " открыт, и первое поле таблицы ориентирована . Введите текст, который вы хотите найти .

Используя пример адресной книги , сфокусированный поле поле "имя" . Таким образом, введите имя человека в окне редактирования для поиска " / ее запись . Если у вас есть несколько записей под тем же именем , вы можете в дальнейшем указать запись , которую вы ищете . Для поиска записей с помощью контента из более чем одно поле , нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к другой области . Введите текст для поиска в этой области, и нажмите "Ввод" .

" Список найдено записей " , а точнее, записи, соответствующих данным критериям поиска , будет открыта. В «Списке Найдено " , каждая запись отображается в следующем виде . " ( название первого поля ) : ( другая информация в записи ) хх / уу " . "гг " является общее количество записей , найденных , и " хх " есть порядок текущей записи в списке. Если запись не найдена, вы не сообщили ", записи не найдено " , и ток возбуждения раз показали , так что вы можете ввести другой поисковый заппрос . Перемещение через " Список записей найдено " следующим образом .

1 . Перемещение по записи

Перейти к следующей записи : Пробел -4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей записи : Пробел -1 или до кнопки прокрутки

Перейти к последней записи : Пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущему же поля другой записи : Пробел -3

Перейти к следующему же поля другой записи : Пробел -6

Перейти к первой записи : Пробел -1-2 -3

2 . Перемещение среди полей в записи

Перейти к следующему полю : Пробел -5

Перейти к предыдущей области : Пробел -2

Перейти в последнем поле : Пробел -4-6

Перейти к первому полю : Пробел -1-3

Из " Список найдено записей " , искать нового текста , нажмите кнопку " Ввод- ы (точки 2-3-4 ) " , чтобы открыть " Поиск записей " Диалог снова. Введите новый текст , который требуется для поиска и нажмите "Ввод" .

Чтобы удалить запись, нажмите "Пробел - 1" или " Пробел -4" , чтобы перейти к записи , и нажмите кнопку " Пробел -D ( точки 1-4-5 )" от любого из полей в записи . Вы спросили, если вы действительно хотите удалить запись . Выберите "Да" или "Нет" , нажав "Пробел " или " Возврат " . Если нажать "Ввод" после выбора "Да" , то запись будет удалена, а если вы выберете "Нет" , удаление отменяется.

Для поиска записей в другой таблице , нажмите кнопку " Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) " , чтобы открыть диалоговое окно " Таблица Manager" и нажмите "Ввод" на название таблицы, которую вы хотите открыть.

Чтобы изменить содержание записи , выберите запись , нажав кнопку " Пробел- 1 " или "Пробел -4" неоднократно . И нажмите кнопку " Ввод- м (точки 1-3-4 )" из любого поля в записи. То же самое диалоговое как диалоге " вставить новую запись " открыта . Чтобы изменить содержимое поля , перейти к полю , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5)" введите новое содержание , и нажмите "Ввод" . Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите "Ввод" после ввода нового контента для всех полей , которые требуется изменить . Или перейти на кнопку " Подтвердить " , нажав кнопку " вкладку (Пробел -4- 5 ) " несколько раз , и нажмите " Ввод " . Для отмены модификацию , нажмите "на вкладке (Пробел -4- 5)" записи еще раз , чтобы перейти к кнопку " Отмена" и нажмите " Ввод " .

### 8.3.4 Список найденных записей

Появится "Список найдено записей", когда заппрос вы набрали в функции "Поиск Records" дает результаты. При использовании "вставить новую запись" или диалог "Поиск Records", чтобы перейти в "Список найденных записей", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или F2, чтобы открыть меню, и нажмите "Ввод" на "Список записей найдено". Или нажмите "Ввод-R (точки 1-2-3-5)".

### 8.3.5 Опции настройки резервного копирования

Можно сделать резервную копию файла базы данных , вручную с помощью функции " Резервное копирование базы данных" . Вы можете также создавать резервную копию файла базы данных автоматически с помощью " установить параметры резервного копирования " . Для активации " установить параметры резервного копирования " функцию , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или " F2" , чтобы открыть меню . Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" несколько раз, чтобы перейти к "Установить опцию резервного копирования " . Нажмите "Ввод" . Или нажмите "е (точки 1-5) " из меню, чтобы перейти к "Установить опцию резервного копирования " . Вы также можете активировать функцию напрямую, нажав "Ввод -E ( точки 1-5) " .

Диалоговое окно " Параметры резервного копирования " имеет три элемента управления : кнопка " Резервный режим " радио,"Confirm" кнопку , икнопку "Отмена" . Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Для переключения между радио-кнопки , нажмите "Пробел - 1", " Возврат" , "Пробел -4" , или "Пробел" .

" Резервный режим " имеет три радио кнопки: " Руководство резервного копирования », « Всегда резервного копирования, изменится при выходе " и " запрос на резервного копирования, изменится при выходе " .

1 . При выборе "Manual резервного копирования " , он не создает новый файл резервной копии , даже если есть изменения в базе данных. В этом случае , вы можете только создать новый файл резервной копии с помощью меню " Резервное копирование базы данных" .

2 . При выборе "всегда резервные изменения при выходе ", новый резервный файл создается автоматически при выходе , если вы измените или добавьте в базу данных.

3 . При выборе" Запрос на резервного копирования, изменится при выходе " , если были изменены или добавлены в базу данных , вам будет предложено , " Резервное копирование изменения ? Да", когда вы выходите из «Диспетчер базы данных" . Если нажать "Ввод" на "Да" , он автоматически создает новый файл резервной копии и выходит из "Диспетчер базы данных" . Если вы нажмете "Пробел -4 " один раз и нажмите «Ввод» на «нет» , он выходит без создания нового файла резервной копии.

Чтобы изменить режим резервного копирования , нажмите "Ввод" после фокусировки на одной из кнопок трех радио . Или нажмите "Ввод" на "Confirm " после переезда в него, нажав " вкладку ( Пробел -4- 5)" . Режим резервного копирования по умолчанию установлен на " Запрос на резервного копирования, изменится при выходе " .

### 8.3.6 Резервное копирование базы данных

Если жесткий сброс будет выполнен, или если ваш аккумулятор умирает, все данные в «администратор баз данных» теряется. Таким образом, очень важно, что вы создаете файл резервной копии каждый раз при внесении изменений в файл базы данных. Для перейтиа к "резервной копии базы данных", откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". Используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы найти "Backup базы данных". Нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "U (точки 1-3-6)" из меню, чтобы добраться до "резервной копии базы данных". Или, нажмите кнопку "Ввод-U (точки 1-3-6)", чтобы активировать эту функцию непосредственно.

Если у вас уже есть файл резервной копии, вам будет предложено, "Резервное копирование изменения? Да". Если вы внесли какие-либо изменения в файл базы данных, нажмите «Ввод», чтобы создать новый файл резервной копии. Чтобы сохранить предыдущий файл резервного копирования, нажмите "Пробел", чтобы перейти к "нет", и нажмите "Ввод" на нем. При создании файла резервной копии в вашем "менеджера баз данных", новый резервный файл с расширением SDF сохраняется. Имя файла резервной копии является "UserDatabase.sdf"

### 8.3.7 Восстановление базы данных

Чтобы восстановить файл базы данных после аппаратного сброса, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню, и используйте стрелки вверх и вниз кнопки прокрутки, чтобы найти "Восстановление базы данных". Нажмите "Ввод". Или нажмите "г (точки 1-2-3-5)" из меню. Вы также можете нажать "Ввод-O (точки 1-3-5)", чтобы активировать эту функцию непосредственно.

Если вы активируете функцию "Восстановление базы данных", и у вас уже есть файл базы данных, вам будет предложено, "Файл базы данных уже существует. Восстановить Да". Если нажать "Ввод", файл резервной копии базы данных восстанавливается до текущего файла базы данных. Для отмены, нажмите "Пробел" и нажмите "Ввод".

8.3.8 Импорт и экспорт CSV

"CSV" – это акроним от Comma Separated Value. Файл CSV используется для цифрового хранения данных, структурированных в виде таблицы, где информация в столбцах разделяется запятыми. "Диспетчер базы данных" может импортировать файлы CSV, созданные в Excel и других программах, а также может экспортировать в файл CSV.

8.3.8.1 Импорт из CSV

Вы можете импортировать данные из файла CSV в "Диспетчер базы данных". эту функциюможно запустить, находясь в режиме"Добавить" в "Диспетчере базы данных". Иначе говоря, когда вы в процессе добавления записей.

8.3.8.1.1 Импортирование в CSV"

Для импортирования из CSV выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню. 2) Нажмите "Пробел-4", чтобы

перейти к "Импорт из CSV" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Щ (точки-1-3-4-6)" Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Пробел-Возврат-Щ (точки-1-3-4-6)".

8.3.8.1.2 Элементы диалога Импорта из CSV

1. Список "Имя файла"

2. Кнопка "Подтвердитьт"

3. Кнопка "Отменить"

4. Список "Поиск пути"

Вы можете перемещаться между элементами, нажимая клавишу "Tab (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (" Пробел-1-2 »)». Вам будет предложено ввести "Имя файла".

Введите имя файла, который вы хотите импортировать в окне редактирования. Или, вы можете нажать "Shift-Tab (Пробел-1-2)", чтобы перейти к списку "Поиск пути". Перейдите к папке, В которой находится файл CSV. Например, если файл CSV находится в папке загрузки на флэш-диске, нажмите кнопку "Ввод" на папке загрузки,

чтобы открыть ее. Выбрав файл, нажмите «Ввод». Или нажмите "Tab (Пробел-4-5)" перейдите к кнопке "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Начнется импорт файла CSV.

8.3.8.1.3 Добавление данных из файла CSV в "Диспетчер базы данных"

Когда файл CSV импортируется, отображается "Первое поле: не используемое 1/xx".

1) Не используемое

2) Имя поля список CSV файлов

3) "Разрешить поля в первой записи"

4) "Подтвердить"

5) "Отменить"

Нажимая "Tab (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)", вы можете перемещаться между элементами. Нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4", вы можете перемещаться между элементами в "Неиспользуемое" и "список названиями полей в файле CSV".

Например, чтобы добавить данные файла CSV в файл с адресами в "Диспетчер базы данных", выполните следующие действия:

1) На "Фамилия: неиспользуемое 1/xx", нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4". Перейдите к полю файла CSV, которое вы хотите импортировать в поле "Фамилия".

Например, в файле CSV может быть 5 полей, типа, "Имя", "Название фирмы", "должность", "Адрес компании" и "Почтовый индекс компании". Будет отображаться "Фамилия: не

используется 1/6". Чтобы импортировать значение поля "Имя" из файла CSV, нажмите "Пробел-4" и перейдите к "Имя". Тогда Braille Sense U2 MINI покажет "Фамилия: Имя 2/6" на дисплее Брайля. Если в поле файла CSV нет значения для импорта, оставьте поле "неиспользуемым". Если установить "Имя" и "Название фирмы", как "неиспользуемые" появится предупреждение: "Необходимо выбрать одно  или несколько из имени и названия компании". Вы должны выбрать значение из файла

CSV для "Имя" и / или "Название фирмы".

2) Настроив параметры, нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к другому полю, например, «Группа», «Компания» и «Должность» и т. д.

3) Нажмите "Tab (Пробел-4-5 ) ", перейдите к " Разрешить поля в первой записи ". настройку можно изменить, нажав "Пробел". При импорте файла CSV, можно выбрать, следует ли импортировать данные из файла CSV для каждого поля, используя данную опцию. Некоторые файлы CSV могут содержать данные, которые не соответствуют ни одному из полей в "Диспетчере базы данных", или вам просто не нужно импортировать определенную информацию.

4) Нажмите "Tab (Пробел-4-5)", перейдите к "Подтвердить".

5) Нажмите "Ввод" на кнопке "Подтвердить".

6) Нажмите "Ввод". Теперь Данные, импортированные из файла CSV должны появиться среди ваших записей.

Для отмены этой функции нажмите "Tab (Пробел-4-5) чтобы перейти к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-З (точки 1-3-5-6)".

8.3.8.2 Экспорт CSV

Используя эту функцию, можно экспортировать данные из "Диспетчера базы данных" как файл CSV,.

8.3.8.2.1 Выполнение функции "Экспортировать в CSV"

Примечание: Вы должны находиться в списке найденных записей, чтобы активировать эту функцию.

Чтобы выполнить команду "Экспорт в CSV", выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел4" и перейдите к "Экспорт в CSV".

3) Нажмите "Ввод". Или нажмите "Щ(точки 1-3-4-6)". Вы можете выполнить эту функцию напрямую, нажав "Пробел-Возврат-щ(точки 1-3-4-6)".

8.3.8.2.2 Сохранение файла a CSV.

Диалог "Экспортировать в CSV" состоит из следующих элементов:

1. Строки редактирования "Имя файла"

2. "Кнопки Подтвердить"

3. Кнопки "Отменить"

4. Списка "Хранение файла"

Вы можете перемещаться между элементами, нажимая клавишу "Tab (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab (" Пробел-1-2 »)».

Программа спросит: "Имя файла".  Введите имя файла для экспортируемых данных. Нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Подтвердить".  Нажмите "Ввод".

Файл будет сохранен на "Флэшдиске".

Для отмены этой функции, нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Отменить" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-з (точки 1-3-5-6)".

Чтобы изменить место сохранения файла CSV, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Экспорт в CSV".

3) Нажмите клавишу "Ввод". Или нажмите "н (точки 1-3-4-5)".

4) Появится "Имя файла".

5) Нажмите "Tab (Пробел-4-5)", чтобы перейти к списку файлов. Используйте обычные команды навигации по файлам и папкам, чтобы выбрать другое место для сохранения файла CSV.

6) Нажмите «Tab», чтобы перейти к "Подтвердить".

7) Нажмите "Ввод" на кнопке "Подтвердить". Файл будет сохранен в новом месте.

8.3.9 Создание таблицы из CSV

В дополнение к импорту данных CSV в существующие таблицы, вы можете создать таблицу из файла CSV. Вы можете активировать эту функцию из любой точки "Диспетчера базы данных".

8.3.9.1 Выполнение функции Создать из CSV

Для активации этой функции, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел

4" и перейдите к Создать таблицу из CSV ".

3) Нажмите клавишу "Ввод". Или нажмите" N (точки -1-3-4-5) ". Эту функцию можнотакже выполнить, нажав

"Пробел-Ввод-щ(точки 1-3-4-6)". Появится запрос имени файла CSV, который  вы хотите использовать для создания таблицы. Введите его в поле редактирования,

или нажмите " Возврат" чтобы перейти в Список файлов и используйте обычную навигацию по файлам, чтобы выбрать файл и нажмите " Ввод".

8.3.9.2 Создание таблицы.

Когда вы выбрали файл CSV из которого хотите создать таблицу, Braille Sense сообщит, "Файл успешно загружен" и отобразит диалоговое окно «Создание Таблицы". Этот диалог состоит из поля редактирования "Название Таблицы " ", за которым следуют комбинированные списки для каждого из полей в файле CSV,флажок "Разрешить поля в первой записи», "кнопку " Подтвердить» и кнопку «Отмена ". Перемещаться между элементами можно нажимая клавишу "Tab (" Пробел-4-5 ")" или "Shift-Tab ("

Пробел-1-2 »)».

Введите желаемое имя таблицы в окне редактирования. Нажмите «Таб» для перейтиа в первое поле в файле CSV, нажимайте "Пробел-1" и "Пробел-4 для перемещения по параметрам для обозначения этого поля. Примечание:. Поля обозначаются информацией из первой строки файла CSV. Убедитесь, что первая строка содержит информацию для корректного и разумного импорта данных. В списке находятся следующие варианты обозначения поля: Неиспользуемое, Окно редактирования, номер, окно редактирования компьютерный Брайль, многострочное Окно редактирования, дата, время и флажок. если Вы не хотите импортировать информацию в текущем поле в рамках набора

данных, выберите элемент "неиспользуемое". Если вы хотите импортировать информацию, перейдите к типу управления формы наиболее подходящей для информации в этом поле. Например, если поле содержит серийный номер или номер телефона, выберите "Номер". Если поле содержит адреса электронной почты или адреса сайтов, выберите "Окно редактирования компьютерный Брайль». Нажимайте «Таб» для перейтиа к каждому из полей в файле CSV и повторяйте этот процесс.

Закончив определения характеристик полей, нажмите «Таб» чтобы перейти к "Разрешить поля в первой записи" и нажмите "Пробел", чтобы переключить флажок по вашему выбору.

Поскольку первая строка файла CSV часто содержит заголовки полей, а не фактические данные, эта опция отключена по умолчанию.

Закончив определение того, как ваша таблица должна быть создана, нажмите «Таб» для перейтиа к кнопке "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Если вы хотите отменить создание таблицы, "Нажмите "Ввод"на кнопке "Отменить".

### 8.3.10 Горячие клавиши для " диспетчера бызы данных "

Добавить запись : Введите - я (точки 2-4)

Поиск записей : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Менеджер Таблица : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Список найденных записей : Введите -R (точки 1-2-3-5 )

Установите параметры резервного копирования : Ввод- е (точки 1-5)

Резервное копирование базы данных : Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Восстановление базы данных : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

1 . Перемещение с помощью элементов управления

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5 или F3)

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab ( ​​Пробел -1-2 или Пробел- F3 )

2 . Перемещение в окне списка

Перейти к следующему элементу списка : Пробел -4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей элемента списка : Пробел -1 или до кнопки прокрутки

3 . Выберите свой ​​ответ в окне подсказки

Перейти к следующему ответу : Пробел -4 , Пробел, или кнопку прокрутки вниз

Перейти в предыдущем ответе : Пробел -1 , Возврат , или до кнопки прокрутки

4 . Перейти в " списке записей найденного "

Перейти к следующей записи : Пробел -4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей записи : Пробел -1 или до кнопки прокрутки

Перейти к последней записи : Пробел -4- 5 -6

Перейти к первой записи : Пробел -1-2 -3

Перейти к следующему полю : Пробел -5

Перейти к предыдущей области : Пробел -2

Перейти в последнем поле : Пробел -4-6

Перейти к первому полю : Пробел -1-3

Перейти к предыдущему же поля другой записи : Пробел -3

Перейти к следующему же поля другой записи : Пробел -6

# 9. Сетевые инструменты

Меню "Сетевые инструменты" на Брайля Sense U2 MINI состоит из программ, используемых для оказания помощи в поиске и скачивании веб-контента. Меню "Инструменты Web" содержит 4 пунктов: "в браузере", "Быстрый Браузер", "Поиск в Google" и "RSS Reader".

Вы можете открыть меню "Веб-Сервис" в главном меню, на перейдя с "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажав "Ввод". Или, вы можете нажать "б (точки-1-2)" для быстрого перейтиа к открытым меню "Инструменты Web".

## 9.1 веб-браузер

Вы можете использовать "Web Browser" на Брайля Sense U2 MINI для чтения страниц в Интернете, а также для чтения HTML документы , сохраненные на диск. Кроме того, вы можете скачать и читать книги из таких местах, как веб- Брайля. Примечание: доступ к этим услугам , необходимо зарегистрироваться с поставщиком услуг .

Для запуска "Web Browser" , нажмите " Ввод " в меню " Web Tools " из главного меню "Программа" . Затем перейдите к "Web Browser" и нажмите " Ввод " . Или нажмите " б (точки 1-2) " из меню " Веб- Сервис".

Вы можете запустить "Web Browser" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1 -B ( точки -1- 2) " .

Braille Sense U2 MINI открывает "Web Browser" и подключается к веб-странице , заданного в качестве " домашней странице " . Примечание:" Веб-браузер " поддерживает SSL от 1,0 до 3,0 . Вы также можете запустить "Web Browser" , используя глобальную горячую клавишу для открытия веб-страницы : Нажмите "Пробел - ж (точки 2-4-5-6 ) " из любой точки на блоке . Braille Sense U2 MINI , открывает компьютер окно редактирования , в котором можно ввести адрес вы хотите пойти. После ввода веб-адреса : нажмите клавишу "Ввод" . " Веб-браузер " открывается, и приведет вас к веб-странице вы просили .

### 9.1.1 Файл

Меню "Файл" можно получить, выбрав "Файл" после нажатия "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2". "Файл" на дисплее Брайля появляется. Нажмите "Ввод" на "Файл", чтобы открыть меню "Файл". Для перемещения по меню, нажмите стрелку вверх ("Пробел-1") или со стрелкой вниз ("Пробел-4"). Ниже приводится подробное объяснение "Web Browser" меню "Файл".

9.1.1.1 Открыть URL

Нажмите "Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 " , чтобы открыть меню " Web Browser " . Перейти в "Файл" и нажмите "Ввод" . Первый элемент, который отображается в " Открыть URL " . Нажмите "Ввод" , чтобы получить доступ к " Открыть URL" окно редактирования или нажмите кнопку "Ввод - U ( точки 1-3-6 ) " из любой точки мира в браузере . Это поле для ввода адреса отображается с адресом текущей страницы заполнены дюйма введите веб-адрес вы хотели бы получить доступ к компьютерным шрифтом Брайля , таких как " www.google.com " , и нажмите " Ввод " .

Когда в поле ввода , вы можете просмотреть последние открытые веб -адресов , нажав стрелку вниз ( " Пробел -4") . Перемещение по адресу , который вы хотите открыть , используя стрелку вверх ( " Пробел -1" ) или стрелку вниз ( " Пробел -4") и нажмите " Ввод " на нужный адрес , чтобы открыть его .

Если Braille Sense U2 MINI не может подключиться к нужной веб-странице , указанной отображения прогресса на дисплее Брайля в течение длительного периода времени , нажмите кнопку " Возврат ввести ", чтобы остановить подключения , и выполнить "Открыть URL" снова. Вы можете ввести адрес и попробуйте подключиться снова или введите другой адрес для доступа . Вы можете остановить "Web Browser" от подключения , нажав " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) . Иногда , страницы могут заморозить из-за сетевых или интернет- проблем.

9.1.1.2 Открыть

"Открытый " позволит вам открыть локально сохраняемый контент в " веб-браузера " . Чтобы получить доступ к "Открыть " , нажмите кнопку " Пробел - м (точки 1-3-4 ) " или "F2 ", чтобы открыть "меню" и нажмите "Ввод" на "Файл" . К " Open " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод -O (точки 1-3-5 ) " из любой точки мира в браузере . Откроется диалоговое окно "Открыть" .

" Открытый диалог" состоит из " списка файлов " , " Имя файла ", " типа", кнопку " Подтвердить " и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Когда " Открытый диалог" открывается " Имя файла " ориентирована . Введите имя файла и нажмите кнопку " Ввод " или нажмите " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») », чтобы перейти к списку файлов . Выберите нужное имя файла и нажмите "Ввод" .

По умолчанию используется папка " / Флешка / скачать " . Просмотр файлов и папок , как описано в " File Manager " .

Есть три типа файлов в "Тип" : "Все файлы ", " HTM ", "HTML" . *** По умолчанию и означает, что все типы файлов показаны в списке файлов .

В "Тип" , нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" для выбора типа файла.

Для проверки текущего путь , нажмите "Пробел -3- 4" . Вы можете использовать эту команду в следующих диалоговых окнах : "Сохранить как ", " Добавить в избранное" , и " списка избранных " .

9.1.1.3 Сохранить как

Используйте "Сохранить как" , чтобы сохранить открытый документ или веб- страницу как файл другого типа или магазина веб-контента на вашем Брайля Sense U2 MINI для последующего просмотра. Это похоже на "Сохранить как " в текстовом процессоре.

Чтобы выполнить "Сохранить как" , откройте "меню" , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Файл" . Перейти в "Сохранить как " , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" или нажмите " Пробел - ы (точки 2-3-4 ) ", а в браузере . Появится диалоговое окно " Сохранить как " . Введите новое имя файла и нажмите "Ввод" , чтобы сохранить файл под другим именем или формат .

В этом диалоге , вы найдете "Имя файла " редактировать списком " Тип " поле со списком , кнопки и " список файлов " кнопку " Подтвердить ", " Отменить " . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Чтобы изменить имя файла , которое отображается на дисплее Брайля , нажмите клавишу курсора маршрутизации , который соответствует тексту, который вы хотите изменить . Пожалуйста, помните, что " : " не может использоваться в именах файлов. Вы должны удалить " : " если есть один в вашем имени файла.

Чтобы выбрать имя файла из существующего имени файла, нажмите кнопку " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " , чтобы перейти к " списке файлов " . По умолчанию используется папка " / Флешка / скачать " . Для возврата к предыдущему уровню в структуре папок , нажмите кнопку " Возврат " . Чтобы ввести выбранную папку или выберите файл , нажмите «Ввод» на папку или файл . Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" Для перейтиа к следующей или предыдущей папке или файлу.

Вы можете перейти от "Имя файла" в "Туре" , нажав "Пробел -4- 5». Доступные типы файлов HTM , HTML, BRL , BRF и TXT . Используйте "Пробел -4 " или " Пробел -1 ", чтобы выбрать тип файла.

Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Confirm " и нажмите "Ввод ", чтобы сохранить . Или нажмите "на вкладке " еще раз, чтобы перейти к " Отмена" и нажмите "Ввод" , чтобы отменить "Сохранить как" .

Если вы не хотите , чтобы сохранить , можно также нажать " побег ( " Пробел - е " )" или " выхода ( " Пробел - г " ) " .

9.1.1.4 Информация о странице

"Информация о странице" отображает, сколько столов, формы и элементы управления на текущей странице.

Чтобы открыть «Сведения страницу", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть "меню" и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейти в "информационную страницу", нажав "Пробел-4" несколько раз, и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать на письмо "I (точки 2-4)".

9.1.1.5 Выход

Эта команда завершает "Web Browser", и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню "программы". Вы можете выйти из "Web Browser", нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или выбрав "Выход" из "Web Browser" меню файла.

### 9.1.2 Правка

Меню "Правка" используется для выбора любой части веб-страницы и скопировать или добавить его в буфер обмена для использования в других приложениях, таких как "текстовый процессор" или "Электронная почта".

Чтобы открыть меню "Правка", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)", и нажмите "Ввод" на "Edit" или пресс "E (точки 1-5)" из меню.

9.1.2.1 Начать выделение

Эта команда не может быть использована на управления на веб-странице, но может быть использован на тексте или в поле ввода. Это означает, что вы не можете установить блок, когда на ссылки, но вы можете выбрать текстовые куски на веб-странице, или поле ввода на доске объявлений.

Для использования этой команды перейдите к точке, в которой вы хотите начать выделение текста. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" и перейти в меню "Правка", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Начать выделение" и нажмите кнопку "Ввод".

Вы также можете установить начальную точку блока, нажав "Ввод-B (точки 1-2)" непосредственно.

9.1.2.2 Копировать

Используйте эту команду, чтобы скопировать свой ​​выбор в буфер обмена для использования в других приложениях. Чтобы скопировать выбранный раздел веб-страницы, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", перейти в меню "Правка", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейти в "Copy", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете скопировать выбранный раздел, нажав кнопку "Ввод-C (точки 1-4)", а в веб-страницы.

9.1.2.3 Добавить в блокнот

Иногда, вы можете скопировать различные разделы с веб-страницы все сразу, в этом случае, вы не хотите, чтобы ваш последний выбор стирается каждый раз вы копируете новый. Вы можете использовать опцию "Добавить в буфер обмена" на добавление каждого из ваших выборов в буфер обмена.

Чтобы добавить выделение в буфер обмена, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", переехать в меню "Правка", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Добавить в буфер обмена" и нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете добавить в буфер обмена напрямую, нажав "Ввод-P (точки 1-2-3-4)".

9.1.2.4 Скопировать URL

В "Копировать URL" функция копирует адрес веб-страницы, на которой вы в настоящее время находится в буфер обмена.

Чтобы скопировать адрес веб-страницы, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", перейти в меню "Правка", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "URL Copy» и нажмите «Ввод». Или можно скопировать URL напрямую, нажав "Возврат-D (точки 1-4-5)".

Веб-адрес страницы помещается в буфер обмена. Вы можете вставить его в документ, или где вы можете вставить текст на Брайль Sense U2 MINI.

9.1.2.5 Копировать ссылку

Функция "Копировать ссылку" позволяет копировать ссылку на веб-странице, на которой вы находитесь. Если вы вкладка ("пробел 4-5") к ссылке, и выберите функцию "Копировать ссылку", то ссылка копируется в буфер обмена.

Чтобы скопировать ссылку с веб-страницы, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", перейти в меню "Правка", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Копировать ссылку" и нажмите "Ввод". Или вы можете скопировать ссылку напрямую, нажав "Возврат-L (точки 1-2-3)".

### 9.1.3 Перейти к

Чтобы открыть "Перейти к" меню нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Пункты меню описаны в следующих разделах.

9.1.3.1 Перейти на главную страницу

На первой странице, что ваши "Веб-браузер" нагрузки при открытии "Веб-браузер", называется "Домашняя страница". Вы можете настроить свой любимый сайт в качестве домашней страницы. Когда ваш "домашнюю страницу" установлен, ваш "Веб-браузер" открывает тот же "Домашняя страница" каждый раз, когда вы выполняете его.

Главная страница по умолчанию www.Hims-inc.com. Для перейтиа к домашней странице по умолчанию из другой веб-странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "идут в" меню, нажав "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Первый пункт в меню "Перейти" является "Перейти на главную страницу". Вы можете активировать "Перейти на главную страницу", нажав "Ввод" или нажав "Возврат-H (точки 1-2-5)", а в "веб-браузера".

9.1.3.2 Перейти на предыдущую страницу

Предыдущая страница страница показано как раз перед текущей страницы. Например, когда "Веб-браузер" активируется, первая страница, которая открывается является домашняя страница. Искать и загружать веб-страницы Google, www.google.com.Braille Sense U2 MINI подключается к веб-странице Google. Когда "Перейти к предыдущей странице" активирована, Braille Sense U2 MINI возвращает вас к последней позиции на предыдущей странице (главной странице).

Для перейтиа к предыдущей странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть "меню" и перейдите в меню "Перейти", нажав кнопку "Пробел-4", и нажмите «Ввод». Перейдите к "Перейти к предыдущей странице", нажав "Пробел-4", а затем нажмите клавишу "Ввод". Или, вы можете нажать "Возврат-P (точки 1-2-3-4)" или "Возврат" на "Пробел-3". Эта команда не доступна на первой странице вы посещаете в "веб-браузера", потому что нет предыдущая страница пойти.

9.1.3.3 Перейти на следующую страницу

Когда вы открыли несколько веб-страниц, вы можете двигаться вперед и назад между различными страниц, посещенных. Например, когда вы впервые открыть "Web Browser", вы подключаетесь к вашей домашней странице. Затем, при подключении к веб-сайте Google, а в следующем, при подключении на сайт Lycos. В этом случае, если вы перейтиите обратно в Google с помощью команды "Перейти к предыдущей странице", на следующей странице на веб-сайте Google является сайт Lycos.

Для перейтиа к следующей странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и перейдите в меню "Перейти", нажав кнопку "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Перейти на следующую страницу", нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или вы можете нажать "Возврат-н (точки 1-3-4-5)" или "Возврат" с "Пробел-6 ". Эта команда не доступна на последней странице, потому что нет страницы после последней страницы, чтобы перейти к.

9.1.3.4 Перейти к предыдущей заголовком

Если вы активируете функцию "Перейти к предыдущему заголовком", вы можете пойти к заголовку, что находится над вашего текущего местоположения. Чтобы выполнить команду "Перейти к предыдущему заголовком" функции, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Пробел-4" несколько раз, чтобы перейти к "Go To" меню. Нажмите кнопку "Ввод" на "идут в". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Перейти к предыдущему заголовком" и нажмите "Ввод". Или, нажмите "U (точки 1-3-6)" из меню. Для активации этой функции непосредственно, нажмите "Возврат-б (точки 1-2)", а на веб-странице.

9.1.3.5 К следующего заголовка

Если вы активируете функцию "Перейти к следующему заголовком", вы можете двигаться вперед к следующему разделу ниже вашего текущего местоположения. Чтобы выполнить команду "Перейти к следующему заголовком" функции, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Пробел-4" несколько раз, чтобы перейти к "Go To" меню. Нажмите кнопку "Ввод" на "идут в". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Перейти к следующему заголовком". Нажмите "Ввод". Или нажмите "г (точки 1-4-5)" из меню. Вы также можете активировать эту функцию непосредственно, нажав кнопку "Возврат-F (точки 1-2-4)", а на веб-странице.

9.1.3.6 Перейти к предыдущей / следующей Текст

Этот пункт может быть использован для перейтиа к следующему или предыдущему кусок текста при чтении веб-страницы.

Для выполнения функции " Перейти к следующему Текст " , выполните следующие действия:

1) Откройте меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" .

2) Перейти к "Go To " , нажав "Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Нажмите "Пробел -4" до " Перейти к следующему Текст " отображается . Или , вы можете нажать "а (точки 1) " Чтобы перейти непосредственно к " Перейти к следующему Текст" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " .

Или вы можете активировать функцию " Перейти к следующему Текст ", нажав "Пробел -1-2-4-5-6 " во время чтения веб-страницы.

Для выполнения " Перейти к предыдущему Текст" , выполните следующие действия:

1) Откройте меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" .

2) Перейти к "Go To " , нажав "Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Нажмите "Пробел -4" до " Перейти к предыдущему Текст " отображается . Или , вы можете нажать " б (точка 1-2 ) " Чтобы перейти непосредственно к " Перейти к предыдущему Текст" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " .

Или , вы можете активировать функцию " Перейти к предыдущему Текст ", нажав "Пробел -2 -4-6 " во время чтения веб-страницы.

9.1.3.7 Обновить

Если веб-страница открывается неправильно из-за проблемы сети, или вы знаете содержание обновляется часто, чтобы обновить текущую страницу, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To" меню, нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". К "Обновить", нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или вы можете нажать "Ввод-г (точки 1-2-3-5)", а на веб-странице.

9.1.3.8 История

"История" список адресов веб-страницы (и их названий ) , которые были посещены , нажав на ссылку или набрав в адрес непосредственно . Когда «История» выполняется, Braille Sense U2 MINI отображает названия веб-страниц в списке истории .

Если вы посетили веб-страницу , например, www.google.com ранее , список истории на Брайля Sense U2 MINI показывает вам заголовок страницы , как , "Google" .

Чтобы посетить веб-сайт Google , используя список истории , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) ", чтобы открыть "меню" и перейдите в"Go To " меню, нажав "Пробел -4 " . Нажмите "Ввод" . К " Истории" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Вы можете открыть список истории напрямую, нажав "Ввод - ч (точки 1-2-5 ) ", а на веб-странице .

Braille Sense U2 MINI отображает список истории . Перейти в названии сайта вы хотите выбрать , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Если вы хотите, "История" список , чтобы показать веб-адрес, а не на название, вы можете нажать " Пробел - я (точки 2-4) " . Если вы нажмете " Пробел- 4 " , на дисплее отображается название снова , а не адрес . После перейтиа к нужному веб-сайте , нажмите "Ввод" , чтобы подключиться к нему.

Чтобы удалить элемент из списка истории , выберите пункт и нажмите "Del ключ ( Пробел -D ( точки 1-4-5 )) " .

Чтобы удалить все элементы в списке журнала , нажмите "Ввод - а ( точка 1) " , чтобы выбрать все , и нажмите "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " .

Максимальное количество элементов в списке журнала 300. Если список превышает 300 пунктов, старейший элемент удаляется автоматически и добавляется новый элемент в начало списка.

9.1.3.9 поиск

Эта функция аналогична функции " Найти " в текстовом процессоре. " Найти диалог" позволит вам найти текст на текущей веб-странице .

Для выполнения " Найти " команду, нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " или "F2" , чтобы открыть меню и перейдите в меню "Перейти" , нажав кнопку " Пробел- 4 " . Нажмите "Ввод" . К " Найти " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" , или вы можете нажать " Пробел -F (точки 1-2-4 ) " в то время как " Веб-браузер " загружается .

Когда " Найти " выполняется , появится диалоговое содержащий редактирования окно для ввода текста и направление поиска . Как и в любой другой диалоге , вы можете нажать " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" , чтобы перейти от одного элемента управления к другому. Введите текст для поиска , и выберите направление поиска . Затем нажмите "Ввод" . Braille Sense U2 MINI находит текст , и перемещает курсор в положение расположения текста.

Направление поиска по умолчанию установлен в положение " вперед" . Это означает, что Braille Sense U2 MINI ищет указанный текст от текущей позиции курсора до конца страницы. Чтобы изменить направление поиска, выберите " назад ", и нажмите "Ввод" . Выбранное направление поиска остается пока " Веб-браузер " не будет закрыт , если только вы не измените.

9.1.3.10 Найти Опять

Функция "Найти снова" ищет текст еще раз в направлении, которую Вы выбрали. Чтобы открыть "Найти снова", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To" меню, нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Find Again", нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-F (точки 1-2-4)", в то время как в веб-страницы.

"Найти снова" находит текст, который вы ввели в "Найти". Там нет окно редактирования в "Find Again". Он просто повторяет поиска, указанным в "Найти".

9.1.3.11 Ссылки список

Эта функция выводит список всех ссылок на текущей странице. Чтобы активировать ее, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)» и нажмите «Ввод» на «список Ссылки" в "Go To" меню. Или выполнить его непосредственно, нажав "Возврат-I (точки 2-4)". Появится "список Ссылки диалог". В диалоговом окне, найти следующие элементы: "список ссылок" кнопку, «Фокус ссылка", кнопку "Активировать ссылку", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между элементами управления, нажав "Пробел-4-5" или "Пробел-1-2". Вы можете перемещаться список ссылок в "списка ссылок", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

Для перейтиа к выбранной странице в "списка ссылок", нажмите "Ввод" или переехать в кнопку "Активировать ссылку", нажав "Пробел-4-5" или "Пробел-1-2" и нажмите кнопку "Ввод".

Чтобы перейти на должность ссылке на веб-странице от "списка ссылок", перейти к кнопке "Фокус связи", нажав "Пробел-4-5", и нажмите "Ввод".

Чтобы закрыть диалоговое окно, перейдите к кнопке "Отмена" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)" или нажмите "Пробел-е (точки 1-5)".

9.1..12 Перейти к предыдущей / следующей посещенной ссылке

Этот пункт может быть использован для перейтиа к следующему или предыдущему ранее посетил ссылку, читая веб-страницы.

Для выполнения функции "Перейти к следующему Посетили Ссылка", выполните следующие действия:

1) Откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2".

2) Перейти к "Go To", нажав "Пробел-4".

3) Нажмите кнопку "Ввод".

Не 4) Нажмите "Пробел-4" до "Перейти к следующему Посетили ссылку" отображается.

5) Нажмите кнопку "Ввод".

Или вы можете активировать функцию "Перейти к следующему Посетили Ссылка", нажав "Пробел-3-5-6" во время чтения веб-страницы.

Для выполнения "Перейти к предыдущему Посетили Link", выполните следующие действия:

1) Откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2".

2) Перейти к "Go To", нажав "Пробел-4".

3) Нажмите кнопку "Ввод".

Отображается 4) Нажмите "Пробел-4" до "Перейти к предыдущему Посетили Link".

5) Нажмите кнопку "Ввод".

Или, вы можете активировать функцию "Перейти к предыдущему Текст", нажав "Пробел-2-3-6" во время чтения веб-страницы.

1. Прочитайте от начала до курсора

2. Прочитайте от курсора до конца

3. Автоматическая прокрутка

Вы можете перемещаться между меню, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Чтобы выполнить параметр, нажмите "Ввод".

9.1.4 Читать

Используйте меню «читать» читать веб-страницы с помощью различных элементов текста. Чтобы открыть "Читать" меню, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", и нажмите "Ввод" на "Читать" или нажмите -г от меню.

Меню "Read" содержит 3 пункта:

9.1.4.1 Читать от начала до курсора

Эта функция читает текущую страницу от начала и до позиции курсора.

Чтобы выполнить эту функцию, нажмите "Ввод" на "Читать от начала до курсора" в меню "Чтение". Или, вы можете нажать "Возврат-г (1-2-4-5)", а на веб-странице.

Чтобы прервать речь перед Braille Sense U2 MINI окончании чтения в позиции курсора, нажмите "Возврат ввести". Ваш курсор находится в месте, где вы остановились чтения.

9.1.4.2 Читать от курсора до конца

Эта функция читает текущую страницу от позиции курсора до конца страницы.

Чтобы выполнить ее, нажмите клавишу "Ввод" на "Read от курсора до конца" в меню "Чтение". Или вы можете нажать "Ввод-г (1-2-4-5)", а на веб-странице.

Чтобы прервать чтение перед Брайля Sense U2 MINI окончании чтения до конца, нажмите кнопку "Возврат ввести". Курсор помещается в позиции, в которой вы остановились чтения.

9.1.4.3 Автопрокрутка

Эта функция прокручивает текущую страницу от курсора до конца страницы, используя дисплей Брайля.

Для выполнения функции "Auto Scroll", нажмите кнопку "Ввод" на "Auto Scroll" в меню "Читать". Или, в то время как в веб-страницы, вы можете включить функцию автоматического прокрутки и выключается одновременным нажатием вверх и вниз кнопки прокрутки. Для более быстрого скроллинга, нажмите "Пробел-6". Для медленной прокрутки, нажмите "Пробел-3".

### 9.1.5 Избранное

Чтобы открыть "Favorites" , нажмите кнопку " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" , и перейти к "Избранное" нажав "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" . Если есть сайты, которые вы часто посещаете , неудобно вводить длинный адрес каждый раз, когда вы хотите посетить страницу . В таком случае , вы можете добавить эти адреса веб-сайтов в " Избранное " список. Затем, вы можете посетить веб-сайты , просто выбрав адрес из " Избранное " список.

9.1.5.1 Набор Текущий страницей

" Домашняя страница " является сайт, который вы подключаетесь к автоматически, когда " Веб-браузер " открыта . Пользователь может установить любой веб-сайт в качестве домашней страницы .

Чтобы установить " домашнюю страницу " , Перейдите к веб-странице вы хотите установить в качестве домашней страницы . В то время как веб-страница загружается , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или " F2" , и перейти к "Избранное" нажав " Пробел- 4 " . Нажмите "Ввод" . "Установить Текущий качестве домашней страницы " отображается , так как он является первым пунктом в меню " Избранное " . Нажмите "Ввод" . Данный веб-сайт будет сохранен в качестве домашней страницы автоматически, а Braille Sense U2 MINI говорит: " Сохраненные стартовой " , и отображает текущую веб-страницу . Вы также можете нажать "Ввод - ы (точки 2-3-4 ) ", чтобы активировать данную функцию, когда нужный домашнюю страницу загружается .

9.1.5.2 Добавить в избранное

Вы можете добавить веб- страницу, которую вы сейчас читаете в " Избранное " список. Чтобы добавить веб-страницу в " Избранное " список , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " или "F2" , и перейти к "Избранное" нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" . Перейти в " Добавить в Избранное " нажав " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Вы можете активировать " Добавить в Избранное " нажав " Возврат -(точка 1) " непосредственно со страницы вы хотите добавить .

" Добавить в избранное " является диалог, который содержит следующее: текущий список избранных (включая папки и файлы ваших любимых) , окно редактирования для веб-адрес , подтвердить и отменить . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

При открытии " Добавить в Избранное " , появится окно редактирования . В этом поле ввода можно ввести название текущей веб-страницы . Имя расширения ( . URL ) автоматически подключается к имени титул .

Чтобы изменить текущее имя заголовка , нажмите левую - самых курсора маршрутизации ключ. Нынешнее название название отображается на дисплее Брайля. Вы можете нажать клавишу маршрутизации курсора , где вы хотите редактировать текст и изменять его. Убедитесь, что вы не используете " : " во имя заголовка .

Список избранных сохраняется в папке " / Флешка / фавориты " . Эта папка является папкой по умолчанию . Хотя вы можете создать подпапки в папке "Избранное" , вы не можете изменить папку по умолчанию в другую папку на более высоком уровне . Чтобы сохранить свой ​​любимый в другую папку , перейдите папки и файлы из " Избранное " список , используя обычные навигационные клавиши .

9.1.5.3 Список избранного

Пользователь может копировать, удалять или переименовывать звание сайтов в список избранных, в дополнение к посещению любую веб-страницу в списке .

Чтобы открыть "Избранное" список , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" , и перейти к "Избранное" нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" . Перейти в "Список Избранное " нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод - л (точки 1-2-3 ) ", а на веб-странице . Braille Sense U2 MINI отображает диалоговое окно список избранных. Этот диалог содержит следующее : список избранных , окно редактирования за титул , со списком типа , кнопка подтверждения, и кнопки отмены. Вы можете перейтиить от одного элемента к другому путем нажатия кнопки " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») ».

Когда " Список Избранное " открыт , отображается окно редактирования . Это поле отображает сообщение " Имя :" . Вы можете ввести название одного из ваших фаворитов, и вы можете открыть веб-страницу , нажав "Ввод" " Если нет названия , которые соответствуют , что вы вошли ,Braille Sense U2 MINI говорит:" недопустимое имя " и возвращается в окно редактирования . Если есть название в " список избранных " ,Braille Sense U2 MINI подключается к веб-странице. Если вы не помните точное название , вы можете найти его в " Избранное " список, используя метод , изложенной ниже.

Когда появится окно редактирования , нажмите " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" Для перейтиа к "список Избранное " . Braille Sense U2 MINI отображает " список файлов " . Вы можете перемещаться между папками и файлами , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Нажмите "Ввод" на название веб-сайте вы хотите посетить . В этом списке , папки заключены в кавычки. Нажмите "Ввод" на папке , чтобы открыть ее .

В списке избранных , вы можете просматривать только файлы с выбранного формата файла . Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Тип" списком. В поле со списком Тип , есть два форматы файлов ; его " * . *" и " URL " . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы выбрать один . При выборе его " * . * ", то все типы файлов показаны .

### 9.1.6 Параметры

Использование меню "Настройки", вы можете установить агента пользователя, и изменить по умолчанию папку загрузки. Вы также можете четкие печенье в меню "Опции".

Для выполнения меню "Настройки",

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Перейти к "Options", нажав "Пробел-4".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете нажать "Возврат-O (точки 1-3-5)", а на веб-странице.

9.1.6.1 Структура меню и движение

При выполнении меню "Настройки", следующие варианты:

1) "агент пользователя" список

2) "Показать посещенных ссылок"

3) "По умолчанию папка загрузки"

4) "Очистить куки"

5) Кнопка "Подтвердить"

6) кнопку "Отмена"

При нажатии "Пробел-1" или "Пробел-4", вы можете перемещать среди вариантов: агент пользователя, Показать посещенных ссылок, по умолчанию папку загрузки и Clear Cookies. И, нажав кнопку "Tab (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (​​Пробел-1-2)", вы можете перейти в контрольной группе.

9.1.6.2 Агент Набор Пользователь

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Перейти к "Options", нажав "Пробел-4".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете нажать "Возврат-O (точки 1-3-5)", а на веб-странице.

4) "агент пользователя: Windows CE" отображается.

5) Использование "Пробел", вы можете выбрать "Windows XP", "Windows CE" или "Pocket PC".

6) После выбора желаемого параметра нажмите "Ввод".

Когда веб-страницы загружаются, Braille Sense U2 MINI использует версию сайта, созданного для операционной системы, определяемой вашего агента пользователя.

9.1.6.3 Показать посещенные ссылки

Опция "Посетили ссылка" позволяет выбрать, будет ли ссылки вы посетили ранее помечены как таковые. По умолчанию установлено значение "Вкл." Переключение эту настройку "On" и "Off", нажав "Пробел".

9.1.6.4 Изменение умолчанию папки загрузки

Чтобы изменить папку по умолчанию, где файлы сохраняются, выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню.

2) Перейти к "Options", нажав "Пробел-4".

3) Нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете нажать "Возврат-O (точки 1-3-5)", а на веб-странице.

4) При нажатии "Пробел-4", перейти к "По умолчанию папке загрузки"

5) Появится список файлов и папок в "Flashdisk". Перейдите среди дисков, файлов и папок с помощью нормальных навигационных клавиш. Нажмите "Пробел" на папке, в которой вы хотите сохранить ваши загрузки.

7) Нажмите кнопку "Ввод".

8) Нажмите "Tab (Пробел-4-5), чтобы перейти к" кнопке Confirm ".

9) Нажмите кнопку "Ввод".

Чтобы отменить изменение, нажмите "Ввод" на кнопку "Отмена". Или нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)".s 1-3-5-6)".

### 9.1.7 Чтение Страниц

На веб-странице, есть ссылки, элементы управления и другие различные элементы, а также текст. Чтобы прочитать веб-страниц должным образом, "Веб-браузер" должна классифицировать каждый элемент, и уведомлять пользователя с его информацией.

При чтении веб-страницы путем перемещения с "Пробел-4" или "Пробел-1", одним из элементов отображается в одной строке. Сайт и элементы управления отображаются с соответствующими символами, так что пользователь может отличить каждый элемент.

9.1.7.1 Перемещение по элементам управления

Контроль найти ссылку , окно редактирования , радио-кнопка или поле со списком . Эти же элементы управления находятся в ОС Windows на персональном компьютере . Веб-страницы также используют различные виды контроля ввода данных пользователем . Каждый элемент управления имеет разные цели. Таким образом, пользователь должен точно знать, какой тип контроля используется . Например, в поле ввода , пользователь вводит текстовую строку . В поле со списком и списком , пользователь должен выбрать один из пунктов, перечисленных в поле со списком или списка. Braille Sense U2 МИНИ " Веб-браузер " использует символы для определить, какой тип контроля используется . Для перейтиа от одного элемента управления к другому , не читая текст между элементами управления ,Braille Sense U2 MINI предоставляет следующие команды движения :

. 1 Перейти к предыдущему элементу управления : " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Эта команда перемещает к ближайшему предыдущему элементу управления с текущей позиции . Если нет больше предыдущих управления , предупреждение звук.

. 2 Перейдите к следующему элементу управления : " Tab ( ​​Пробел -4- 5)"

Эта команда перемещает к следующему элементу управления с текущей позиции . Если нет больше контроля , предупреждение звук.

Когда вы найдете управления в веб-страниц ,Braille Sense U2 MINI отображает символы управления впереди содержимого элемента управления. Ниже приведен перечень контрольных символов.

Имя элемента управления Символ

Ссылка Л.Н.

Посетили ссылка LNV

Якорь АНК

Редактировать окно EB

Мульти окно редактирования МИБ

Окно списка LB

Поле со списком ЦБ

Кнопка Радио выберите SRB

Кнопка Радио отмените УРБ

Флажок проверка SCHB

Флажок снимите флажок UCHB

Кнопка BT

1 Ссылка : . Если нажать "Ввод" на ссылку, вы перейти на страницу , что ссылка , ссылающегося .

. 2 Посетили ссылке: ALINK , что вы посетили ранее .

3 Ведущий: . Если нажать "Ввод" на якоре, вы перейтиите к ссылается части веб-страницы.

. 4 Редактировать окно : Вы можете начать ввод текста в позиции курсора . После завершения ввода текста , нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к следующему элементу . Если есть текст в поле ввода , говорится и отображается на дисплее Брайля.

. 5 на нескольких окно редактирования : Это похоже на поле редактирования. Это окно редактирования , что позволяет вводить несколько строк в одном поле ввода . Вы можете начать новую строку , нажав клавишу "Ввод" . После завершения ввода , нажмите " вкладку ( Пробел -4- 5)" текст, чтобы перейти к следующему элементу .

. 6 окно Список , со списком : Чтобы изменить выбор в поле со списком , нажмите "Возврат -Пробел -4 " или " Возврат -Пробел -1" . Вы можете перейти к следующему элементу , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

Также он возобновляет страницу автоматически при изменении выбор в выпадающем списке .

. 7 Кнопка Радио, флажок : Чтобы выбрать или отменить выбор, нажмите «Ввод» .

. 8 Кнопка: При нажатии "Ввод" на кнопку , вы перейтиите к ссылается странице .

9.1.7.2 Перейти на Поля Формы

"Форма" это страница, которая имеет все элементы управления, кроме управления "Link". В окна редактирования, кнопки и выпадающие списки включены в "форме". При перейтие некоторые веб-страницы, если есть много ссылок, это очень громоздким, чтобы перейти к форме, потому что вы должны нажать слишком много "на вкладке" или клавиши "Shift-Tab", чтобы добраться до поля формы. В этом случае, вы можете использовать "движение, чтобы сформировать поле" функцию.

. 1 Перейти к предыдущей поля формы: Пробел-1-2-3-4-6

Вы можете перейти к предыдущей поля формы, нажав на эту кнопку. Если нет предыдущие поля формы, Braille Sense U2 MINI играет звуковое предупреждение.

. 2 Перейдите к следующему полю формы: Пробел-1-3-4-5-6

Вы можете перейти к следующему полю формы, нажав на эту кнопку. Если нет больше поля формы, Braille Sense U2 MINI играет звуковое предупреждение. Если нет поля формы на веб-странице, Braille Sense U2 MINI не говорит, "никакого контроля".

9.1.7.3 Таблица

На начальном положении стола,Брайль Sense U2 MINI показывает номер таблицы , а число строк и столбцов на столе.

Например, есть два больших таблиц ( мы называем эти " таблицы верхнего уровня " ) на одной веб-страницы . Каждая таблица имеет 3 дополнительных таблиц ( мы называем эти " таблицы ниже уровня" ) с 3 рядами и 2 колонки на каждом. В этом случае , когда Braille Sense U2 MINI показывает первый суб таблицу на второй большой стол , он отображает " таблица 2-1 3 ряда , 2 колонки " . В конце суб таблице, Braille Sense U2 MINI выводит " таблицу 2-1 " .

Если таблица состоит только из 1 строки и 1 столбец , или пустое пробел, которое имеет только контур или фона , такие таблицы не считаются столы в Брайля Sense U2 MINI.

Braille Sense U2 MINI обеспечивает способ перемещения таблицы по таблице и клетку за клеткой , для того , чтобы пользователь мог понять структуру таблицы. Для перемещения по ячейкам , позиция клеток и содержимое ячейки отображаются . Тем не менее, информация о местоположении только объявлено с речью.

Например, если у вас есть перейти к ячейке , которая расположена на втором ряду и третьем столбце , и содержание ячейки "Новости " ,Braille Sense U2 MINI объявляет , " строка 2 ячейка 3 новости " . В этом случае , " строка 2 ячейка 3 " объявляется только речи , в то время как "Новости " отображается шрифтом Брайля.

Если таблица входит в клетку ,Braille Sense U2 MINI объявляет " ячейку таблицы " . Если нет таблица в клетке , вы слышите " пустую ячейку " .

В « ячейки таблицы " , чтобы перейти к любой ячейке в таблице ниже уровня , нажмите "Пробел -4 " для перемещения к началу строке таблицы низкого уровня.

Переезд на клетки действует только в таблице. Если эта команда выполняется за пределами таблицы , предупреждение звук.

. 1 Перейти к предыдущей таблице : Пробел -3-4 -5- 6

Перейти к началу предыдущей таблице . Если нет предыдущие таблицы , предупреждение звук.

. 2 Перейдите к следующей таблице : Пробел -1- 4 -5- 6

Перейти к началу следующего таблице. Если нет больше столов , предупреждение звук.

. 3 Перейти к предыдущей ячейке : Пробел -2-3

Перейти к предыдущей ячейке. Если текущая ячейка первая ячейка , она перемещается в начало строки таблицы . Если эта команда будет нажата на начало строки таблицы , предупреждение звук.

. 4 Перейти к следующей ячейке : Пробел -5- 6

Перейти к следующей ячейке. Если текущая ячейка является последней ячейки , она движется к конечному строке таблицы . Если она нажата на конечный строке таблицы , предупреждение звук.

. 5 Перейти к верхней ячейке : Пробел -3- 5

Перейти к ячейке в предыдущей строке в том же столбце . Если текущая ячейка находится на первом ряду , предупреждение звук.

. 6 Перейти к нижней ячейке : Пробел -2-6

Перейти к ячейке в следующей строке , в том же столбце . Если текущая ячейка находится на последней строке , предупреждение звук.

7 Текущий клеток : . Пробел- 2 -3- 5 -6

Объявляет и снова отображает содержимое текущей ячейки.

. 8 Перейти к предыдущей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-3

Перейти к предыдущей ячейке от текущей ячейки , которая содержит текущую таблицу . Если текущая ячейка таблицы является первым ячейка таблицы высоком уровне, это показывает начало строку таблицы . Это не работает на стол высоком уровне.

. 9 Перейти к следующей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -5- 6

Перейти к следующей ячейке от текущей ячейки , которая содержит текущую таблицу . Если текущая ячейка таблицы является последняя ячейка в таблице высоком уровне, он движется к конечному строке таблицы . Это не работает на стол высоком уровне.

10. Перейти в верхнее ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -3- 5

Перейти к предыдущей строке , в том же столбце , в ячейке таблицы , содержащей текущую таблицу . Если ячейка , которая содержит текущую таблицу расположен на первой строке таблицы верхнего уровня , предупреждение звук. Это не работает на стол высоком уровне.

11. Перейти к нижней ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-6

Перейти к следующей строке , в том же столбце , в ячейке таблицы , содержащей текущую таблицу . Если ячейка таблицы , которая содержит текущую таблицу находится на последней строке таблицы верхнего уровня , предупреждение звук. Это не работает на стол высоком уровне.

12. Проверьте положение : Пробел -1- 5 -6

Объявляет позицию текущей ячейки в таблице. Это показывает положение в обоих Брайля и голоса , например, " Таблица 2-3 подряд 3 ячейки 4" .

9.1.7.4 Перейти к фрейму

. 1 Перейти к предыдущему кадру: Пробел-3-4-6

Перейти к первоначальное положение предыдущего кадра. Если нет предыдущие кадры, предупреждение звук.

. 2 Перейдите к следующему кадру: Пробел-1-4-6

Перейти к первоначальное положение следующего кадра. Если нет больше кадров, предупреждение звук.

9.1.7.5 Воспроизведение потокового аудио файлов

Во время навигации по веб-страницу , если вы столкнетесь с ссылкой для потокового аудио файл , вы можете просто нажать "Ввод" на нем. Программа игрок СМИ запускается со списками адрес внутри файла потокового , и звуковой файл потокового на первом адресу играет . Поддерживаемые форматы потокового файлов " m3u ", " Pls ", " ASF ", " ASX " .

Для других форматов , при нажатии "Ввод" программа " Веб-браузер " играет звуковой файл потокового непосредственно . Появится диалоговое При воспроизведении звукового файла потокового в " веб-браузера " ," Добавить в Избранное " . Вы можете добавить потокового адрес в «список фаворитов» и файл потокового сохраняется с " ASF - был в начале имени файла . " ASF " обозначает , что связь является потоковое аудио файл .

В то время как вы играете в аудиофайл потоковое в " веб-браузера " , если вы выходите из программы " Web Browser " или вы потеряете подключение к интернету , файл потокового аудио перестает играть .

Вы можете использовать следующие команды воспроизведения в " веб-браузера " во время воспроизведения потокового аудио файл .

. 1 играть: кнопку «играть» на передней панели

. 2 Стоп: кнопка «стоп» на передней панели

. 3 Увеличьте громкость : Пробел планом кнопки прокрутки

. 4 Уменьшите громкость : кнопку Пробел- прокрутки вниз

Воспроизведение потокового аудио файла не останавливается , если вы переключитесь на другую программу , если вы не нажмете кнопку "Стоп" на передней панели после возвращения в "Web Browser" .

Примечание: Real Audio файлы не поддерживаются в " веб-браузера " .

### 9.1.8 Горячие клавиши в " веб-браузера "

Меню Файл

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Часы работы: Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Сохранить как : Пробел -х ( точки 2-3-4 )

Информация : Ввод- I ( точки 2-4)

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Читайте меню

Читать от начала до курсора : Возврат - г (точки 1-2-4-5 )

Читайте от курсора до конца : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Авто-прокрутка : До колесо-кнопка вниз кнопки прокрутки

В меню Правка выберите

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Копировать : Введите -с (точки 1-4 )

Добавить в буфер обмена : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Скопировать URL: Возврат - д (точки 1-4-5 )

Скопировать ссылку: Возврат - л (точки 1-2-3 )

Перейти к меню

Перейти на главную страницу : Возврат - ч (точки 1-2-5 )

Перейти на предыдущую страницу : Возврат -Пробел - 3 или Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Перейти на следующую страницу : Возврат -Пробел -6 или Возврат -н (точки 1-3-4-5 )

Перейти к предыдущему разделу : Возврат - б (точки 1-2)

Перейти к следующему разделу : Возврат - е (точки 1-2-4 )

Перейти к предыдущему тексту : Пробел -2 -4-6

Перейти к следующему тексту : Пробел -1-2 -4- 5 -6

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Откройте список истории : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Проверьте адрес выбранного заголовка в списке истории : Космические -I ( точки 2-4)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Список ссылок : Возврат -I ( точки 2-4)

Избранные

Установка текущего в качестве домашней страницы : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Добавить в избранное : Возврат -(точка 1)

Список Избранные: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Опции настройки: Возврат -о (точки 1-3-5 )

Горячие клавиши при проигрывании аудио файлов в " веб-браузера "

Увеличьте громкость : Пробел планом кнопки прокрутки

Уменьшите громкость : Пробел- вниз кнопки прокрутки

Играть : игровая кнопку на передней панели

Стоп: стоп кнопку на передней панели

Чтение веб-страниц

Перемещение между элементами управления

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab (Пробел -1- 2)

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5)

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Возврат -Пробел -4

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Возврат -Пробел -1

Перемещение к полям формы

Перейти к предыдущей поля формы : Пробел -1-2 -3-4 -6

Перейти к следующему полю формы : Пробел -1-3 -4- 5 -6

Таблица навигации горячие клавиши

Перейти к предыдущей таблице : Пробел -3-4 -5- 6

Перейти к следующему столу : Пробел -1- 4 -5- 6

Перейти к предыдущей ячейке : Пробел -2-3

Перейти к следующей ячейке : Пробел -5- 6

Перейти в верхней ячейке : Пробел -3- 5

Перейти в нижней ячейке : Пробел -2-6

Читать текущую ячейку : Пробел -2-3 -5- 6

Перейти к предыдущей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-3

Перейти к следующей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -5- 6

Перейти в верхнее ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -3- 5

Перейти в нижней ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-6

Проверьте текущее положение : Пробел -1- 5 -6

Перейти в кадре

Перейти к предыдущему кадру : Пробел -3-4 -6

Перейти к следующему кадру : Пробел -1 -4-6

Читать текущую строку : Пробел- г (точки 1-2-3-5 )

### 9.1.9 Что не поддерживает "Веб-браузер"

1. Изображения не поддерживаются.

2. Любые исполняемые файлы на веб-сайтах не может быть выполнена. Это потому, что операционная система на Брайля Sense U2 MINI отличается от операционной системы на персональном компьютере.

3. Веб-страница с использованием вспышки может быть открыт, но содержание вспышка не может быть прочитан.

4. Некоторые веб-страницы, которые используют наличие не может быть открыт.

## 9.2 Быстрый браузер

"Быстрый Браузер" предназначена для облегчения более эффективного загрузку основных сайтов, доступ при выполнении общих веб-поиска, чтения RSS-каналы, и т.д. В то время как она имеет некоторые ограничения в том, что он не может передавать аудио-или доступа сайтов с Java Script, он может загружать многие веб-сайты в доле момент первоначального "Web Browser" и, таким образом, является более эффективным, во многих ситуациях.

Для запуска "Quick Browser", перейдите в меню "Инструменты Web", используя "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод" или просто нажмите "B (точки-1-2)" в главном меню . В меню "Веб-Сервис", перейдите к "Quick Browser" и нажмите "Ввод" или просто наберите "Q (точки-1-2-3-4-5)». Вы можете запустить "Quick Browser" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-Q (точки-1-2-3-4-5)».

### 9.2.1 меню Файл

Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню "Быстрый Браузер". Перейти в "Файл" и нажмите "Ввод". Первый элемент, который отображается в "Открыть URL". Нажмите "Ввод", чтобы получить доступ к "Открыть URL" окно редактирования или нажмите кнопку "Ввод-U (точки 1-3-6)" из любой точки мира в браузере. Это поле для ввода адреса отображается с адресом текущей страницы заполнены дюйма введите веб-адрес вы хотели бы получить доступ к компьютерным шрифтом Брайля, таких как "www.google.com", и нажмите "Ввод".

Если Braille Sense U2 MINI не может подключиться к нужной веб-странице, указанной отображения прогресса на дисплее Брайля в течение длительного периода времени, нажмите кнопку "Возврат ввести", чтобы остановить подключения, и выполнить "Открыть URL" снова. Вы можете ввести адрес и попробуйте подключиться снова или введите другой адрес для доступа. Вы можете остановить "Quick Browser" от подключения, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6).

9.2.1.2 Сохранить как текст

Чтобы выполнить " Сохранить как текст" , открыть "меню" , нажав " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2 ", и нажмите "Ввод" на "Файл" . Перейти в " Сохранить как текст" , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Появится диалоговое окно " Сохранить как " . Вы можете оставить имя файла как есть, или ввести новое имя файла и нажмите кнопку "Ввод " .

В этом диалоге , вы найдете "Имя файла" списком отредактировать, кнопку "Подтвердить" , " Отменить " кнопку, и " список файлов " . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Чтобы изменить имя файла , которое отображается на дисплее Брайля , нажмите клавишу курсора маршрутизации , который соответствует тексту, который вы хотите изменить . Пожалуйста, помните, что двоеточие не могут быть использованы в именах файлов. Вы должны удалить двоеточие , если таковой имеется в вашем имени файла.

Чтобы сохранить существующее имя файла, но изменить местоположение , нажмите " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы перейти к " списке файлов " . По умолчанию используется папка " / Флешка / скачать " . Для возврата к предыдущему уровню в структуре папок , нажмите кнопку " Возврат " . Чтобы ввести выбранную папку или выберите файл , нажмите «Ввод» на папку или файл . Нажмите "Пробел - 4" или "Пробел -1" Для перейтиа к следующей или предыдущей папке или файлу.

Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Confirm " и нажмите "Ввод ", чтобы сохранить . Или нажмите "на вкладке " еще раз, чтобы перейти к " Отмена" и нажмите "Ввод" , чтобы отменить "Сохранить как" .

Если вы не хотите , чтобы сохранить , можно также нажать " побег ( " Пробел - е " )" или " выхода ( " Пробел - г " ) " .

9.2.1.3 Сохранить как веб-страницу

Чтобы выполнить "Сохранить как веб-страницу", откройте "меню", нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейти в "Сохранить как веб-страницу", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Появится диалоговое окно "Сохранить как". Вы можете оставить имя файла как есть, или ввести новое имя файла и нажмите кнопку "Ввод".

Эта функция и диалоговое такие же, как "Сохранить как текст", но эта функция позволяет сохранить веб-страницу в ее нынешнем виде HTML, чтобы получить доступ локально на вашем NoteTaker.your notetaker.

9.2.1.4 Выход

Эта команда завершает "Quick Browser", и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню "программы". Вы можете выйти из "Quick Browser", нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или выбрав "Выход" из "Быстрый Browser" меню файла.

### 9.2.2 Правка

Меню "Правка" используется для выбора любой части веб-страницы и скопировать или добавить его в буфер обмена для использования в других приложениях, таких как "текстовый процессор" или "Электронная почта". Однако, прежде чем вы можете выделять и копировать текст, необходимо открыть веб-страницу в "Select Text Window".

Чтобы открыть меню "Правка", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)", и нажмите "Ввод" на "Edit" или пресс "E (точки 1-5)" из меню.

Если вы смотрите на веб-странице в нормальном веб-просмотра, единственным вариантом в этом меню "Открыть Выберите Текстовое окно". Нажмите "Ввод" на эту опцию, чтобы открыть веб-страницу в текстовом режиме, в котором вы можете выделять и копировать текст.

Когда веб-страница появится в текстовом режиме, в меню "Правка" содержит следующие пункты: "Старт выбор", "Копировать" и "Добавить в буфер обмена".

Когда вы закончите выбор и копирование текста, нажмите "Пробел-E (точки-1-5)", чтобы выйти из "Select Text Window" и вернуться к нормальному виду веб-страницы.

9.2.2.1 Начать выделение

Для использования этой команды, когда в "Select Window Текст", перейти к точке, в которой вы хотите начать выделение текста. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" и перейти в меню "Правка", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Начать выделение" и нажмите кнопку "Ввод".

Вы также можете установить начальную точку блока, нажав "Ввод-B (точки 1-2)" непосредственно.

9.2.2.2 Копировать

Используйте эту команду, чтобы скопировать свой ​​выбор в буфер обмена для использования в других приложениях. Чтобы скопировать выбранный раздел веб-страницы, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", перейти в меню "Правка", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейти в "Copy", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете скопировать выбранный раздел, нажав кнопку "Ввод-C (точки 1-4)", а в веб-страницы.

9.2.2.3 Добавить в блокнот

Иногда, вы можете скопировать различные разделы с веб-страницы все сразу, в этом случае, вы не хотите, чтобы ваш последний выбор стирается каждый раз вы копируете новый. Вы можете использовать опцию "Добавить в буфер обмена" на добавление каждого из ваших выборов в буфер обмена.

Чтобы добавить выделение в буфер обмена, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", переехать в меню "Правка", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Добавить в буфер обмена" и нажмите кнопку "Ввод". Или вы можете добавить в буфер обмена напрямую, нажав "Ввод-P (точки 1-2-3-4)".ard directly by pressing "Ввод-p (точки 1-2-3-4)".

### 9.2.3 Перейти к

Чтобы открыть "Перейти" меню нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Пункты меню описаны в следующих разделах.

9.2.3.1 Перейти на главную страницу

На первой странице, что ваши "Быстрый Браузер" нагрузки при открытии "Быстрый Браузер" называется "Домашняя страница". Вы можете настроить свой любимый сайт в качестве домашней страницы. Когда ваш "домашнюю страницу" установлен, ваш "Быстрый Браузер" открывает тот же "Домашняя страница" каждый раз, когда вы выполняете его.

Главная страница по умолчанию www.Hims-inc.com. Для перейтиа к домашней странице по умолчанию из другой веб-странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "идут в" меню, нажав "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Первый пункт в меню "Перейти" является "Перейти на главную страницу". Вы можете активировать "Перейти на главную страницу", нажав "Ввод" или нажав "Возврат-H (точки 1-2-5)", а в "Quick Browser".

9.2.3.2 Перейти на предыдущую страницу

Предыдущая страница страница показано как раз перед текущей страницы. Например, когда "Быстрый Браузер" активируется, первая страница, которая открывается является домашняя страница. Искать и загружать веб-страницы Google, www.google.com.Braille Sense U2 MINI подключается к веб-странице Google. Когда "Перейти к предыдущей странице" активирована, Braille Sense U2 MINI возвращает вас к последней позиции на предыдущей странице (главной странице).

Для перейтиа к предыдущей странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть "меню" и перейдите в меню "Перейти", нажав кнопку "Пробел-4", и нажмите «Ввод». Перейдите к "Перейти к предыдущей странице", нажав "Пробел-4", а затем нажмите клавишу "Ввод". Или, вы можете нажать "Возврат-P (точки 1-2-3-4)" или "Возврат" на "Пробел-3". Эта команда не доступна на первой странице вы посещаете в "Quick Browser", потому что нет предыдущая страница пойти.

9.2.3.3 Перейти на следующую страницу

Когда вы открыли несколько веб-страниц, вы можете двигаться вперед и назад между различными страниц, посещенных. Например, когда вы впервые открыть "Быстрый Browser", вы подключаетесь к вашей домашней странице. Затем, при подключении к веб-сайте Google, а в следующем, при подключении на сайт Lycos. В этом случае, если вы перейтиите обратно в Google с помощью команды "Перейти к предыдущей странице", на следующей странице на веб-сайте Google является сайт Lycos.

Для перейтиа к следующей странице, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и перейдите в меню "Перейти", нажав кнопку "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Перейти на следующую страницу", нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или вы можете нажать "Возврат-н (точки 1-3-4-5)" или "Возврат" с "Пробел-6 ". Эта команда не доступна на последней странице, потому что нет страницы после последней страницы, чтобы перейти к.

9.2..4 Перейти к предыдущему заголовку

Если вы активируете функцию "Перейти к предыдущему заголовком", вы можете пойти к заголовку, что находится над вашего текущего местоположения. Чтобы выполнить команду "Перейти к предыдущему заголовком" функции, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Пробел-4" несколько раз, чтобы перейти к "Go To" меню. Нажмите кнопку "Ввод" на "идут в". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Перейти к предыдущему заголовком" и нажмите "Ввод". Или, нажмите "U (точки 1-3-6)" из меню. Для активации этой функции непосредственно, нажмите "Возврат-б (точки 1-2)", а на веб-странице. Или, вы можете использовать "Dot-1".

9.2.3.5 Перейти кследующему заголовку

Если вы активируете функцию "Перейти к следующему заголовком", вы можете двигаться вперед к следующему разделу ниже вашего текущего местоположения. Чтобы выполнить команду "Перейти к следующему заголовком" функции, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Пробел-4" несколько раз, чтобы перейти к "Go To" меню. Нажмите кнопку "Ввод" на "идут в". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Перейти к следующему заголовком". Нажмите "Ввод". Или нажмите "г (точки 1-4-5)" из меню. Вы также можете активировать эту функцию непосредственно, нажав кнопку "Возврат-F (точки 1-2-4)", а на веб-странице. Или, вы можете нажать "DOT-4".

9.2.3.6 Перейти к предыдущей / следующей Текст

Этот пункт может быть использован для перейтиа к следующему или предыдущему кусок текста при чтении веб-страницы.

Для выполнения функции " Перейти к следующему Текст " , выполните следующие действия:

1) Откройте меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" .

2) Перейти к "Go To " , нажав "Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Нажмите "Пробел -4" до " Перейти к следующему Текст " отображается . Или , вы можете нажать "а (точки 1) " Чтобы перейти непосредственно к " Перейти к следующему Текст" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " .

Или вы можете активировать функцию " Перейти к следующему Текст ", нажав "Пробел -1-2-4-5-6 " во время чтения веб-страницы. Или , вы можете нажать " Dot -6" .

Для выполнения " Перейти к предыдущему Текст" , выполните следующие действия:

1) Откройте меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" .

2) Перейти к "Go To " , нажав "Пробел -4" .

3) Нажмите кнопку "Ввод " .

4) Нажмите "Пробел -4" до " Перейти к предыдущему Текст " отображается . Или , вы можете нажать " б (точка 1-2 ) " Чтобы перейти непосредственно к " Перейти к предыдущему Текст" .

5) Нажмите кнопку "Ввод " .

Или , вы можете активировать функцию " Перейти к предыдущему Текст ", нажав "Пробел -2 -4-6 " во время чтения веб-страницы. Вы также можете активировать эту функцию , нажав кнопку " ДОТ-3 " .

9.2.3.7 Обновить

Если веб-страница открывается неправильно из-за проблемы сети, или вы знаете содержание обновляется часто, чтобы обновить текущую страницу, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To" меню, нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". К "Обновить", нажав "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или вы можете нажать "Ввод-г (точки 1-2-3-5)", а на веб-странице.

9.2.3.8 История

"История" список адресов веб-страницы (и их названий ) , которые были посещены , нажав на ссылку или набрав в адрес непосредственно . Когда «История» выполняется, Braille Sense U2 MINI отображает названия веб-страниц в списке истории .

Если вы посетили веб-страницу , например, www.google.com ранее , список истории на Брайля Sense U2 MINI показывает вам заголовок страницы , как , "Google" .

Чтобы посетить веб-сайт Google , используя список истории , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) ", чтобы открыть "меню" и перейдите в"Go To " меню, нажав "Пробел -4 " . Нажмите "Ввод" . К " Истории" , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Вы можете открыть список истории напрямую, нажав "Ввод - ч (точки 1-2-5 ) ", а на веб-странице .

Braille Sense U2 MINI отображает список истории . Перейти в названии сайта вы хотите выбрать , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . После перейтиа к нужному веб-сайте , нажмите "Ввод" , чтобы подключиться к нему.

Чтобы удалить элемент из списка истории , выберите пункт и нажмите "Пробел -D (точки 1-4-5 ) " .

Чтобы удалить все элементы в списке журнала , нажмите "Ввод - а ( точка 1) " , чтобы выбрать все , и нажмите "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " .

Максимальное количество элементов в списке журнала 300. Если список превышает 300 пунктов, старейший элемент удаляется автоматически и добавляется новый элемент в начало списка.

9.2.3.9 поиск

Эта функция аналогична функции " Найти " в текстовом процессоре. " Найти диалог" позволяет найти текст на текущей веб-странице .

Для выполнения " Найти " команду, нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " или "F2" , чтобы открыть меню и перейдите в меню "Перейти" , нажав кнопку " Пробел- 4 " . Нажмите "Ввод" . К " Найти " , нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" , или вы можете нажать " Пробел -F (точки 1-2-4 ) " в то время как " Быстрый Браузер " загружается .

Когда " Найти " выполняется , появится диалоговое содержащий редактирования окно для ввода текста и направление поиска . Как и в любой другой диалоге , вы можете нажать " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" , чтобы перейти от одного элемента управления к другому. Введите текст для поиска , и выберите направление поиска . Затем нажмите "Ввод" . Braille Sense U2 MINI находит текст , и перемещает курсор в положение расположения текста.

Направление поиска по умолчанию установлен в положение " вперед" . Это означает, что Braille Sense U2 MINI ищет указанный текст от текущей позиции курсора до конца страницы. Чтобы изменить направление поиска, выберите " назад ", и нажмите "Ввод" . Выбранное направление поиска остается до "Quick Browser" закрыт, если не изменить его.

9.2.3.10 Найти далее

Функция "Найти снова" ищет текст еще раз в направлении, которую Вы выбрали. Чтобы открыть "Найти снова", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Go To" меню, нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Перейти в "Find Again", нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-F (точки 1-2-4)", в то время как в веб-страницы.

"Найти снова" находит текст, который вы ввели в "Найти". Там нет окно редактирования в "Find Again". Он просто повторяет поиска, указанным в "Найти".

9.2.3.11 RSS поток Список

Вы можете использовать команду " RSS поток список" для доступа к RSS -каналы, предлагаемые на текущей веб-страницы и добавить их в свой RSS читателя.

Для выполнения " RSS поток Список " команда нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , перейдите к "Go To " меню с помощью "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейдите к " RSS поток Список " с использованием "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод " . Или , вы можете активировать команду " RSS поток список" непосредственно с помощью "Ввод -J (точки -2-4-5) ».

Имеющаяся RSS каналы появятся в списке . Перемещение между ними с помощью "Пробел -1" и "Пробел -4" . Если вы хотите добавить RSS -ленты в RSS Reader , перейдите к нему и нажмите клавишу "Ввод" . Вам будет предложено , " Вы в настоящее время не подписаны на этот канал . Хотите добавить его в свой RSS читателя? " По умолчанию это " Да " . Чтобы добавить канал в RSS Reader , просто нажмите «Ввод» . Если вы не хотите , чтобы добавить канал , нажмите " Пробел -4 " , чтобы перейти к "нет" , и нажмите "Ввод" .

Если вы уже подписаны на рассылку , вам будет предложено , "Вы уже в настоящее время подписаны на этот канал " , и вы вернетесь в RSS поток Список .

Когда вы закончите с помощью RSS поток , нажмите "Пробел -E (точки -1- 5) ", чтобы вернуться на веб-страницу вы ранее осмотра .n to the web page you were previously viewing.

### 9.2.4 Меню Читать

Меню "Читать" содержит 2 пунктов:

1. Прочитайте от начала до курсора

2. Прочитайте от курсора до конца

Вы можете перемещаться между меню, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Чтобы выполнить параметр, нажмите "Ввод".

9.2.4.1 Читать от начала до курсора

Эта функция читает текущую страницу от начала и до позиции курсора.

Чтобы выполнить эту функцию, нажмите "Ввод" на "Читать от начала до курсора" в меню "Чтение". Или, вы можете нажать "Возврат-г (1-2-4-5)", а на веб-странице.

Чтобы прервать речь перед Braille Sense U2 MINI окончании чтения в позиции курсора, нажмите "Возврат ввести". Ваш курсор находится в месте, где вы остановились чтения.

9.2.4.2 Читать от курсора до конца

Эта функция читает текущую страницу от позиции курсора до конца страницы.

Чтобы выполнить ее, нажмите клавишу "Ввод" на "Read от курсора до конца" в меню "Чтение". Или вы можете нажать "Ввод-г (1-2-4-5)", а на веб-странице.

Чтобы прервать чтение перед Брайля Sense U2 MINI окончании чтения до конца, нажмите кнопку "Возврат ввести". Курсор помещается в позиции, в которой вы остановились чтения.

### 9.2.5 Избранное

Чтобы открыть "Избранное", нажмите кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Избранное" нажав "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Если есть сайты, которые вы часто посещаете, неудобно вводить длинный адрес каждый раз, когда вы хотите посетить страницу. В таком случае, вы можете добавить эти адреса веб-сайтов в "Избранное" список. Затем, вы можете посетить веб-сайты, просто выбрав адрес из "Избранное" список.

9.2.5.1 Набор Текущий страницей

"Домашняя страница" является сайт, который вы подключаетесь к автоматически, когда "Быстрый Браузер" открыта. Пользователь может установить любой веб-сайт в качестве домашней страницы.

Чтобы установить "домашнюю страницу", Перейдите к веб-странице вы хотите установить в качестве домашней страницы. В то время как веб-страница загружается, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Избранное" нажав "Пробел-4". Нажмите "Ввод". "Установить Текущий качестве домашней страницы" отображается, так как он является первым пунктом в меню "Избранное". Нажмите "Ввод". Данный веб-сайт будет сохранен в качестве домашней страницы автоматически, а Braille Sense U2 MINI говорит: "Сохраненные стартовой", и отображает текущую веб-страницу. Вы также можете нажать "Ввод-ы (точки 2-3-4)", чтобы активировать данную функцию, когда нужный домашнюю страницу загружается.

9.2.5.2 Добавить в избранное

Вы можете добавить веб- страницу, которую вы сейчас читаете в " Избранное " список. Чтобы добавить веб-страницу в " Избранное " список , нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 ) " или "F2" , и перейти к "Избранное" нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" . Перейти в " Добавить в Избранное " нажав " Пробел- 4 " и нажмите "Ввод" . Вы можете активировать " Добавить в Избранное " нажав " Возврат -(точка 1) " непосредственно со страницы вы хотите добавить .

" Добавить в избранное " является диалог, который содержит следующее: текущий список избранных (включая папки и файлы ваших любимых) , окно редактирования для веб-адрес , подтвердить и отменить . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав кнопку " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

При открытии " Добавить в Избранное " , появится окно редактирования . В этом поле ввода можно ввести название текущей веб-страницы . Имя расширения ( . URL ) автоматически подключается к имени титул .

Чтобы изменить текущее имя заголовка , нажмите левую - самых курсора маршрутизации ключ. Нынешнее название название отображается на дисплее Брайля. Вы можете нажать клавишу маршрутизации курсора , где вы хотите редактировать текст и изменять его. Убедитесь, что вы не используете " conwas в названии главы .

Список избранных сохраняется в папке " / Флешка / фавориты " . Эта папка является папкой по умолчанию . Хотя вы можете создать подпапки в папке "Избранное" , вы не можете изменить папку по умолчанию в другую папку на более высоком уровне . Чтобы сохранить свой ​​любимый в другую папку , перейдите папки и файлы из " Избранное " список , используя обычные навигационные клавиши .

9.2.5.3 Список Избранного

Пользователь может копировать, удалять или переименовывать звание сайтов в список избранных, в дополнение к посещению любую веб-страницу в списке .

Чтобы открыть "Избранное" список , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" , и перейти к "Избранное" нажав "Пробел -4" . Нажмите "Ввод" . Перейти в "Список Избранное " нажав "Пробел -4" и нажмите "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод - л (точки 1-2-3 ) ", а на веб-странице . Braille Sense U2 MINI отображает диалоговое окно список избранных. Этот диалог содержит следующее : список избранных , окно редактирования за титул , со списком типа , кнопка подтверждения, и кнопки отмены. Вы можете перейтиить от одного элемента к другому путем нажатия кнопки " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1 -2 ») ».

Когда " Список Избранное " открыт , отображается окно редактирования . Это поле отображает сообщение " Имя :" . Вы можете ввести название одного из ваших фаворитов, и вы можете открыть веб-страницу , нажав "Ввод" " Если нет названия , которые соответствуют , что вы вошли ,Braille Sense U2 MINI говорит:" недопустимое имя " и возвращается в окно редактирования . Если есть название в " список избранных " ,Braille Sense U2 MINI подключается к веб-странице. Если вы не помните точное название , вы можете найти его в " Избранное " список, используя метод , изложенной ниже.

Когда появится окно редактирования , нажмите " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 ")" Для перейтиа к "список Избранное " . Braille Sense U2 MINI отображает " список файлов " . Вы можете перемещаться между папками и файлами , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

Нажмите "Ввод" на название веб-сайте вы хотите посетить . В этом списке , папки заключены в кавычки. Нажмите "Ввод" на папке , чтобы открыть ее .

В списке избранных , вы можете просматривать только файлы с выбранного формата файла . Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Тип" списком. В поле со списком Тип , есть два форматы файлов ; его ? inin.ininwas и "URL" . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" , чтобы выбрать один . При выборе его? Inin.ininwas то все типы файлов показаны .

### 9.2.6 Навигация по странице

На веб-странице, есть ссылки, элементы управления и другие различные элементы, а также текст. Чтобы прочитать веб-страниц должным образом, "Веб-браузер" должна классифицировать каждый элемент, и уведомлять пользователя с его информацией.

При чтении веб-страницы путем перемещения с "Пробел-4" или "Пробел-1", одним из элементов отображается в одной строке. Сайт и элементы управления отображаются с соответствующими символами, так что пользователь может отличить каждый элемент.

9.2.6.1 Перемещение по элементам управления

Контроль найти ссылку , окно редактирования , радио-кнопка или поле со списком . Эти же элементы управления находятся в ОС Windows на персональном компьютере . Веб-страницы также используют различные виды контроля ввода данных пользователем . Каждый элемент управления имеет разные цели. Таким образом, пользователь должен точно знать, какой тип контроля используется . Например, в поле ввода , пользователь вводит текстовую строку . В поле со списком и списком , пользователь должен выбрать один из пунктов, перечисленных в поле со списком или списка. Braille Sense U2 МИНИ " Веб-браузер " использует символы для определить, какой тип контроля используется . Для перейтиа от одного элемента управления к другому , не читая текст между элементами управления ,Braille Sense U2 MINI предоставляет следующие команды движения :

. 1 Перейти к предыдущему элементу управления : " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Эта команда перемещает к ближайшему предыдущему элементу управления с текущей позиции . Если нет больше предыдущих управления , предупреждение звук.

. 2 Перейдите к следующему элементу управления : " Tab ( ​​Пробел -4- 5)"

Эта команда перемещает к следующему элементу управления с текущей позиции . Если нет больше контроля , предупреждение звук.

Когда вы найдете управления в веб-страниц ,Braille Sense U2 MINI отображает символы управления впереди содержимого элемента управления. Ниже приведен перечень контрольных символов.

имя элемента управления

символ

ссылка

Л.Н.

Посетили ссылка

LNV

якорь

АНК

Редактировать окно

Е.Б.

Мульти окно редактирования

МИБ

окно списка

LB

поле со списком

ЦБ

Кнопка Радио выбрать

SRB

Кнопка Радио отмените

УРБ

Флажок проверки

SCHB

Флажок Снять отметку

UCHB

кнопка

BT

1 Ссылка : . Если нажать "Ввод" на ссылку, вы перейти на страницу , что ссылка , ссылающегося .

. 2 Посетили ссылке: ALINK , что вы посетили ранее .

3 Ведущий: . Если нажать "Ввод" на якоре, вы перейтиите к ссылается части веб-страницы.

. 4 Редактировать окно : Вы можете начать ввод текста в позиции курсора . После завершения ввода текста , нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к следующему элементу . Если есть текст в поле ввода , говорится и отображается на дисплее Брайля.

. 5 на нескольких окно редактирования : Это похоже на поле редактирования. Это окно редактирования , что позволяет вводить несколько строк в одном поле ввода . Вы можете начать новую строку , нажав клавишу "Ввод" . После завершения ввода , нажмите " вкладку ( Пробел -4- 5)" текст, чтобы перейти к следующему элементу .

. 6 окно Список , со списком : Чтобы изменить выбор в поле со списком , нажмите "Возврат -Пробел -4 " или " Возврат -Пробел -1" . Вы можете перейти к следующему элементу , нажав кнопку " Пробел- 4 " .

Также он возобновляет страницу автоматически при изменении выбор в выпадающем списке .

. 7 Кнопка Радио, флажок : Чтобы выбрать или отменить выбор, нажмите «Ввод» .

. 8 Кнопка: При нажатии "Ввод" на кнопку , вы перейтиите к ссылается странице .

9.2.6.2 Перейти на Поля Формы

"Форма" это страница, которая имеет все элементы управления, кроме управления "Link". В окна редактирования, кнопки и выпадающие списки включены в "форме". При перейтие некоторые веб-страницы, если есть много ссылок, это очень громоздким, чтобы перейти к форме, потому что вы должны нажать слишком много "на вкладке" или клавиши "Shift-Tab", чтобы добраться до поля формы. В этом случае, вы можете использовать "движение, чтобы сформировать поле" функцию.

. 1 Перейти к предыдущей поля формы: Пробел-1-2-3-4-6

Вы можете перейти к предыдущей поля формы, нажав на эту кнопку. Если нет предыдущие поля формы, Braille Sense U2 MINI играет звуковое предупреждение.

. 2 Перейдите к следующему полю формы: Пробел-1-3-4-5-6

Вы можете перейти к следующему полю формы, нажав на эту кнопку. Если нет больше поля формы, Braille Sense U2 MINI играет звуковое предупреждение. Если нет поля формы на веб-странице, Braille Sense U2 MINI не говорит, "никакого контроля".

### 9.2.7 Горячие клавиши в "Быстром Браузере"

Команды меню Файл:

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Читайте команд меню :

Читать от начала до курсора : Возврат - г (точки 1-2-4-5 )

Читайте от курсора до конца : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Команды меню редактирования :

Открыть Выберите Текстовое окно : Пробел - ы (точки -2 -3- 4)

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Копировать : Введите -с (точки 1-4 )

Добавить в буфер обмена : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Перейти к командам меню :

Перейти на главную страницу : Возврат - ч (точки 1-2-5 )

Перейти на предыдущую страницу : Возврат -Пробел - 3 или Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Перейти на следующую страницу : Возврат -Пробел -6 или Возврат -н (точки 1-3-4-5 )

Перейти к предыдущему разделу : Возврат - б (точки 1-2) или Дот- 1

Перейти к следующему разделу : Возврат - е (точки 1-2-4 ) или Дот- 4

Перейти к предыдущему тексту : Пробел -2- 4 -6 или Дот- 3

Перейти к следующему тексту : Пробел -1-2 -4 -5- или Дот- 6

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Откройте список истории : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Проверьте адрес выбранного заголовка в списке истории : Космические -I ( точки 2-4)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Команды Избранные меню:

Установка текущего в качестве домашней страницы : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Добавить в избранное : Возврат -(точка 1)

Список Избранные: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Страница навигации Команды :

Перемещение между элементами управления

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab (Пробел -1- 2) или Дот- 2

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5) или Дот- 5

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Возврат -Пробел -4

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Возврат -Пробел -1

Перемещение к полям формы

Перейти к предыдущей поля формы : Пробел -1-2 -3-4 -6

Перейти к следующему полю формы : Пробел -1-3 -4- 5 -6

### 9.2.8 Что не поддерживает "Быстрый Браузер"

1. Изображения не поддерживаются.

2. Любые исполняемые файлы на веб-сайтах не может быть выполнена. Это потому, что операционная система на Брайля Sense U2 MINI отличается от операционной системы на персональном компьютере.

3. Веб-страница с использованием вспышки может быть открыт, но содержание вспышка не может быть прочитан.

4. Java скрипт не поддерживается. Некоторые веб-страницы, которые используют наличие не может быть открыт. Другие позволит вам открыть их, но многие элементы управления не будут доступны.

5. Вы не можете передавать аудио с помощью быстрой браузера. Вам необходимо загрузить файлы и воспроизводить их в Media Player, или использовать оригинальный веб-браузера для потоковой передачи файлов.

9.4 RSS Reader

Really Simple Syndication (RSS-"это метод для обеспечения обновления веб-основе содержания через то, что называют" корма ". Брайля смысл" RSS Reader "позволяет подписаться на RSS-каналы и получать обновления всякий раз, когда веб-сайт для подачи вы находитесь подписался на обновляет свой контент. обновления RSS может включать новостные статьи, блоги, подкасты, или просто обновленный контент для сайта, такие как акции или анонсов. Брайля Sense U2 МИНИ RSS Reader с предустановленной 9 новостей Google каналы, чтобы вы начали.

Для запуска "RSS Reader", перейдите в меню "Инструменты Web", используя "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод" или просто нажмите "B (точки-1-2)" в главном меню . В меню "Веб-Сервис", перейдите к "RSS Reader" и нажмите "Ввод" или просто наберите "R (точки-1-2-3-5)". Вы также можете запустить "RSS Reader" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-N (точки-1-3-4-5)".

## 9.3 Google Search

Поиск программы Google позволяет легко выполнять поиск, используя Google, Интернет поисковый сервис. Чтобы открыть поиск Google, перейдите в "Е" Web Tools "в главном меню, или нажмите" б (точки-1-2) ". В меню "Веб-Сервис", перейти к "Google Search" и нажмите "Ввод", или нажмите "G (точки-1-2-4-5)» для вызова поиска программ Google.

Вы можете запустить поиск Google из любого места на устройстве, нажав кнопку "F1-U (точки-1-3-6)".

### 9.3.1 Диалог Поиска

"Поиск" диалог содержит 4 пунктов:" Категория " поля со списком ," Ключевое слово " окно редактирования ,кнопку "Поиск" , и кнопка "Закрыть" . Для перемещения по пунктам в диалоге , нажмите " Tab ( ​​F3 или пространства -4- 5) " или " Shift-Tab ( ​​Пробел- F3 или пространства -1-2 )" .

Когда Поиск приложений Google запущен, вы оказываетесь в " поиска" поле редактирования . Введите термин , который вы хотите найти, и нажмите "Ввод" , чтобы запустить поиск ; или перейти на кнопку "Поиск" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите изменить категорию пункты будут искали , вы можете нажать "Shift -Tab ", чтобы получить доступ к " категории" списком.

" Категория " со списком содержит 3 пунктов: "Все" , " Новости " и " Blogger " . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения между элементами в поле со списком. Когда вы выбрали нужную категорию , Tab в " поиска" поле ввода и следуйте инструкциям выше, чтобы выполнить свой ​​поиск .

Если вы хотите выйти из программы , не выполняя с нить поиск , вкладка с кнопкой «Закрыть» и нажмите «Ввод» или нажмите «Пробел - г ( Точки1 -3 -5- 6)" .

“Ввод” or

### 9.3.2 Результаты Диалог

ПослеПоиск осуществляется , вы оказываетесь в диалоге "Результаты" . Диалоговое окно " Результаты " состоит из 6 пунктов:" Категория " поля со списком ," Ключевое слово " окно редактирования ,"Title" список ," Содержание " текстовое поле ,кнопку "Поиск" , и кнопка " закрыть" . Когда Braille Sense завершения поиска термин , введенный , вы оказываетесь в "Название" списка.

" Название " это имя веб результат, который соответствует условия поиска . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения по элементам в "Название" списка. " Название " Список может содержать до 64 пунктов. Чтобы перейти к текущей результате поиска в Интернете , просто нажмите «Ввод» и веб-страница для текущей главы открывается в веб-браузере . Когда вы закончите просмотр веб-страницы нажмите " Пробел- г ( Точки -1-3 -5- 6)" , чтобы закрыть веб-браузера , и вы возвращаетесь в свой список результатов в поисковой программе Google.

" Содержание " текстовое поле содержит информацию о текущей главы , как если бы вы получить, если вы выполняли поиск на сайте Google. Эта информация , как правило, включает в себя быстрый просмотр контента на веб-странице , а также URL в веб- результата.

Используйте "Категория" списком ", поиск по ключевому слову " поле ввода и кнопку "Поиск" , чтобы начать новый поиск , как описано в предыдущем разделе .

Для выхода из программы Поиск Google, перейти на кнопку "Закрыть" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел - г (точки -1-3-5-6) " . press “Пробел-z (Точки-1-3-5-6)”.

## 9.4 RSS Reader.

Really Simple Syndication (RSS-"это метод для обеспечения обновления веб-основе содержания через то, что называют" корма ". Брайля смысл" RSS Reader "позволяет подписаться на RSS-каналы и получать обновления всякий раз, когда веб-сайт для подачи вы находитесь подписался на обновляет свой контент. обновления RSS может включать новостные статьи, блоги, подкасты, или просто обновленный контент для сайта, такие как акции или анонсов. Брайля Sense U2 МИНИ RSS Reader с предустановленной 9 новостей Google каналы, чтобы вы начали.

Для запуска "RSS Reader", перейдите в меню "Инструменты Web", используя "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод" или просто нажмите "B (точки-1-2)" в главном меню . В меню "Веб-Сервис", перейдите к "RSS Reader" и нажмите "Ввод" или просто наберите "R (точки-1-2-3-5)". Вы также можете запустить "RSS Reader" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-N (точки-1-3-4-5)".s-1-3-4-5)".

### 9.4.1 RSS Главное окно

Когда " RSS Reader " открыт, вы оказываетесь в главном окне приложения на " Категория " список. Главное окно состоит из следующих действий: " Категория " список, " Ленты " список ", товары " список, " Описание товара " статический ящик , "Read Всего Описание" кнопку , и , если деталь подкаст ," Скачать " кнопка . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Как вы Tab вперед в этом окне , вам двигаться вперед уровень в структуре контента, и, как вы ShiftTab , вы вернуться уровень в структуре контента. Это означает, что , как вы Tab, содержание становится более конкретным, и, как вы Shift- Tab , содержание становится более общим.

Чтобы проиллюстрировать это, выполните следующие действия:

1 . Используйте " Пробел- 4 " , чтобы перейти к "Google RSS " в " категории " список.

2 . Вкладка раз. Вы ставится на первую корма в категории " Google RSS ", " Главные новости " .

3 Вкладка снова : . Вы оказываетесь на первом элементе в " Главные новости " корма .

4 . Вкладка еще раз, и вы оказываетесь на коротком описании этого пункта .

5 . Если вы Shift- Tab, вы вернетесь первый пункт, затем на ленту новостей , и наконец, к категории " Google RSS " .

Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для навигации по "Категория ", " поток " и "предмет" списки . Нажмите кнопку " Tab (F3 или пробел -4- 5)" для доступа к контенту , специфичные для вашей выбранной категории , корма, или элемента. Нажмите кнопку " Shift-Tab (Пробел -F3 или пробел -1- 2) " , чтобы вернуться уровень и использовать "Пробел - 1" или " Пробел -4" , чтобы выбрать другой пункт , корма , или категорию .

### 9.4.2 Меню Файл

"RSS Reader" "Файл" меню содержит 4 пунктов: "Получать новые новости", "Импорт OPML", "Экспорт OPML" и "выхода".

### 9.4.2.1 Получать новые новости

Опция "Получение Новые новости " обновляет выбранные категории или каналы . Если курсор находится на категории и выполнении этой функции , все каналы в категории обновляются . Если вы оказываетесь на корма, или находятся в списке предметов для данной ленты , выполнения этой функции обновляет только подачу тока . При выборе нескольких элементов в категории или подачи списка , все выбранные элементы обновляются при выполнении "Получение Новые новости " .

Чтобы активировать эту функцию, нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и нажмите "Ввод" на "Файл" . Затем нажмите "Ввод" на " Получать новые новости" . Или, вы можете активировать эту функцию напрямую, нажав "Ввод -R (точки -1-2-3-5) ».

Шрифт Брайля смысл подсказывает " XX / YY обработку ", где х представляет собой количество корма обрабатываемой и у представляет общее количество кормов для обработки. Шрифт Брайля Sense продолжает информировать вас, как обрабатывается каждый новый канал . Когда обновление будет завершено , Braille Sense объявляет , " успешно обновлены у кормит " .

9.4.2.2 Импорт OPML

Если у вас есть RSS Reader на другом устройстве , таком как смартфон или компьютер , вы можете получить доступ к тем же каналы на вашем Брайля Sense U2 MINI. Большинство RSS читатели позволяют экспортировать информацию подачи в виде файла с расширением OPML . Этот файл является каталогом из кормов , к которому вы подписаны . Вы можете импортировать этот каталог в Брайля Sense U2 MINI RSS- читатель с помощью функции " Импорт OPML " . Braille Sense U2 MINI может импортировать OPML 1.0, 1.1, и файлы 2.0.

Для выполнения функции " Импорт OPML ", нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и нажмите " Ввод " на "Файл" . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к "Импорт OPML " и нажмите "Ввод" . Или, вы можете активировать эту функцию напрямую, нажав "Ввод -О (точки -1-3-5) ».

При активации функции " Импорт OPML " , вы оказываетесь в "Загрузки" папку Брайля Sense U2 MINI в " Открыть файл " диалогового , подобной той, в процессоре Word. Перейдите файлы и папки вашего Брайля Sense , пока вы не выберите файл , который вы хотите импортировать и нажмите "Ввод" .

Когда вы выбрали файл OPML вы хотите импортировать , вы оказываетесь в диалоговом окне " Импорт". диалог " Импорт " содержит 4 пунктов: " Категория " список , " Ленты " список , кнопка " Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

" Категория " содержит перечень всех категорий , доступных в OPML импортируемого . " Ленты " список содержит все каналы в выбранной категории . Вы можете выбрать , как много или как мало из кормов в OPML для импорта. Вы можете выбрать только один канал в одной категории , или вы можете выбрать все категории и импортировать все. Нажмите "Пробел" на отдельных категорий или каналы , которые вы хотите выбрать . Если вы хотите импортировать все в OPML , вы можете нажать "Ввод -(точка - 1) " в " Категория " список и все каналы во всех категориях будут импортированы.

Когда вы выбрали все элементы , которые вы хотите импортировать , нажмите "Ввод" или перейти на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Для отмены импорта OPML , перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1 -3 -5- 6)" .

Когда импорт завершен, новые категории появится в "Категория " список главного окна , а корма вы выбрали для импорта появится в соответствующих «кормить» списков для этих категорий.

9.4.2.3 Экспорт OPML

Вы можете сохранить каталог RSS-каналы вы подписаны на на Брайля Sense U2 MINI, либо для использования на другом устройстве , или в качестве резервного в случае если вам нужно восстановить информацию о подписке . Вы можете сохранить каталог RSS категорий и кормов с помощью функции " Экспорт OPML " .

Для выполнения функции " Экспорт OPML ", нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и нажмите " Ввод " на "Файл" . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к «Экспорт OPML " и нажмите "Ввод" . Или, вы можете активировать эту функцию напрямую, нажав " Ввод -S (точки -2-3-4) " .

Экспорт OPML " диалог содержит 4 пунктов: " Файл " список , " Имя файла " поле ввода " Confirm " кнопку , и кнопку« » Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью . " Отменить Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) »или« Shift-Tab (Пробел -F3 или пробел -1- 2) " .

Вы помещаются в поле "Имя файла " поле редактирования . Вы можете ввести желаемое имя файла и нажмите кнопку " Ввод " , чтобы экспортировать OPML или Tab , чтобы "Подтвердить " и нажмите кнопку "Ввод" . Если вы хотите изменить местосохранения файла , Shift-Tab в "Файл" списка и использовать команды нормальное навигации для управления файлами , чтобы выбрать новое место . Если вы хотите отменить экспорт OPML , Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1-5 )" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6)" .-1-3-5-6)".

9.4.2.4 Выход

Эта команда завершает программу "RSS Reader" и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню "программы". Вы можете выйти из "RSS Reader", нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или выбрав "Выход" из "RSS Reader" в меню Файл.

### 9.4.3 Меню категории

"Меню Категория появляется только тогда, когда курсор находится в" Категория Категория "меню содержит 3 пунктов:" "список.». Вставить Категория "," Удалить категорию "и" Изменить категорию "Эти предметы подробно обсуждаются в следующие разделы.

9.4.3.1 Вставить Категория

" Функция Вставить Категория позволяет создавать и назвать новую категорию в списке по умолчанию, RSS Reader содержит 2 категории: . " " . Как указывалось ранее," Google RSS "и" Мои каналы категория Google RSS " содержит 9 новости Google каналы , чтобы вы начали с помощью RSS . категория " Мои каналы " , где все новое каналы подписке на помещаются . После того как вы подписались на несколько каналов , вы можете создать категории вашего собственного выбора , и двигаться каналы в эти категории , используя меню «кормить» обсуждается далее в этом разделе .

Для выполнения функции "Вставить категории", нажмите кнопку " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и перейдите к " Категория " и нажмите кнопку "Ввод" . Затем нажмите "Ввод" на " Вставка Категория " . Или , вы можете нажать "Ввод - I (точки -2- 4) ", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из "Категория " список.

Диалоговое окно " Вставить Категория " содержит 3 пунктов: " Название категории " окно редактирования , кнопку "Подтвердить" , и "Отмена " кнопку . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Чтобы создать новую категорию , введите имя в поле редактирования и нажмите «Ввод» или перейти на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Для отмены создания новой категории , Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1 -3 -5- 6)" .

9.4.3.2 Удалить Категория

Если вы хотите удалить категорию из вашей RSS каталоге, вы можете сделать это с помощью функции "Удалить категорию". Примечание: если вы удалить категорию, все каналы в этой категории будут удалены. Если вы хотите сохранить любой из каналов в категории, пожалуйста, перейти их в другую категорию, как описано далее в этом разделе.

Для выполнения функции "Удалить Рубрика", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню, и перейдите к "Категория" и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите к "Удалить категорию" с помощью "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете нажать "Пробел-D (точки-1-4-5)", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из "Категория" список.

При выполнении функции "Удалить Рубрика", вам будет предложено, "DELETE XXXX Рубрика?" где XXXX представляет категорию, под курсором. По умолчанию это "Да". Нажмите "Ввод", чтобы удалить текущую категорию. Если вы не хотите, чтобы удалить текущую категорию, нажмите "Пробел-4" для перейтиа к "Нет" и нажмите "Ввод".

9.4.3.3 Изменить Категория

Если вы хотите переименовать категорию, чтобы более адекватно выразить каналы, содержащиеся в нем, вы можете сделать это с помощью функции "Изменить категорию". Для выполнения функции "Изменить категорию", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню, и перейдите к "Категория" и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите к "Модификация категории", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-М (точки-1-3-4)", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из "Категория" список.

Диалоговое окно "Изменить категорию" содержит 3 пунктов: "Название категории" окно редактирования, кнопку "Подтвердить", и кнопка "Закрыть". Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Чтобы переименовать категорию блокировки новое имя в поле ввода и нажмите "Ввод" или Tab, чтобы "Подтвердить" и нажмите кнопку "Ввод". Если вы хотите отменить изменения категорию, вкладка с кнопкой «Закрыть» и нажмите «Ввод» или нажмите «Пробел-E (точки-1-5)" и вы возвращаетесь к "Категория" список.

### 9.4.4 меню лент

Когда вы находитесь в "поток" список или список элементов в корма, меню "поток" вместо меню "Категория". Меню "поток" содержит 5 пунктов: "поиск каналов", "Вставить поток", "Удалить поток", "изменить канал" и "Move поток". Эти предметы подробно обсуждаются в следующих разделах.

9.4.4.1 Поиск для каналов

Пункт " Поиск для каналов " позволяет осуществлять поиск заданного сайт RSS -каналы и добавить их в свой RSS Reader . Для выполнения функции "Искать для каналов ", нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и перейдите к " Лента ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Затем нажмите "Ввод" на "Поиск для каналов " Или , вы можете нажать "Ввод -N (точки -1-3-4-5) ", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из " поток " список.

Выполните поиск каналов " диалога содержит 3 пунктов: " Поиск URL подачи " компьютер Edit Box , " Confirm " кнопку , икнопку« » Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью . " Отменить Tab (F3 или Пробел- 4- 5) " или " Shift-Tab (Пробел - F3 или Пробел -1- 2) " .

Для поиска веб-сайт для доступного RSS -каналы, введите адрес сайта на компьютерной Брайля и нажмите «Ввод» или Вкладки в "Подтвердить " и нажмите кнопку "Ввод" . Braille Sense U2 MINI выводит список доступных кормов для сайта Вы ввели. Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения между каналов в списке . Нажмите кнопку "Ввод " на корма , который вы хотите добавить .

При нажатии «Ввод» на нужный канал , вы оказываетесь в диалоговом окне " Вставить поток " . диалог " Вставить поток " содержит 5 пунктов: " URL ленты " компьютер Edit Box , " Категория " список , кнопка "Вставить Категория " , кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

" URL ленты " окно редактирования отображает URL выбранного канал. " Категория " список позволяет выбрать , к какой категории , в которую вставить канал. Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения между каналов в списке . Кнопка "Вставить Категория " позволяет создать новую категорию , в которой , чтобы поместить канал. При нажатии этой кнопки открывает тот же диалог , как описано в разделе 9.4.3.1 .

После завершения установив ваши настройки для корма, вкладка с кнопкой "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите , чтобы отменить вставку корма, Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1-3-5-6 ) " .

9.4.4.2 Вставить поток

Вы можете использовать опцию "Вставить поток", если вы знаете точный адрес подачи, который требуется вставить. Для выполнения функции "Вставить поток", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню, и перейдите к "Лента", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите к "Вставьте поток", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-I (точки-2-4)", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из "поток" список.

При выполнении функции "Вставить поток", вы оказываетесь в той же "Вставка поток" диалоге, как описано в предыдущем разделе. Введите точный адрес в RSS поток в поле компьютер редактирования, выберите Ваши предпочтения категорию и нажмите «Ввод» на кнопку "Подтвердить", чтобы вставить канал.

9.4.4.3 Удалить поток

Если вы хотите удалить ленту с вашего RSS Reader, вы можете сделать это с помощью функции "Удалить поток". Для выполнения функции "Удалить поток", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню, и перейдите к "Лента", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите к "Удалить поток", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете нажать "Пробел-D (точки-1-4-5)", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из «кормить» списка.

При выполнении "Удалить поток", вам будет предложено, "Удалить XXXX канал?" где XXXX является подача под курсором. По умолчанию это "Да". Удалить подачи, нажмите "Ввод". Если вы не хотите, чтобы удалить канал, нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Нет" и нажмите "Ввод".

9.4.4.4 Изменить поток

Если вы хотите переименовать канал в более уместно выразить контент для вашей справки, илиURL изменился, и вам нужно изменить его , вы можете сделать это с помощью функции "Изменить поток " . Для выполнения функции "Изменить поток ", нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и перейдите к " Поток " и нажмите кнопку "Ввод" . Затем перейдите к " Изменить поток ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод -М (точки -1-3-4) ", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из " поток " список.

" Изменить поток " диалог содержит 5 пунктов: " поток Имя " Edit Box , " URL ленты " компьютер окно редактирования , " Категория " список, кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Закрыть" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Чтобы переименовать тип загрузки новое имя в поле ввода и нажмите " Ввод " или Tab , чтобы "Подтвердить " и нажмите кнопку "Ввод" . Если вам нужно изменить URL, Tab в " поток URL" компьютер окне редактирования , и введите новый адрес в компьютерной Брайля. Если вы хотите изменить категорию, в которой подача находится , таб к "категории " список и использовать "Пробел - 1" или " Пробел -4 ", чтобы выбрать другую категорию . Когда вы закончите , установив ваши настройки , вкладка к "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите отменить изменения корма , таб к "Закрыть" кнопку и нажмите «Ввод» или нажмите «Пробел -E (точки -1-5 ) ", и вы вернетесь в " поток " список.

9.4.4.5 Перемещение поток

Если вы хотите изменить категорию , в которой подача находится , но не нужно изменять другую информацию для корма, вы можете использовать функцию " Перейти поток " . Для выполнения функции " Перейти поток ", нажмите " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , и перейдите к " Поток " и нажмите кнопку "Ввод" . Затем перейдите к "Перейти поток ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Или , вы можете нажать " Возврат -V (точки -1-2-3-6) ", чтобы выполнить эту функцию непосредственно из " поток " список.

Диалоговое окно " Перейти поток " содержит 3 пунктов: " Категория " список , кнопка "Отмена" кнопку "Подтвердить" , и . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Если вы хотите изменить категорию, в которой подача находится , таб к "категории " список и использовать "Пробел - 1" или " Пробел -4 ", чтобы выбрать другую категорию . Когда вы закончите , установив ваши настройки , вкладка к "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите отменить изменения корма , перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" , и вы вернетесь в «кормить» списка.

### 9.4.5 Параметры

Диалоговое окно " Параметры " позволяет установить параметры, относящиеся к приема и отображения контента подачи. Чтобы открыть "Опции" Диалог , нажмите "Пробел -М " или "F2 " , чтобы открыть меню . Перейдите в раздел "Параметры" , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Или , вы можете нажать Возврат -O " , чтобы открыть" диалоговое (точки -1-3-5) Опции " из любой точки RSS Reader .

Диалоговое окно " Опции " содержит 4 пунктов: " Режим просмотра " поля со списком , " Выход срок " со списком , "Confirm" кнопку , и"Отмена " кнопку " Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью . " Tab (F3 или Пробел- 4-5) "или" Shift-Tab (Пробел -F3 или пробел -1- 2) " .

" Режим просмотра " позволяет установить , как вы хотите элементы в питании , который будет отображаться . Варианты " Название " и " Название / Дата " . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для навигации среди вариантов .

Установка " Выход срок " определяет время, в течение которого RSS Reader будет обновлять каналы . Возможные значения "нет" , " 2 дня " , " 3 дня " , "4 дня " , "5 дней" , " 6 дней " , и " 7 дней " . Если установить срок вывода на 5 дней , это означает, когда вы обновляете ваш RSS -каналы,RSS Reader будет загружать все элементы размещены в течение последних 5 дней. Если вы выберите "Нет " ,RSS читатель загрузит все доступные элементы при обновлении каналов независимо от того, как давно они были размещены . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" выбрать срок вывода.

Когда вы закончите , установив ваши настройки , вкладка к "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы не хотите , чтобы сохранить настройки , вкладка к " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6) " .

### 9.4.6 Горячие клавиши в RSS

Получать новые новости: Ввод-R (точки-1-2-3-5)

Импорт OPML: Введите-О (точки-1-3-5)

Экспорт OPML: Пробел-ы (точки-2-3-4)

Скачать Подкаст: Ввод-D (точки-1-4-5)

Прочитать весь Описание: Ввод-L (точки-1-2-3)

Опции: Возврат-вывода (точки-1-3-5)

От списку категорий:

Вставьте Категория: Ввод-я (точки-2-4)

Удалить Категория: Пробел-D (точки-1-4-5)

Модификация категории: Ввод-М (точки-1-3-4)

От поток Список:

Поиск для каналов: Ввод-N (точки-1-3-4-5)

Вставьте Feed: Ввод-I (точки-2-4)

Удалить Feed: Пробел-D (точки-1-4-5)

Изменить Feed: Ввод-М (точки-1-3-4)

Перемещение Feed: Возврат-V (точки-1-2-3-6)

# 10. Социальные сети

Социальный сервис представляет собой интернет-сервис, платформа, или сайт, который сосредоточится на создании и отражая социальных сетей или социальных отношений между людьми, которые разделяют интересы и / или деятельности.

Чтобы получить доступ к социальной сети услуги на Брайля Sense U2 MINI, выполните следующие действия:

(1) Убедитесь, что Braille Sense U2 MINI имеет активное подключение к Интернету, а все услуги, в этом меню требуют онлайн-доступ. Если вы в настоящее время не имеют активного подключения к Интернету, вы можете установить 1 до используя диалог "Настройка Интернет" в меню "Утилиты". Примечание: Чтобы настроить подключение к Интернету, необходимо иметь доступ в Интернет доступный через сеть Wi-Fi или подключения к локальной сети.

(2) Нажмите клавишу короткий путь ", с (точки 1-4)" из меню "программы". Или используйте клавиши навигации для перемещения "социальных сетей" и нажмите "Ввод".

## 10.1 Доступные услуги социальных сетей

Меню Социальные сети на Braille Sense U2 MINI обеспечивает доступ к следующим услугам:

1) Twitter (т)

2) Google Talk (г)

3) MSN Facebook (f)

4) Sense чат ©

Учетные записи для каждой из первых 3 услуг должны быть созданы с помощью веб-сайтов для каждой службы, прежде чем пытаться использовать сервис на Braille Sense U2 MINI.

Для Twitter: пожалуйста, посетите www.twitter.com.

Для GoogleTalk: перейдите на www.google.com.

Для Facebook : посетите www.facebook.com.

Sense чат позволяет 2 Sense пользователям NoteTaker подключать свои модели Для заметок через Bluetooth и общение друг с другом. (см. раздел 10.5)

В меню "Социальные сети", вы можете перемещаться между программами, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Чтобы открыть программу, нажмите "Ввод" на программе или введите сочетание клавиш, связанное с программой.

## 10.2 Twitter

«Твиттер» является микро-блогов сервис, который позволяет отправлять сообщения в режиме реального времени для тех, кто последует за вами и читать сообщения друзей и семьи, а также новостных сайтов и других организаций, которые хотели бы размещать информацию для публичного чтения.

Вы также можете отправлять и получать ответы на ваши сообщения, репост твитов от других, отправить прямые сообщения тем, кто следует ваши твиты и легко искать и извлекать твитов, добавив их в избранное.

Для запуска "Twitter", выполните следующие действия:

1) В главном меню, нажмите кнопку "с (точки 1-4)" или перейдите к "Социальные сети", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод".

2) Нажмите "т (точки 2-3-4-5)" или перейти в «Твиттере» и нажмите «Ввод».

Вы также можете запустить "Twitter" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-я (точки-2-4)".

### 10.2.1 Терминология Twitter

1) Tweet : Сообщение отвечал в «Твиттере» . Он похож на размещения на доске объявлений . Разница есть, нет места, чтобы написать название .

2) твиты позволяют размещать 140 символов независимо от языка. Твит может также содержать URL.

3) Упоминание : Когда вы репост чей-то твит , отвечать на чей-то твит , или упоминать их в чирикать ваших собственных.

4) Ответ : ответить на твит , определенным пользователем .

5) Следуйте : следить других пользователей . Вы можете подписаться на твиты других пользователей , таким образом , вы следуете их .

6 ) Читатели других пользователей , которые следуют за Вами , или, скорее , которые подписались на ваших твитов .

7) Unfollow : остановить следующие другого пользователя.

8) Retweet : доставить твит другого пользователя вашим читателям по перерегистрация его. Сокращенное помощью "RT" .

9) Друг: пользователи, которые следуют друг за другом .

10) ДМ : Прямое сообщение к или от конкретного пользователя. Вы можете только отправить " Прямая сообщение " кому-то своим читателям. " Примечание: прямые сообщения являются частными , при этом можно увидеть только те, кто обменять их .

11) Хронология: список твитов в порядке их были размещены .

### 10.2.2 Доступ к "Twitter"

Чтобы использовать эту программу "Twitter", необходимо создать учетную запись "Twitter". Посетите "Twitter" веб-сайт по адресу www.twitter.com, чтобы зарегистрироваться. Если у вас уже есть учетная запись "Twitter", вы можете использовать программу "Twitter" после входа в систему

Для использования "Twitter", Braille Sense U2 MINI должен быть подключен к Интернету. Пожалуйста, убедитесь, что вы активное подключение к Интернету перед началом Twitter.

10.2.2.1 Вход

При запуске " Twitter " ," Вход " Появится диалоговое . Перейти к следующему управления, нажав кнопку " Tab ( ​​F3 или " Пробел -4- 5) "или к предыдущему элементу управления , нажав кнопку" Shift-Tab (Пробел - F3 или Пробел -1- 2) " .

"Войти " Диалог состоит из следующих действий:

1) ID: компьютер окно редактирования , для введя "Twitter " Account ID .

2) Пароль: компьютер окно редактирования , для ввода вашего "Twitter " пароль .

3) Автоматически установить время из Интернета : флажок , чтобы установить , является ли Braille Sense U2 MINI Время синхронизируется с интернет- сервером времени . По умолчанию " проверил " .

4) Запомнить меня: флажок , чтобы выбрать, следует ли вам сохранить ваши «Id» . По умолчанию это " Снимите флажок" .

5) Сохранить пароль :флажок , чтобы выбрать, следует ли вам сохранить ваши "пароль" . По умолчанию это " Неограниченный " .

6 ) Автоматическая Вход : флажок , чтобы выбрать, следует ли автоматически войти в «Твиттере» , когда будет запущена программа . По умолчанию это " Неограниченный " . Примечание: использовать Auto Войти функции , " Запомнить меня " и " Сохранить пароль " флажков должны быть проверены .

7 ) Вход : кнопки , чтобы войти в Twitter

8) Отменить : кнопку , чтобы отменить входа в систему и выхода из программы "Twitter " .

Для входа в Твиттере:

1) Когда "Sign In" диалоговое окно, вы оказываетесь в "ИД" компьютер окне редактирования . Введите Twitter " Id " . Примечание:" Id " должны быть напечатаны с использованием компьютерного Брайля .

2) Нажмите "Tab (F3 или пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Пароль" компьютер окне редактирования . Введите Twitter пароль . Опять же, вы должны использовать компьютер Брайля .

3) Для сохранения «Id » и « пароль », нажмите "Пробел" , чтобы проверить как «Помни меня» флажок и " Сохранить пароль" флажок.

4) Для автоматического входа в " Twitter " , когда открывается программа , нажмите "Пробел" "проверить " "Авто Войти " флажок .

5) Нажмите кнопку "Ввод " . Или перейти на кнопку «Войти », используя "Tab (Пробел -4- 5 )" , и нажмите "Ввод"

6) Braille Sense U2 MINI дисплеи , "Подключение " и пытается войти в " Twitter " . Если вход выполнен успешно , " Освежающий Главная Хронология" отображается . Через пару секунд , отображается список твитов в домашней шкале. Если Braille Sense U2 MINI не подключен к Интернету , вам будет предложено , "Пожалуйста, проверьте подключение к Интернету " и вы оказываетесь еще в "ID" компьютер окне редактирования .computer edit box.

10.2.2.2 Вход, и выход

"Выход" позволяет выйти из текущего счета Twitter, не закрывая программу. После регистрации, вы вернетесь в диалоговое окно "Войти". Нажмите горячую клавишу, "Ввод-G (точки 1-2-4-5)", чтобы выйти из текущего счета Twitter, или нажмите "Ввод" на опцию "Выход", расположенной в меню "Файл".

Для выхода из программы "Twitter", нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)" или нажмите кнопку "Ввод" на кнопку "Выход", расположенной в меню "Файл".

### 10.2.3 Главный диалог "Twitter"

Если вход выполнен успешно , вы оказываетесь в диалоге главного " Twitter " . Диалоговое Основной " Twitter " состоит из 10 элементов управления. Перемещение между элементами управления, используя "Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -4- 5)" .

Диалоговое Основной «Твиттер» содержит следующие пункты :

1) Хронология: или список твитов теми вы будете следовать в порядке их были размещены .

Хронология показывает " Пользователь: Tweet " следующим образом.

himsintl : Поздравления с праздниками от HIMS International.

В случае упоминания ,твит отображается как " Sender ID : @ приемника Id , Tweet " следующим образом.

Kimjk : . @ Himsintl Привет из HIMS International "

" Retweet " , отображается как " Retweeter Id: RT @ оригинального писателя Id: Tweet " следующим образом .

Билл: RT: @ Робин : С днем ​​рождения ! ! .

Используйте следующие клавиши навигации на временной шкале .

Перейти к следующему твит : Пробел -4

Перейти к предыдущей твит : Пробел -1

Перейти к первой твит в текущем списке : Пробел -1-2 -3

Перейти на последнюю твит в текущем списке : Пробел -4- 5 -6

Вверх 18 твитов : Пробел -1-2 -6

Вниз 18 твитов : Пробел -3 -4- 5

2) Время : Отображение даты и времени сосредоточены твит .

Например, " пятница, 1 января 2011 , 3:00 вечера "

3 ) Далее список: При нажатии кнопки " Ввод" на эту кнопку загружает следующую группу из 18 твитов. Вы также можете нажать горячую клавишу , "Ввод -N ( многоточий 1-3-4-5 ) ", чтобы загрузить следующего списка .

4) Нажмите Refresh : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы обновить Timeline , чтобы отразить любые новые твиты размещенные с момента открытия «Твиттер» , или выполнены ваш последний обновления. Вы также можете обновить ваш график , нажав "Ввод -R (точки 1-2-3-5 ) " .

5) кнопку Tweet : Эта кнопка открывает диалоговое окно " Tweet ", и места, которые вы в окне редактирования , где вы можете написать твит . Вы также можете открыть диалоговое окно " Tweet ", нажав " Ввод- T ( точки 2-3-4-5 )" .

6) кнопку Ответ : Используйте эту кнопку , чтобы ответить на сосредоточена твит . Вы можете открыть " Reply " диалог, нажав "Ввод - у (точки 1-3-4-5-6 ) " .

7) кнопку Удалить : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , когда сосредоточены на одном из ваших собственных твитов удалить твит , что вас в курсе . Вы также можете удалить твит , нажав " Пробел -д (точки 1-4-5 ) " . Появляется Эта кнопка , только тогда, когда один из ваших собственных твитов ориентирована . Когда твит другого пользователя ориентирована эта кнопка не появляется.

8) Retweet кнопка: Используйте эту кнопку для репост твит другого пользователя. Вы можете перечириканье другой твит , нажав "Ввод -E ( точки 1-5) " . Кнопка " Retweet " не появляется , когда один из ваших собственных твитов ориентирована .

9) Добавить в избранное кнопки : Добавить сфокусированного твит на свой " Избранное " список. Вы также можете добавить твит ваш любимый , нажав " Ввод- V ( точки 1-2-3-6 )" .

10) Tweet информация: Используйте эту кнопку , чтобы просмотреть подробную информацию для ориентированной твит . Вы можете также просмотреть информацию твит , нажав " Возврат -I ( точки 2-4) " .

### 10.2.4 Лента

Программа Twitter на чувстве Диктофоны позволяет доступ к различным сроки. В диалоговом окне главного "Twitter", Timeline отображает твиты согласно шкале вы выбрали. Вы можете использовать горячие клавиши для быстрого вызова временную шкалу вы желаете, будь то ваш дом сроки, все твиты, в которых упоминается вам, или сроки для конкретного пользователя.

10.2.4.1 Доступные Сроки

1) Главная Хронология : Ваш " Главная Хронология" отображается, когда вы входите в «Твиттере» .

Все твиты со стороны тех, вы будете следовать размещены здесь . Горячая клавиша для доступа к своему "Home Timeline " является " Ввод- ч (точки 1-2-5 )" из любой точки «Твиттере» .

2) Пользователь Время линия : Показывает только твитов размещенные указанного пользователя .

Используйте горячую клавишу " Ввод- U ( точки 1-3-6 ) " для доступа пользовательский график . После нажатия на горячую клавишу , " Ввод- U ( точки 1-3-6 ) " , появляется окно редактирования , в котором можно ввести имя пользователя, чьи сроки вы хотите получить доступ . Нажмите "Ввод" , чтобы обновить график этого пользователя.

3) Текущий Хронология Пользователь: Отображает график для пользователя в данный момент сосредоточены твит . Горячая клавиша " Возврат - и ( точки1 -3- 6)" .

4) Упоминание Timeline : Отображает Tweets , что упоминание вас , либо в ответ , ретвитом или потому что другой пользователь просто упомянул вас в его или ее чириканье . Горячая клавиша " Ввод- м (точки 1-3-4 )" .

5) Retweet Of Me : Отображает твитов с Вашими ответами , которые были повторно отправил на ваших последователей . Горячая клавиша " Возврат -о (точки 1-3-5 ) " .

6) Список Хронология: Используйте эту функцию для просмотра твиты из списка вы создали или список вы следуете . При выполнении этой функции , вам будет представлен список доступных списке, из которого вы можете выбрать. Горячая клавиша " Возврат -П (точки -1-2 -3- 4)" .

7 ) Любимое Хронология: отображает твиты , сохраненные в качестве избранных. Горячая клавиша "Ввод -L (точки -1 -2- 3)" .

Вы также можете получить доступ к различным сроки из меню " Timeline " в " Twitter " меню программы.

10.2.4.2. Обновить

Обновить функция предназначена для обновления списка твитов в текущей временной шкалы. При активации этой команды Braille Sense U2 MINI загружает новые твиты размещенные с момента открытия Twitter или последнего обновления сроки. Твитов расположены в хронологическом порядке от новых к старым.

Вы можете обновить график, нажимая горячую клавишу "Ввод-R (точки 1-2-3-5)". Или Нажмите кнопку "Tab" из диалогового окна главного "Twitter", чтобы перейти к кнопку "Обновить" и нажмите "Ввод".

10.2.4.3 нагрузки Следующая список

Используйте эту функцию, чтобы загрузить следующий список из 18 твитов. Каждый раз, когда вы активируете команду "Вперед список", в ближайшие 18 твитов добавляются к текущему списку. Список продолжает накапливаться, пока вы не выполните обновление.

Чтобы загрузить "Next List", используйте горячую клавишу ", Ввод-N (точки 1-3-4-5)", или вкладку, чтобы кнопку "Далее список" и нажмите "Ввод".

### 10.2.5. Управление «твитами»

10.2.5.1 Tweet

Эта команда позволяет добавить сообщение на сервер "Twitter", так что ваши последователи могут получить доступ к его следующем входе в систему дюйма

Чтобы открыть диалоговое окно "Tweet", нажмите горячую клавишу, "Ввод-т" из диалогового окна главного "Twitter", или перейти на кнопку "Tweet", используя "Tab" и нажмите "Ввод". Или, вы можете открыть меню и выберите "Tweet" из меню "Tweets".

Диалоговое окно "Tweet" состоит из 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Tweet? : Окно редактирования, в котором можно написать твит.

2) Персонажи: строка состояния отображается текущее количество символов, используемых и максимальных символов. Например, "Персонажи: 0/140T".

3) Добавить ID: диалоговое со списком тех, кого вы следовать из которых вы можете выбрать идентификатор упомянуть в свое сообщение.

4) Tweet: Кнопка используется, чтобы отправить твит.

5) Отменить: кнопка используется для отмены проводку твит.

10.2.5.2 Удалить Tweet

Если вы разместите твит, содержащий ошибки, или о том, какие вы передумаете на публикации, вы можете удалить его. Чтобы сделать это, перейдите к твит, который вы хотите удалить, и нажмите "Пробел-д (точки-1-4-5)" или вкладка с кнопкой "Удалить" и нажмите "Ввод". Вы спросили, если вы уверены, что хотите удалить твит. Нажмите "Ввод", чтобы продолжить удаление. Для отмены удаления твит, нажмите "Пробел", чтобы изменить кнопку "Нет" и нажмите "Ввод".

10.2.5.3 Ретвитнуть

"Retweet" используется для репост чириканье вы получили, чтобы те, кто последует за вами видим. Вы можете перепечатывать твит, содержащий важную уведомления или что-то весело вы хотите поделиться с другими.

Для перечириканье пост, найти должность вы хотите перечириканье и нажмите «Ввод-е (точки-1-5)». Вы представлены списком 3 варианта: "Retweet", "Цитата Tweet" и "Отмена". Если вы просто хотите перепечатывать чужой твит, нажмите "Ввод" на "Retweet". Если вы хотите процитировать чужой твит в собственном сообщению, нажмите "Ввод" на "Цитата Tweet". Если вы хотите отменить Retweeting, нажмите "Ввод" на "Отмена".

Если перечириканье успешно, устройство объявляет Tweet завершена "и вы вернетесь в ваш график.

10.2.5.4 Упоминание

"Упоминание" является твит, в котором другой пользователь упоминается, либо потому, что вы Retweeting один из его или ее сообщений, отвечая на него или нее, или потому, что вы просто выбрали говоря пользователю в чириканье Вы публикуете. Чтобы отметить конкретного пользователя в одном из ваших твитов, использовать в-знак перед идентификатором пользователя при его наборе в свое сообщение.

Приведенные ниже примеры показывают, твиты, содержащие упоминания.

Пример 1: @ Робин Здравствуйте, учитель, приятно видеть вас на Twitter.

Пример 2: @ Билл и @ Робин будет показан на технологической выставке в этот вечер ".

Пример адреса конкретного пользователя. Пример 2 упоминает 2 отдельных пользователей и определяет их включение на предстоящем технологии шоу.

10.2.5.5 Ответить

"Ответить" просто ответ на публикуемую твит. Чтобы ответить на твит, перейдите в твиттере, к которому необходимо ответить, и нажмите "Ввод-у (1-3-4-5-6)" или вкладки с кнопкой "Ответить" и нажмите "Ввод".

Или, в меню выберите "Ответить" в меню "Tweets".

"Ответ" диалог содержит те же 4 управления, как это делает диалог "Tweet". Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Когда откроется "Ответить" Диалог, вы оказываетесь в поле ввода, в котором можно ввести ответ пост. Идентификатор пользователя человеке, которого вы отвечаете уже заполнено со знаком на-предшествующего ему. Когда вы завершите ввод вашего ответа, нажмите "Ввод", или перейти на кнопку "Tweet" и нажмите "Ввод". Если ответ будет успешным, "Tweet завершена" объявляется и отображается.

10.2.5.6 Tweet Информация

Диалоговое окно " Tweet Информация " предоставляет информацию о текущем твит . Если твит содержит ссылку , вы можете открыть ссылку в " веб-браузера " . Вы также можете следить пользователя о твит , а также просматривать идентификаторы и хэштеги включены в твиттере . Вы также можете использовать диалог " Tweet Информация ", чтобы скопировать содержимое твит .

Чтобы открыть диалоговое окно " Tweet Информация ", нажмите "Ввод" на нужном твит .

Диалоговое окно " Tweet Информация " состоит из 6 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Содержание: содержит содержание размещенных сообщения.

2) URL:список, содержащий различные URL, включены в чириканье . Использование " Пробел- 4 " или " Пробел -1" , выберите URL , который нужно открыть , и нажмите " Ввод " . " Веб-браузер " автоматически запускается , и вы взяты на веб- адрес URL.

3 ) перечень Hashtags включены в твиттере .

4 ) перечень идентификатор пользователя упоминается в твиттере годов.

5) Кнопка Хронология пользователя для просмотра сроки от ID , на которой курсор помещается на вкладке ID .

6) Закрыть :кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно " Tweet Информация " и вернуться к временной шкале. Вы также можете использовать "F 4 " или " Пробел -е (точки 1-5 ) " Чтобы закрыть диалоговое окно.

10.2.5.7 Добавить в избранное

"Добавить в избранное" является функцией, чтобы добавить определенный твит на свой "Favorite List". Позже вы сможете получить доступ к любимым твитов быстро воспитания "Любимое список".

Чтобы добавить твит в избранное, перейдите в твиттере вы хотите добавить, и нажмите "Ввод-V", или вкладку, чтобы "ввести избранные" и нажмите "Ввод". Вы также можете выполнить эту команду из меню "Tweets". Если добавление прошло успешно, прибор показывает "Завершено" и вы вернетесь в свой ​​график.

10.2.5.8 Список избранного

Вы можете просматривать ваши любимые твиты, открыв диалоговое окно "Любимое список". Чтобы открыть диалоговое окно "список избранных", нажмите "Ввод-L (точки 1-2-3)" или, в меню выберите "Любимое список" из меню "Tweets". Диалоговое окно "Любимое Список" содержит 4 управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Любимое список: список твитов вы добавили в «Избранное Список" от новых к старым.

2) Далее список: Используется для перейтиа к следующей 18 фаворитов в списке. Нажмите кнопку "Ввод-N (точки 1-3-4-5)" или "Ввод" на кнопку "Далее список".

3) Снимите: A кнопку, чтобы удалить целенаправленную фаворита. Вы также можете нажать "Пробел-д (точки 1-4-5)", чтобы удалить фаворита.

4) Закрыть: Закрывает окно "Любимое Список" и возвращает вас к предыдущей позиции. Вы также можете использовать "F 4" или "Пробел-е (1-5)", чтобы закрыть "список избранных.

### 10.2.6. Управление списками читающих и читаемых

10.2.6.1 Читать Пользователя

Эта команда используется, чтобы следить за твиты другого пользователя. Чтобы открыть диалоговое окно «Читать User", нажмите кнопку "Возврат-A (точка 1)". Или вы можете активировать "Follow User" из меню "Следить".

Диалоговое окно "Следовать пользователя" состоит из 3 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Следуйте ID пользователя:? Окно редактирования, в котором можно ввести имя пользователя, или организации, который вы хотите следовать.

2) Убедитесь,: A кнопку, чтобы подтвердить или выполнить следующие пользователем.

3) Отменить: A кнопку, чтобы отменить следующие пользователем.

Когда диалог "Следуйте пользователя" открыт, введите Twitter идентификатор пользователя, которого необходимо следовать в поле ввода и нажмите "Ввод". Если Braille Sense U2 MINI в состоянии определить местонахождение пользователя и следовать за ними, прибор показывает: «Следуй за полное" и возвращает вас к предыдущей позиции.

10.2.6.2 Читаемые

" После " отображает список тех пользователей, которых вы подписаны на Twitter.

Чтобы открыть "после " диалог , нажмите кнопку " Возврат - L ( точки 1-2-3 )" , или выбрать " После " из меню "Следить" .

" После " состоит из 7 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) После : список тех, вы будете следовать на Твиттере .

2 ) Далее список: загружает следующую 18 пользователей, которых вы следовать. Вы можете также загрузить "Next List" , нажав "Ввод -N" .

3) Снимите следующим образом:кнопку, чтобы удалить пользователя из списка тех, кого вы следовать , а точнее, на кнопку, чтобы остановить следующие пользователь . Вы также можете нажать " Пробел -D ( точки1 -4- 5) ", чтобы удалить целенаправленную пользователя от вашего "После " список.

4) Сроки Пользователь: отображает сообщения от текущего пользователя.

5) Информация о пользователе : отображает информацию о текущем пользователе , включая имя , ID, обо мне, Главная и После , последователя и Tweet рассчитывает.

6) Добавить пользователя в список : открывает диалоговое окно , позволяющее добавить текущего пользователя в одном из ваших созданных списков.

7) Закрыть :кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно «По следам " . Вы также можете использовать "F 4 " или " Пробел -е (точки 1-5 ) " , чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться к предыдущей позиции.

10.2.6.3 Читающие вас

" Аудитория " представляет собой список пользователей , которые следуют ваши твиты .

Чтобы открыть диалоговое окно "последователей" , нажмите горячую клавишу , " Возврат -E ( точки 1-5) " , или выберите " Аудитория " из меню "Следить" .

Диалоговое окно " Аудитория " состоит из 7 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Последователи:список тех, кто следит ваши твиты .

2 ) Далее список:кнопку, чтобы загрузить следующие 18 последователей в списке . Вы можете также загрузить "Next List" , нажав "Ввод -N" .

3) Следуйте Пользователь:кнопку, чтобы вступить в круги сфокусированного пользователя.

4) Сроки Пользователь: отображает сообщения от текущего пользователя.

5) Информация о пользователе : отображает информацию о текущем пользователе , включая имя , ID, обо мне, Главная и После , последователя и Tweet рассчитывает.

6) Добавить пользователя в список : открывает диалоговое окно , позволяющее добавить текущего пользователя в одном из ваших созданных списков.

7) Закрыть :кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно "последователей" . Вы также можете закрыть диалоговое окно , нажав кнопку " F 4 " или " Пробел -е (точки 1-5 )" .

### 10.2.7. Использование личных сообщений

Прямой функцией Сообщение позволяет отправлять и получать прямые сообщения и из конкретного пользователя. Личные сообщения можно увидеть только те, кто обменять их. Вы можете только обменять прямые сообщения с теми, кто последует за вами.

10.2.7.1 Отправить личное сообщение

Используйте диалог "Отправить персональное сообщение " для отправки " Прямая сообщение " (DM) с одним из ваших "последователей " . Чтобы открыть диалоговое окно «Отправить Прямая сообщение ", нажмите " Ввод- S ( точки 2-3-4 ) " , или выберите " Отправить персональное сообщение " из меню " Tweets " . Диалоговое окно " Отправить персональное сообщение " состоит из 6 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Последователи:список тех, кто последует за вами . Выберите пользователя из этого списка , чтобы отправить персональное сообщение тому человеку .

2 ) Далее список: загружает следующие 18 последователей в вашем списке. Нажмите кнопку "Ввод -N ( многоточий 1-3-4-5 )" или " Ввод" на эту кнопку , чтобы загрузить следующую список .

3) Сообщение : окно редактирования , в котором можно ввести текст, который вы хотите отправить . Когда это сделано, вы можете нажать "Ввод" , чтобы отправить сообщение и вернуться к " последователей " список.

4 ) Персонажи:строка состояния отображения текущих персонажей и максимальное количество символов : например, " Персонажи: 0/140T ".

5) Отправить : Кнопка используется для отправки прямой сообщение . Нажмите кнопку "Ввод - ы (точки 2-3-4 )" или "Ввод" на эту кнопку , чтобы отправить сообщение и вернуться к " последователей " список.

6) Закрыть : используйте эту кнопку , чтобы закрыть окно без отправки сообщения . Вы также можете использовать "F 4 " или " Пробел -е (1-5) " , чтобы закрыть диалоговое окно.

10.2.7.2 Доступ к полученным личным сообщениям

Эта функция позволяет просматривать прямые сообщения , полученные вами от тех, кого вы следовать.

Чтобы открыть " полученных сообщений» диалог , нажмите кнопку " Возврат -R ( точки 1-2-3-5 )" или выберите " получили прямые сообщения" элемент, расположенный в меню " Tweets " .

Диалоговое окно " Поступило Личные сообщения " состоит из 6 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Размещено Личные сообщения : список сообщений, которые вы получили , показано с новых к старым. Сообщения отображаются как " ID: сообщение"

2)дата, когда сообщение было подано .

3 ) Далее список: Загружает следующие 20 сообщения в списке . Нажмите кнопку "Ввод -N ( точки 1-3-4-5 )" или нажмите кнопку " Ввод" на кнопку, чтобы загрузить следующую список .

4) Ответ : Используйте эту кнопку , чтобы составить ответ на сфокусированного сообщения. Вы также можете открыть " Reply " диалог, нажав "Ввод - у (точки 1-3-4-5-6 ) " .

5) Снимите прямой сообщение : Используйте эту кнопку , чтобы удалить сообщение из списка.

6) Закрыть :кнопку, чтобы закрыть " получили прямые сообщения» диалоги и вернуться к предыдущей позиции. Вы также можете использовать "F 4 или пробел- е ( точки 1-5 ) " , чтобы закрыть диалоговое окно.

10.2.7.3 Отправленные личные сообщения

" Отправленные Личные сообщения " является диалог отображения " Личные сообщения " Вы прислали для пользователей, которые следуют за Вами .

Чтобы открыть " Отправленные Личные сообщения " диалог , нажмите кнопку " Возврат - mggточки 1-3-4 )" или выберите пункт " Отправленные Личные сообщения ", расположенную в меню " Tweets " .

Диалоговое окно " Отправленные Личные сообщения " содержит 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) направлены непосредственно Сообщения: список сообщений вы отправили для пользователей, которые следуют за Вами , показано с новых к старым. " Личные сообщения " отображаются как " Sender ID : Сообщение " .

2) дата, когда сообщение было подано .

3 ) Далее список: Загружает следующие 20 сообщения в списке . Нажмите кнопку "Ввод -N ( многоточий 1-3-4-5 )" или " Ввод" на эту кнопку , чтобы загрузить следующую список .

4) Снимите Прямая сообщение: Используйте эту кнопку , чтобы удалить сообщение из списка.

5) Закрыть : Используйте эту кнопку , чтобы закрыть "послал Личные сообщения " Диалог и вернуться в прежнее положение . Вы также можете использовать "F 4 или пробел- е ( точки 1-5 ) " , чтобы закрыть диалоговое окно.

### 10.2.8. Использование функции поиска

Функция "Поиск" в программе "Twitter" позволяет осуществлять поиск зарегистрированных пользователей, а также слова, содержащиеся в твитов, опубликованных в государственном шкале.

Он также предлагает функцию "Сохранить поиск", чтобы сохранить слова часто используемых.

10.2.8.1 Глобальный поиск

" Глобальный поиск " запускает поиск введенного текста среди всех «Твиттер» сроки. Вы также можете следить пользователю твит в результатах вашей "Global Search" .

Чтобы открыть диалоговое окно " Глобальный поиск ", нажмите " Пробел -F (точки 1-2-4 )" или выберите пункт " Глобальный поиск " в меню "Поиск" .

" Глобальный " Диалог поиска содержит 6 управления . Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Поиск слова : ?Окно редактирования , в которую вы можете ввести слово , для которого вы хотите найти .

2 ) Далее список: Загружает следующие 20 результатов в списке . Вы можете загрузить "Далее список" , нажав " Ввод- N ( точки 1-3-4-5 )" или нажмите кнопку " Ввод" на кнопке.

3 ) Результаты поиска:список , содержащий результаты вашего поиска , такие как " ID пользователя: само-внедрение» . Кнопка " Результаты поиска " появляется только тогда, когда есть результаты на форуме.

4) Следуйте пользователя: Выберите эту кнопку, чтобы следить за целенаправленную пользователя. Кнопка " Следуйте пользователя" появляется только тогда, когда есть результаты поиска отображаются.

5) Подтверждение : Используйте эту кнопку , чтобы выполнить поиск .

6) Отменить : Эта кнопка закрывает диалог " глобальный поиск " и возвращает вас к предыдущей позиции . Вы также можете отменить , нажав клавишу " F 4 " или " Пробел -е (1-5) " .

Используйте следующие шаги для поиска и следовать пользователю .

(1) Откройте диалоговое окно " Глобальный поиск " и вы оказываетесь в "Поиск слова " поле редактирования . Введите нужный поисковый запрос .

(2) Нажмите "Ввод" , и "Поиск " отображается .

(3) Если поиск успешен, появляются результаты поиска . Если результаты не соответствуют критериям поиска , " не принес результатов " не отображается, и вы вернетесь в " Поиск слова" поле редактирования .

(4) В списке результатов поиска , перейдите к пользователя, которого необходимо следовать , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" .

(5) Нажмите кнопку " Возврат -а (точки 1) " следовать целенаправленную пользователя.

10.2.8.2 Поиск пользователей

" Поиск пользователей " позволяет специально искать текст среди профилей пользователей , идентификаторов и имен, зарегистрированных в Твиттере . Это полезно, если вы пытаетесь найти конкретного человека , или конкретной компании или информационный сайт .

Чтобы открыть меню " Пользователи Поиск " диалогового , нажмите " Возврат -F ( точки 1-2-4 )" или выберите пункт " Пользователи Поиск ", расположенную в меню "Поиск" . Это похоже на диалог " Глобальный поиск " .

Диалоговое окно " Пользователи Поиск " состоит из 8 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Поиск слова : ?Окно редактирования , в которое можно ввести срок, на который вы хотите найти .

2) Следующая Список : Загружает следующие 20 результатов в списке . Вы можете загрузить "Далее список" , нажав "Ввод -N (точки 1-3-4-5 )" или " Ввод" на эту кнопку .

3 ) Результаты поиска : список результатов соответствующих заданным вами параметрам . Результаты отображаются в виде , " ID пользователя: Обо мне " . Кнопка " Результаты поиска " появляется только тогда, когда есть результаты поиска на форуме.

4) Следуйте Пользователь : Используйте эту кнопку , чтобы следовать сфокусированный пользователя. Кнопка " Следуйте пользователя" появляется только тогда, когда есть результаты поиска . Вы также можете нажать " Возврат -(точки 1) " следовать целенаправленную пользователя.

5) Срок Пользователь: отображает pinsts текущего пользователя .

6) Информация о пользователе : отображает информацию о текущем пользователе , включая имя , ID, обо мне, Главная и После , последователя и Tweet рассчитывает.

7) Подтвердите : Используйте эту кнопку , чтобы выполнить поиск .

8) Отменить : Эта кнопка закрывает диалог " Пользователи Поиск " и возвращает вас к предыдущей позиции . Вы также можете использовать "F 4 " или " Пробел -е (1-5) " , чтобы закрыть диалоговое окно.

10.2.8.3 Использование диалога " Поиск списка слов "

" Поиск список слов " экономит слова часто искали и помогать в поиске твитов и идентификатор пользователя быстро.

Чтобы открыть "список Поиск по словам " диалог , нажмите кнопку " Возврат -W ( точки 2-4-5-6 ) " или выберите "Искать список слов " пункта меню "Поиск" .

Диалоговое окно " Поиск список слов " состоит из 6 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Слово список : список сохраненных поисковых слов.

2) Глобальный поиск : Используйте эту кнопку для поиска твитов для сфокусированного слова.

3) Поиск пользователя: Используйте эту кнопку для поиска профилей пользователей для сфокусированных слов.

4) Добавить слово для поиска : Используйте эту кнопку для добавления нового слова в список.

5) Снимите искомое слово : Удалить сфокусированный слово из списка , используя эту кнопку .

6) Закрыть : Эта кнопка закрывает "список Поиск по словам " диалоговое и возвращает вас к предыдущей позиции . Вы также можете использовать "F 4 или пробел- е ( точки 1-5 ) " , чтобы закрыть диалоговое окно.

Используйте следующие шаги, чтобы добавить слово в " поиск слово" списка:

(1) Из " список Поиск Слово" диалог , нажмите кнопку "Ввод -А"

(2) "Сохранить Поиск ? " появляется окно редактирования .

(3) Введите слово, которое хотите добавить в список и нажмите "Ввод" .

(4) Когда введенное слово сохраняется , " сохранить завершено " отображается сообщение .

Используйте следующие шаги, чтобы удалить слово из «списка Поиск слова" :

(1) Перейдите в слово, которое вы хотите удалить из списка с помощью "Пробел -4 " или " Пробел -1" .

(2) Нажмите "Пробел - д (точки 1-4-5 ) " . Или перейти на кнопку "Удалить Ключевое слово " и нажмите "Ввод" .

(3) " Вы хотите удалить? Да " появляется сообщение , если нажать "Ввод" , слово удаляется. Чтобы отменить удаление, снимите флажок "Нет" с помощью "Пробел" и нажмите "Ввод". Или нажмите " F 4" или "Пробел - е (точки 1-5) " . После отмены , вы вернулись в "список Поиск слова" .

10.2.8.4 Найти твиты в текущей ленте

"Найти твиты от текущей временной шкалы" вариант позволяет искать текст среди твитов о сроках отображаемой в данный момент. Чтобы открыть "Поиск твиты от текущей временной шкалы" диалоге, нажмите "Возврат-S (точки 2-3-4)" или выберите пункт "Найти твиты от текущей временной шкале", расположенную в меню "Поиск".

Диалог "Поиск" содержит 5 управления:

1) Найти: окно редактирования для ввода условия поиска.

2) кнопки Поиск радио: позволяет выбрать, чтобы поиск по "Tweet сообщение", "ID", "Дата" или "Все".

3) кнопки Направление радио: позволяет выбрать для поиска назад или вперед в текущей временной шкалы.

4) Подтвердите: Используйте эту кнопку, чтобы выполнить поиск.

5) Отменить: Эта кнопка закрывает диалог "Найти" и возвращает вас к предыдущей позиции. Вы также можете использовать "F 4" или "Пробел-е (1-5)", чтобы закрыть диалоговое окно.

10.2.8.5 Найти далее твиты в текущей ленте

Опция "Найти Опять" повторяет поиск вы инициированный с помощью "Найти твиты от текущей временной шкале". Для активации «Найти Опять твиты от текущей временной шкалы", нажмите "Возврат-Пробел-S (точки 2-3-4)" или выберите "Найти Опять твиты от текущей временной шкалы" элемента, расположенного в меню "Поиск". При активации этой опции поиск будет мгновенно выполняется с использованием выбранных опций ранее в диалоговом окне "Найти твиты от текущей временной шкале".

### 10.2.9. Дополнительные функции

10.2.9.1 Просмотр и редактирование персональной информации

Диалоговое окно " Персональная информация " позволяет проверить и отредактировать информацию в личный кабинет .

Чтобы открыть диалоговое окно " Персональная информация ", нажмите кнопку "Ввод -I ( точки 2-4) " или перейти к элементу " Личная информация " в меню "Файл" и нажмите "Ввод" .

Диалоговое окно " Персональная информация " содержит следующие пункты . Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Имя

2) ID

3 ) Домашняя страница

4) Обо мне

5) Следуйте счет

6) Количество Последователь

7) Tweet Граф

8) Редактировать

9) Закрыть

В диалоговом окне " Личная информация " , вы можете редактировать название, домашнюю и " обо мне " . Используйте следующие шаги, чтобы изменить вашу личную информацию .

(1) Когда диалог " Персональная информация " открыт , перейдите к кнопке "Edit" , нажав кнопку " Tab" .

(2) Нажмите кнопку "Ввод " . Теперь вы можете изменять вашу личную информацию , используя поля ввода отображаются : ​​имя EB , Домашняя страница КСР , Обо мне EB . Этот диалог также содержит кнопку Сохранить , и кнопка закрытия .

(3) Введите нужную информацию в полях редактирования . Примечание: Домашняя страница информация должна быть введена с помощью компьютерного Брайля .

(4) Нажмите кнопку "Ввод " на кнопку " Сохранить " и отображается сообщение " Обновление информации о пользователе " .

(5) Если модификация прошла успешно, "Сохранить полный" отображается , и вы вернетесь к предыдущему положению .

10.2.9.2 Сохранить текущую Хронологию

"Сохранить текущию Хронологию" позволит вам сохранить текущую шкалу в виде текстового файла. Чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить текущий временной шкалы", нажмите "Пробел-S (точки 2-3-4)" в диалоговом окне "Tweet" или нажмите "Ввод" на "Сохранить текущий Timeline" пункт меню, расположенного в меню файла.

Диалоговое окно "Сохранить текущий Хронология" состоит из 4 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Редактировать поле со списком, в котором ввести нужное имя файла: 1) Имя файла. По умолчанию это "Хронология название текущая дата". Например, "Начало Временная 20110310".

2) Убедитесь,: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущий график.

3) Отменить: Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна "Сохранить текущий Хронология" и вернуться в диалоговое окно "Tweet".

Управления файловый браузер, в котором вы можете изменить путь сохранения: 4) список файлов. Если вы не измените путь сохранения, файл автоматически сохраняется в папке «Мои документы» в флэш-диске.

10.2.9.3 Установка параметров

Диалоговое окно "Установка параметров" позволяет установить количество твитов получать при каждом обновлении ваш график или использовать команду «Далее список". Чтобы открыть диалоговое окно "Задать значения опций", нажмите "F2", чтобы открыть меню "Файл", и перейдите к "Задать значения опций" с использованием "Пробел-4". Или нажмите "Ввод-O (точки-1-3-5)" непосредственно из Twitter.

Диалоговое окно "Установка параметров" содержит 3 пункта, "О числе твиты на получение" списком, кнопку "Подтвердить", и кнопку "" чел ". Вы можете перемещать среди элементов, использующих" Tab (F3 или Пробел-4-5) "или" Shift-Tab "Пробел-F3 или пробел-1-2)".

Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для навигации параметры в поле со списком. Вы можете выбрать, чтобы получить 18, 32, 64 или 100 чириканье за один раз. Когда вы выбрали количество твитов вы хотите получить, перейти на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Если вы не хотите, чтобы сохранить настройки, вкладка к "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6) ".

### 10.2.10 Управление Списками

Twitter позволяет группировать людей вы будете следовать в списки, и следовать или просматривать списки, созданные другими. Большинство список функций, связанных в программе "Twitter" расположены в меню "Список". Меню "Список" содержит 4 пунктов: "Список менеджер", "Добавить пользователя в список", "Список пользователя Просмотр" и "Просмотр списка Текущее Tweet". Эти предметы подробно обсуждаются в следующих разделах.s.

10.2.10.1 List Manager

"Список менеджер" позволяет создавать, изменять, удалять и неследовать списки. Для выполнения "Список Manager", нажмите кнопку "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню. Перейдите по ссылке "Список", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Затем нажмите "Ввод" на "List Manager". Вы также можете открыть "Список Manager", нажав "Ввод-р (точки-1-2-3-4)" из любого места в программе "Twitter".

Диалоговое окно "Список менеджер" содержит следующие пункты: "Список" список кнопок, "Список Информация", кнопку, кнопку "Изменить список", кнопку "Удалить список" и кнопку "Закрыть" "Список Создание". Если курсор находится в списке вы следуете, но не список вашего собственного творения, появится опция "Хватит!", И "Изменить" и "Удалить" Варианты не появляются.

Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)". Для перемещения по пунктам в "списке" список использования "Пробел-1" или "космическим-4".

10.2.10.1.1 Список Информация

Диалоговое окно "Список Информация" содержит следующие пункты: "Информация" список и кнопка "Закрыть"."Информация" список содержит "Список имен", "Список Описание", "Список Дата", "Список пользователей Count" и "Режим Список (Закрытый или Открытый)". Вы можете перемещать среди элементов, использующих Пробел-1 "и" Пробел-4 ". Чтобы закрыть" "диалог, Tab, чтобы" Список Информация Закрыть "и нажать" Ввод "или нажмите" Пробел-E (точки-1-5) ".

10.2.10.1.2 Создать список

Чтобы создать новый список , Tab , чтобы " Создать список " в "списке Manager" диалогового окна и нажмите "Ввод" , или нажмите "Ввод -А" .

Диалоговое окно " Создать список " содержит 3 управления: "Информация" список , кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

"Информация" список содержит 3 пунктов: " Имя " Edit Box , " Список Описание" окно редактирования и кнопки радио " Режим Список " . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения среди элементов в списке . Введите желаемое имя и описание в соответствующих полях ввода . Нажмите "Пробел" на кнопку радио " Список Mode" для переключения между «частным» и « общественности» . Выберите "общественность" , если вы хотите список , будут доступны для других пользователей , чтобы просмотреть и следовать . Выберите "Частный" , если вы не хотите, чтобы другие , чтобы иметь возможность просматривать и следовать список .

Когда вы закончите , установив ваши настройки для списка , Tab , чтобы "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите отказаться от создания списка , Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6) " .

10.2.10.1.3 Изменить Список

Чтобы изменить информацию для списка вы создали, использовать "Пробел-4", чтобы выбрать его в диалоге "Список менеджер", Tab, чтобы "Изменить список", и нажмите "Ввод. Или просто нажмите« Ввод-M (ТОЧКИ-1 -3-4) ", когда курсор находится в списке, который требуется изменить.

Диалоговое окно "Изменить список" точно так же, как в диалоге "Создать список", кроме того, что эта информация заполняется на текущем списке. Когда вы закончите изменения информации в списке, Tab, чтобы "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Для отмены изменения списка, Tab, чтобы "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".

10.2.10.1.4 Удаление списка

Чтобы удалить список, созданный, перейдите на него с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4" в "List Manager" диалоге, Tab, чтобы "Удалить список" и нажмите кнопку "Ввод". Или, вы можете нажать "Пробел-D (точки-1-4-5)", когда список находится под курсором.

При выполнении функции "Удалить список", вам будет предложено, "Удалить список XXXX?" где XXXX это имя текущего списка. По умолчанию это "Да". Чтобы удалить список, нажмите «Ввод». Если вы не хотите, чтобы rcoove в списке, нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Нет" и нажмите "Ввод".

10.2.10.1.5 Отмена подписки на список

Если вы выбрали следовать список чужой, вы можете неследовать список, используя функцию "Список Перестать". Для неследовать список, перейдите на него с помощью "Спейс-1" или "Пробел-4" в диалоговом окне "Список менеджер", Tab, чтобы "Список Отписаться" и нажать "Ввод".

При выполнении функции "Список Отписаться", вам будет предложено, "Перестать XXXX список?" где XXXX это текущий список. По умолчанию это "Да". Если вы хотите неследовать список, нажмите «Ввод». Если вы не хотите, чтобы остановить следующем списке, используйте "Пробел-4" для навигации "Нет" и нажмите "Ввод".

Когда вы закончите управления списками, вкладка с кнопкой «Закрыть» и нажмите «Ввод» или нажмите пробел-E (точки-1-5) ".

10.2.10.2 Добавить пользователя в список

Как только вы создали списки , вы хотите , чтобы добавить пользователей в списки . Вы можете сделать это с помощью функции "Добавить участника в список " .

Для выполнения " Добавить пользователя в список" , нажмите "Пробел -М " или "F2 " , чтобы открыть меню . Перейдите по ссылке "Список ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Затем Перейдите в " Добавить пользователя в список" , и нажмите "Ввод" . Вы также можете выполнить эту функцию , нажав кнопку " Ввод- K (точки -1- 3 ) ​​" из любой точки мира в программе " Twitter " .

Диалоговое окно " Добавить пользователя в список" содержит 4 пунктов: " Список " список ", ID пользователя " поле редактирования "Подтвердить " и " Отмена " . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4 ", чтобы выбрать список , к которому необходимо добавить пользователя . По умолчанию, " ID " окно редактирования содержит идентификатор текущего пользователя. Если вы хотите добавить текущего пользователя в свой список просто Tab , чтобы "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите добавить другого пользователя введите ID пользователя, которого хотите добавить и Tab , чтобы "Подтвердить" и нажмите "ВВОД" . Для отмены добавления пользователя в список, Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1-5 )" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6)" .

10.2.10.3 Список пользователей Просмотр

Функция " Список пользователей Просмотр " позволяет просматривать и управлять членов списка . Для выполнения " Список пользователей View" , нажмите "Пробел -М " или "F2 " , чтобы открыть меню . Перейдите по ссылке "Список ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите в раздел " Список пользователей Просмотр " и нажмите кнопку "Ввод" . Вы также можете выполнить эту функцию , нажав " Ввод- J ( точки -2-4-5) " из любого места в программе " Twitter " .

" Список пользователей Просмотр " диалог содержит следующие пункты: " Список " список , " Список пользователей " список кнопки " Далее список" , кнопка " Информация Статус ", " Удалить Список пользователей » кнопку, «Читать пользователя" кнопку, и кнопка "Закрыть " . Если вы читаете список вы следующий , кнопка " Удалить Список пользователей " не появляется . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения между элементов в списке .

Используйте кнопку "Удалить Список пользователей ", чтобы удалить элемент из списка. Используйте кнопку " Информация Статус ", чтобы просмотреть информацию о пользователе " для текущего пользователя список .Информация в" Информация Статус " диалоге та же информация доступна в« диалоге Сведения о пользователе " описано ранее. Если вы не следуете пользователя в списке , и вы хотите для своих твитов появляться в ваш график , используйте кнопку «Читать покупатель ", чтобы добавить участника в "После " список.

10.2.10.4 Список Текущее Tweet

" Список Текущее Tweet " функция позволяет просматривать открытые списки , созданные пользователем текущего твит , а также списков он или она следующим образом. Для выполнения " Список учетом текущих Tweet " , нажмите кнопку " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню . Перейдите по ссылке "Список ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Затем перейдите в раздел " Список из Current Tweet " и нажмите кнопку "Ввод" . Вы также можете выполнить эту функцию , нажав " Ввод -W ( точки -2-4-5-6) " из любого места в программе " Twitter " .

" Список текущих Tweet " диалога содержит следующие элементы: " Список " список кнопок , " Список Хронология" , " Список пользователей Просмотр " кнопки ", список следует " кнопку , и кнопку "Закрыть" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Опция " Список Хронология" дает Timeline для текущего списка , как описано в разделе « Timeline » этой главы . " Список пользователей Просмотр » открывает диалоговое окно " Список пользователей Просмотр" для текущего списка , как описано в предыдущем разделе . Кнопка " Список Следовать " добавляет текущий список в списки вы в настоящее время следуют. Вы можете закрыть "Список учетом текущих Tweet " диалоге при обходе с кнопкой «Закрыть» , а затем нажмите клавишу "Ввод" или нажав "Пробел -E (точки -1- 5)" .

## 10.3 Google Talk

Google Talk является сервисом обмена сообщениями, которая позволяет в текст или голосовой чат в реальном времени с другими пользователями Google Talk, а также легко и быстро отправлять файлы в список контактов Google Talk.

Для запуска Google Talk, выполните следующие действия:

1) В главном меню, нажмите кнопку "с (точки 1-4)" или перейти в "социальных сетей", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод".

2) Нажмите "г (точки 1-2-4-5)" или перейти в "Google Talk" и нажмите "Ввод".

Вы также можете запустить "Google Talk" из любой устройство нажатием (F1-г (точки-1-2-4-5) ".

### 10.3.1 Перед запуском Google Talk

Чтобы воспользоваться услугой Google Talk, вы должны иметь учетную запись Gmail. Если у вас нет учетной записи Gmail, посетите веб-сайт Gmail (http://gmail.google.com) и создать учетную запись Gmail. Если у вас есть аккаунт Gmail зарегистрирован, вы можете использовать свой ​​идентификатор Gmail и пароль для входа в Google Talk.

Вы также должны иметь активное подключение к Интернету, чтобы использовать Google Talk,

10.3.1.1 Вход

При запуске Google Talk , появится диалоговое "Логин" . Диалоговое окно " Логин " состоит из 7 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Электронная почта : Компьютер окно редактирования , в котором можно ввести свой адрес Gmail .

2) Пароль: Компьютер окно редактирования для ввода вашего пароля Gmail .

3) Запомнить меня : A флажок для выбора , следует ли сохранить свой ​​идентификатор пользователя . По умолчанию установлено значение " снимите флажок" . Вы можете отметить флажком , нажав "Пробел" .

4) Сохраните пароль : Это флажок для выбора , следует ли сохранить пароль . По умолчанию установлено значение " снимите флажок" . Вы можете отметить флажком , нажав Пробел " .

5) Авто Вход : Это флажок для выбора или не подписывать автоматически.

Если вы установите этот флажок , программа будет подписать вас в автоматически при открытии его с помощью зарегистрированный адрес электронной почты. Примечание: Для использования этой функции , вы должны проверить " Запомнить меня " и " Сохранить пароль " флажков . Если вы не проверить эти коробки ,авто вход функции не будут работать .

6) Вход в аккаунт: A кнопку, чтобы инициировать войдите в Google Talk.

7) Отменить : Эта кнопка отменяет логин и закрывает программу Google Talk .

После того как вы вошли в Google Talk , появится список контактов . В списке контактов отображается шрифтом Брайля как " ( Статус ) ID XX / YY » и « чат имени, состоянию XX / YY» объявляется . " ГГ " представляет общее количество контактов и "XX" относится к размещению текущего контакта в списке. Когда контакт находится в сети,состояние отображается как " NLN " . При отсутствии контакта в сети ,состояние отображается как " ФНО " . Если контакт не занята, состояние отображается как " холостом ходу " .

Используйте следующие клавиши для навигации диалог " список контактов " .

Перейти к предыдущей контакта : Пробел -1

Перейти к следующему контакта : Пробел -4

Вверх 18 пунктов в списке контактов : Пробел -1 -2- 6

Вниз 18 пунктов в списке контактов : Пробел- 3 -4- 5

Перейти к первому элементу в списке контактов : Пробел -1-2 -3

Перейти к последнему элементу в списке контактов : Пробел -4- 5 -6

10.3.1.2 Выход из & Выход

Используйте функцию "Выход", чтобы выйти из текущего счета, не закрывая программу Google Talk. Когда вы выходите из текущего счета, вы вернулись в "Зарегистрироваться в диалоге", где, если вы хотите, вы можете Войти с другой учетной записью Google. Вы можете выполнить "Выход", нажав "Ввод-L (точки 1-2-3)" или нажав "Ввод" на "Выход" из меню "Файл".

Для выхода из программы Google Talk, нажмите "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)» или нажмите кнопку "Ввод" на "Выход" в меню "Файл".

### 10.3.2 Управление контактами

Когда вы войти в Google Talk, появляется список контактов. При использовании Google Talk впервые, список контактов пуст. В нижеследующих разделах описывается, как добавлять, удалять, и взаимодействовать с контактами.

10.3.2.1 Добавить контакт

Используйте функцию "Добавить контакт", чтобы добавить новый контакт в свой список контактов.

Чтобы открыть диалоговое окно «Добавить контакт", нажмите кнопку "Возврат-д (точки 1-2-3-4-5) или откройте меню, нажав F2, перейдите в" Контакт "меню," Контакт "и нажмите" Ввод "на "Добавить контакт".

Диалоговое окно "Добавить контакт" состоит из 3 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Электронная почта: Компьютер окно редактирования, в котором вы можете ввести адрес электронной почты пользователя, которого хотите добавить.

2) Убедитесь,: A кнопку, чтобы сохранить новый контакт в свой список контактов. Вы также можете нажать "Ввод" после ввода адреса электронной почты, чтобы сохранить контакт.

3) Отменить: Используйте эту кнопку, чтобы закрыть окно "Добавить контакт" и вернуться в свой список контактов.

После добавления контакта, контакт отображается как "офф-лайн", пока он или она не несет свою контактную приглашение.

После того, как контакт примет ваш запрос, статус контакта отражает его или ее фактического состояния.

10.3.2.2 Удалить контакт

Используйте функцию "Удалить контакт", чтобы удалить контакт из списка контактов. При удалении контакта, пользователь больше не может отправлять вам сообщения или просматривать состояние присутствия.

Чтобы удалить контакт, выполните следующие действия:

1) Перейдите в контакт, который требуется удалить, в списке контактов.

2) Нажмите "Пробел-д (1-4-5)" или нажмите "Ввод" на "Удалить контакт" из меню "Контакты".

3) Вам будет предложено: "Вы хотите удалить XXX в списке контактов? Да". "XXX" является идентификатором пользователя для удаления. Если нажать "Ввод", контакт будет удален.

Для отмены удаления контактной нажмите "Пробел", чтобы перейти в "Нет" и нажмите "Ввод". Или нажмите "F 4" или "Пробел-е (точки 1-5)" для отмены удаления. После отмены удаления, вы вернетесь в список контактов.

10.3.2.3 Блок Контактов

Вы можете заблокировать контакт в "Список контактов" от посылать Вам сообщения или просмотр вашего статуса. Блок отличается от удаления в том, что после блокирования контакт, контакт ID остается в списке блока. При удалении контакта, контакт ID исчезает из списка контактов полностью, но человек может отправить вам будущие контактные приглашения.

Чтобы заблокировать контакт, выполните следующие действия:

1) Перейдите в контакт, который требуется заблокировать в списке контактов.

2) Нажмите "назад Пробел-б (точки 1-2)" или нажмите "Ввод" на "Блокировать" из меню "Контакты".

3) Вам будет предложено, "Блок XXX? Да". "XXX" является идентификатор пользователя, чтобы заблокировать. Если нажать "Ввод", контакт их.

Для отмены блокировки контакта, нажмите "Пробел", чтобы перейти в "Нет" и нажмите "Ввод". Или нажмите "F 4" или "Пробел-е (точки 1-5)" для отмены блокировки контакта. Затем Вам нужно вернуться к списку контактов.

10.3.2.4 Управление Блок-листом

Список Блок содержит контакты, которые вы заблокировали. Вы можете разблокировать контакт, который заблокировали использовании этого списка.

Чтобы открыть диалоговое окно "Управление Блок-лист", нажмите "Возврат-м (точки 1-3-4)» или нажмите кнопку "Ввод" на пункт "Управление Блок-лист" в меню "Контакты".

Диалоговое окно "Управление Блок-лист" состоит из 3 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Электронная почта: список, содержащий адреса электронной почты ваших запрещенных контактов.

2) Разблокировать: эта кнопка разблокирует целенаправленный контакт.

3) Отменить: A кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно "Блокировать", и вы вернетесь к предыдущему положению.

10.3.2.5 Контактная информация

Используйте функцию " Контактная информация " для отображения ID -лайн и электронная почта выбранного контакта и статус контакта запроса. Чтобы открыть диалоговое окно " Контактная информация " , перейдите к контакту в списке , который требуется просмотреть , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод - I (точки 2-4) " . Или вы можете открыть меню и нажмите " Ввод " на "контактная информация" из меню "Контакты" .

Диалоговое окно " Контактная информация " состоит из 2 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1 ) Контактная информация :Область состояния , содержащий несколько элементов информации о контакте . Перемещение по каждому элементу , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

А. смены имени : Отображает он-лайн ID установлен на " мои варианты Status" .

Б. Электронная почта : Отображает Учетная запись электронной почты .

С. Чат: Отображает ли чата "Enabled" или "Отключено" .

Д. Общий доступ к файлам : Отображает можно ли принимать / отправлять файлы с этого контакта.

Е. Голосовой чат : Отображает можно ли голос беседа .

Ф. контакт Статус: Отображение текущего состояния контакта запрос , например, " принятия " или " ожидания " .

2) Закрыть :кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно " Просмотр Контактная информация " и вы вернетесь в "Контакт" списка.

10.3.2.6 Управление Контакт-лист

При входе в "Google Talk", если у вас есть нерешенные контактные запросы диалоги всплывающее просят ли вы принять каждый приглашение. Все без ответов контактные запросы появляются и может принять по в "Управление списка контактов". Доступ к "Управление списком контактов", чтобы принять или отклонить ожидающие контактные запросы.

Чтобы открыть диалоговое окно "Управление списком контактов", нажмите "Ввод-р (точки 1-2-3-4)" или нажмите кнопку "Ввод" на "Управление списком контактов" из меню "Контакты".

Диалоговое окно "Управление списком контактов" состоит из 4 элементов управления.

1) Электронная почта: список, содержащий идентификатор пользователя из тех, кто запрашивает добавлять их в свой список контактов.

2) Принять: Кнопка принять целенаправленный идентификатор пользователя в свой список контактов.

3) Отклонить: Кнопка отвергнуть целенаправленную идентификатор пользователя в свой список контактов.

4) Закрыть: кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться в "" контактной "список.

### 10.3.3 Начать Чат

Используйте функцию "Начать чат ", чтобы открыть окно беседы , через который вы можете отправлять и получать текстовые сообщения с сфокусированного контакта в "Контакт" списка.

Для отправки сообщения , чтобы сфокусированного контакт, нажмите " Ввод -S ( точки 2-3-4 ) " или перейдите к нужному ID пользователя , используя "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Или откройте меню «Действия» и нажмите «Ввод» на кнопку " Начать чат" .

Диалоговое окно " Чат " состоит из 2 элементов управления. Перемещение между элементами управления, используя "Tab" и " Shift-Tab "

1) Вход : окно редактирования , в который введите сообщение .

2) История :только для чтения со списком править , чтобы просмотреть сообщения, отправленные и полученные в хронологическом порядке. Сообщения отображаются как " Писатель ID: содержание сообщения " .

Используйте следующие клавиши навигации в "Истории" списка.

Перейти к предыдущему сообщения : "Пробел -1 "

Перейти к следующему сообщения : "Пробел -4"

Перемещение к первому сообщению : "Пробел -1- 2-3"

Перейти на последнюю сообщение: "Пробел -4 -5- 6 "

Для перейтиа к " Список контактов ", а через "Чат " , нажмите кнопку " Ввод- T ( точки 2-3-4-5 )" . Или выберите " Список контактов " из меню "Действия" . Если Вы выберете другую контакт из " Список контактов " и нажмите " Ввод " , окно нового «Чат» открыт.

Когда несколько окон чата открыты , вы можете перемещаться между ними с помощью следующих горячих клавиш :

Перейти к предыдущей "Чат " окна : "Пробел -2-3 "

Перейти к следующему «Чат» окна : "Пробел -5- 6"

Вы также можете перейти среди окнах чата , выбрав" перейти к следующему чате » или « Перейти в предыдущем чате, " вариантов в меню "Действия" .

В то время как в вашем " Список контактов " , вы можете нажать "Ввод - т (точки 2-3-4-5 ) " , чтобы вернуться в самое последнее время используется «Чат» окно. Или нажмите "Ввод" на опции " Перейти в недавней чате " в меню "Действия" .

Для выхода из «Чат» окна , нажмите кнопку " Пробел - г (точки 1-3-5-6 - (был или" Пробел - е (точки 1-5) "

### 10.3.4 Начать Голосовой чат

Используйте функцию "Пуск голосовой чат ", чтобы начать реальную времени голосовую беседу с контакта в списке контактов. В отличие от текстового чата , можно только разговаривать с одним контактом в то время, с помощью голосового чата . Тем не менее, вы можете отправлять и получать текстовые сообщения , имея голосовую беседу .

Используйте следующие шаги , чтобы просить голосовой чат с одним из ваших контактов :

(1) Перейдите в контакта в списке , с которым вы хотите иметь голосовой чат , и нажмите " Ввод- ч (точки 1-2-5 ) " . Или нажмите "Ввод" на пункт "Start Голосовой чат " в меню "Действия" .

(2) окна"Чат " открыт, и "Вызов " отображается извон слышен как контакт предупреждены входящего запроса чата . Голосовой чат начинается сразу после того, как контакт примет ваш запрос чата.

Вы можете оставить заявку на голосовой чат из текста "Чат " окно , а также из списка контактов .

Если нажать "Ввод" на "Отмена" ( Пробел -E ( точки 1-5) или "F 4" в то время как на экране появляется сообщение "призвание" , вы вернетесь к вашей предыдущей позиции , и запросголосовой чат отменяется.

При получении запроса на голосовой чат , вы можете принять или отклонить следующим образом.

(1 ) Когда вы получаете запрос , чтобы начать голосовой чат , вам будет предложено , " звонок из XXX Принимать кнопку вопрос " . "XX" относится к пользователю , запрашивающего голосовой чат .

(2) Нажмите кнопку "Ввод ", чтобы принять запрос и начать голосовую беседу . Чтобы отклонить запрос , нажмите "Пробел" , чтобы изменить кнопку, чтобы " Отклонить " и нажмите " Ввод " . После отказа , вы вернетесь в свой список контактов .

### 10.3.5 Отправка / получение ​файла

Программа Google Talk на Брайля Sense U2 MINI поддерживает возможность отправки и получения файлов. С помощью этой функции вы можете отправить ваши файлы в список контактов Google Talk и сохранять файлы из списка контактов на вашем Брайля Sense U2 MINI.

10.3.5.1 Отправка файла

Используйте функцию " Send File ", чтобы отправить файлы в список контактов. Она позволяет отправлять несколько файлов за один раз , а также обмениваться сообщениями в окне "Чат " при отправке файлов .

Чтобы отправить файл (ы) для одного из ваших контактов , выполните следующие действия:

(1) Перейдите в контакта в списке , которому вы хотите отправить файл и нажмите " Ввод " . Окно " Чат " открыта .

(2) Нажмите горячую клавишу , "Ввод -F (точки 1-2-4 )" . Или выберите опцию " Отправить файл " в меню "Действия" .

(3) Вы помещены в области просмотра файлов . Команды Используйте нормальные Управление файлами для перемещения и выбора файлов , которые вы хотите отправить .

(4) появляется Отправка Информация о файле . Оно отображается в " Поступило сообщение" области чат- окна. Информация отображается как " Отправить : В ожидании принятия XX файла, имя файла " . "XX" представляет собой количество файлов, которые вы просили , чтобы отправить .

(5) Если ваш контакт примет получение файла или файлов , начинается передача . После того, как передача начинается , скорость прогресса и имя файла отображаются на " Отправка / получение информации о файле " список.

(6) При передачи файлов будет завершена, вы возврат к отправки / получения файла Разместить информацию . Это отображается как " Отправить : полный XX файла, имя файла " .

Для отмены отправки файлов , перейтиа к нужному файлу на" Отправка / получение файлов Разместить информацию " и нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) " или " F 4" . Передача файла отменена и " Отправка файла Разместить информацию " отображает " Отправить : Меня отменен XX, имя файла. " . Если ваша контактная отменяет получение файлов при передаче , то " Отправка файла Разместить информацию " отображает " Отправить : Для отменен XX, имя файла. " .

10.3.5.2 Получение файла

В дополнение к отправке файлов контактам , вы можете получать файлы , которые они хотят послать к вам . Вы можете получить несколько файлов сразу, и обмениваться сообщениями в окне "Чат " во время приема файлов .

Используйте следующие шаги , чтобы принимать файлы от одного из ваших контактов :

(1) Когда контакт просит отправить вам файл , "XXX отправить в файл" отображается сообщение . Окна"Чат " открывается и "Получение файла список Информация " находится в фокусе.

(2) " Получение файла Разместить информацию " отображает " Получение : В ожидании имя файла принятие XX" . "XX " относится к числу файлов ваш контакт запрашивает вы получаете.

(3) Чтобы принять передачу файла, нажмите " Ввод " . Начинается передача файлов .

После того, как передача начинается , скорость прогресса и имя файла отображаются на " принимающем информацию о файле " список.

(4) При Получение файла будет завершена, вы вернуться к списку , принимающая информацию о файле . Это отображается как "Получение : полный XX файл , имя файла " .

Для отмены получения файлов , перемещать в файл на " Получение файла Разместить информацию " и нажмите " Пробел -E ( точки 1-5) " или " F 4" . Передача файла отменена и " Получение файла Разместить информацию " отображает " Прием: Меня отменен XX, имя файла. " . Если ваша контактная отменяет отправки файлов во время приема , то " Получение файла Разместить информацию " отображает "Получение : . Для отменен XX, Имя файла " .

### 10.3.6 Другие функции

Обсуждение программа Google на Брайля Sense U2 MINI поддерживает дополнительные функции, такие как "Save беседы» и «Экспорт / Импорт списка контактов" и т.д. Ниже приводится подробное описание этих дополнительных возможностей.

10.3.6.1 Сохранить Разговор

"Сохранить Беседа" является функцией сохранять сообщения обменялись с контактом в виде текстового файла.

Для выполнения этой функции, нажмите "Пробел-ы (точки 2-3-4)" от "Чат" окно или выберите пункт "Сохранить разговор", расположенный в меню "Файл".

Диалоговое окно "Сохранить Беседа" состоит из 4 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Комбо окно редактирования, в котором можно ввести имя, которое вы хотите дать файл разговор: 1) Имя файла.

2) Убедитесь,: A кнопку, чтобы подтвердить и сохранить разговор.

3) Отменить: Используйте эту кнопку для отмены сохранения разговор и вернуться в окно «Чат».

Пробел файловый браузер, в котором, чтобы установить путь для сохранения разговор: 4) список файлов. По умолчанию, разговор сохраняется в "Мои документы" папку на флэш-диске. Используйте обычный файл и навигации папки, чтобы выбрать другое место.

10.3.6.2 Управление чат

" Управление Чат " позволяет просматривать информацию о открытых окон чата и , чтобы сразу перейти к выбранному окну. Вы можете также просмотреть статус передачи файлов с помощью этого диалогового окна. Чтобы открыть " Управление Чат " нажмите кнопку " Ввод- м (точки 1-3-4 ) из списка контактов или нажмите " Ввод " на " Управление Чат " пункта в меню" Действия " .

" Управление Чат " состоит из 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Чат список: список открытых окон чата. Вы можете перейти к определенной окне чата с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод".

2) Статус отправки Файл:в строке состояния отображения состояния отправки / получения файлов . Это строка состояния появляется только если вы в настоящее отправки или получения файлов .

3) Перейти к Chat : Используйте эту кнопку , чтобы перейти к выбранной окне чата.

4) Закрыть чат: Используйте эту кнопку , чтобы закрыть выбранное окно чата.

5) Отменить : Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна " Управление Чат Окно " и вернуться в " Список контактов " .

10.3.6.3 поиск

" Найти " команда выполняет поиск слова или строки символов в "Истории" поле ввода окна чата . Это может быть полезно в ситуации, когда происходит обмен много сообщений .

Для Выполнить " Найти " , нажмите кнопку " Пробел -F ( точки 1-2-4 ) из окна чата или нажмите " Ввод " на " Найти " пункта в меню" Правка " .

" Найти " состоит из 4 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Текст найти : окно редактирования , в который необходимо ввести слово, которое вы хотите найти.

2) направление Поиск :быстрое кнопку для выбора вашего направление поиска : "Вперед" или " Назад " . Если вы выберете "вперед" , то поиск производится с текущей позиции в начало чате. И если вы выбираете «Назад» , то поиск производится с текущей позиции до конца чате. Вы можете изменить направление поиска , нажав "Пробел " или " Возврат " .

3 ) Убедитесь, : A кнопку, чтобы выполнить " Найти " .

4) Отменить : Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна " Найти " , и вы вернетесь к окну «Чат» .

10.3.6.4 Экспорт Список контактов

Вы можете использовать функцию "Экспорт списка контактов", чтобы сохранить свой ​​"Список контактов" в виде файла CSV.

Чтобы открыть "Экспорт списка контактов" диалог, нажмите кнопку "Возврат-X (точки 1-3-4-6)" от "Список контактов" или нажмите "Ввод" на пункт "Экспорт списка контактов" в меню "Файл" меню.

Диалоговое окно "Экспорт Список контактов" состоит из 4 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Комбо окно редактирования, в котором можно ввести имя файла списка контактов: 1) Имя файла.

2) Убедитесь,: Используйте эту кнопку для выполнения функции "Экспорт списка контактов".

3) Отменить: Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна "Экспорт списка контактов" и вернуться в "Список контактов".

Управления файловый браузер, в котором можно указать путь для сохранения "Список контактов": 4) список файлов. Используйте обычный файл и папку команды навигации для навигации этот список.

10.3.6.5 Импорт Список контактов

Вы можете использовать функцию "Импорт списка контактов", чтобы импортировать CSV форматированный список контактов.

Чтобы открыть диалоговое окно "Импорт списка контактов", нажмите "Возврат-I (точки 2-4)" от "Список контактов" или нажмите "Ввод" на пункт "Импорт списка контактов" в меню "Файл".

Диалоговое окно "Импорт Список контактов" состоит из 4 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

Комбо окно редактирования, в котором можно ввести имя файла, который вы хотите импортировать: 1) Имя файла.

2) Отправить: Используйте эту кнопку для выполнения функции "Импорт списка контактов".

3) Отменить: Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна "Импорт списка контактов" и вернуться в "Список контактов".

Управления файловый браузер, из которого можно выбрать нужный список контактов файл (CSV​​): 4) список файлов. Используйте обычный файл и папку команды навигации для перемещения по списку файлов. Когда вы выберите файл, который требуется импортировать, нажмите «Ввод».

### 10.3.7 Параметры настроек

Обсуждение программа Google на Брайля Sense U2 MINI содержит несколько настроек параметров, в том числе "Мои вариантов статуса», «он-лайн ID", "автоответчика" "уведомления и звук". Ниже приводится подробное описание каждого из этих опций настройки.

10.3.7.1 Мои параметры состояния

Это меню позволяет установить, как отображается ваш статус и он-лайн ID в список контактов.

Чтобы открыть "Мои варианты статуса" Диалог, нажмите "Возврат-U (точки 1-3-6)" из списка контактов или нажмите "Ввод" на "Мои варианты состояния" из меню "Опции".

Диалоговое окно "Мои параметры Статус" состоит из 3 элементов управления. Перемещение между элементами управления, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

1) Мой девиз: список, из которого вы можете выбрать один из 5 вариантов статуса: Онлайн, в гостях, холостого, не беспокоить, чат, или в автономном режиме. Перейдите среди вариантов с использованием "Пробел-1" или "Пробел-4".

2) Убедитесь,: Используйте эту кнопку, чтобы сохранить настройки.

3) Отменить: Используйте эту кнопку для выхода из диалогового окна «Мои варианты состояния" и вернуться в "Список контактов".

10.3.7.2 Действие Опции

Диалоговое окно " Параметры Действие " позволяет установить автоответ , время простоя Показать Список контактов и т.д.

Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки Action " , нажмите кнопку " Возврат -A ( точка 1)" из списка контактов или нажмите " Ввод " на пункте "Опции Action " в меню "Опции" .

Диалоговое окно " Параметры Action " состоит из 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Настройка Действие :список различных опций настройки . Перемещение между параметрами с использованием космических 1 или Пробел- 4 .

A. Дисплей список контактов : Выберите , отображается ли в списке контактов всех контактов или только онлайн контакты. Используйте "Пробел " или " Возврат " , чтобы изменить настройку .

Б. Связаться запрос: Настройка , как реагировать на входящий контакт запроса . Варианты , "уведомление" , "принять" и "отклонить " . Если вы выберите " уведомления " , вы будете уведомлены о запросе и вопрос "принять" или "отклонить " запрос. Если вы решили "принять" , запрос автоматически принимаются. Если вы выберете "отклонить " , контакт отклоняются автоматически . Используйте "Пробел " и " Возврат ", чтобы изменить значение параметра .

С. входящий запрос чат: Выберите , как реагировать на входящего запроса чата. Вы можете выбрать , чтобы перейти к чат- окна сразу или для вашего внимания , чтобы остаться в списке контактов . Вы можете выбрать между "Перейти в чате " и " Не двигайся " . Используйте "Пробел " и " Возврат " , чтобы изменить настройку .

Запрос на перенос Д. файла: Эта опция позволяет установить , как реагировать , когда один из ваших контактов просьбами отправить вам файл . Варианты , " Оповещения ", " принять " и " отклонить " . Если вы выберите " Оповещения " , вы будете уведомлены запроса и вопрос передачи файлов , чтобы выбрать " Принять " или " Отклонить " . Если вы выберите " Accept" , запрос на передачу принимается автоматически. Если вы выберите " Отклонить " , запрос автоматически отклоняется . Вы можете изменить настройки с помощью "Пробел " или " Возврат " .

Е. входящий запрос голосовой чат : Выберите , как реагировать , когда контакт просит голосовой чат с вами. Опять же, варианты , " Оповещения ", " принять " и " отклонить " . Если вы выберите " Оповещения " , вы будете уведомлены о проведении запроса голосового чата и вопрос выбора " принимаю " или " отклонить " . Если вы решили «принять» , запрос на голосовой чат принимается автоматически. Если вы выберете "отклонить " , запрос на голосовой чат отклоняется автоматически. Используйте "Пробел " или " Возврат ", чтобы изменить значение параметра .

Ф. Авто отвечать на входящий запрос чата : Вы можете установить ли вы отправить сообщение автоответчика , когда один из ваших контактов просит поговорить . Вы можете выбрать между «да» и «нет» . Используйте "Космонавтика и " Возврат " , чтобы изменить настройку .

2) Авто - ответ сообщение : окно редактирования , в который введите сообщение для использования с функцией автоматического ответа .

3) Покажите мне , как " В гостях " , когда я неактивны в течение : Когда нет входного сигнала для определенного периода времени , ваш статус автоматически отображается как " Idle " . Введите время в минутах .

4) Подтвердите : Кнопка для сохранения настроек .

5) Отменить : A кнопку, чтобы выйти из диалогового окна "Параметры Action " и вернуться в " Список контактов " .

10.3.7.3 Опции Бдительные

Диалоговое окно " Параметры предупреждений " позволяет установить используете ли вы сообщение звуковых уведомлений Если в текущем окне и будет ли играть звук клавиатуры , когда кто-то печатает . Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки оповещений ", нажмите " Возврат -O ( точки 1-3-5 ) " из списка контактов или нажмите " Ввод " на пункт "Настройки оповещений " из меню "Опции" .

Диалоговое окно " Параметры предупреждений " состоит из 3 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) список Установка : список различных опций настройки . Перемещение среди вариантов с использованием "Пробел - 1" или " Пробел -4" .

А. Играть клавиатура звук : Вы можете выбрать слышен ли звук клавиатуры , когда вы набираете сообщение . Вы можете выбрать между " да" и " нет" , нажав "Пробел " или " Возврат " .

Б. Сообщение звукового уведомления Хотя Посланник в фоновом режиме : Вы можете установить слышны ли звуки уведомлений , чтобы предупредить вас о событиях, таких как входящие чаты, запросов на передачу файлов , или изменения состояния контактов в то время как Google Talk работает в фоновом режиме. Вы можете выбрать между "Да" или "Нет" , нажав "Пробел" .

С. Послание Звук уведомления : Вы выбираете вы слышите ли звуки уведомления для оповещения о событиях Google Talk . Вы можете выбрать между «да» и «нет» .

D. Установите режим вибрации : Вы можете предупредить с Вибратор таких как входящих чатов , просит для передачи файлов или изменения статуса контактов. Вы можете выбрать между " да" и " нет" , нажав "Пробел " или " Возврат " .

2) Убедитесь, : Используйте эту кнопку , чтобы сохранить настройки .

3) Отменить : Используйте эту кнопку , чтобы закрыть окно без сохранения изменений и возврата к " Список контактов " .

10.3.7.4 Опции Path

Команда "Опции Path " Позволяет задать путь для сохранения , передачи файлов , а также временного хранения . Чтобы открыть диалоговое окно «Параметры траектории ", нажмите " Возврат -P ( точки 1-2-3-4 ) » или нажмите кнопку " Ввод " на пункт " Path Options" из меню "Параметры" .

Диалоговое окно " Параметры Путь " состоит из 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления , нажав кнопку " Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

1) Установите скачать путь : A кнопку, чтобы задать путь для сохранения сообщений. Если нажать "Ввод" на кнопку , появится диалоговое " указан путь " . Перейдите в нужную папку и нажмите "Ввод" .

2) Установить временный путь : A кнопку, чтобы задать путь для сохранения временных файлов. Если нажать "Ввод" на эту кнопку , появится диалоговое " указан путь " . Перейдите в нужную папку и нажмите "Ввод" .

3) Сохранение скачать путь : A кнопку, чтобы задать путь для сохранения полученных файлов . Если нажать "Ввод" на эту кнопку , появится диалоговое " указан путь " . Перейдите в нужную папку и нажмите "Ввод" .

4) Подтвердите : Используйте эту кнопку , чтобы сохранить настройки .

5) Отменить : Используйте эту кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно " Путь Опции" без сохранения изменений и возврата к " Список контактов " .

### 10.3.8 Горячие клавиши в Google Talk :

Файл (F) Команды меню

Выход (л): ВВОД - л (точки 1-2-3 )

Экспорт Список контактов (Х) : ВОЗВРАТ - х (точки 1-3-4-6 )

Импорт Список контактов (I) : ВОЗВРАТ - I (точки 2-4)

Выход ( Z) : ПРОБЕЛ- г (точки 1-3-5-6 )

Действие (A) Команды меню

Начать Чат (S) : ВВОД - ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат : ВВОД - ч (точки 1-2-5 )

Отправить файл (F) : ВВОД -F (точки 1-2-4 )

Перейти в недавней чате (R) : ВВОД - т (точки 2-3-4-5 )

Управление Чаты (M) : ВВОД - м (точки 1-3-4 )

Команды Контакты (В) Меню

Добавить контакт (Q) : ВОЗВРАТ -Q (точки 1-2-3-4-5 )

Удалить контакт (D) : Пробел -D ( точки 1-4-5 )

Блок Контакты (В) : ВОЗВРАТ - б (точки 1-2)

Управление Block List (м): ВОЗВРАТ - м (точки 1-3-4 )

Контактная информация ( Я ) : ВВОД - я (точки 2-4)

Управление списком контактов (P ) : ВВОД - р (точки 1-2-3-4 )

Команды Вариант (ы) Меню

Мои варианты состояния (U) : ВОЗВРАТ -U (точки 1-3-6 )

Опции Action (А): ВОЗВРАТ -(точка 1)

Опции Alert ( O) : ВОЗВРАТ -о (точки 1-3-5 )

Опции Path (P) : ВОЗВРАТ - р (точки 1-2-3-4 )

Окно чата Использование меню

Файл (F) Команды меню

Сохранить разговор (E) : ПРОБЕЛ- е (точки 1-5)

Закрыть Чат (Z) : ПРОБЕЛ- г (точки 1-3-5-6 )

Редактировать (E) Команды меню

Вырезать ( Х) : ВВОД - х (точки 1-3-4-6 )

Копировать ( C ) : Введите -C ( точки 1-4 )

Удалить ( D ) : ПРОБЕЛ- д (точки 1-4-5 )

Вставить ( V) : ВВОД -V (точки 1-2-3-6 )

Начните Выбор (B) : ВВОД - б (точки 1-2)

Выбрать все () : ВВОД - а ( точка 1 )

Найти (F) : ПРОБЕЛ- е (точки 1-2-4 )

Найти Опять (G) : ВОЗВРАТ -F (точки 1-2-4 )

Действие (A) Команды меню

Начать Чат (S) : ВВОД - ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат : ВВОД - ч (точки 1-2-5 )

Стоп Голосовой чат : ПРОБЕЛ- е (точки 1-5)

Отправить файл (F) : ВВОД -F (точки 1-2-4 )

Посмотреть список контактов (R) : ВВОД - т (точки 2-3-4-5 )

Управление Chat (М): ВВОД - м (точки 1-3-4 )

Перейти к предыдущей чате (P) : ПРОБЕЛ- р (точки 1-2-3-4 )

Перейти к следующему чате (N) : Пробел- н (точки 1-3-4-5 )

Навигационные клавиши в Google Talk .

Перейти к предыдущей элемента списка : Пробел -1

Перейти к следующему элементу списка : Пробел -4

Вверх 18 элементов в списке : Пробел -1-2 -6

Вниз 18 элементов в списке : Пробел -3 -4- 5

Перейти к первому элементу в списке : Пробел -1-2 -3

Перейти к последнему элементу в списке : Пробел -4- 5 -6

## 10.4 Sense чат

Программа Sense чат работает аналогичным образом в текст в чате с Google Talk или MSN Messenger , за исключением , что соединение происходит между 2 Sense Диктофоны через Bluetooth. Это означает , нежели отправки сообщений через Интернет, сообщения передаются непосредственно от одного NoteTaker к другому через соединение Bluetooth. В то время как любые 2 человека с любыми 2 Sense Диктофоны можете использовать программу , эта программа особенно полезна для слепоглухонемых , как 2 Глухо-Слепые пользователи могут общаться лицом к лицу с использованием 2 Брайля Sense модели Для заметок набирать сообщения , и может читать полученные сообщения на дисплеях Брайля .

Для запуска Sense чат , используйте " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , чтобы перейти к " Sense чате " в меню " Социальные сети ", и нажмите "Ввод" . Или нажмите "C" , чтобы выполнить Sense чат прямо из меню " Социальные сети " . Вы можете запустить " Sense чат" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1 -C ( точки -1- 4) " .

Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth включен , прежде чем пытаться установить соединение с другим NoteTaker через Sense чате . Если функция Bluetooth не была активирована , и вы пытаетесь установить соединение с другим NoteTaker , вам будет предложено , " Пожалуйста включите Bluetooth " .

10.4.1 Соединение органайзеров

Когда "Sense Чат" запущен, вы оказываетесь в меню настроек Conection . Меню содержит 2 варианта , " Последовательный порт Bluetooth ( Отправить )" и " последовательный порт Bluetooth (прием) " . Для подключения , чтобы быть успешным , один Sense NoteTaker должны выбрать " Отправить ", а другой должен выбрать "Получение " . После того, как вы и ваш партнер договорились , какой вариант каждого из вас примет , перейдите к вашему выбору , используя "Пробел - 1" или " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите " т " на " Отправить " или " г" для "Получение " .

Когда "Получение " вариант будет выбран , модуль объявляет и отображает " Ожидание .... " и ждет отправки устройства , чтобы запросить код подключения .

При включенной опции " Отправить " выбран, модуль объявляет и отображает , "Поиск forBraille Sense NoteTaker " . Полные клетки появляются на дисплее Брайля отметить прогресс , и , когда поиск завершен , появится список доступных устройств . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для навигации устройства в списке и нажмите "Ввод" на той, с которой вы хотите подключиться . Вам будет предложено , чтобы " Введите пин-код " . Введите 4 -значный номер по вашему выбору в компьютерной азбуки Брайля, и нажмите "Ввод" .

"Получение " устройство затем предложено , " Введите пин -код " . Пожалуйста, введите один и тот же 4 -значный номер в «получить» устройства в компьютерной Брайля, и нажмите " Ввод " .

Если пин-коды совпадают, то " Отправить ", извещает устройств и дисплеев , " код проверки подлинности принято.

Вскоре , оба устройства должны объявить и дисплей, " Connected" . Оба устройства также играют перезвон признаком успешного соединения. Сразу после " подключенного " ​​сообщение и подключения звука , оба устройства находятся в окне разговора .

### 10.4.2 Использование окна чата

«Чат» диалоговое состоит из 3 предметов:«Сен сообщение " поле редактирования ," Поступило сообщение " поле редактирования многоканальный , и кнопка "Закрыть" . Используйте "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" и " Shift-Tab (Пробел -F3 или Пробел- 1-2) " для передвижения по элементам в диалоге .

После смысле Диктофоны связаны и оба Диктофоны отображения диалогового окна " Чат " , обе пользователи могут отправлять и получать сообщения . Для отправки сообщения , введите его в на " Отправить сообщение" поле ввода и нажмите "Ввод" , чтобы отправить сообщение . По умолчанию, когда сообщение отправляется , звук играет , чтобы указать , что сообщение было успешно отправлено.

По умолчанию, когда получено сообщение , оно автоматически появляется и остается на дисплее , пока вы не начнете вводить новое сообщение . Сообщение также говорят , и звук предупреждает вас также. Вы можете настроить , как вы хотите, чтобы предупреждение Брайля Sense и действовать при отправке и получении сообщений в меню "Опции" , описанной ниже в этом разделе .

Для просмотра , вкладка истории сообщений с " получил сообщение" поле ввода многострочного . Сообщения появляются в списке в том порядке, в котором они были написаны . Отправленные сообщения помечены , " Отправленные MSG" , и сообщения , полученные вами помечены , " получать MSG" . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения среди элементов в списке .

Для выхода Sense чат, вкладку с кнопкой «Закрыть» и нажмите «Ввод» или нажмите «Пробел - г (точки -1-3-5-6) " .

### 10.4.3 Меню файл в Sense чат

Программа "Sense Чат" содержит 2 меню: "Файл" и "Настройки" .

Меню "Файл" содержит 3 пунктов: " Сохранить ", " Сохранить как " и " Закрыть .

Опция " Сохранить " позволяет сохранить журнал текущего разговора. Для активации "Сохранить" , нажмите "F2" , чтобы открыть меню . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к "Сохранить " и нажмите кнопку "Ввод" . Или , вы можете нажать "Ввод - ы (точки -2-3-4) " непосредственно из окне чата .

Диалоговое окно " Сохранить " похожа на то, что существует в процессор Word. Он содержит "Имя файла" окно редактирования , кнопку "Подтвердить" , на кнопку "Отмена" , и "Список файлов " контроль . По умолчанию , журнал чата назван " chatting.txt " и сохраняется в папке "Мои документы" . Вы можете ввести новое имя в поле ввода , и выбрать другое место в контроле со списком файлов . Чтобы сохранить файл, нажмите «Ввод» или вкладка с кнопкой "Подтвердить" и нажмите " Ввод. Чтобы отменить сохранение , вкладку с кнопкой "Отмена" и нажмите " Ввод " , или нажмите " F4 " или "Пробел - г (точки -1-3-5-6) " .

"Сохранить как" опция работает точно так же как и опцию " Сохранить ", описанный выше, но может быть использован для сохранения текущего сохраненный журнал чат под другим именем или в другом месте . Для активации "Сохранить как" , нажмите "F2" , чтобы открыть меню . Перейдите в "Файл" и нажмите "Ввод" . Перейдите в "Сохранить как " и нажмите "Ввод" . Или , вы можете ввести "Пробел - ы (точки -2-3-4) " для активации " Сохранить как " непосредственно из окне чата .

Используйте опцию "Закрыть" в меню "Файл" , чтобы закрыть " Sense чат" или типа " Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6) " .

### 10.4.4 ПараметрыsSense Чат

Меню "Параметры" позволяет установить , как вы хотите чувство Чат вести себя в отношении предупреждений и сообщений. , Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки" , нажмите "F2" , чтобы открыть меню . Используйте "Пробел -4" , чтобы перейти к "Опции" и нажмите "Ввод" .

Диалоговое окно " Опции " содержит 3 управления:Параметры спискакнопку "Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Перемещение между элементами управления, используя "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" и " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Список Параметры содержит следующие пункты: " Оповещение сообщением ", " настройка сигнала Поступило сообщение" , " Отправить уведомление настройку сообщение " , " Использование уведомление, когда соединен с пользователем ", " Использование Уведомления при отключении от пользователя ", " Использование Уведомления при отправке сообщение " , и" Использовать оповещение при получении сообщения " . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для навигации среди настроек в списке. Используйте "Пробел" , чтобы изменить значение параметра .

Установка " Сообщение оповещения " позволяет выбрать , хотите ли вы Sense Чат для предупреждения и отображения сообщений , когда они получены, или просто , чтобы предупредить вас , что они есть . Если вы выберите " уведомление и дисплей" , и вы либо набрав сообщение в Sense чате или бег смысл Чат в фоновом режиме во время выполнения другой задачи , вы прервали , и на экране появляется сообщение чата . В этом случае , при нажатии любой клавиши вернет вас к вашей предыдущей задаче . Если вы установите эту опцию, чтобы " оповещения только " ,звук проигрывается после получении сообщения Чувство чат , однако, не отображается в сообщении.

" Поступило сообщение настройка сигнала " позволяет вам определить, как вы хотите быть предупреждены о входящих сообщениях . Вы можете выбрать один из 2 различных звуков ( Sound 1 и Sound 2 ) , или вибрации. Нажмите "Пробел" в цикле среди вариантов.

" Отправить сообщение настройка сигнала " похож на " получили сообщения оповещения обстановке " , описанной выше , но относится к готовности вы получаете , когда вы отправляете сообщение успешно .

"Использовать уведомление, когда соединен с пользователем " настройка позволяет определить, как Braille Sense ведет себя , когда вы успешно подключен к другому пользователю Чувство NoteTaker . Вы можете установить этот параметр, чтобы "Звук" , " Вибрация ", или "Off" и в этом случае вы не получите никакой бдительный кроме краткого сообщения , которое отображается при соединение успешно . Нажмите "Пробел" в цикле среди вариантов.

"Использовать уведомление, когда отключен от пользователя" настройка подобна выше настройки , но относится к тому, как Braille Sense ведет себя , когда вы отключены от пользователя Sense NoteTaker вы в настоящее время , болтая с .

Последние два настройки позволяют выбрать, хотите ли вы никаких предупреждений при отправке или получении сообщения . Возможные варианты: "О " и " Выкл." Нажмите "Пробел" , чтобы отрегулировать настройку .

Когда вы закончите , установив ваши настройки , нажмите «Ввод» , чтобы сохранить настройки , или вкладку, чтобы кнопку "Подтвердить " и нажмите "Ввод" . Если вы не хотите , чтобы сохранить изменения , перейти на кнопку и нажмите " Ввод " или нажмите " F4 или пробел -е (точки -1- 5 )" или "Пробел - г (точки -1-3 - " Отмена " 5-6)" .

10.5 Facebook

Приложение Facebook позволяет взаимодействовать с социальной сетью Facebook с Braille Sense. Для получения дополнительной информации о Facebook или создания учетной записи в Facebook, пожалуйста, посетите www.facebook.com. Примечание: Вы должны использовать компьютер, чтобы создать учетную запись в Facebook. Вы

не можете завершить процесс регистрации, с Braille Sense из-за использования кода подтверждения безопасности в процессе создания учетной записи. Далее в этой главеподразумевается что у вас уже есть учетная запись в Facebook.

### 10.5.1 Открытие и закрытие Facebook.

Чтобы открыть Facebook, из Главного меню, перейдите в меню "Социальные сети", и нажмите "Ввод". Или, просто нажмите "Ц (точки -1-4)", чтобы открыть меню

"Социальные сети" в главном меню. Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" чтобы перейти к "Facebook" и нажмите "Ввод". Вы также можете использовать "F1-Ж (точки-2-4-5)",

чтобы запустить приложение Facebook из любого места на устройстве.

### 10.5.2 Вход.

Когда вы открываете приложение Facebook в Первый раз, вы оказываетесь в диалоговом окне "Вход". Диалог "Вход" состоит из 7 элементов: Окна редактирования компьютерного Брайля "Адрес

электронной почты", Окна редактирования компьютерного Брайля "Пароль", флажка «запоомнить меня», флажка "Сохранить пароль", флажка «Входить автоматически", и кнопок "Login" и "Отклонить". Используйте "Tab (F3 или пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения

между элементами. Введите адрес электронной почты и пароль, связанный с вашей учетной записью Facebook в соответствующие поля ввода используя компьютерный Брайль. Используйте "Пробел" для переключения каждого из флажков: «Запомнить меня", "Сохранить

пароль", и «Входить автоматически». «Запомнить меня» запомминает ваш адрес электронной почты. «Сохранить пароль "сохранит пароль для Facebook. "Входить автоматическив", если отмечено, выполняет вход в учетную запись Facebook автоматически с указанными адресом электронной почты и паролем, при запуске приложения. Завершив ввод информации и выбрав

параметры входа, нажмите "Ввод" на кнопке " Логин ". Для отмены входа, нажмите" Ввод"на кнопке "Отклонить".

Вы можете выйти из текущей учетной записи выполнив команду " Выход из меню "Файл". Нажмите "Пробел-М (точки-1-3-4)" или "F2", нажмите "Ввод" на "Файл", затем нажмите "Ввод" на "Выход".

Или нажмите "Пробел-Ввод-Г (точки-1-2-4-5)" для выхода из приложения Facebook.

### 10.5.3 Лента новостей.

Войдя в Facebook, вы оказываетесь в ленте новостей в списке сообщений, начиная с самых последних. Список отображается как "имя: сообщение." Диалог "Лента новостей" состоит из 5 элементов: списка "лента новостей", кнопки "Подробнее", кнопки "Следующий список", кнопки "написать на стене», и кнопки «запрос на дружбу". Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения между элементами.

Список «Лента новостей» - это список сообщений Ваших друзей в Facebook. Используйте "Пробел-1" и Пробел-4 "для перемещения по списку. В списке отображаются записи в группах по 50. Чтобы получить более подробную информацию и варианты действий, нажмите« Ввод »на сообщении или нажмите «Таб», чтобы перейти к кнопке "Подробнее"и нажмите «Ввод».

Используйте кнопку «Далее», чтобы получить следующие 50 элементовв Вашей ленты новостей. Вы также можете нажать "Пробел-Возврат-Н

(Точки-1-3-4-5)", чтобы загрузить следующие 50 пунктов . Кнопка "написать на стене» открывает диалоговое окно, в котором можно создать сообщение на Facebook.

Кнопка "запрос на дружбу" открывает диалог, в котором можно просматривать и отвечать на на запросы о дружбе, если они есть. Чтобы открыть один из этих диалогов, перейдите Табом к соответствующей кнопке и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "Пробел-Ввод-В(точки-2-4-5-6)", чтобы открыть диалоговое

окно "написать на стене", и "Пробел-Возврат-Ч (точки-1-2-3-4-5) ", чтобы открыть диалог «Подтвердить запрос на дружбу".

### 10.5.4 Подробнее.

В диалоговом окне "Подробнее" отображаются сведения и действия, относящиеся к текущему сообщению. Он состоит из 9 элементов: Многострочного окна редактирования "Сообщение", списка "URL", ссылки "Пользователь", кнопки "нравится", кнопки "Не нравится», "статического поля «Понравилось», списка "Комментарии", кнопки "Комментировать ", и" кнопки «Отклонить . Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)"

для перемещения между элементами.

Многострочное поле редактирования "Сообщение" содержит текст сообщенияFacebook, подробности для которого вы запрросили. В списке "URL" находятся ссылки, прикрепленные к этому сообщению. Вы можете скопировать URL, из этого списка с помощью стандартных команд выделить и Скопировать, а затем вставить их в поле "Открыть URL"любого из браузеров на Braille Sense. Если к сообщению прикреплено более 1 ссылки, Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для перемещения по ссылкам. "Ссылка Пользователь", - это ссылка, открывающая ленту пользователя.

Следующие 3 кнопки относятся к функции "нравится". В Facebook, вы можете поставить сообщению "Нравится" или "Не нравится". Конечно, пользователи предпочитают

видеть большое количество "Нравится". Чтобы поставить сообщению «Нравится» или «Не нравится", Нажмите «Таб» дл\ перейтиа к соответствующей кнопке и нажмите "Ввод". В окне "Нравится" отображается количество оценок "Нравится" которое получило сообщение.

В списке "Комментарии" отображаются комментарии других пользователей, написанные в ответ на сообщение. Вы можете перемещаться по комментариям, используя "Пробел-1" и "Пробел-4. Чтобы оставить собственный комментарий, , клавишей «Таб» перейдите к кнопке "Написать комментарий "и нажмите"Ввод".

Диалог "Написать комментарий" состоит из 3 пунктов: пполя редактирования "Написать комментарий", кнопки "Отправить" и кнопки "Отменить". Используйте "Tab (F3 или пробел-4-5)"

и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам. Чтобы оставить комментарий, введите его в поле ввода и нажмите "Ввод" или перейдите к кнопке "Отправить", и нажмите "Ввод". Для 	Дляотмены комментария, перейдите к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод", или нажмите "F 4" или "Пробел-Е (точки -1-5)".

После того, как вы добавили или отменили добавление комментария, вы возвращаетесь в диалоговое окно "Подробнее".

Используйте кнопку "Отклонить", чтобы закрыть диалоговое окно "Подробнее" и вернуться в "Ленту новостей". Можног также нажать "F 4" или "Пробел-Е (точки-1-5)" для

выхода из диалога "Подробнее".

### 10.5.5 Написать на стене.

Диалоговое окно "написать на стене» позволяет написать то, о чем вы думаете. Вы можете размещать ссылки, информацию, или просто комментарии из повседневной жизни. При просмотре Ленты новостей» или главной ленты, сообщения отправляются на вашу личную стену или в вашу ленту. При просмотре ленты другого пользователя, сообщения отправляются на стену пользователя. Чтобы создать сообщение, чтобы его смогли увидеть ваши друзья, из «Ленты новостей» , клавишей «Таб» перейдите к кнопке "Написать на стене" и нажмите "Ввод".

Диалоговое окно "Написать на стене» похоже на диалог Написать Комментарий". Оно состоит из 3 элементов: поля редактирования "Что у вас на уме", кнопки "Отправить" и кнопки "Отменить". Чтобы создать сообщение, введите или вставьте текст в поле "Что у вас на уме". Отправьте его в свою ленту, или, лучше, на свою "стену", нажмите "Ввод" или перейдте к кнопке "Отправить" и нажмите "Ввод". Для отмены публикации сообщения на стене, нажмите "Ввод" на кнопке "Отменить", или нажмите "F 4" или "Пробел-Е (точки-1-5)».

### 10.5.6 Подтверждения запроса на дружбу.

В Facebook, другие пользователи могут отпралвлять запрос, чтобы «Дружить" с вами на Facebook. "Друзья" могут видеть сообщения друг друга комментировать их или писать на стенах друг друга. Вы можете просматривать и отвечать на запросы дружбы, используя кнопку «Подтвердить запрос на дружбу" в "Ленте новостей".

Диалог "Подтвердить запрос на дружбу" состоит из 4 элементов: списка "Запросы", кнопки "Открыть" кнопки "Принять", и кнопки "Отклонить". Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)"

и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения между элементами.

Список "Запросы" – это список людей, которые отправили запрос на дружбу с вами. Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для перемещения по списку. Чтобы принять предложение дружбы, клавишей «Таб» перейдите к кнопке "Принять»," и нажмитеп «Ввод», Или просто нажмите"Ввод", на имени человека, запрос которого вы хотитке принять."

Диалог «Подтвердить» стостоит из 2 элементов: кнопки «Подтвердить " икнопки " "Отменить. Используйте «Tab (F3 или Пробел-4-5) "и" Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2) "для перемещения между элементами. Нажатие" Ввод"на кнопке "Подтвердить" принимает запрос на дружбу, и человек будет добавлен в список ваших друзей, а вы – в его. Нажатие "Ввод" на кнопке "Отменить" отменяет действие и возвращает вас в список запросов.

Кнопка "открыть" открывает пользовательскую ленту человека, приславшего запрос на дружбу. Это может быть полезно, особенно если вы не уверены  том, кто этот человек. Используйте ленту, чтобы просмотреть сообщения этого человека, и узнать о нем больше. Чтобы закрыть диалог "Запросы дружбы", клавишей «Таб» перейдите к кнопке «Отклонить» и нажмите «Ввод».

### 10.5.7 Просмотр ленты пользователя.

Диалоговое окно "Лента пользователя" состоит из 5 элементов: поля "Имя пользователя", списка "Сообщения", кнопки "Подробнее", кнопки "Далее" и кнопки "Отправить запрос на дружбу". В поле "Имя пользователя" отображается имя пользователя в Facebook. Список "Сообщения" кнопки, "Подробнее", и "Далее" выполняют функции, описанные выше.

При просмотре ленты другого пользователя, Вы можете отправить ему запрос на дружбу. Чтобы сделать это, «Табом» перейдите к кнопке "Отправить запрос на дружбу" и нажмите "Ввод". Или нажмите "Пробел-Ввод-Ч (точки-1-2-3-4-5)" в ленте.

Разумеется, если вы просматриваете пленту того, кто отправил вам запрос о дружбе, делать это необязательно.

### 10.5.8 Поиск и добавление друзей.

Вы можете искать своих знакомых используя опцию "Поиск друзей". Эта функция может быть выполнена несколькими способами. Откройте меню, нажав "Пробел-М

(точки-1-3-4)" или "F2", перейдите к "Поиск" и нажмите "Ввод". Затем нажмите "Ввод" на "Поиск друзей". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Пробел-Возврат-F (точки-1-2-4)" во время просмотра ленты.

При активации команды "Поиск друзей", откроется диалоговое окно, содержащее поле "Поиск слова", кнопку "Поиск" и кнопку "Отменить". Используйте "Tab (F3

или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам. Введите имя частично или полностью, человека, которого вы хотите найти, и нажмите клавишу "Ввод" или перейдите к кнопке "Найти" и нажмите "Ввод". Для отмены поиска, перейдите к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод".

Диалог «Результаты поиска" состоит из 8 элементов:" Окна редактирования «Поиск Слова", кнопки "найти», списка "Результаты", кнопку "Открыть", кнопку "Далее", выпадающий список "Выбрать Страницу", кнопку «Выбрать» и кнопку "Отклонить". Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)"

для перемещения между элементами.

Используйте поле "Поиск слова" и кнопку "найти", чтобы начать новый поиск. В списке "Результаты" отображаются пользователи Facebook, соответствующие поисковому запросу. Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для перемещения по результатам. Нажмите "Ввод" на кнопке "Открыть", чтобы просмотреть ленту пользователя.

Активируйте кнопку «Далее», чтобы перейти к следующей странице результатов. Результаты отображаются по 100. Вы также можете перейти к конкретной странице результатов используя комбинированный список "Выбрать страницу". Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для перемещения по доступным страницам результатов и нажмите "Ввод" на кнопке "Выбрать", чтобы перейти к нужной странице. Для выхода из диалога "Результаты поиска", перейдите к кнопке "Отклонить" и нажмите "Ввод". Или нажмите "F 4" или "Пробел-Е (точки-1-5)".

Чтобы отправить запрос на дружбу кому-либо из списка "Результаты поиска", «Табом» перейдите к кнопке "Открыть" и нажмите "Ввод", чтобы открыть ленту пользователя. Из ленты пользователя, перейдите клавишей «Таб» к кнопке "Отправить запрос на дружбу" и нажмите " Ввод"или нажмите" Пробел-Ввод-Ч (точки-1-2-3-4-5) ».

При активации кнопки "Отправить запрос на дружбу", появится 2 пункта: кнопка «Добавить друга» и кнопка "Отменить". Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)"

и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2) "для перемещения между элементами. Чтобы отправить запрос на дружбу, нажмите" Ввод"на кнопке " Добавить друга". Для возврата в ленту пользователя без отправки запроса, клавишей «Таб» перейдите к кнопке " Отмена "и нажмите" Ввод".

### 10.5.9 Просмотр лент и списков.

Facebook позволяет просматривать несколько лент и списков, относящихся к вашим сообщениям, друзьям и сообщениям друзей. Получить доступ к этим возможностям можно из меню "Лента". Чтобы открыть меню "Лента", нажмите "Пробел-М (точки-1-3-4)" или "F2", затем используйте "Пробел-4",

чтобы перейти к "Лента" и нажмите "Ввод". Меню «Лента» содержит 3 элемента: "Главная лента", "Список Друзей" и "лента новостей". Чтобы открыть один из этих пунктов, перейдите на него с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". Вы также можете использовать сочетания клавиш, чтобы открыть эти элементы из любого места в приложении Facebook. Используйте "Пробел-Ввод-Н (точки-1-3-4-5)", чтобы загрузить «Ленту новостей». Используйте "Пробел-Ввод-Х (точки-1-2-5)" для открытия домашней ленты. Используйте "Пробел-Ввод-Ф (точки-1-2-4)", чтобы загрузить список ваших друзей.

Кроме того, при просмотре вашей ленты новостей, вы можете просмотреть ленту текущего пользователя, нажав "Пробел-Ввод-У (точки-1-3-6)". Можно обновить текущую ленту, нажав "Пробел-Ввод-Р (точки-1-2-3-5)». Лента новостей представляет собой список сообщений от всех ваших друзей. Главная лента отображает все ваши личные сообщения. Список друзей – это список людей, с которыми вы дружите на Facebook.

### 10.5.10 Настройки Facebook.

При помощи диалога «Настройки» можно задать параметрыотображения сообщений. Чтобы открыть "Настройки" нажмите "Пробел-M (точки-1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл". Используйте "Пробел-4", чтобы перейти к "Настройки" и нажмите "Ввод". Или, можно нажать "Пробел-Ввод-С (точки-2-3-4)", чтобы открыть "Настройки" непосредственно из приложения Facebook.

Диалог "Настройки" состоит из 5 элементов: радио-кнопки "Сортировать сообщения на стене", радио-кнопки "Сортировать комментарии", радио-кнопки "Ограничение символов, выводимых в сообщении", Кнопки "ОК" и кнопки "Отменить". Используйте "Tab (F3 или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам.

Радио-кнопки «Сортировать сообщения на стене" и "Сортировать комментарии" позволяют просматривать сообщения как "имя: Содержимое" или "Содержимое имя". Выберите желаемый способ отображения нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". "Ограничение символов выводимых для сообщений" позволяет выбрать, сколько отображается при показе сообщений, ппри просмотре лент. Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4", чтобы выбрать между 50 символов, 100 символов и без ограничений.

Закончив выбор настроек, «Табом» перейдите к кнопке "OK" и нажмите "Ввод". Если вы хотите вернуться к приложению Facebook без сохранения настроек, перейдите к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод" или нажмите "F 4" или "Пробел-Е (точки-1-5)".

## 10.6 Горячие клавиши в социальных сетях

### 10.6.1 Twitter

Выход из : Ввод- gggточки 1-2-4-5 )

Персональная информация: Ввод- я (точки 2-4)

Сохранить текущий Timeline : Пробел - sggточки 2-3-4 ( Главная Хронология : Введите - ч (точки 1-2-5 )

Хронология Пользователь : Ввод- U (точки 1-3-6 )

Текущий Хронология Пользователь: Возврат - и ( точки1 -3- 6)

Упоминание Хронология: Ввод- м (точки 1-3-4 )

Retweet Of Me : Возврат -о (точки 1-3-5 )

Список Хронология: Возврат -П (точки -1-2 -3- 4)

Любимое Хронология: Ввод- L (точки -1 -2- 3)

Tweet : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Удалить Tweet : Пробел -D ( точки 1-4-5 ( Retweet : Введите - е (точки 1-5 ) "

Ответ : Ввод -й (точки 1-3-4-5-6 )

Добавить в избранное: Ввод- V (точки 1-2-3-6 )

Любимое Список : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Отправить Прямая Сообщение: Введите текст - ы (точки 2-3-4 )

Направлено Прямое сообщение : Возврат - м (точки 1-3-4 )

Поступило Прямое сообщение : Возврат -р (точки 1-2-3-5 )

Следуйте Пользователь: Возврат -( точка 1)

После : Возврат -L (точки 1-2-3 )

Читают: Возврат - е (точки 1-5)

Глобальный поиск : Пробел - е (точки 1-2-4 )

Пользователи Поиск : Возврат - е (точки 1-2-4 )

Поиск Список Слово: Возврат - wggточки 2-4-5-6 )

Найти твиты от текущей временной шкале : Возврат -S (точки -2 -3- 4)

Найти Опять твитов от текущей временной шкалы : Возврат - Пробел -S (точки -2 -3- 4)

Список менеджер: Ввод- Р (точки -1-2 -3- 4)

Добавить пользователя в список : Ввод- К ( точки -1- 3)

Список пользователей Фото: Ввод- J (точки -2 -4- 5)

Список Текущее Tweet : Ввод- W (точки -2- 4 -5- 6)

Следующая Список : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Перейти к следующему твит : Пробел -4

Перейти к предыдущей твит : Пробел -1

Перейти к первой твит на освежающий списке : Пробел -1-2 -3

Перейти на последнюю твит на освежающий списке : Пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущей 18 списка : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему 18 списка : Пробел -3 -4- 5

Перемещение к предыдущему списку : до кнопки прокрутки ( Пробел - 1)

Перейти к следующему списку : кнопку прокрутки вниз (Пробел -4 )

Перейти к верхней части списка : Ctrl- дом (Пробел -1-2 -3 ( / Главная (Пробел -1- 3)

Перейти в нижней список : Ctrl- конец ( Пробел -4- 5 -6 ( / Конец (Пробел -4- 6)

Введите в выбранной папке или открыть выбранный файл : Введите

Перейти в папку верхнего уровня : Возврат

### 10.6.2 Google Talk

Файл (F) Команды меню

Выход ( л ) : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Экспорт Списки контактов (х) : Возврат - х (точки 1-3-4-6 )

Импорт Списки контактов ( я ) : Возврат -I ( точки 2-4)

Выход (г) : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

Экшн ( а) Команды меню

Начать Чат (ы) : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Отправить файл (F): Введите -F (точки 1-2-4 )

Перейти в Последние Чаты (г) : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Управление Chat (м) : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Контакт ( б) Команды меню

Добавить контакт (Q): Возврат -Q (точки 1-2-3-4-5 )

Удалить контакт (D): Пробел -D ( точки 1-4-5 )

Блок Контакты ( б) : Возврат - б (точки 1-2)

Управление Block List (м): Возврат - м (точки 1-3-4 )

Контактная информация ( я ) : Введите -I (точки 2-4)

Управление списком контактов (р ) : Введите - р (точки 1-2-3-4 )

Команды Вариант (ы) Меню

Мои варианты состояния (U): Возврат -U (точки 1-3-6 )

Опции Action ( а) : Возврат -(точка 1)

Опции Alert ( о) : Возврат -о (точки 1-3-5 )

Опции Path (р) : Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Окно чата Использование меню

Файл (F) Команды меню

Сохранить разговор (е) : Пробел -е (точки 1-5)

Закрыть Чат (г) : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

Команды Редактировать (е ) Меню

Вырезать ( х) : Ввод- х (точки 1-3-4-6 )

Копировать ( с) : Ввод- C (точки 1-4)

Удалить ( г) : Пробел- д (точки 1-4-5 )

Вставить ( объем) : Ввод- V (точки 1-2-3-6 )

Начните выбор ( б) : Ввод- б (точки 1-2)

Выбрать все ( а) : Ввод- а ( точка 1 )

Найти (F): Ввод -F ( точки 1-2-4 )

Найти Опять (г): Возврат - е (точки 1-2-4 )

Экшн ( а) Команды меню

Начать Чат (ы) : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат ( объем) : Ввод- ч ( точки1 -2- 5)

Стоп Голосовой чат ( объем) : Пробел - е (точки 1-5)

Отправить файл (F): Введите -F (точки 1-2-4 )

Посмотреть список контактов (г) : Введите -н (точки 2-3-4-5 )

Управление Chat (м) : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Перейти к предыдущей чате (р) : Пробел комп (точки 1-2-3-4 )

Перейти к следующему чате (п) : Пробел -5- 6

Навигационные клавиши в Google Talk .

Перейти к предыдущей Содержание : Пробел -1

Перейти к следующему Содержание : Пробел -4

Перейти в предыдущих 18- предметов Содержание : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему 18- пункта Содержание : Пробел -3 -4- 5

Перейти к первому элементу Содержание : Пробел -1-2 -3

Перейти к последнему элементу Содержание : Пробел -4- 5 -6

### 10.6.3 Sense чат

Чат команды Window:

Перемещение между элементами управления: Пробел-4-5-космической-1-2

Отправить сообщение: Тип сообщение и нажмите Ввод

Перемещение между сообщениями в истории: Пробел-1 и исследованию космического пространства-4

Перейти в верхней части списка: Пробел-1-2-3

Перейти в нижней части списка сообщений: Пробел-4-5-6

Сохранить разговор: Ввод-ы (точки-2-3-4)

Сохранить разговор под другим именем: Пробел-ы (точки-2-3-4)

Начните выбор: Ввод-б (точки-1-2)

Выбрать все: Ввод-(Dot-1)

Копировать: Введите-с (точки-1-4)

Вставить: Ввод-V (точки-1-2-3-6)

Выход Чувство чат: Пробел-г (точки-1-3-5-6)

Sense Чат Опции команды:

Перемещение между элементами управления: Пробел-4-5-космической-1-2

Перемещение среди элементов в списке настроек: Пробел-1 и исследованию космического пространства-4

Измените значение настройки: Пробел

Сохранить настройки: Введите

Отменить настройки для экономии: F4 или пробел-Z (точки-1-3-5-6)

10.6.4 Команды Facebook

Перейти к ленте новостей: Пробел-Ввод-н (Точки-1-3-4-5).

Перейти к списку друзей: Пробел-Ввод-F (точки-1-2-4).

Перейти к главной ленте: Пробел-Ввод-H (точки-1-2-5).

Выход: Пробел-Ввод-G (точки-1-2-4-5).

Настройки; Пробел-Ввод-s (точки-2-3-4).

Поиск друзей: Пробел-Возврат-f (точки-1-2-4).

Следующая страница: Пробел-Возврат-N (точки-1-3-4-5).

Предыдущая страница: Пробел-Возврат-P (точки-1-2-3-4).

Написать на стене: Пробел-Ввод-W (точки-2-4-5-6).

Показать подробности о сообщении: Ввод.

Перейти к ленте пользователя: Пробел-Ввод-U (точки-1-3-6).

Обновить ленту: Пробел-Ввод-R (точки-1-2-3-5).

Подтвердить запрос на дружбу: Пробел-Возврат-Q (точки-1-2-3-4-5).

# 11. ДОПОЛНЕНИЯ

## 11.1 Карты Google

### 11.1.1. Что такое "Карты Google"?

Google Maps является веб-программное обеспечение планирования маршрута, используется для обеспечения вы текстовых указаний для навигации от одного места в другое, используя комбинацию интернет-карт и информации GPS местонахождения. Вы можете использовать Google Maps планировать прогулку до магазина в 2 кварталах от отеля, или приводом на доме родственника в другом государстве.

11.1.1.1 Термины, используемые в Google Maps

Следующие термины используются в приложении Google Maps, а также в последующем документации:

POI: точки интереса, бизнес или место, подпадающие под 1 из многих категорий, таких как "ресторан" или "медицинской клиники".

Категория: Вид деятельности или расположения их поиск, например, цветочный магазин, прокат фильм, подрядчик, красота и т.д.

Стартовая позиция: позиция, при которой начинается маршрут.

Пункт назначения: Позиция, в которую вы собираетесь приехать в конце маршрута.

Точку: точка между начальной позиции и цели, на котором вы собираетесь остановиться по любой причине.

Маршрут: направления путешествия от стартовой позиции до места назначения.

### 11.1.2 . Сопряжение с GPS-приемником

Braille Sense U2 MINI содержит встроенный приемник GPS . Однако, иногда вы можете использовать внешний приемник Bluetooth , как это может обеспечить более сильный сигнал в местах, где спутниковый прием слаба . Для сопряжения Брайля Sense с приемником Bluetooth , выполните следующие действия :

Убедитесь, что ваш приемник Bluetooth включен и может быть обнаружен .

На Брайля Sense, в главном меню нажмите " л (точки -1 -2- 3)" , чтобы запустить диспетчер Bluetooth .

Bluetooth Manager автоматически начинает поиск устройств . В то время как поиск выполняется , подает звуковой сигнал о ходе были услышаны и прогресс отображается на дисплее Брайля в виде полных клеток.

Когда поиск завершен , имена доступных устройств Bluetooth будут объявлены , и вы оказываетесь в списке Устройства Bluetooth.

Перейдите к ресиверу Bluetooth с помощью "Пробел -1" и "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" на имя Bluetooth вашего ресивера.

Braille Sense U2 MINI объявляет «Поиск услуг " .

Когда сканирование завершено , перечень услуг показана .

Перейдите к " Серийный номер" и нажмите "Ввод" .

Если ваш ресивер Bluetooth требуется пин-код , вы попросили это . Введите его в компьютерной Брайля и нажмите "Ввод" .

Braille Sense U2 MINI необходимо подключить к ресиверу , и объявить , " Connected" .

### 11.1.3 . Выполнение "Карты Google"

" Google Maps " Приложение находится в меню "Дополнительно" в Брайля Sense U2 MINI. Чтобы открыть " Google Maps ", нажмите " х ( точки1 -3 -4- 6)" в главном меню , или перейдите к меню " Экстра в " , и нажмите "Ввод" . В меню "Дополнительно" , используйте " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , чтобы перейти к " Карты Google " и нажмите "Ввод" , или нажмите " г ( точки1 -2 -4- 5)" , чтобы перейти к и открыть "Карты Google" .

Вы можете запустить "Карты Google" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1 -P ( точки -1-2-3-4) " .

Когда " Карты Google " запускается ,Braille Sense U2 MINI сразу пытается подключиться к приемнику GPS . Если GPS соединение успешно , устройство объявляет , " Успешное подключение GPS , поиск месте" . Когда ваша позиция приобретается , блок говорит: " Текущая информация положение: " и объявляет ваше текущее положение . Если сигнал GPS слишком мала, чтобы приобрести положение , устройство говорит: « Сила сигнала GPS низка " , и никакая информация позиция не дается .

Информация о положении отображается включает , " текущая информация позиция», « Latitude ", и " долгота " .

11.1.3.1 Google Maps Главное окно.

Диалоговое Основной "Карты Google" состоит из 4 областей: "Актуальная информация позиция", "Стартовая позиция", "Информация о назначении", и "Рядом POI в". Перемещение среди 4-х областях диалоге, нажав кнопку "Tab (F3 или Пробел-4-5)" и "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-4-5)".

Используйте следующие комбинации клавиш для навигации главное окно Google Maps:

Перейти к следующему информационного элемента: пробел-точка-4

Перейти к предыдущему информационного элемента: пробел-точка-1

Перемещение к первому информационного элемента: Пробел-точки 1-3 / Пробел-точки 1-2-3

Перейти в прошлом информационного элемента: пробел-точки4-6 / Пробел-точки 4-5-6

Перемещение между "Current информации о положении" на "Вылет / Прилет информация»: Вкладка / Shift-Tab

Меню Открыть программа: F2 или Пробел-м (точки-1-3-4)

Меню Карты Google состоит из 5 подменю: "Поиск", Настройки позиции "," Пользователь POI в "," Маршрут ", и" Настройки ".

11.1.3.2 Поиск

"Поиск" меню позволяет искать объектов по адресу (поиск адреса) или точки интереса (POI Расширенный поиск).

11.1.3.2.1 Поиск адреса

Вы можете выполнить поиск местоположения , используя конкретный адрес с помощью пункта " поиск адреса " в меню "Поиск" . Чтобы открыть " поиск адреса " диалоговое , нажмите "F2 " или " Пробел- м ( точки -1-3-4) " , чтобы открыть меню " Google Maps " . Перейдите к "Поиск" и нажмите "Ввод" или Нажмите кнопку "S ( точки2 -3- 4)" , чтобы открыть меню "Поиск " . Нажмите кнопку "Ввод на " Поиск для Адрес " или нажмите " в (точка 1 ) " , чтобы открыть" окно Поиск для Адрес " . Вы также можете открыть"Поиск " Адрес " , появляющееся при нажатии " Пробел -F ( точки -1-2 -4) "от" Google Maps " главного окна .

"Поиск Address" Диалог состоит из 9 элементов управления , и вы можете перемещаться между ними с " закладке" ( F3 или Пробел- точки 4-5) и " Shift-Tab " (Пробел -F3 или Пробел- точки 1-2 ) .

Выбор Пробел: диалог для выбора государство и город, вы хотите найти .

Адрес : окно редактирования для ввода точной улицы местоположения вы хотите найти .

Кнопка Поиск : Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы запустить поиск.

Адрес информацию : (появляется после поиска была выполнена ) показывает адрес точки интереса, который находится ближе всего к месту вы набрали.

Установить как кнопки Пуск установки: Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы установить адрес в "Информация Address" как стартовую позицию вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - ы ( точки2 -3- 4)" .

Установить как кнопки назначения : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы установить адрес в "информации Address" в качестве пункта назначения или конечной точки маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат -D ( точки -1-4-5) ».

Установить как кнопки путевой точки : Pres "Ввод" на эту кнопку , чтобы установить адрес в "информации Address" как " Точку " или остановить в середине маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав " Возврат -W ( точки -2-4-5-6) " .

Добавить в кнопку POI пользователя: Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы добавить адрес в "информации Address" к вашим личным точки интереса . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - и ( 1-3-6 )" .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть окно " поиск адреса " . Вы также можете выйти из диалога , нажав кнопку " Пробел -е (точки -1- 5)" или "Пробел - г ( точки1 -3 -5- 6)" .

Примечание ) Если нет результатов поиска , " Адрес информация ", " Установить как стартовую позицию " , " Установить как назначения ", " Установить как путевой точки " и " Добавить в POI пользователя" управления не отображаются .

Для поиска по адресу , выполните следующие действия :

Откройте диалоговое окно " поиск адреса ", как указано выше.

Если Выбор Район , как вы хотите , Tab , чтобы поле Адрес. если вам нужно изменить выбор зоны , нажмите "Ввод" , чтобы открыть диалоговое окно " Выбор зоны " .

В диалоговом окне " Выбор зоны " , используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения между элементами в "государство" и "Сити" со списком.

Вкладка с кнопкой "Подтвердить" и нажмите "Ввод" , чтобы вернуться в диалоговое окно "Поиск для Адрес " .

Вкладка к " адресной " поле ввода и введите улицу адрес места вы хотите найти .

Вкладка с кнопкой "Поиск" и нажмите "Ввод" , чтобы запустить поиск.

После того, как результаты отображаются , перемещаться между ними с помощью "Пробел -1" и "Пробел -4" . С помощью кнопок , описанных выше , чтобы установить нужное место , как " Стартовая позиция ", " Точку ", " Пункт назначения " , или " POI пользователя" .

11.1.3.2.2 Поиск по категории

Вы можете использовать опцию " Расширенный POI Поиск " в меню "Поиск" для поиска местоположения в соответствии с определенным типом бизнеса или учреждения , указав категорию, по которой поиск .

Чтобы открыть диалоговое окно «Дополнительные POI поиск" , нажмите "F2 " или " Пробел- м ( точки -1-3-4) " , чтобы открыть меню " Google Maps " . Перейдите к "Поиск" и нажмите "Ввод" или Нажмите кнопку "S ( точки2 -3- 4)" , чтобы открыть меню "Поиск " . Нажмите кнопку "Ввод на " Расширенный POI поиск " или нажмите " F ( точки -1-2-4) " , чтобы открыть" окно Поиск для Адрес " . Вы также можете открыть диалоговое окно " Расширенный Пои Поиск ", нажав "Ввод -F ( точки -1-2-4) " из " Google Maps " главного окна .

Диалоговое окно " Расширенный POI поиск " содержит следующие элементы управления :

Выбор Пробел: диалог выбора города и государства , в котором вы хотите найти .

Категория Выбор списком :поле со списком из которых можно выбирать тип / категория POI , для которого вы хотите найти . Перейдите элементы в поле со списком , используя "Пробел -1" и "Пробел -4" .

Диапазон POI окно редактирования : введите диапазон ( радиус ) в количестве ног , чтобы определить размер области, которую Вы хотите найти .

POI Имя окно редактирования : Если вы знаете все или часть названия учреждения , для которого вы хотите найти , введите его в этом поле редактирования .

Кнопка Поиск : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы запустить поиск.

( Появляется после завершения поиска ) список точки интереса , соответствующие поисковому : Список POI, коробка . Перейдите список с помощью "Пробел -1" и "Пробел -4" .

Информация POI окно списка : Показывает имя POI , тип, номер телефона и адрес . Используйте "Пробел -1" и Пробел- 4 " для перемещения между информационных элементов .

Установить как кнопки Пуск установки: Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в качестве начальной позиции вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - ы ( точки2 -3- 4)" .

Установить как кнопки назначения : Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в качестве конечной точки (назначения) вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат -D ( точки -1-4-5) ».

Установить как кнопки путевой точки : нажмите «Ввод» на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в виде путевой точки , или остановить в середине маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку с помощью " забой -2 ( точки2 -4 -5- 6)" .

Добавить в кнопку POI пользователя: Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы добавить себе сосредоточены POI для пунктов пользователя интересов. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - и ( точки1 -3- 6)" .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку " войти " на эту кнопку , чтобы закрыть окно " Расширенный POI поиск" и вернуться в " Google Maps " главного окна . Вы также можете выйти из диалога , нажав кнопку " Пробел - е ( точки1 -5 ) " или " Пробел- г ( точки1 -3- 5 -6 )" .

Примечание ) Если нет результатов поиска , " список POI », « POI информация ", " Установить как стартовую позицию ", " Установить как назначения ", " Установить как путевой точки " , и " Добавить в POI пользователя" управления не появляются .

11.1.3.3 Настройка установки

Меню "Настройки позиции" содержит следующие пункты: "Добавить новую POI пользователя", "Синхронизация GPS и начальное положение" и "сведения о расположении",

11.1.3.3.1 Добавить POI пользователя

Опция " Добавить POI пользователя " в меню " Настройки позиции " позволяет сохранить текущее положение в качестве точки интереса .

Чтобы открыть диалоговое окно " Новый POI пользователя ", нажмите "F2" , чтобы открыть меню , а также использовать "Пробел -4" , чтобы перейти к " Настройки позиции " и нажмите кнопку "Ввод" : затем нажмите "Ввод" на "Новый пользователь Пои " .

Диалоговое окно " Добавить пользователя POI " содержит 9 управления . Вы можете перемещаться между ними с " закладке" ( F3 или Пробел- точки 4-5) и " Shift-Tab " (Пробел -F3 или Пробел- точки 1-2 ) .

POI имя окно редактирования : окно редактирования в , к которому вы можете ввести имя для точки интереса , если он еще не заполнения

Широта статическое окно : показывает широту POI.

Долгота статическое окно : показывает долготу POI.

Телефон окно редактирования : окно редактирования для ввода телефонного номера расположения .

Адрес окно редактирования : редактирование окно для ввода почтовый адрес для POI.

POI объяснение окно редактирования : окно редактирования в , к которому вы можете ввести информацию, которую вы хотите запомнить или ассоциируются с этой точки интереса .

Выберите кнопку Медиа файл : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы открыть диалоговое окно " Выбор медиа файла " . Вы размещаются в элементе управления файлового менеджера , в котором вы можете использовать команды нормальное навигации файла / папки , чтобы получить доступ к любой мультимедийный файл , который вы хотите связать с POI. Нажмите "Пробел" на нужном файле , чтобы выбрать его , а затем нажмите клавишу "Ввод" .

Добавить кнопку : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы добавить достопримечательность к сохраненным POI годов .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно " Новый POI пользователя " .

11.1.3.3.2 Синхронизация GPS и начального положения

Эта опция меню делает только то, что предполагает его название, он синхронизирует текущее местоположение GPS в исходное положение текущего маршрута.

Для синхронизации вашего местоположения GPS с начальной позиции, нажмите "F2", чтобы открыть меню, а также использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Настройки позиции" и нажмите кнопку "Ввод": затем нажмите "Ввод" на "Синхронизировать GPS с Start Позиция ". Вы также можете нажать "с (точки2-3-4)" для синхронизации расположение GPS с начальной позиции непосредственно от "Google Maps" главного окна.

11.1.3.3.3 Информация расположение .

Диалоговое окно " Сведения о местонахождении " предоставляет Вам информацию о вашей текущей позиции , и позволяет установить текущее положение в качестве стартовой позиции , место назначения, путевой точки или представления ближайшем POI годов.

Чтобы открыть " Сведения о местонахождении " диалоговое нажмите "F2" , чтобы открыть меню , а также использовать "Пробел -4" , чтобы перейти к " Настройки позиции " и нажмите кнопку "Ввод" : затем нажмите "Ввод" на "сведения о расположении " . Вы также можете открыть "сведения о расположении " Диалог непосредственно из " Google Maps " главного окна , нажав "Ввод - I (точки -2- 4 ) " .

Диалоговое окно " Информация о местонахождении " содержит 5 элементов управления. Перемещение между элементами управления, используя вкладку " (F3 или Пробел- 4- 5)" , и " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел- 1-2) " .

Текущая позиция Информация статическое окно : содержит адрес вашего текущего положения .

Рядом POI списке : Содержит список POI рядом с вашим текущим местоположением. Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для передвижения по POI в списке .

Установить как кнопки назначения : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы установить фактическое положение в качестве конечной точки (назначения) вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат -Д" ( точки1 -4- 5) .

Добавить в кнопку путевой точки : Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы установить текущую позицию в качестве маршрутной точки или остановки в середине текущего маршрута . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - ж ( точки2 -4 -5- 6)" .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть окно " Расположение информация». Вы также можете нажать "Пробел - е ( точки1 - 5)" или "Пробел - г (точки -1-3-5-6) " для выхода из диалога и вернуться в главное окно .

11.1.3.4 Пользовательские точки интереса

Меню "User POI в" содержит 3 пунктов: "Диспетчер пользователей POI в", "Сохранить Пользователь POI", и "пользовательской нагрузки POI годов.

11.1.3.4.1 User POI в

" Диспетчер пользователей POI в " позволяет просматривать ранее созданные объекты , а также добавлять, изменять и удалять объекты годов.

Чтобы открыть " Диспетчер пользователей POI в ", нажмите "F2" , чтобы открыть меню " Google Maps " . Перейдите к " Пользователь POI в" использовании " Пробел- 1" или "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" или нажмите "у (точки -1-3-6) " для быстрого перейтиа к и откройте меню "User POI в " . Перейдите в " Диспетчер пользователей POI » и нажмите «Ввод» . Вы также можете открыть " Диспетчер пользователей POI в " непосредственно из " Google Maps " главного окна , нажав "Ввод - и ( точки1 -3- 6)" .

Диалоговое окно " User POI в менеджер " содержит 9 управления . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "на вкладке (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Список POI окно : список текущих сохраненных пользователем POI годов. Перемещение междуPOI , используя " Пробел -1" и "Пробел -4 " .

Информация POI окно списка : содержит имя POI , широта, долгота , телефон, адрес , POI Объяснение и мультимедийных файлов. Перемещение между различными информационными элементами с использованием "Пробел -1" и "Пробел -4" .

Установить как кнопки Пуск установки: Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в качестве начальной позиции вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - ы ( точки2 -3- 4)" .

Установить как кнопки назначения : Нажмите кнопку "Ввод на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в качестве конечной точки (назначения) вашего маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат -D ( точки -1-4-5) ».

Установить как кнопки путевой точки : нажмите «Ввод» на эту кнопку , чтобы установитьв настоящее время сосредоточена POI в виде путевой точки , или остановить в середине маршрута. Вы также можете активировать эту кнопку с помощью " забой - ж ( точки2 -4 -5- 6)" .

Добавить кнопку : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы открыть диалоговое окно " Add New POI пользователя" " , как описано выше . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав "Пробел - я (точки -2- 4 ) " .

Кнопку Изменить : Открывает окно " Изменить пользователя POI " . Этот диалог состоит из тех же элементов управления как это делает диалог " Добавить POI пользователя " с информацией осебе , ориентированных POI уже внесены в Вы также можете активировать эту кнопку , нажав "Пробел - м (точки -1 -3- 4)" .

Кнопку Удалить : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы удалить в настоящее время сосредоточены POI . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав " Пробел -D ( точки1 -4- 5)" , находящейся в списке POI в .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть " Диспетчер пользователей POI в " . Вы также можете выйти из диалога , нажав "Пробел -3 ( точки1 - 5)" или "Пробел - г ( точки1 -3 -5- 6)" .

11.1.3.4.2 Добавление POI пользователя

Вы можете добавить POI по двум направлениям :

Вы можете добавить POI от " Google Maps " результатов поиска , как описано выше .

Вы можете добавить POI вручную , используя " Диспетчер пользователей POI в " , как описано в предыдущем разделе .

Независимо от того, какой путь вы открыть диалоговое окно " Новый POI пользователя " , он не содержит те же элементы управления :

POI имя окно редактирования : окно редактирования в , к которому вы можете ввести имя для точки интереса , если он еще не заполнения

Широта статическое окно : показывает широту POI.

Долгота статическое окно : показывает долготу POI.

Телефон окно редактирования :редактирование окно для ввода телефонного номера месте.

Адрес окно редактирования : редактирование окно для ввода почтовый адрес для POI.

POI объяснение окно редактирования : окно редактирования в , к которому вы можете ввести информацию, которую вы хотите запомнить или ассоциируются с этой точки интереса .

Выберите кнопку Медиа файл : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы открыть диалоговое окно " Выбор медиа файла " . Вы размещаются в элементе управления файлового менеджера , в котором вы можете использовать команды нормальное навигации файла / папки , чтобы получить доступ к любой мультимедийный файл , который вы хотите связать с POI. Нажмите "Пробел" на нужном файле , чтобы выбрать его , а затем нажмите клавишу "Ввод" .

Добавить кнопку : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы добавить достопримечательность к сохраненным POI годов .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно " Новый POI пользователя " .

11.1.3.4.3 управляющий Пользователь POI в

В дополнение к "User POI Manager" , "пользователь POI в " меню также содержит " Сохранить Пользователь POI в" , и "Загрузить Пользователь POI в" . Эти 2 опции позволяют импортировать и экспортировать информацию POI и из CSV ( значения, разделенные запятыми ) файлы .

Чтобы экспортировать сохраненные пользователем POI в виде файла CSV , выберите " Сохранить Пользователь POI в от " User POI в меню " , или нажмите " Пробел - ы ( точки2 -3- 4) " от главного " ​​окна Google Maps " . Вы помещаются в окне редактирования и ввести имя вашего файла .

Диалоговое окно " Сохранить пользователя POI в " содержит 4 пункта :

Контроль Список файлов :нормальное управление Файловый менеджер , в котором вы можете перемещаться выбрать место , в котором вы хотите сохранить ваш POI файл .

Имя файла окно редактирования : Введите желаемое имя в компьютерной Брайля.

Кнопку Подтвердить : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы сохранить файл .

Кнопка Отмена: Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы отменить сохранение файла.

Чтобы загрузить файл POI пользователя , перейдите к "Загрузить Пользователь POI в" в Пользователем POI в " подменю меню" Google Maps " . При нажатии "Ввод" на "Загрузить Пользователь POI в" , стандартное диалоговое Открыть файл открывается , из которых вы можете выбрать файл. Используйте Нормальная навигация файла / папки команд , чтобы найти файл , содержащий информацию Пои и нажмите "Ввод" , чтобы загрузить файл . Если загрузка прошла успешно , устройство объявляет , " успешно загружен пользователем POI " .

11.1.3.5 Маршрут Меню

Меню «Маршрут» в "Карты Google" позволяет создавать, просматривать и инициализировать маршруты, а также запрашивать информацию о вашем текущем маршруте и расстояния и направления к конечному элементу назначения. Меню «Маршрут» содержит следующие пункты: "Создать маршрут", "Просмотр Путешествовал маршрут", "Initialize Маршрут», «Информация о маршруте", и "направление и расстояние до места назначения".

11.1.3.5.1 Создание маршрута

Чтобы открыть диалоговое окно " Создать маршрут ", нажмите "F2" , чтобы открыть меню , и перейдите к " пути" с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Нажмите кнопку "Ввод " на " путь" и перейдите к " Создать маршрут " . Нажмите "Ввод" , чтобы открыть диалоговое окно " Создать маршрут " . Вы также можете открыть диалоговое окно " Создать маршрут ", нажав "Ввод -R ( точки1 -2 -3- 5 ) " непосредственно из "Карты Google" главное окно .

Примечание: прежде чем вы сможете создать маршрут , вы , должно быть, установить начальную и назначение , как описано ранее в этой главе.

Диалоговое окно " Создать маршрут " содержит единственный поле со списком с 2 вариантов: " Прогулки " и " Автомобиль " . Перейдите среди 2 варианта , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Когда вы оказываетесь на нужный тип маршрута , нажмите клавишу "Ввод" . Вы размещаются в диалоге " Маршрут " на вкладке " Информация о маршруте " .

Диалоговое окно " Маршрут " содержит 6 управления . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 ) " или " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Информация о маршруте окно списка : содержит кнопку Пуск, назначения, предполагаемое время прибытия , а Расчетное расстояние . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для навигации среди элементов в списке информации .

Шаг Информация о маршруте окно списка : содержит пронумерованный пошаговой инструкции для путешествия из вашего стартового положения до места назначения, каждый из которых имеет в виду приблизительное время путешествия . Перейдите среди шагов, используя "Пробел -1 " и " Пробел- 4 " .

Начните кнопку Примечание: Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , когда вы отправиться с Вашей стартовой позиции . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - м ( точки1 -3- 4)" .

Сохранить кнопку Маршрут : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы сохранить текущий маршрут для дальнейшего использования. Вы также можете активировать эту кнопку , нажав кнопку " Возврат - ы (точки -2-3-4) " . Активация этой кнопки открывается диалоговое окно с " Имя файла" поле ввода , кнопки "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете просто ввести имя файла для маршрута, и нажмите "Ввод" .

Загрузите Маршрут окно списка : список всех ваших ранее сохраненных маршрутов . Перейдите список с помощью "Пробел -1" и "Пробел" 4. Нажмите "Ввод" на маршруте , чтобы загрузить его .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку " войти " на эту кнопку , чтобы закрыть окно "Маршрут " и вернуться в " Google Maps " главного окна . Вы также можете активировать эту кнопку , нажав " Пробел -е (точки -1- 5)" или "Пробел - г (точки -1 -3 -5- 6)" .

11.1.3.5.2 Посмотреть путешествовал маршрут

Вы можете просмотреть ранее путешествовали маршруты с помощью "Вид Путешествовал Маршрут" вариант в меню "Маршрут". Нажмите "F2", чтобы открыть меню "Google Maps" и использовать "Пробел-4", чтобы перейти к «Маршрут» и нажмите «Ввод». В меню "Маршрут", использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Посмотреть Ездил маршрута" и нажать "Ввод". Вы также можете вызвать "Просмотр Ездил Маршрут" диалог, нажав "Ввод-Н" от "Google Maps" главного окна.

"Посмотреть Ездил Маршрут" Диалог содержит 3 пункта:

Просмотр Путешествовал список Маршруты окно: список ранее путешествовал маршрутов. Перейдите список с помощью "Пробел-1" и "Пробел-4". Нажмите "Ввод" на маршруте, чтобы загрузить его.

Инициализация кнопку Маршрут: Удаляет все ранее пройденные маршруты.

Кнопка Закрыть: Закрывает "Вид Путешествовал Маршрут" диалог. Вы также можете нажать "Пробел-е" или "Пробел-Z", чтобы закрыть диалоговое окно.

11.1.3.5.3 Информация о маршруте инициализации

Время от времени, вы можете очистить текущую информацию о маршруте и начать создание маршрута с нуля. Вы можете сделать это, используя опцию "Initialize Маршрут" в "Маршрут меню.

Нажмите "F2", чтобы открыть меню "Google Maps" и использовать "Пробел-4", чтобы перейти к «Маршрут» и нажмите «Ввод». В меню "Маршрут", использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Initialize маршрута" и нажать "Ввод". Вы также можете инициализировать маршрут напрямую, нажав "Возврат-я (точки2-4)". При активации этой команды, информация о маршруте будет очищен, и вы можете создать новый маршрут, используя ту же самую информацию, или установить другую старт, пункт назначения, или местоположения путевой точки.

11.1.3.5.4 Информация о маршруте

Выбор опции "Маршрут информация" в меню "Маршрут" воспитывает тот же диалог "Маршрут", изображенную когда вы изначально создать маршрут. Воспитать "информацию о маршруте", нажмите кнопку "F2", чтобы открыть меню "Google Maps" и использовать "Пробел-4", чтобы перейти к «Маршрут» и нажмите «Ввод». В меню "Маршрут", использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Информация о маршруте" и нажмите кнопку "Ввод". Вы также можете получить доступ к информации о маршруте напрямую, нажав "Ввод-с (точки-1-4)".

11.1.3.5.5 Расстояние и направление к месту назначения

Используйте "направление и расстояние до места назначения" пункт меню для заппрос оставшееся расстояние до места назначения во время путешествия, а также направление движения.

Для активации "направление и расстояние до назначения" команду, нажмите "F2", чтобы открыть меню "Google Maps" и использовать "Пробел-4", чтобы перейти к «Маршрут» и нажмите «Ввод». В меню "Маршрут", использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Направление и расстояние до пункта назначения" и нажмите кнопку "Ввод". Вы также можете запросить "направление и расстояние до места назначения" напрямую, нажав "Ввод-D (точки1-4-5)".

11.1.3.6 Опции

Меню "Параметры" содержит 2 пунктов: "Уведомление и Устанавливаемое расстояние" и "Выбор GPS-приемник".

11.1.3.6.1 Уведомление и Расстояние Настройка

Диалоговое окно " Уведомление и Расстояние Настройка" содержит 6 управления . Перемещение между элементами управления, используя "Tab (F3 или Пробел- 4- 5)" , и " Shift-Tab (Пробел- F3 или Пробел- 1-2) " .

Дисплей и уведомление настройки: список коробка , в которой вы можете установить 4 варианта .

Широта / долгота Режим отображения : короткие или подробно.

POI Уведомление Пользователь: Да или нет .

Обратите внимание, воспроизведения звука : Да или нет .

Уведомление POI информация по положению : Да или нет .

Пробел для изменения значения настроек .

Включите Диапазон настройки (фут):Edit Box в , к которому вы можете ввести количество ног до которого вы хотите получать уведомления оборота. По умолчанию используется 66 .

POI Диапазон ( ноги) : Edit Box в , к которому вы можете ввести количество ног перед POI Вы хотите быть предупреждены . По умолчанию используется 656 .

Сохранить кнопку Параметры : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы сохранить изменения , внесенные в настройки .

Сброс на кнопку заводским установкам по умолчанию : Нажмите кнопку " Ввод" на эту кнопку для сброса всех настроек к заводским настройкам .

Кнопка Закрыть : Нажмите кнопку "Ввод " на эту кнопку , чтобы закрыть окно без сохранения изменений . Вы также можете выйти из диалога , нажав кнопку " Пробел -е " или " Пробел -Z" .

11.1.3.6.2 GPS Настройки

Выберите настройки приемника GPS: Список Настройки содержащий 3 варианта.

GPS способ подключения: Нажмите "Пробел выбирать между« Внутренний GPS ", Bluetooth ActiveSync", и "Bluetooth Serial".

Обратите внимание, что GPS-приемник сила сигнала является Температура Пресс "Пробел", чтобы выбрать между "да" и "нет".

Интервал повторного подключения к GPS-приемник: Пресс "Пробел", чтобы выбрать среди доступных значений: Нет пересоединения, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 3 минуты и 5 минут.

Сохранить кнопку Параметры: Нажмите кнопку "Ввод" на эту кнопку, чтобы сохранить изменения.

Сброс на кнопку заводским установкам по умолчанию: Нажмите кнопку "Ввод" на эту кнопку, чтобы восстановить эти настройки к заводским настройкам.

Кнопка Закрыть: нажмите «Ввод» на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно "Выбор GPS приемник" без сохранения изменений. Вы также можете выйти из диалога с использованием "Пробел-е (точки-1-5)" или "Пробел-г (точки1-3-5-6)".

## 11.2 Просмотрщик Excel

"Просмотрщик Excel " позволяет для чтения и навигации XLS и XLSX файлов по ячейки, колонки, строки группы, листу и т.д. Чтобы открыть "Excel Viewer", в главном меню нажмите "X (точки-1-3 -4-6) ", чтобы открыть" Дополнительно "меню, затем нажмите X раз, чтобы открыть" Excel Viewer ". Вы можете запустить "Excel Viewer" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F1-X (точки-1-3-4-6)".

Когда "Excel Viewer" запущен, вы оказываетесь в диалоге с "Открыть файл". Используйте нормальные "Список файлов" команды навигации, чтобы найти XLS или XLSX файл, который вы хотите открыть, и нажмите кнопку "Ввод". Когда файл будет загружен, вы оказываетесь в верхней части первого листа. Клетки отображаются с координатами с последующим текстом клетки. Например, первая ячейка в колонке, содержащей дату, как может показаться "А1 Дата".g the date might appear as "a1 Date".

### 11.2.1 Общая Навигация

Используйте следующие команды для навигации файл Excel в «Excel Viewer".

Перейти к следующему ряду: Пробел-Dot-4

Перейти к предыдущей строке: Пробел-Dot-1

Перейти к следующей строке: Пробел-Dot-6

Перейти к предыдущей колонке: Пробел-Dot-3

Перейти в начало строки: Пробел-Многоточие-1-3

Перейти в конце ряда: Пробел-Многоточие-4-6

Перейти в верхней части колонны: Возврат-Dot-2

Перейти в нижней части колонны: Возврат-Dot-5

Перейти в верхней части листа: пробел1-2-3

Перейти в нижней части листа: Пробел-4-5-6

Перейти к следующему листе: Пробел-3-4-5

Перейти к предыдущему листе: Пробел-1-2-6

Перейти к следующему группы: Возврат-Dot-5-6

Перейти к предыдущей группе: Возврат-Dot-2-3

Перейти к следующему группы в строке: Пробел-Dot-5

Перейти к предыдущей группе в строке: Пробел-Dot-2

Перейти к следующему группы в колонке: Пробел-Dot-5-6

Перейти к предыдущей группе в колонке: Пробел-Dot-2-3

### 11.2.2 Меню Файл

Меню "Файл" содержит следующие пункты: "Открыть", "Открыть гиперссылку", "Set Таблица Пользователь", "Свойства ячейки", "Quick Setup" и "выхода". Эти элементы подробно обсуждается в последующих разделах.

11.2.2.1 Открыть

Чтобы открыть файл Excel в «Excel Viewer", пресс "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл". Нажмите кнопку "Ввод" на "Открыть" в меню "Файл". Или нажмите "Ввод-O (точки 1-3-5)" непосредственно изнутри "Excel Viewer". Вы помещены в "Файл" списка. Используйте нормальные навигации файла / папки команд, чтобы найти нужный файл и нажмите кнопку "Ввод", чтобы открыть его.

11.2.2.2 Открыть гиперссылку

"Открыть гиперссылку" позволяет открыть ссылку, содержащуюся в файле Excel в браузере по умолчанию. Для выполнения "Open Гиперссылка", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейдите в "Open Гиперссылка" с помощью "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или, нажмите кнопку "Ввод-H (точки 1-2-5)" непосредственно изнутри "Excel Viewer". При выполнении "Open Гиперссылка", ссылка под курсором открывается в браузере по умолчанию.

11.2.2.3 Набор Пользователь

Функция "Установить Таблица пользователя" определяет сферу ячейки заголовков , чтобы более точно позволит вам определить категории , в котором элементы принадлежат в сложных электронные таблицы . Например, давайте предположим, что у вас есть Excel лист, содержащий данные ниже:

Ячейка A1 : Таблица цен ( название таблицы )

Сотовый С2 : 4 апреля 2013 ( дата)

Сотовый A3 : Название модели (заголовок )

Сотовый B3 : номер детали (заголовок )

Ячейка C3 : цена (заголовок )

Теперь , скажем, у вас есть 100 в ячейке С8. Если вы проверите ячейку заголовка , когда на мобильный С8 , вы, как правило получить информацию для клеток С2 "Дата" . Тем не менее, знать, что " 100 " относится к , вы на самом деле нужно грести и информация заголовок столбца для A8 " название модели " и цене C3 ' " . Если вы установите

" Пользователь стол" с A3 до С8 , вы получите информацию в C3 , когда вы спросите Брайля Sense U2 MINI прочитать заголовок столбца.

Вы также можете столкнуться с ситуацией, когда существуют различные заголовки в середине

из листа , например, если есть таблица в таблице. Для получения точной информации при проверке информации заголовка ячейки для клеток во внутреннем таблице , вы можете установить "User Table" , чтобы установить правильные границы .

Для выполнения "Установить таблицу пользователя , нажмите " Пробел -М "или" F2 " , чтобы открыть меню и нажмите " Ввод " на" Файл " . Перейдите к " Установка пользовательской таблицы ", используя " Пробел- 4 "и нажмите кнопку " Ввод " . Или нажмите "Ввод -T (точки 2-3-4-5 ) " непосредственно из " Excel Viewer " .

Диалоговое окно " Установить Таблица пользователя" содержит следующие пункты: " Начните Сотовый " Edit Box , "Конец Сотовый " окно редактирования , кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

По умолчанию границы начала и окончания определяются начальным и конечным клеток листа. Введите желаемые начала и окончания клеток в полях редактирования , и нажмите "Ввод" или Tab , чтобы "Подтвердить " и нажмите кнопку "Ввод" , чтобы установить "User Table". Для ccancel установив "User Table" , вкладка к " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1- 5)" или "Пробел -Z (точки -1-3 -5- 6)" .

11.2.2.4 Свойства ячейки

Функция "Свойства ячейки" дает формат информации о текущей ячейки. Для выполнения "Свойства ячейки", нажмите "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейдите в "Свойства ячейки" с использованием "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "Ввод-I (точки 2-4)" непосредственно из "Excel Viewer".

В "Свойства ячейки" диалог содержит 2 управления: ". Кнопку Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью" Свойства "списка, и" Close Tab (F3 или пробел-4-5) "или" Shift-Tab (Пробел-F3 или пробел-1-2) ".

"Свойства" список содержит следующую информацию: "Название шрифта", "Размер шрифта", "Атрибуты", "формат", "Выравнивание" и "Контур". Перемещение среди элементов в списке, нажав "Пробел-1" и "Пробел-4". Чтобы закрыть "Свойства ячейки", вкладка Закрыть "и нажмите" Ввод ", или нажмите" Пробел-E (точки-1-5) ".

11.2.2.5 Быстрая настройка

Функция "Быстрая установка" работает аналогично функции "Таблица указан Пользователь", только вместо определения границ вручную, начиная клетки, автоматически становится клетки в вашей текущей позиции курсора, а конец ячейки, автоматически становится последний ячейка, содержащая данные. Для выполнения "Quick Setup", нажмите кнопку "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейдите к "Quick Setup", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Или нажмите "Ввод-X (точки 1-3-4-6)" непосредственно из "Excel Viewer". Когда вы выполняете эту команду, Braille Sense объявляет, "Таблица Пользователь спас", и вы возвращение к вашей предыдущей позиции.

11.2.2.6 Выход

Эта команда завершает программу "Excel Viewer" и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню "программы". Вы можете выйти из "Excel Viewer", нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или выбрав "Выход" из "Excel Viewer" в меню Файл.

### 11.2.3 Меню Правка

Меню "Правка" содержит команды для выбора и копирования текста.

11.2.3.1 Начало выделения

Команда «Начать выделение" позволяет выбрать определенную часть текста, который вы хотели бы скопировать в буфер обмена для вставки в другое место, таких как документа в текстовом процессоре. При использовании команды "Старт Selection", курсор появляется как мигает "точки 1-2-3-4-5-6-7-8", чтобы указать, что текст идет выбор.

Чтобы выделить текст в файле, поместите курсор на том месте, где Вы хотите начать выделение текста. Нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню "Правка" и нажмите "Ввод" на "Пуск выбор", или вы можете нажать "Ь (" точки1-2 ») "в меню" Правка ", чтобы добраться до этой опции. В то время как чтение файла, нажав "Ввод-B (точки 1-2)" активирует эту команду.

Конечная точка выделенного текста определяется место, в котором вы поместите курсор после установки начальной точки.

11.2.3.2 Выделить все

Команда "Выделить все" выделяет весь текст в листе. Для активации этой команды, пресс "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" на "Edit". Перейти в "Выделить все", нажав кнопку "Пробел-4" неоднократно, и нажмите "Ввод", или нажмите "(точка 1)" из меню "Edit". В то время как чтение файла, нажмите кнопку "Ввод-а (точка 1)", чтобы активировать эту функцию.

11.2.3.3 Копировать

После выбора текста в файле, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", чтобы открыть меню, и перейти к "Edit", нажав кнопку "Пробел-4". Нажмите "Ввод", чтобы открыть меню "Правка". Нажмите "Пробел-4", чтобы перейти к "Copy" и нажмите "Ввод", или нажмите "с (точки 1-4)" из меню "Edit". В то время как чтение файла, нажав "Ввод-с (точки 1-4)" активирует эту команду.

При копировании выделенного текста, он копируется в буфер обмена. Буфер обмена является виртуальное пробел, которое используется для хранения скопированных данных временно. При копировании новый текст в буфер обмена, данные в буфер обмена, скопированный ранее, стирается, и заменяется текущего текстового выделения.

### 11.2.4 меню Перейти к

"Перейти к" меню содержит несколько пунктов, относящихся к навигации в определенных местах или текста в файле Excel."Go To" меню содержит следующие пункты: "Найти", "Перейти в Cell", "Следующая лист", "Предыдущий Лист", "Список листов", "Set Mark", "К Марка", "Удалить Отметить »,« Перейти в предыдущей группе "и" Перейти в следующую группу ". Эти предметы подробно обсуждаются в следующих разделах.following sections.

11.2.4.1 поиск

Функция «найти» позволяет искать текст в файле Excel. После того, как текст найден вы приняты на эту должность в файле . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейти в " Найти " , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" , или вы можете нажать " F ( точки 1-2-4 ) " из меню "Перейти" . В то время как чтение файла , нажав кнопку " Пробел -F (точки 1-2-4 ) " активирует команду " Найти " . Когда " Найти " выполняется, " Найти " отображается диалоговое . Этот диалог состоит из "Текст найти ", " Диапазон ", " С учетом регистра ", " Поиск направлении ", в " Подтвердить " кнопку , и кнопку "Отмена" . Вы можете перемещать среди полей , нажав " вкладку ( " Пробел -4- 5 " )" или " Shift-Tab ( ​​" Пробел -1-2 " ) " .

1 . Текст найти

Первое поле в диалоговом окне " Найти " является "Текст для поиска". В этом поле ввода можно ввести текст, который вы хотите найти . Чтобы сразу найти текст , нажмите «Ввод» . Чтобы установить другие поля в , пресс "на вкладке диалогового ( « Пробел -4- 5 " ) " , чтобы перейти к следующему полю.

2 . Диапазон

Следующий пункт в диалоге позволяет выбрать , сколько из файла Excel вы хотите найти . Варианты , " Текущий Лист ", " Рабочая тетрадь ", " Текущий Колонка ", " текущая строка " и " Диапазон " . Если вы выберете "Диапазон""Диапазон" окно редактирования появляется в порядке перейтиа после "Range " список. Вы можете ввести конкретные координаты клеток , чтобы точно определить область файла, который вы хотите найти .

3 . Учитывать

Следующее поле " Учитывать " . Значение по умолчанию "Нет". Чтобы изменить значение , нажмите "Пробел " .

4 . Направление Поиск

Следующее поле " направление Поиск " . Направление по умолчанию является "Вперед" . Если вы хотели бы изменить направление поиска , нажмите "Пробел" для переключения между «Вперед» и «Назад» . После ввода в текст, который будет найден , и задать направление поиска , нажмите «Ввод» , чтобы сразу найти текст .

5 . Подтвердите

Для выполнения " Найти " , нажмите кнопку " Ввод" на "Confirm " . Вы также можете выполнить " Найти " , нажав кнопку " Ввод" на "Текст найти " или " Поиск направление " .

6 . Отменить

Для отмены функции "Поиск" , нажмите "Ввод" на "Отмена" . Или , вы можете отменить команду " Найти ", нажав " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" .

Если Braille Sense U2 MINI находит текст вы ввели , отображается клетка с текстом . Если бы не было никакого текста , что соответствует то, что вы ввели , курсор остается на прежнем месте и Braille Sense U2 MINI объявляет " не найден" . Эта функция сохраняет текст прошлом искали , а также направления , так что вы можете использовать его снова искать следующее вхождение текста.

При использовании команды поиска , текущая позиция курсора очень важно . Если курсор находится в начале файла , необходимо выбрать "Далее" направление поиска . Если курсор находится в конце файла , необходимо выбрать «Назад» в качестве направления используется для поиска. Если вы не выбираете правильное направление поиска в отношении текста, который вы ищете, и вашего текущего положения , текст не найден , даже если она присутствует в файле . Выбор соответствующего диапазона важно по той же причине . По умолчанию , диапазон установлен на текущем листе . Если текст, который вы ищете находится в другом листе , то вы получите сообщение " Не найдено " , если вы не установите диапазон искать всю книгу .arch the entire workbook.

11.2.4.2 Перейти к ячейке

Вы можете использовать функцию "Перейти к ячейке" для быстрого перейтиа к определенной ячейке в соответствии с его координатами . Чтобы выполнить эту команду , нажмите " Пробел - м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и перейти к "Go To " , нажав кнопку " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейдите к "Перейти в Cell " , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" , или вы можете нажать " г (точки 1-2-4-5 ) " из меню "Перейти" . В то время как чтение файла , нажав " Ввод- J (точки -2-4-5) " активирует команду "Перейти в Cell " .

` Шаг к категории Сотовые " диалог содержит 4 пунктов: " Адрес " окна редактирования , "Диапазон" со списком , "Confirm" кнопку , икнопку «» Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью . " Отменить Tab (F3 или Пробел- 4 -5) "или" Shift-Tab (Пробел -F3 или пробел -1- 2) " .

В " адрес" поле ввода введите клеточные координаты ячейки вы хотите переехать в . В "Диапазон" со списком , используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения между " текущий лист " и " Рабочая тетрадь " . Для перейтиа к выбранной ячейке , нажмите клавишу "Ввод" или Tab , чтобы "Подтвердить " и нажмите кнопку "Ввод" . Для отмены перейтиа на ячейку , Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1-5 )" или "Пробел -Z (точки -1-3-5-6) " .

11.2.4.3 Перейти к следующему / предыдущему листу

"Следующая Лист" и "Предыдущие Лист" команды действительно только то, что их названия, они перейдите к следующей и предыдущей листов в текущей книге.

Для выполнения "Следующая Лист" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "следующему листу", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав "Пробел-3-4-5" активирует команду "Вперед Лист".

Для выполнения "Предыдущий Лист" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "предыдущему листу", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав "Пробел-1-2-6» активирует команду "Предыдущий Лист".

11.2.4.4 Список Листов

Команда "Лист Список" открывает список листов в текущей книге. Чтобы выполнить команду "Список листов" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите в "Список листов", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Ввод-L (точки-1-2-3)" активирует команду "Предыдущий Лист".

Диалоговое окно "Лист Список" содержит 3 пунктов: "Ведомости" список, кнопку "Подтвердить" и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-F3 или Пробел-1-2)".

"Ведомости" список содержит все рабочие листы в текущей книге. Перемещение между листами, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Чтобы перейти на лист в списке, перейдите к нему и нажмите клавишу "Ввод" или Вкладки на "Подтвердить" и нажмите кнопку "Ввод". Для отмены "список Лист", вкладка к "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".

11.2.4.5 Установить метку

"Установить Марк" Команда знаменует собой позицию в файле, который вы хотите вернуться позже. Чтобы выполнить эту команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейти в "указан знак", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите "Ввод", или нажмите "м (точки 1-3-4)" из меню "Перейти". В то время как чтение файла, нажмите кнопку "Ввод-м (точки 1-3-4)", чтобы активировать эту команду.

Подведите курсор к месту, что вы хотите, чтобы отметить и нажмите «Ввод-м (точки 1-3-4").Braille Sense U2 MINI говорит: «Отметить имя:". Назвать знак используют буквы A до Z.

11.2.4.6 Перейти к метке

Команда "Перейти к Марку" находит след, который ранее был установлен. Чтобы выполнить эту команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейти в "К Марка", нажав "Пробел-4", и нажмите "Ввод", или нажмите "J (точки 2-4-5)" от "Go To" меню. Во время чтения файла, перейдите к выделенного текста, нажав кнопку "Возвратmdash; J (точки 2-4-5)".

Braille Sense U2 MINI говорит "Move, чтобы отметить". Введите символ имени марки, которую вы хотите найти, и шрифтом Braille Sense U2 MINI перемещает курсор в выделенной позиции.

11.2.4.7 Удалить метку

Вы можете использовать функцию "Удалить метку", чтобы удалить отметку, который ранее был установлен. Чтобы выполнить эту команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейти в "Delete Mark", нажав "Пробел-4", и нажмите "Ввод", или нажмите кнопку "D (точки-1-4-5)" в меню "Перейти". В то время как чтение файла, удалить метку, нажав кнопку "Возвратmdash; D (точки 1-4-5)". Вам будет предложено, "Удалить Марк?" и помещен в поле ввода, в который при вводе буквы знака, который необходимо удалить. При нажатии на букву отметки должны быть удалены, знак будет удален, а вы вернетесь к предыдущему позиции курсора.

11.2.4.8 Перейти к следующему / предыдущему группы

Вы можете использовать эти функции, чтобы перемещать между группами клеток, когда данные сгруппированы с emqy клеток между кластерами, содержащих данные.

Для выполнения «Далее Group" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Next Group", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-5-6" активирует команду "Вперед Group".

Для выполнения команды "Предыдущий Группа", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Go To", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Предыдущая Group", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-1-2» активирует команду "Предыдущий Группа".

### 11.2.5 Меню Читать

"Чтение" меню содержит следующие пункты: "Установка параметров", "Лист Название", "Read С начала Row к Cursor", "Чтение из курсора до конца ряда", "Чтение из верхней части колонны, чтобы Cursor", "Чтение из курсора к нижней части колонны", "Read текущей строки", "Read текущий столбец", "прочитать заголовок ячейку строки", "прочитать заголовок клетки колонки" и "Читать Имя файла". Эти предметы подробно обсуждаются в следующих разделах.ed in detail in the following sections.

11.2.5.1 Установка параметров

Диалоговое окно " Установка параметров " позволяет установить параметры, относящиеся к тому, как будет объявлено информация и отображается , как вы ориентируетесь клетки в таблице. Чтобы открыть Задание параметров "Диалог , пресс " Пробел - м (точки 1-3-4 ) "или" F2 " , и перейти к " Read " , нажав кнопку" Пробел- 4 " и нажмите кнопку" Ввод " . Нажмите" Ввод " на " Задать значения опций" . читая файл, нажав кнопку " Возврат -О (точки -1 -3- 5)" активизирует диалог " Set Options" .

Диалоговое окно " Установка параметров " содержит 3 управления : "Опции" список , кнопку "Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

"Опции" список содержит следующие настройки: " Сотовый Адрес ", " Объединенные ячейки ", " HyperLink ", " Формат " , "Оповещать пустую ячейку ", " чтение строки ", " Скрыть строки " и " Скрыть столбец " . Перемещение среди элементов в списке , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Отрегулируйте настройку, опции , нажав "Пробел" .

Опция " Сотовый Адрес " позволяет выбрать, как отображается и объявил клетка . Вы можете иметь ячейку , показанную в качестве адреса с последующим текста или текст затем адрес или клеточных координат. Вы также можете выбрать , чтобы включить дисплей и объявление адрес ячейки прочь, и в этом случае только текст ячейки объявлены и показаны .

Большинство из оставшихся настройки " On / Off" переключает в котором вы можете выбрать, будет ли или не иметьинформация, относящаяся к установке объявлены и показаны .

11.2.5.2 Лист Название

Для выполнения "Лист Title" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Ведомости Title", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав "Пробел-1-5-6" активирует команду "Лист Title".

11.2.5.3 Читать от начала строки до курсора

Для выполнения "Read С начала Row, чтобы Курсор" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод ". Перейдите к "Read С начала Row для Cursor", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-точка-3" активирует эту команду.

11.2.5.4 Читать от курсора до конца строки

Для выполнения "Чтение из курсора до конца ряда" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод ". Перейдите к "Чтение из курсора до конца ряда", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-точка-6" активирует эту команду.

11.2.5.5 Читать от начала столбца до курсора

Для выполнения "Читать от начала солбца до курсора" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод ". Перейдите к "Чтение из верхней части колонны, чтобы Cursor", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-точка-1" активизирует эту команду.

11.2.5.6 Читать от курсора до конца столбца

Чтобы выполнить команду "Читать от курсора до конца столбца" команды, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод ". Перейдите к "Read от курсора до нижней части колонны", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-точка-4" активирует эту команду.

11.2.5.7 Чтение текущей строки

Для выполнения "Read текущей строки" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Read текущей строки", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Пробел-C (точки-1-4)" активирует эту команду.

11.2.5.8 прочитаны текущего столбца

Для выполнения "Читать текущий столбец" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Read текущий столбец", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Пробел-Y (точки-1-3-4-5-6)" активирует эту команду.

11.2.5.9 прочитать ячейку заголовка строки

Для выполнения команды "Читать ячейку заголовка строки", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Read Заголовок ячейку строки", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-C (точки-1-4)" активирует эту команду.

11.2.5.10 Читать ячейку заголовка столбца

Для выполнения "Читать ячейку заголовка столбца" команды, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Read Заголовок клетки колонки", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав кнопку "Возврат-Y (точки-1-3-4-5-6)" активирует эту команду.

11.2.5.11 Читать Название файла

Для выполнения "Читать Имя файла" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "Read", нажав кнопку "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите к "Read Имя файла", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав "Спейс-точки-3-4" активирует эту команду.

### 11.2.6 Меню Вид

Меню "Вид" содержит 2 пунктов: "установить время и дату" и "Сотовый активации".

11.2.6.1 Установка времени и даты

Для выполнения " установить время и дату " команду, нажмите " Пробел - м ( точки 1-3-4 )" или " F2" , и перейти к "View" , нажав "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Перейдите к "Установить время и дату" , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла , нажав " Ввод- D ( точки -1-4-5) " активирует эту команду .

Диалоговое окно " Установка времени и даты » позволяет выбрать, как время и дата отображаются в файлах Excel. Диалог содержит 5 управления: " Дата " поля со списком , "Время" поля со списком , " On / Off" переключатель , кнопку "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

" Дата " и "Время" выпадающие списки каждый содержат различные формы для отображения даты и времени соответственно. Первый вариант в каждом списке является "авто" , которая, если выбран , будет использовать форму, используемую в листе Excel , чтобы определить, как отображаются время и дата . Используйте "Пробел -1" и "Пробел -4" для перемещения среди вариантов в списках .

Нажмите "Пробел" , чтобы переключить переключатель "On / Off " . Чтобы сохранить настройки , вкладка к "Подтвердить" и нажмите "Ввод" . Для выхода без сохранения , Tab , чтобы " Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел -E (точки -1-5 )" или "Пробел -Z (точки -1-3-5-6) " .

11.2.6.2 Активация ячейки

Команда " Активация ячейки" позволяет просматривать только текущую ячейку и перейдите его с помощью обычных команд чтения, так что вы можете изучить его в деталях. Для выполнения "Cell Активация" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и перейти к "View", нажав "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Перейдите в "Cell Включение", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". В то время как чтение файла, нажав "Ввод" на клетке активирует эту команду. Когда вы закончите, исследуя текст ячейки, нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" для выхода "Cell Активация" и вернулся к обычной навигации Excel Viewer.

11..7 Горячие клавиши в Просмотрщике Excel

Навигационные Команды :

Перейти к следующему ряду : Пробел - Dot- 4

Перейти к предыдущей строке : Пробел - Dot- 1

Перейти к следующей строке : Пробел - Dot- 6

Перейти к предыдущей колонке : Пробел - Dot- 3

Перейти в начало строки : Пробел - Многоточие -1-3

Перейти в конце ряда : Пробел - Многоточие -4-6

Перейти в верхней части колонны : Пробел - Многоточие -2-3

Перейти в нижней части колонны : Пробел - Многоточие -5- 6

Перейти в верхней части листа : пробел1 -2-3

Перейти в нижней части листа : Пробел -4- 5 -6

Перейти к следующему листе : Пробел -3 -4- 5

Перейти к предыдущему листе : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему группы : Возврат -Dot -5- 6

Перейти к предыдущей группе : Возврат -Dot -2-3

Перейти к следующему группы в строке : Пробел - Dot- 5

Перейти к предыдущей группе в строке : Пробел - Dot- 2

Перейти к следующему группы в колонке : Пробел -Dot -5- 6

Перейти к предыдущей группе в колонке : Пробел -Dot -2-3

Файл команд :

Часы работы: Ввод- O (точки -1 -3- 5)

Открыть гиперссылку : Ввод- Н (точки -1 -2- 5)

Установите стол пользователя: Введите -T (точки -2-3 -4- 5)

Свойства ячейки: Ввод- я (точки -2- 4)

Быстрая настройка : Ввод- X (точки -1-3 -4- 6)

Перейти к командам :

Найти : Пробел -F (точки -1 -2- 4)

Найти далее : Ввод- F (точки -1 -2- 4)

Найти Предыдущий : Возврат -F (точки -1 -2- 4)

Перейти в ячейке : Ввод- J (точки -2 -4- 5)

Следующая лист : Пробел -3 -4- 5

Предыдущий лист : Пробел -1-2 -6

Список Лист : Ввод- L (точки -1 -2- 3)

Установить Марка: Возврат -М (точки -1 -3- 4)

Перейти к Марку : Возврат -J (точки -2 -4- 5)

Delete Mark : Возврат -D (точки -1 -4- 5)

Читайте команд :

Установка параметров : Возврат - вывода (точки -1 -3- 5)

Лист название: Пробел -1- 5 -6

Чтение из верхней части колонны , чтобы курсор : Возврат - Dot- 1

Читайте от курсора до нижней части колонны : Возврат - Dot- 4

Читать с начала строки до курсора : Возврат - Dot- 3

Чтение из курсора до конца строки : Возврат - Dot- 6

Читать текущую строку : Пробел -С (точки -1- 4)

Читайте текущего столбца : Пробел -Y (точки -1 -3-4 -5- 6)

Читайте заголовка ячейку строки : Возврат -С (точки -1- 4)

Read заголовок ячейки колонки: Возврат -Y (точки -1-3 -4-5 -6)

Читать от начала до курсора : Возврат -G (точки -1-2 -4- 5)

Читайте от курсора до конца : Ввод- G (точки -1-2-4-5)

Читайте на один символ ( Когда в ячейке Активация ): Пробел- Многоточие -3- 6

Читайте текущей ячейки : Пробел - Многоточие -3- 6

Читайте Имя файла : Пробел - Многоточие -3-4

Читайте Выделенный текст : Возврат -B (точки -1- 2)

Просмотр команд :

Посмотреть Свернуть Лист : Введите -S (точки -2 -3- 4)

Посмотреть Свернуть Row: Ввод- R (точки -1-2-3-5)

Посмотреть Свернуть Колонка: Ввод- Y (точки -1-3-4-5-6)

Сотовый Активация: Введите ( Ввод)

Активация Отменить : Возврат

Установка времени и даты : Ввод- D (точки -1 -4- 5)

Редактировать Команды :

Начните Выбор: Ввод- B (точки -1- 2)

Выбрать все: Ввод- A ( Dot- 1)

Копировать выбранные Tex : Ввод- C (точки -1- 4)

## 11.3 Dropbox

Dropbox является файлообменный сервис Интернет , что позволяет хранить файлы на сервере Dropbox и получить к ним доступ с компьютера или смартфона , содержащего программу Dropbox , а также шрифтом Брайля Sense U2 MINI . Дополнительные сведения о Dropbox или подписаться на счет Dropbox , пожалуйста, посетите www.dropbox.com .

Чтобы открыть программу " Dropbox ", в главном меню , нажмите " X (точки -1-3 -4- 6)" , чтобы открыть меню " Дополнительно ", затем нажмите «R (точки -1-2 -3- 5 ) ", чтобы запустить " Dropbox " . Вы можете запустить " Dropbox " из любой точки на блоке , нажав кнопку " F1- O ( точки -1-3-5) ».

Когда " Dropbox " запускается в первый раз , вы оказываетесь в " Вход " диалога. "Войти " диалог содержит следующие пункты: "Электронная почта " компьютер поле редактирования "Пароль" компьютер Edit Box , "Помни меня " флажок ", Сохранить пароль " флажок , "Авто Вход " флажок , " Вход " кнопку и" кнопки Отмена " . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

Для входа в Dropbox , введите адрес электронной почты и пароль, связанный с вашей учетной записью Dropbox в компьютерной Брайля в соответствующих компьютер полях редактирования . Пробел ", чтобы проверить или снимите флажки , касающиеся экономии вашей информации и автоматической знак дюйма Когда вы ввели информацию , и выбрали Ваши предпочтения , Tab чтобы войти " и нажмите кнопку "Ввод" .

Шрифт Брайля смысл подсказывает , "Заключение , ожидайте " . Через несколько секунд , если вход успешно, Braille Sense объявляет , "Успешно подписан в " вскоре последовали "список Строительство файла" . Через несколько секунд , файлы и папки в вашем аккаунте Dropbox отображаются . Вы можете перемещаться по файлам и папкам на " Dropbox " таким же образом , что и в "File Manager".

### 11.3.1 Меню Файл

"Dropbox" "Файл" меню содержит следующие пункты: "Информация о пользователе", "Выход", и "выхода".

11.3.1.1 Информация о пользователе

Чтобы открыть диалоговое окно "Информация о пользователе", нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" на "Файл". Нажмите кнопку "Ввод" на "Информация о пользователе". Вы можете активировать эту команду непосредственно с помощью "Ввод-I (точки-2-4)".

Диалоговое окно "Информация о пользователе" содержит 2 пунктов: "Информация" список, а кнопка "Закрыть"."Информация" список содержит 4 пунктов: "Ник", "электронной почты", "Страна" и "Размер". Используйте "Пробел-1" и Пробел-4 "для перемещения между элементами в" Информация "списка. Первые 3 элементы обеспечивают информацию, введенную при создании учетной записи." Пункт Размер "показывает, сколько общая пробел Вы имеете в наличии на Dropbox и сколько используется.

11.3.1.2 Выход из

Если вы хотите выйти из вашего текущего счета Dropbox, вы можете сделать это с помощью команды "Выход" в меню "Файл". Для выполнения "Выход" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", и нажмите "Ввод" на "Файл". Перейдите в "Выход" с помощью "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Шрифт Брайля смысл подсказывает, "успешно вышли", и места, которые вы в "Вход" диалога, описанного ранее.

11.3.1.3 Выход

Эта команда завершает программу "Dropbox" и возвращает Брайля Sense U2 MINI в меню "программы". Вы можете выйти из "Dropbox", нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или выбрав "Выход" из "Dropbox" меню File.

### 11.3.2 Меню Правка

Меню "Правка" содержит следующие пункты: на "поиск", "Загрузка файла", "Загрузка файлов", "Копировать", "Вырезать в буфер обмена", "Вставить", "Удалить", "Ссылка на файл" и "Новая папка ". Эти элементы подробно обсуждается в последующих разделах.

11.3.2.1 Поиск файла

Используйте функцию «Поиск файла " , чтобы найти файл или папку на Dropbox для которой известен весь или часть имени, но не расположение . Вы можете нажать " Пробел - м ( точки 1-3-4 ), чтобы открыть меню и перейти к " Edit " с помощью " Спейс- 4 "и нажмите" Ввод " . Нажмите кнопку" Ввод "на " Поиск файла " . Или использование б , чтобы перейти к и выполнить функцию поиска из меню "Edit" . Вы можете нажать " Пробел -F ( точка 1-2-4 ) ", чтобы активировать эту функцию непосредственно из списка файлов .Braille Sense U2 MINI отображает "файл для поиск" диалогового окна.

Диалоговое окно состоит из " поле ввода для ввода текста имени искать ", в " Поиск" , в " кнопку отмены" и в списке результатов . Вы можете использовать вкладку " (Пробел -4- 5 ) " или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " для перемещения по элементам управления .

При активации поиск файлов , устройство предложит " Файл для находке : " вы оказываетесь на поле ввода для ввода имени файла для поиска Ввод " Брайля Sense U2 MINI " Введите все или часть имени файла и нажмите. ». поиск всех файлов, содержащих текст, введенный . Когда поиск файлов будет завершена, вы оказываетесь в списке результатов .

Вы можете перемещаться среди элементов в списке результатов с стрелки вверх и вниз ( "Космические - 1" и " пространства -4" ). Если нажать "Ввод" на файле, вы оказываетесь на пути , где хранится файл , и диалоговое окно поиска файлов закрыт. Вы можете перейти в расположение файла , нажав кнопку " Ввод" на имя файла снова.

11.3.2.2 Загрузка файла

Используйте эту опцию , чтобы загрузить выбранный файл на свой Брайля Sense U2 MINI.

Чтобы выполнить команду " Загрузка файла " команду, нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , перейдите в " Редактировать ", используя "Пробел -4 ", и нажмите " Ввод" . Перейдите к " файла ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Вы можете активировать эту команду непосредственно из "Файл" список , нажав "Ввод -T (точки -2-3-4-5) ».

При активации «Загрузка файла» команду , подсказкам Брайля смысле " Файлы будут сохранены в FlashDisk / Downloads , вы хотите изменить это место ? " . По умолчанию " Нет " . Если вы хотите изменить , где выбранный файл будет сохранен , нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к " Да ", и нажмите "Ввод" . Перейдите к папке , в которую вы хотите файлы должны быть сохранены , нажмите "Пробел" , чтобы выбрать его , затем нажмите «Ввод» , чтобы начать загрузку .

Braille Sense объявляет " готов для скачивания " , и отображает скачать прогресс в то время как файл загружается. Когда загрузка будет завершена , Braille Sense объявляет , " Файл успешно загружен " .

11.3.2.3 Загрузка файлов

Используйте эту команду , чтобы загрузить файл с вашего Брайля Sense U2 MINI в Dropbox , чтобы вы могли получить к нему доступ на других устройствах , подсоединенных к Dropbox.

Чтобы выполнить команду " File Upload " команду , нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , перейдите в " Редактировать ", используя "Пробел -4" и нажмите " Ввод " . Перейдите к " Загрузка файлов ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" . Вы можете активировать эту команду непосредственно из "Файл" список , нажав "Ввод -U (точки -1-3-6) " .

При выполнении " File Upload ", Брайль Sense promts " Выбрать файл для загрузки " и мест, где ты в списке файла / папки вашего флэш-диске . Используйте нормальную навигацию файлов / папок , чтобы найти файл , который необходимо загрузить , и нажмите "Ввод" , чтобы начать процесс загрузки. Вы можете выбрать несколько файлов , нажав кнопку " пространства" на каждом из файлов , которые вы хотите загрузить .

При нажатии "Ввод" ,Braille Sense объявляет , " Начало загрузки XX / YY , где X это номер текущего файла загружается , и Y является общее количество файлов для загрузки . А.С. файлы загружены , количество файл загружается отображается вместе с прогрессом общей загрузки в виде процента . Когда загрузка будет завершена , Braille Sense объявляет , " Y файлы загружены " , где Y является количество файлов , загруженных в Dropbox.

11.3.2.4 Копировать, Вырезать и Вставить

Примечание: При использовании "Копировать ", " Вырезать ", или " Вставить " в Dropbox , вы сможете управлять только файлы и папки в вашем списке Dropbox файла / папки . Вы не можете копировать или вставлять файлы из Dropbox в местах хранения на вашем Брайля Sense. Для перемещения файлов с вашего Брайля Разум и Dropbox , пожалуйста, вы«Загрузка файла» и команды « Файл Загрузить " описано ранее.

"Копировать" оставляет выбранные файлы и папки в прежних местах , и создает их копии в выбранные вами направлений . "Вырезать" удаляет выбранные файлы и папки из прежних местах . Вы можете использовать команду "Вставить" , чтобы разместить их в новых местах , которые вы выбрали .

Используйте функцию Копировать / Вырезать следующим образом:

1 . Выберите файлы и папки , которые требуется скопировать . Если вы хотите выбрать только один файл или папку , просто поместите на него курсор . Если вы хотите , чтобы выбрать несколько файлов и папок , нажмите "Пробел" по каждому элементу вы хотите выбрать .

2 . Откройте меню с " космической -М" или "F2" и перейдите к " Редактировать ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод" " Перейдите в " Копировать "и нажмите кнопку " Ввод " , чтобы скопировать выбранные файлы и папки . вы можете выполнить команду "Копировать" непосредственно из списка файлов , нажав "Ввод -с " . Если вы хотите , чтобы вырезать выбранные файлы и папки , выберите "Вырезать " в меню "Правка" . Используйте "Ввод - х " необходимо выполнить команду "Вырезать" непосредственно из списка файлов . Когда "Копировать" или "Вырезать" команда выполняется ,Braille Sense U2 MINI возвращается в списке файлов.

3 . Перейдите в папку назначения, используя обычное мореплавание файлов / папок .

4 . Откройте меню "Правка" , как описано в шаге 2 , и выберите "Вставить" . Нажмите кнопку "Ввод " на " Вставить ", и выбранные файлы и папки скопированы или перемещены . Вы можете нажать "Ввод -V" , чтобы выполнить команду "вставить " непосредственно из списка файлов .

Если ваш папка имеет то же имя , что и файл выполняется копирование ,Braille Sense U2 MINI предложит " ххх Файл уже существует . Заменить ? Да " . Нажмите "Ввод" , если вы хотите заменить файл . Если вы не хотите , чтобы перезаписать файл , выберите " Нет " и нажмите "Ввод" . Когда "Нет" выбран , функция "Вставить" не отменяется.

11.3.2.5 удалять файлы и папки

Чтобы удалить файл или папку из Dropbox, перейдите к папок или файлов, которые нужно удалить, и выберите их с помощью "Пробел". Если вы хотите удалить только 1 файл или папку, нужно не выбрать его, скорее, можно simlly поместите курсор на него.

Откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)", перейдите в "Редактировать", используя "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". Используйте "Пробел-1" или "Пробел-4" для перейтиа к «Удалить» и нажмите «Ввод». Вы также можете удалить выбранные файлы или папки с помощью "Пробел-д (точки 1-4-5)".

11.3.2.6 Ссылка на файл

Dropbox позволяет создавать ссылки на файлы, хранящиеся в вашей учетной записи Dropbox . Это полезный способ обмена файлами с другими , защищая оставшиеся файлы на вашем счету. Вы можете использовать опцию " Ссылка на файл ", чтобы создать ссылку на файл, который другой человек может использовать, чтобы скачать этот файл с вашего счета Dropbox .

Для выполнения " Ссылка на файл " команду, нажмите " Пробел- м (точки 1-3-4 ) " или "F2" , перейдите в " Редактировать ", используя "Пробел -4" и нажмите " Ввод " . Перейдите к " Ссылка на файл ", используя "Пробел -4 " и нажмите кнопку "Ввод". Вы можете активировать эту команду непосредственно из "Файл" список , нажав "Ввод -L ( точки -1-2-3) " .

Диалоговое окно " Ссылка на файл " содержит 3 управления: окно редактирования , кнопку "Копировать" и кнопку "Закрыть" " Ссылка на файл " . Вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" .

" Ссылка на файл " окно редактирования содержит ссылку для загрузки выбранного файла. "Копировать" кнопку копий ссылку в буфер обмена для вставки в документ или в электронной почте кому-то , кому вы хотите отправить ссылку . Чтобы закрыть " Ссылка на файл " диалог , Tab Закрыть "и нажать" Ввод " или нажмите " Пробел -E (точки -1-5 ) " , и вы вернетесь к списку Dropbox файла / папки .

11.3.2.7 Новая папка

Используйте эту опцию, чтобы создать новую папку на вашем счету Dropbox. Чтобы выполнить команду "Создать папку" команду, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)" или "F2", перейдите в "Редактировать", используя "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Перейдите к "Новая папка" с помощью "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". "Ввод-N (точки 1-3-4-5)" является горячая клавиша для доступа к этой функции непосредственно из списка файлов.

Braille Sense U2 MINI подсказывает, "новое имя папки:". Введите нужный имя новой папки в ASCII, и нажмите "Ввод". Ваш будет создана новая папка.

При создании нового имени папки, вы не можете использовать следующие символы: "|, <,>,,:?, *

### 11.3.3 Параметры

Меню "Параметры" содержит 1 Состояние: "Установить Логин информация". Чтобы открыть диалоговое окно "Set Войти информация", нажмите кнопку "Пробел-М" или "F2", чтобы открыть меню, а также использовать "Пробел-4", чтобы перейти к "Свойства" и нажмите "Ввод". Затем нажмите "Ввод" на "Set Регистрационная информация".

Диалоговое окно "Установить Войти Информация" содержит все то же самое, присутствуют в "Войти" диалоге, кроме имени пользователя и пароля. Это позволяет изменять настройки для сохранения регистрационных данных и автоматическое знак дюйма Когда вы задать настройки для «Помни меня», «Сохранить пароль» и «Auto Войти" флажков, Tab, чтобы "подтвердить", и нажмите «Ввод». Если вы не хотите, чтобы сохранить настройки, вкладка к "Отмена" и нажмите "Ввод" или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6) ".

### 11.3.4 Горячие клавиши в Dropbox

Диалоговое окно Информация Открыть пользователя: Введите-я (точки-2-4)

Искать Файл: Пробел-F (точки-1-2-4)

Загрузка файла: Ввод-Т (точки-2-3-4-5)

Загрузка файлов: Ввод-U (точки-1-3-6)

Ссылка на файл: Ввод-L (точки-1-2-3)

Копировать: Ввод-C (точки-1-4)

Вырезать в буфер обмена: Ввод-X (точки-1-3-4-6)

Вставить: Ввод-V (точки-1-2-3-6)

Удалить: Пробел-D (точки-1-4-5)

Новая папка: Ввод-N (точки-1-3-4-5)

Установите Войти Информация: Пробел-я (точки-2-4)

12. Игры

## 12.1 Sense игра в кости

Ты не был на вечеринке, и хотел играть в "четвертушки", но не было в кости? Вам не нужно беспокоиться о таких вещах больше. С Брайля Sense U2 MINI у вас всегда есть виртуальные кости с собой куда угодно, в любое время!

### 12.1.1 Запуск игры в кости

1) Игра с кубиком находится в меню "Игры" в главном меню. Пресс войти на "Игры" или нажмите "G (точки-1-2-4-5)" из главного меню.

2) Нажмите "D (точки 1-4-5)" или перейти в "Sense игры в кости", нажав кнопку "Пробел-DOT-4" и нажмите кнопку "Ввод", чтобы начать игру.

Вы можете запустить "Sense игры в кости" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F3-D (точки-1-4-5)».

### 12.1.2 Как это работает

Когда игра начинается, милый маленький мелодия играет последовало заявление, "Выберите количество кубиков". Вы можете выбрать 1, 2, или 3 кубика с помощью "Пробел-1" и "Пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод".

Количество костей выбранных объявляется, и появляются слышен звук для каждого умереть вы выбрали.

Нажмите "Ввод", чтобы бросить кости или нежно пожать вашу Брайля Sense U2 MINI, а также акселерометр распознает ваши движения и активирует кости выбрасываются.

Звук слышен, чтобы указать сворачивание кости, и через пару секунд, результат выводится на экран.

После отображении результата, Braille Sense U2 MINI объявляет, "Пробел идти на". Если вы нажмете "Пробел", вы услышите объявление выбора кости и звук еще раз, и вы можете повторить кости выбрасываются.

Вы также можете нажать "Пробел-е", чтобы вернуться в "Dice Selection" список и выберите другой количество кубиков по развертыванию.

Нажмите "Пробел-г (точки 1-3-5-6)", чтобы выйти из игры.

## 12.2 Sense разминка для мозга

Игра «Sense разминка для мозга» содержит 4 различных игр. Вы можете играть в любом месте, в любое время и тренировать свой мозг, чтобы быть острее и быстрее. Получайте удовольствие и быть умнее.

12.2.1 Запуск игры «Sense разминка для мозга»

1) Игра «Sense разминка для мозга» находится в меню "Игры" в главном меню "Дополнения" menu. Чтобы войти в меню "Игры", нажмите Ввод на "Игры" или нажмите "Г (точки-1-2-4-5)" из меню "Дополнения".

2) Чтобы запустить Sense разминку для мозга, нажмите "Ввод" на "Sense разминка для мозга" или нажмите "Б (точки 1-2)".

“Sense разминку для мозга” можно запустить из любого места на устройстве, нажав “F3-Б (точки-1-2)”.

### 12.2.2 меню игры

Есть 5 пункты в меню Чувство Мозг игры: 4 игры (игра памяти, Обратный игру, Чейз преступник, и Таблица умножения) и "Вид рейтинга". Чтобы начать играть в игру, нажмите клавишу ввода на игру вы хотите играть. Если вы хотите, чтобы посмотреть в ваши прошлые оценки, вы можете получить к ним доступ в разделе "View рейтинге".

### 12.2.3 играть в игру

Когда вы начинаете каждую игру, открытие песня играет с последующим инструкции по игре. Нажмите "Ввод", чтобы начать игру или нажмите пробел повторить инструкциям.

### 12.2.4 игра на память

Когда игра начинается , группа цифр и букв будет объявлено. Например, на уровне 1 , группы из 3 комбинаций буквенно-цифровой говорят. Убедитесь в том, чтобы запомнить эти буквы и цифры в том порядке, они говорят .

Вам будет предложено , " Введите ответ " , в это время вы должны написать цифры в порядке их дал вам и нажмите клавишу ВВОД. Если ответ правильный ,Braille Sense U2 MINI приветствует вас, и вы имеете право перейти к следующему набору букв и цифр. Если ответ неверный или вы слишком долго , чтобы войти в ответ , шум звуков отказов и игра окончена . Необходимо ввести ответ в течение 10 секунд , чтобы избежать презренный гул и конструктивную предупреждение, что вы можете потерять свой ​​ум .

Когда игра закончена , ваш счет будет объявлено. Если ваша оценка занимает от 1 до 5 , вас просят " Введите идентификатор " . Напишите свое имя и нажмите клавишу ввода , чтобы записать ваш счет. ( Вы можете просматривать записанные баллы в разделе " View Рейтинге " в меню Смысл мозг игры. Или нажмите "Пробел -е (точки 1-5) или« Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " игнорировать это диалоговое .

Наконец, вы спросили: « Вы хотите , чтобы играть снова ? " Пресс войти на "Да" , чтобы играть в игру снова. Или нажмите клавишу ввода на "Нет" , чтобы вернуться в меню игры .

### 12.2.5 Обратная игра

Эта игра похожа на игру памяти, но как предполагает его название обозначает, в "обратный". Когда вам будет предложено "Введите ответ", напишите цифры и буквы в обратном порядке и нажмите "Ввод". Если ответ правильный, вы аплодировали и удостоен новый вызов. Если ответ неверный или вы слишком медленно, гул звуков стыда и игра окончена.

### 12.2.6 Преследовать преступника

Когда игра начинается, вы слышите звук шагов. Вор прячется в 10-этажном здании. Полицейский говорит на каком этаже вор скрывается. Но, любой умный вор не будет оставаться на одном месте слишком долго, и ваша задача, чтобы поймать его. Как уголовное работает вверх и вниз по лестнице, милиционер говорит, "Вверх" и "вниз" несколько раз, чтобы сообщить вам, сколько этажей преступник обхода. Слушайте внимательно и введите слово, на котором вор выбрал, чтобы скрыть снова. Когда вас просят ввести ответ, введите номер пола, на котором вор укладываться себя в течение 10 секунд. Будьте уверены, думать быстро, или, что гудит шум напоминает вам, что ваш мозг не удается и покровительственно полицейский жалуется, что вы прерывая его осмотр.

### 12.2.7 Таблица умножения

Когда игра начинается, вы получаете набор чисел. Уровень 1 начинает вас с ними. Умножьте эти цифры.

Когда вам будет предложено, "Введите ответ" введите результат и нажмите "Ввод". Если ответ правильный, ваш математический гений продолжает быть оспорены. Если ответ неверный, или вы слишком долго, чтобы ввести его, претенциозный шум слышен, а Braille Sense U2 MINI услужливо предлагает Вам, возможно, пожелает освоить простоту того, прежде чем пытаться сложность умножения.

### 12.2.8 Просмотр счета

Войдите в меню "Вид рейтинга", чтобы посмотреть свои результаты для любого из игр для мозга, описанных выше. Нажмите "Пробел-точка-1" или "Пробел-точка-4" для навигации среди игр, и нажмите клавишу ВВОД на название игры, на котором вы хотите получить информацию.

Появится список ранжирования. Это показывает, звание, имя и счет. Нажмите пробел, чтобы посмотреть следующую запись. Для возврата в меню "Вид рейтинге", нажмите клавишу ввода.

# 13 . Инструменты

Меню "Инструменты" предоставляет несколько специальных функций и настроек для Брайля Sense U2 MINI. Меню " Утилиты " содержит следующие пункты :

1) Калькулятор ( для выполнения простых математических уравнений , а также научных расчетов )

2) заголовок Показать Компас (для отображения текущего направления кардинального

3 ) Дисплей времени и даты (для просмотра даты и времени )

4) Проснись тревогу (для установки будильника )

5) Календарь ( для проверки даты в соответствии с лунным и солнечным календарем )

6) Секундомер ( для определения времени события )

7) Терминал для чтения с экрана ( для подключения Брайля Sense U2 MINI к компьютеру для использования в качестве дисплея Брайля , внешний динамик , и т.д.)

8 ) Дисплей Состояние сети (для отображения статуса вашего интернет-соединения )

9) Отображение состояния питания ( для обнаружения количество заряда батареи на единицу )

10) Формат ( для форматирования FlashDisk а также внешние устройства хранения данных )

11) Установить таймер сна ( для определения времени, прежде чем устройство автоматически перейтиит в спящий режим )

12) Обновление Брайля Sense прошивки ( для обновления прошивки )

Чтобы получить доступ к пунктам меню ,

1) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" в меню " программы" .

2) Нажмите "Ввод" в меню "Утилиты" . Или , нажмите " U (точки 1-3-6 ) " из меню " программы" , чтобы открыть меню Utilities .

3) Меню " Утилиты " содержит много настроек диалоги и небольших приложений.

В следующих разделах каждый из этих пунктов меню и их функций более подробно .

## 13.1 Калькулятор

Используя калькулятор на Braille Sense U2 MINI вы можете выполнять как простые математические уравнения,так и сложные научные расчеты. Результаты и выражения отображаются шрифтом Брайля, и озвучиваются Braille Sense U2 MINI. Во время работы на калькуляторе, вы можете получить доступ к меню "Справка", нажав "Пробел-Х (точки 1-2-5)" чтобы получить информацию по горячим клавишам для различных функций калькулятора.

Чтобы запустить калькулятор, нажмите "Ц (точки 1-4)" В меню "Инструменты".

Вы можете запустить "Калькулятор" из любого места на устройстве, нажав "F3-Ц (точки-1-4).

Вы можете очистить калькулятор, нажав "Пробел-Возврат-Ц

(точки 1-4)". Если в поле результата вставить число или функцию, результат исчезает; а  если ввести оператор, вы перейтиите к следующему шагу. Кроме того, можно сохранить результат в памяти калькулятора, и вспомнить его позже. Вы можете активировать функции и операторы через меню калькулятора или  использовать горячие клавиши, соответствующие различным функциям. Более подробно функции калькулятора описаны ниже.

### 13.1.1 Общие функции

" Общие функции " является диалоговое окно, которое содержит " список вообще функцию" , кнопку "Подтвердить" , и кнопку "Отмена" . В диалоговом окне , вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "на вкладке (Пробел -4-5 )" и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . В списке вообще функции , вы можете перемещаться операторов с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Или , в списке , вы можете нажать на первую букву оператора вы хотите получить доступ . В " калькулятор " , вы можете открыть меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите " Ввод " на "Основные функции" . Или , вы можете нажать " G ( точки 1-2-4-5 ) " из меню для доступа к "Общие функции" . Когда калькулятор открыт, 0 отображается в компьютерной Брайля. Из расчета линии, вы можете получить доступ к "Общие функции" с помощью горячей клавиши , " Ввод- G ( точки 1-2-4-5 ) " .

В открывшемся диалоговом окне , вы включены в список целом функции . Оказавшись там, вы можете выбрать нужный элемент и нажмите "Ввод" , чтобы выполнить его. Вы можете отменить выбор оператора , нажав "Ввод" на " Отмена ", " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" , или " Пробел - е (точки 1-5) " . Вы также можете использовать горячие клавиши для быстрого выполнения операций .

Используйте следующие горячие клавиши для выполнения простых расчетов :

ПЛЮС: многоточий 3-4-6

Минус: многоточий 3-6

Разделенный на : точки 3-4

Умножьте на : точками 1-6

Процент : точки 1-4-6

Мощность: Возврат -4- 5

Квадратный корень : Ввод- д (точки 1-2-3-4-5 )

Д.Т.: точки 4-6

Левая скобка : точки 1-2-3-5-6

Правая скобка : точки 2-3-4-5-6

PI: Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Экспоненциальная : Ввод- е ( точки 1-5)

Для ввода отрицательного типа номера минус (точки 3-6) и количество в скобках. Например, введите в минус 2 следующим образом : (-2) .

Для работы процентов , введите номера первой последующим знака процента . Сразу после ввода знак процента (% ) , номер, который вы набрали в преобразуется в значение процентов . Например, 90 + 20% равна 90 + 18 . 18 На экране появляется номер сразу при входе в знак% . Результатом этого выражения 108 .

### 13.1.2 Дробные вычисления

Braille Sense U2 MINI может выполнять дробные операции, такие как упрощение и умножения фракций , а также преобразования Десятичные дроби .

При вводе фракций , используйте " Возврат - точки3 -4" для более . Чтобы ввести один более двух введите " 1 , Возврат -3- 4, 2 " . При вводе смешанную количество , например, один с половиной , нажмите пробел между целой и фракции. Чтобы ввести один с половиной , тип " 1 , Пробел, 1 , Возврат -3- 4, 2 " .

Чтобы умножить две трети по три восьмых , типа , "2 , Возврат -3- 4, 3, точки -1- 6 , 3, Возврат -3- 4, 8 " . Нажмите клавишу Ввод , чтобы выполнить расчет . В результате , 6/24 , автоматически упрощается до ¼ .

Вы также можете конвертировать Десятичные дроби , десятичные , чтобы фракции, неправильной дроби в смешанных чисел , или смешанных чисел в неправильной дроби . Когда ваш результат будет являться дробным, вы можете воспитывать "варианты фракции« нажатием кнопки " Пробел -3 -4" . Нажмите "Пробел -1" и "Пробел -4 " для перемещения среди доступных опций . Если фракция представляет собой простой дроби , ваши варианты " " фракция в десятичные "и" вернуться оригинальный фракции " . Если фракциянеправильная дробь , у вас также есть возможность вернуться " неправильная дробь к смешанной числа " . Если ваш фракция представляет собой смешанный число , появится " смешанные число неправильного фракции " . Наконец, если ваш результат является десятичным и нажатии "Пробел -3-4 " , десятичная преобразуется в фракции.

### 13.1.3 Функции памяти

В "Функции памяти" хранить в результате ответы и расчеты в памяти для дальнейшего использования. Меню "Функции памяти" имеет четыре пункта: "Напомним товара", "Удалять все сохраненные вещи", "Сохранить Пункт" и "Статистика функций". Вы можете перемещаться между этим пунктам, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1" неоднократно, и нажмите "Ввод" на нужную функцию. Для доступа к этим пункты меню, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, и нажмите "Ввод" на "Функции памяти». Или, вы можете нажать "V (точки 1-2-3-6)" из меню.

13.1.3.1 Запомнить элементы

" Напомним, товары " является диалог , содержащий следующее: "Переменная список ", " Удалить ", " Показать детали " , "Подтвердить" , и "Отмена" . Вы можете перемещаться между этим вопросам до вкладку ( Пробел -4- 5) , нажимая или Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) . Вы можете получить доступ "Recall товары " , нажав кнопку " г (точки 1-2-3-5 )" из меню " Функции памяти " . Или, вы можете открыть диалоговое окно , нажав " Возврат -R ( точки 1-2-3-5 ) " в расчете линии .

" Список переменных" отображает " Название работы: значение результата " . Вы можете перемещать через " список переменных" , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Вы можете вставить значение результата в свой расчета , нажав "Ввод" на имя элемента . Вы также можете копировать элементы в " список переменных" . Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать элемент в " список переменных" . Затем нажмите "Ввод -I (точки 2-4) ", чтобы скопировать выбранные элементы в буфер обмена .

" Показать детали " показывает имя элемента и его результат с набором по умолчанию, к "Нет". Для просмотра подробной информации нажмите клавишу " Пробел ", чтобы переключиться на "Да" . Затем он отображает " Название работы: выражения = результат через " шрифтом Брайля.

"Удалить" используется для удаления переменной пункт . Чтобы удалить элемент , выберите элемент, который необходимо удалить , и нажмите клавишу "Ввод" на "Удалить" . Вы также можете выбрать любое количество отдельных элементов , нажав "Пробел" на каждом из них .

13.1.3.2 Удалить все сохраненные элементы

Вы можете удалить все сохраненные элементов, хранящихся в "Recall изделий». Для этого откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или нажмите "F2". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти в меню «Функции памяти", и нажмите "Ввод". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Удалять все сохраненные вещи", и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "Ввод-D (точки

1-4-5) ", а в расчетной линии.

13.1.3.3 Сохранить элементы

" Сохранить товары " является диалог, который позволяет определять переменные в соответствии с действующим выражения или привести в калькуляторе и сохранять их для дальнейшего использования. Диалог содержит поле ввода для ввода в имени переменной , кнопки "Подтвердить" и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . В меню «Функции памяти " , вы можете получить доступ "Сохранить товары " , нажав "ы (точки 2-3-5 )" . Из расчета линии , используйте горячую клавишу ", Возврат - S ( точки 2-3-4 ) ", чтобы открыть диалог сохранения элементов.

При открытии диалогового окна ," имя элемента " окно редактирования ориентирована . Введите имя переменной и нажмите клавишу "Ввод" или перейти на "Подтвердить" , и нажмите "Ввод" . Нынешний выражение или результат затем сохраняется под именем переменной вы просто указанного .

Если вы введете имена под переменных , которые уже были созданы , вам будет предложено , "Заменить переменную хх с текущего значения ? Да " . Чтобы изменить значение , нажмите «Ввод» на «Да» . Если вы не хотите , чтобы изменить значение , нажмите «Ввод» на «Нет». Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" .

Если вы введете имена функций , как "грех ", " воркует ", или "пи" в качестве имени переменной , вы предупреждены , "Invalid имя элемента " , как вы не можете использовать эти функции в именах переменных .

Когда вы находитесь на расчетной линии , вы также можете определять переменные напрямую , набрав " переменная = выражение " и нажмите кнопку "Ввод" , чтобы сохранить переменную .. Например: "= 2 + грех (30) " или "= 591 »,

13.1.3.4 Статистика Функция

При выборе этого пункта меню открывается диалоговое окно, которое состоит из списка , содержащего все сохраненные переменные, поле со списком , отображающее результаты нескольких функций , и кнопку "Закрыть" . Вы можете перемещать между этими элементами , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5)" , или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . Вы можете открыть этот диалог , нажав " Возврат -T ( точки 2-3-4-5 ) " в расчете линии , или , нажав " T ( точки 2-3-4-5 ) "меню в " Функции памяти " . В списке переменных , имена переменных и их текущие значения отображаются . Вы можете перемещать между этими переменными , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Для того чтобы выбрать переменную для использования в расчете, пресс "Пробел " на нем . Этот список такой же , как в диалоге " Напомним товары " . Разница лишь в том , что этот диалог всегда отображает имена переменных и значения , независимо от стоимости опциона " Деталь дисплея " . После выбора всех переменных , которые будут использоваться при расчете , вы можете нажать " вкладку ( Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " результат" списка. «Результат» списке отображается сумма, среднее , дисперсия и стандартное отклонение выбранных переменных . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Чтобы скопировать результаты из списка в буфер обмена , нажмите "Пробел" по вопросам , которые вы хотите выбрать.

### 13.1.4 Функции синуса

Меню "синусов" активируется при нажатии "Ввод" на "синусов", или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4)" из меню. Вы можете открыть меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Или, вы можете активировать в меню "синусов", нажав "Ввод-S (точки 2-3-4)" в расчете линии."Синус" список состоит из «Sine», «Арксинус» и «гиперболического синуса". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "Пробел-4", или, если вы нажмете "Ввод" на "Confirm" в то время как одна из функций ориентирована, (Пробел-4 -5), вы можете вставить его в расчет линии после выбора одного из синусов. Или, вы можете вставить один из трех синусов, нажав первую букву каждого из списка.

### 13.1.5 Функции косинуса

Вы можете активировать опцию "косинус", нажав кнопку "Ввод" на "косинус" или нажав "I (точки 2-4)" из меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "косинус", нажав "Ввод-I (точки 2-4)"."Косинус функция" Список состоит из "косинус", "Арккосинус" и "гиперболический косинус". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "пространства-4", или нажмите "Ввод" на "Confirm" в то время как одна из функций ориентирована, расчет выполняется. Или, вы можете активировать один из трех косинусов, нажав первую букву каждого из списка.

### 13.1.6 Функции тангенса

Вы можете активировать "Касательная Функции" при нажатии "Ввод" на "Tangent функций", или, если вы нажмете "T (точки 2-3-4-5)" из меню. Вы также можете открыть меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "Касательная Функции", нажав "Ввод-T (точки 2-3-4-5)"."Касательные функции" Список состоит из "Tangent", "Триумфальная касательной", и "гиперболического касательной". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "Пробел-4", или нажмите "Ввод" на "Подтвердить" в то время как одна из функций ориентирована, вы можете вставить эту функцию в ваш расчет. Или вы можете вставить один из трех функций касательных, нажав первую букву каждого из списка.

### 13.1.7 Логарифмические функции

В "Логарифм функции" является диалог, который содержит следующее: "Список функций", кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между трех пунктов, нажав "вкладку (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (​​Пробел-1-2)". Список функция состоит из "логарифм" и "натуральный логарифм", в котором можно перемещаться, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4".

Вы можете активировать в меню "Логарифм функции", нажав кнопку "Ввод" на "логарифм функции", или нажав "L (точки 1-2-3)" из меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "логарифм функции", нажав "Ввод-L (точки 1-2-3)".

Если нажать "Ввод" на одной из функций логарифмов или "Tab", чтобы "подтвердить", а одна из функций ориентирована, вы можете вставить эту функцию в вашем расчета. Или, вы можете запустить "Натуральный логарифм", нажав кнопку "п (точки 1-3-4-5)" из списка. Вы можете запустить "логарифм", нажав "C (точки 1-4)".

### 13.1.8 Преобразование Единиц

Диалоговое окно " Преобразование блока " позволяет конвертировать измерения массы , площади, объема , расстояния и температуры от метрической меры к имперской меры , а также другие стандарты измерения и единицы измерения в рамках одной системы .

Чтобы открыть диалоговое окно "Конвертировать Unit" , нажмите кнопку " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , перейдите в "Конвертировать Unit ", используя " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод". Откройте диалоговое окно "Конвертировать Unit" из любой точки калькулятор , нажав "Ввод -U (точки -1-3-6) " .

"Конвертировать Блок " диалог содержит следующие пункты: " Единица Категория " поля со списком , " Текущий Блок " со списком , «Изменение единицы " списком , "Вход Номер" окно редактирования , "Конвертировать" кнопку , кнопка "Отмена" и " Результат " статический окно . Вы можете перемещаться между элементами управления в диалоговом окне , используя "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения между элементами в выпадающих списков .

Имеющиеся единичные категории Расстояние , уголок, масса, объемы и температуры . Когда вы выбрали категорию измерения, "текущий блок " и " изменение блока " поля со списком будет содержать единицы измерения в соответствии с выбранной вами категории . Доступные единицы измерения расстояния являются: миллиметры , сантиметры, метры , километры , дюймы, футы, ярды , и Майлз . Доступные единицы области являются: Квадратные метры , ли , квадратных футов , квадратных ярдов , Сот , и Га . Доступные единицы массы являются: грамм , Килограммы , Мелодии , Зерно , унции и фунты . Доступные единицы объема являются: децилитр , миллилитр , литр , кубический сантиметр , кубический метр, кубический дюйм , кубический фут , кубический ярд , Галлон , жидкости унций , Кубки и кварц . Доступные единицы температуры являются: по Цельсию, по Фаренгейту и Кельвину .

Выберите свой блок для преобразования из в первом поле . Выберите свой блок для преобразования в "Изменить" списком. Введите число измерений , который требуется преобразовать в " Введите номер " поле редактирования . Наконец, для преобразования измерения, перейти на кнопку "Конвертировать" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите , чтобы отменить преобразование, перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" . При активации кнопку "Конвертировать" , результат преобразования отображается в «Результат» статического окне .

### 13.1.9 Копировать в буфер обмена

Функция "Копировать в буфер обмена" используется для копирования ваше выражение или результат в буфер обмена для вставки ваше выражение или результат в документе. Вы можете активировать его, нажав клавишу "Ввод" на "Копировать в буфер" вариант, или нажав "C (точки 1-4)" из меню. Или, в расчет линии, вы можете нажать "Ввод-C (точки 1-4)" быстро скопировать свой ​​расчет в буфер обмена. После копирования можно вставить расчет в документе.

При активации "Копировать в буфер", вы слышите "Копировать завершена", и шрифтом Braille Sense U2 MINI возвращается в вашей расчетной линии.

### 13.1.10 Возврат формулы

Там могут быть случаи, после просмотра результата, что вы хотите, чтобы напомнить, что выражение вы использовали, чтобы получить этот результат. Функция «возвращение формула" позволяет вернуться выражение только что введенный

При отображении ваш результат, вы можете активировать функцию "возвращение Формулы", нажав "Ввод-р (точки-1-2-3-5)». Вы также можете активировать эту функцию, нажав "F2", чтобы войти в меню, навигации "вернуть Формулу" и нажав "Ввод".

При активации "Return Формула", отображается Введенное выражение для получения вашего текущий результат.

### 13.1.11 Настройка параметров

Вы можете активировать "Настройки опцию" нажатием кнопки " Ввод" на опции меню или нажмите " о ( точки 1-3-5 )" из меню. Или , с вашего расчетного линии , вы можете активировать "Настройки опцию" нажатием "ВВОД -O ( точки 1-3-5 )" .

Когда диалог " Значения параметра " открыт , если вы нажмете "Ввод " на дополнительном вы хотите , или нажмите " Ввод " на кнопку "Подтвердить" , связанные с ним , опция устанавливается в соответствии с вашими предпочтениями.

" Значения параметра " является диалог , который содержит следующее: " Список установка" , кнопка "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между трех пунктов , нажав " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " . " Установке списка " состоит из " единичный угол » и « Калькулятор Брайля кодекса " . Вы можете перемещаться среди 2 варианта , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " . Используйте "Пробел" , чтобы изменить значение каждой настройки .

При установке единицы угла , если вы выберите " Радиан" , вы можете получить значение PI при использовании тригонометрические функции. При выборе "степень" и активировать PI , вы получите неправильный ответ , так как это не является допустимым расчет .

Вы можете установить код Калькулятор Брайля для компьютерной Брайля или Nemeth Брайля , как описано выше . Вы можете использовать "Пробел - г ( точки1 -2 -4- 5)" изменить эту настройку из любой точки мира в калькуляторе .

### 13.1.12 Выход

Это используется для выхода из калькулятора. Вы можете закрыть калькулятор, нажав "Ввод" на "Выход калькулятор» или пресс-г в меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете выйти, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)".

### 13.1.13 Примеры математических вычислений

Ниже приведены примеры для каждого из математических функций , которые можно выполнять , когда с помощью калькулятора на Брайля Sense U2 MINI.

Основные функции:

1 . Добавление ПЛЮС

Для ПЛЮС пресс " точки 3-4-6 " .

Например, чтобы добавить номера 10 и 20 , введите : 10 20 .

Результат отображается как 30 .

2 . Вычитание Минус

Для Минус , пресс "точки 3-6 " .

Например, чтобы добавить номера 10 и 20 , и вычесть 5 , введите : 10 +20-5 . Результат отображается как 25 .

3 . Умножение

Для умножения , пресс "точки 1-6 " .

Например, чтобы умножить 10 на 20 , введите : 10 * 20 .

Результат отображается как 200 .

4 . Отдел

Для отдела , пресс- "точки 1-4 ".

Например, разделить 20 на 10, входят: 20/10 . Результат отображается как 2.

5 . Процент

Для Процент , пресс "точки 1-4-6 " .

Для расчета 10-процентную наценку в размере 20 введите , 20 +10 % : результат 22 .

Для расчета 10-процентную надбавку вниз 20, нажмите : 20-10 % : результат 18 .

Для расчета какой процент 20 является 10, нажмите 20/ 10% : результат 200 .

Для расчета 10 процентов 20 , нажмите : 20 * 10 % : результат 2 .

6 . Питание

За власть , нажмите " Возврат" с " точками 4-5 " .

Например, для расчета 2 в степени 10 , нажмите : 2 ^ 0,10 . Ответ 1024 .

7 . Вычисление квадратного корня

Для выполнения корневой функцию Square , нажмите " Ввод " с "точки 1-2-3-4-5 " .

Например, чтобы вычислить квадратный корень из 16 , нажмите : Введите с точками 1-2-3-4-5 , 16 " )" . Затем нажмите клавишу ввода .

Ваш ответ 4 .

8 . Показатель

Для экспоненте , нажмите «Ввод» с « точками 1-5 " .

Например, для расчета показатель 2 , нажмите : . Введите с точками 1-5 затем 2, затем" ) " была и "Ввод" В результате 7,3890561 .

9 . Тригонометрические функции

Sine Функции:

Для синус, нажмите «Ввод» с «точками 2-3-4", и с. Это показано на дисплее Брайля как, грех (.

Для Арксинус, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 2-3-4", то. Это отображается как ASIN (.

Для гиперболического синуса, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 2-3-4", то "H". Это отображается как зп (.

Для расчета синуса угла в 30 градусов введите следующую команду:. Введите с точками 2-3-4, то с, 30 и ")" Нажмите "Ввод", и ваш ответ отображается как 0,5.

Косинус Функции:

Для косинус, нажмите «Ввод» с «точками 2-4", и нажмите я. Это отображается как соз (.

Для Арккосинус, нажмите "Ввод", с "точки 2-4", то,. Это отображается как экоса (.

Для гиперболического косинуса, нажмите «Ввод» с «точками 2-4», то, ч. Это отображается как дубинкой (.

Например, для расчета косинус 30 градусов, нажмите: Введите с точками 2-4, С, 30 и ")". Затем нажмите "Ввод". Ваш ответ отображается как 0,8660254.

Tangent Функции:

Для Tangent, нажмите «Ввод» с «точками 2-3-4-5» и т. Это отображается как загар (.

Для арктангенс, нажмите «Ввод» с «точками 2-3-4-5", то. Это отображается как Atan (.

Для гиперболического касательной, нажмите "Ввод", с "точки 2-3-4-5", а затем, ч. Это отображается как Тань (.

Например, для расчета тангенс угла 30 градусов, нажмите: Введите с точками 2-3-4-5, Т, 30 и ")". То есть, загар (30) результатом которого является 0,57735027.

Логарифм функции:

Общие логарифм

Для логарифм, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 1-2-3", а не. Это отображается как журнал (.

Например, для расчета общей логарифм 100, нажмите: Введите с точками 1-2-3, N, 100 и ")". То есть, журнал (100), которые дают результат 2.

Натуральный логарифм

Для натуральный логарифм, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 1-2-3", и, каждый. Это отображается как LN (.

Например, чтобы вычислить натуральный логарифм 100, нажмите: Введите с точками 1-2-3, Е, 100 и ")". То есть, п (100), который дает результат 4,60517019.

## 13.2 Показать направление по компасу

Используйте эту опцию, чтобы отобразить направление по компасу на Брайля Sense U2 MINI. Вы можете отобразить направление по компасу из любой точки на блоке.

Для отображения направления по компасу, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку "Ввод-5-6" из любой точки Брайля Sense U2 MINI.

Отображается текущее состояние компаса.

Вы также можете получить доступ статус компаса в меню "Утилиты". Перейти в "Display компасу", нажав "Пробел-4". Нажмите кнопку "Ввод" на "Display компасу" или просто нажмите "ч (точки 1-2-5)".

Как вы изменить направление, чтобы проверить текущее состояние компас, нажмите "Пробел". Текущее направление будет объявлено.

Для выхода из этого режима, нажмите "Пробел-е (точки 1-5)" или пробел-г (точки 1-3-5-6).

Примечание: Это займет около 15 минут, чтобы инициализировать устройство должно встречаются следующие ситуации:

1. Блока выходит на большое расстояние от места, где компас был использовался в последний раз.

2. Устройство остается разряжен более чем на месяц.

### 13.2.1 Опции гирокомпаса

Есть 2 параметры настройки , доступные при просмотре статуса компаса :

" Освежающий время " и " Тип дисплея Компас " .

Освежающий время:

Вы можете установить интервал автоматического объявления о статусе компаса . Чтобы установить этот параметр , выполните следующие действия :

1) Выполнить "Display компасу " .

2)Braille Sense U2 MINI отображается текущее состояние компаса.

3) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" .

4) Вы помещен в " Освежающий времени " поле редактирования .

5) Введите число секунд между объявлениями состояния компас . По умолчанию он установлен в 0 . Вы можете ввести число от 0 до 120.

Компас тип дисплея :

Вы можете установить тип дисплея компаса . Для установки , выполните следующие действия :

1) Выполнить "Display компасу " .

2) отображается текущее состояние .

3) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Тип дисплея Компас " .

4) Значения этого параметра " кардинал и градусов ", " Кардинал только " и " только градусов" . При нажатии "Пробел" , можно изменить значение параметра . По умолчанию он установлен в положение " кардинала и градусов " .

### 13.2.2 Калибровка гирокомпаса

Если вы обнаружите, что компас, кажется, не отображать точно, как вы измените направление, или что это, кажется, не показывают весь спектр степеней направлениям компаса, это может быть необходимо для калибровки компаса.

Для калибровки компаса, выполните следующие действия:

1) Выполнить "Display компасу".

2) отображается текущее состояние компас.

3) Медленно поверните Брайля смысл в горизонтальной окружности в передней части вашего тела.

4) Медленно поверните Брайля Sense в verdical кругу спереди назад.

5) Медленно поверните смысл Брайля в verdical кругу слева направо.

Ваш компас должны начать показывать точно в соответствии с вашим руководством.

## 13.3 Показать время и дату

Используйте эту функцию, чтобы проверить текущую дату и время. Чтобы активировать эту функцию, нажмите "Пробел 1" или "Пробел-4" для перейтиа к "Дисплей Время и дата" в меню "Утилиты", и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать эту функцию, нажав D из меню. Вы также можете запросить время и дату из любой точки Брайля Sense U2 MINI. Нажмите "Пробел-т (точки 2-3-4-5)", чтобы проверить время. Отображается Нажмите на фиксатор (Пробел-4-5), и текущая дата.

## 13.4 Будильник

Вы можете установить «проснуться тревоги ", так что звучит сигнал тревоги на Брайля Sense U2 MINI в заданное время каждый день. Чтобы открыть «проснуться тревоги " , в меню "Утилиты" , используйте " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , чтобы перейти к «Проснись тревогу ", и нажмите "Ввод" . Вы можете запустить «проснуться Alarm" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F3-(точка - 1) " . Если это первый раз, когда вы открыли " Проснись тревогу " , и вы еще не установили время и дату в Брайля Sense U2 MINI , устройство запрашивает , "Установить время : " После того как вы установите время , Брайля Sense U2 MINI отображает диалоговое окно «проснуться тревоги " . Вам будет предложено , " время указан : "" Проснись тревогу " диалог содержит следующее: "Установить время ", " Колокол ", " срок ", " длительность тревоги ", " Повторите интервал », « раз утренняя побудка " , кнопка " Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5) " и " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Когда звучит сигнал будильника , дисплей Брайля также отображается сообщение « Звонок . Нажмите Возврат ввести , чтобы выключить сигнал " . Как указывает сообщение , чтобы остановить сигнал будильника, нажмите кнопку " Возврат ввести " .

### 13.4.1 Установка времени

При открытии «проснуться тревоги" диалог, Braille Sense U2 MINI отображает поле "Установить время". Значение устанавливается на текущее время или указано время, ранее. Здесь Вы можете непосредственно ввести время, или установите время с помощью сочетания клавиш, как описано в разделе 6.3. После установки нажмите "вкладку (Пробел-4-5)" времени, чтобы перейти к следующему полю.

### 13.4.2 Сигнал будильника

Вы можете выбрать один из 3 звуков сигнализации или вибрации для пробуждения до тревоги. Если нажать "на вкладке (Пробел-4-5)" от "Установить время", нынешние тревоги воспроизведения звука. Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы изменить звук сигнала тревоги. При перемещении среди звуков, различные звуки сигнализации играют. Когда вы дойдете до 4-й вариант, "Вибрация двигателя", Braille Sense U2 MINI производит длинный вибрацию, представляющий тот, который вы чувствовали бы себя, если вы решите использовать эту опцию, чтобы предупредить вас о вашей сигнализации. Если у вас есть selectedyour нужный тип тревоги, нажмите "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю.

### 13.4.3 Срок

В этом поле можно выбрать дни недели, в которые будет звонить будильник. Доступно четыре варианта: "Отключено», "Однократно", "Будние дни", и "Каждый день". Перемещайтесь по опциям, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4". Если выбрано "Отключено", будильник не звонит в заданное время, независимо оттого, как настроены другие пункты диалога. Если выбрано "Однократно", будильник звонит только один раз. Если выбрано "Будние дни", будильник звонит в одно и то же время по будням, с понедельника по пятницу. Если выбрано "Каждый день", будильник звонит в заданное время 7 дней в неделю. Выбрав нужый вариант, нажмите "Таб (Пробел-4-5)" чтобы перейти к следующему полю.

### 13.4.4 Продолжительность звонка

Эта опция устанавливает количество времени, которое звучит сигнал. Варианты 1 минута, 2 минуты, или 3 минуты. Перемещение среди этих вариантов, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Если установить мелодию продолжительность к "1 минуты", звучит сигнал тревоги в течение одной минуты, то молчит. Для отключения сигнала до минуту прошло, нажмите "Возврат ввести".

### 13.4.5 Интервал повторения

Эта опция устанавливает количество времени, которое между временами, что звучит сигнал будильника. Например, если вы установите интервал повторения в три минуты, после того, как сигнал тревоги перестал звучать, он звонит снова за 3 минуты,. Возможные значения 1, 3, 5, 10, 15, или 20 минут. Перемещение среди этих вариантов, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4".

### 13.4.6 Число звонков

Эта опция позволяет вам решить, сколько раз звучит сигнал будильника. Если тревога не выключить, нажав "Возврат ввести", это повторяется в соответствии с количеством раз, установленного для этой опции. Возможные значения от 1 до 10. Перемещение среди этих вариантов, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

### 13.4.7 Подтверждение / Отмена

Если нажать "Ввод" на кнопку "Подтвердить", изменения сохраняются, и диалог закрывается. Если вы не хотите, чтобы сохранить изменения, нажмите клавишу "Ввод" на кнопку "Отмена".Braille Sense U2 MINI продолжает предыдущие настройки будильника, и закрывает диалоговое окно.

## 13.5 Календарь

Вы можете открыть календарь, нажав "Ввод" на "Календарь" в меню "Утилиты", или нажав "L (точки 1-2-3)". Вы можете запустить «Календарь отовсюду на блоке, нажав кнопку" F3-L ".

Следующие варианты: "солнечный календарь" и "Лунный календарь" "В календаре, вы можете проверить три вида информации, начиная с 1841 года на 2043 год Если ввести дату, которая не находится в диапазоне.. и нажмите "Ввод", вы получите сообщение, "Invalid дата", и вернуться к «Дата» со списком редактирования.

### 13.5.1 Использование календаря

" Календарь " состоит из " солнечный календарь ", и " Лунный календарь" . В " Лунный календарь" , високосный месяц отображается с " л (точки 1-2-3 ) " . Календарь работает по дату блока . По умолчанию это дата, установленная на Брайля Sense U2 MINI.

Ниже приводится объяснение о том, как проверить даты .

1 . Перемещение объектов

Вы можете переключаться между " солнечный календарь " и " Лунный календарь " , нажав кнопку " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

2 . Дата Typing

В календаре, можно ввести месяц, дату и год в виде мм / дд / гггг . Используйте 2 цифры для дня , 2 цифры месяца и 4 gigits за год , разделяя их с помощью косой чертой или пропуском . Если нажать "Ввод" после ввода даты , дата объявляется в одном календаре, и вы можете нажать " Tab ( ​​Пробел -4- 5) , чтобы перейти к эквивалентной дате в другой календарь.

3 . Горячие клавиши для переключения даты

После ввода даты , вы можете проверить " солнечный календарь ", " Лунный календарь" , и " День недели ", нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " .

Перемещение на следующий день : Пробел -6

Перейти к предыдущей день : Пробел -3

Перейти к следующей неделе : Пробел -5

Перейти к предыдущей неделе : Пробел -2

Перемещение на следующий месяц : Пробел -4

Перейти к предыдущему месяцу : Пробел -1

Перейти к следующему году : Пробел -5- 6

Перейти к предыдущему году : Пробел -2-3

## 13.6 Секундомер

Вы можете запустить " Секундомер " из любой точки на блоке , нажав кнопку " F3 -W (точки -2-4-5-6) " .

Или, вы можете выбрать его в меню "Утилиты" и выполнить его , нажав клавишу "Ввод" .

При нажатии «Ввод» на « Секундомер », « 00:00:00 » отображается . Нажмите "Ввод" , чтобы начать секундомер работает. Нажмите кнопку "Ввод " еще раз, чтобы приостановить , а Braille Sense U2 MINI объявляет истекшее время , и отображает его на языке Брайля . При нажатии кнопки " Ввод" снова перезапускает секундомер работает.

Если вы нажмете " Возврат " в то время как секундомер остановился или работает ,Braille Sense U2 MINI объявляет истекшее время и очищает , чтобы " 00:00:00 " . В то время как работы секундомера , нажав "Пробел" дает истекшее время. Как секундомер по-прежнему работает , дисплей Брайля продолжает отображения времени с каждой секундой , как она проходит .

Нажмите "Пробел -F2 ", чтобы остановить отображения времени . Если вы нажмете " Пробел- F2" еще раз , снова отображается время .

Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " , когда секундомер находится в режиме ожидания или во время его работы , вы переключаетесь на " Таймер обратного отсчета " . Если вы активируете " Таймер обратного отсчета " , вас просят ввести часы, минуты и секунды . При вводе часы , минуты и секунды , введите двузначный номер в течение часа , минуты и второй , используя компьютер Брайля или 1-й класс . Вам не нужно использовать знак номера . Если нажать "Ввод" , не вводя цифры ," Таймер обратного отсчета " начинает обратный отсчет от времени по умолчанию , который установлен в одну минуту. Когда началось, " таймер обратного отсчета " показывает " отсчет хх минут ", и начинается бег.

Нажмите "Ввод" на " Таймер обратного отсчета " , а Braille Sense U2 MINI говорит вам оставшееся время , и приостанавливает отсчет. Нажмите "Ввод" , чтобы перезапустить таймер. Нажатие " Возврат " очищает " Таймер обратного отсчета " . Если таймер достигает нуля ,10-секундный звуковой сигнал , и " Таймер обратного отсчета " очищает . Если вы нажмете " Возврат ввести " в то время звучит сигнал будильника , сигнал выключится и ваш таймер очищает , и готов принять новое время .

Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы вернуться к секундомер. Для выхода из " Секундомер " или " Таймер обратного отсчета ", нажмите " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " , и вы вернетесь к элементу " Секундомер " в меню " Утилиты.

## 13.7 Терминал для программ экранного доступа

"Терминал для чтения с экрана " функции позволяет Braille Sense U2 MINI , которые будут использоваться в качестве дисплея Брайля при подключении к компьютеру или мобильному телефону , который использует читателя совместимы экрана , таких как Window-Eyes , Supernova , или VoiceOver Apple. Перед использованием этой функции , убедитесь, что Braille Sense U2 МИНИ подключен к персональному компьютеру или смартфона с помощью последовательного соединения Bluetooth или к клиентскому порту USB. Чтобы включить эту функцию , в меню "Утилиты" , нажмите "Пробел -4 " несколько раз, чтобы достичь " Терминал для чтения с экрана " . Затем нажмите "Ввод" .

Для запуска " терминал для обеспечения Screen Reader " из любой точки блока нажмите " F3- ы (точки -2 -3- 4)" .

При активации " терминал для чтения с экрана " , отображается список вариантов подключения . Варианты " последовательный порт Bluetooth " и " USB порт" . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" для достижения желаемого типа подключения. Нажмите "Ввод" , и устройство объявляет , "Терминал режим" . НеBraille Sense U2 MINI больше не говорит , как это теперь просто выступает в качестве дисплея Брайля для вашего компьютера или смартфона . Если соединение не удается, вы вернетесь в список способов подключения .

Для выхода из " Терминал для чтения с экрана " Пресса " Возврат -Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .

### 13.7.1 Подключение к программе экранного доступа

#### 13.7.1.1 Подключение к компьютеру через USB

Чтобы подключить Braille Sense к программе экранного доступа на компьютере под Windows, такой как Jaws, NVDA, System Access  или Window-Eyes через USB, нужно установить на компьютер соответствующий USB драйвер. Ниже описаны действия для установки USB драйвера.

Примечание: для JAWS for Windows версии 14 или ниже, вамнужно скачать и установить 2 драйвера: Общий HIMS USB драйвер, и JAWS specific драйвер.

Для всех остальных программ экранного доступа, и для JAWS 15 или выше, нужен только общий Braille Sense USB драйвер.

1) Скачайте USB драйвер для Braille Sense с сайта HIMS:

Общий USB драйвер:

http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip

Специальный драйвер для JAWS V14 или ниже:

http://www.himsintl.com/upload/JAWS/HIMS_Braille_Driver_For_Jaws_V2_1.zip

2) Разархивируйте файл и запустите “Braille_SENSE_USB_Driver.exe.

3) Когда появится мастер установки “Braille Sense USB Driver Setup wizard”, выберите Установить кнопку “Install”.

4) Когда появится мастер установки, выберите кнопку Далее “Next”.

5) После того, как драйвера успешно установлены, нажмите кнопку Готово “Finish”.

6) Подключите Braille Sense к компьютеру через USB кабель , и убедитесь, что устройство находится в терминальном режиме.

7)

А. Если используется windows 7/8, Windows автоматически определит и установит драйвера. Если используется XP, выполните действия из пункта Б, и действия, описанные ниже.

Б. Когда появится "Мастер нового оборудования", выберите "Установить из указанного места", используя "стрелку вниз", а затем нажмите кнопку "Далее".

8) Когда появится сообщение "Пожалуйста, выберите параметры поиска и установки ", выберите "Не выполнять поиск. Я выберу нужный драйвер для установки"и нажмите кнопку" Далее".

9) Вам будет предложено: "Выберите драйвер, который вы хотите установить для этого  устройства ", выберите "HIMS USB Driver" и нажмите кнопку "Далее".

10)  Должно появиться окно “Новое оборудование успешно найдено”. Нажмите кнопку “Готово”.

Закончив установку USB драйвера на компьютер, пожалуйста, следуйте инструкциям для подключения дисплея к программе экранного доступа Через USB.

#### 13.7.1.2 Подключение к ПК через серийный порт Блютус

Следующие действия проведут вас через настройку Braille Sense для работы в качестве Блютус терминала программ экранного доступа. Эти инструкции предполагают, что Bluetooth уже установлен на вашем компьютере. Также предполагается, что вы работаете по крайней мере с Windows XP, Service Pack 2.

Прежде чем начать, убедитесь, что ваш Braille Sense включен и убедитесь, что вы знаете имя Bluetooth устройства.

1. Инструкции для windows XP

1) Перейдите к иконке Bluetooth на панели задач. Вы можете открыть область уведомлений , нажав "Windows -Б", а затем нажимайте клавишу стрелка вправо или влево, пока не достигнете значка Bluetooth. Затем нажмите клавишу "Контекстное меню". Примечание: Если значок Bluetooth не появляется в системном трее, возможно,потребуется изменить настройки для отображения значка Bluetooth. Перейдите в панель управления Windows, Устройства Bluetooth, Параметры и установите флажок с надписью "Показать иконку Bluetooth в области уведомлений".

2) Нажимайте "стрелку вверх или вниз", пока не дойдете до "Открыть настройки Bluetooth" и нажмите "Ввод".

3) Из списка закладок, используйте “Control-Tab” закладку Устройства.

4) Перейдите к кнопке Добавить и нажмите "Ввод".

5) Нажмите "Пробел", чтобы установить флажок для "Мое устройство настроено и готово к обнаружению", и нажмите клавишу «ВВОД".

6) Компьютер с XP должен найти Braille Sense под названием "Braille Sense ----", где --- j,обозначает числовое значение.

7) Нажмите клавишу "Стрелка вниз", чтобы перейти факус на имя вашего устройства.

8) Перейдите к кнопке Далее и нажмите "Ввод".

9) ПК должен запросить ПИН-коа. Введите 4-значный код, по вашему выбору, и нажмите Ввод. Braille Sense запросит тот же пин-код; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.

10) На компьютере должно появиться сообщение: "Найдено новое оборудование" и должен появиться диалог окончания.

Если подключение успешно, в диалоге должно быть показано, что

Bluetooth устройство было успешно установлено. Обратите внимание на номер входящего и исходящего серийных com портов. Например, исходящий COM может быть

COM 5, а входящий COM порт - COM 6. Не удивляйтесь если ваши COM установлены не на COM 5 и COM 6. COM порты могут отличаться от компьютера к компьютеру.

11) Нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке Готово, и нажмите "Ввод" чтобы ее активировать.

12) вы вернетесь в диалог настроек Bluetooth устройств. Из списка закладок, нажмите Ctrl-Tab чтобы перейти к закладке COM порты.

13) Нажмите,»Таб»", чтобы перейти к списку COM портов и нажмите стрелку вниз для перемещения по списку СОМ портов чтобы сверить их номера.

14) Перейдите к кнопке ОК, и нажмите Ввод.

2. Подключение через Bluetooth к компьютеру под Windows 7/Windows 8.

1)   Откройте Панель управления.

2)   Откройте Устройства и принтеры

3)   Перейдите к “Добавить устройство” и нажмите “Ввод”.

4)   Windows выполнит поиск устройств и отобразит их в списке.

5)   Используйте стрелку вверх или вниз, чтобы перейти к Braille Sense  и нажмите “Ввод”.

6)   Вас попросят ввести код доступа для устройства. Введите 4-значный код по вашему выбору и нажмите Ввод. Braille Sense затем попросит ввести тот же код доступа; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.

7)   На компьютере должно появиться сообщение: "Найдено новое оборудование" и должен появиться диалог окончания. В диалоге должно быть показано, что Блютус устройство успешно установлено. Очень важно обратить внимание на Блютус COM порт, поскольку он вам понадобится при подключении программы экранного доступа.

#### 13.7.1.3 Использование Braille Sense с Window-Eyes

Используйте следующие шаги для подключения вашего устройства в качестве терминала для программы экранногог доступа Window-Eyes от GW Micro.

1) Убедитесь, что ваш Braille Sense включен, и находится в терминальном режиме.

2) Нажмите Control-Backslash чтобы открыть панель управления Window-Eyes.

3) Спуститесь стрелкой до устройств и нажмите “Ввод”.

4) Спуститесь стрелкой до “Дисплей Брайля” и нажмите “Tab” чтобы открыть список доступных дисплеев.

5) Спуститесь стрелкой до Braille Sense и нажмите “Tab” чтобы перейти к списку портов.

6) Если вы используете Блютус, выберите номер Com соответствующий вашему Блютус подключению. Для USB, выберите “USB” из списка портов.

7) Перейдите к “Активировать” и нажмите “Ввод”.

8) В случае успешной активации, у вас будет 15 секунд, чтобы выбрать, следует ли "сохранить настройки" или "Восстановить" настройки на момент до активации Braille Sense.

9) Перейдите к “Сохранить настройки” и нажмите “Ввод”.

10) Перейдите к “Сохранить настройки” и нажмите “Ввод”.

11) Перейдите к “Свернуть” и нажмите “Ввод” чтобы свернуть панель управления Window-Eyes.

Примечание: Возможно, понадобится перезапустить Window-Eyes для начала отображения Брайля.

#### 13.7.1.4 Использование Braille Sense с JAWS для Windows

Используйте следующие инструкции, чтобы настроить Braille Sense в качестве дисплея Брайля для программы экранного доступа JAWS от Freedom Scientific:

1) Убедитесь что Braille Sense включен и находится в терминальном режиме. Если вы используете USB, подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

2) Перейдите в Окно JAWS и нажмите "Альт", чтобы открыть меню.

3) Нажмите "Ввод" на меню "Опции".

4) Используйте стрелки Вверх и Вниз, чтобы перейти к "Брайль" и нажмите "Ввод".

5) Выберите HIMS Braille Sense , в качестве Брайлевского устройства.

6) Перейдите к “Дополнительно” и нажмите “Ввод”.

7) Выберите USB если подключаетесь через USB, или правильный Com порт, если используете Блютус.

8) Перейдите к “OK” и нажмите “Ввод”.

9) Появится сообщение о том, что нужно перезапустить JAWS для вступление в силу настроек. Перезапустите JAWS для Windows, и Брайль должен начать отображаться.

#### 13.7.1.5 Использование Braille Sense в качестве Брайлевского дисплея с NVDA

Используйте следующие инструкции, чтобы настроить Braille Sense для использования в качестве дисплея Брайля с бесплатной программой экранного доступа NVDA от NVAccess.

1) Убедитесь что Braille Sense включен и находится в терминальном режиме. Если вы используете USB, подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

2)   Нажмите “клавишу NVDA -N” чтобы открыть меню NVDA.

3)   Спуститесь стрелкой до пункта “Параметры” и нажмите “Ввод”.

4)   Спуститесь стрелкой до “Настройки Брайля” и нажмите “Ввод”.

5)   Выберите “HIMS Braille Sense” из списка дисплеев Брайля.

6)   Перейдите к комбинированному списку “Порт” и убедитесь, что он выбран правильно. (NVDA автоматически определяет порты, так что не должно возникнуть необходимости изменять этот параметр)

7)   Перемещайтесь по различным спискам, чтобы выбрать разные параметры, такие как таблица ввода и вывода, параметры курсора, и т.д. Используйте стрелки вверх и вниз для перемещения по вариантам в каждом из списков.

8)   Закончив настройку параметров, перейдите к “OK” и нажмите “Ввод”.

Примечание: Убедитесь что отмечен флажок “Сохранять настройки при выходе” в меню NVDA чтобы сохранились ваши настройки для Braille Sense, таким образом, Брайлевское устройство HIMS будет автоматически подключаться каждый раз при использовании NVDA в будущем.

#### 13.7.1.6 Использование the Braille Sense с System Access.

В настоящее время, Braille Sense работает с System Access используя тоько Блютус подключение. Чтобы использовать Braille Sense в качестве дисплея Брайля с System Access, убедитесь что он включен, Блютус активирован, включен терминальный режим, и что было выполнено сопряжение с компьютером. Когда запущена System Access, устройство автоматически обнаружено, и начинает отображаться Брайль.

#### 13.7.1.7 Использование Braille Sense с VoiceOver на Mac.

Чтобы использовать Braille Sense как USB дисплей Брайля с Mac с запущенным VoiceOver, просто включите устройство, убедитесь, что оно находится в терминальном режиме и подключите его к Mac через USB. Устройство сразу же будет распознано и информация VoiceOver начнет отображаться на дисплее Брайля.

Выполните следующие действия, чтобы подключить Braille Sense в качестве Блютус дисплея Брайля к Mac с запущенным VoiceOver:

1. Убедитесь что устройство включено, Блютус активирован, и включен терминальный режим.

2. Нажмите Vo-F8 чтобы открыть утилиты voiceOver.

3. Перейдите к “Категории” и нажмите Vo-Shift-вниз чтобы начать взаимодействие.

4. Нажмите B для Брайля.

5. Нажмите Vo-Shift-Вверх чтобы прекратить взаимодействие с группой Категории.

6. Нажимайте Vo-Вправо до “Дисплей”, и нажмите Vo-Пробел чтобы активировать.

7. Перейдите к “Добавить”, и нажмите Vo Пробел для активации.

8. VoiceOver сообщит “Идет поиск Блютус устройств”.

9. Перейдите к списку “Устройства Блютус” и нажмите Vo-Shift-Вниз для взаимодействия с таблицей.

10. Перейдите к “Braille Sense” и нажмите Vo-Shift-Вверх чтобы прекратить взаимодействие с таблицей.

11. Перейдите к “Запомнить это устройство” и нажмите Vo-чтобы отметить флажок.

12. Перейтиде к “Выбрать” и нажмите Vo-Пробел” для активации.

13. VoiceOver попросит ввести код доступа и вы окажетесь в строке редактирования.

14. Введите код доступа, введите 4-значное число по вашему выбору и нажмите Ввод. braille Sense попросит ввести тот же пин-код; Введите его в компьюторном Брайле и нажмите Ввод.

Вы должны услышать звук, обозначающий что VoiceOver подключился к вашему Брайлевскому устройству и вы должны начать видеть информацию VoiceOver на дисплее Брайля.

#### 13.7.1.8 Использование Braille Sense с устройствами под IOS

Используйте следующие инструкции для подключения Braille Sense как Блютус диспле\ Брайля к iPhone, iPad, или iPod.

Примечание: На вашем i-устройстве должна быть установлена IOS 4.2 чтобы можно было использовать Брайлевские устройства HIMS как Брайлевские дисплеи с VoiceOver. Эти инструкции относятся к iPhone, однако, они подходят для всех совместимых i-устройств: iPhone 3Gs и выше, iPad, и iPod Touch 3G и новее.

1) Убедитесь что Braille Sense включен, Блютус активирован, и включен терминальный режим.

2) На iPhone, перейдите к Настройки/Основные/Универсальный доступ/VoiceOver/Брайль.

3) Если на I-Phone не включен Блютус, устройство попросит его включить. Когда Блютус активирован, I-Phone выполняет поиск устройств.

4) Braille sense должен появиться в списке доступных Брайлевских устройств.

5) Нажмите дважды на Braille Sense в списке Брайлевских устройств.

6) Появится запрос на ввод пин-кода. Введите 4-значный пин-код и нажмите дважды на кнопку Создать пару.

7) На Органайзере появится запос кода; введите тот же код, который вы ввели на iPhone, и нажмите Ввод.

Вы должны услышать сигнал на iPhone, и текст, отображаемый на iPhone должен появиться на Брайлевской строке вашего Braille Sense.

#### 13.7.1.9 Использование Braille Sense с BrailleBack для Android.

Чтобы получить Брайлевский доступ к Android через BrailleBack, сначала нужно скачать и установить приложение на ваше Android устройство из магазина Google Play.

Выполните следующие действия для использования Braille Sense в качестве дисплея Брайля с BrailleBack.

1. Убедитесь что Braille Sense включен, Блютус активирован, и включен терминальный режим.

2. на Android устройстве: Перейдите в “Настройки”.

3. Выберите Блютус.

4. Выберите “Поиск устройств”.

5. Выберите Braille Sense из списка устройств.

6. Когда появится запрос, введите 4-значный код по вашему выбору и выберите ОК.

После активации кнопки ОК на планшете, Braille Sense попросит ввести тот же пин код; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.

7. Когда Braille Sense успешно подключен, вернитесь в “Настройки” на устройстве Android и выберите “Специальные возможности”.

8. Выберите BrailleBack и отметьте флажок, чтобы его вкючить. Подключенный дисплей Брайля должен быть распознан и должно начаться отображения Брайля.

13.7.1 Терминальный буфер обмена

Терминал Буфер обмена позволяет создавать и редактировать текст на NoteTaker перед отправкой его через терминал для чтения с экрана подключенного устройства . Это может быть полезно в тех случаях, как при использовании VoiceOver на и- устройства , в котором символы переводится как они отправляются на IPhone или IPad . В этом случае , если вы не вводить быстро , символы могут быть неправильно перевели . Например : если вы введете "сказать" и не вводите достаточно быстро , VoiceOver может потенциально перевести это как « thateverylikelike " как , если есть паузы в типизации , каждый Брайля характер потенциально могут быть переведены на всей ее слова эквиваленте. Таким же образом , редактировании текста также сложно, как , любое письмо или один символ сокращения Брайля , при вводе сам по себе переводится как этого сокращения. Так что, если вы пытаетесь ввести слово " Обсуждение " , и случайно набрать "высокий " , когда вы удаляете "L" и введите "К" "К" переводится как "знание" . Таким образом, текст, который вы получаете, является " talknowledge " . Чтобы по-настоящему исправить слово , вы должны стереть все слово и введите его еще раз .

Таким образом, создании / редактировании текста при использовании NoteTaker в качестве дисплея Брайля иногда очень точным и утомительное занятие . Как объяснялось выше , Терминал Буфер обмена позволяет создавать и редактировать текст на NoteTaker , и отправить заполненную текст на подключенный компьютер или смартфон через терминал для чтения с экрана.

Чтобы ввести " режим ввода данных ", нажмите "Пробел -Ввод - I (точки -2- 4)" . Braille Sense объявляет , "Input данных Mode" . Введите и редактировать текст с помощью обычных команд ввода текста и редактирования . В " режим ввода данных " , на дисплее Брайля и клавиатура будут временно отключены от отправки / приема информации в / из подключенного компьютера или и- устройства , так что вы можете использовать их для создания / редактирования текста . Для получения дополнительной информации о вводе текста и редактирования , см. раздел 5 данного руководства на процессор Word. Когда вы закончите вводить текст, который вы хотите отправить к компьютеру или КПК , нажмите " введите " и текст быстро вводится в устройство через терминал для чтения с экрана , и ваш Braille Sense возвращается к отправке / получении информации, и с подключенное устройство .

" Режим ввода данных " также может быть полезным для передачи текста из документа или электронной почте в вашей NoteTaker , к документу или по электронной почте , которую вы создаете на подключенном компьютере или смартфоне . Как" Данные Режим ввода ", является стандартом окно редактирования на NoteTaker , вы можете вставить текст в к нему из буфера обмена в NoteTaker в . (см. разделы данного руководства , касающиеся выбора текста , поскольку это относится к поддерживаемым программ, таких как текстовый процессор , электронная почта , веб-браузер и т.д.)

Чтобы отправить текст на буфер обмена NoteTaker на свой подключенного устройства через терминал для чтения с экрана , выполните следующие действия:

1) В то время как в терминальном режиме , нажмите "Пробел -Ввод - I ( точки2 - 4)" для активации "Data режима входа " .

2) Нажмите кнопку "Ввод -V ( точки1 -2-3 -6 ), чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода.

3) Нажмите "Ввод" , чтобы отправить текст на компьютере или и- устройства через терминал для чтения с экрана.

## 13.8 Показать сетевой статус

С помощью этой утилиты , вы можете проверить, является ли Braille Sense U2 MINI в данный момент подключен к сети Интернет. Эта утилита предоставляет информацию о текущем типа соединения , текущий IP устройства , маска подсети, шлюз , и МАС-адрес. Для проверки состояния сети , нажмите " Ввод " на "Display Network Status" , или нажмите " п (точки 1-3-4-5 ) " из меню "Утилиты" . Вы также можете заппрос состояния сети из меню " программы" , нажав "Пробел -н (точки -1 -3 -4- 5)" .

При запуске "статус -медийная сеть" отображается информация о текущем соединении . Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" ,Braille Sense U2 MINI отображает " Renew " кнопку . Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5) снова , " закрыть " отображается . Если нажать " Shift-Tab ( ​​Пробел -1- 2) " ,Braille Sense U2 MINI движется между этими элементами в противоположном направлении .

Первый пункт в списке информации (статус) показывает, является ли Braille Sense U2 MINI в настоящее время подключены к Интернету ( онлайн / оффлайн) , и если да , нынешний тип соединения ( LAN, модем , ADSL, или беспроводная локальная сеть) . Следующий пункт является " Текущий IP-адрес " , а затем " Маска подсети " , и "Ворота " , и, наконец, " МАС-адрес " . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Если Braille Sense U2 MINI в настоящее время не подключен к Интернету , информация о состоянии отображается " в автономном режиме " , а также IP- адрес, маска подсети , и дисплей шлюз 0 годов.

## 13.9 Показать уровень заряда Аккумулятора

Вы можете активировать функцию "Показать состояния питания", нажав б или нажмите "Ввод" на "Display состояния питания" в меню "Утилиты". Вы можете заппрос состояние питания из любой точки Брайля Sense U2 MINI, нажав кнопку "Пробел-1-6". При выполнении этой команды, 2 части информации отображаются: ​​процент оставшегося заряда в батарее, и является ли Braille Sense U2 MINI использует адаптер переменного тока или аккумулятор, чтобы получить власть. После проверки состояния питания, вы можете выйти, нажав кнопку "Пробел-г (1-3-5-6)", и вы возвращаетесь к предыдущему месте на устройстве.

## 13.10 Форматировать

Время от времени, может возникнуть необходимость переформатировать FlashDisk в Брайля Sense U2 MINI. Вы можете получить доступ к функции "Формат", нажав е из меню "Утилиты". Или, вы можете запустить его из любой точки Брайля Sense U2 MINI, нажав кнопку "F3-F (точки-1-2-4)".

При форматировании FlashDisk или любой диск на Брайля Sense U2 MINI, вся информация стирается. Поэтому, прежде чем формате, рекомендуется сделать резервную копию всех важных данных, если это возможно.

### 13.10.1 Форматирование диска

Вы можете отформатировать FlashDisk используя 2 метода :

1 . Форматирование диска из меню "Утилиты" .

1) Перейдите в раздел " Формат" в меню "Утилиты" .

2) Нажмите "Ввод" , и " Флешка " ориентирована .

3) Нажмите кнопку "Ввод "

4) Вам будет предложено , " Формат FlashDisk ? " Да " .

5) Нажмите кнопку "Ввод "

6) Вам будет предложено , " Все данные будут потеряны. Продолжить ? Да " .

7) Нажмите кнопку "Ввод " .

8) Блок объявляет : "Теперь форматирование FlashDisk " и формат запускается .

9) Если формат будет завершена, вы вернетесь в "Диск " список.

Для отмены форматирования , нажмите "Пробел" , или нажмите " Ввод " на " Нет " в пункте 4 или 6 .

Вы также можете использовать эту утилиту для форматирования внешних устройств хранения , таких как SD -карты или USB- накопителей , выбрав их из списка диска и в соответствии с процедурой , как описано выше .

2 . Форматирование FlashDisk помощью "Reset" .

1) Нажмите и удерживайте "Пробел -1- 2-3" .

2) Удерживая "Пробел -1- 2-3" , быстро нажмите и отпустите кнопку сброса .

3) Удерживайте "Пробел -1- 2-3" , пока устройство не объявляет , " Формат старт" .

4) Когда формат завершает блок перезагружается и вы оказываетесь в меню " программы" .

## 13.11 Установить таймер автоотключения

Вы можете установить таймер сна, чтобы включить Брайля Sense U2 MINI от после определенного количества времени, независимо от того, что вы делаете.

Чтобы установить таймер сна, выполните следующие действия:

1) Откройте меню "Утилиты".

2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Таймер сна".

3) Нажмите кнопку "Ввод".

4) Или нажмите "Пробел-J (точки 2-4-5)" из любой точки мира на аппарате.

5) Вам будет предложено, "Таймер сна: 0".

6) Введите количество минут на таймере в поле редактирования. Доступные настройки в диапазоне от 0 до 180.

7) Нажмите кнопку "Ввод".

Когда таймер отключения, даже если устройство активно, оно выключается после определенного количества времени. Если вы установите таймер сна для "5" минут и нажмите кнопку "Пробел-J (точки 2-4-5)" через 2 минуты, "3" отображается в окне редактирования, указывая время, оставшееся до Таймер сна полномочий устройство.

## 13.12 Использование макросов

Макросы позволяют автоматизировать функции Braille Sense для простоты использования и эффективности, особенно в тех случаях, когда вы часто выполняете похожие действия. Например, вы можете создать макросдля открытия определенного набора программ и документов, когда вы приходите на работу каждое утро. Или, может быть, вы хотите установить макрос для автоматизации вставки текста и форматирования документа. Вы даже можете создать макрос, автоматически устанавливающий будильник на 6 утра на завтра.

### 13.12.1 Создание макроса.

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МАКРОС, ВЫ ПРОСТО ПРОСИТЕ УСТРОЙСТВО ЗАПИСАТЬ НАБОР ФУНКЦИ ВО ВРЕМЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, И СОХРАНИТЬ ЕГО. ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАПИСЬ МАКРОСА, НАЖМИТЕ "F2-Р (ТОЧКИ-1-2-3-5)" ИЗ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА НА УСТРОЙСТВЕ. ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПОЗЖЕ, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "F2-Р", ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ МАКРОСНА УСТАНОВКУ БУДИЛЬНИКА, НАЖМИТЕ "F2-Р", ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ ИНСТРУМЕНТЫ , К ФУНКЦИИ БУДИЬНИК. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА. ПОСЛЕ НАЖАТИЯ "ВВОД", ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА, НАЖМИТЕ "F2-Р", ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ МАКРОСА. ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИМЯ, ПОД КОТОРЫМ БУДЕТ СОХРАНЕН МАКРОС. ВВЕДИТЕ ЕГО В ПОЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ И НАЖМИТЕ "ВВОД". ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ, И НЕ ХОТИТЕ СОХРАНЯТЬ МАКРОС, НАЖМИТЕ "ПРОБЕЛ-З (ТОЧКИ 1-3-5-6)" ДЛЯ ОТМЕНЫ СОХРАНЕНИЯ.

### 13.12.2 ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ СОЗДАННОГО МАКРОСА, НАЖМИТЕ "F2-Е (ТОЧКИ-1-5)" ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА НА BRAILLE SENSE. ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИМЯ МАКРОСА, А ПОСЛЕДНИЙ МАКРОС,, КОТОРЫЙ ВЫ СОЗДАЛИ БУДЕТ ПОКАЗАН АВТОМАТИЧЕСКИ. ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ МАКРОС, ВВЕДИТЕ ЕГО ИМЯ И НАЖМИТЕ "ВВОД". УСТРОЙСТВО СООБЩИТ , "ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА, ПОДОЖДИТЕ". ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ПОСКОЛЬКУ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬСЯ ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ РАНЕЕ ЗАПИСАЛИ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА ЗАВЕРШЕНО, ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ В ТОЙ ПОЗИЦИИ, В КОТОРОЙ ОКАЗАЛИСЬ БЫ, ЕСЛИ БЫ ВЫПОЛНЯЛИ ФУНКЦИИ ВРУЧНУЮ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ СОЗДАДИТЕ МАКРОС НА ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ, ПОСЛЕ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ, ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ В ПАПКЕ ВХОДЯЩИЕ, С ФОКУСОМ НА ПЕРВОМ НЕПРОЧИТАННОМ СООБЩЕНИИ.

### 13.12.3 Диспетчер макросов

"Диспетчер макросов" позволяет выполнять и управлять ранее созданными макросами. "Диспетчер макросов" находится в меню "Инструменты", над пунктом "Обновить". Чтобы открыть «Диспетчер макросов", из главного меню нажмите "У (точки-1-3-6)", чтобы открыть меню "Инструменты". Перейдите к "Диспетчер макросов" и нажмите "Ввод", или нажмите "M (точки-1-3-4)" в меню "Инструменты" для быстрого перейтиа к и открыть "Диспетчера макросов. «Диспетчер макросов» можно также открыть из любой точки устройства с помощью" F2-Л (точки-1-2-3) Диалог «Диспетчера макросов» состоит из следующих элементов: списка Имя макроса, кнопок "Удалить Макрос», «Переименовать Макрос"," «Выполнить макрос», и" Закрыть ".  В списке Имя макроса перечислены все макросы, которые вы создали. Для выполнения макроса, нажмите «Ввод" на макросе, который вы хотите запустить, или нажмите «Таб» для перейтиа к кнопке " Выполнить Макрос "и нажмите «Ввод». Как описано выше, вы также можете выполнить макрос из любого места на устройстве, нажав "F2-Е". Чтобы удалить макрос, перейдите к макросу, который вы хотите удалить, «Табом» перейдите к кнопке "Удалить макрос"и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать" Пробел-Д ", когда макрос, который нужно удалить находится в фокусе. Вы можете переименовать макрос, переместив фокус на макрос, который хотите переименовать, и выбрав опцию" Переименовать Макрос". Нажав "Ввод" на этой опции, вы оказываетесь в поле ввода, в котором можно ввести новое имя файла макроса. Чтобы переименовать макрос, отредактируйте текущее имя или введите новое и нажмите "Ввод".

### 13.13 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI

С помощью этой утилиты , вы можете обновить Брайля Sense U2 MINI либо через Интернет-соединение или с внешнего носителя , содержащих файлы обновления . Если вы выбираете метод "Online " , убедитесь, что у вас есть активное подключение к Интернету перед выполнением обновления . При обновлении Брайля Sense U2 MINI, все настройки возвращаются в состояние по умолчанию . Данные в флэш-диске защищен. Тем не менее, мы рекомендуем создавать резервные копии ваших файлов перед обновлением Брайля Sense U2 MINI прошивки как неожиданные проблемы могут возникнуть .

Примечание: Вы не можете отменить обновление после его начала . Вы не должны сбросить устройство во время обновления. Вы должны держать устройство, подключенное к сети переменного тока в течение всего процесса обновления. Мы рекомендуем Вам не прикасайтесь к Брайля Sense U2 MINI во время его обновления . Это может занять до 30 минут , чтобы обновить Брайля Sense U2 MINI, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения . По окончании установки ,Braille Sense U2 MINI снова перезагружается , чтобы закончить обновление и ставит вас в меню " программы" .

Также обратите внимание : файлы обновления временно хранятся на флэш-диске для установки. Если у вас нет достаточно памяти, доступной на флэш-диске ,Braille Sense U2 MINI не в состоянии обновить , пока вы не освободите пробел для файлов обновления.

Вы можете получить доступ к опции " Обновить прошивку " через меню "Утилиты" , или запустить его из любого места на устройстве с помощью " F3 -U (точки -1-3-6) " .

### 13.13.1 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI, используя интернет

Для обновления Брайля Sense U2 MINI прошивки через Интернет , выполните следующие действия :

1) Убедитесь, что вы подключены к Интернету и подключен к сети переменного тока. Нажмите кнопку "Ввод " на "Upgrade Брайля Sense U2 MINI прошивки " в меню "Утилиты" .

2) Нажмите кнопку "Ввод " на "Upgrade : на форуме " . Braille Sense U2 MINI подключается к серверу HIMS , и текущая версия программного обеспечения по сравнению с серверной версии HIMS . Вам будет предложено продолжить обновление .

3) Если вы нажмете "Ввод" на "Нет" , то обновление будет отменено . Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" . Если нажать "Ввод" на "Да" ,Braille Sense U2 MINI начинает загрузку файлы обновления . Если обновление не работает, вы можете получить следующее сообщение : " Подключение к Интернету отсутствует. Проверьте кабель и попробуйте еще раз " . Чтобы попробовать выполнить обновление еще раз , нажмите "Пробел - г ( 1-3-5-6 ) " для отмены , и активировать «Реконструкция Брайля Sense U2 MINI Firmware" снова. Если соединение установлено успешно , файлы обновления загружаются .

4) После загрузки файлы обновления , Braille Sense U2 MINI автоматически запускает процесс обновления. Пожалуйста, помните, что вы не должны касаться Брайля Sense U2 MINI пока обновление не будет завершено , как нажатие клавиш, сброс или отключение диска может прервать процесс обновления , в результате чего неполной установке. Когда обновление будет завершено , вы вернетесь в меню " программы" , а блок объявляет , " Диспетчер файлов " .

5) После завершения обновления , проверьте версию программного обеспечения , нажав " Пробел - V ( точки 1-2-3-6 ) ", а в меню " программы" .

### 13.13.2 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI с диска

Для обновления Брайля Sense U2 MINI прошивки с диска , выполните следующие действия :

1) Скачать файлы обновления с веб-сайта HIMS , Inc . Извлечение почтовый файл и скопируйте файлы 2 содержащиеся в нем в корень внешнего устройства хранения данных, такие как SD -карты или USB флэш-накопитель.

2) Подключите SD -карту или USB- диск к Брайля Sense U2 MINI, и убедитесь, что Braille Sense U2 МИНИ подключен к сети переменного тока . Затем нажмите "Ввод" на "Upgrade Брайля Sense U2 MINI прошивки " в меню "Утилиты" .

3) «Реконструкция : Интернет " отображается . Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к «Реконструкция : Не на форуме " вариант. Нажмите "Ввод" .

4) Если вы уже используете последнюю версию программного обеспечения , вас просят продолжить обновление . Если нажать "Ввод" на "Нет" , то обновление будет отменено . Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" .

5) Если вы нажмете "Ввод" на "Да" ,Braille Sense U2 MINI предупреждает вас , что все настройки будут установлены заводские настройки , и снова, спрашивает, если вы хотите , чтобы продолжить. Нажмите кнопку "Ввод " на "Да" .

6)Braille Sense U2 MINI запускает процесс обновления. Пожалуйста, помните, что вы не должны касаться Брайля Sense U2 MINI пока обновление не будет завершено. Когда обновление будет завершено , вы вернетесь в меню " программы" , и отображается " Диспетчер файлов " .

7) Когда обновление будет завершено , проверьте версию программного обеспечения , нажав " Пробел - V ( точки 1-2-3-6 ) ", а в меню " программы" .

## 13.14 Горячие клавиши для меню «Инструменты»”

Калькулятор: с ( точки 1-4 )

Калькулятор Очистить : Возврат -C ( точки 1-4 )

Удаление цифр или операторов : Возврат

Общие функции : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

ПЛЮС: многоточий 3-4-6

Минус: многоточий 3-6

Раздел: точки 3-4

Умножение : точки 1-6

Процент : точки 1-4-6

Мощность: Возврат -4- 5

Квадратный корень : Ввод- д (точки 1-2-3-4-5 )

Десятичной точки : точки 4-6

Левая скобка : точки 1-2-3-5-6

Правая скобка : точки 2-3-4-5-6

PI: Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Опыт: Ввод- е ( точки 1-5)

Функции памяти :

Напомним, Предметы: Возврат - г (точки 1-2-3-5 )

Удалять все сохраненные вещи : Ввод- D ( точки 1-4-5 )

Сохранить товары : Возврат - ы (точки 2-3-4 )

Тригонометрические функции : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Синус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ), S ( точки 2-3-4 )

Арксинус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) ,(точка 1)

Гиперболического синуса : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) , ч (точки 1-2-5 )

Косинус : Введите -I (точки 2-4) , я (точки 2-4)

Арккосинус : Ввод- C (точки 1-4) ,(точка 1)

Гиперболический косинус : Ввод- C (точки 1-4) , ч (точки 1-2-5 )

Tangent : Ввод- т ( точки 2-3-4-5 ), T (точки 2-3-4-5 )

Арктангенс : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) ,(точка 1)

Тангенс гиперболический : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) , ч (точки 1-2-5 )

Логарифм Функции : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Натуральный логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), е (точки 1-5)

Логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), п (точки 1-3-4-5 )

Копировать в буфер обмена : Ввод- C (точки 1-4)

Значения параметра : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Дату и время Проверьте : Пробел -т (точки 2-3-4-5 )

Календарь: л (точки 1-2-3 )

Перемещение элементов

Перейти к предыдущему элементу : Tab (Пробел -4- 5)

Перейти к следующему элементу : Shift-Tab (Пробел -1- 2)

Навигационные клавиши для дату в календаре

Перемещение на следующий день : Пробел -6

Перейти к предыдущей день : Пробел -3

Перейти к следующей неделе : Пробел -5

Перейти к предыдущей неделе : Пробел -2

Перемещение на следующий месяц : Пробел -4

Перейти к предыдущему месяцу : Пробел -1

Перейти к следующему году : Пробел -5- 6

Перейти к предыдущему году : Пробел -2-3

Секундомер : ш ( точки 2-4-5-6 )

Секундомер старт, пауза, рестарт : введите

Проверьте прошедшее время : Возврат

Прекращение отображения времени : Пробел -F2

Перезапустите отображения времени : Пробел -F2

Переключение между секундомер и таймер обратного отсчета : "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) "

Обратный отсчет таймера пауза и перезапуск : введите

Таймер обратного отсчета Открытый: Возврат

Выход секундомер или таймер обратного отсчета : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Отображение состояния питания : Пробел -1- 6

Дисплей состояния сети : Пробел -н (точки 1-3-4-5 )

Формат: Держи пробел -1-2 -3 и нажмите и отпустите "Reset"

Установите таймер сна : Пробел -J (точки 2-4-5 )

Обновление Брайля Sense U2 MINI прошивки : и ( точки 1-3-6 )

Проверьте ход загрузки : Пробел -I ( точки 2-4)

Отменить загрузку и выход : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

# 14 . Использование меню помощь

В разделе помощь состоит из различных текстовых файлов , которые позволяют читать о многих функций Брайля Sense U2 MINI. Меню "Справка" содержит следующие разделы :

1 . Помощь Обзор

2 . Основные функции Помощь

3 . SettingsHelp

4 . Файл менеджер помощи

5 . Текстовый процессор Помощь

6 . Электронная mailHelp

7 . MediaHelp

8 . Организатор Помощь

9 . Web Tools Помощь

10 . Социальные сети Помощь

11 . ExtrasHelp

12 . Игры Помощь

13 . Утилиты Помощь

14 . Использование меню Помощь

15 . Использование ActiveSync

16 . Обзор команд

17 . Обзор команд USB-клавиатура

18 . Руководство по устранению неисправностей

19 Аксессуары

20 . Сведения о Брайля Sense U2 MINI

В разделе " Обзор Помощь ", дает физическую ориентацию на Брайля Sense U2 MINI , а также обзор его функциональности. Для доступа к файлу справки , нажмите "F1" , чтобы перейти в меню " программы" , а также использовать " Пробел- 4 " несколько раз, пока не найдете " Помощь ". Нажмите "Ввод" . Первый пункт " Помощь Обзор " . Нажмите кнопку "Ввод " на "Помощь Обзор " , чтобы открыть его . Клавиши для перемещения такие же, как те, в процессоре Word. Для получения списка навигационных клавиш , пожалуйста, см. раздел 16.3.2 .

Когда вы будете читать инструкцию на Брайля Sense U2 MINI, вы можете искать текст в различных разделах , нажав " Пробел -F ( точки 1-2-4 )" . Введите текст, который вы хотите найти , и нажмите клавишу "Ввод" . Вы можете найти следующее вхождение конкретного текста, который вы искали , нажав "Ввод -F ( точки 1-2-4 )" .

В разделе " Основные функции Помощь " , дает общий обзор программирования и эксплуатации Брайля Sense U2 MINI.

В разделе " Настройки Справка " дает объяснение Установка времени и даты , интернет Настройка , подключение Bluetooth , и " Глобальные параметры " и как их использовать , чтобы настроить Брайля Sense U2 MINI соответствии с вашими предпочтениями .

Большинство остальных разделах охватывать каждый из функций Брайля Sense U2 MINI в деталях. Для доступа к этим файлам справки , нажмите " F1 ", чтобы перейти в меню " программы" и в поле " Пробел - 4 " несколько раз, пока вам найти "Помощь". Или нажмите письмо ч для быстрого перейтиа к и откройте "Помощь". Вы также можете запустить " Помощь отовсюду на устройства с помощью " Спейс- H ". Используйте " Пробел- DOT-4 " , чтобы перейти к разделу , который вы хотите читать. Нажмите "Ввод" на нужный раздел , чтобы открыть его .

В разделе « Команды Основная " приведены краткие указания горячих клавиш для всех программ на Брайля Sense U2 MINI : полезные , когда вы просто хотите узнать нажатие клавиши для выполнения действия , не читая Все права на инструкции по заданной программе .

"Информация о Braille Sense U2 МИНИ " раздела обеспечивает авторские права и версию Брайля Sense U2 MINI , а также версии Windows CE , что Braille Sense U2 MINI использует , версию прошивки Braille Sense U2 MINI , и другие полезные вещи , такие как адрес Mac и Ки числа . Когда секция «информация» открыт , вы можете сохранить информацию о Брайля Sense U2 MINI , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 или F3) " , чтобы перейти к кнопку и нажмите " Ввод ", " Сохранить" . На дисплее отображается " успешно сохранены " , и возвращает вас к кнопке «Сохранить» .

Сохраненный файл называется " BS- Information.txt " , и хранится в " флэш-диске " для быстрого доступа .

# 15. Использование ActiveSync

## 15.1 Что такое ActiveSync?

ActiveSync или Центр устройств Windows Mobile, как его называют в более поздних версиях Windows, это программа, которая позволяет мобильным устройствам подключаться к персональному компьютеру. Эта программа позволяет передачу файлов с персонального компьютера на мобильное устройство и наоборот. Эта программа также облегчает синхронизацию календаря и контактов на Брайля Sense U2 MINI с теми, на Microsoft Outlook. Центр ActiveSync / устройств Windows Mobile не поставляется с шрифтом Брайля Sense U2 MINI. Он доступен бесплатно с Microsoft для тех, с помощью Windows PC. Если вы хотели бы использовать ActiveSync, необходимо загрузить его из Интернета и установить его на свой персональный компьютер. Если вы используете Windows 7, Центр устройств Windows Mobile автоматически загружается и устанавливается, когда устройство Windows Mobile подключается к ПК.

## 15.2 Подключение Брайля Sense U2 MINI к ПК

Для использования CВвод ActiveSync / Windows Mobile Device с Брайля Sense U2 MINI , необходимо отключить Mass Storage режим устройства перед подключением к компьютеру. Чтобы сделать это, нажмите "Пробел -о ", чтобы открыть " Глобальные параметры " . Нажмите "Спейс- точки -4-5 -6 " , для перейтиа к концу диалоге " Глобальные параметры " , а Mass Storage режим прибора является последний пункт . Если Mass Storage режим прибора включен, нажмите "Пробел" , чтобы выключить его . Нажмите "Ввод" , чтобы сохранить настройки опций .

Перед подключением Брайля Sense U2 MINI на ваш персональный компьютер в первый раз , чтобы убедиться, что Braille Sense U2 MINI выключен. После установки ActiveSync , подключите кабель USB к USB OTG порт на правой панели Брайля Sense U2 MINI. Затем подключите другой конец кабеля USB к порту USB на вашем персональном компьютере . Теперь , включите Брайля Sense U2 MINI. Вы услышите несколько звуков . Во-первых, на Брайля Sense U2 MINI, вы услышите колокольный звон . Тогда , на вашем компьютере , вы услышите звук " динь- дон " , указывающее Braille Sense U2 МИНИ подключен к ПК. Вы снова услышать куранты на Брайля Sense U2 MINI, а затем на компьютере о том, что каждый признает другой в качестве устройства для синхронизации.

## 15.3 Настройка Braille Sense U2 MINI в программе ActiveSync

Когда компьютер обнаруживает Брайля Sense U2 MINI в качестве устройства Windows Mobile , экран всплывает на вашем компьютере с запросом на " Настройка партнерство " . Вы можете выбрать "Да" или "Нет" . Если вы выберите "Да" на этом экране , в следующий раз вы подключите Брайля Sense U2 MINI к компьютеру , синхронизация с Microsoft Outlook будет происходить автоматически. При выборе "Нет"," Настройка партнерство " экран выскочит каждый раз, когда вы подключите Брайля Sense U2 MINI к компьютеру.

Если вы хотите , чтобы синхронизировать Брайля Sense U2 MINI с Microsoft Outlook , выберите "Да ", и нажмите кнопку "Далее" . Затем вас попросят выбрать имя для мобильного устройства . Вы можете использовать только _ , AZ и 0-9 в имя устройства . Вы не можете использовать пробелы . После ввода соответствующее имя , нажмите " Ввод " на кнопку "Далее" .

Список функций появится на вашем компьютере. Каждая функция имеет флажок , расположенный рядом с ним. Убедитесь в том, не что иное, "Контакты" и "Календарь" флажков Флажки не проверяются , как синхронизация календаря и контактов все, что в настоящее время поддерживается на Брайля Sense U2 MINI. Вы можете выбрать , чтобы проверить "Контакты" , " Календарь " , или оба , в зависимости от ваших предпочтений. После установив ваши настройки , нажмите «Далее» . Появится диалоговое окно отображения , " Настройка завершена ". Вкладка в кнопку "Готово" и нажмите "Ввод" .

ActiveSync затем ищет изменений , и синхронизируется с Microsoft Outlook. Для получения дополнительной информации о том, как использовать центр устройств ActiveSync / Windows Mobile или Microsoft Outlook , пожалуйста, посетите www.microsoft.com .

## 15.4 Передача файлов на Braille Sense U2 MINI через ActiveSync

Для передачи файлов с Брайля Sense U2 MINI с компьютера , найдите файл (ы ) вы хотите передать с компьютера с помощью Проводника Windows. Выберите файл (ы) и нажмите "Ctrl-C " на вашем компьютере , чтобы скопировать файл (ы) в буфер обмена . Перейдите на рабочий стол вашего компьютера , нажав "Windows - ключ- D" . Нажмите клавишу, м несколько раз, пока не дойдете до "Мой компьютер" . Нажмите "Ввод" . Опять же, нажмите букву м , пока не дойдете до " мобильного устройства " и нажмите "Ввод". "Мобильное устройство " является Braille Sense U2 MINI . Когда "мобильное устройство " открыт, вы оказываетесь в списке файлов на Брайля Sense U2 MINI. Одним из пунктов в списке еще ​​один значок "Мой компьютер" . Нажмите клавишу, м несколько раз, пока не дойдете до "Мой компьютер" и нажмите "Ввод". Откроется другое списка файлов . В этом списке , находится папка под названием " Флешка ". Это то же самое " Флешка " , который появляется в разделе " File Manager " на вашем Брайля Sense U2 MINI, и является внутренний диск на вашем NoteTaker . Пресс е , пока не достигнете " FlashDisk ", а затем нажмите "Ввод". Вы можете вставить файл (ы) здесь напрямую, нажав " Ctrl-V ", или вы можете вставить файл (ы) в одну из папок на флэш-диске .

Если вы хотите скопировать папки из Брайля Sense U2 MINI к компьютеру через ActiveSync , выполните те же шаги ; но скопировать файлы из Брайля Sense U2 MINI, и вставьте файл (ы ) в нужную директорию на компьютере.

## 15.5 Использование ПК в качестве монитора и клавиатуры через ActiveSync

ActiveSync/Windows Mobile device Center, с помощью небольшой дополнительной программы, установленной на ПК, можно использовать для просмотра содержимого Органайзера на мониторе компьютера, и для ввода данных с клавиатуры компьютера. Это может быть полезным для работы напрямую учителя с ученикомили для общения со слепоглухонемыми. Этот метод можно также использовать “Word Display View” в редакторе Word для полноэкранного отображения текста на экране. (/См. Раздел 5.1.8 данной инструкции для информации о “Word Display View”.)

Выполните следующие действия для получения доступа к органайзеру через дисплей и клавиатуру ПК:

- Скачайте с сайта HIMS программу CERH.

- Разархивируйте файл на ПК.

- В разархивированной папке будет файл “CERH.exe”. скопируйте его в такое место, чтобы его легко можно было находить

- Подключите Braille Sense к компьютеру, используя ActiveSync/Windows Mobile Device Center; создавать партнерство необязательно.

- Найдите файл “CERH.exe” на вашем ПК и нажмите “Ввод” чтобы его запустить.

- Дисплей вашего Braille Sense должен появиться в окне CERH на ПК. Когда это окно в фокусе, можно также вводить текст и перемещаться стрелками, используя клавиатуру ПК.

# 16. Обзор команд

## 16.1 Общие сочетания клавиш

Открыть меню программы : F1

Запустить специальную программу в меню программы F1- "сочетание клавиш" (варьируется для каждой программы)

Открыть список Задач: F1-F4

Перейти к предыдущей программе : Пробел - F2- F3

Перейти к следующей программе : F2 -F3

Открыть меню конкретной программы: Пробел- м (точки 1-3-4 ) или F2

Выход: Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Выход (Escape=: Пробел-е (Пробел-1-5) или F4

Перейти к следующему элементу в диалоговом окне: Таб, (Пробел-4-5 или F3)

Перейти к предыдущему элементу в диалоговом окне: Шифт-Таб (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

Перейти к предыдущему символу: Пробел-3

Перейти к следующему символу: Пробел-6

Перейти к предыдущей строке / элементу: Пробел-1

Перейти к следующей строке / элементу: Пробел-4

Перейти к началу строки / элемента: Пробел-1-3 или F2–кнопка прокрутки вверх)

Перейти в конец строки / элемента: Пробел-4- 6 или F3-кнопка прокрутки вниз

Перейти к началу документа или списка: Пробел-1-2 -3 или F1-F2-кнопка прокрутки вверх

Перейти в конец документа списка: Пробел-4-5-6 или F3-F4- кнопка прокрутки вниз

Перейти к предыдущей странице или к первому элементу предыдущей группы 32 элементов: пробел 1-2-6 или F1 -F2

Перейти к следующей странице или к первому элементу следующей группы 32 элементов: пробел 3-4-5 или F3-F4

Прокрутка влево: кнопка прокрутки Вверх

Прокрутка вправо: кнопка прокрутки Вниз

Переместить курсор к конкретной клетке или элементу списка: нажмите соответствующую клавишу управления курсором

Найти: Пробел-F (точки 1-2-4)

Верхний регистр: Пробел-У (точки 1-3-6)

Повторить текущий элемент: Пробел-р (точки 1-2-3-5)

Открыть веб-браузер: Пробел- В (точки 2-4-5-6)

Произнести текущее время: Пробел-т (точки 2-3-4-5)

Показать уровень заряда аккумулятора: Пробел-1-6

Открыть «Общие параметры»: пробел-О (точки 1-3-5)

Помощь онлайн: Пробел-Х (точки 1-2-5)

Проверить версию ПО: Пробел-V (точки 1-2-3-6) только в меню «Программы» Braille Sense U2.

Показать сетевой статус: Пробел-н (точки 1-3-4-5) в меню «Программы» Braille Sense U2

Показать свободное место на флэш диске: пробел-I (точки 2-4) в меню «Программы» Braille Sense U2

ЖКИ вкл / Выкл: Пробел-Ввод-4-5-6 в меню «Программы» Braille Sense U2

Голос вкл / выкл: Возврат-F2

Брайль вкл / выкл: Возврат-F3

Увеличить громкости голоса: Возврат-F4

Уменьшить громкость голоса: Возврат-F1

Увеличить скорость речи: Пробел-F4

Уменьшить скорость речи: Пробел-F1

Увеличить высоту голоса (только для английского синтезатора): Ввод-F4

Уменьшить высоту голоса (только для английского синтезатора): Ввод- F1

Увеличить основную громкость: Возврат-Пробел-F4

Уменьшить основную громкость: Возврат-Пробел-F1

Включить режим одной руки: удерживайте F3 при включении.

Отключить режим одной руки: удерживайте F4 при включении.

Вкл / выкл режим одной руки: Возврат-1-2-3

Вкл / выкл Блютус: Пробел-Возврат-3-4-5-6

Беспроводная сеть вкл / выкл: Пробел-Возврат-1-4-5- 6

Ethernet порт вкл / выкл: Пробел=Возврат1-5-6

Режим письма вкл / выкл: Пробел-Возврат-Ввод-ц (точки 1-4)

Изменить язык: Пробел-Ввод-Возврат-V (точки 1-2-3-6 )

Голос при прокрутке вкл / выкл: F3-кнопка прокрутки вверх

Выбрать тип Брайлевского курсора:F4-Кнопка прокрутки вверх

Выбрать отображение символов управления: F2-Кнопка прокрутки вниз

Восьмиточечный режим вкл / выкл: F1-Кнопка прокрутки вниз

## 16.2 Команды быстрого запуска

Используйте следующие команды для запуска связанных с ними приложений из любой точки Braille Sense U2 MINI.

Используйте F1 в сочетании с каждой буквой, чтобы запустить следующие приложения:

Адресная книга:(точка-1) .

Веб-браузер: Б (точки-1-2) .

Sense чат: Ц (точки -1-4) .

DAISY Плеер: Д (точки-1-4-5) .

Электронная почта: Е (точки-1-5) .

Диспетчер файлов: Ф (точки-1-2-4).

Google Talk: Г (точки-1-2-4-5).

Помощь: Х (точки-1-2-5).

Twitter: И (точки-2-4).

Медиа плеер: М (точки-1-3-4).

Просмотрщик RSS: Н (точки-1-3-4-5).

DropBox: О (точки-1-3-5).

Google Maps: П (точки-1-2-3-4).

Быстрый Браузер: Ч (точки-1-2-3-4-5).

FM-радио: Р (точки-1-2-3-5).

Планировщик: С (точки-2-3-4).

Диспетчер базы данных: Т (точки-2-3-4-5).

Поиск Google: У (точки-1-3-6).

Редактор Word: В (точки-2-4-5-6).

Просмотрщик Excel: Щ (точки-1-3-4-6).

YouTube: Y (точки-1-3-4-5-6).

Используйте F3 в сочетании с каждой буквой, чтобы запустить приложения, указанные ниже:

Будильник: А (Точка 1).

Диспетчер Блютус: Б (точки-1-2)

Калькулятор: Ц (точки-1-4).

Sense игра в кости: Д (точк-1-4-5).

Форматировать: Ф (точки-1-2-4).

Sense Разминка для мозга: Г (точки-1-2-4-5).

Настройка Интернета: И (точки-2-4).

Резервное копирование / восстановление персональных настроек: К (точки -1-3).

Календарь: Л (точки-1-2-3).

Диспетчер меню: М (точки-1-3-4).

Защита паролем: Н (точки 1-3-4-5)

терминал для програм экранного доступа: С (точки-2-3-4).

Установка времени и Даты: Т (точки-2-3-4-5).

Обновление BrailleSense: У (точки-1-3-6).

Секундомер: В (точки-2-4-5-6).

Другие Быстрые команды :

Показать врем яи дату: Пробел-т (точки-2-3-4-5).

Показать сетевой статус: Пробел-н (точки -1-3 -4-5).

Показать уровень заряда аккумулятора: ПробелЁ (точки-1-6).

Показать направление по компасу: Пробел-Ввод- точки-5-6.

Изменить имя устройства: Пробел-Возврат-Ввод-е (точки -1-5).

Открытьь таймер автоотключения: Пробел-Ж (точки-2-4-5).

Открыть общие параметры: пробел-О (точки -1-3-5).

Начать / остановить запись макроса: F2-Р (точки 1-2-3-5)

Выполнить макрос: F2-Е (точки 1-5)

Диспетчер макросов: F2-Л (точки 1-2-3)

## 16.3 Диспетчер файлов

### 16.3.1 Навигационные клавиши для списка файлов и меню

Перейти к предыдущему элементу: Пробел-1 или Кнопка прокрутки вверх

Перейти к следующему элементу: Пробел-4 или кнопка прокрутки вниз

Перейти к началу списка: Ctrl-Home(Пробел-1-2-3 или пробел-1-3)

Перейти В конец списка: Ctrl-End (Пробел-4-5-6 или пробел-4-6)

### 16.3.2 Клавиши навигации для списка файлов

Перейти к списку папок или списку файлов: Пробел-5-6

Перемещаться между списком файлов и адресной строкой: Таб (Пробел-4-5 или F3) / Шифт-Таб (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

Войти в выбранную папку или открыть выбранный файл: Ввод

Перейти в папку на уровень выше: Возврат

Перейти на верхний уровень диска: ПробелЮ (точки-1-2-5-6)

Перейти на 32 элемента вверх: Пробел-1-2-3 или F1-F2

Перейти на 32 элемента вниз: Пробел-3-4-5 или F3-F4

### 16.3.3 Выделение элемента (папка / файл)

Выделить отдельный элемент: Пробел

Непрерывное выделение: Пробел-Ввод-б (точки 1-2)

Выделить все: Пробел-Ввод-а (точка 1)

### 16.3.4 Горячие клавиши для команд меню

Открыть: Пробел-Ввод-О (точки 1-3-5)

Открыть с помощью: Пробел-Ввод-е (точки 1-5)

Открыть во втором редакторе Word: Пробел-Возврат-в (точки 2-4-5-6)

Заархивировать: Пробел-Ввод-з (точки 1-3-5-6)

Извлечь: Пробел-Ввод-у (точки 1-3-6)

Отправить: Пробел-Ввод-с (точки 2-3-4)

Скопировать: Пробел-Ввод-ц (точки 1-4)

Вырезать: Пробел-Ввод-щ (точки 1-3-4-6)

Вставить: Пробел-Ввод-V (точки 1-2-3-6)

Удалить: Пробел-Ввод-д (точки 1-4-5)

Переименовать: Пробел-Введите-р (точки 1-2-3-5)

Новый документ: Пробел-Ввод-н (точки 1-3-4-5)

Новая папка: Пробел-Ввод-F (точки 1-2-4)

Конвертировать файл: Пробел-Ввод-т (точки 2-3-4-5)

Выделить все: Пробел-Ввод-а (точка 1)

Сортировать файлы по: Пробел-Ввод-г (точки 1-2-4-5)

Установить информацию файла: Пробел-Ввод-л (точки 1-2-3)

Показывать только файлы типа: Пробел-Ввод-в (точки 2-4-5-6)

Поиск файла: Пробел-ф (точки 1-2-4)

Информация: Пробел-Ввод-И (точки 2-4)

Открыть общий доступ к папке: Пробел-Возврат-С (точки-2-3-4)

Закрыть общий доступ к папке: Пробел-Возврат-У (точки-1-3-6)

Локальная настройка безопасности: Пробел-Возврат-П (точки-1-2-3-4)

### 16.3.5 Горячие клавиши для "сети и общего доступа"

Настройка сетевого подключения: Пробел-Возврат-е (точки 1-5)

Отменить настройку сетевого подключения: Пробел-з (точки 1-3-5-6)

Открыть общий доступ к папке: Пробел-Возврат-с (точки 2-3-4)

Закрыть общий доступ к папке: Пробел-Возврат-У (точки 1-3-6)

Настроить локальную Безопасность: Пробел-Возврат-п (точки 1-2-3-4)

### 16.3.6 Горячие клавиши для "EML Viewer"

Ответить на сообщение: Пробел-Ввод-Р (точки1-2-3-5)

Переслать сообщение: Пробел-Ввод-ф (точки1-2-4)

Вернуться к списку файлов: Пробел-з (точки1-3-5-6)

## 16.4 Редактор Word

### 16.4.1 Горячие клавиши для команд меню

Команды меню Файл:

Новый документ: Пробел-Ввод-н (точки 1-3-4-5)

Открыть: Пробел-Ввод-о (точки 1-3-5)

Открыть в новом редакторе Word: Пробел-Возврат-о (точки 1-3-5)

Сохранить: Пробел-Ввод-с (точки 2-3-4)

Сохранить как: Пробел-с (точки 2-3-4)

Закрыть текущий документ: Пробел-ч (точки 1-2-3-4-5)

Печать: Пробел-п (точки 1-2-3-4)

Настройки: Пробел-Ввод-е (точки 1-5)

Выход: Пробел-з (точки 1-3-5-6)

Команды просмотра экране

Просмотр на экране вкл / выкл: Пробел-Возврат-Ввод-м (точки-1-3-4)

Читать текущую строку на экране: F1-Пробел-1-5-6

Перейти к первой строке на экране: F1-Пробел-1-3

Перейти к последней строке на экране: F1-Пробел-4-6

Перейти к предыдущей строке на экране: F1-Пробел-1

Перейти к следующей строке на экране: F1-Пробел-4

Переместить курсор на первую строку экрана: Возврат-Пробел-1-2-6

Установить Цвет выделения для текущей строки экрана: Пробел-Возврат-U (точки-1-3-6)

Команды для чтения файлов Power Point

Перейти назад на один слайд: Возврат

Перейти вперед на один слайд: Пробел

Показать список слайдов: Пробел-Возврат-с (точки 2-3-4)

Команды меню Правка:

Начать выделение: Пробел-Ввод-б (точки 1-2)

Скопировать: Пробел-Ввод-ц (точки 1-4)

Добавить в буфер обмена: Пробел-Ввод-п (точки 1-2-3-4)

Очистить буфер обмена: Пробел-Ввод-Д (точки 1-4-5)

Удалить: Пробел-Д (точки 1-4-5)

Вырезать: Пробел-Ввод-щ (точки 1-3-4-6)

Вставить: Пробел-Ввод-V (точки 1-2-3-6)

Вставить из файла: Пробел-Ввод-И (точки 2-4)

Вставить дату: Пробел-Ввод-в (точки 2-4-5-6)

Вставить время: Пробел-Возврат-ж (точки 2-4-5-6)

Удалить пустые строки: Пробел-Возврат-е (точки 1-5)

Выделить все: Пробел-Ввод-а (точка 1)

Изменить режим вставки / замены: Пробел-и (точки 2-4)

Настроить шрифт: Пробел-Возврат-М (точки-1-3-4)

Найти: Пробел-F (точки 1-2-4)

Найти далее: Пробел-Ввод-ф (точки 1-2-4)

Изменить направление поиска: Пробел-Возврат-ф (точки 1-2-4)

Заменить: Пробел-Ввод-р (точки 1-2-3-5)

Перейти к позиции: Пробел-Ввод-л (точки 1-2-3)

Перейти к предыдущей странице: Пробел-1-2-6 или F1-F2

Перейти к следующей странице: Пробел-3-4-5 или F3-F4

Вставить метку: Пробел-Ввод-м (точки 1-3-4)

Перейти к метке: Пробел-Ввод-ж (точки 2-4-5)

Перейти к предыдущему документу: таб (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

Перейти к следующему документу: Шифт-Таб (Пробел-4-5 или F3)

Читать выделенный текст: Пробел-Возврат-б (точки 1-2)

Читать начало выделенного текста: Пробел-Ввод-у (точки 1-3-6)

Читать от начала до курсора: Пробел-Возврат-г (точки 1-2-4-5)

Читать от курсора до конца: Пробел-Ввод-г (точки 1-2-4-5)

Автопрокрутка: Кнопки прокрутки вверх-вниз

Читать статус: Пробел-3-4

Читать текущую позицию курсора: Пробел-ш (точки 1-5-6)

Макет Брайлевского документа: Пробел-Возврат- п (точки 1-2-3-4)

Макет Брайлевского абзаца: Пробел-Возврат-я (точки 1-2-4-6)

Общий макет документа: Пробел-Возврат-т (точки 2-3-4-5)

Общий макет абзаца: Пробел-Возврат-ы (точки 2-3-4-6)

### 16.4.2 Разные Горячие клавиши

Перейти к предыдущему характера : Пробел -3

Перейти к следующему характера : Пробел -6

Перейти к предыдущему слова : Пробел -2

Перейти к следующему слову : Пробел -5

Перейти к началу строки : Главная (Пробел -1- 3)

Перейти к концу строки : Конец (Пробел -4- 6)

Перейти к предыдущей строке: Стрелка вверх (Пробел -1 ) или до кнопки прокрутки

Перейти к следующей строке : Стрелка вниз (Пробел -4 ) или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущему элементу : Пробел -2-3

Перейти к следующему элементу : Пробел -5- 6

Перейти к началу документа : Ctrl- дом (Пробел -1 -2- 3)

Перейти к концу документа : Ctrl- конец ( Пробел -4 -5- 6)

Читайте текущий абзац : Пробел -2-3 -5- 6

Читать текущую строку : Пробел -1- 4

Читайте текущее слово : Пробел -2- 5

Читайте текущий символ : Пробел -3- 6

Удалить текущий абзац : Возврат -1-3 -4-6

Удаление текущей строки : Возврат -1- 4

Удалить текущее слово : Возврат -2- 5

Удалить текущий символ : Пробел -D (точки 1-4-5 )

Подтвердите текущую позицию курсора : Пробел -1- 5 -6

Установить вид формат символов : Пробел -1 -4-6

Установите блок чтения : Пробел -2 -4-6

Набор только для чтения : Пробел -3-4 -6

Установите режим чтения : Пробел -1-2 -4-6

## 16.5 Электронная почта

### 16.5.1 Горячие клавиши для папки Входящие

Откройте "Диспетчер учетных записей " : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Перейти от оффлайн в онлайн-режим (IMAP) " Ввод- точки1 -2-3

Проверки новой почты : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Получайте старую почту (IMAP) " Возврат - р ( точки1 -2 -3- 4)

Перейти к предыдущей категории счета : Возврат - точки -1-2 -6

Перейти к следующему категории счета : Возврат - точки -3 -4- 5

Перейти к предыдущему почтовый ящик : Введите - точки -1-2 -6

Перейти к следующему почтовому ящику : Ввод- точки -3 -4- 5

Написать сообщение : Введите -W ( точки 2-4-5-6 )

Ответ : Ввод- г (точки 1-2-3-5 )

Ответить всем : Возврат -р (точки 1-2-3-5 )

Вперед: Ввод- е (точки 1-2-4 )

Откройте " набор путь" : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Откройте " набор опцию" : Введите -O (точки 1-3-5 )

Открыто " установить спам " : Ввод- е (точки 1-5)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Возврат -F (точки 1-2-4 )

Перейти в непрочитанному сообщения: Введите текст -U (точки 1-3-4 )

Перейти в Мои : Возврат -х (точки 1-3-4-6 )

Скопируйте в почтовый ящик : Возврат -C ( точки 1-4 )

Добавить отправителя в список адресов : Введите -I (точки 2-4) ( Это справедливо только в"с" пункта "Входящие" )

Удаление текущего сообщения : Пробел -D (точки 1-4-5 ) ( действительны только с "Тема " и "Дата" fieldsin "Входящие" )

Сохранить текущее сообщение в виде текстового файла : Пробел- ы (точки 2-3-4 )

Printcurrent сообщение : Пробел - р (точки 1-2-3-4 )

Отменить : Пробел -е (точки 1-5)

Отменить и выйти программу электронной почты : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

### 16.5.2 Горячие клавиши для отправки почты, включая ответить, переслать, и Сохранить в папке Отправленные

Список Поиск адреса: Ввод-л (точки 1-2-3)

Прикрепить файл: Ввод-е (точки 1-2-4)

Отправить по электронной почте: Ввод-ы (точки 2-3-4)

Сохранить в папке исходящих: Пробел-ы (точки 2-3-4)

Отменить: Пробел-е (точки 1-5)

Отменить и выйти программу электронной почты: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

### 16.5.3 Горячие клавиши для чтения / написания сообщений электронной почты

Начните выбор: Ввод-б (точки 1-2)

Выбрать все: Ввод-а (точка 1)

Скопируйте в буфер обмена: Введите-C (точки 1-4)

Вырезать в буфер обмена: Ввод-х (точки 1-3-4-6) (недоступно, когда чтение электронной почты в "почтовый ящик")

Вставить из буфера обмена: Ввод-V (точки 1-2-3-6) (недоступно, когда чтение электронной почты в "почтовый ящик")

Удалить выбор / удалить текущий символ: Пробел-D (точки 1-2) (не действует при чтении электронной почты в "почтовый ящик")

Отмена блок: Пробел-е (точки 1-5)

## 16.6 Медиа

### 16.6.1 Медиа плеер

16.6.1.1 горячие клавиши для команд

Открыть файл : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Открыть папку : Ввод- е (точки 1-2-4 )

Добавить файл: Возврат -о (точки 1-3-5 )

Добавить папку: Возврат - е (точки 1-2-4 )

Сохранить список воспроизведения : Введите -I (точки 2-4)

Сохранить как список воспроизведения : Пробел - ы (точки 2-3-4 )

Удалить позицию: Пробел -D (точки 1-4-5 )

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Получить информацию Tag : Ввод- Т ( точки2 -3 -4- 5)

Играть : Введите , кнопку Play

Пауза / продолжить : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

Предыдущий трек : Dot 3 , предыдущая кнопку

Следующий трек : Dot 6 , следующая кнопка

5-й предыдущий трек : Точки 2-3

5-й следующий трек : Точки 5-6

Первый трек : Точки 1-3

Последний трек : Точки 4-6

Громче : Пробел - до кнопки прокрутки

Тише : Пробел - вниз кнопки прокрутки

Ускорить : Точки 3-4-5

Снижение скорости: точками 1-2-6

Список форумов Изменить время: точка 2 или точка 5

Перейти в следующую позицию по индексу времени и игры: DOT 4

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: точка 1

Откройте диалоговое окно записи : Ввод- г (точки 1-2-3-5 ) , кнопку записи

Запись: Запись кнопку

Пауза / продолжить запись : Пробел, кнопку записи

Играть : кнопку воспроизведения

Пауза / продолжить воспроизведение : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

Удалить список воспроизведения во время остановки : Пробел -D ( точки 1-4-5 )

Установить закладку : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Удалить закладку : Введите -D (точки 1-4-5 )

Перейти к закладке : Введите -J (точки 2-4-5 )

К позиции : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Набор знак : Возврат - м (точки 1-3-4 )

Перейти в знак : Возврат -J (точки 2-4-5 )

Перейти к предыдущей отметке : Возврат - DOT 3

Перейти к следующему марки : Возврат - точка 6

Удалить отметку : Возврат -D (точки 1-4-5 )

Марк менеджер : Возврат -к (точки 1-3)

Диалоговое окно Конфигурация: Возврат -с (точки 1-4 )

Диалоговое окно настройки воспроизведения : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Диалоговое окно настройки параметров записи : Возврат - ы (точки 2-3-4 )

Диалоговое окно настройки Эффект: Ввод- е (точки 1-5)

16.6.1.2 Горячие клавиши закладке Информация о воспроизведении

Перейти к следующему информации: Пробел-4

Перейти к предыдущей информации: Пробел-1

"Пауза", когда он играет состояние и "играть", когда это пауза состояние: Пробел

Вступить в игру: Ввод

Остановить звучания: Возврат

Воспроизведение следующего файла: Dot 6

Проигрывание предыдущего файла: DOT 3

Воспроизвести последний файл: Точки 4-6

Играть первый файл: Точки 1-3

Играть пятый файл после текущего файла: точками 5-6

Играть пятый файл перед текущем файле: Точки 2-3

Громче: Пробел-до кнопки прокрутки

Тише: Пробел-вниз кнопки прокрутки

Ускорить: Точки 3-4-5

Снижение скорости: точками 1-2-6

Список форумов Изменить время: точка 2 или точка 5

Перейти в следующую позицию по индексу времени и игры: DOT 4

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: точка 1

Откройте меню: Пробел-м (точки 1-3-4)

Открыть помощь: Пробел-ч (точки 1-2-5)

Перейдите к "списка воспроизведения" на вкладке: Пробел-4-5/Пробел-1-2

Выход "медиа-плеер": Пробел-г (точки 1-3-5-6)

16.6.1.3 Горячие клавиши на вкладке списка воспроизведения

Перейти к следующему файлу : Пробел -4

Перейти к предыдущему файлу : Пробел -1

Перейти на последнюю файла : Пробел -4-6

Перемещение к первому файлу : Пробел -1-3

Выберите / резюме текущий файл ( во время игры , он используется в качестве воспроизведение / пауза ) : Пробел

Начните выбора файлов : Ввод- б (точки 1-2)

Начните играть выбранные файлы : Введите

Остановить звучания: Возврат

Удаление выбранных файлов в список воспроизведения : Пробел- D (точки 1-4-5 )

Воспроизведение следующего файла : Dot 6

Проигрывание предыдущего файла : DOT 3

Воспроизвести последний файл: Точки 4-6

Играть первый файл : Точки 1-3

Играть пятый файл после текущего файла : точками 5-6

Играть пятый файл перед текущем файле: Точки 2-3

Громче : Пробел - до кнопки прокрутки

Тише : Пробел - вниз кнопки прокрутки

Ускорить : Точки 3-4-5

Снижение скорости: точками 1-2-6

Список форумов Изменить время: точка 2 или точка 5

Перейти в следующую позицию по индексу времени и игры: DOT 4

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: точка 1

Откройте меню : Пробел - м (точки 1-3-4 )

Открыть помощь : Пробел - ч (точки 1-2-5 )

Перейдите к " информации о воспроизведении " на вкладке : Пробел-4-5/Пробел-1-2

Выход " медиа-плеер " : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

### 16.6.2 FM-радио

Откройте диалоговое окно наборы: Ввод-е (точки 1-5)

Откройте меню: Пробел-м (точки 1-3-4) или F2

Встроенные динамики включения / выключения: Пробел-х (точки 1-3-4-6) или Х (точки 1-3-4-6)

Перейти к следующему частоты: точка 6

Перейти к предыдущей частоте: точка 3

Авто предыдущая частота: точка 2, короткое нажатие предыдущая кнопку

Автоматическая следующая частота: точка 5, короткое нажатие Следующая кнопка

К частоты: Пробел-F (точки 1-2-4)

Перейти к предыдущей предустановки: точка 1, долгое нажатие предыдущая кнопку

Перейти к следующему предустановки: DOT 4 нажмите и удерживайте кнопку Следующая кнопка

Реестр предустановленных: Ввод-ы (точки 2-3-4) или долгое нажатие кнопки записи

Удалить предустановку: Пробел-D (точки 1-4-5) или нажмите кнопку длинный стоп

Откройте диалоговое окно записи: Ввод-г (точки 1-2-3-5)

Начало записи / паузы: Короткое нажатие кнопки записи

Запись остановка: короткое нажатие кнопки останова

Отключение на: кнопку короткое нажатие стоп, пробел

Муто от: короткое нажатие игра, пробел

Громче: Пробел-до кнопки прокрутки

Тише: Пробел-вниз кнопки прокрутки

### 16.6.3 Дейзи Плеер

Перейти к списку название : Пробел - точки 1-2-5-6

Открыть файл ромашка : Введите -O (точки 1-3-5 )

Установка Голос : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Проверьте книгу -инфо : Введите -I (точки 2-4)

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Воспроизведение / Пауза : Пробел

Перейти к началу документа : Пробел -1- 3 или пробел -1-2 -3

Перейти к последней фразе : Пробел -4- 6 или пробел -4- 5 -6

Увеличьте скорость : многоточий 3-4-5

Уменьшите скорость : многоточий 1-2-6

Увеличение громкости : Пробел планом кнопки прокрутки

Уменьшите объем: Пробел- вниз кнопки прокрутки

Перейти к следующей фразе : точка 6 или короткое нажмите "Далее" кнопку

Перейти к предыдущей фразой: точка 3 или короткое нажатие кнопки "предыдущий"

Перейти к следующему пятьдесят фразой: DOT 4

Перейти к предыдущей пятьдесят фразой: точка 1

Перейти к следующей странице : Пробел -3 -4- 5

Перейти к предыдущей странице : Пробел -1-2 -6

Перейти на страницу : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Вверх : точка 2

Вниз : точка 5

Set To прежнем уровне : многоточий 2-3

Установите До следующего уровня: многоточий 5-6

Перейти к следующему разделу : Пробел -5 или долгое нажатие "Далее" кнопку

Перейти к предыдущей заголовком : Пробел -2 или длительное нажатие кнопки "предыдущий"

Перейти на последнюю заголовком : Пробел -5- 6

Перейти к первой заголовком : Пробел -2-3

Проверьте текущий момент чтения уровень и заголовок : Ввод- ж (точки 2-4-5-6 )

Просмотрите список заголовков от настоящего к концу : Ввод- N (точки 1-3-4-5

Найти заголовок: Пробел- е (точки 1-2-4 )

Перейти в нужный заголовок : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Установите метку в текущей позиции : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Перейти к следующему марки : Пробел- точка 6

Перейти к предыдущей отметке : Пробел- DOT 3

Удалить отметку : Пробел -D (точки 1-4-5 )

### 16.6.4 YouTube

Играть текущее видео: Введите

Перейти на следующую страницу результатов: Возврат-N (точки-1-3-4-5)

Перейти на предыдущую страницу результатов: Возврат-П (4 точки-1-2-3-)

Пауза воспроизведения: Пробел

Стоп воспроизведения: Возврат

Громче: Пробел-Up Прокрутка

Тише: Пробел-вниз Прокрутка

Повторите переключения: R (точки-1-2-3-5)

Оценить текущее видео: Ввод-E (точки-1-5)

Оставить комментарий: Введите-М (точки-1-3-4)

Перезагрузка: Введите-О (точки-1-3-5)

Кэш и Играть: Ввод-р (точки-1-2-3-4)

Добавить в избранное: Возврат-A (Dot-1)

Перейти в Избранное Список: Ввод-L (точки-1-2-3)

Назад: Возврат-B (точки-1-2)

Возврат к меню: Пробел-точки-1-2-5-6

Установите Регион: Ввод-R (точки-1-2-3-5)

## 16.7 Органайзер

### 16.7.1 Адресная книга

16.7.1.1 Клавиши навигации для добавления адреса или в меню

Перейти к предыдущей области или пункта меню: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему полю или пункта меню: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к первому полю или пункта меню: Ctrl-дома (Пробел-1-2-3)

Перейти в последнем поле или пункта меню: Ctrl-End (Пробел-4-5-6)

16.7.1.2 Клавиши навигации в списке результатов поиска

Перейти к предыдущей области: Пробел-2

Перейти к следующему полю: Пробел-5

Перейти к первому полю: Главная (Пробел-1-3)

Перейти в последнем поле: Конец (Пробел-4-6)

Перейти к предыдущей записи: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующей записи: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к первой записи: Пробел-1-2-3

Перейти к последней записи: Пробел-4-5-6

Перейти к предыдущему же поля другой записи: Пробел-3

Перейти к следующему же поля другой записи: Пробел-6

16.7.1.3 Горячие клавиши для команд

Добавить адрес: Введите-I (точки 2-4)

Найти адрес: Ввод-ы (точки 2-3-4)

Редактировать: Ввод-м (точки1-3-4)

Удалить адрес: Пробел-D (точки 1-4-5)

Выбрать все: Ввод-а (точка 1)

Сохранить как файл: Ввод-т (точки 2-3-4-5)

Печать адрес: Пробел-р (точки 1-2-3-4)

Резервное копирование список адресов: Ввод-и (точки 1-3-6)

Восстановить список адресов: Введите-р (точки 1-2-3-5)

Установка резервный вариант: Ввод-е (точки 1-5)

Установка добавить / поиск поля адреса: Ввод-а (точки 1-3-5)

Импорт из CSV: Возврат-I (точки 2-4)

Экспорт в CSV: Возврат-х (точки 1-3-4-6)

16.7.1.4 Разное Горячие клавиши

Вкладка: Пробел-4-5 или F3

Shift-Tab: Пробел-1-2 или Пробел-F3

Отменить: Пробел-е (точки 1-5) или F4

Выход: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

### 16.7.2 Планировщик

16.7.2.1 горячие клавиши для команд

Перейти к следующему полю: Tab (Пробел-4-5 или F3)

Перейти к предыдущей области: Shift-Tab (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

Добавить расписание: Ввод-я (точки 2-4)

График Поиск: Ввод-ы (точки 2-3-4)

Изменить расписание: Ввод-м (точки 1-3-4)

Удалить расписание: Пробел-D (точки 1-4-5)

Удалить все расписание: Возврат-Ввод-Q (точки1-2-3-4-5)

Backuschedule: Ввод-и (точки 1-3-6)

Восстановить график: Введите-р (точки 1-2-3-5)

Выбрать опцию резервного копирования: Ввод-е (точки 1-5)

Вариант Тревога: Введите-O (точки 1-3-5)

Сохранить график как файл: Ввод-т (точки 2-3-4-5)

График печати: Пробел-р (точки 1-2-3-4)

16.7.2.2 Клавиши навигации для списка результатов поиска

1) Перейти от назначения к другому в списке расписания

Перейти к предыдущей записи в тот же день: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему назначения в тот же день: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к первой записи в тот же день: Пробел-1-3

Перейти на последнюю назначения в тот же день: Пробел-4-6

2) Перейти с одного назначения в другое во всех назначений зарегистрированных

Перейти к предыдущей графика: Пробел-2

Перейти к следующему графику: Пробел-5

Перейти в первом графике: Пробел-2-3 или пробел-1-2-3

Перейти на последнюю графика: Пробел-5-6 или пробел-4-5-6

### 16.7.3 Диспетчер базы данных

Добавить запись: Введите-я (точки 2-4)

Поиск записей: Ввод-ы (точки 2-3-4)

Менеджер Таблица: Ввод-т (точки 2-3-4-5)

Список найденных записей: Введите-R (точки 1-2-3-5)

Установка резервный вариант: Ввод-е (точки 1-5)

Резервное копирование базы данных: Ввод-и (точки 1-3-6)

Восстановление базы данных: Ввод-а (точки 1-3-5)

1. Перемещение с помощью элементов управления

Перейти к следующему элементу управления: вкладка (Пробел-4-5 или F3)

Перейти к предыдущему элементу управления: Shift-Tab (​​Пробел-1-2 или Пробел-F3)

2. Перемещение в окне списка

Перейти к следующему элементу списка: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей элемента списка: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

3. Выберите свой ​​ответ в окне подсказки

Перейти к следующему ответу: Пробел-4, Пробел, или кнопку прокрутки вниз

Перейти в предыдущем ответе: Пробел-1, Возврат, или до кнопки прокрутки

4. Перейти в "списке записей найденного"

Перейти к следующей записи: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей записи: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

Перейти к последней записи: Пробел-4-5-6

Перейти к первой записи: Пробел-1-2-3

Перейти к следующему полю: Пробел-5

Перейти к предыдущей области: Пробел-2

Перейти к предыдущему же поля другой записи: Пробел-3

Перейти к следующему же поля другой записи: Пробел-6

Перейти в последнем поле: Пробел-4-6

Перейти к первому полю: Пробел-1-3

## 16.8 Сетевые инструменты

### 16.8.1 Веб-браузер

16.8.1.1 Горячие клавиши для команд

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Часы работы: Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Сохранить как : Пробел -х ( точки 2-3-4 )

Информация : Ввод- I ( точки 2-4)

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Читать от начала до курсора : Возврат - г (точки 1-2-4-5 )

Читайте от курсора до конца : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Авто-прокрутка : до колесо-кнопка вниз кнопки прокрутки

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Копировать : Введите -с (точки 1-4 )

Добавить в буфер обмена : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Скопировать URL: Возврат - д (точки 1-4-5 )

Скопировать ссылку: Возврат - л (точки 1-2-3 )

Перейти на главную страницу : Возврат - ч (точки 1-2-5 )

Перейти на предыдущую страницу : Возврат -Пробел - 3 или Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Перейти на следующую страницу : Возврат -Пробел - 6 или Возврат - н (точки 1-3-4-5 )

Перейти к предыдущему разделу : Возврат - б (точки 1-2)

Перейти к следующему разделу : Возврат - е (точки 1-2-4 )

Перейти к предыдущему тексту : Пробел -2 -4-6

Перейти к следующему тексту : Пробел -1-2 -4- 5 -6

Перейти к предыдущему посетил ссылке: Пробел- 2 -3- 6

Перейти к следующему посетил ссылке: Пробел- 3 -5- 6

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Откройте список истории : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Проверьте адрес выбранного заголовка в списке истории : Космические -I ( точки 2-4)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Список ссылок : Возврат -I ( точки 2-4)

RSS поток Список : Ввод- J (точки -2 -4- 5)

Установка текущего в качестве домашней страницы : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Добавить в избранное : Возврат -(точка 1)

Список Избранные: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Настройки Вариант: Возврат -о (точки 1-3-5 )

16.8.1.2 Горячие клавиши при проигрывании аудио файлов в веб-браузере

Увеличьте громкость: Пробел планом кнопки прокрутки

Уменьшите громкость: Пробел-вниз кнопки прокрутки

Играть: кнопку на передней панели Play

Стоп: кнопку на передней панели Стоп

16.8.1.3 Горячие клавиши для чтения веб-страниц

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab (Пробел -1- 2)

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5)

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Возврат -Пробел -4

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Возврат -Пробел -1

Перейти к предыдущей форме : Пробел -1-2 -3-4 -6

Перейти к следующему виду: Пробел -1-3 -4- 5 -6

Перейти к предыдущей таблице : Пробел -3-4 -5- 6

Перейти к следующему столу : Пробел -1- 4 -5- 6

Перейти к предыдущей ячейке : Пробел -2-3

Перейти к следующей ячейке : Пробел -5- 6

Перейти в верхней ячейке : Пробел -3- 5

Перейти в нижней ячейке : Пробел -2-6

Читать текущую ячейку : Пробел -2-3 -5- 6

Перейти к предыдущей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-3

Перейти к следующей ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -5- 6

Перейти в верхнее ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -3- 5

Перейти в нижней ячейке таблицы верхнего уровня : Возврат -2-6

Проверьте текущее положение : Пробел -1- 5 -6

Перейти к предыдущему кадру : Пробел -3-4 -6

Перейти к следующему кадру : Пробел -1 -4-6

Читать текущую строку : Пробел- г (точки 1-2-3-5 )

### 16.8.2 Быстрый браузер

Команды меню Файл:

Открыть URL: Ввод- и ( точки 1-3-6 )

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Читайте команд меню :

Читать от начала до курсора : Возврат - г (точки 1-2-4-5 )

Читайте от курсора до конца : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Команды меню редактирования :

Открыть Выберите Текстовое окно : Пробел - ы (точки -2 -3- 4)

Начните выбор : Ввод- б (точки 1-2)

Копировать : Введите -с (точки 1-4 )

Добавить в буфер обмена : Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Перейти к командам меню :

Перейти на главную страницу : Возврат - ч (точки 1-2-5 )

Перейти на предыдущую страницу : Возврат -Пробел - 3 или Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Перейти на следующую страницу : Возврат -Пробел -6 или Возврат -н (точки 1-3-4-5 )

Перейти к предыдущему разделу : Возврат - б (точки 1-2) или Дот- 1

Перейти к следующему разделу : Возврат - е (точки 1-2-4 ) или Дот- 4

Перейти к предыдущему тексту : Пробел -2- 4 -6 или Дот- 3

Перейти к следующему тексту : Пробел -1-2 -4 -5- или Дот- 6

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Откройте список истории : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Проверьте адрес выбранного заголовка в списке истории : Космические -I ( точки 2-4)

Найти : Пробел -F (точки 1-2-4 )

Найти еще раз: Введите -F (точки 1-2-4 )

Команды Избранные меню:

Установка текущего в качестве домашней страницы : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Добавить в избранное : Возврат -(точка 1)

Список Избранные: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Страница навигации Команды :

Перемещение между элементами управления

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab (Пробел -1- 2) или Дот- 2

Перейти к следующему элементу управления : вкладка (Пробел -4- 5) или Дот- 5

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Возврат -Пробел -4

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Возврат -Пробел -1

Перемещение к полям формы

Перейти к предыдущей поля формы : Пробел -1-2 -3-4 -6

Перейти к следующему полю формы : Пробел -1-3 -4- 5 -6

### 16.8.3 Google Search

Перейти к следующему элементу управления: вкладка (Пробел-4-5)

Перейти к предыдущему управления: Shift-Tab (Пробел-1-2)

Выберите категорию или результат поиска: стрелкой вверх или вниз (Пробел-1 или пробел-4)

Открыть результаты поиска в браузере: Введите

Выход Google Search: Пробел-г (точки-1-3-5-6)

### 16.8.4 Просмотрщик RSS

Получать новые новости: Ввод-R (точки-1-2-3-5)

Импорт OPML: Введите-О (точки-1-3-5)

Экспорт OPML: Пробел-ы (точки-2-3-4)

Скачать Подкаст: Ввод-D (точки-1-4-5)

Прочитать весь Описание: Ввод-L (точки-1-2-3)

Опции: Возврат-вывода (точки-1-3-5)

От списку категорий:

Вставьте Категория: Ввод-я (точки-2-4)

Удалить Категория: Пробел-D (точки-1-4-5)

Модификация категории: Ввод-М (точки-1-3-4)

От поток Список:

Поиск для каналов: Ввод-N (точки-1-3-4-5)

Вставьте Feed: Ввод-I (точки-2-4)

Удалить Feed: Пробел-D (точки-1-4-5)

Изменить Feed: Ввод-М (точки-1-3-4)

Перемещение Feed: Возврат-V (точки-1-2-3-6)

## 16.9 Социальные сети

### 16.9.1 Twitter

Выход из : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

Персональная информация: Ввод- я (точки 2-4)

Сохранить текущий Timeline : Пробел - ы (точки 2-3-4 )

Главная Хронология: Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Хронология Пользователь : Ввод- U (точки 1-3-6 )

Текущий Хронология Пользователь: Возврат - и ( точки1 -3- 6)

Упоминание Хронология: Ввод- м (точки 1-3-4 )

Retweet Of Me : Возврат -о (точки 1-3-5 )

Список Хронология: Возврат -П (точки -1-2 -3- 4)

Любимое Хронология: Ввод- L (точки -1 -2- 3)

Tweet : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Удалить Tweet : Пробел - д (точки 1-4-5 )

Retweet : Ввод- е (точки 1-5) "

Ответ : Ввод -й (точки 1-3-4-5-6 )

Добавить в избранное: Ввод- V (точки 1-2-3-6 )

Любимое Список : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Отправить Прямая Сообщение: Введите текст - ы (точки 2-3-4 )

Направлено Прямое сообщение : Возврат - м (точки 1-3-4 )

Поступило Прямое сообщение : Возврат -р (точки 1-2-3-5 )

Следуйте Пользователь: Возврат -( точка 1)

После : Возврат -L (точки 1-2-3 )

Читают: Возврат - е (точки 1-5)

Глобальный поиск : Пробел - е (точки 1-2-4 )

Пользователи Поиск : Возврат - е (точки 1-2-4 )

Поиск Список Слово: Возврат -W ( точки 2-4-5-6 )

Найти твиты от текущей временной шкале : Возврат -S (точки -2 -3- 4)

Найти Опять твитов от текущей временной шкалы : Возврат - Пробел -S (точки -2 -3- 4)

Список менеджер: Ввод- Р (точки -1-2 -3- 4)

Добавить пользователя в список : Ввод- К ( точки -1- 3)

Список пользователей Фото: Ввод- J (точки -2 -4- 5)

Список Текущее Tweet : Ввод- W (точки -2- 4 -5- 6)

Следующая Список : Введите -н (точки 1-3-4-5 )

Обновить : Введите -р (точки 1-2-3-5 )

Выход : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Перейти к следующему твит : Пробел -4

Перейти к предыдущей твит : Пробел -1

Перейти к первой твит на освежающий списке : Пробел -1-2 -3

Перейти на последнюю твит на освежающий списке : Пробел -4- 5 -6

Перейти к предыдущей 18 списка : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему 18 списка : Пробел -3 -4- 5

Перемещение к предыдущему списку : до кнопки прокрутки ( Пробел - 1)

Перейти к следующему списку : кнопку прокрутки вниз (Пробел -4 )

Перейти к верхней части списка : Ctrl- дом (Пробел -1 -2- 3) / Главная (Пробел -1- 3)

Перейти в нижней список : Ctrl- конец ( Пробел -4 -5- 6) / Конец (Пробел -4- 6)

Введите в выбранной папке или открыть выбранный файл : Введите

Перейти в папку верхнего уровня : Возврат

### 16.9.2 Google Talk

Файл (F) Команды меню

Выход ( л ) : Ввод- л (точки 1-2-3 )

Экспорт Списки контактов (х) : Возврат - х (точки 1-3-4-6 )

Импорт Списки контактов ( я ) : Возврат -I ( точки 2-4)

Выход (г) : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

Экшн ( а) Команды меню

Начать Чат (ы) : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат : Ввод- ч (точки 1-2-5 )

Отправить файл (F): Введите -F (точки 1-2-4 )

Перемещение на Недавно чате (г) : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Управление Chat (м) : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Контакт ( б) Команды меню

Добавить контакт (Q): Возврат -Q (точки 1-2-3-4-5 )

Удалить контакт (D): Пробел -D ( точки 1-4-5 )

Блок Контакты ( б) : Возврат - б (точки 1-2)

Управление Block List (м): Возврат - м (точки 1-3-4 )

Контактная информация ( я ) : Введите -I (точки 2-4)

Управление списком контактов (р ) : Введите - р (точки 1-2-3-4 )

Команды Вариант (ы) Меню

Мои варианты состояния (U): Возврат -U (точки 1-3-6 )

Опции Action ( а) : Возврат -(точка 1)

Опции Alert ( о) : Возврат -о (точки 1-3-5 )

Опции Path (р) : Возврат - р (точки 1-2-3-4 )

Окно чата Использование меню

Файл (F) Команды меню

Сохранить разговор (ы) : Пробел- ы (точки 2-3-4 )

Закрыть Чат (г) : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

Команды Редактировать (е ) Меню

Вырезать ( х) : Ввод- х (точки 1-3-4-6 )

Копировать ( с) : Ввод- C (точки 1-4)

Удалить ( г) : Пробел- д (точки 1-4-5 )

Вставить ( объем) : Ввод- V (точки 1-2-3-6 )

Начните выбор ( б) : Ввод- б (точки 1-2)

Выбрать все ( а) : Ввод- а ( точка 1 )

Найти (F): Ввод -F ( точки 1-2-4 )

Найти Опять (г): Возврат - е (точки 1-2-4 )

Экшн ( а) Команды меню

Начать Чат (ы) : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Начать голосовой чат ( объем) : Ввод- ч ( точки1 -2- 5)

Стоп Голосовой чат ( объем) : Пробел- е (точки 1-5)

Отправить файл (F): Введите -F (точки 1-2-4 )

Посмотреть список контактов (г) : Ввод- т (точки 2-3-4-5 )

Управление Chat (м) : Ввод- м (точки 1-3-4 )

Перейти к предыдущей чате (р) : Пробел -2-3

Перейти к следующему чате (п) : Пробел -5- 6

Этот шаг ключи в Google Talk .

Перейти к предыдущей Содержание : Пробел -1

Перейти к следующему Содержание : Пробел -4

Перейти в предыдущих 18- предметов Содержание : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему 18- пункта Содержание : Пробел -3 -4- 5

Перейти к первому элементу Содержание : Пробел -1-2 -3

Перейти к последнему элементу Содержание : Пробел -4- 5 -6

### 16.9.3 Sense чат

Чат команды Window:

Перемещение между элементами управления: Пробел-4-5-космической-1-2

Отправить сообщение: Тип сообщение и нажмите Ввод

Перемещение между сообщениями в истории: Пробел-1 и исследованию космического пространства-4

Перейти в верхней части списка: Пробел-1-2-3

Перейти в нижней части списка сообщений: Пробел-4-5-6

Сохранить разговор: Ввод-ы (точки-2-3-4)

Сохранить разговор под другим именем: Пробел-ы (точки-2-3-4)

Начните выбор: Ввод-б (точки-1-2)

Выбрать все: Ввод-(Dot-1)

Копировать: Введите-с (точки-1-4)

Вставить: Ввод-V (точки-1-2-3-6)

Выход Чувство чат: Пробел-г (точки-1-3-5-6)

Sense Чат Опции команды:

Перемещение между элементами управления: Пробел-4-5-космической-1-2

Перемещение среди элементов в списке настроек: Пробел-1 и исследованию космического пространства-4

Измените значение настройки: Пробел

Сохранить настройки: Введите

Отменить настройки для экономии: F4 или пробел-Z (точки-1-3-5-6)

16.9.4 Facebook.

Перейти к ленте новостей: Пробел-Ввод-N (точки-1-3-4-5).

Перейти к списку друзей :: Пробел-Ввод-F (точки-1-2-4).

Перейти на главную ленту: Пробел-Ввод-Х

(точки-1-2-5).

Выход: Пробел-Ввод-Г (точки-1-2-4-5).

Настройки; Пробел-Ввод-С (точки-2-3-4).

Поиск друзей: Пробел-Возврат-F (точки-1-2-4).

Следующая страница: Пробел-Возврат-N (точки-1-3-4-5).

Предыдущая страница: Пробел-Возврат-П (точки-1-2-3-4).

Написать на стене: Пробел-Ввод-В (точки-2-4-5-6).

Показать подробности о сообщении: Ввод.

Перейти к ленте пользователя: Пробел-Ввод-У (точки-1-3-6). Обновить Ленту: Пробел-Ввод-Р (точки-1-2-3-5).

Подтвердить запрос на дружбу: Пробел-Возврат-Ч (точки-1-2-3-4-5).

## 16.10 Дополнения

### 16.10.1 Google Maps

Команды поиска

Искать адресу: Пробел -F ( точки1 -2- 4)

Искать категории : Ввод- е ( точки1 -2- 4)

Поиск в районе POI -х : F ( точки1 -2- 4)

Установить как отправной точки : Возврат - ы ( точки2 -3- 4)

Установить как назначения: Возврат -D ( точки1 -4- 5)

Добавить точку : Возврат -W ( точки2 -4 -5- 6)

Добавить в Пользователь POI в : Возврат - и ( точки1 -3- 6)

Выбор Пробел: Возврат - г ( точки1 -3 -5- 6)

Перейти к следующему области ( высшей категории ) "Ввод или F3 или пробел -4- 5

Перейти к следующему области (низкая категория) "Пробел - F3 или космической -4- 5

Позиция Команды установки

Добавить текущую позицию в Пользователь POI в : Введите

Установить положение GPS стартовой позиции : с ( точки2 -3- 4)

Получить текущую информацию о местоположении : Ввод- я ( точки2 -4 )

Установить как назначения: Возврат -D ( точки1 -4- 5)

Добавить точку : Возврат -W ( точки2 -4 -5- 6)

Пользователь POI Команды

Управление Пользователь POI в : Ввод- и ( точки1 -3- 6)

Сохранить Пользователь POI в : Пробел - ы ( точки2 -3- 4)

Нагрузка Пользователь POI в : Ввод- л ( точки1 -2- 3)

Сделать стартовой позиции : Возврат - ы ( точки2 -3- 4)

Установить как назначения: Возврат -е (точки -1 -4- 5)

Установить как путевой : ( забой - ж ( точки2 -4 -5- 6)

Добавить в POI пользователя: Пробел- я ( точки2 -4 )

Изменить пользователя POI : Пробел- м ( точки1 -3- 4)

Удалить POI пользователя: Пробел -D ( точки1 -4- 5)

Маршрут команды

Создание маршрута : Ввод- г ( точки1 -2 -3- 5)

Посмотреть путешествовал маршрут : Ввод- ч ( точки1 -2- 5)

Инициализация маршрут : Возврат - я ( точки2 -4 )

Информация о маршруте : Ввод- с ( точки -1- 4)

Направление и расстояние до пункта назначения : Ввод- д ( точки1 -4- 5)

Начните уведомление : Возврат - м ( точки1 -3- 4)

Сохранить маршрут : Возврат - ы (точки -2 -3- 4)

Команды опция

Уведомление и расстояния настройки : Ввод- а ( точки1 -3- 5)

Выбор приемника GPS : Ввод- г ( точки1 -2 -4- 5 )

Мощность сигнала GPS приемник : Пробел - точки3 -4

### 16.10.2 Просмотрщик Excel

Навигационные Команды :

Перейти к следующему ряду : Пробел - Dot- 4

Перейти к предыдущей строке : Пробел - Dot- 1

Перейти к следующей строке : Пробел - Dot- 6

Перейти к предыдущей колонке : Пробел - Dot- 3

Перейти в начало строки : Пробел - Многоточие -1-3

Перейти в конце ряда : Пробел - Многоточие -4-6

Перейти в верхней части колонны : Пробел - Многоточие -2-3

Перейти в нижней части колонны : Пробел - Многоточие -5- 6

Перейти в верхней части листа : пробел1 -2-3

Перейти в нижней части листа : Пробел -4- 5 -6

Перейти к следующему листе : Пробел -3 -4- 5

Перейти к предыдущему листе : Пробел -1-2 -6

Перейти к следующему группы : Возврат -Dot -5- 6

Перейти к предыдущей группе : Возврат -Dot -2-3

Перейти к следующему группы в строке : Пробел - Dot- 5

Перейти к предыдущей группе в строке : Пробел - Dot- 2

Перейти к следующему группы в колонке : Пробел -Dot -5- 6

Перейти к предыдущей группе в колонке : Пробел -Dot -2-3

Файл команд :

Часы работы: Ввод- O (точки -1 -3- 5)

Открыть гиперссылку : Ввод- Н (точки -1 -2- 5)

Установите стол пользователя: Введите -T (точки -2-3 -4- 5)

Свойства ячейки: Ввод- я (точки -2- 4)

Быстрая настройка : Ввод- X (точки -1-3 -4- 6)

Перейти к командам :

Найти : Пробел -F (точки -1 -2- 4)

Найти далее : Ввод- F (точки -1 -2- 4)

Найти Предыдущий : Возврат -F (точки -1 -2- 4)

Перейти в ячейке : Ввод- J (точки -2 -4- 5)

Следующая лист : Пробел -3 -4- 5

Предыдущий лист : Пробел -1-2 -6

Список Лист : Ввод- L (точки -1 -2- 3)

Установить Марка: Возврат -М (точки -1 -3- 4)

Перейти к Марку : Возврат -J (точки -2 -4- 5)

Delete Mark : Возврат -D (точки -1 -4- 5)

Читайте команд :

Установка параметров : Возврат - вывода (точки -1 -3- 5)

Лист название: Пробел -1- 5 -6

Чтение из верхней части колонны , чтобы курсор : Возврат - Dot- 1

Читайте от курсора до нижней части колонны : Возврат - Dot- 4

Читать с начала строки до курсора : Возврат - Dot- 3

Чтение из курсора до конца строки : Возврат - Dot- 6

Читать текущую строку : Пробел -С (точки -1- 4)

Читайте текущего столбца : Пробел -Y (точки -1 -3-4 -5- 6)

Читайте заголовка ячейку строки : Возврат -С (точки -1- 4)

Read заголовок ячейки колонки: Возврат -Y (точки -1-3 -4-5 -6)

Читать от начала до курсора : Возврат -G (точки -1-2 -4- 5)

Читайте от курсора до конца : Ввод- G (точки -1-2-4-5)

Читайте на один символ ( Когда в ячейке Активация ): Пробел- Многоточие -3- 6

Читайте текущей ячейки : Пробел - Многоточие -3- 6

Читайте Имя файла : Пробел - Многоточие -3-4

Читайте Выделенный текст : Возврат -B (точки -1- 2)

Просмотр команд :

Посмотреть Свернуть Лист : Введите -S (точки -2 -3- 4)

Посмотреть Свернуть Row: Ввод- R (точки -1-2-3-5)

Посмотреть Свернуть Колонка: Ввод- Y (точки -1-3-4-5-6)

Сотовый Активация: Введите ( Ввод)

Активация Отменить : Возврат

Установка времени и даты : Ввод- D (точки -1 -4- 5)

Редактировать Команды :

Начните Выбор: Ввод- B (точки -1- 2)

Выбрать все: Ввод- A ( Dot- 1)

Копировать выбранные Tex : Ввод- C (точки -1- 4)

### 16.10.3 Drop box

Диалоговое окно Информация Открыть пользователя: Введите-я (точки-2-4)

Искать Файл: Пробел-F (точки-1-2-4)

Загрузка файла: Ввод-Т (точки-2-3-4-5)

Загрузка файлов: Ввод-U (точки-1-3-6)

Ссылка на файл: Ввод-L (точки-1-2-3)

Копировать: Ввод-C (точки-1-4)

Вырезать в буфер обмена: Ввод-X (точки-1-3-4-6)

Вставить: Ввод-V (точки-1-2-3-6)

Удалить: Пробел-D (точки-1-4-5)

Новая папка: Ввод-N (точки-1-3-4-5)

Установите Войти Информация: Пробел-я (точки-2-4)

## 16.11 Игры

### 16.11.1 Sense игра в кости

Выполнить игры в кости: Я (точки 2-4)

Перейти к следующему элементу: Пробел-DOT 4

Перейти к предыдущему элементу: Пробел-точка 1

Перейти к первому вопросу: Пробел-точки1-2-3

Перейти к последнему элементу: Пробел-точки 4-5-6

Бросить кости: Введите

Выход: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

### 16.11.2 Sense разминка для мозга

Выполнить Sense Brain игры: (точка 1)

Перейти к следующему элементу: Пробел-DOT 4

Перейти к предыдущему элементу: Пробел-точка 1

Перейти к первому вопросу: Пробел-точки1-2-3

Перейти к последнему элементу: Пробел-точки 4-5-6

Выполнить игру: Введите

Выход: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

## 16.12 Инструменты

### 16.12.1 Калькулятор

Ясно Калькулятор : Возврат -C ( точки 1-4 )

Удаление цифр или операторов : Возврат

Общие функции : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )

ПЛЮС: Точки 3-4-6

Минус: Точки 3-6

Раздел: Точки 3-4

Умножение : Точки 1-6

Процент : Точки 1-4-6

Мощность: Возврат -4- 5

Квадратный корень : Ввод- д (точки 1-2-3-4-5 )

Десятичной точки : Точки 4-6

Левая скобка : Точки 1-2-3-5-6

Правая скобка : Точки 2-3-4-5-6

PI: Ввод- р (точки 1-2-3-4 )

Опыт: Ввод- е ( точки 1-5)

Напомним, Предметы: Возврат - г (точки 1-2-3-5 )

Удалить все сохранения объектов : Введите -D (точки 1-4-5 )

Сохранить товары : Возврат - ы (точки 2-3-4 )

Тригонометрические функции : Ввод- ы (точки 2-3-4 )

Синус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ), S ( точки 2-3-4 )

Арксинус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) ,(точка 1)

Гиперболического синуса : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) , ч (точки 1-2-5 )

Косинус : Введите -I (точки 2-4) , я (точки 2-4)

Арккосинус : Ввод- C (точки 1-4) ,(точка 1)

Гиперболический косинус : Ввод- C (точки 1-4) , ч (точки 1-2-5 )

Tangent : Ввод- т ( точки 2-3-4-5 ), T (точки 2-3-4-5 )

Арктангенс : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) ,(точка 1)

Тангенс гиперболический : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) , ч (точки 1-2-5 )

Логарифм Функция: Ввод- л (точки 1-2-3 )

Натуральный логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), е (точки 1-5)

Логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), п (точки 1-3-4-5 )

Преобразование блока : Ввод- U (точки -1 -3- 6)

Копировать в буфер обмена : Ввод- C (точки 1-4)

Значения параметра : Ввод- а ( точки 1-3-5 )

Варианты Фракция : Пробел - точки -3-4

Вернуться формула : Ввод- г ( точки1 -2 -3- 5)

Изменение Брайля код : Пробел- г ( точки1 -2 -4- 5)

Немет Код операторы :

Плюс : многоточий 3-4-6

Минус: многоточий 3-6

Разделенный на : точками 4-6 , 3-4

Умножить на : DOT 4 , точки 1-6

Процент : точки 1-4-6

Мощность: точки 4-5

Квадратный корень все время: точки 3-4-5

Квадратный корень конец : точки 1-2-4-5-6

Д.Т.: точки 4-6

Левая скобка : точки 1-2-3-5-6

Правая скобка : точки 2-3-4-5-6

PI : точки 4-6, 1-2-3-4

Показатель : Ввод- е (точки 1-5)

Неправильное / правильная дробь начинаются : ​​точки 1-4-5-6

Неправильное / собственный конец фракция точки 3-4-5-6

Более : точки 3-4

Начните дробная часть смешанного числа : точки 4-5-6 , точки 1-4-5-6

смешанный число конец : многоточий 4-5-6 , точки 3-4-5-6

Равно : точки 4-6, 1-3

### 16.12.2 Показать направление по компасу

Открыть Дисплей Компас Заголовок: Ввод-точки 5-6

Перейти к следующему элементу управления: Пробел-4-5 или F3

Перейти к предыдущей контроля: Пробел-1-2 или Пробел-F3

Изменение компаса Тип дисплея: Возврат или пробел

Выход: Пробел-г (точки 1-3-5-6) или Пробел-е (точки 1-5)

### 16.12.3 Проверка даты и времени

Дату и время проверки: Пробел-т (точки 2-3-4-5)

### 16.12.4 Календарь

Перейти к предыдущему элементу: Tab (Пробел-4-5)

Перейти к следующему элементу: Shift-Tab (Пробел-1-2)

Перемещение на следующий день: Пробел-6

Перейти к предыдущей день: Пробел-3

Перейти к следующей неделе: Пробел-5

Перейти к предыдущей неделе: Пробел-2

Перемещение на следующий месяц: Пробел-4

Перейти к предыдущему месяцу: Пробел-1

Перейти к следующему году: Пробел-5-6

Перейти к предыдущему году: Пробел-2-3

### 16.12.5 Секундомер

Секундомер старт, пауза, рестарт: Введите

Проверьте прошедшее время: Возврат

Остановите и перезапустите дисплей Брайля: Пробел-F2

Переключение между секундомер и таймер обратного отсчета: Tab (Пробел-4-

5) или Shift-Tab (Пробел-1-2)

Обратный отсчет таймера пауза и перезапуск: Введите

Таймер обратного отсчета Initialize: Возврат

Выход секундомер или таймер обратного отсчета: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

### 16.12.6 Терминал для програм экранного доступа

Открыть терминальный буфер обмена: Пробел-Пробел-Ввод-И (точки-2-4).

Отправить содержимое терминального буфера обмена: Пробел-Ввод-С (точки-2-3-4).

Выход из Терминала програм экранного доступа: Пробел-Пробел-Возврат-З (точки-1-3-5-6).

### 16.12.7 Показать сетевой статус

Дисплей состояния сети: Пробел-н (точки 1-3-4-5)

### 16.12.8 Показать уровень заряда аккумулятора

Отображение состояния питания: Пробел-1-6

### 16.12.9 Форматировать

Формат: Пробел-1-2-3

### 16.12.10 Таймер автоотключения

Установите таймер сна: Пробел-J (точки 2-4-5)

### 16.12.11 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI

Проверьте скачать информацию: Пробел-I (точки 2-4)

Отменить загрузку и выход: Пробел-г (точки 1-3-5-6)

## 16.13 Настройки

### 16.13.1 Установка времени и даты

Перемещение на следующий день: Пробел-6

Перейти к предыдущей день: Пробел-3

Перейти к следующей неделе: Пробел-5

Перейти к предыдущей неделе: Пробел-2

Перемещение на следующий месяц: Пробел-4

Перейти к предыдущему месяцу: Пробел-1

Перейти к следующему году: Пробел-5-6

Перейти к предыдущему году: Пробел-2-3

Перейти в 1 час после: Пробел-4

Перейти в 1 час до: Пробел-1

Перейти в 10 минут после: Пробел-5

Перейти в 10 минут, прежде чем: Пробел-2

Перейти в 1 минуту после: Пробел-6

Перейти в 1 минуту до: Пробел-3

Переключение между УТРА и мол.: Пробел-х (точки 1-3-4-6)

### 16.13.2 Диспетчер Блютус

Устройство сканирования Bluetooth: Введите-р (точки 1-2-3-5)

Подключение устройства: введите в названии устройства

Служба Подключение: введите в имени службы

Отключите службу в списке услуг Bluetooth: Ввод-д (точки 1-4-5)

Перейти в списке устройств Bluetooth в списке услуг: Возврат

Удалить настройки устройства в списке устройств Bluetooth: Пробел-D (точки 1-4-5)

1. FTP сервис

Откройте папку: Ввод-а (точки 1-3-5)

Копировать: Введите-с (точки 1-4)

Вставить: Ввод-V (точки 1-2-3-6)

Отправить: Ввод-ов (точки 2-3-4)

Получить файл: Введите-R (точки 1-2-3-5)

Новая папка: Введите-F (точки 1-2-4)

Удалить файл / папку: Пробел-д (точки 1-4-5)

Информация: Ввод-I (точки 2-4)

### 16.13.3 Резервное копирование / восстановление персональных настроек

Перейти к предыдущему элементу: Пробел-1 или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему элементу: Пробел-4 или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущему управления: Shift-Tab (Пробел-1-2 или Пробел-F3)

Перейти к следующему управления: вкладка (Пробел-4-5 или F3)

Выбрать / снять флажок: Пробел

Резервное копирование: Ввод-б (точки-1-2)

Восстановление: Ввод-г (точки1-2-3-5)

16.13.4 Защита паролем.

Установить пароль: Пробел-Ввод-I (точки-2-4).

Изменить пароль: Пробел-Ввод-M (точки-1-3-4).

Настройка пароля: Пробел-Ввод-Ц (точки-1-4).

Сбросить к настройкам по умолчанию: И (точки-2-4).

# 17. Обзор команд для USB клавиатуры

## 17.1 Общие сочетания клавиш

Откройте меню программы : Win ключ

Ключ режиме справки : Ctrl- ESC

Запустите специальную программу : Доля ключ- " горячую клавишу " ( варьируется для каждой программы )

Откройте список Имя Задача: Fn -F10

Перейти к предыдущей программе : Alt- Shift-Tab

Перейти к следующей программе : Alt-Tab

Открыть программу конкретных меню: Alt

Выход : Alt-F4

Побег : Esc

Перейти к следующему элементу управления в диалоговом окне : Вкладка

Перейти к предыдущему элементу управления в диалоговом окне : Shift-Tab

Перейти к предыдущей характера: стрелка влево

Перейти к следующему символу : справа стрелкой

Перейти к предыдущей линии / пункта : Стрелка вверх

Перейти к следующему линии / пункта : Стрелка вниз

Перейти к началу строки / пункта : Главная

Перейти в конце линии / Номер: End

Перемещение в начало документа или к первому элементу : Ctrl -Home

Перейти в нижней части документа или последнего пункта : Ctrl -End

Перейти к предыдущей странице или к первому элементу предыдущего группы 18 пунктов : Page Up ( Fn- стрелка вверх )

Перейти к следующей странице или к первому элементу следующей группы 18 пунктов : страницы ( Fn- стрелка вниз )

Прокрутка влево : кнопки Вверх прокрутки

Прокрутка вправо : Вниз кнопки прокрутки

Подведите курсор к конкретной ячейке или перейдите к элементу, :соответствующую клавишу маршрутизации курсора

Капитал по гороскопу: Caps Lock

Читайте текущий элемент снова : Fn -р

Скажите текущее время: Fn- т

Дисплей состояния питания : Fn- б

Откройте «глобальные параметры" : F10

Помощь онлайн : F1

Проверка версии ПО : Fn -V только в меню Брайля Sense U2 МИНИ QWERTY " программы" .

Дисплей состояния сети : FN -н в U2 МИНИ QWERTY "программа" меню Брайля Sense

Брайль / выключение дисплея : F4

Голос вкл / выкл : F5

Увеличение громкости голосового : F6

Уменьшить громкость голоса : Shift- F6

Увеличение голосовой оценка: F7

Уменьшите голосовой оценка: Shift- F7

Увеличьте высоту голоса : F8

Уменьшите высоту голоса : Shift- F8

Увеличение основного объема : Windows - F6

Уменьшение основной объем : Shift- Windows- F6

Увеличение Sub Voice скорость : Windows - F7

Уменьшение суб Голос Оценить: SHIFT -Windows- F7

Одноручный включение / выключение режима : Fn- ч

Bluetooth вкл / выкл : F9

Беспроводная сеть вкл / выкл : F11

Выделите голос вкл / выкл : Fn -F5

Выберите язык : Windows -Alt- V

Выберите Брайля код : Windows - Alt-B

Выберите Брайля тип курсора : Fn- F3

Выберите заявление управляющей информации : Fn- F1

Восемь точка включение / выключение режима : Fn -F4

Откройте TXT помощь : Win ключ- F1 во время работы программы

Атрибут Редактировать язык : Windows - Alt-I

## 17.2 Команды быстрого запуска

Используйте следующие команды для запуска связанных с ними приложений из любой точки Брайля Sense U2 MINI QWERTY.

С помощью клавиши Windows, в сочетании с каждой буквы , чтобы запустить следующие приложения:

Адрес менеджер: А.

Веб-браузер: Б.

чувство чат : С.

DAISY игрока: Д.

E-mail : Е.

Файловый менеджер : Ф.

Google Talk : Г.

Помощь : Х.

Twitter: И.

Media Player : М.

RSS Reader : Н.

DropBox : О.

Google Maps: П.

Быстрый Браузер: В.

FM-радио : Р.

Диспетчер : С.

Администратор баз данных : Т.

Поиск Google : У.

Чувство Навигация : В.

Текстовый процессор : У.

Excel Viewer : X.

YouTube : Ю.

Используйте Caps Lock в сочетании с каждой буквы , чтобы запустить приложения ниже:

Проснись тревоги : А.

Bluetooth Manager : Б.

Калькулятор: С.

Смысл игры в кости : Д.

Формат: Ф.

Чувство Мозг игры: Г.

Настройка Интернета : И.

Резервное копирование / Восстановление Персонализированные настройки: К.

Календарь: Л.

Менеджер меню: М.

Произношение Словарь: П.

Терминал для чтения экрана: С.

Установить время и дата: Т.

Обновление BrailleSense : У.

Секундомер : У.

Другие Быстрые команды :

Дисплей времени и даты : Fn -T .

Дисплей Сетевой статус: Fn- N .

Дисплей Статус Мощность: FN- B .

Показать Компас заголовок : Fn- пробел .

Изменение устройства Имя: Ctrl-Alt -E .

Открыть Таймер сна : Fn -J .

Открытые Глобальные параметры : F10 .

Открыть Чувство Словарь: Контроль -Windows- D .

## 17.3 Диспетчер файлов

### 17.3.1 Навигационные клавиши для списка файлов и списка меню

Перейти к предыдущему элементу: Стрелка вверх или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему элементу: Стрелка вниз или вниз кнопки прокрутки

Перейти к началу списка: Ctrl-Home

Перейти к концу списка: Ctrl-End

### 17.3.2 Клавиши навигации для списка файлов

Перейти к списку папок или списка файлов: Ctrl-Стрелка вниз

Перемещение между списком файлов и адресной строке: Tab / Shift-Tab

Введите выбранную папку или открыть выбранный файл: Введите

Перейти в папку верхнего уровня: Возврат

Перейти на верхнем уровне диска: Shift-Возвратevel of the disk: Shift-Возврат

### 17.3.3 Клавиши выбора файлов и папок

Выберите отдельный элемент: Пробел

Непрерывный выбор: Ctrl-B

Выделить все Ctrl-A

### 17.3.4 Горячие клавиши для команд меню

Часы работы: Ctrl-O

Открыть с помощью: Ctrl-ч

Почтовый: Ctrl-Z

Распакуйте: Ctrl-U

Отправить: Ctrl-ы

Копировать: Ctrl-C

Вырезать: Ctrl-х

Вставить: Ctrl-V

Удалить: DEL

Переименовать: F2

Новый документ: Ctrl-н

Новая папка: Alt-е

Преобразование файлов: Ctrl-т

Выделить все: Ctrl-A

Сортировать файлы по: Ctrl-г

Установите Информация о файле: Ctrl-л

Показывать только файлы типа: Ctrl-W

Искать файла: Ctrl-F

Информация: Alt-Ввод

Общий доступ к папке на сети: Alt-S

Общий доступ Папка на сети: Alt-U

Локальная настройка безопасности: Alt-P

Настройка сети подключение: Alt-е

Отменить установку сети связи: Alt-F4

Дайте папку на сети: Alt-ы

Удалить удаленной папки в сети: Alt-U

Безопасности обмена Установка: Alt-р

### 17.3.5 EML Viewer

Открыть сообщение электронной почты: Введите

Вперед: Контрольно-е

Ответ: Control-R

Закрыть и вернуться в списке файлов: Alt-F4

## 17.4 Редактор Word

### 17.4.1 Горячие клавиши для команд меню

Команды меню Файл:

Новый документ : Ctrl -н

Часы работы: Ctrl-O

Сохранить : Ctrl- ы

Сохранить как : Alt- ы

Закрыть текущий документ : Ctrl- F4

Печать : Ctrl-P

Настройки документа : Ctrl-E

Выход : Alt-F4

Слово размещения Смотреть команд :

Переключить Слово Посмотреть / выключение дисплея : Control-Alt- M

Читать текущую строку на экран визуальной : Alt- Функция -S

Перейти в первой линии на экран визуальной : Alt- Главная

Перейти в последней строке на экран визуальной : Alt -End

Перейти к предыдущей линии на экран визуальной : Alt- стрелка вверх

Перейти к следующей строке на экран визуальной : Alt- стрелка вниз

Перемещение курсора Первая линия визуальный экран : Alt- Page Up Alt- FN- Стрелка вверх

Установите Цвет выделения текущей строки на экран визуальной : Alt-U

Команды меню редактирования :

Начните выбор: Ctrl-B

Копировать : Ctrl-C

Вырезать : Ctrl- х

Вставить : Ctrl-V

Удалить : Del

Удалить пустые строки : Alt-E

Добавить в буфер обмена : Ctrl -Insert

Очистка буфера обмена : Ctrl- Del или Ctrl-D

Выбрать все : Ctrl-A

Вставить из файла : Ctrl-I

Ctrl -W: Дата внесения

Вставьте пояс: Alt -W

Переключить вставки / перезаписи режим: Вставить

Проверка орфографии : Ctrl-K

Проверка орфографии текущего слова : Alt- K

Атрибут Редактировать язык: Alt -Windows- я

Set Font : Alt- M

Перейти к командам :

Найти : Ctrl-F

Найти еще раз: F3

Заменить : Ctrl-R

Перейти к списку стран : Ctrl- г

Перейти к предыдущей странице : Страница вверх ( Fn- стрелка вверх )

Перейти на следующую страницу : страницы ( Fn- стрелка вниз )

Набор знак : Ctrl- м

К отметке : Ctrl- J

Перейти к предыдущему документу : Shift-Tab

Перейти к следующему документу : Вкладка

Читайте команд :

Читать выделенный текст : Alt- б

Читайте начало выделенного текста : Ctrl-U

Читать от начала до курсора : Alt- г

Читайте от курсора до конца : Fn -Ввод

Авто прокрутки : до - вниз кнопки прокрутки

Считать состояние : Fn- /

Читать выделенный текст на русском : Alt -Windows -р

Команды макета

Шрифт Брайля макет документа : Alt- F5

Разметка печати документа: Alt- F6

Шрифт Брайля макет пункт : Alt- F7

Разметка печати пункт : Alt- F8

### 17.4.2 Разные Горячие клавиши

Перейти к предыдущему характера: Стрелка влево

Перейти к следующему характера: Стрелка вправо

Перейти к предыдущему слову: Ctrl-Стрелка влево

Перейти к следующему слову: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти к началу строки: Главная

Перейти к концу строки: Конец

Перейти к предыдущей строке: Стрелка вверх

Перейти к следующей строке: Стрелка вниз

Перейти к предыдущему элементу: Ctrl-Стрелка вверх

Перейти к следующему элементу: Ctrl-стрелка вниз

Перейти к началу документа: Ctrl-Home

Перейти к концу документа: Ctrl-End

Читайте текущий абзац: Fn-V

Читать текущую строку: Fn-с

Читайте текущее слово: Fn-х

Читайте текущий символ: Fn-Z

Удалить текущий абзац: Alt-Del

Удаление текущей строки: Ctrl-Возврат

Удалить текущее слово: Alt-Возврат

Удалить текущий символ: Del

Подтвердите текущую позицию курсора: Fn-ы

Установить вид формат символов: Ctrl-5

Установить модуль считывания: Ctrl-3

Набор только для чтения: Ctrl-2

Установите Режим чтения: Ctrl-4

## 17.5 Электронная почта

### 17.5.1 Горячие клавишидля папки Входящие

"Менеджер счета" Открытые: Ctrl-м

Перейти от оффлайн в онлайн-режим (IMAP: альт-л

Проверьте наличие новой почты: Alt-м

Проверьте наличие предыдущей почте (IMAP): Alt-е

Перемещение OT предыдущий категорию учетной записи: Alt-FN-Стрелка вверх

Перейти к следующему категории счета: Alt-FN-Стрелка вниз

Перемещение OT предыдущий сообщения: Контрольно-FN-Стрелка вверх

Перейти к следующему почтовому ящику: Контрольно-FN-Стрелка вниз

Написать сообщение: Ctrl-н

Ответ: Ctrl-R

Ответ все: Alt-р

Вперед: Ctrl-F

Открыть "установить путь": Ctrl-P

Открыть "набор опция": Ctrl-O

Открыто "установить спам": Ctrl-E

Найти: Ctrl-F

Найти еще раз: F3

Перейти в непрочитанному сообщение: Ctrl-U

Перейти в Мои: Alt-х

Скопируйте в почтовый ящик: Alt-с

Добавить отправителя в список адресов: Ctrl-я (Это справедливо только в "от" пункта "Входящие").

Удалить получил по электронной почте: Del (Это справедливо только в "Тема" и п. "дата" в "почтовый ящик").

Сохраните полученное сообщение электронной почты в виде текстового файла: Alt-х

Печать полученного по электронной почте: ALT-P

Отменить: ESC

Отмена и выход из программы электронной почты: Alt-F4

### 17.5.2 Горячие клавиши для отправки почты, включая ответить, переслать, и сохранить в папке отправленные

Список Поиск адреса: Ctrl-л

Прикрепить файл: Ctrl-F

Отправить по электронной почте: Ctrl-ы

Сохранить в коробке хранения почты: Fn-ы

Отменить: ESC

Отмена и выход из программы электронной почты: Alt-F4

### 17.5.3 Горячие клавиши для чтения и Написания сообщений электронной почты

Начните выбор: Ctrl-B

Выделить все: Ctrl-A

Скопируйте в буфер обмена: Ctrl-C

Вырезать в буфер обмена: Ctrl-х (Это не справедливо, когда вы читаете электронную почту в "почтовый ящик").

Вставить из буфера обмена: Ctrl-V (Это не справедливо, когда вы читаете электронную почту в "почтовый ящик").

Удалить: Del (Это не справедливо, когда вы читаете электронную почту в "почтовый ящик").

Отменить блок: ESC

## 17.6 Медиа

### 17.6.1 Медиа плеер

17.6.1.1 горячие клавиши для команд

Открыть файл : Ctrl-O

Открыть папку : Ctrl-F

Добавить файл: Alt-O

Добавить папку: Alt -F

Сохранить список воспроизведения : Ctrl- ы

Сохранить как список воспроизведения : Alt- ы

Удалить пункт : Del

Открыть URL: Ctrl- л

Получить информацию Тэг: Контрольно- T

Играть : Введите , кнопку Play

Предыдущий трек : Alt- Стрелка влево , кнопки Назад

Следующий трек : Alt- Стрелка вправо , кнопка Далее

Предыдущий раздел , играя Звуковой : Ctrl- Вверх ( Ctrl- Fn- стрелка вверх )

Следующий раздел , играя Звуковой : Ctrl- страницы ( Ctrl- Fn- стрелка вниз )

Вернуться 5 контакт : Alt- стрелка вверх

Нападающий 5 трек : Alt- стрелка вниз

Первый трек : Ctrl -Home

Последний трек : Ctrl -End

Громче : Shift- Стрелка вверх

Тише : Shift- Стрелка вниз

Ускорить : Shift- Стрелка вправо

Снижение скорости: Shift- стрелка влево

Пауза / продолжить : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

Список форумов Изменить время: Ctrl- Стрелка вверх или Ctrl- Стрелка вниз

Перейти в следующую позицию по индексу времени и играть : Ctrl- Стрелка вправо

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: Ctrl- Стрелка влево

Удалить список воспроизведения во время остановки : Del

Откройте диалоговое окно записи : Ctrl-R , кнопка записи

Запись: Запись кнопку

Пауза / продолжить запись : Пробел, кнопку записи

Играть : кнопку воспроизведения

Пауза / продолжить воспроизведение : Пробел, кнопку Play

Стоп: Возврат , кнопку Stop

Установить закладку : Ctrl- м

Удалить закладку : Ctrl-D

Перейти к закладке : Ctrl- J

К позиции : Ctrl- г

Набор знак : Alt- м

Перейти в знак : Alt- J

Перейти к предыдущей отметке : V

Перейти к следующему отметки : не указан

Удалить отметку : Alt -D

Марк менеджер : Alt -K

Диалоговое окно Конфигурация: Alt -с

Диалоговое окно настройки воспроизведения: Ctrl-P

Диалоговое окно настройки Запись: Alt -р

17.6.1.2 Горячие клавиши на вкладке Воспроизведение

Перейти к следующей информацией: Стрелка вниз

Перейти к предыдущей информации: Стрелка вверх

"Пауза", когда он играет состояние и "играть", когда это пауза состояние: Пробел

Вступить в игру: Ввод

Остановить звучания: Возврат

Воспроизведение следующего файла: Alt-стрелка вправо

Проигрывание предыдущего файла: Alt-Влево

Воспроизвести последний файл: Ctrl-Home

Играть первый файл: Ctrl-End

Играть пятый файл после текущего файла: Alt-стрелка вниз

Играть пятый файл перед текущего файла: Alt-стрелка вверх

Громче: Shift-Стрелка вверх

Тише: Shift-Стрелка вправо

Ускорить: Shift-Стрелка влево

Снижение скорости: Shift-правой стрелки

Список форумов Изменить время: Ctrl-Стрелка вверх или Ctrl-Стрелка вниз

Перейти в следующую позицию по индексу времени и играть: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: Ctrl-Стрелка влево

Откройте меню: Alt

Открыть помощь: F1

Перейти в закладке "PLAY LIST": Вкладка / Shift-Tab

Выход "медиа-плеер": Alt-F4

17.6.1.3 Горячие клавиши на вкладке списка воспроизведения

Перейти к следующему файлу : Стрелка вниз

Перейти к предыдущему файлу : стрелка вверх

Перейти на последнюю файла : End

Перемещение к первому файлу : Главная

Выберите / резюме текущий файл ( во время игры , он используется в качестве воспроизведение / пауза ) : Пробел

Начните выбора файлов : Ctrl-B

Начните играть выбранные файлы : Введите

Остановить звучания: Возврат

Удаление выбранных файлов в списке воспроизведения : Del

Воспроизведение следующего файла : Alt-Вправо

Проигрывание предыдущего файла : Alt-Влево

Воспроизвести последний файл: Ctrl-End

Играть первый файл : Ctrl -Home

Играть пятый файл после текущего файла : Ctrl- Стрелка вниз

Играть пятый файл перед текущего файла : Ctrl- Стрелка вверх

Громче : Shift- Стрелка вверх

Тише : Shift- Стрелка вниз

Ускорить : Shift- Стрелка влево

Снижение скорости: Shift- правой стрелки

Список форумов Изменить время: Ctrl- Стрелка вверх

Перейти в следующую позицию по индексу времени и играть : Ctrl- Стрелка вправо

Перейти к предыдущей позиции по индексу времени и игры: Ctrl- Стрелка влево

Откройте меню : Alt

Открыть помощь : F1

Перейти в закладке " воспроизведение информации» : Вкладка / Shift-Tab

Выход " медиа-плеер " : Alt-F4

### 17.6.2 FM радио

Откройте диалоговое окно наборы: Ctrl-E

Откройте меню: Alt

Встроенные динамики On / Off: X или Fn-х

Перейти к следующему частоты: Ctrl-Стрелка вверх

Перейти к предыдущей частоте: Ctrl-стрелка вниз

Авто предыдущей частоты: Ctrl-стрелкой влево или короткое нажатие кнопки Назад

Автоматическая следующая частота: Ctrl-Стрелка вправо или короткое Пресс кнопку Далее

К частоты: Ctrl-F

Перейти к предыдущей предустановки: Alt-стрелкой влево или долгое нажатие предыдущий кнопку

Перейти к следующему предустановки: Alt-стрелка вправо или долгое нажатие следующую кнопку

Реестр установка: Ctrl-ы или длительное нажатие кнопки записи

Удалить предустановку: Удалить или нажмите кнопку длинный стоп

Откройте диалоговое окно записи: Ctrl-R

Начало записи / паузы: Короткое нажатие кнопки записи

Запись остановка: короткое нажатие кнопки останова

Mute на: короткий нажмите кнопку остановки или пространства

Муто от: короткое нажатие игры или пробел

Громче: Shift-Стрелка вверх

Тише: Shift-Стрелка вниз

### 17.6.3 Дейзи плеер

Перейти к списку название : Shift- Возврат

Открыть файл DAISY : Ctrl-O

Установка Голос: Ctrl- ы

Проверьте книгу -инфо : Alt + Ввод

Выход : Alt-F4

Воспроизведение / Пауза : Пробел

Перейти к началу документа : Главная

Перейти к последней фразе : End

Увеличьте скорость : Shift- стрелка вправо

Уменьшите Speed: Shift -стрелка влево

Увеличение громкости : Shift- Стрелка вверх

Уменьшение громкости : Shift- Стрелка вниз

Перейти к следующей фразе : Ctrl- Стрелка вправо или короткое нажмите "Далее" кнопку

Перейти к предыдущей фразе : Ctrl- стрелкой влево или короткое нажатие кнопки "предыдущий"

Перейти к следующему пятой фразой: Ctrl- Стрелка вниз

Перейти к предыдущей пятой фразой: Ctrl- Стрелка вверх

Перейти к следующей странице : страницы ( Fn- стрелка вверх )

Перейти к предыдущей странице: Page Up ( Fn- стрелка вниз )

Перейти на страницу : Ctrl- г

Вверх : Alt- стрелка влево

Вниз : Alt-Вправо

Установите прежнем уровне : Alt- стрелка вверх

Установите на следующий уровень : Alt- стрелка вниз

Перейти к следующему разделу : "Далее" кнопку Ctrl- F6 или длительное нажатие

Перейти к предыдущей заголовком : кнопка "предыдущий" Ctrl- F5 или длительное нажатие

Перейти на последнюю заголовком : Ctrl- F8

Перейти к первой заголовком : Ctrl-F7

Проверьте текущий момент чтения уровень и заголовок: Ctrl-W

Просмотрите список заголовков от настоящего к концу : Ctrl -н

Найти заголовок: Ctrl-F

Найти еще раз: F3

Заголовок сканирования : Ctrl -н

Читайте заголовок: Ctrl-W

Установите знак в текущей позиции : Ctrl- м

Перейти к следующему отметки : не указан

Перейти к предыдущей отметке : V

Удалить отметку : Del

### 17.6.4 YouTube

Играть текущее видео: Введите

Перейти на следующую страницу результатов: Alt-N

Перейти на предыдущую страницу результатов: Alt-P

Пауза воспроизведения: Пробел

Стоп воспроизведения: Возврат

Громче: Shift-Стрелка вверх

Тише: Shift-Стрелка вниз

Повторите переключения: R

Оценить текущее видео: Контроль-E

Оставить комментарий: Control-M

Перезагрузка: Контроль-О

Кэш и Играть: Контрольно-P

Добавить в избранное: Alt-A

Перейти в Избранное Список: управление-L

Назад: Alt-B

Возврат к меню: FN-Backslash

Установите Регион: Контрольно-R

## 17.7 Органайзер

### 17.7.1 Адресная книга

17.7.1.1 Клавиши навигации 1для добавления адреса или в меню

Перейти к предыдущей поля или пункта меню: левая стрелка

Перейти к следующему полю или пункта меню: стрелка вправо

Перейти к первому полю или пункта меню: Главная

Перейти в последнем поле или пункта меню: Конец

17.7.1.2 Клавиши навигации в списке результатов поиска

Перейти к предыдущей области: Ctrl-Стрелка влево

Перейти к следующему полю: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти к первому полю: Главная

Перейти в последнем поле: End еу

Перейти к предыдущей записи: Стрелка вверх

Перейти к следующей записи: Стрелка вниз

Перейти к первой записи: Ctrl-Home

Перейти к последней записи: Ctrl-End

Перейти к предыдущему же поля другой записи: Стрелка влево

Перейти к следующему же поля другой записи: Стрелка вправо

17.7.1.3 Горячие клавиши для команд

Добавить адрес: Ctrl-н

Найти адрес: Ctrl-F

Изменить адрес: Ctrl-м

Удалить адрес: Del

Выделить все: Ctrl-A

Сохранить как файл: Alt-ы

Печать адрес: Ctrl-P

Резервное копирование список адресов: Ctrl-U

Восстановить список адресов: Ctrl-R

Установка резервного варианта: Ctrl-е

Настройка добавить / поиск поля адреса: Ctrl-O

17.7.1.4 Разное Горячие клавиши

Отменить: ESC

Выход: Alt-F4

### 17.7.2 Планировщик

17.7.2.1 горячие клавиши для команд

Перейти к следующему полю: Вкладка

Перейти к предыдущей области: Shift-Tab

Добавить расписание: Ctrl-н

Изменить график: Ctrl-м

Удалить расписание: Del

Удалить все расписание: Ctrl-Alt-Q

Опция Сигнализация: Ctrl-O

Резервное копирование график: Ctrl-U

Восстановить график: Ctrl-R

Выбрать опцию резервного копирования: Ctrl-е

Сохранить график как файл: Alt-ы

График печати: Ctrl-P

17.7.2.2 Клавиши навигации в списке результатов поиска

1. Перейти от назначения к другому в списке расписания

Перейти к предыдущей а в тот же день: Стрелка вверх

Перейти к следующему назначения в тот же день: Стрелка вниз

Перейти к первой записи в тот же день: Главная

Перейти на последнюю назначения в тот же день: Конец

2. Перейти с одного назначения в другое во всех назначений зарегистрированных

Перейти к предыдущей схеме: Ctrl-Стрелка влево

Перейти к следующему графику: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти в первом графике: Ctrl-Home

Перейти на последнюю графику: Ctrl-End

### 17.7.3 Диспетчер базы данных

Добавить запись: Ctrl- н

Поиск записей : Ctrl-F

Менеджер Таблица : Ctrl- т

Список найденных записей : Ctrl-R

Установка резервного варианта : Ctrl- е

Резервное копирование базы данных : Ctrl-U

Восстановление базы данных : Ctrl-O

5 . Перемещение с помощью элементов управления

Перейти к следующему элементу управления : Вкладка

Перейти к предыдущей управления: Shift- Tab

6 . Перемещение в окне списка

Перейти к следующему элементу списка : Стрелка вниз или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей элемента списка : стрелка вверх или до кнопки прокрутки

7 . Выберите свой ​​ответ в окне подсказки

Перейти к следующему ответу : Пробел или Стрелка вниз

Перейти в предыдущем ответе : Возврат или стрелка вверх

8 . Перемещение в " списке записей найденного "

Перейти к следующей записи : Стрелка вниз или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущей записи : стрелка вверх или до кнопки прокрутки

Перейти к последней записи : Ctrl -End

Перейти к первой записи : Ctrl -Home

Перейти к следующему полю : Ctrl- Стрелка вправо

Перейти к предыдущей области : Ctrl- Стрелка влево

Перейти в последнем поле : Конец

Перейти к первому полю : Главная

Перейти к предыдущему же поля другой записи : Стрелка влево

Перейти к следующему же поля другой записи : Стрелка вправо

## 17.8 Сетевые инструменты

### 17.8.1 Веб-браузер

17.8.1.1 горячие клавиши для команд меню

Открыть URL: Ctrl-л

Часы работы: Ctrl-O

Сохранить как: Alt-ы

Информация: Alt-Ввод

Выход: Alt-F4

Читать от начала до курсора: Alt-г

Читайте от курсора до конца: Fn-Ввод

Авто-прокрутка: До колесо-кнопка вниз кнопки прокрутки

Начните выбор: Ctrl-B

Копировать: Ctrl-C

Добавить в буфер обмена: Ctrl-Insert

Скопировать URL: Alt-д

Скопировать ссылку: Alt-л

Перейти на главную страницу: Alt-ч

Перейти на предыдущую страницу: Alt-стрелка влево

Перейти на следующую страницу: Alt-Вправо

Перейти к предыдущему разделу: Alt-б или Ctrl-F3

Перейти к следующему разделу: Alt-е или Ctrl-F4

Перейти к предыдущему тексту: Ctrl-F5

Перейти к следующему тексту: Ctrl-F6

Перейти к предыдущему посетил ссылке: Alt-Shift-V

Перейти к следующему посетил ссылке: Alt-V

Обновить: Ctrl-R

Откройте список истории: Ctrl-ч

Проверьте адрес выбранного заголовка в списке истории: Fn-я

Найти: Ctrl-F

Найти еще раз: F3

Список ссылок: Alt-я

RSS поток Список: Control-J

Установка текущего в качестве домашней страницы: Ctrl-S

Добавить в избранное: Alt-A

Список Избранные: Ctrl-л

Настройка параметров: Alt-O

17.8.1.2 Горячие клавиши при проигрывании аудио файлов в веб-браузере

Увеличьте громкость: Shift-Стрелка вверх

Уменьшите громкость: Shift-Стрелка вниз

Играть: игровая кнопку на передней панели

Стоп: стоп кнопку на передней панели

17.8.1.3 Горячие клавиши для чтения веб-страниц

Перемещение между элементами управления

Перейти к предыдущему элементу управления : Shift-Tab

Перейти к следующему элементу управления : Вкладка

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Alt- стрелка вниз

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Alt- стрелка вверх

Переезд в виде

Перейти к предыдущей форме : Ctrl- F1

Перейти к следующему виду: Ctrl-F2

Таблица навигации горячие клавиши

Перейти к предыдущей таблице: Ctrl-F7

Перейти к следующему столу : Ctrl- F8

Перейти к предыдущей ячейке : Ctrl + Shift + стрелка влево

Перейти к следующей ячейке : Ctrl + Shift + Стрелка вправо

Перейти в верхней ячейке : Ctrl + Shift + стрелка вверх

Перейти в нижней ячейке : Ctrl + Shift + Стрелка вниз

Читать текущую ячейку : Ctrl- Shift- C

Перейти к предыдущей ячейке таблицы верхнего уровня : Ctrl -стрелка влево

Перейти к следующей ячейке таблицы верхнего уровня : Ctrl- Стрелка вправо

Перейти в верхнее ячейке таблицы верхнего уровня : Ctrl- Стрелка вверх

Перейти в нижней ячейке таблицы верхнего уровня : Ctrl- Стрелка вниз

Проверьте текущее положение : Fn- ы

Перейти в кадре

Перейти к предыдущему кадру : Ctrl- F9

Перейти к следующему кадру : Ctrl- F10

Читать текущую строку : Fn -р

### 17.8.2 Быстрый браузер

Команды меню Файл:

Открыть URL: Контроль -и 1-3-6 )

Выход : Alt- F 4

Читайте команд меню :

Читать от начала до курсора : Alt-G

Читайте от курсора до конца : FN -Ввод

Команды меню редактирования :

Открыть Выберите Окно текст: Контрольно- S

Начните выбор: Контрольно- B

Копировать : Contol -С

Добавить в буфер обмена : Контрольно- P

Перейти к командам меню :

Перейти на главную страницу : Alt- H

Перейти на предыдущую страницу : Alt- стрелка влево

Перейти на следующую страницу : Alt-Вправо

Перейти к предыдущему разделу : Контрольно- F3

Перейти к следующему разделу : Контрольно- F 4

Перейти к предыдущему тексту : Контрольно- " F5

Перейти к следующему тексту : Контрольно- F6

Обновить : Контрольно- R

Откройте список истории : Контроль -Н

Найти : Control- F

Найти еще раз: F3

Команды Избранные меню:

Установка текущего в качестве домашней страницы : Alt- S

Добавить в избранное : Alt-A

Список Избранные: Контрольно- Т

Страница навигации Команды :

Перемещение между элементами управления

Перейти к предыдущему элементу управления : Control- стрелка влево

Перейти к следующему элементу управления : Control- Стрелка вправо

Выберите следующий пункт в выпадающем списке ( список коробка) : Alt- стрелка вниз

Выбрать предыдущий элемент в поле со списком ( список коробка) : Alt- стрелка вверх

Перемещение к полям формы

Перейти к предыдущей поля формы : Контрольно- F1

Перейти к следующему полю формы : Контрольно- F2

### 17.8.3 Google Search

Перейти к следующему элементу управления: Вкладка

Перейти к предыдущему управления: Shift-Tab

Выберите категорию или результат поиска: стрелкой вверх или вниз

Открыть результаты поиска в браузере: Введите

Выход Google Search: Alt-F4

### 17.8.4 Просмотрщик RSS

Получать новые новости: Контрольно-R

Импорт OPML: Контроль-О

Экспорт OPML: Контрольно-S

Скачать подкаст: Контрольно-D

Прочитать весь Описание: Control-L

Опции: Alt-O

От списку категорий:

Вставьте Рубрика: Контрольно-I

Удалить Категория: Удалить

Модификация категории: Control-M

От поток Список:

Поиск для каналов: Контрольно-N

Вставьте Feed: Контрольно-я

Удалить Feed: Удалить

Изменить Feed: Control-M

Перемещение Feed: Alt-V

## 17.9 Социальные сети

### 17.9.1 Twitter

Выход из : Ctrl- г

Персональная информация: Ctrl-I

Сохранить текущий Timeline : Alt- ы

Главная Хронология: Ctrl- ч

Хронология Пользователь: Ctrl-U

Текущий Хронология Пользователь: Alt-U

Упоминание Хронология: Ctrl- м

Retweet Of Me : Alt-O

Список Хронология: Alt- P

Любимое Хронология: Контрольно- L

Tweet : Ctrl- т

Удалить Tweet : Удалить

Retweet : Ctrl- е

Ответ : Ctrl-Y

Добавить в избранное: CTRL-V

Любимое Список : Ctrl- л

Отправить персональное сообщение : Ctrl-S

Направлено Прямое сообщение : Alt- м

Поступило Прямое сообщение : Alt -р

Следуйте Пользователь: Alt-A

После : Alt- л

Аудитория : Alt-E

Глобальный поиск : Ctrl-F

Пользователи Поиск : Alt- е

Поиск Список Слово: Alt -W

Найти твиты от текущей временной шкале : Ctrl-Alt - F

Найти Опять твитов от текущей временной шкалы : Alt-Shift- F

Список менеджер: Контрольно- P

Добавить пользователя в список : Контроль -К

Список пользователей Фото: Control-J

Список Текущее Tweet : F3

Следующая Список : Ctrl -н

Обновить : Ctrl-R

Выход : Alt-F4

Побег : ключ Esc

Перейти к следующему твит : Стрелка вниз

Перейти к предыдущей твит : Стрелка вверх

Перейти к первой твит на освежающий списке : Ctrl -Home

Перейти на последнюю твит на освежающий списка: Ctrl -End

Перейти к предыдущей 18 списка : Fn- Un стрелка

Перейти к следующему 18 списка : Fn- стрелка вниз

Перемещение к предыдущему списку : Стрелка вверх

Перейти к следующему списку : Стрелка вниз

Перейти к верхней части списка : Ctrl-Home/Home

Перейти в нижней списка: Ctrl-End/End

Введите в выбранной папке или открыть выбранный файл : Введите

Перейти в папку верхнего уровня : Возврат

### 17.9.2 Google Talk

Команды меню Файл

Выход : Ctrl -L

Экспорт Списки контактов : Alt- х

Импорт Списки контактов : Alt- я

Выход : Alt-F4

Команды Действие меню

Начать Чат : Ctrl-S

Начать голосовой чат : Ctrl- ч

Отправить Файл: Alt -F

Перейти в последнее Чат: Ctrl- т

Управление чат : Ctrl- м

Команды меню контакта

Добавить контакт : Alt -Q

Удалить контакт : Удалить

Блок Контакты : Alt- б

Управление Черный список : Alt- м

Контактная информация : Ctrl- я

Управление списком контактов : Ctrl-P

Команды меню параметров

Мои параметры Статус: Alt-U

Действие Опции : Alt-

Бдительные Опции : Alt-O

Опции Путь: Alt- р

Окно чата Использование меню

Команды меню Файл

Сохранить разговор : Alt- ы

Закрыть Чат : Alt-F4

Команды меню Правка

Вырезать : Ctrl- х

Копировать : Ctrl-C

Удалить : Удалить

Вставить : Ctrl-V

Начните Выбор: Ctrl-B

Выбрать все : Ctrl-A

Найти : Ctrl-F

Найти еще: F3

Команды Действие меню

Начать Чат : Ctrl-S

Начать голосовой чат : Ctrl- ч

Стоп Голосовой чат : ключ Esc

Отправить Файл: Alt -F

Посмотреть список контактов : Ctrl- т

Управление чат : Ctrl- м

Перейти к предыдущей чате : Ctrl-Shift- Tab

Перейти к следующему чате : Ctrl-Tab

Этот шаг ключи в Google Talk .

Перейти к предыдущей Содержание : Стрелка вверх

Перейти к следующему Содержание : Стрелка вниз

Перейти в предыдущих 18- предметов Содержание : Fn- стрелка вверх

Перейти к следующему 18- пункта Содержание : Fn -стрелка вниз

Перейти к первому элементу Содержание : Ctrl -Home

Перейти к последнему элементу Содержание : Ctrl -End

### 17.9.3 Sense чат

Чат команды Window:

Перемещение между элементами управления: Tab и Shift-Tab

Отправить сообщение: Тип сообщение и нажмите Ввод

Перемещение между сообщениями в истории: стрелки вверх и вниз

Перейти в верхней части списка: Control-Home

Перейти в нижней части списка сообщений: Control-конец

Сохранить разговор: Контрольно-ы

Сохранить разговор под другим именем: Alt-х

Начните выбор: Control-B

Выделить все + A

Копировать: Ctrl-C

Вставить: Ctrl + V

Выход Чувство чат: Alt-F4

Sense Чат Опции команды:

Перемещение между элементами управления: Tab и Shift-Tab

Перемещение среди элементов в списке настроек: стрелки вверх и вниз

Измените значение настройки: Пробел

Сохранить настройки: Введите

Отменить настройки для экономии: Побег или Alt-F4

17.9.4 Facebook.

Перейти к ленте новостей: Control-N.

Перейти к списку друзей: Control-F.

Перейти к главной ленте: Control-H.

Выйти: Control-G.

Настройки: Control-s.

Поиск друзей: Alt-f.

Следующая страница: Alt-N.

Предыдущая страница: Alt-P.

Написать на стене: Control-W.

Показать подробности о сообщении; Ввод.

Перейти к ленте пользователя: Control-U.

Обновить ленту: Control-R.

Подтвердить запрос на дружбу: Alt-Q.

## 17.10 Дополнения

### 17.10.1 Google Maps

Поиск команды:

Искать адресу: Контрольно-е

Расширенный POI поиск: Alt-е

Сделать стартовой установки: Alt-х

Установить как адресата: Alt-д

Установить как путевой точки: Alt-W

Добавить в пользователя POI: Alt-U

Выбор Пробел: Alt-Z

Набор команд Статус:

Добавить текущую позицию в пользовательское POI: Введите

Установить положение GPS как стартовую позицию: S

Текущая информация положение: Контрольно-я

Пользователь POI Команды:

Управление пользователь POI в: Контроль-у

Сохранить пользователь POI в: Alt-ы

User Load POI в: Контрольно-л

Маршрут команды:

Создание маршрута: Контроль-р

Посмотреть путешествовал маршрут: Контрольно-ч

Инициализация маршрута: Alt-I

Информация о маршрутах: Control-C

Направление и расстояние до пункта назначения: Control-D

Опции команды:

Уведомление и расстояние до пункта назначения: Управление-о

Настройки GPS: Контрольно-г

17.10.2 Просмотрщик Excel

Навигационные Команды :

Перейти к следующему ряду : " стрелка вниз

Перейти к предыдущей строке : Стрелка вверх

Перейти к следующей строке : Стрелка вправо

Перейти к предыдущей колонке : Стрелка влево

Перейти в начало строки : Главная

Перейти в конце ряда : Конец

Перейти в верхней части колонны : Control-Shift - стрелка вверх

Перейти в нижней части колонны : Control-Shift - стрелка вниз

Перейти в верхней части листа : Control- Home

Перейти в нижней части листа : Control- End

Перейти к следующему листе : Page Down / Функция - Стрелка вниз

Перейти к предыдущему листе : Page Up / Функция - Стрелка вверх

Перейти к следующему группы : Windows -стрелка вниз

Перейти к предыдущей группе : Windows - Стрелка вверх

Перейти к следующему группы в строке : Контрольно- Стрелка вправо

Перейти к предыдущей группе в строке : Контрольно- Стрелка влево

Перейти к следующему группы в колонке : Контрольно- Стрелка вниз

Перейти к предыдущей группе в колонке : Контрольно- Стрелка вверх

Файл команд :

Часы работы: Контроль -О

Открыть гиперссылку : Контроль -Н

Установите стол Пользователь: Контрольно- Т

Сотовые свойства: Alt-Ввод

Быстрая настройка : Контрольно- X

Перейти к командам :

Найти : Control- F

Найти Следующая : F3

Найти предыдущее : Shift- F3

Перейти в ячейке : Control-J

Следующая лист : Page Down

Предыдущий лист : Page Up

Список Лист : Контрольно- L

Установить Марка: Alt- M

Перейти к Марку : Alt- J

Delete Mark : Alt- D

Читайте команд :

Установка параметров : Alt-O

Лист название: Функция -S

Чтение из верхней части колонны , чтобы курсор : Alt- стрелка вверх

Читайте от курсора до нижней части колонны : Alt- стрелка вниз

Читать с начала строки до курсора : Alt- стрелка влево

Чтение из курсора до конца строки : Alt-Вправо

Читать текущую строку : Функция -R

Читайте текущего столбца : Функция -Y

Читайте заголовка ячейку строки : Alt -R

Читайте ячейки заголовка столбца : Alt -C

Читать от начала до курсора : Alt-G

Читайте от курсора до конца : Функция -Ввод

Читайте Название файла: Функция - Slash

Читайте Выделенный текст : Alt-B

Просмотр команд :

Посмотреть Свернуть Лист : Контрольно- S

Посмотреть Свернуть Row: Контрольно- R

Посмотреть Свернуть Колонка: Контрольно- Y

Сотовый Активация: Введите

Активация Отменить : Возврат

Установка времени и даты : Контрольно- D

Редактировать Команды :

Начните Выбор: Контрольно- B

Выбрать все : Control- A

Копировать выбранные Tex : Control-C

17.10.3 Drop box

Диалоговое окно Информация Открыть Пользователь: Контрольно-я

Искать Файл: Контрольно-F

Загрузка файла: Контрольно-Т

Загрузка файлов: Контрольно-U

Ссылка на файл: Контрольно-L

Копировать: Ctrl-C

Вырезать в буфер обмена: Контрольно-X

Вставить: Ctrl + V

Удалить: Удалить

Новая папка: Контрольно-N

Установите Войти Информация: Alt-I

@

### 17.11.1 Sense игра в кости

Выполнить игры в кости: I

Перейти к следующему элементу: Стрелка вниз

Перейти к предыдущему элементу: Стрелка вверх

Перейти к первому вопросу: Control-Home

Перейти к последнему элементу: Control-End

Бросить кости: Введите

Выход: Alt-F4

### 17.11.2 Sense разминка для мозга

Запустить Sense разминку для мозга:  A

Перейти к следующему элементу: Стрелка вниз

Перейти к предыдущему элементу: Стрелка вверх

Перейти к первому элементу: Control-Home

Перейти к последнему элементу: Control-End

Выйти из игры: Ввод

Выход: Alt-F4

## 17.12 Инструменты

### 17.12.1 Калькулятор

Калькулятор инициализации: Alt-с

Удаление цифр или операторов: Возврат

Основные функции: Ctrl-г

Плюс: +

Минус: -

Раздел: /

Умножение: *

Процент:%

Мощность: ^

За: FN-/

Квадратный корень: Ctrl-Q

Десятичной точки:.

Левая скобка: (

Правая скобка:)

PI: Ctrl-P

Опыт: Ctrl-е

Напомним товары: Alt-р

Удалять все сохраненные вещи: Ctrl-D

Сохранить товары: Alt-S

Тригонометрические функции: Ctrl-ы

Синус: Ctrl-S, S

Арксинус: Ctrl-с,

Гиперболического синуса: Ctrl-с, ч

Косинус: Ctrl-C, C

Арккосинус: Ctrl-C,

Гиперболический косинус: Ctrl-C, ч

Tangent: Ctrl-T, T

Арктангенс: Ctrl-т,

Тангенс гиперболический: Ctrl-т, ч

Логарифм Функция: Ctrl-л

Натуральный логарифм: Ctrl-л, э

Логарифм: Ctrl-L, N

Разное:

Преобразование блока: Контрольно-U

Копировать в буфер обмена: Ctrl-Insert

Вернуться формула: Контроль-р

Варианты Фракция: Контрольно-/

Значения параметра: Ctrl-O

Изменение Брайля код: Fn-г

### 17.12.2 Проверка даты и времени

Проверка даты и времени: Fn-т

### 17.12.3 Календарь

Перейти к предыдущему элементу: Вкладка

Перейти к следующему элементу: Shift-Tab

Перемещение на следующий день: Стрелка вправо

Перейти к предыдущей день: Стрелка влево

Перейти к следующей неделе: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти к предыдущей неделе: Ctrl-Стрелка влево

Перемещение на следующий месяц: Стрелка вниз

Перейти к предыдущему месяцу: Стрелка вверх

Перейти к следующему году: Ctrl-Стрелка вниз

Перейти к предыдущему году: Ctrl-Стрелка вверх

### 17.12.4 Секундомер

Секундомер старт, пауза, рестарт: введите

Проверьте прошедшее время: Возврат

Остановить дисплей Брайля: Fn + Пробел

Перезагрузка Брайля дисплей: Fn + Пробел

Переключение между секундомер и таймер обратного отсчета: "Tab" или "Shift-Tab"

Обратный отсчет таймера пауза и перезапуск: введите

Таймер обратного отсчета Открытый: Возврат

Выход секундомер или таймер обратного отсчета: Alt-F4

### 17.12.5 Показать сетевой статус

Отображение состояния сети: Fn-н

### 17.12.6 Терминал для програм экранного доступа

Открыть терминальный буфер обмена: Control-Function-I.

Отправить содержимое терминального буфера обмена: Control-S.

Выйти из терминала для програм экранного доступа: Alt-X.

### 17.12.7 Показать уровень заряда аккумулятора

Дисплей состояния питания: Fn-б

### 17.12.8 Форматировать

Формат диска: Fn-е

### 17.12.9 Таймер автоотключения

Установите Таймер сна: Fn-J

### 17.12.9 Обновление прошивки Braille Sense U2 MINI

Проверьте скачать информацию: Пробел

Отменить загрузку и выход: Alt-F4

## 17.13 Настройки

### 17.13.1 Установка времени и даты

Перемещение на следующий день: Стрелка вправо

Перейти к предыдущей день: Стрелка влево

Перейти к следующей неделе: Ctrl-Стрелка вправо

Перейти к предыдущей неделе: Ctrl-Стрелка влево

Перемещение на следующий месяц: Стрелка вниз

Перейти к предыдущему месяцу: стрелка влево

Перейти к следующему году: Ctrl-Стрелка вниз

Перейти к предыдущему году: Ctrl-Стрелка вверх

Перейти в 1 час после: стрелкой вниз

Перейти в 1 час до: стрелка вверх

Перейти в 10 минут после: Ctrl-стрелка вправо

Перейти в 10 минут, прежде чем: Ctrl-Стрелка влево

Перейти в 1 минуты после: стрелка вправо

Перейти в 1 минуту до: стрелка влево

Переключение между утра и часов вечера: Fn-х

### 17.13.2 Диспетчер Блютус

Устройство сканирования Bluetooth: Ctrl-R

Подключение устройства: Введите по названию устройства

Служба Подключение: Ввод на имени службы

Отключите службу в списке услуг Bluetooth: Ctrl-D

Перейти в списке устройств Bluetooth в списке услуг: Возврат

Удалить настройки устройства в списке устройств Bluetooth: Del

1) FTP сервис

Откройте папку / двигаться удаленная папка: Ctrl-O

Копировать: Ctrl-C

Вставить: Ctrl-V

Отправить: Ctrl-ы

Получить файл: Ctrl-R

Новая папка: Ctrl-F

Удалить файл / папку: Del

Информация: Ctrl-я

### 17.13.3 Резервное копирование / восстановление персональных настроек

Перейти к предыдущему элементу: Стрелка вверх или до кнопки прокрутки

Перейти к следующему элементу: Стрелка вниз или вниз кнопки прокрутки

Перейти к предыдущему управления: Shift-Tab

Перейти к следующему контроля: Вкладка

Выбрать / снять флажок: Пробел

17.13.4 Защита паролем.

Установить пароль: Control-I.

Изменить пароль: Control-M.

Настройка пароля: Control-C.

Сбросить к настройкам по умолчанию: I.

# 18. Руководство по устранению неисправностей

Если вы столкнулись с проблемами с шрифтом Брайля Sense U2 MINI, пожалуйста, взгляните на следующие предложения для решения многих общих проблем:at the following suggestions for solving many common problems:

## 18.1 Braille Sense U2 MINI не включается

1. Убедитесь, что батарея вставлена ​​в соответствующий отсек должным образом.

2. Если батарея вставлена ​​правильно, подключите адаптер переменного тока, и подключите адаптер переменного тока к электрической розетке. Аккумулятор может необходимо зарядить.

3. Или, Проверьте расположение переключателя блокировки клавиатуры. Если этот переключатель находится в положении "LOCK", выключатель питания не работает.

## 18.2 не слышен голос

1. Убедитесь, что громкость достаточно громко, чтобы быть услышанным. Нажмите "забой-F 4" для увеличения громкости.

2. Убедитесь, что голос включен. Нажмите кнопку "Возврат-F2", чтобы переключить голос вкл / выкл.

## 18.3 Темп речи слишком быстрдля понимания

1. Нажмите кнопку "пробел-F1", чтобы понизить голос скорость

## 18.4 Вы не знаете, где вы находитесь

            - Если вы стали дезориентированы, как к вам на Брайля Sense U2 MINI, и не могу вспомнить, где вы находитесь, нажмите "F1" для доступа к меню "Программа". Затем нажмите "F2-F3" для переключения между открытыми программами. Если вы находитесь в Текстовый процессор, нажав "пробел1-5-6" дает свое текущее местоположение в открытом документе.

## 18.5 Отсутствует подключение к Интернету

Если вы используете подключение Wi-Fi, обеспечить беспроводной включен. Используйте "Возврат-точки-1-4-5-6" для переключения беспроводной вкл / выкл.

## 18.6 Электронная почта

1. Если у вас возникли проблемы с загрузкой почты, пожалуйста обратитесь к поставщику услуг Интернет, чтобы убедиться, что у вас есть правильные POP3 и SMTP настройки.

2. Если вы не можете отправлять или получать почту, убедитесь, что у вас есть активное подключение к Интернету.

## 18.7 на дисплее Брайля не отображается Брайль

1. Если дисплей Брайля не отображает Брайля, убедитесь, что на дисплее Брайля включен. Используйте "Возврат-F3", чтобы переключить дисплей Брайля ON / OFF.

## 18.8 Braille Sense U2 MINI не отвечает

1. Если Braille Sense U2 MINI не реагирует на нажатия клавиш или команд, это может быть необходимо для перезагрузки устройства. Для сброса Брайля Sense U2 MINI, нажмите кнопку сброса на задней панели, или нажмите "1-2-3-4-5-6-F2-F3." НЕ удерживайте кнопку сброса в течение более 5 секунд.

2. Если при нажатии кнопку "Сброс" не возродить Брайля Sense U2 MINI, возможно, потребуется выполнить аппаратный сброс. Нажмите и удерживайте кнопку "Далее" на передней панели медиа. (Эта кнопка самый правый кнопка в медиа-группы и выглядит как стрелка вправо.) Удерживая «вперед», быстро нажмите и отпустите кнопку "Reset". Продолжайте удерживать кнопку "Далее", пока устройство не восстановится (это должно произойти в течение 30 до 45 секунд).

# 19. Аксессуары

Для получения информации о доступных аксессуаров для Брайля Sense U2 MINI, пожалуйста, свяжитесь с HIMS Инк Вы можете связаться с HIMS по электронной почте на Hims@himsintl.com. Или обратитесь в Хомс отдел продаж по телефону +82-42-864-4460. Вы также можете посетить Хомс в Интернете по адресу www.himsintl.com.

# 20. Получение поддержки

Если у вас возникли проблемы с Braille Sense U2 MINI, пожалуйста, свяжитесь с HIMS International. техническая поддержка. Пишите нам по адресу Hims@himsintl.com. Или, свяжитесь с отделом технической поддержки HIMS по телефону +82-42-864-4460.

Для получения самой последней документации, и загрузки программного обеспечения, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.himsintl.com.